Издание с измененной структурой

ДОПОГ

Действует с 1 января 2003 года

Европейское соглашение

о международной дорожной перевозке

опасных грузов

Том I

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Нью-Йорк и Женева, 2002 год

GE. 02-23838 (R)

ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их властей, а также относительно делимитации их границ.

ECE/TRANS/160 (Vol. I)

Авторское право. Организация Объединенных Наций, 2002 год

Все права сохраняются. Никакая часть настоящего издания не может для целей продажи воспроизводиться, закладываться в поисковую систему или передаваться в любой форме или любыми средствами, включая электронные, электростатические, магнитные, механические, фотокопировальные или иные средства, без получения предварительного письменного разрешения от Организации Объединенных Наций.

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В продаже под № R.02.VIII.1

ISBN 92-1-439003-7

(полный комплект из двух томов)

ISBN 92-1-439004-5 (Том I)

Тома I и II не подлежат продаже по отдельности.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Общие сведения

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

было совершено в Женеве 30 сентября 1957 года под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и вступило в силу 29 января 1968 года. Текст самого Соглашения был изменен Протоколом о внесении поправки в пункт 3 статьи 14, который был принят в Нью-Йорке 21 августа 1975 года и вступил в силу 19 апреля 1985 года.

В соответствии со статьей 2 Соглашения, опасные грузы, которые не допускаются к перевозке согласно приложению А, не должны быть предметом международной перевозки, в то время как международная перевозка прочих опасных грузов разрешается при условии соблюдения:

– предусмотренных в приложении А требований, которым должны удовлетворять рассматриваемые грузы, в частности требований, касающихся их упаковки и маркировки, и

– предусмотренных в приложении В требований, касающихся, в частности, конструкции,

оборудования и движения транспортного средства, перевозящего рассматриваемые грузы.

Тем не менее, согласно статье 4, каждая Договаривающаяся сторона сохраняет за собой право регламентировать или воспрещать по причинам, иным, чем безопасность в пути, ввоз на свою территорию опасных грузов. Договаривающиеся стороны также сохраняют за собой право условливаться путем заключения двусторонних или многосторонних соглашений о том, что некоторые опасные грузы, перевозка которых запрещается приложением А, могут при известных условиях допускаться к международным перевозкам через их территорию или что опасные грузы, международная перевозка которых допускается в соответствии с приложением А, могут быть предметом международных перевозок через их территорию с соблюдением требований, менее строгих, чем те, которые предписаны в приложениях А и В.

С тех пор, как ДОПОГ вступило в силу, приложения А и В регулярно пересматривались и обновлялись.

Структура приложений А и В

На своей пятьдесят первой сессии (26–30 октября 1992 года) Рабочая группа по перевозкам

опасных грузов (WP.15) Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии приняла решение об изменении структуры приложений А и В на основе предложения Международного союза автомобильного транспорта (TRANS/WP.15/124, пункты 100–108). Главные цели заключались в следующем: сделать требования более понятными и более удобными для пользователей, с тем чтобы их можно было легче применять не только к международным автомобильным перевозкам в режиме ДОПОГ, но и к внутренним перевозкам во всех европейских государствах на основе национального законодательства или законодательства Европейского сообщества и в конечном счете обеспечить прочную нормативно-правовую основу на европейском уровне. Кроме того, было сочтено необходимым более четко сформулировать обязанности различных участников транспортной цепочки, сгруппировать более систематическим образом требования, касающиеся этих различных участников, и провести разграничение между правовыми требованиями ДОПОГ и европейскими или международными стандартами, которые могли бы применяться с целью выполнения этих требований.

Вариант ДОПОГ с измененной структурой, принятый Рабочей группой W.15, соответствует

Типовым правилам Рекомендаций по перевозке опасных грузов Организации Объединенных Наций, Международному кодексу морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ), Техническим инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Международной организации гражданской авиации и полностью согласован с Правилами международной перевозки опасных грузов по железным дорогам (МПОГ).

Структура включает девять частей, которые сгруппированы, однако, в рамках двух

приложений, как это предусмотрено статьей 2 самого Соглашения, а именно:

Приложение А: Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ и изделий

Часть 1 Общие положения

Часть 2 Классификация

Часть 3 Перечень опасных грузов, специальные положения и освобождения, касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах

Часть 4 Положения, касающиеся упаковки и цистерн

Часть 5 Процедуры отправления

Часть 6 Требования к конструкции и испытаниям тары, контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), крупногабаритной тары и цистерн

Часть 7 Положения, касающиеся условий перевозки, погрузки, разгрузки и обработки грузов

Приложение В: Положения, касающиеся транспортного оборудования и транспортных операций

Часть 8 Требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации транспортных средств, а также документации

Часть 9 Требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке

Часть 10, содержащая общие положения и определения, является важнейшей частью,

поскольку в ней изложены все определения терминов, используемых в других частях, и четко

определяются сфера охвата и применимость ДОПОГ, включая возможные изъятия, а также

применимость других правил. Кроме того, в ней содержатся положения, касающиеся подготовки работников, отступлений, переходных мер, а также положения, определяющие соответствующие обязанности в области безопасности, которые возлагаются на различных участников цепочки перевозки опасных грузов. В эту часть включены также положения, касающиеся проверок и других вспомогательных мер, направленных на обеспечение выполнения требований в отношении безопасности, включая требования, касающиеся консультантов по вопросам безопасности.

Для пользования вариантом ДОПОГ с измененной структурой важнейшее значение имеет

таблица А главы 3.2, содержащая перечень опасных грузов, перечисленных в порядке номеров ООН.

Для того или иного опасного вещества или изделия, номер ООН которого определен, в таблице приведены перекрестные ссылки на конкретные требования, которые должны применяться при перевозке этого вещества или изделия, и на главы или разделы, в которых могут содержаться эти конкретные требования. Тем не менее следует помнить о том, что в дополнение к этим конкретным требованиям должны применяться соответствующие общие требования или требования в отношении отдельных классов, изложенные в различных частях.

Для облегчения пользования таблицей А в тех случаях, когда номер ООН неизвестен,

секретариат подготовил и включил в главу 3.2 в качестве таблицы В алфавитный указатель, в котором приведены номера ООН, присвоенные конкретным опасным грузам. Таблица В не является официальной частью ДОПОГ и включена в настоящее издание лишь для справочных целей.

В тех случаях, когда грузы, которые, как известно или предполагается, являются опасными,

не могут быть обнаружены по их наименованию в любой из таблиц А или В, такие грузы должны классифицироваться в соответствии с частью 2, в которой изложены все соответствующие процедуры и критерии, необходимые для определения того, считаются ли такие грузы опасными или нет и к какому номеру ООН следует их отнести.

Правовые тексты

Первый вариант приложений с измененной структурой, предложенный правительством

Португалии всем Договаривающимся сторонам в соответствии с процедурой внесения поправок, предусмотренной в статье 14 ДОПОГ (уведомление депозитария C.N.1078.2000.TREATIES-3 от 1 января 2001 года), вступил в законную силу 1 июля 2001 года [уведомление депозитария C.N.282.2001.TREATIES-1 (переиздано) от 17 апреля 2001 года].

Этот первый вариант был опубликован под условным обозначением ECE/TRANS/140, Vol. I

и II. В пункте 1.6.1.1 главы 1.6 этого документа предусмотрены переходные положения, согласно которым требования ДОПОГ, применявшиеся по 30 июня 2001 года, могут по-прежнему применяться до 31 декабря 2001 года, если не предписано иное.

С тех пор Рабочая группа WP.15 приняла ряд исправлений к первоначальному тексту первого варианта приложений с измененной структурой, которые также вступили в законную силу; эти исправления изложены в следующих документах (они касаются текстов на английском и французском языках):

TRANS/WP.15/165/Add.1 и 2 (см. уведомление депозитария C.N.870.2001.TREATIES-4 от

18 сентября 2001 года и C.N.1454.2001.TREATIES-5 от 18 декабря 2001 года);

TRANS/WP.15/167/Add. 2 и 3 (см. уведомление депозитария C.N.316.2002.TREATIES-1 от

5 апреля 2002 года и C.N.675.2002.TREATIES-2 от 5 июля 2002 года);

TRANS/WP.15/170/Add.1 (на момент составления настоящего предисловия процедура внесения исправлений еще осуществлялась).

Эти исправления также отражены в документах ECE/TRANS/140/Corr.1–6.

Помимо этого, Рабочая группа WP.15 приняла новые поправки к приложениям А и В к

ДОПОГ, в основном направленные на приведение этих приложений в соответствие с двенадцатым пересмотренным изданием Типовых правил Рекомендаций по перевозке опасных грузов Организации Объединенных Наций. Эти поправки отражены в документах TRANS/WP.15/168 и TRANS/WP.15/168/Add.1 и были предложены правительством Португалии всем Договаривающимся сторонам в соответствии со статьей 14 ДОПОГ (уведомление депозитария C.N.666.2002.TREATIES-1 от 1 июля 2002 года) (на момент составления настоящего предисловия осуществлялась процедура принятия).

Настоящее второе издание ДОПОГ с измененной структурой ("Издание ДОПОГ 2003 года с

измененной структурой") содержит все вышеупомянутые исправления и поправки.

Применимость издания ДОПОГ 2003 года с измененной структурой и временные пределы действительности предыдущих изданий, опубликованных Организацией Объединенных Наций

Независимо от предусмотренных в настоящем издании переходных мер, допускающих

выполнение некоторых требований, содержащихся в предыдущих изданиях, могут выполняться требования следующих изданий ДОПОГ, опубликованных Организацией Объединенных Наций:

до 31 декабря 2002 года: издание 1999 года (ECE/TRANS/130, тома I и II и исправления 1

и 2) (за исключением перевозки радиоактивных материалов); или издание 2001 года (ECE/TRANS/140, тома I и II и исправления 1–6);

с 1 января 2003 года до 30 июня 2003 года:

издание 2001 года (ECE/TRANS/140, тома I и II и исправления 1–6); или издание 2003 года (ECE/TRANS/160, тома I и II и любые исправления, опубликованные позднее);

с 1 июля 2003 года: издание 2003 года (ECE/TRANS/160, тома I и II и любые исправления или поправки, опубликованные позднее).

Территориальная применимость

ДОПОГ представляет собой соглашение между государствами и не предусматривает наличие какого-либо общего органа для обеспечения соблюдения его положений. На практике проверки на автомагистралях осуществляются Договаривающимися сторонами и несоблюдение положений Соглашения может привести к возбуждению национальными органами иска против нарушителей в соответствии с их внутригосударственным законодательством. В самом ДОПОГ не предусматривается в этой связи никаких санкций. На момент выпуска настоящего издания Договаривающимися сторонами являлись: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия.

ДОПОГ применяется к перевозкам, осуществляемым через территорию по крайней мере двух из вышеперечисленных Договаривающихся сторон. Кроме того, следует отметить, что в интересах обеспечения единообразия и свободной торговли в рамках Европейского союза (ЕС) приложения А и В к ДОПОГ были также приняты государствами – членами ЕС в качестве основы для регулирования автомобильной перевозки опасных грузов в пределах их территорий и между ними (директива 94/55/ЕС Совета от 21 ноября 1994 года о сближении законодательных актов государств-членов, касающихся автомобильной перевозки опасных грузов, с поправками). Приложения А и В к ДОПОГ были также приняты рядом стран, не являющихся членами ЕС, в качестве основы своего внутригосударственного законодательства.

Дополнительная информация практического характера

Для справки секретариат включил в настоящее издание добавление к части 1, в котором

содержится перечень компетентных органов всех Договаривающихся сторон ДОПОГ по состоянию на 1 июля 2002 года. Любой запрос по поводу применения ДОПОГ следует направлять соответствующему компетентному органу. Дополнительную информацию можно также получить на следующей странице веб-сайта Отдела транспорта ЕЭК ООН: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

Эта информация, обновляемая на постоянной основе, касается следующего:

– статуса ДОПОГ;

– уведомлений депозитария (например, новые Договаривающиеся стороны, поправки или

исправления к правовым текстам);

– сведений о публикациях (исправления к настоящей публикации, новые публикации);

– перечня компетентных органов и сведений о них;

– текстов и статуса многосторонних соглашений, заключенных на основании главы 1.5;

– уведомлений на основании пункта 1.9.4;

– прочих уведомлений.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ I

Стр.

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке

опасных грузов...................................................................................................... xv

Протокол о подписании....................................................................................... xxi

Приложение А Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ

и изделий ................................................................................................................ 1

Часть 1 Общие положения................................................................................................. 3

Глава 1.1 Сфера охвата и применимость ................................................. 5

1.1.1 Структура....................................................................................... 5

1.1.2 Сфера охвата.................................................................................. 5

1.1.3 Изъятия .......................................................................................... 6

1.1.4 Применимость других правил ..................................................... 11

Глава 1.2 Определения и единицы измерения ........................................ 15

1.2.1 Определения .................................................................................. 15

1.2.2 Единицы измерения...................................................................... 33

Глава 1.3 Подготовка работников, участвующих в перевозке

опасных грузов ............................................................................ 35

1.3.1 Сфера охвата и применимость..................................................... 35

1.3.2 Характер подготовки .................................................................... 35

1.3.3 Документация................................................................................ 36

Глава 1.4 Обязанности участников перевозки в области

безопасности................................................................................. 37

1.4.1 Общие меры безопасности........................................................... 37

1.4.2 Обязанности основных участников............................................. 37

1.4.3 Обязанности остальных участников ........................................... 39

Глава 1.5 Отступления................................................................................. 43

1.5.1 Временные отступления............................................................... 43

1.5.2 (Зарезервирован) ........................................................................... 43

Глава 1.6 Переходные меры........................................................................ 45

1.6.1 Общие положения......................................................................... 45

1.6.2 Сосуды для класса 2 ..................................................................... 45

1.6.3 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и

транспортные средства-батареи .................................................. 45

1.6.4 Контейнеры-цистерны и МЭГК .................................................. 48

1.6.5 Транспортные средства ................................................................ 49

1.6.6 Класс 7 ........................................................................................... 50

- viii -

Содержание (продолжение)

Стр.

Глава 1.7 Общие требования, касающиеся класса 7.............................. 53

1.7.1 Общие положения......................................................................... 53

1.7.2 Программа радиационной защиты .............................................. 54

1.7.3 Обеспечение качества................................................................... 54

1.7.4 Специальные условия................................................................... 55

1.7.5 Радиоактивные материалы, обладающие другими опасными

свойствами..................................................................................... 55

Глава 1.8 Проверки и прочие вспомогательные меры, направленные

на обеспечение соблюдения требований, касающихся

безопасности................................................................................. 57

1.8.1 Административный контроль за опасными грузами ................. 57

1.8.2 Взаимная административная помощь ......................................... 57

1.8.3 Консультант по вопросам безопасности..................................... 58

1.8.4 Перечень компетентных органов и назначенных ими

организаций ................................................................................... 64

1.8.5 Уведомления о происшествиях, связанных с опасными

грузами........................................................................................... 64

Глава 1.9 Ограничения, устанавливаемые компетентными органами

в отношении перевозок .............................................................. 71

Глава 1.10 (Зарезервирована) ....................................................................... 73

Добавление к части 1 – Перечень компетентных органов ........................... 75

Часть 2 Классификация ..................................................................................................... 83

Глава 2.1 Общие положения ....................................................................... 85

2.1.1 Введение ........................................................................................ 85

2.1.2 Принципы классификации ........................................................... 86

2.1.3 Классификация веществ, включая растворы и смеси (такие,

как препараты и отходы), не указанных по наименованию...... 87

2.1.4 Классификация образцов ............................................................. 92

Глава 2.2 Положения, касающиеся отдельных классов........................ 93

2.2.1 Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия ............................... 93

2.2.2 Класс 2 Газы.............................................................................. 114

2.2.3 Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости ......................... 124

2.2.41 Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества,

самореактивные вещества и твердые

десенсибилизированные взрывчатые вещества....... 129

2.2.42 Класс 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию ................. 140

2.2.43 Класс 4.3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся

газы при соприкосновении с водой .......................... 145

2.2.51 Класс 5.1 Окисляющие вещества............................................... 149

2.2.52 Класс 5.2 Органические пероксиды........................................... 154

2.2.61 Класс 6.1 Токсичные вещества .................................................. 169

2.2.62 Класс 6.2 Инфекционные вещества ........................................... 182

2.2.7 Класс 7 Радиоактивные материалы ........................................ 186

- ix -

Содержание (продолжение)

Стр.

2.2.8 Класс 8 Коррозионные вещества ............................................ 219

2.2.9 Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия........................ 224

Глава 2.3 Методы испытаний..................................................................... 231

2.3.0 Общие положения......................................................................... 231

2.3.1 Испытание бризантных взрывчатых веществ типа А

на экссудацию ............................................................................... 231

2.3.2 Испытания нитроцеллюлозных смесей класса 4.1 .................... 233

2.3.3 Испытания легковоспламеняющихся жидкостей

классов 3, 6.1 и 8 ........................................................................... 235

2.3.4 Испытание для определения текучести ...................................... 237

2.3.5 Испытания для определения экотоксичности, стойкости и

биологической аккумуляции веществ в водной среде для

целей отнесения к классу 9 .......................................................... 239

Часть 3 Перечень опасных грузов, специальные положения и освобождения,

касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных

количествах........................................................................................................... 243

Глава 3.1 Общие положения ....................................................................... 245

3.1.1 Введение ........................................................................................ 245

3.1.2 Надлежащее отгрузочное наименование.................................... 245

Глава 3.2 Перечень опасных грузов.......................................................... 249

3.2.1 Таблица А: Перечень опасных грузов........................................ 249

3.2.2 Таблица В: Алфавитный указатель веществ и

изделий ДОПОГ ............................................................................ 530

- x -

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ II

Стр.

Приложение А Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ

(продолж.) и изделий ................................................................................................................

Часть 3 Перечень опасных грузов, специальные положения и освобождения,

(продолж.) касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных

количествах ...........................................................................................................

Глава 3.3 Специальные положения, применяемые к некоторым

изделиям или веществам...........................................................

Глава 3.4 Освобождения, касающиеся опасных грузов, упакованных

в ограниченных количествах ...................................................

Часть 4 Положения, касающиеся упаковки и цистерн................................................

Глава 4.1 Использование тары, включая контейнеры средней

грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)

и крупногабаритную тару .........................................................

Глава 4.2 Использование переносных цистерн и

сертифицированных ООН многоэлементных газовых

контейнеров (МЭГК)..................................................................

Глава 4.3 Использование встроенных цистерн (автоцистерн),

съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных

кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из

металлических материалов, а также транспортных

средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров

(МЭГК)..........................................................................................

Глава 4.4 Использование цистерн, встроенных цистерн (автоцистерн),

съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-

цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита)

Глава 4.5 Использование вакуумных цистерн для отходов .................

Часть 5 Процедуры отправления .....................................................................................

Глава 5.1 Общие положения .......................................................................

Глава 5.2 Маркировка и знаки опасности ...............................................

Глава 5.3 Размещение информационных табло и маркировки на

контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах, переносных

цистернах и транспортных средствах.....................................

Глава 5.4 Документация ..............................................................................

Глава 5.5 Специальные положения ..........................................................

- xi -

Содержание (продолжение)

Стр.

Часть 6 Требования к изготовлению и испытаниям тары, контейнеров средней

грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), крупногабаритной

тары и цистерн......................................................................................................

Глава 6.1 Требования к изготовлению и испытаниям тары................

Глава 6.2 Требования к изготовлению и испытаниям сосудов под

давлением, аэрозольных распылителей и емкостей малых,

содержащих газ (газовых баллончиков).................................

Глава 6.3 Требования к изготовлению и испытаниям тары для

веществ класса 6.2 ......................................................................

Глава 6.4 Требования к изготовлению, испытаниям и утверждению

упаковок и материалов класса 7..............................................

Глава 6.5 Требования к изготовлению и испытаниям контейнеров

средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ)

Глава 6.6 Требования к изготовлению и испытаниям

крупногабаритной тары ............................................................

Глава 6.7 Требования к проектированию, изготовлению, проверке

и испытаниям переносных цистерн и сертифицированных

ООН многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) ......

Глава 6.8 Требования к изготовлению, оборудованию,

официальному утверждению типа, проверкам,

испытаниям и маркировке встроенных цистерн

(автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и

съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены

из металлических материалов, а также транспортных

средств-батарей и многоэлементных газовых

контейнеров (МЭГК)..................................................................

Глава 6.9 Требования к проектированию, изготовлению,

оборудованию, официальному утверждению типа,

испытаниям и маркировке встроенных цистерн

(автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и

съемных кузовов-цистерн из армированных волокном

пластмасс (волокнита) ...............................................................

Глава 6.10 Требования к изготовлению, оборудованию,

официальному утверждению типа, проверке и

маркировке вакуумных цистерн для отходов.......................

Часть 7 Положения, касающиеся условий перевозки, погрузки, разгрузки и

обработки грузов...................................................................................................

Глава 7.1 Общие положения .......................................................................

Глава 7.2 Положения, касающиеся перевозки в упаковках.................

- xii -

Содержание (продолжение)

Стр.

Глава 7.3 Положения, касающиеся перевозки навалом/насыпью......

Глава 7.4 Положения, касающиеся перевозки в цистернах .................

Глава 7.5 Положения, касающиеся погрузки, разгрузки и

обработки грузов .........................................................................

Приложение В Положения, касающиеся транспортного оборудования и транспортных

операций .................................................................................................................

Часть 8 Требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации

транспортных средств, а также документации...............................................

Глава 8.1 Общие требования, касающиеся транспортных единиц

и их оборудования.......................................................................

Глава 8.2 Требования, касающиеся подготовки экипажа

транспортного средства .............................................................

Глава 8.3 Различные требования, которые должны выполняться

экипажем транспортного средства ..........................................

Глава 8.4 Требования, касающиеся наблюдения за транспортными

средствами....................................................................................

Глава 8.5 Дополнительные требования, касающиеся отдельных

классов или веществ...................................................................

Часть 9 Требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их

допущения к перевозке........................................................................................

Глава 9.1 Общие требования, касающиеся конструкции

транспортных средств и их допущения к перевозке............

Глава 9.2 Требования, касающиеся конструкции базовых

транспортных средств................................................................

Глава 9.3 Дополнительные требования, касающиеся укомплекто-

ванных или доукомплектованных транспортных средств

ЕХ/II или ЕХ/III...........................................................................

Глава 9.4 Дополнительные требования, касающиеся конструкции

кузовов укомплектованных или доукомплектованных

транспортных средств, предназначенных для перевозки

опасных грузов в упаковках (кроме транспортных

средств ЕХ/II и ЕХ/III) ...............................................................

Глава 9.5 Дополнительные требования, касающиеся конструкции

кузовов укомплектованных или доукомплектованных

транспортных средств, предназначенных для перевозки

опасных твердых веществ навалом/насыпью.......................

- xiii -

Содержание (продолжение)

Стр.

Глава 9.6 Дополнительные требования, касающиеся укомплекто-

ванных или доукомплектованных транспортных средств,

предназначенных для перевозки веществ при регулируемой

температуре..................................................................................

Глава 9.7 Дополнительные требования, касающиеся встроенных

цистерн (автоцистерн), транспортных средств-батарей и

укомплектованных или доукомплектованных

транспортных средств, используемых для перевозки

опасных грузов в съемных цистернах вместимостью

более 1 м3 или в контейнерах-цистернах, переносных

цистернах или МЭГК вместимостью более 3 м3

(транспортные средства FL, ОХ и АТ) ...................................

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, СТРЕМЯСЬ увеличить безопасность международных дорожных перевозок, СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения:

a) термин "транспортные средства" означает автомобили, тягачи с полуприцепами, прицепы и полуприцепы, соответствующие определениям, приведенным в статье 4 Конвенции о дорожном движении от 19 сентября 1949 года, за исключением транспортных средств, принад- лежащих вооруженным силам одной из Договаривающихся сторон или находящихся в ведении этих вооруженных сил;

b) термин "опасные грузы" означает вещества и изделия, которые не допускаются к международной дорожной перевозке согласно положениям приложений A и B или допускаются к ней с соблюдением определенных условий;

c) термин "международная перевозка" означает всякую перевозку, производимую через территорию по крайней мере двух Договаривающихся сторон при помощи транспортных средств, определенных выше, в пункте a).

Статья 2

1. При условии соблюдения положений пункта 3 статьи 4 опасные грузы, которые не допускаются к перевозке согласно приложению A, не должны быть предметом международной перевозки.

2. Международная перевозка прочих опасных грузов разрешается при условии соблюдения:

a) предусмотренных в приложении A требований, которым должны удовлетворять рассматриваемые грузы, в частности требований, касающихся их упаковки и маркировки

b) предусмотренных в приложении B требований, касающихся, в частности, конструкции,

оборудования и движения транспортного средства, перевозящего рассматриваемые грузы, при условии соблюдения положений пункта 2 статьи 4.

Статья 3

Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Статья 4

1. Каждая Договаривающаяся сторона сохраняет за собой право регламентировать или воспрещать по причинам, иным, чем безопасность в пути, ввоз на свою территорию опасных грузов.

2. Транспортные средства, которые находились в эксплуатации на территории одной из

Договаривающихся сторон в момент вступления в силу настоящего Соглашения или были сданы там в эксплуатацию в течение двух месяцев после его вступления в силу, имеют право производить в течение трех лет, начиная с даты этого вступления в силу, международную перевозку опасных грузов, даже если их конструкция и оборудование не полностью удовлетворяют требованиям, предусмотренным в приложении B для данной перевозки. Однако этот срок может быть сокращен путем включения в приложение B особых положений.

3. Договаривающиеся стороны сохраняют за собой право условливаться путем заключения

особых двусторонних или многосторонних соглашений о том, что некоторые опасные грузы, всякая международная перевозка которых запрещается настоящим Соглашением, могут при известных условиях допускаться к международным перевозкам через их территорию или что опасные грузы, международная перевозка которых допускается настоящим Соглашением лишь на определенных условиях, могут быть предметом международных перевозок через их территорию с соблюдением требований, менее строгих, чем те, которые предписаны в приложениях к настоящему Соглашению.

Предусматриваемые в настоящем пункте особые двусторонние или многосторонние соглашения доводятся до сведения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который сообщает о них Договаривающимся сторонам, не подписавшим вышеупомянутых соглашений.

Статья 5

Перевозки, в отношении которых применяется настоящее Соглашение, продолжают быть

предметом внутригосударственных или международных предписаний, касающихся в целом дорожного движения, международных дорожных перевозок или международной торговли.

Статья 6

1. Страны, состоящие членами Европейской экономической комиссии, и страны, участвующие в работе Комиссии с правом совещательного голоса согласно пункту 8 положения о круге ведения этой Комиссии, могут стать Договаривающимися сторонами настоящего Соглашения:

a) путем его подписания;

b) путем его ратификации после подписания с оговоркой о ратификации;

c) путем присоединения к нему.

2. Страны, могущие участвовать в некоторых работах Европейской экономической комиссии в порядке применения пункта 11 положений о круге ведения этой Комиссии, могут стать

Договаривающимися сторонами настоящего Соглашения путем присоединения к нему после его вступления в силу.

3. Соглашение открыто для подписания до 15 декабря 1957 года. После этой даты оно будет

открыто для присоединения.

4. Ратификация или присоединение производится путем сдачи на хранение Генеральному

секретарю Организации Объединенных Наций соответствующего акта.

Статья 7

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении одного месяца с того дня, когда число указанных в пункте 1 статьи 6 стран, подписавших его без оговорки о ратификации или сдавших на хранение акты о ратификации или присоединении, достигнет пяти. Однако правила приложений будут применяться лишь по истечении шести месяцев после вступления в силу самого Соглашения.

2. Для каждой страны, которая ратифицирует настоящее Соглашение или присоединится к нему после того, как пять упомянутых в пункте 1 статьи 6 стран подпишут его без оговорки о ратификации или сдадут на хранение акт о ратификации или присоединении, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении одного месяца со дня сдачи на хранение акта о ратификации или присоединении указанной страны, а правила приложений к Соглашению будут применяться для этой страны либо в тот же день, если они уже вступили в силу к этому моменту, либо, в противном случае, в день, когда они должны применяться согласно положениям пункта 1 настоящей статьи.

Статья 8

1. Каждая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящее Соглашение путем

нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

2. Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев с даты получения Генеральным секретарем касающейся ее нотификации.

Статья 9

1. Настоящее Соглашение теряет силу, если после вступления его в силу число Договаривающихся сторон составит менее пяти в течение последовательных двенадцати месяцев.

2. В случае заключения всемирного соглашения, регламентирующего дорожную перевозку

опасных грузов, всякое положение настоящего Соглашения, противоречащее какому-либо положению всемирного соглашения, автоматически лишается силы в сношениях между участвующими в настоящем Соглашении сторонами, ставшими договаривающимися сторонами всемирного соглашения, считая со дня вступления последнего в силу, и заменяется ipso facto соответствующим положением всемирного соглашения.

Статья 10

1. Каждая страна может при подписании настоящего Соглашения без оговорки о ратификации или при сдаче на хранение своего акта о ратификации или присоединении, или же в любой последующий момент заявить путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, что настоящее Соглашение будет применяться ко всем или к некоторым территориям, за внешние сношения которых она является ответственной. Соглашение и приложения к нему применяются к территории или территориям, указанным в нотификации, по истечении одного месяца со дня получения этой нотификации Генеральным секретарем.

2. Каждая страна, сделавшая, согласно пункту 1 настоящей статьи, заявление о распространении действия настоящего Соглашения на территорию, за внешние сношения которой она является ответственной, может, согласно статье 8, денонсировать Соглашение в отношении указанной территории.

Статья 11

1. Всякий спор между двумя или несколькими Договаривающимися сторонами относительно

толкования или применения настоящего Соглашения должен, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами, между которыми возник спор.

2. Всякий спор, который не будет разрешен путем переговоров, должен быть передан на

арбитраж по заявлению одной из спорящих Договаривающихся сторон и передается поэтому одному или нескольким третейским судьям, избранным по общему согласию спорящих Сторон. Если в течение трех месяцев со дня заявления об арбитраже спорящие Стороны не придут к соглашению относительно избрания третейского судьи или третейских судей, любая из этих Сторон может обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой назначить единого третейского судью, которому спор передается на разрешение.

3. Решение третейского судьи или третейских судей, назначенных согласно пункту 2 настоящей статьи, имеет обязательную силу для спорящих Сторон.

Статья 12

1. Каждая Договаривающаяся сторона может при подписании или ратификации настоящего

Соглашения или присоединении к нему заявить, что она не считает себя связанной статьей 11. Другие Договаривающиеся стороны не будут связаны статьей 11 по отношению к любой Договаривающейся стороне, сделавшей подобную оговорку.

2. Всякая Договаривающаяся сторона, сделавшая оговорку в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может в любой момент снять ее путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 13

1. По истечении трех лет со дня вступления в силу настоящего Соглашения любая Договаривающаяся сторона может путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, просить о созыве конференции для пересмотра текста

Соглашения. Генеральный секретарь извещает об этой просьбе все Договаривающиеся стороны и созывает конференцию для пересмотра Соглашения, если по истечении четырех месяцев со дня отправки им указанного извещения, по крайней мере, одна четверть Договаривающихся сторон уведомят о том, что они согласны с этой просьбой.

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи созывается конференция, Генеральный секретарь уведомляет об этом все Договаривающиеся стороны и обращается к ним с просьбой представить в трехмесячный срок предложения, которые они желают внести на рассмотрение конференции. Генеральный секретарь сообщает всем Договаривающимся сторонам предварительную повестку дня конференции, а также текст этих предложений по крайней мере за три месяца до даты открытия конференции.

3. На всякую конференцию, созываемую в соответствии с настоящей статьей, Генеральный

секретарь приглашает все страны, указанные в пункте 1 статьи 6, а также страны, ставшие

Договаривающимися сторонами в соответствии с пунктом 2 статьи 6.

Статья 14

1. Независимо от предусмотренной в статье 13 процедуры пересмотра, любая Договаривающаяся сторона может предложить одну или несколько поправок в приложения к настоящему Соглашению. С этой целью она препровождает текст поправок Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Для того чтобы обеспечить соответствие между этими приложениями и другими международными соглашениями, касающимися перевозки опасных грузов, Генеральный секретарь может также вносить предложения об изменениях приложений к настоящему Соглашению.

2. Генеральный секретарь сообщает всем Договаривающимся сторонам и доводит до сведения других стран, указанных в пункте 1 статьи 6, любое предложение, внесенное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. В текст пункта 3 статьи 14 включено изменение, вступившее в силу 19 апреля 1985 года в соответствии с Протоколом, препровожденным Договаривающимся сторонам в качестве уведомления депозитария C.N.229.1975.TREATIES-8 от 18 сентября 1975 года.

3. Всякий проект о внесении поправки в приложения будет считаться принятым, если по

истечении трех месяцев со дня его отправки Генеральным секретарем, по крайней мере, одна треть Договаривающихся сторон или пять из них, если одна треть превышает это число, не уведомят в письменной форме Генерального секретаря о своем возражении против предлагаемой поправки. Если поправка считается принятой, она вступает в силу для всех Договаривающихся сторон по истечении нового трехмесячного срока, за исключением следующих случаев:

a) если аналогичные поправки были внесены или, по всей вероятности, будут внесены в

другие международные соглашения, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, поправка вступает в силу по истечении срока, устанавливаемого Генеральным секретарем, с тем чтобы, по мере возможности, позволить одновременное вступление в силу данной поправки и поправок, которые были внесены или, по всей вероятности, будут внесены в другие такие соглашения; однако этот срок не может быть меньше одного месяца;

b) Договаривающаяся сторона, представляющая проект о внесении поправки, может

указать в своем предложении срок, превышающий три месяца, для вступления в силу

поправки в случае ее принятия.

4. Генеральный секретарь сообщает, по возможности без промедления, всем Договаривающимися сторонам и всем указанным в пункте 1 статьи 6 странам о любом возражении Договаривающихся сторон против предложенной поправки.

5. Если проект о внесении поправок в приложения не считается принятым, но если, по крайней мере, одна Договаривающаяся сторона, иная, чем представившая проект, уведомила в письменной форме Генерального секретаря о своем согласии с проектом, Генеральный секретарь созывает в трехмесячный срок, начинающийся по истечении трехмесячного срока, предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи для возражения против поправки, совещание всех Договаривающихся сторон и всех стран, указанных в пункте 1 статьи 6. Генеральный секретарь может также пригласить на это совещание представителей:

a) международных правительственных организаций, компетентных в области транспорта;

b) международных неправительственных организаций, деятельность которых имеет непосредственное отношение к перевозкам опасных грузов на территории Договаривающихся сторон.

6. Всякая поправка, принятая более чем половиной всех Договаривающихся сторон на

совещании, созванном в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, вступает в силу для всех Договаривающихся сторон в порядке, установленном на вышеупомянутом совещании большинством участвующих в нем Договаривающихся сторон.

Статья 15

Помимо предусмотренных в статьях 13 и 14 нотификаций Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает упомянутым в пункте 1 статьи 6 странам, а также странам, ставшим Договаривающимися сторонами согласно пункту 2 статьи 6:

a) о подписании и ратификации Соглашения и присоединениях к нему в соответствии со

статьей 6;

b) о датах вступления в силу настоящего Соглашения и приложений к нему в соответствии со статьей 7;

c) о денонсациях в соответствии со статьей 8;

d) об утрате настоящим Соглашением силы в соответствии со статьей 9;

e) о нотификациях и денонсациях, полученных в соответствии со статьей 10;

f) о заявлениях и нотификациях, полученных в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12;

g) о принятии и сроке вступления в силу поправок в соответствии с пунктами 3 и 6 статьи 14.

Статья 16

1. Протокол о подписании настоящего Соглашения имеет те же силу, значение и срок действия, что и само Соглашение, неотъемлемой частью которого он является.

2. Помимо оговорок, внесенных в Протокол о подписании, и тех, которые были сделаны в

соответствии со статьей 12, никаких других оговорок к настоящему Соглашению не допускается.

Статья 17

После 15 декабря 1957 года подлинник настоящего Соглашения будет сдан на хранение

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который препроводит заверенные копии каждой из стран, указанных в пункте 1 статьи 6.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномо-

ченные, подписали настоящее Соглашение СОВЕРШЕНО в Женеве тридцатого сентября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в одном экземпляре; текст самого Соглашения — на английском и французском языках и приложений — на французском языке, причем оба текста самого Соглашения являются равно аутентичными.

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагается обеспечить

официальный перевод приложений на английский язык и приложить этот перевод к

предусмотренным в статье 17 настоящего Соглашения заверенным копиям.

ПРОТОКОЛ О ПОДПИСАНИИ

ПРОТОКОЛ О ПОДПИСАНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)

В момент подписания Европейского соглашения о международной дорожной перевозке

опасных грузов (ДОПОГ) нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные:

1. СЧИТАЯ, что условия перевозки опасных грузов морским путем при ввозе в Соединенное

Королевство или вывозе из этой страны значительно отличаются от условий, предписанных в приложении A к ДОПОГ, и что в ближайшем будущем не представляется возможным их изменить для согласования их с условиями ДОПОГ, ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенное Королевство обязалось представить в виде поправки к приложению A особое добавление к нему, которое будет содержать особые положения, применяемые при дорожных и морских перевозках опасных грузов между континентом и Соединенным Королевством,

РЕШАЮТ, что до вступления в силу этого особого добавления производимые в порядке применения ДОПОГ перевозки опасных грузов при ввозе в Соединенное Королевство или при вывозе из этой страны должны удовлетворять правилам приложения A к ДОПОГ и, кроме того, действующим в Соединенном Королевстве предписаниям, касающимся перевозки опасных грузов морским путем;

2. ПРИНИМАЮТ К СВЕДЕНИЮ сделанное представителем Франции заявление, согласно

которому правительство Французской Республики, в отступление от пункта 2 статьи 4, сохраняет за собой право разрешать транспортным средствам, эксплуатируемым на территории другой Договаривающейся стороны и независимо от даты их сдачи в эксплуатацию, производить перевозки опасных грузов на французской территории лишь в том случае, если эти транспортные средства удовлетворяют либо требованиям, предусмотренным для этих перевозок в приложении B, либо условиям, предписанным для перевозки указанных грузов во французских правилах дорожной перевозки опасных грузов;

3. РЕКОМЕНДУЮТ, чтобы предложения о внесении поправок в настоящее Соглашение или в

приложения к нему, сделанные в соответствии с пунктом 1 статьи 14 или пунктом 2 статьи 13, по мере возможности, предварительно обсуждались на совещании экспертов Договаривающихся сторон и, в случае необходимости, также экспертами как других упомянутых в пункте 1 статьи 6 Соглашения стран, так и международных организаций, указанных в пункте 5 статьи 14 Соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ,

КАСАЮЩИЕСЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ

ЧАСТЬ 1

Общие положения

ГЛАВА 1.1

СФЕРА ОХВАТА И ПРИМЕНИМОСТЬ

1.1.1 Структура

Приложения А и В к ДОПОГ включают в себя девять частей. Приложение А состоит из  частей 1–7, а приложение В – из частей 8 и 9. Каждая часть разделена на главы, а каждая глава – на разделы и подразделы. В рамках каждой части номер части включен в номера глав, разделов и подразделов, например: раздел 1 главы 2 части 4 обозначается как "4.2.1".

1.1.2 Сфера охвата

1.1.2.1 Для целей статьи 2 ДОПОГ в приложении A указаны:

а) опасные грузы, международная перевозка которых запрещается;

b) опасные грузы, международная перевозка которых разрешается, и относящиеся к ним условия (включая изъятия), касающиеся, в частности, следующего:

– классификации грузов, включая классификационные критерии и соответствующие методы испытаний;

– использования тары (включая совместную упаковку);

– использования цистерн (включая наполнение);

– процедур отправления (включая размещение маркировочных надписей и знаков опасности на упаковках и размещение информационных табло и маркировочных надписей на перевозочных средствах, а также требуемую документацию и информацию);

– положений, касающихся изготовления, испытаний и допущения тары и цистерн;

– использования перевозочных средств (включая загрузку, совместную погрузку и разгрузку).

1.1.2.2 Приложение A содержит некоторые положения, которые, согласно статье 2 ДОПОГ,

относятся либо к приложению В, либо к обоим приложениям А и В, а именно:

1.1.1 Структура

1.1.2.3 (Сфера охвата приложения В)

1.1.2.4

1.1.3.1 Изъятия, связанные с характером транспортной операции

1.1.3.6 Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной

единице

1.1.4 Применимость других правил

1.1.4.5 Другие перевозки, кроме автомобильных

1.2 Определения и единицы измерения

1.3 Подготовка работников, участвующих в перевозке опасных грузов

1.4 Обязанности участников перевозки в области безопасности

1.5 Отступления

1.6 Переходные меры

1.8 Проверки и прочие вспомогательные меры, направленные на обеспечение соблюдения требований, касающихся безопасности

1.9 Ограничения, устанавливаемые компетентными органами в отношении перевозок

Глава 3.1

Глава 3.2, колонки 1, 2, 14, 15 и 19 (применение положений частей 8 и 9 к отдельным

веществам или изделиям).

1.1.2.3 Для целей статьи 2 ДОПОГ в приложении В изложены требования, касающиеся

конструкции, оборудования и эксплуатации транспортных средств, перевозящих опасные грузы, разрешенные для транспортировки:

– требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации транспортных средств, а также документации;

– требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке.

1.1.2.4 Употребленный в статье 1 с) ДОПОГ термин "транспортные средства" необязательно

означает одно и то же транспортное средство. Международная транспортная операция может выполняться несколькими различными транспортными средствами при условии, что эта операция осуществляется через территорию по крайней мере двух Договаривающихся сторон ДОПОГ между грузоотправителем и грузополучателем, указанными в транспортном документе.

1.1.3 Изъятия

1.1.3.1 Изъятия, связанные с характером транспортной операции

Положения ДОПОГ не применяются:

а) к перевозке опасных грузов частными лицами, когда эти грузы упакованы для розничной продажи и предназначены для их личного потребления, использования в быту, досуга или спорта, при условии, что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки. Опасные грузы, помещенные в КСГМГ, крупногабаритную тару или цистерны, не считаются упакованными для розничной продажи;

b) к перевозке машин или механизмов, не указанных в настоящем приложении и содержащих опасные грузы в их внутреннем или эксплуатационном оборудовании, при условии, что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки;

с) к перевозкам, осуществляемым предприятиями в порядке обслуживания их основной деятельности, таким как доставка грузов на гражданские строительные объекты, или в связи с производимыми измерениями, ремонтом и обслуживанием, в количествах не более 450 литров на единицу тары и без превышения максимальных количеств, указанных в подразделе 1.1.3.6. Должны быть приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки. Эти изъятия не применяются к классу 7. Однако это изъятие не распространяется на перевозки, осуществляемые такими предприятиями для собственного снабжения либо для внешнего или внутреннего распределения;

d) к перевозкам, осуществляемым аварийными службами или под их надзором, в частности автомобилями техпомощи, перевозящими потерпевшие аварию или неисправные транспортные средства, содержащие опасные грузы;

е) к срочным перевозкам, осуществляемым с целью спасения людей или защиты окружающей среды, при условии, что приняты все меры для обеспечения полной безопасности таких перевозок.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении радиоактивных материалов см. пункт 2.2.7.1.2.

1.1.3.2 Изъятия, связанные с перевозкой газов

Положения ДОПОГ не применяются к перевозке:

а) газов, содержащихся в топливных баках транспортного средства, осуществляющего транспортную операцию, и предназначенных для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования транспортного средства (например, холодильного);

b) газов, содержащихся в топливных баках перевозимых транспортных средств. Кран между топливным баком и двигателем должен быть закрыт, а электрический контакт разомкнут;

с) газов, относящихся к группам А и О (согласно подразделу 2.2.2.1), если давление газа в сосуде или резервуаре при температуре 15о не превышает 200 кПа (2 бара) и если во время перевозки газ полностью находится в газообразном состоянии. Сюда включаются любые виды сосудов и резервуаров, например являющиеся частью машин и приборов;

d) газов, содержащихся в оборудовании, используемом для эксплуатации транспортного средства (например, в огнетушителях или надутых шинах, даже перевозимых в качестве запасных частей или груза);

е) газов, содержащихся в специальном оборудовании транспортных средств и необходимых для функционирования этого специального оборудования во время перевозки (системы охлаждения, садки для рыбы, обогреватели и т. д.), а также в запасных емкостях для такого оборудования или неочищенных порожних сменных емкостях, перевозимых в одной и той же транспортной единице;

f) неочищенных порожних встроенных цистерн высокого давления, если они герметично закрыты;

g) газов, содержащихся в пищевых продуктах или напитках.

1.1.3.3 Изъятия, связанные с перевозкой жидкого топлива

Положения ДОПОГ не применяются к перевозке:

а) топлива, содержащегося в топливных баках транспортного средства, осуществляющегося транспортную операцию, и предназначенных для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования транспортного средства. Топливо может перевозиться во встроенных топливных баках, которые непосредственно соединены с двигателем транспортного средства и/или вспомогательным оборудованием и отвечают требованиям соответствующих

нормативно-правовых актов, или может перевозиться в переносных топливных емкостях (например, в канистрах).

Общая вместимость встроенных топливных баков не должна превышать 1500 литров на одну транспортную единицу, а вместимость бака, установленного на прицепе, не должна превышать 500 литров. В переносных топливных емкостях можно перевозить не более 60 литров на одну транспортную единицу. Эти ограничения не применяются к транспортным средствам, эксплуатируемым аварийными службами;

b) топлива, содержащегося в топливных баках транспортных средств или других перевозочных средств (таких, как катера), которые перевозятся в качестве груза, если это топливо предназначено для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования таких средств. Во время перевозки все краны между двигателем или оборудованием и топливным баком должны быть закрыты, кроме случаев, когда кран должен быть открыт для обеспечения функционирования оборудования. Когда это необходимо, транспортные средства или другие перевозочные средства должны грузиться стоймя и закрепляться во избежание

опрокидывания.

1.1.3.4 Изъятия, связанные со специальными положениями или опасными грузами,

упакованными в ограниченных количествах

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении радиоактивных материалов см. пункт 2.2.7.1.2.

1.1.3.4.1 Некоторые специальные положения главы 3.3 частично или полностью освобождают перевозку отдельных опасных грузов от действия требований ДОПОГ. Это изъятие применяется в том случае, если в колонке 6 таблицы А главы 3.2, в графе для соответствующего опасного груза, имеется ссылка на специальное положение.

1.1.3.4.2 Некоторые опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, могут освобождаться от действия требований, если соблюдены условия, изложенные в главе 3.4.

1.1.3.5 Изъятия, связанные с перевозкой порожней неочищенной тары

Требования ДОПОГ не распространяются на порожнюю неочищенную тару (включая КСГМГ и крупногабаритную тару), содержавшую вещества классов 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 и 9, если приняты надлежащие меры для устранения всякой опасности. Опасность считается устраненной, если приняты надлежащие меры для нейтрализации всех видов опасности, присущих классам 1–9.

1.1.3.6 Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице

1.1.3.6.1 Для целей этого подраздела опасные грузы отнесены к транспортным категориям 0,1, 2, 3 или 4, указанным в колонке 15 таблицы А главы 3.2. Порожняя очищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к транспортной категории "0", также относится к транспортной категории "0". Порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к другой транспортной категории, кроме категории "0", относится к транспортной категории "4".

1.1.3.6.2 Если количество опасных грузов, перевозимых в одной транспортной единице, не превышает значений, указанных в колонке 3 таблицы в пункте 1.1.3.6.3 для данной транспортной категории (когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице, относятся к одной и той же категории), или значений, рассчитанных в соответствии с пунктом 1.1.3.6.4 (когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице, относятся к разным транспортным категориям), эти опасные грузы могут перевозиться в упаковках в одной транспортной единице без применения нижеследующих положений:

– глава 5.3;

– раздел 5.4.3;

– глава 7.2, кроме раздела 7.2.3, V5, V7 и V8 раздела 7.2.4;

– СV1 раздела 7.5.11;

– часть 8, кроме: пунктов 8.1.2.1 а) и с),

пунктов 8.1.4.2–8.1.4.5,

раздела 8.2.3,

раздела 8.3.4,

главы 8.4,

S1(3) и (6),

S2(1),

S4 и

S14 – S21 главы 8.5;

– часть 9.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении информации, указываемой в транспортном документе, см. пункт 5.4.1.1.10.

1.1.3.6.3 Для тех случаев, когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице, относятся к одной и той же категории, в колонке 3 приведенной ниже таблицы указано максимальное общее количество на транспортную единицу.

1.1.3.6.4 Если в одной и той же транспортной единице перевозятся опасные грузы, относящиеся к разным транспортным категориям, сумма

– количества веществ и изделий транспортной категории 1, помноженного на "50",

– количества упомянутых в примечании к таблице в пункте 1.1.3.6.3 веществ и изделий транспортной категории 1, помноженного на "20",

– количества веществ и изделий транспортной категории 2, помноженного на "3",

– количества веществ и изделий транспортной категории 3 не должна превышать "1000".

1.1.3.6.5 Для целей этого подраздела не учитываются опасные грузы, освобожденные от

действия правил в соответствии с подразделами 1.1.3.2–1.1.3.5.

1.1.4 Применимость других правил

1.1.4.1 (Зарезервирован)

1.1.4.2 Перевозка в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку

1.1.4.2.1 Упаковки, контейнеры, переносные цистерны и контейнеры-цистерны, которые не в

полной мере удовлетворяют требованиям ДОПОГ в отношении упаковки, совместной упаковки, маркировки, размещения знаков опасности на упаковках или размещения информационных табло и табличек оранжевого цвета, но соответствуют требованиям МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО, принимаются к перевозке в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку, при соблюдении следующих условий:

а) если упаковки не маркированы и не снабжены знаками опасности согласно ДОПОГ, они должны быть маркированы и снабжены знаками опасности в соответствии с требованиями МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО;

b) требования МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО применяются в случае совместной укладки в одну упаковку;

c) в случае перевозки в транспортной цепи, включающей морскую перевозку: если контейнеры, переносные цистерны или контейнеры-цистерны не маркированы и не снабжены табло в соответствии с главой 5.3 настоящего приложения, они должны быть маркированы и снабжены табло в соответствии с главой 5.3 МКМПОГ. В этом случае в отношении нанесения маркировки на само транспортное средство применяется только пункт 5.3.2.1.1 настоящего

приложения. В случае порожних неочищенных переносных цистерн и контейнеров-цистерн это требование распространяется также на их последующую доставку на станцию очистки.

Это отступление не применяется к грузам, отнесенным в качестве опасных к классам 1-8 ДОПОГ и считающимся неопасными в соответствии с применимыми требованиями МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО.

1.1.4.2.2 В случае перевозки в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку, информация, требуемая согласно разделам 5.4.1 и 5.4.2 и в соответствии с любым специальным положением главы 3.3, может быть заменена транспортным документом и информацией, требуемыми МКМПОГ или Техническими инструкциями ИКАО, соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении информации, указываемой в транспортном документе,

см. пункт 5.4.1.1.7; в отношении свидетельства о загрузке контейнера см. раздел 5.4.2.

1.1.4.3 Использование переносных цистерн, допущенных для морской перевозки

Переносные цистерны, которые не удовлетворяют требованиям главы 6.7 или 6.8, но были изготовлены и допущены до 1 января 2003 года в соответствии с положениями (в том числе переходными) МКМПОГ (поправка 29-98), могут использоваться до 31 декабря 2009 года при условии их соответствия применимым положениям МКМПОГ (поправка 29-98), касающимся проверке и испытаний, и полного соблюдения инструкций, указанных в колонках 12 и 14 главы 3.2 МКМПОГ (поправка 30-00). Они могут использоваться и после 31 декабря 2009 года, если они отвечают применимым положениям МКМПОГ, касающимся проверки и испытаний, и при условии (ДОПОГ) соблюдения инструкций, указанных в колонках 10 и 11 главы 3.2 (ДОПОГ) и изложенных в главе 4.2.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении информации, указываемой в транспортном документе,

см. пункт 5.4.1.1.8.

1.1.4.4 (Зарезервирован)

1.1.4.5 Другие перевозки, кроме автомобильных

1.1.4.5.1 Если транспортное средство, осуществляющее транспортную операцию, на которую

распространяются требования ДОПОГ, перемещается на каком-либо участке пути не за счет автомобильной тяги, то на этом участке пути применяются только национальные или международные правила, которые регулируют на указанном участке пути перевозку опасных грузов тем видом транспорта, который используется для перемещения данного автотранспортного средства.

1.1.4.5.2 В случаях, упомянутых в пункте 1.1.4.5.1 выше, заинтересованные Договаривающиеся стороны ДОПОГ могут заключать соглашения о применении требований ДОПОГ к участку пути, на котором транспортное средство перемещается не за счет автомобильной тяги, а также, если они сочтут это необходимым, дополнительных требований, если только такие соглашения между заинтересованными Договаривающимися сторонами ДОПОГ не будут противоречить положениям международных конвенций, регулирующих перевозку опасных грузов тем видом транспорта, который используется для перемещения данного автотранспортного средства на указанном участке пути, например Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), договаривающимися сторонами которых являются эти Договаривающиеся стороны ДОПОГ. Эти соглашения сообщаются Договаривающейся стороной, выступившей с инициативой их заключения, секретариату Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, который доводит их до сведениях всех Договаривающихся сторон.

1.1.4.5.3 Если на транспортную операцию, на которую распространяются положения ДОПОГ,

распространяются также (на части пробега или на всем пробеге) положения какой-либо международной конвенции, регулирующей перевозку опасных грузов другим видом транспорта, кроме автомобильного, в силу положений этой конвенции, которые распространяют ее действие на некоторые автомобильные перевозки, то положения этой международной конвенции применяются на данном пробеге одновременно с теми положениями ДОПОГ, которые не противоречат им; другие положения ДОПОГ на данном пробеге не применяются.

ГЛАВА 1.2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1.2.1 Определения

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом разделе содержатся все общие или специальные определения.

Для целей ДОПОГ:

A

"Аварийная температура" означает температуру, при которой должны быть приняты аварийные меры в случае утраты возможности регулировать температуру.

"Автоцистерна" означает транспортное средство, изготовленное для перевозки жидкостей, газов либо порошкообразных или гранулированных веществ и включающее одну или несколько встроенных цистерн. В дополнение к собственно транспортному средству или заменяющим его узлам ходовой части, автоцистерна состоит из одного или нескольких корпусов, их элементов оборудования и фитингов для их крепления к транспортному средству или к узлам ходовой части.

"Аэрозоль или аэрозольный распылитель" означает любой сосуд одноразового использования, отвечающий требованиям раздела 6.2.2, изготовленный из металла, стекла или пластмассы и содержащий сжатый, сжиженный или растворенный газ, с жидкостью, пастой или порошком или без них, и снабженный выпускным устройством, позволяющим производить выброс содержимого в виде взвешенных в газе твердых или жидких частиц, пены, пасты или порошка либо в жидком или газообразном состоянии.

Б

"Баллон" означает переносной сосуд под давлением вместимостью по воде не более 150 литров (см. также "Связка баллонов").

"Барабан" означает тару цилиндрической формы с плоскими или выпуклыми днищами, изготовленную из металла, фибрового картона, пластмассы, фанеры или других подходящих материалов. Это определение включает также тару других форм, например в форме сужающегося или расширяющегося (в форме ведра) конуса. Данное определение не охватывает деревянные бочки и канистры.

"Барабан под давлением" означает сварной переносной сосуд под давлением вместимостью по воде более 150 литров, но не более 1000 литров (например, цилиндрические сосуды, снабженные обручами катания, сферообразные сосуды на салазках).

"Биологическое/техническое название" означает название, употребляемое в настоящее время в научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях. Торговые наименования для этой цели использоваться не должны.

"Бобина" (класс 1) означает изделие, изготовленное из пластмассы, дерева, фибрового картона, металла или другого подходящего материала и состоящее из центральной оси, которая с каждой из ее сторон снабжена или не снабжена фланцами. Изделия и вещества могут наматываться на ось и удерживаться фланцами.

"Большой контейнер" означает:

a) контейнер, имеющий внутренний объем более 3 м3;

b) по смыслу КБК – контейнер такого размера, что площадь, заключенная между четырьмя внешними нижними углами составляет:

i) не менее 14 м2 (150 кв. ф.) или

ii) не менее 7 м2 (75 кв. ф.) при наличии верхних угловых фитингов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении радиоактивных материалов см. пункт 2.2.7.1.2.

"Бочка деревянная" означает тару, изготовленную из естественной древесины, с поперечным сечением в форме круга, с выпуклыми стенками, состоящую из скрепленных обручами клепок и днищ.

В

"Вакуумная цистерна для отходов" означает встроенную цистерну, съемную цистерну, контейнер-цистерну или съемный кузов-цистерну, используемые главным образом для перевозки опасных отходов и имеющие особые конструкционные характеристики и/или оборудование для облегчения загрузки и выгрузки отходов, как это указано в главе 6.10. Цистерна, полностью удовлетворяющая требованиям главы 6.7 или 6.8, не считается вакуумной цистерной для отходов.

"Вакуумный клапан" означает подпружиненное устройство, автоматически срабатывающее под действием давления и служащее для защиты цистерны от недопустимого внутреннего разрежения.

"Вкладыш" означает трубу или мешок, вложенные в тару, включая крупногабаритную тару и КСГМГ, но не являющиеся их неотъемлемой частью, а также затворы их отверстий.

"Внутренний сосуд" означает сосуд, требующий наличия наружной тары для выполнения функции удержания продукта.

"Встроенная цистерна" означает цистерну, имеющую вместимость более 1000 литров, стационарно установленную на транспортном средстве (которое становится в этом случае автоцистерной) или составляющую неотъемлемую часть рамы такого транспортного средства.

Г

"Газ" означает вещество, которое:

a) при температуре 50°C имеет давление пара более 300 кПа (3 бара); или

b) является полностью газообразным при температуре 20°C и нормальном давлении 101,3 кПа.

"Газовый баллончик" означает любую емкость одноразового использования, содержащую газ или смесь газов под давлением. Он может быть оснащен выпускным устройством.

"Газовый баллончик под давлением": см. "Аэрозоль или аэрозольный распылитель".

"Герметически закрытая цистерна" означает цистерну, отверстия которой герметически закрыты и которая не оборудована предохранительными клапанами, разрывными мембранами или другими аналогичными предохранительными устройствами. Цистерны, имеющие предохранительные клапаны, расположенные после разрывных мембран, считаются герметически закрытыми.

"Груз" означает любую упаковку или любые упаковки либо любую партию опасных грузов, представленные грузоотправителем для перевозки.

"Грузозахватное приспособление" (для мягких КСГМГ) означает любую грузоподъемную петлю, проушину, скобу или раму, прикрепленную к корпусу КСГМГ или образованную продолжением материала корпуса КСГМГ.

"Грузоотправитель" означает предприятие, осуществляющее отправку опасных грузов для собственных целей или для третьей стороны. Если транспортная операция осуществляется согласно договору перевозки, грузоотправителем является грузоотправитель согласно этому договору перевозки.

"Грузополучатель" означает грузополучателя согласно договору перевозки. Если грузополучатель назначает третью сторону согласно положениям договора перевозки, то это лицо рассматривается как грузополучатель по смыслу ДОПОГ. Если транспортная операция осуществляется без договора перевозки, то предприятие, которому передаются опасные грузы по прибытии, рассматривается как грузополучатель.

"Группа упаковки" означает группу, к которой для целей упаковывания могут быть отнесены некоторые вещества в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются. Группы упаковки имеют нижеследующие значения, более подробно объясняемые в части 2:

группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности;

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности; и

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые изделия, содержащие опасные грузы, отнесены к группе

упаковки.

Д

"Давление наполнения" означает наибольшее давление, которое фактически достигается

в цистерне во время ее наполнения под давлением (см. также "Расчетное давление",

"Давление опорожнения", "Максимальное рабочее давление (манометрическое

давление)" и "Испытательное давление").

"Давление опорожнения" означает наибольшее давление, которое фактически достигается в цистерне во время опорожнения под давлением (см. также "Расчетное

давление", "Давление наполнения", "Максимальное рабочее давление (манометрическое

давление)" и "Испытательное давление").

"Деревянный КСГМГ" означает жесткий или разборный деревянный корпус с внутренним вкладышем (но без внутренней тары) и соответствующего сервисного и конструкционного оборудования.

"Директива ЕС" означает положения, принятые компетентными учреждениями Европейского сообщества и имеющие с точки зрения результата, который должен быть достигнут, обязательную силу для каждого государства-члена, которому они адресованы, но при этом предоставляющие национальным органам свободу выбораформы и методов.

Е

"Емкость" (класс 1) включает ящики, бутыли, банки, барабаны, канистры и трубки, включая любые средства укупорки, используемые во внутренней или промежуточной таре.

"Емкость малая, содержащая газ": см. "Газовый баллончик".

Ж

"Жесткая внутренняя емкость" (для составных КСГМГ) означает емкость, которая сохраняет свою общую форму в порожнем состоянии без закрывающих устройств и без наружной оболочки. Любая внутренняя емкость, не являющаяся "жесткой", считается "мягкой".

"Жесткий пластмассовый КСГМГ" означает жесткий пластмассовый корпус, который может быть оснащен конструкционным оборудованием, а также соответствующим сервисным оборудованием.

"Жидкость" означает вещество, которое при температуре 50°С имеет давление пара не более 300 кПа (3 бара), не является полностью газообразным при температуре 20°С и давлении 101,3 кПа и

а) имеет температуру плавления или начала плавления 20°С или меньше при

давлении 101,3 кПа, или

b) является жидким согласно испытанию по методу ASTM D 4359-90, или

с) не является пастообразным в соответствии с критериями, применяемыми при испытании для определения текучести (испытание с использованием пенетрометра), описываемом в разделе 2.3.4.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Перевозка в жидком состоянии" для целей требований, предъявляемых к цистернам, означает:

– перевозку жидкостей, отвечающих приведенному выше определению, или

– перевозку твердых веществ, предъявляемых к транспортировке в расплавленном состоянии.

З

"Закрытое транспортное средство" означает транспортное средство с кузовом, который может закрываться.

"Закрытый контейнер" означает контейнер со сплошной оболочкой, имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые стенки и настил основания. Этот термин включает контейнеры с открывающейся крышей, которая может быть закрыта во время перевозки.

"Затвор" означает устройство, закрывающее отверстие в сосуде.

"Защищенный КСГМГ" (для металлических КСГМГ) означает КСГМГ, обеспеченный дополнительной защитой от удара в виде, например, многослойной конструкции (типа "сэндвич"), конструкции с двойными стенками или каркаса в виде металлической обрешетки.

И

"Испытательное давление" означает требуемое давление, применяемое в ходе испытания под давлением при проведении первоначальной или периодической проверки [см. также "Расчетное давление", "Давление опорожнения", "Давление наполнения" и "Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)"].

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

К

"Канистра" означает металлическую или пластмассовую тару, имеющую в поперечном сечении форму прямоугольника или многоугольника, с одним или несколькими отверстиями.

"КБК" означает Международную конвенцию по безопасным контейнерам (Женева, 1972 год) с поправками, опубликованную Международной морской организацией (ИМО), Лондон.

"Клеть" (класс 2): см. "Связка баллонов".

"Компетентный орган" означает орган или органы власти либо любой другой орган или любые другие органы, назначенные в качестве таковых в каждом государстве и в каждом отдельном случае в соответствии с внутренним законодательством.

"Конструкционное оборудование"

a) корпусов автоцистерн или съемных цистерн – означает усиливающие, крепящие, защитные или стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса;

b) корпусов контейнеров-цистерн – означает усиливающие, крепящие, защитные или стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса;

c) элементов транспортного средства-батареи или МЭГК – означает усиливающие, крепящие, защитные или стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса или сосуда;

d) КСГМГ, кроме мягких КСГМГ, – означает усиливающие, крепящие, грузозахватные, защитные или стабилизирующие элементы корпуса (включая поддон основания составных КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью).

"Контейнер" означает предмет транспортного оборудования (клетку или другое подобное приспособление):

– имеющий постоянный характер и в силу этого достаточно прочный, чтобы служить для многократного использования;

– специально сконструированный для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов;

– снабженный приспособлениями, облегчающими его крепление и обработку, в частности при его перегрузке с одного перевозочного средства на другое;

– сконструированный таким образом, чтобы его можно было легко загружать и разгружать (см. также "Закрытый контейнер", "Большой контейнер",

"Открытый контейнер", "Крытый брезентом контейнер" и "Малый контейнер").

Съемный кузов – это контейнер, который в соответствии с европейским стандартом EN 283 (издание 1991 года) имеет следующие характеристики:

– с точки зрения механической прочности он изготовлен только для перевозки на железнодорожной платформе или транспортном средстве по суше и на ролкерных судах;

– он не подлежит штабелированию;

– он может сгружаться с транспортных средств при помощи оборудования, находящегося на транспортном средстве, и на его собственные опоры и может вновь загружаться на транспортные средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин "контейнер" не включает обычные типы тары, КСГМГ, контейнеры-цистерны или транспортные средства.

"Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов" (КСГМГ) означает жесткую или мягкую переносную тару, которая отличается от тары, определенной в главе 6.1, и которая

a) имеет вместимость:

i) не более 3 м3 для твердых веществ и жидкостей групп упаковки II и III;

ii) не более 1,5 м3 для твердых веществ группы упаковки I, когда

используются мягкие, жесткие пластмассовые, составные, картонные или деревянные КСГМГ;

iii) не более 3 м3 для твердых веществ группы упаковки I, когда используются металлические КСГМГ;

iv) не более 3 м3 для радиоактивного материала класса 7;

b) предназначена для механизированной обработки;

c) выдерживает, как это определено испытаниями, предусмотренными в главе 6.5, нагрузки, возникающие при погрузочно-разгрузочных операциях и перевозке (см. также "Составной КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью, "КСГМГ из фибрового картона", "Мягкий КСГМГ", "Металлический КСГМГ", "Жесткий пластмассовый КСГМГ" и "Деревянный КСГМГ").

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Контейнеры-цистерны, удовлетворяющие требованиям глав 6.7 или 6.8, не считаются контейнерами средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ).

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), удовлетворяющие требованиям главы 6.5, не считаются контейнерами для целей ДОПОГ.

"КСГМГ отремонтированный" означает металлический, жесткий пластмассовый или составной КСГМГ, который по причине ударного воздействия или любой иной причине

(например, коррозии, охрупчивания или наличия любых других признаков уменьшения

прочности по сравнению с типом конструкции) восстанавливается, с тем чтобы

отвечать требованиям, предъявляемым к типу конструкции, и быть в состоянии пройти

испытания типа конструкции. Для целей ДОПОГ замена жесткой внутренней емкости

составного КСГМГ емкостью, отвечающей установленным изготовителем исходным

техническим требованиям, считается ремонтом. Однако текущее техническое

обслуживание КСГМГ ремонтом не считается. Корпуса жестких пластмассовых

КСГМГ и внутренние емкости составных КСГМГ ремонту не подлежат.

"КСГМГ реконструированный" означает металлический, жесткий пластмассовый или

составной КСГМГ, который:

а) производится как тип, соответствующий рекомендациям ООН, из типа, не

соответствующего рекомендациям ООН; или

b) преобразуется из одного типа конструкции, соответствующего рекомендациям

ООН, в другой тип конструкции, соответствующий рекомендациям ООН.

На реконструированные КСГМГ распространяются те же требования ДОПОГ, что и

требования, предъявляемые к новым КСГМГ того же типа (см. также определение типа

конструкции в пункте 6.5.4.1.1).

"Контейнер-цистерна" означает предмет транспортного оборудования,

соответствующий определению термина "контейнер", состоящий из корпуса и

элементов оборудования, включая оборудование, обеспечивающее возможность

перемещения контейнера-цистерны без значительного изменения его положения,

используемый для перевозки газообразных, жидких, порошкообразных или

гранулированных веществ и имеющий вместимость более 0,45 м3 (450 литров).

ПРИМЕЧАНИЕ: КСГМГ, отвечающие требованиям главы 6.5, не считаются

контейнерами-цистернами.

"Контрольная температура" означает максимальную температуру, при которой может

осуществляться безопасная перевозка органического пероксида или самореактивного

вещества.

"Корпус" (для всех категорий КСГМГ, кроме составных КСГМГ) означает собственно

емкость, включая отверстия и их заторы, за исключением сервисного оборудования.

"Корпус" означает оболочку, содержащую вещество (включая отверстия и их затворы).

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Это определение не применяется к сосудам.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

"Криогенный сосуд" означает переносной сосуд под давлением с теплоизоляцией для

охлажденных сжиженных газов вместимостью по воде не более 1000 литров.

"Критическая температура" означает температуру, выше которой вещество не может

находиться в жидком состоянии.

"Коэффициент наполнения" означает отношение массы газа к массе воды при

температуре 15.С, которая полностью заполнила бы сосуд под давлением, готовый к

эксплуатации.

"Крупногабаритная тара" означает тару, которая состоит из наружной тары,

содержащей изделия или внутреннюю тару, и которая

a) предназначена для механизированной обработки; и

b) имеет массу нетто более 400 кг или вместимость более 450 литров, но ее объем не

превышает 3 м3.

"Испытание на герметичность" означает испытание в целях определения герметичности

цистерны, тары или КСГМГ, а также их оборудования и закрывающих устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

"Крытое брезентом транспортное средство" означает открытое транспортное

средство, снабженное брезентом для предохранения груза.

"Крытый брезентом контейнер" означает открытый контейнер, снабженный

брезентом для предохранения груза.

"КСГМГ": см. "Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов".

"КСГМГ из фибрового картона" означает изготовленный из фибрового картона корпус

со съемными верхней и нижней крышками или без них, при необходимости с

внутренним вкладышем (но без внутренней тары), а также с соответствующим

сервисным и конструкционным оборудованием.

Л

"Легковоспламеняющийся компонент" (для аэрозолей и газовых баллончиков) означает

газ, который легко воспламеняется в воздухе при нормальном давлении, либо вещество

или препарат в жидкой форме, имеющий температуру вспышки не более 100°С.

"Лоток" (класс 1) означает лист из металла, пластмассы, фибрового картона или

другого подходящего материала, который помещается во внутреннюю, промежуточную

или наружную тару с точной посадкой. Поверхности лотка может быть придана такая

форма, чтобы тара или изделия могли быть вставлены, надежно закреплены и отделены

друг от друга.

М

"Максимальная вместимость" означает максимальный внутренний объем сосудов или

тары, включая контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и

крупногабаритную тару, выраженный в кубических метрах или литрах.

"Максимальная масса нетто" означает максимальную массу нетто содержимого в

одиночной таре или максимальную совокупную массу внутренней тары и ее

содержимого, выраженную в килограммах.

"Максимально допустимая масса брутто"

а) (для всех категорий КСГМГ, кроме мягких КСГМГ) означает массу КСГМГ и

любого сервисного или конструкционного оборудования вместе с максимальной

массой нетто;

b) (для цистерн) массу порожней цистерны и максимальной нагрузки, разрешенной

для перевозки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

"Максимально допустимая нагрузка" (для мягких КСГМГ) означает максимальную

массу нетто, на которую рассчитан КСГМГ и которая разрешена для перевозки в нем.

"Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)" означает наибольшее из

следующих трех давлений:

a) наибольшего фактического давления, допустимого в цистерне при наполнении

(максимально допустимое давление наполнения);

b) наибольшего фактического давления, допустимого в цистерне при опорожнении

(максимально допустимое давление опорожнения);

c) фактического манометрического давления, которому подвергается цистерна под

воздействием ее содержимого (включая посторонние газы, которые могут в ней

находиться) при максимальной рабочей температуре.

Если специальные требования, изложенные в главе 4.3, не предусматривают иное, то

числовое значение этого рабочего давления (манометрического давления) не должно

быть ниже давления паров (абсолютного давления) наполняющего вещества при

температуре 50°C.

Однако для цистерн, оборудованных предохранительными клапанами (с разрывными

мембранами или без них), максимальное рабочее давление (манометрическое давление)

равно предписанному давлению срабатывания этих предохранительных клапанов (см.

также "Расчетное давление", "Давление опорожнения", "Давление наполнения" и

"Испытательное давление").

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

"Малый контейнер" означает контейнер с внутренним объемом не менее 1 м3 и не более

3 м3.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении радиоактивных материалов см. подраздел 2.2.7.2.

"Масса упаковки" означает массу брутто упаковки, если не указано иное. В массу

брутто не включается масса контейнеров и цистерн, используемых для перевозки

грузов.

"Металлический КСГМГ" означает металлический корпус с соответствующим

сервисным и конструкционным оборудованием.

"Мешок" означает мягкую тару, изготовленную из бумаги, полимерной пленки,

текстиля, тканого материала или других подходящих материалов.

"МКМПОГ" означает Международный кодекс морской перевозки опасных грузов для

применения части А главы VII Международной конвенции по охране человеческой

жизни на море 1974 года (Конвенция СОЛАС), опубликованный Международной

морской организацией (ИМО) в Лондоне.

"Многоэлементный газовый контейнер" (МЭГК) означает контейнер, состоящий из

элементов, соединенных между собой коллектором и установленных в рамной

конструкции. Элементами многоэлементного газового контейнера считаются: баллоны,

трубки, барабаны под давлением и связки баллонов, а также цистерны для перевозки

газов класса 2, имеющие вместимость более 450 литров.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении сертифицированных ООН МЭГК см. главу 6.7.

"МПОГ" означает Правила международной перевозки опасных грузов по железным

дорогам [приложение 1 к добавлению B (Единые правила, касающиеся договора

международной перевозки грузов железнодорожным транспортом (МГК) к Конвенции

о международной перевозке грузов железнодорожным транспортом (КОТИФ)].

"МЭГК": см. "Многоэлементный газовый контейнер".

"Мягкая сталь" означает сталь с минимальной прочностью на разрыв от 360 до

440 Н/мм2.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

"Мягкий КСГМГ" означает корпус, изготовленный из пленки, тканого материала или

любого другого мягкого материала или их комбинации и имеющий, при

необходимости, внутреннее покрытие или вкладыш, вместе с соответствующим

сервисным оборудованием и грузозахватными приспособлениями.

Н

"Номер Организации Объединенных Наций" означает четырехзначный идентифика-

ционный номер вещества или изделия, взятый из Типовых правил ООН.

"Номинальная вместимость сосуда" означает номинальный объем содержащегося в

сосуде опасного вещества, выраженный в литрах. В случае баллонов для сжатого газа

номинальной вместимостью баллона является его вместимость по воде.

О

"Обеспечение качества" означает программу систематических мер контроля и

инспекций, которая осуществляется любой организацией или органом и направлена на

обеспечение достаточной уверенности в том, что нормы безопасности, предписанные в

ДОПОГ, соблюдаются на практике.

"Обеспечение соблюдения" (радиоактивные материалы) означает программу

систематических мер, осуществляемых компетентным органом с целью обеспечения

выполнения требований ДОПОГ на практике.

"Обрешетка" означает наружную тару с несплошными поверхностями.

"Опасная реакция" означает:

а) горение и/или выделение значительного количества тепла;

b) выделение легковоспламеняющихся, удушающих, окисляющих и/или токсичных

газов;

с) образование коррозионных веществ;

d) образование нестойких веществ; или

е) опасное повышение давления (только для цистерн).

"Опасные грузы" означают вещества и изделия, которые не допускаются к перевозке

согласно ДОПОГ или допускаются к ней только с соблюдением предписанных в

ДОПОГ условий.

"Оператор контейнера-цистерны/переносной цистерны" означает любое предприятие,

на имя которого зарегистрирован контейнер-цистерна/зарегистрирована переносная

цистерна.

"Оператор переносной цистерны": см. "Оператор контейнера-цистерны/переносной

цистерны".

"Ответственный за наполнение" означает любое предприятие, загружающее опасный

груз в цистерну (автоцистерну, съемную цистерну, переносную цистерну или

контейнер-цистерну) и/или в транспортное средство, большой контейнер или малый

контейнер для массовых грузов либо в транспортное средство-батарею или МЭГК.

"Открытое транспортное средство" означает транспортное средство, платформа

которого не имеет надстройки или снабжена только боковыми бортами и задним

бортом.

"Открытый контейнер" означает контейнер, открытый сверху, или контейнер на базе

платформы.

"Отремонтированный КСГМГ": см. "Контейнер средней грузоподъемности для

массовых грузов".

"Отходы" означают вещества, растворы, смеси или изделия, которые не предназначены

для непосредственного использования, но которые перевозятся с целью их переработки,

захоронения, уничтожения путем сжигания или удаления другими способами.

П

"Пакет" (транспортный) означает оболочку, используемую одним грузоотправителем

для объединения одной или нескольких упаковок в отдельную единицу с целью

облегчения погрузочно-разгрузочных операций и укладки во время перевозки.

Примерами пакета являются:

а) приспособления для пакетной загрузки, как, например, поддон, на который

помещаются или на котором штабелируются несколько упаковок, закрепляемых

при помощи пластмассовой ленты, термоусадочного материала, растягивающейся

пленки или других подходящих средств; или

b) защитная наружная тара, например ящик или обрешетка.

"Перевозка" означает изменение местонахождения опасных грузов, включая остановки,

требующиеся в соответствии с условиями перевозки, и любое время нахождения

опасных грузов в транспортных средствах, цистернах и контейнерах, требующееся в

соответствии с условиями перевозки до, во время и после изменения их

местонахождения.

Настоящее определение охватывает также промежуточное временное складирование

опасных грузов с целью смены вида транспорта или перевозочных средств

(перегрузка). Это положение применяется при условии, что по требованию должны

представляться документы, в которых указано место отправления и место получения, и

что во время промежуточного складирования упаковки и цистерны не должны

открываться, кроме как для целей проверки компетентными органами.

"Перевозка навалом/насыпью" означает перевозку неупакованных твердых веществ или

изделий в транспортных средствах или контейнерах. Этот термин не применяется к

упакованным грузам и к веществам, перевозимым в цистернах.

"Перевозчик" означает предприятие, осуществляющее транспортную операцию по

договору перевозки или без такового.

"Переносная цистерна" означает цистерну для смешанных перевозок вместимостью

более 450 литров, соответствующую определениям, содержащимся в главе 6.7 или

МКМПОГ, и указанную посредством инструкции по переносным цистернам (код Т) в

колонке 10 таблицы А главы 3.2.

"Повторно используемая пластмасса" означает материал, рекуперированный из

использованной промышленной тары, очищенный и подготовленный для переработки в

новую тару.

"Погрузчик" означает любое предприятие, осуществляющее погрузку опасных грузов в

транспортное средство или большой контейнер.

"Позиция "Н.У.К." (не указанные конкретно)" означает сводную позицию, к которой

могут быть отнесены вещества, смеси, растворы или изделия, если они:

а) не поименованы в таблице A главы 3.2, и

b) имеют химические, физические и/или опасные свойства, соответствующие

классу, классификационному коду, группе упаковки и наименованию и описанию

позиции "н.у.к.".

"Полная загрузка" означает любой груз, который отправляется одним

грузоотправителем, для перевозки которого используется все транспортное средство

или весь большой контейнер и все операции по погрузке и выгрузке которого

выполняются в соответствии с инструкциями грузоотправителя или грузополучателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующим термином для класса 7 является "исключитель-

ное пользование" – см. подраздел 2.2.7.2

"Правила ЕЭК" означают правила, прилагаемые к Соглашению о принятии

единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств,

предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или

использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного

признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний

(Соглашение 1958 года с поправками).

"Предохранительный клапан" означает подпружиненное устройство, автоматически

срабатывающее под действием давления и служащее для защиты цистерны от

недопустимого избыточного внутреннего давления.

"Предприятие" означает любое физическое лицо, любое юридическое лицо,

осуществляющее коммерческую или некоммерческую деятельность, любую

ассоциацию или любую группу лиц, не обладающую правосубъектностью и

осуществляющую коммерческую или некоммерческую деятельность, а также любую

официальную организацию, которая сама обладает правосубъектностью или зависит от

какого-либо органа, обладающего правосубъектностью.

"Проверяющий орган" означает утвержденный компетентным органом независимый

орган, проводящий проверки и испытания.

"Промежуточная тара" означает тару, помещенную между внутренней тарой или

изделиями и наружной тарой.

Р

"Рабочее давление" означает установившееся давление сжатого газа при эталонной

температуре 15.С в заполненном сосуде под давлением..

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении цистерн см. "Максимальное рабочее давление".

"Расчетное давление" означает теоретическое давление, равное, по крайней мере,

испытательному давлению, которое в зависимости от степени опасности перевозимого

вещества может быть выше или ниже рабочего давления. Оно служит только для

определения толщины стенок корпуса, независимо от любых наружных или внутренних

усиливающих устройств (см. также "Давление опорожнения", "Давление наполнения",

"Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)" и "Испытательное

давление").

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

"Реконструированный КСГМГ": см. "Контейнер средней грузоподъемности для

массовых грузов".

"Руководство по испытаниям и критериям" означает третье пересмотренное издание

Руководства по испытаниям и критериям Рекомендаций Организации Объединенных

Наций по перевозке опасных грузов, опубликованное Организацией Объединенных

Наций (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 с поправками, содержащимися в документе

ST/SG/AC.10/11/Rev.3/Amend.1).

С

"Сводная позиция" означает позицию для четко определенной группы веществ или

изделий (см. 2.1.1.2, B, C и D).

"Связка баллонов" означает комплект баллонов, прочно скрепленных между собой,

соединенных коллектором и перевозимых как единое целое. Общая вместимость связки

не должна превышать 3000 л по воде, тогда как вместимость связок, предназначенных

для перевозки токсичных газов класса 2 (группы, начинающиеся с буквы "Т", согласно

пункту 2.2.2.1.3), ограничивается 1000 л по воде.

"Сервисное оборудование"

a) цистерны – означает устройства для наполнения, опорожнения, вентилирования,

предохранительные, нагревательные и теплоизоляционные устройства, а также

измерительные приборы;

b) элементов транспортного средства-батареи или МЭГК – означает устройства для

наполнения и опорожнения, включая коллектор, а также предохранительные

устройства и измерительные приборы;

c) КСГМГ – означает устройства для наполнения и опорожнения, устройства для

сброса давления или вентилирования, предохранительные, нагревательные и

теплоизоляционные устройства и измерительные приборы.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

"Составной КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью" означает КСГМГ,

состоящий из конструкционного оборудования в виде жесткой наружной оболочки, в

которую помещена пластмассовая внутренняя емкость вместе с сервисным или другим

конструкционным оборудованием. Он изготовлен таким образом, что в собранном виде

внутренняя емкость и наружная оболочка составляют единое сборное изделие, которое

наполняется, хранится, перевозится или опорожняется как единое целое.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Пластмасса", когда этот термин используется в отношении

внутренних емкостей составных КСГМГ, означает также другие полимерные

материалы, например резину и т. п.".

"Сосуд" означает емкость для помещения и удержания в ней веществ или изделий,

включая любые средства укупорки. Это определение не применяется к корпусам (см.

также "Криогенный сосуд", "Внутренний сосуд", "Сосуд под давлением", "Жесткая

внутренняя емкость" и "Газовый баллончик").

"Сосуд под давлением" означает общий термин, охватывающий баллоны, трубки,

барабаны под давлением, закрытые криогенные сосуды и связки баллонов.

"Стандартная сталь" означает сталь с прочностью на разрыв 370 Н/мм2 и удлинением

при разрыве 27%.

"Съемная цистерна" означает цистерну, за исключением встроенной цистерны,

переносную цистерну, контейнер-цистерну или элемент транспортного средства-

батареи или МЭГК вместимостью более 450 литров, которые не предназначены для

перевозки грузов без перегрузки и обычно подлежит обработке только в порожнем

состоянии.

"Съемный кузов": см. "Контейнер".

"Съемный кузов-цистерна" считается контейнером-цистерной.

Т

"Тара" означает сосуд (емкость) и любые другие компоненты или материалы,

необходимые для выполнения сосудом функции удержания продукта (см. также "Тара

комбинированная", "Тара составная (из пластмассы)", "Тара составная (из стекла,

фарфора или керамики)", "Тара внутренняя", "Контейнер средней грузоподъемности

для массовых грузов (КСГМГ)", "Тара промежуточная", "Тара крупногабаритная",

"Тара легкая металлическая", "Тара наружная", "Тара восстановленная", "Тара

реконструированная", "Тара многократного использования", "Тара аварийная" и "Тара

плотная").

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении радиоактивных материалов см. подраздел 2.2.7.2.

"Тара аварийная" означает специальную тару, в которую помещаются поврежденные,

имеющие дефекты или дающие течь упаковки с опасными грузами либо

просочившиеся или просыпавшиеся опасные грузы для перевозки в целях рекуперации

или удаления.

"Тара внутренняя" означает тару, которая при перевозке укладывается в наружную

тару.

"Тара восстановленная" означает, в частности:

a) металлические барабаны:

i) которые очищены до их исходных конструкционных материалов с

удалением всего прежнего содержимого, внутренней и наружной коррозии,

внешних покрытий и знаков;

ii) которые восстановлены до первоначальной формы и профиля, причем

должны быть выпрямлены и заделаны закраины (если таковые имеются) и

заменены все съемные прокладки; и

iii) которые проверены после очистки, но до окраски, причем отбраковывается

тара с видимой точечной коррозией, заметным уменьшением толщины

материала, усталостью металла, с поврежденной резьбой или затворами или

с другими значительными дефектами;

b) пластмассовые барабаны и канистры:

i) которые очищены до их исходных конструкционных материалов с

удалением всего прежнего содержимого, внешних покрытий и знаков;

ii) у которых заменены все съемные прокладки; и

iii) которые проверены после очистки, причем отбраковывается тара с такими

видимыми повреждениями, как разрывы, перегибы или трещины, либо с

поврежденной резьбой или затворами, либо с другими значительными

дефектами.

"Тара комбинированная" означает тару, состоящую из наружной (транспортной) тары и

вложенных в нее одной или нескольких единиц внутренней тары в соответствии с

подразделом 4.1.1.5.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Внутренние составляющие" "комбинированной тары" всегда

определяются как "внутренняя тара", а не "внутренние сосуды". Одним из примеров

такой "внутренней тары" является стеклянная бутыль.

"Тара легкая металлическая" означает тару с круглым, эллиптическим, прямоугольным

или многоугольным (также коническим) поперечным сечением, а также сужающуюся

или расширяющуюся (в форме ведра) тару, изготовленную из металла, с толщиной

стенки менее 0,5 мм (например, из листового олова), с плоским или выпуклым днищем,

с одним или несколькими отверстиями, которая не охватывается определениями

барабанов или канистр.

"Тара многоразового использования" означает тару, которая была проверена и признана

не имеющей дефектов, могущих повлиять на ее способность выдержать

эксплуатационные испытания. Этот термин включает тару, заполняемую тем же

содержимым или содержимым аналогичной совместимости и перевозимую по цепям

распределения, контролируемым грузоотправителем.

"Тара наружная" означает внешнюю защиту составной или комбинированной тары с

любым абсорбирующим и прокладочным материалом и любыми другими

компонентами, необходимыми для удержания и защиты внутренних сосудов и

внутренней тары.

"Тара плотная" означает тару, непроницаемую для сухих веществ, включая твердые

материалы, измельчающиеся во время перевозки.

"Тара реконструированная" означает, в частности:

a) металлические барабаны:

i) которые производятся как тип тары ООН, соответствующий требованиям

главы 6.1, из типа тары, не соответствующего требованиям ООН;

ii) которые преобразуются из одного типа тары ООН, соответствующего

требованиям главы 6.1, в другой тип тары, соответствующий требованиям

ООН; или

iii) у которых заменяются неотъемлемые конструкционные элементы

(например, несъемные днища);

b) пластмассовые барабаны:

i) которые преобразуются из одного типа тары ООН в другой тип тары ООН

(например, из 1H1 в 1H2); или

ii) у которых заменяются неотъемлемые конструкционные элементы.

На реконструированные барабаны распространяются те же требования главы 6.1, что и

требования, предъявляемые к новым барабанам того же типа.

"Тара составная (из пластмассы)" означает тару, состоящую из пластмассового

внутреннего сосуда и наружной тары (из металла, фибрового картона, фанеры и т. д.). В

собранном виде такая тара остается неделимой единицей, которая наполняется,

хранится, перевозится и опорожняется как таковая.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. ПРИМЕЧАНИЕ к термину "Тара составная (из стекла,

фарфора или керамики)".

"Тара составная (из стекла, фарфора или керамики)" означает тару, состоящую из

стеклянного, фарфорового или керамического внутреннего сосуда и наружной тары (из

металла, дерева, фибрового картона, пластмассы, пенопласта и т. д.). В собранном виде

такая тара остается неделимой единицей, которая наполняется, хранится, перевозится и

опорожняется как таковая.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Внутренние составляющие" "составной тары" обычно

определяются как "внутренние сосуды". Например, "внутренний сосуд" является

"внутренней составляющей" составной тары типа 6HA1 (из пластмассы), поскольку

он обычно не предназначен для выполнения функции удержания продукта без его

"наружной тары" и поэтому не является "внутренней тарой".

"Твердое вещество" означает:

а) вещество, имеющее температуру плавления или начала плавления выше 20°C при

давлении 101,3 кПа; или

b) вещество, которое не является жидким согласно испытанию по методу ASTM

D 4359-90 или является пастообразным в соответствии с критериями,

применяемыми при испытании для определения текучести (испытание с

использованием пенетрометра), описываемом в разделе 2.3.4.

"Текущее техническое обслуживание КСГМГ" означает текущее выполнение на

металлических, жестких пластмассовых или составных КСГМГ таких операций, как:

а) очистка;

b) демонтаж и последующая установка или замена затворов корпуса (в том числе

соответствующих уплотнений) или сервисного оборудования в соответствии с

исходными техническими требованиями изготовителя при условии проверки

герметичности КСГМГ; или

c) восстановление конструкционного оборудования, не предназначенного

непосредственно для выполнения функции удержания опасных грузов или

сохранения давления опорожнения, в целях обеспечения соответствия типу

конструкции (например, выпрямление стоек или подъемных приспособлений)

при условии, что выполняемая КСГМГ функция удержания продукта не

затрагивается.

"Температура вспышки" означает самую низкую температуру жидкости, при которой

ее пары образуют легковоспламеняющуюся смесь с воздухом.

"Температура самоускоряющегося разложения" (ТСУР) означает наиболее низкую

температуру, при которой может происходить самоускоряющееся разложение вещества

в таре, используемой во время перевозки. Положения, касающиеся определения ТСУР

и эффектов нагревания в замкнутом пространстве, содержатся в части II Руководства по

испытаниям и критериям.

"Технические инструкции ИКАО" означают Технические инструкции по безопасной

перевозке опасных грузов по воздуху, дополняющие приложение 18 к Чикагской

конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год), опубликованные

Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в Монреале.

"Техническое название" означает признанное химическое название, если уместно –

биологическое название, или иное название, употребляемое в настоящее время в

научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях (см.

пункт 3.1.2.8.1.1).

"Типовые правила ООН" означают Типовые правила, прилагаемые к двенадцатому

пересмотренному изданию Рекомендаций по перевозке опасных грузов,

опубликованному Организацией Объединенных Наций (ST/SG/AC.10/1/Rev.12).

"Тканый пластический материал" (для мягких КСГМГ) означает материал,

изготовленный из тянутой ленты или единичных нитей подходящего полимерного

материала.

"Топливный обогревательный прибор" означает устройство, в котором непосредственно

используется жидкое или газообразное топливо и не потребляется отходящая теплота

двигателя, приводящего в движение транспортное средство.

"Транспортная единица" означает автотранспортное средство, к которому не

прицеплен прицеп, или состав, состоящий из автотранспортного средства и

сцепленного с ним прицепа.

"Транспортное средство": см. "Транспортное средство-батарея", "Закрытое

транспортное средство", "Открытое транспортное средство", Крытое брезентом

транспортное средство" и "Автоцистерна".

"Транспортное средство-батарея" означает транспортное средство с комплектом

элементов, соединенных между собой коллектором и стационарно установленных на

транспортной единице. Элементами транспортного средства-батареи считаются:

баллоны, трубки, связки баллонов (также называемые клетями), барабаны под

давлением, а также цистерны, предназначенные для перевозки газов класса 2,

вместимостью более 450 литров.

"Трубка" (класс 2) означает бесшовный переносной сосуд под давлением вместимостью

по воде более 150 литров, но не более 3000 литров.

"ТСУР": см. "Температура самоускоряющегося разложения".

У

"Упаковка" означает завершенный продукт операции упаковывания, состоящий из

тары, крупногабаритной тары или КСГМГ и их содержимого, подготовленный для

отправки. Этот термин включает сосуды для газов, определенные в настоящем разделе,

а также изделия, которые вследствие их размера, веса или конфигурации могут

перевозиться неупакованными или перевозиться в рамах, обрешетках или транспортно-

загрузочных приспособлениях. Этот термин не применяется к грузам, перевозимым

навалом/насыпью, и к грузам, перевозимым в цистернах.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении радиоактивных материалов см. подраздел 2.2.7.2.

"Упаковщик" означает любое предприятие, которое заполняет опасными грузами тару,

включая крупногабаритную тару и контейнеры средней грузоподъемности для

массовых грузов (КСГМГ), и, в случае необходимости, подготавливает упаковки для

перевозки.

"Установившееся давление" означает давление содержимого сосуда под давлением,

находящегося в состоянии термического и диффузионного равновесия.

Ц

"Цистерна" означает корпус, включая его сервисное и конструкционное оборудование.

Когда термин "цистерна" используется отдельно, он означает контейнер-цистерну,

переносную цистерну, съемную цистерну или встроенную цистерну, определения

которых приведены в этой части, включая цистерны, являющиеся элементами

транспортных средств-батарей или МЭГК (см. также "Съемная цистерна",

"Встроенная цистерна", "Переносная цистерна" и "Многоэлементный газовый

контейнер").

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7.

Я

"Ящик" означает тару со сплошными прямоугольными или многоугольными стенками,

изготовленную из металла, древесины, фанеры, древесного материала, фибрового

картона, пластмассы или других подходящих материалов. Наличие небольших

отверстий, предназначенных для удобства обработки или открытия либо необходимых

в связи с классификационными предписаниями, допускается в том случае, если эти

отверстия не влияют на целостность тары во время перевозки.

1.2.2 Единицы измерения

1.2.2.1 В ДОПОГ применяются следующие единицы измерения а:

Наименование величины Единица СИ b

Единица, допускаемая

к применению наравне

с единицами СИ

Соотношение

между единицами

Длина м (метр) – –

Площадь м2 (кв. метр) – –

Объем м3 (куб. метр) л с (литр) 1 л = 10-3 м3

Время с (секунда) мин (минута) 1 мин = 60 с

ч (час) 1 ч = 3600 с

сут (сутки) 1 сут = 86 400 с

Масса кг (килограмм) г (грамм) 1 г = 10-3 кг

т (тонна) 1 т = 103 кг

Плотность кг/м3 кг/л 1 кг/л = 103 кг/м3

Температура К (кельвин) °C (градус Цельсия) 0°C = 273,15 К

Разность температур К (кельвин) °C (градус Цельсия) 1°C = 1 К

Сила Н (ньютон) – 1 Н = 1 кг . м/с2

Давление Па (паскаль) 1 Па = 1 Н/м2

бар (бар) 1 бар = 105 Па

Напряжение Н/м2 Н/мм2 1 Н/мм2 = 1 МПа

Работа кВт . ч (киловатт-час) 1 кВт . ч = 3,6 МДж

Энергия Дж (джоуль) 1 Дж = 1Н . м = 1 Вт . с

Количество тепла эВ (электрон-вольт) 1 эВ = 0,1602 . 10-18 Дж

Мощность Вт (ватт) – 1 Вт = 1 Дж/с = 1Н . м/с

Кинематическая вязкость м2/с мм2/с 1 мм2/с = 10-6 м2/с

Динамическая вязкость Па . с мПа . с 1 мПа . с = 10-3 Па . с

Активность Бк (беккерель)

Эквивалентная доза облучения Зв (зиверт)

а Для пересчета ранее применявшихся единиц в единицы СИ применяются следующие округленные

значения:

Сила Напряжение

1 кгс = 9,807 Н 1 кг/мм2 = 9,807 Н/мм2

1 Н = 0,102 кгс 1 Н/мм2 = 0,102 кг/мм2

Давление

1 Па = 1 Н/м2 = 10-5 бар = 1,02 . 10-5 кг/см2 = 0,75 . 10-2 торр

1 бар = 105 Па = 1,02 кг/см2 = 750 торр

1 кг/см2 = 9,807 . 104 Па = 0,9807 бара = 736 торр

1 торр = 1,33 . 102 Па = 1,33 . 10-3 бар = 1,36 . 10-3 кг/см2

Энергия, работа, количество тепла

1 Дж = 1 Нм = 0,278 . 10-6 кВт . ч = 1,102 кгм = 0,239 . 10-3 ккал

1 кВт . ч = 3,6 . 106 Дж = 367 . 103 кгм = 860 ккал

1 кгм = 9,807 Дж = 2,72 . 10-6 кВт . ч = 2,34 . 10-3 ккал

1 ккал = 4,19 . 103 Дж = 1,16 . 10-3 кВт . ч = 427 кгм

Мощность Кинематическая вязкость

1 Вт = 0,102 кгм/с = 0,86 ккал/ч 1 м2/с = 104 Ст (Стокс)

1 кгм/с = 9,807 Вт = 8,43 ккал/ч 1 Ст = 10-4 м2/с

1 ккал/ч = 1,16 Вт = 0,119 кгм/с

Динамическая вязкость

1 Па . с = 1 Нс/м2 = 10 П (пуаз) = 0,102 кгс/м2

1 П = 0,1 Па . с = 0,1 Нс/м2 = 1,02 . 10-2 кгс/м2

1 кгс/м2 = 9,807 Па . с = 9,807 Нс/м2 = 98,07 П

b Международная система единиц (СИ) принята Генеральной конференцией по мерам и весам

(адрес: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sevres).

c В английском и французском машинописном тексте допускается использовать для обозначения

литра вместо сокращения "1" сокращение "L".

Десятичные кратные и дольные единицы могут быть образованы путем помещения

перед наименованием или обозначением единицы приставок или их обозначений,

имеющих следующее значение:

Множитель Приставка

Обозначение

приставки

1 000 000 000 000 000 000 = 1018 квинтиллион экса Э

1 000 000 000 000 000 = 1015 квадриллион пета П

1 000 000 000 000 = 1012 триллион тера Т

1 000 000 000 = 109 миллиард гига Г

1 000 000 = 106 миллион мега М

1 000 = 103 тысяча кило к

100 = 102 сто гекто г

10 = 101 десять дека да

0,1 = 10-1 десятая деци д

0,01 = 10-2 сотая санти с

0,001 = 10-3 тысячная милли м

0,000 001 = 10-6 миллионная микро мм

0,000 000 001 = 10-9 миллиардная нано н

0,000 000 000 001 = 10-12 триллионная пико п

0,000 000 000 000 001 = 10-15 квадриллионная фемто ф

0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 квинтиллионная атто а

1.2.2.2 Если конкретно не указано иное, знак "%" в ДОПОГ означает:

a) для смесей твердых веществ или жидкостей, а также для растворов и для твердых

веществ, смоченных жидкостью: процентную долю массы, рассчитанную на

основе общей массы смеси, раствора или увлажненного твердого вещества;

b) для смесей сжатых газов: при загрузке под давлением – процентную долю

объема, рассчитанную на основе общего объема газовой смеси; или при загрузке

по массе – процентную долю массы, рассчитанную на основе общей массы смеси;

с) для смесей сжиженных газов и растворенных газов: процентную долю массы,

рассчитанную на основе общей массы смеси.

1.2.2.3 Все виды давления, относящиеся к сосудам (например, испытательное давление,

внутреннее давление, давление срабатывания предохранительных клапанов), всегда

указываются как манометрическое давление (давление, избыточное по отношению к

атмосферному давлению); однако давление пара вещества всегда выражается как

абсолютное давление.

1.2.2.4 В тех случаях, когда в ДОПОГ указывается степень наполнения сосудов, то имеется в

виду степень наполнения при температуре веществ 15°C, если только не указана какая-

либо другая температура.

ГЛАВА 1.3

ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ

В ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

1.3.1 Сфера охвата и применимость

Лица, нанятые участниками перевозки, упомянутыми в главе 1.4, обязанности которых

связаны с перевозкой опасных грузов, должны получить подготовку в области

требований, регулирующих перевозку таких грузов, соразмерно их обязанностям и

функциям.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В отношении подготовки консультанта по вопросам

безопасности см. раздел 1.8.3.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении подготовки экипажа транспортного средства см.

главу 8.2.

1.3.2 Характер подготовки

В зависимости от функций и обязанностей соответствующих лиц подготовка должна

проводиться в следующих формах:

1.3.2.1 Общее ознакомление

Работники должны ознакомиться с общими требованиями положений, касающихся

перевозки опасных грузов.

1.3.2.2 Специализированная подготовка

Работники должны досконально изучить требования правил, касающихся перевозки

опасных грузов, соразмерно выполняемым ими функциям и обязанностям.

В случаях, когда транспортировка опасных грузов связана со смешанной перевозкой,

работники должны быть ознакомлены с требованиями, касающимися других видов

транспорта.

1.3.2.3 Подготовка в области безопасности

Соразмерно степени опасности получения травмы или вредного воздействия в случае

происшествия, связанного с перевозкой опасных грузов, включая погрузочно-

разгрузочные операции, работники должны получить подготовку в области рисков и

видов опасности, которые представляют опасные грузы.

Подготовка должна быть направлена на обучение работников процедурам безопасного

обращения с опасными грузами и принятия аварийных мер.

1.3.2.4 Подготовка, связанная с классом 7

Для целей класса 7 работники должны получить соответствующую подготовку по

предотвращению радиационных опасностей, связанных с выполняемой работой, и по

мерам предосторожности, которые необходимо соблюдать, с тем чтобы обеспечить

снижение облучения, которому они подвергаются, и снижения облучения других лиц,

которые могли бы пострадать в результате их действий.

1.3.3 Документация

Работодатель и работник должны хранить у себя подробные сведения о всей

полученной подготовке, которые должны проверяться при найме на новую работу. Эта

подготовка должна периодически дополняться переподготовкой с целью ознакомления

с изменениями в правилах.

ГЛАВА 1.4

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕВОЗКИ

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

1.4.1 Общие меры безопасности

1.4.1.1 Участники операций по перевозке опасных грузов должны принимать надлежащие

меры безопасности в зависимости от характера и масштаба предполагаемой опасности с

целью избежать ущерба и травм и, при необходимости, свести их к минимуму. В любом

случае они должны соблюдать требования ДОПОГ в своей соответствующей сфере

деятельности.

1.4.1.2 Если создается прямая угроза для общественной безопасности, участники перевозки

должны незамедлительно уведомить об этом аварийно-спасательные службы и

предоставить информацию, которая необходима этим службам для принятия

соответствующих мер.

1.4.1.3 В ДОПОГ могут уточняться некоторые обязанности, возлагаемые на различных

участников перевозки.

Если Договаривающаяся сторона считает, что это не приведет к снижению уровня

безопасности, она может в рамках своего национального законодательства возложить

обязанности, установленные для какого-либо конкретного участника перевозки, на

другого или других участников при условии выполнения обязанностей,

предусмотренных в разделах 1.4.2 и 1.4.3. Эти отступления должны сообщаться

Договаривающейся стороной секретариату Европейской экономической комиссии

Организации Объединенных Наций, который доведет их до сведения

Договаривающихся сторон.

Требования разделов 1.2.1, 1.4.2 и 1.4.3, касающиеся определений участников

перевозки и их соответствующих обязанностей, не препятствуют действию положений

национального законодательства в отношении юридических последствий (последствий

уголовного характера, ответственности и т. д.), вытекающих из того, что

соответствующий участник является, например, юридическим лицом, лицом,

работающим по самонайму, работодателем или работником.

1.4.2 Обязанности основных участников

1.4.2.1 Грузоотправитель

1.4.2.1.1 Отправитель опасных грузов обязан предъявлять к перевозке только грузы,

соответствующие требованиям ДОПОГ. В контексте раздела 1.4.1 он должен, в

частности:

а) убедиться в том, что опасные грузы классифицированы и допущены к перевозке в

соответствии с ДОПОГ;

b) передать перевозчику информацию и данные и, в случае необходимости,

требуемые транспортные документы и сопроводительные документы

(разрешения, допущения, уведомления, свидетельства и т. д.), принимая во

внимание, в частности, требования главы 5.4 и таблиц, содержащихся в части 3;

с) использовать только такие тару, крупногабаритную тару, контейнеры средней

грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ) и цистерны (автоцистерны,

съемные цистерны, транспортные средства-батареи, МЭГК, переносные

цистерны и контейнеры-цистерны), которые допущены и пригодны для перевозки

соответствующих веществ и имеют маркировку, предписанную ДОПОГ;

d) соблюдать требования, касающиеся способа отправки и ограничений на отправку;

е) обеспечить, чтобы даже неочищенные и недегазированные порожние цистерны

(автоцистерны, съемные цистерны, транспортные средства-батареи, МЭГК,

переносные цистерны и контейнеры-цистерны) или порожние неочищенные

транспортные средства и большие и малые контейнеры для массовых грузов

были соответствующим образом маркированы и снабжены знаками опасности и

чтобы порожние неочищенные цистерны были закрыты так же герметично, как

если бы они были в наполненном состоянии.

1.4.2.1.2 Если грузоотправитель прибегает к услугам других участников перевозки (упаковщик,

погрузчик, ответственный за наполнение и т. д.), он должен принять надлежащие меры

для обеспечения соответствия груза требованиям ДОПОГ. В случае подпунктов а), b),

c) и e) пункта 1.4.2.1.1 он может, однако, полагаться на информацию и данные,

переданные в его распоряжение другими участниками перевозки.

1.4.2.1.3 Когда грузоотправитель действует от третьего лица, это лицо должно письменно

сообщить грузоотправителю, что речь идет об опасных грузах, и предоставить

грузоотправителю все сведения и документы, необходимые ему для выполнения своих

обязанностей.

1.4.2.2 Перевозчик

1.4.2.2.1 В контексте раздела 1.4.1 перевозчик, в соответствующих случаях, должен, в частности:

а) удостовериться в том, что подлежащие перевозке опасные грузы допущены к

перевозке в соответствии с ДОПОГ;

b) удостовериться в том, что предписанная документация находится на

транспортной единице;

c) визуально удостовериться в том, что транспортные средства и груз не имеют

явных дефектов, не протекают и не имеют трещин, а также надлежащим образом

оборудованы и т. д.;

d) удостовериться в том, что дата следующего испытания автоцистерн,

транспортных средств-батарей, съемных цистерн, переносных цистерн,

контейнеров-цистерн и МЭГК не просрочена;

e) проверить, не перегружены ли транспортные средства;

f) удостовериться в том, что нанесены знаки опасности и маркировка,

предписанные для транспортных средств;

g) удостовериться в том, что оборудование, предписанное в письменных

инструкциях для водителя, находится на транспортном средстве.

В соответствующих случаях эти действия осуществляются на основе транспортных

документов и сопроводительных документов путем осмотра транспортного средства

или контейнеров и, при необходимости, груза.

1.4.2.2.2 Что касается подпунктов a), b), e) и f) пункта 1.4.2.2.1, перевозчик может, однако,

полагаться на информацию и данные, переданные в его распоряжение другими

участниками перевозки.

1.4.2.2.3 Если, действуя согласно пункту 1.4.2.2.1, перевозчик обнаруживает какое-либо

нарушение требований ДОПОГ, он не должен отправлять груз до тех пор, пока это

нарушение не будет устранено.

1.4.2.2.4 Если в ходе пробега обнаруживается нарушение, которое может поставить под угрозу

безопасность перевозки, транспортировка груза должна быть как можно быстрее

прекращена с учетом требований, касающихся безопасности движения, безопасного

сохранения груза и общественной безопасности. Перевозка может быть продолжена

только после того, как груз будет приведен в соответствие с применимыми правилами.

Компетентный(ые) орган (органы), регулирующий(ие) транспортировку на оставшейся

части пробега, может (могут) дать разрешение на продолжение перевозки.

В том случае, если требуемое соответствие не может быть обеспечено или если не дано

разрешения на оставшуюся часть, компетентный(ые) орган (органы) должен (должны)

оказать перевозчику необходимую административную помощь. Это же требование

применяется в том случае, когда перевозчик сообщает этому (этим) компетентному(ым)

органу (органам), что грузоотправитель не поставил его в известность об опасном

характере перевозимого груза и что на основании законодательства, применимого, в

частности, к договору перевозки, он желает выгрузить, уничтожить или обезвредить

груз.

1.4.2.3 Грузополучатель

1.4.2.3.1 Грузополучатель обязан не медлить с приемом груза, если не существует

непреодолимых причин, и убедиться после разгрузки в том, что касающиеся его

требования ДОПОГ выполнены.

В контексте раздела 1.4.1 он обязан, в частности:

a) в случаях, предусмотренных ДОПОГ, принять предписанные меры по очистке и

обеззараживанию транспортных средств и контейнеров;

b) обеспечить, чтобы на контейнерах после их полной разгрузки, очистки и

обеззараживания более не имелось указывающей на опасность маркировки в

соответствии с главой 5.3.

1.4.2.3.2 Если грузополучатель прибегает к услугам других участников перевозки (разгрузчик,

предприятия по очистке, станция обеззараживания и т. д.), он должен принять

надлежащие меры для, обеспечения соблюдения требований ДОПОГ.

1.4.2.3.3 Если в результате этих проверок обнаружено какое-либо нарушение требований

ДОПОГ, то грузополучатель должен вернуть контейнер перевозчику только после

устранения данного нарушения.

1.4.3 Обязанности остальных участников

Ниже перечисляются остальные участники перевозки и их обязанности, причем этот

перечень не является исчерпывающим. Обязанности этих участников перевозки

вытекают из раздела 1.4.1, выше, в той мере, в которой им известно или должно быть

известно, что свои функции они выполняют в рамках перевозки, регламентируемой

ДОПОГ.

1.4.3.1 Погрузчик

1.4.3.1.1 В контексте раздела 1.4.1 погрузчик выполняет, в частности, следующие обязанности:

a) он должен передавать опасные грузы перевозчику только в том случае, если они

допущены к перевозке в соответствии с ДОПОГ;

b) при передаче к перевозке упакованных опасных грузов или порожней

неочищенной тары он должен проверить, не имеет ли тара повреждений. Он не

должен передавать к перевозке упаковку с поврежденной тарой, в частности с

негерметичной тарой, из которой происходит или может произойти утечка

опасного вещества, до тех пор пока повреждение не будет устранено; эта же

обязанность касается и порожней неочищенной тары;

с) при погрузке опасных грузов в транспортное средство или большой или малый

контейнер он должен соблюдать специальные требования, касающиеся погрузки

и обработки грузов;

d) после загрузки опасных грузов в контейнер он должен выполнить требования в

отношении нанесения указывающей на опасность маркировки в соответствии с

главой 5.3;

e) при погрузке упаковок он должен соблюдать запрещения в отношении

совместной погрузки с учетом опасных грузов, уже находящихся в транспортном

средстве или большом контейнере, а также требования, касающиеся отделения

продуктов питания, других предметов потребления или кормов для животных.

1.4.3.1.2 В случае подпунктов a), d) и e) пункта 1.4.3.1.1 погрузчик может, однако, полагаться на

информацию и данные, переданные в его распоряжение другими участниками

перевозки.

1.4.3.2 Упаковщик

В контексте раздела 1.4.1 упаковщик должен, в частности, соблюдать:

a) требования, касающиеся условий упаковки или условий совместной упаковки, и,

b) когда он готовит упаковки для перевозки, – требования, касающиеся маркировки

и знаков опасности на упаковках.

1.4.3.3 Ответственный за наполнение

В контексте раздела 1.4.1 ответственный за наполнение должен выполнять, в частности,

следующие обязанности:

a) прежде чем наполнять цистерны, он должен удостовериться в том, что сами

цистерны и их оборудование находятся в исправном техническом состоянии;

b) он должен убедиться в том, что дата следующего испытания автоцистерн,

транспортных средств-батарей, съемных цистерн, переносных цистерн,

контейнеров-цистерн и МЭГК не просрочена;

c) он должен наполнять цистерны лишь опасными грузами, допущенными к

перевозке в этих цистернах;

d) при наполнении цистерны он должен соблюдать требования, касающиеся

размещения опасных грузов в смежных отсеках;

e) при наполнении цистерны он должен соблюдать максимально допустимую

степень наполнения или максимально допустимую массу содержимого на литр

вместимости для загружаемого вещества;

f) после наполнения цистерны он должен удостовериться в герметичности

запорных устройств;

g) он должен обеспечить, чтобы никакого опасного количества загруженного

вещества не оставалось на наружных поверхностях цистерн, которые были им

наполнены;

h) при подготовке опасных грузов для перевозки он должен обеспечить, чтобы

предписанные таблички оранжевого цвета и информационные табло или знаки

опасности были размещены на цистернах, транспортных средствах и больших и

малых контейнерах для массовых грузов в соответствии с требованиями.

1.4.3.4 Оператор контейнера-цистерны/переносной цистерны

В контексте раздела 1.4.1 оператор контейнера-цистерны должен, в частности:

a) следить за соблюдением требований, касающихся конструкции, оборудования,

испытаний и маркировки;

b) следить за тем, чтобы техническое обслуживание корпусов и их оборудования

осуществлялось таким образом, чтобы в обычных условиях эксплуатации

контейнер-цистерна/переносная цистерна удовлетворяли требованиям ДОПОГ

вплоть до следующей проверки;

c) проводить внеплановую проверку, когда надежность корпуса или его

оборудования может быть снижена в результате ремонта, модификации или

аварии.

1.4.3.5 (Зарезервирован)

ГЛАВА 1.5

ОТСТУПЛЕНИЯ

1.5.1 Временные отступления

1.5.1.1 С целью адаптации требований ДОПОГ к достижениям технического и промышленного

прогресса компетентные органы Договаривающихся сторон могут договориться

непосредственно друг с другом о том, чтобы разрешить осуществление некоторых

перевозок по их территории в порядке временного отступления от требований ДОПОГ

при условии сохранения надлежащего уровня безопасности. Орган, взявший на себя

инициативу в отношении временного отступления, уведомляет об этом отступлении

секретариат Европейской экономической комиссии Организации Объединенных

Наций, который доводит его до сведения Договаривающихся сторон1.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Специальные условия", предусмотренные в разделе 1.7.4, не

считаются временным отступлением по смыслу настоящего раздела.

1.5.1.2 Срок действия временного отступления должен составлять не более пяти лет с даты его

вступления в силу. Действие временного отступления прекращается автоматически с

даты вступления в силу соответствующей поправки к ДОПОГ.

1.5.1.3 Перевозки, осуществляемые на основе временных отступлений, являются перевозками

по смыслу ДОПОГ.

1.5.2 (Зарезервирован)

________________________

1 Примечание секретариата: Со специальными соглашениями, заключенными в соответствии с

настоящей главой, можно ознакомиться на веб-сайте секретариата Европейской экономической

комиссии Организации Объединенных Наций (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

ГЛАВА 1.6

ПЕРЕХОДНЫЕ МЕРЫ

1.6.1 Общие положения

1.6.1.1 Если не предписано иное, вещества и изделия, на которые распространяется действие

ДОПОГ, могут перевозиться до 30 июня 2003 года в соответствии с требованиями

ДОПОГ, применявшимися до 31 декабря 2002 года.

1.6.1.2 Знаки опасности, которые до 31 декабря 1998 года соответствовали образцам,

предписывавшимся до этой даты, могут использоваться до исчерпания их запасов.

1.6.1.3 Вещества и изделия класса 1, принадлежащие вооруженным силам какой-либо

Договаривающейся стороны и упакованные до 1 января 1990 года в соответствии с

требованиями ДОПОГ, действовавшими в тот период, могут перевозиться после

31 декабря 1989 года, если целостность тары не нарушена и если они заявлены в

транспортном документе как военные грузы, упакованные до 1 января 1990 года.

Остальные требования, применяемые к этому классу с 1 января 1990 года, должны

соблюдаться.

1.6.1.4 Вещества и изделия класса 1, упакованные в период с 1 января 1990 года по 31 декабря

1996 года в соответствии с требованиями ДОПОГ, действовавшими в тот период, могут

перевозиться после 31 декабря 1996 года, если целостность тары не нарушена и если

они заявлены в транспортном документе как грузы класса 1, упакованные в период с

1 января 1990 года по 31 декабря 1996 года.

1.6.1.5 (Зарезервирован)

1.6.2 Сосуды для класса 2

1.6.2.1 Сосуды, изготовленные до 1 января 1997 года и не удовлетворяющие требованиям

ДОПОГ, применяемым с 1 января 1997 года, но допущенные к перевозке согласно

требованиям ДОПОГ, применявшимся до 31 декабря 1996 года, могут по-прежнему

перевозиться после этой даты при условии выполнения требований в отношении

периодических испытаний, предусмотренных в инструкциях по упаковке Р200 и Р203.

1.6.2.2 Баллоны, соответствующие определению в разделе 1.2.1, прошедшие первоначальную

или периодическую проверку до 1 января 1997 года, могут перевозиться порожними,

неочищенными и без знаков опасности до даты их следующего наполнения или

следующей периодической проверки.

1.6.2.3 Сосуды, предназначенные для перевозки веществ класса 2 и изготовленные до 1 января

2003 года, могут после 1 января 2003 года по-прежнему иметь маркировку,

соответствующую требованиям, применявшимся до 31 декабря 2002 года.

1.6.3 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные

средства-батареи

1.6.3.1 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-

батареи, изготовленные до вступления в силу требований, применяемых с 1 октября

1978 года, могут по-прежнему эксплуатироваться, если оборудование корпуса отвечает

требованиям главы 6.8. Толщина стенок корпуса, за исключением корпусов,

предназначенных для перевозки охлажденных сжиженных газов класса 2, должна

соответствовать расчетному давлению не менее 0,4 МПа (4 бара) (манометрическое

давление) для корпусов из мягкой стали или не менее 200 кПа (2 бара)

(манометрическое давление) для корпусов из алюминия и алюминиевых сплавов. Для

цистерн, не имеющих кругового поперечного сечения, в качестве основы для расчета

берется диаметр круга, площадь которого равна площади фактического поперечного

сечения цистерны.

1.6.3.2 Периодические испытания встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн и

транспортных средств-батарей, по-прежнему эксплуатируемых в соответствии с

настоящими переходными положениями, должны осуществляться согласно

требованиям подразделов 6.8.2.4 и 6.8.3.4 и соответствующим специальным

требованиям в отношении различных классов. Если ранее действовавшими

требованиями не предписывалось более высокое испытательное давление, то для

корпусов из алюминия и алюминиевых сплавов достаточно применять испытательное

давление, равное 200 кПа (2 бара) (манометрическое давление).

1.6.3.3 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-

батареи, удовлетворяющие переходным положениям, изложенным в пунктах 1.6.3.1 и

1.6.3.2, могут эксплуатироваться до 30 сентября 1993 года для транспортировки

опасных грузов, к перевозке которых они были допущены. Этот переходный период не

применяется к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и

транспортным средствам-батареям, предназначенным для перевозки веществ класса 2,

или к встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным

средствам-батареям, толщина стенок и оборудование которых удовлетворяют

требованиям главы 6.8.

1.6.3.4 a) Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные

средства-батареи, изготовленные до 1 мая 1985 года в соответствии с

требованиями ДОПОГ, действовавшими в период с 1 октября 1978 года по

30 апреля 1985 года, но не отвечающие требованиям, применяемым с 1 мая

1985 года, могут по-прежнему эксплуатироваться после этой даты.

b) Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные

средства-батареи, изготовленные в период с 1 мая 1985 года по дату вступления в

силу требований, применяемых с 1 января 1988 года, и не отвечающие этим

требованиям, но изготовленные в соответствии с требованиями ДОПОГ,

действовавшими до указанной даты, могут по-прежнему эксплуатироваться после

этой даты.

1.6.3.5 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-

батареи, изготовленные до 1 января 1993 года в соответствии с требованиями,

действовавшими по 31 декабря 1992 года, но не отвечающие требованиям,

применяемым с 1 января 1993 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.6 а) Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные

средства-батареи, изготовленные в период с 1 января 1978 года по 31 декабря

1984 года, если они будут эксплуатироваться после 31 декабря 2004 года, должны

отвечать требованиям маргинального номера 211 127(5), применяемым с 1 января

1990 года, в отношении толщины стенок и защиты от повреждений.

b) Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные

средства-батареи, изготовленные в период с 1 января 1985 года по 31 декабря

1989 года, если они будут эксплуатироваться после 31 декабря 2010 года, должны

отвечать требованиям маргинального номера 211 127(5), применяемым с 1 января

1990 года, в отношении толщины стенок и защиты от повреждений.

1.6.3.7 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-

батареи, изготовленные до 1 января 1999 года в соответствии с требованиями,

действовавшими по 31 декабря 1998 года, но не отвечающие требованиям,

применяемым с 1 января 1999 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.8 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-

батареи, предназначенные для перевозки веществ класса 2, изготовленные до 1 января

1997 года, могут иметь маркировку, соответствующую требованиям, применявшимся

по 31 декабря 1996 года, до следующего периодического испытания.

В тех случаях, когда вследствие внесения в ДОПОГ поправок были изменены

некоторые надлежащие отгрузочные наименования газов, нет необходимости изменять

наименования на табличке или на самом корпусе (см. пункты 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3) при

условии, что наименования газов, указанные на встроенных цистернах (автоцистернах),

съемных цистернах и транспортных средствах-батареях или на табличках [см.

пункты 6.8.3.5.6 b) или с)], будут соответствующим образом скорректированы при

проведении очередного периодического испытания.

1.6.3.9 (Зарезервирован)

1.6.3.10 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 января

1995 года, предназначенные для перевозки веществ с № ООН 3256, но не отвечающие,

однако, требованиям, применяемым с 1 января 1995 года, могут по-прежнему

эксплуатироваться до 31 декабря 2004 года.

1.6.3.11 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 января

1997 года в соответствии с требованиями, действовавшими по 31 декабря 1996 года, но

не отвечающие, однако, требованиям маргинальных номеров 211 332 и 211 333,

применяемым с 1 января 1997 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.12 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, предназначенные для

перевозки пиперидина с № ООН 2401, изготовленные до 1 января 1999 года в

соответствии с требованиями маргинального номера 211 322, действовавшими по

31 декабря 1998 года, но не отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 января

1999 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря 2004 года.

1.6.3.13 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, предназначенные для

перевозки веществ с № ООН 3257, изготовленные до 1 января 1997 года, но не

отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 января 1997 года, могут по-

прежнему эксплуатироваться до 31 декабря 2006 года.

1.6.3.14 (Зарезервирован)

1.6.3.15 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, предназначенные для

перевозки веществ с № ООН 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647,

1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023,

3289 и 3290, изготовленные до 1 января 1997 года в соответствии с требованиями,

действовавшими по 31 декабря 1996 года, но не отвечающие, однако, требованиям,

применяемым с 1 января 1997 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до

31 декабря 2002 года.

1.6.3.16 Транспортные средства-батареи, впервые зарегистрированные до 1 июля 1997 года, не

отвечающие требованиям раздела 9.2.2, могут по-прежнему эксплуатироваться до

31 декабря 2004 года.

1.6.3.17 (Зарезервирован)

1.6.3.18 Встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и транспортные средства-

батареи, изготовленные до 1 января 2003 года в соответствии с требованиями,

действовавшими по 30 июня 2001 года, но не отвечающие, однако, требованиям,

применяемым с 1 июля 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться. Присвоения

кодов цистерн в официальных утверждениях типа конструкции и нанесение

соответствующей маркировки должны быть произведены до 1 января 2009 года.

1.6.3.19 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 января

2003 года в соответствии с требованиями пункта 6.8.2.1.21, действовавшими по

31 декабря 2002 года, но не отвечающие, однако, требованиям, применяемым с 1 января

2003 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.3.20 Встроенные цистерны (автоцистерны) и съемные цистерны, изготовленные до 1 июля

2003 года в соответствии с требованиями, действовавшими до 31 декабря 2002 года, но

не отвечающие, однако, требованиям пункта 6.8.2.1.7 и специального положения ТЕ15,

изложенного в пункте 6.8.4 b), применяемым с 1 января 2003 года, могут по-прежнему

эксплуатироваться.

1.6.3.21 Цистерны из армированной волокном пластмассы (волокнита)

Цистерны из армированной волокном пластмассы (волокнита), изготовленные до

1 июля 2002 года согласно типу конструкции, официально утвержденному до 1 июля

2001 года в соответствии с требованиями добавления B.1 c, действовавшими до

30 июня 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до конца их срока службы,

если соблюдались и продолжают соблюдаться все требования, действовавшие по

30 июня 2001 года.

Однако с 1 июля 2001 года никакой новый тип конструкции не может официально

утверждаться в соответствии с требованиями, действовавшими до 30 июня 2001 года.

1.6.4 Контейнеры-цистерны и МЭГК

1.6.4.1 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 1988 года в соответствии с

требованиями, действовавшими по 31 декабря 1987 года, но не отвечающие, однако,

требованиям, применяемым с 1 января 1988 года, могут по-прежнему эксплуатиро-

ваться.

1.6.4.2 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 1993 года в соответствии с

требованиями, действовавшими по 31 декабря 1992 года, но не отвечающие, однако,

требованиям, применяемым с 1 января 1993 года, могут по-прежнему эксплуатиро-

ваться.

1.6.4.3 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 1999 года в соответствии с

требованиями, действовавшими по 31 декабря 1998 года, но не отвечающие, однако,

требованиям, применяемым с 1 января 1999 года, могут по-прежнему эксплуатиро-

ваться.

1.6.4.4 (Зарезервирован)

1.6.4.5 Контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки веществ класса 2 и

изготовленные до 1 января 1997 года, могут иметь маркировку, соответствующую

требованиям, применявшимся по 31 декабря 1996 года, до следующего периодического

испытания.

В тех случаях, когда вследствие внесения в ДОПОГ поправок были изменены

некоторые надлежащие отгрузочные наименования газов, нет необходимости изменять

наименования на табличке или на самом корпусе (см. пункты 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3) при

условии, что наименования газов, указанные на контейнерах-цистернах и МЭГК или на

табличках [см. пункты 6.8.3.5.6 b) или с)], будут соответствующим образом изменены

при проведении очередного периодического испытания.

1.6.4.6 Контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки веществ с № ООН 3256,

изготовленные до 1 января 1995 года, но не отвечающие, однако, требованиям,

применяемым с 1 января 1995 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до

31 декабря 2004 года.

1.6.4.7 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 января 1997 года в соответствии с

требованиями, действовавшими по 31 декабря 1996 года, но не отвечающие, однако,

требованиям маргинальных номеров 212 332 и 212 333, применяемым с 1 января

1997 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.4.8 (Зарезервирован)

1.6.4.9 Контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки пиперидина с № ООН 2401,

изготовленные до 1 января 1999 года в соответствии с требованиями маргинального

номера 212 322, применявшимися по 31 декабря 1998 года, но не отвечающие, однако,

требованиям, применяемым с 1 января 1999 года, могут по-прежнему эксплуатиро-

ваться до 31 декабря 2003 года.

1.6.4.10 Контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки веществ с № ООН 3257,

изготовленные до 1 января 1997 года, но не отвечающие, однако, требованиям,

применяемым с 1 января 1997 года, могут по-прежнему эксплуатироваться до

31 декабря 2006 года.

1.6.4.11 (Зарезервирован)

1.6.4.12 Контейнеры-цистерны и МЭГК, изготовленные до 1 января 2003 года в соответствии с

требованиями, действовавшими по 30 июня 2001 года, но не отвечающие, однако,

требованиям, применяемым с 1 июля 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

Присвоение кодов цистерн в официальных утверждениях типа конструкции и

нанесение соответствующей маркировки должны быть произведены до 1 января

2008 года.

1.6.4.13 Контейнеры-цистерны, изготовленные до 1 июля 2003 года в соответствии с

требованиями, действовавшими по 31 декабря 2002 года, но не отвечающие, однако,

требованиям пункта 6.8.2.1.7 и специального положения ТЕ15, изложенного в

пункте 6.8.4 b), применяемым с 1 января 2003 года, могут по-прежнему

эксплуатироваться.

1.6.5 Транспортные средства

1.6.5.1 Транспортные единицы, предназначенные для перевозки контейнеров-цистерн или

переносных цистерн вместимостью более 3000 литров, впервые зарегистрированные до

1 июля 1997 года и не удовлетворяющие требованиям разделов 9.1.2 и 9.2.2, могут по-

прежнему эксплуатироваться до 31 декабря 2004 года. До этой даты к таким

транспортным единицам применяются положения маргинального номера 10 283,

действовавшие до 31 декабря 1996 года, и на них может выдаваться свидетельство,

соответствующее образцу, приведенному в добавлении В.3, применявшемся по 30 июня

2001 года.

1.6.5.2 Транспортные средства, перевозящие съемные цистерны, и транспортные средства,

предназначенные для перевозки контейнеров-цистерн или переносных цистерн,

зарегистрированные до 1 января 1995 года, которые использовались до этой даты для

перевозки веществ с № ООН 3256 и не в полной мере удовлетворяют требованиям

разделов 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5 и 9.7.6, могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря

2004 года.

Если в соответствии с пунктом 9.1.2.1.2 требуется свидетельство о допущении, то в

этом свидетельстве должно быть указано, что данное транспортное средство допущено

к перевозке на основании пункта 1.6.5.2.

1.6.5.3 Транспортные средства, перевозящие съемные цистерны, и транспортные средства,

предназначенные для перевозки контейнеров-цистерн или переносных цистерн,

зарегистрированные до 1 января 1997 года, которые использовались до этой даты для

перевозки веществ с № ООН 3257 и не полной мере удовлетворяют требованиям

разделов 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5 и 9.7.6, могут по-прежнему эксплуатироваться до 31 декабря

2006 года.

Если в соответствии с пунктом 9.1.2.1.2 требуется свидетельство о допущении, то в

этом свидетельстве должно быть указано, что данное транспортное средство допущено

к перевозке на основании пункта 1.6.5.3.

1.6.5.4 Что касается конструкции базовых транспортных средств, то требования части 9,

действующие по 31 декабря 2002 года, могут применяться до 30 июня 2004 года.

1.6.5.5 Транспортные средства, зарегистрированные или введенные в эксплуатацию до

1 января 2003 года, электрооборудование которых не удовлетворяет требованиям

разделов 9.2.2, 9.3.7 или 9.7.8, но соответствует требованиям, применявшимся по

30 июня 2001 года, могут по-прежнему эксплуатироваться.

1.6.5.6 Транспортные единицы, оснащенные огнетушителями в соответствии с положениями

раздела 8.1.4, действовавшими по 31 декабря 2002 года, могут по-прежнему

эксплуатироваться до 31 декабря 2007 года.

1.6.6 Класс 7

1.6.6.1 Упаковки, для которых не требуется утверждения конструкции компетентным

органом в соответствии с положениями издания 1985 года и издания 1985 года

(исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности

МАГАТЭ

Освобожденные упаковки, промышленные упаковки типа ПУ-1, типа ПУ-2 и типа ПУ-

3, а также упаковки типа А, для которых не требовалось утверждения конструкции

компетентным органом и которые удовлетворяют требованиям издания 1985 года или

издания 1985 года (исправленного в 1990 году) Правил безопасной перевозки

радиоактивных материалов МАГАТЭ (Серия изданий по безопасности, № 6), могут

продолжать использоваться при условии принятия в отношении них обязательной

программы обеспечения качества в соответствии с требованиями раздела 1.7.3 и

соблюдения указанных в пункте 2.2.7.7 пределов активности и ограничений в

отношении материалов.

Любой упаковочный комплект, который модифицирован, если только это не было

сделано в целях повышения безопасности, или изготовлен после 31 декабря 2003 года,

должен отвечать требованиям ДОПОГ. Упаковки, подготовленные для перевозки не

позднее 31 декабря 2003 года согласно требованиям издания 1985 года или издания

1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности

МАГАТЭ, могут и далее использоваться для перевозки. Упаковки, подготовленные для

перевозки после этой даты, должны удовлетворять требованиям ДОПОГ.

1.6.6.2 Упаковки, утвержденные в соответствии с положениями изданий 1973 года,

1973 года (исправленного), 1985 года и 1985 года (исправленного в 1990 году)

выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности МАГАТЭ

1.6.6.2.1 Упаковочные комплекты, изготовленные согласно конструкции упаковки,

утвержденной компетентным органом в соответствии с положениями издания 1973 года

или издания 1973 года (исправленного) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности

МАГАТЭ, могут оставаться в эксплуатации при условии: многостороннего

утверждения конструкции упаковки, принятия в отношении них обязательной

программы обеспечения качества в соответствии с применимыми требованиями

раздела 1.7.3 и соблюдения указанных в пункте 2.2.7.7 пределов активности и

ограничений в отношении материалов. Изготовление новых упаковочных комплектов

такого рода недопустимо. При таком изменении конструкции упаковочного комплекта

или свойств и количества разрешенного радиоактивного содержимого, которое, по

мнению компетентного органа, могло бы оказать существенное воздействие на

безопасность, должны выполняться требования ДОПОГ. Каждому упаковочному

комплекту должен быть присвоен серийный номер в соответствии с требованиями

пункта 5.2.1.7.5, который наносится на внешнюю поверхность каждого упаковочного

комплекта.

1.6.6.2.2 Упаковочные комплекты, изготовленные согласно конструкции упаковки,

утвержденной компетентным органом в соответствии с положениями издания 1985 года

или издания 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по

безопасности МАГАТЭ, могут оставаться в эксплуатации до 31 декабря 2003 года при

условии: принятия в отношении них обязательной программы обеспечения качества в

соответствии с требованиями раздела 1.7.3 и соблюдения указанных в пункте 2.2.7.7

пределов активности и ограничений в отношении материалов. После этой даты

эксплуатация может быть продолжена при дополнительном условии многостороннего

утверждения конструкции упаковки. При таком изменении конструкции упаковочного

комплекта или свойств и количества разрешенного радиоактивного содержимого,

которое, по мнению компетентного органа, могло бы оказать существенное воздействие

на безопасность, должны полностью выполняться требования настоящих Правил. Все

упаковочные комплекты, изготовление которых начнется после 31 декабря 2006 года,

должны удовлетворять требованиям ДОПОГ.

1.6.6.3 Радиоактивный материал особого вида, утвержденный в соответствии с

положениями изданий 1973 года, 1973 года (исправленного), 1985 года и 1985 года

(исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из Серии изданий по безопасности

МАГАТЭ

Радиоактивный материал особого вида, изготовленный согласно конструкции, для

которой было получено одностороннее утверждение компетентного органа в

соответствии с положениями издания 1973 года, издания 1973 года (исправленного),

издания 1985 года или издания 1985 года (исправленного в 1990 году) выпуска № 6 из

Серии изданий по безопасности МАГАТЭ, может продолжать использоваться при

условии принятия в отношении него обязательной программы обеспечения качества в

соответствии с применимыми требованиями раздела 1.7.3. Любой радиоактивный

материал особого вида, изготовленный после 31 декабря 2003 года, должен

удовлетворять требованиям ДОПОГ.

ГЛАВА 1.7

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КЛАССА 7

1.7.1 Общие положения

1.7.1.1 ДОПОГ устанавливает нормы безопасности, обеспечивающие приемлемый уровень

контроля за радиационной, а также связанной с критичностью и тепловыделением

опасностью для людей, имущества и окружающей среды при перевозке радиоактивного

материала. Эти нормы основаны на разработанных МАГАТЭ Правилах безопасной

перевозки радиоактивных материалов (ST-1), МАГАТЭ, Вена (1996 год).

Пояснительный материал по ST-1 можно найти в "Справочном материале к Правилам

МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных веществ (издание 1996 года)", Серия

норм безопасности, № ST-2, МАГАТЭ, Вена (будет опубликован).

1.7.1.2 Цель ДОПОГ – обеспечить защиту людей, имущества и окружающей среды от

воздействия излучения во время перевозки радиоактивного материала. Эта защита

достигается путем обязательного применения:

a) защитной оболочки (герметизации) для радиоактивного содержимого;

b) контроля за внешними уровнями излучения;

c) мер по предотвращению критичности;

d) мер по предотвращению повреждения в результате теплового воздействия.

Выполнение этих требований обеспечивается, во-первых, путем применения

ступенчатого подхода к пределам содержимого упаковок и транспортных средств, а

также к нормативным характеристикам конструкций упаковок в зависимости от

опасности, которую представляет радиоактивное содержимое. Во-вторых, оно

достигается путем установления требований в отношении конструкции и эксплуатации

упаковок, а также обслуживания упаковочных комплектов, в том числе с учетом

характера радиоактивного содержимого. Наконец, требования выполняются путем

обязательного применения мер административного контроля, включая, когда это

необходимо, процедуры утверждения компетентными органами.

1.7.1.3 ДОПОГ применяется к перевозке радиоактивного материала автомобильным

транспортом, включая перевозку, связанную с использованием радиоактивного

материала. Перевозка включает все операции и условия, которые связаны с

перемещением радиоактивного материала и составляют этот процесс, в частности

проектирование, изготовление, обслуживание и ремонт упаковочного комплекта, а

также подготовку, загрузку, отправку, перевозку, включая транзитное хранение,

разгрузку и приемку в конечном пункте назначения грузов радиоактивных материалов

и упаковок. К нормативам функционирования ДОПОГ применяется ступенчатый

подход, три общих уровня которого можно по тяжести охарактеризовать следующим

образом:

a) обычные условия перевозки (без каких-либо инцидентов);

b) нормальные условия перевозки (незначительные происшествия);

с) аварийные условия перевозки.

1.7.2 Программа радиационной защиты

1.7.2.1 Перевозка радиоактивного материала должна производиться с учетом Программы

радиационной защиты, состоящей из систематических мероприятий, целью которых

является обеспечение надлежащего планирования и учета мер радиационной защиты.

1.7.2.2 Характер и масштабы мер, предусматриваемых в программе, должны зависеть от

величины и вероятности облучения. Программа должна учитывать требования,

изложенные в пунктах 1.7.2.3 и 1.7.2.4, СV33 (1.1) и (1.4) раздела 7.5.11, и применимые

аварийные процедуры. Документы программы должны предоставляться по запросу для

инспекции, проводимой соответствующим компетентным органом.

1.7.2.3 Защита и безопасность должны быть оптимизированы таким образом, чтобы величина

индивидуальных доз, число лиц, подвергающихся облучению, и вероятность облучения

удерживались на разумно достижимом низком уровне с учетом экономических и

социальных факторов, а дозы индивидуального облучения не превышали

соответствующих пределов доз. Должен применяться структурный и системный

подход, в котором учитывается взаимосвязь перевозки с другими видами деятельности.

1.7.2.4 В случае профессионального облучения в результате выполнения работ, связанных с

перевозкой, когда, согласно оценке, получение эффективной дозы в размере:

a) свыше 1 мЗв в год является весьма маловероятным, – не должны требоваться

особые графики работ, детальный дозиметрический контроль, программы оценки

доз или ведение индивидуального учета;

b) 1–6 мЗв в год является вполне вероятным, – должны осуществляться программы

оценки доз посредством дозиметрического контроля рабочих мест или

индивидуального дозиметрического контроля;

c) свыше 6 мЗв в год является вполне вероятным, – должен проводиться

индивидуальный дозиметрический контроль.

Индивидуальный дозиметрический контроль или дозиметрический контроль рабочих

мест должен соответствующим образом документально оформляться.

1.7.3 Обеспечение качества

Программы обеспечения качества, в основе которых лежат приемлемые для

компетентного органа международные, национальные и другие нормы, должны

разрабатываться и осуществляться применительно к проектированию, изготовлению,

испытаниям, составлению, документации, использованию, обслуживанию и

инспекциям в отношении всех радиоактивных материалов особого вида,

радиоактивных материалов с низкой способностью к рассеянию и упаковок, а также в

отношении транспортных операций и транзитного хранения с целью обеспечения

выполнения соответствующих положений ДОПОГ. Компетентный орган должен иметь

возможность получить подтверждение в полном соответствии техническим условиям

для конструкции. Изготовитель, грузоотправитель или пользователь должны быть в

состоянии предоставить компетентному органу возможность инспекции во время

изготовления или использования и продемонстрировать любому уполномоченному

компетентному органу, что:

a) применяемые методы изготовления и материалы соответствуют техническим

условиям для утвержденной конструкции; и

b) все упаковочные комплекты периодически инспектируются и при необходимости

ремонтируются и содержатся в должном порядке, с тем чтобы продолжать

удовлетворять всем соответствующим требованиям и техническим условиям

даже после многократного использования.

В случае, когда требуется утверждение компетентным органом, такое утверждение

должно учитывать наличие программы обеспечения качества и ее адекватность.

1.7.4 Специальные условия

1.7.4.1 Специальные условия – условия, утвержденные компетентным органом, в которых

могут перевозиться грузы, не удовлетворяющие всем требованиям ДОПОГ,

применимым к перевозке радиоактивного материала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные условия не считаются временным отступлением по

смыслу раздела 1.5.1.

1.7.4.2 Грузы, в отношении которых соответствие любым положениям, применимым к

классу 7, является практически неосуществимым, не должны перевозиться иначе как в

специальных условиях. Если компетентным органом признано, что соответствие

положениям класса 7 ДОПОГ является практически неосуществимым и что

установленные обязательные нормы безопасности соблюдены за счет применения

альтернативных средств, компетентный орган может утвердить операции по перевозке

в специальных условиях единичной партии или запланированной серии нескольких

грузов. Общий уровень безопасности при перевозке должен быть по меньшей мере

эквивалентен уровню, который обеспечивался бы при выполнении всех применимых

требований. Для международных грузов такого типа требуется многостороннее

утверждение.

1.7.5 Радиоактивные материалы, обладающие другими опасными свойствами

Помимо радиоактивности и деления, любая дополнительная опасность содержимого

упаковки, например взрывоопасность, горючесть, воспламеняемость, химическая

токсичность и коррозионная активность, также должна приниматься в расчет в связи с

документацией, упаковкой, знаками опасности, маркировкой, информационными табло,

складированием, разделением и перевозкой, с тем чтобы удовлетворять всем

соответствующим положениям ДОПОГ, касающимся опасных грузов.

ГЛАВА 1.8

ПРОВЕРКИ И ПРОЧИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ,

КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.8.1 Административный контроль за опасными грузами

1.8.1.1 Компетентные органы Договаривающихся сторон могут в любой момент и в любом

месте на своей национальной территории проверять соблюдение требований,

касающихся перевозки опасных грузов.

Эти проверки должны, однако, осуществляться таким образом, чтобы не создавать

опасности для людей, имущества и окружающей среды, а также значительных помех

для эксплуатации автомобильных дорог.

1.8.1.2 Участники перевозки опасных грузов (глава 1.4) должны в рамках своих обязанностей

незамедлительно сообщать компетентным органам и уполномоченным ими лицам

сведения, требуемые для проведения проверок.

1.8.1.3 В целях осуществления проверок на предприятиях, участвующих в перевозке опасных

грузов (глава 1.4), компетентные органы могут также проводить инспекции, изучать

необходимые документы и отбирать любые образцы опасных грузов или тары для

анализа при условии, что это не поставит под угрозу безопасность. В целях контроля

участники перевозки опасных грузов (глава 1.4) должны также обеспечивать в пределах

возможного и разумного доступ к транспортным средствам или частям транспортных

средств, а также к оборудованию и установкам. Они могут, если сочтут это

необходимым, назначить специальное лицо, работающее на предприятии, для

сопровождения представителя компетентного органа.

1.8.1.4 Если компетентные органы установят, что требования ДОПОГ не соблюдены, они

могут запретить отправку или приостановить перевозку до тех пор, пока не будут

устранены выявленные несоответствия, или же предписать применение других

надлежащих мер. Перевозка может быть приостановлена непосредственно на месте или

же в любом другом месте, выбранном компетентным органом с учетом соображений

безопасности. Эти меры не должны создавать значительных помех для эксплуатации

автомобильных дорог.

1.8.2 Взаимная административная помощь

1.8.2.1 Договаривающиеся стороны оказывают друг другу административную помощь в целях

осуществления ДОПОГ.

1.8.2.2 Если Договаривающаяся сторона имеет основания считать, что уровень безопасности

перевозок опасных грузов по ее территории снизился в результате весьма серьезных и

неоднократных нарушений, допущенных предприятием, администрация которого

находится на территории другой Договаривающейся стороны, она должна уведомить об

этих нарушениях компетентные органы этой другой Договаривающейся стороны.

Компетентные органы Договаривающейся стороны, на территории которой были

выявлены эти весьма серьезные или неоднократные нарушения, могут попросить

компетентные органы Договаривающейся стороны, на территории которой находится

администрация предприятия, принять надлежащие меры по отношению к нарушителю

(нарушителям). Передача данных, касающаяся конкретных лиц, допускается лишь в

том случае, если это необходимо для привлечения к ответственности за весьма

серьезные или неоднократные нарушения.

1.8.2.3 Органы, которые были уведомлены, сообщают компетентным органам

Договаривающейся стороны, на территории которой были выявлены нарушения, о

мерах, которые, при необходимости, были приняты в отношении соответствующего

предприятия.

1.8.3 Консультант по вопросам безопасности

1.8.3.1 Каждое предприятие, деятельность которого включает автомобильную перевозку

опасных грузов или связанные с ней операции по упаковке, погрузке, наполнению или

разгрузке, назначает одного или нескольких консультантов по вопросам безопасности

перевозки опасных грузов, задача которых состоит в содействии предотвращению

присущей такого рода деятельности опасности для людей, имущества и окружающей

среды.

1.8.3.2 Компетентные органы Договаривающихся сторон могут предусмотреть, что эти

требования не применяются к таким предприятиям, как:

a) предприятия, соответствующая деятельность которых включает перевозку

опасных грузов в меньших количествах на каждую транспортную единицу, чем

количества, указанные в подразделе 1.1.3.6, пункте 2.2.7.1.2 и главах 3.3 и 3.4;

или

b) предприятия, основная или дополнительная деятельность которых не включает

перевозку опасных грузов или связанные с ней погрузочно-разгрузочные

операции, но которые иногда осуществляют внутреннюю перевозку опасных

грузов, представляющих незначительную опасность или риск загрязнения, или

погрузочно-разгрузочные операции, связанные с такой перевозкой.

1.8.3.3 Главная задача консультанта, подотчетного в своей работе руководителю предприятия,

состоит в том, чтобы с помощью всех надлежащих средств и всех надлежащих мер, в

рамках соответствующей деятельности предприятия, пытаться облегчить

осуществление им этой деятельности с соблюдением применимых требований и в

условиях максимальной безопасности.

В связи с деятельностью предприятия консультант выполняет, в частности, следующие

функции:

– наблюдение за выполнением требований, регулирующих перевозку опасных

грузов;

– консультирование предприятия по вопросам, связанным с перевозкой опасных

грузов;

– подготовка ежегодного отчета для администрации его предприятия или, в случае

необходимости, для местных органов власти по вопросам деятельности данного

предприятия, связанной с перевозкой опасных грузов. Этот ежегодный отчет

хранится в течение пяти лет и предоставляется национальным органам по их

требованию.

В функции консультанта входит также контроль за следующими видами практики и

процедурами, связанными с соответствующей деятельностью предприятия:

– процедуры, обеспечивающие соблюдение требований в отношении

идентификации перевозимых опасных грузов;

– практика учета предприятием при закупке перевозочных средств любых особых

требований, обусловленных характером перевозимых опасных грузов;

– процедуры проверки оборудования, используемого для перевозки опасных грузов

или для погрузочно-разгрузочных операций;

– обеспечение надлежащей подготовки работников предприятия и ведение учета

такой подготовки;

– применение надлежащих срочных процедур в случае любой аварии или

происшествия, способных причинить ущерб безопасности во время перевозки

опасных грузов или в процессе погрузочно-разгрузочных операций;

– расследование обстоятельств серьезных аварий, происшествий или серьезных

нарушений, отмеченных во время перевозки опасных грузов или в процессе

погрузочно-разгрузочных операций, и, при необходимости, подготовка

соответствующих отчетов;

– принятие необходимых мер во избежание повторения аварий, происшествий или

серьезных нарушений;

– учет нормативных предписаний и особых требований, связанных с перевозкой

опасных грузов, при выборе и использовании услуг субподрядчиков или третьих

сторон;

– проверка того, что работники, занимающиеся перевозкой опасных грузов, их

погрузкой или разгрузкой, имеют в своем распоряжении подробные правила

выполнения операций и инструкции;

– принятие мер по информированию работников о видах опасности, связанных с

перевозкой опасных грузов, их погрузкой и разгрузкой;

– применение процедур проверки, позволяющих удостовериться в наличии на

перевозочных средствах требуемых документов и оборудования для обеспечения

безопасности и в соответствии этих документов и оборудования действующим

правилам;

– применение процедур проверки для обеспечения соблюдения требований,

касающихся погрузочно-разгрузочных операций.

1.8.3.4 Функции консультанта могут также выполняться руководителем предприятия,

работником предприятия, выполняющим иные обязанности, или лицом, не

работающим непосредственно на данном предприятии, при условии, что это лицо

способно выполнять обязанности консультанта.

1.8.3.5 Каждое соответствующее предприятие сообщает, по требованию, сведения о своем

консультанте компетентному органу или органу, назначенному для этой цели каждой

Договаривающейся стороной.

1.8.3.6 Если во время перевозки или в процессе погрузочно-разгрузочных операций,

производившихся соответствующим предприятием, произошла авария, причинившая

ущерб людям, имуществу или окружающей среде, консультант, собрав все

необходимые сведения, составляет отчет об аварии для администрации предприятия

или, в случае необходимости, для местных органов власти. Этот отчет не может

заменять собой отчет администрации предприятия, который может требоваться в

соответствии с любым другим международным или национальным нормативно-

правовым актом.

1.8.3.7 Консультант должен иметь свидетельство о профессиональной подготовке,

действительное для автомобильных перевозок. Это свидетельство выдается

компетентным органом или органом, назначенным для этой цели каждой

Договаривающейся стороной.

1.8.3.8 Для получения свидетельства кандидат должен пройти курс подготовки и успешно

сдать экзамен, утвержденный компетентным органом Договаривающейся стороны.

1.8.3.9 Основная цель подготовки заключается в предоставлении кандидату достаточных

знаний о видах опасности, связанных с перевозкой опасных грузов, о законодательстве,

правилах и административных положениях, применимых к соответствующим видам

транспорта, а также о функциях, перечисленных в подразделе 1.8.3.3.

1.8.3.10 Экзамен организуется компетентным органом или назначенной им экзаменующей

организацией.

Назначение экзаменующей организации производится в письменной форме. Это

назначение может иметь ограниченный срок и должно основываться на следующих

критериях:

– компетентность экзаменующей организации;

– описание формы проведения экзаменов, предлагаемых экзаменующей

организацией;

– меры, направленные на обеспечение объективности экзаменов;

– независимость организации по отношению к любым физическим или

юридическим лицам, нанимающим консультантов.

1.8.3.11 Экзамен имеет целью проверку наличия у кандидатов необходимого объема знаний для

выполнения функций консультанта по вопросам безопасности, перечисленных в

подразделе 1.8.3.3, и для получения свидетельства, предусмотренного в подразделе

1.8.3.7, и должен охватывать по крайней мере следующие темы:

a) знание видов последствий, к которым может привести авария, связанная с

опасными грузами, и знание главных причин аварий;

b) положения национального законодательства, международных конвенций и

соглашений, в частности по следующим вопросам:

– классификация опасных грузов (процедура классификации растворов и

смесей, структура перечня веществ, классы опасных грузов и принципы их

классификации, характер перевозимых опасных грузов, физические,

химические и токсикологические свойства опасных грузов);

– общие требования к упаковке, требования к цистернам и контейнерам-

цистернам (типы, коды, маркировка, конструкция, первоначальные и

периодические проверки и испытания);

– маркировочные надписи и знаки опасности, информационные табло и

таблички оранжевого цвета (нанесение маркировки и знаков опасности на

упаковки, размещение и снятие информационных табло и табличек

оранжевого цвета);

– записи в транспортных документах (требуемые сведения);

– способ отправки и ограничения на отправку (перевозка полной загрузкой,

перевозка навалом/насыпью, перевозка в контейнерах средней

грузоподъемности для массовых грузов, контейнерные перевозки,

перевозка во встроенных или съемных цистернах);

– перевозка пассажиров;

– запрещение совместной погрузки и меры предосторожности, связанные с

совместной погрузкой;

– разделение грузов;

– ограничение перевозимых количеств и изъятия в отношении количеств;

– обработка и укладка грузов (погрузка и разгрузка – коэффициенты

наполнения – укладка и разделение);

– очистка и/или дегазация перед погрузкой и после разгрузки;

– экипажи, профессиональная подготовка;

– документы, находящиеся на транспортном средстве (транспортный

документ, письменные инструкции, свидетельство о допущении

транспортного средства, свидетельство о подготовке водителя, копии

любых документов об отступлениях, прочие документы);

– письменные инструкции (применение инструкций и защитное снаряжение

экипажа);

– требования, касающиеся наблюдения (стоянка);

– правила движения и ограничения, касающиеся движения;

– эксплуатационный выброс или случайная утечка загрязняющих веществ;

– требования, касающиеся транспортного оборудования.

1.8.3.12 Экзамен включает выполнение письменного задания, которое может дополняться

устным опросом.

Письменный экзамен состоит из двух частей:

a) Кандидату выдается вопросник, включающий не менее 20 обычных вопросов,

касающихся по крайней мере тем, перечисленных в подразделе 1.8.3.11. Однако в

него могут быть включены вопросы с несколькими вариантами ответа, из

которых надлежит сделать выбор. В этом случае два таких вопроса

приравниваются к одному обычному вопросу. Среди указанных тем особое

внимание должно быть уделено следующим темам:

– общие меры по профилактике и обеспечению безопасности;

– классификация опасных грузов;

– общие положения по упаковке, включая положения, касающиеся цистерн,

контейнеров-цистерн, автоцистерн и т. д.;

– маркировочные надписи и знаки опасности;

– информация, указываемая в транспортном документе;

– обработка и укладка грузов;

– экипаж, профессиональная подготовка;

– документы, находящиеся на транспортном средстве, и свидетельства,

относящиеся к перевозке;

– письменные инструкции;

– требования, касающиеся транспортного оборудования.

b) Кандидаты выполняют практическое задание, связанное с функциями

консультанта, предусмотренными в подразделе 1.8.3.3, с тем чтобы

продемонстрировать наличие у них квалификации, требуемой для выполнения

этих функций.

1.8.3.13 Договаривающиеся стороны могут принять решение о том, чтобы кандидаты, имеющие

намерение работать на предприятиях, специализирующихся в области перевозки

определенных типов опасных грузов, опрашивались только по веществам, связанным с

их работой. К таким типам грузов относятся:

– класс 1,

– класс 2,

– класс 7,

– классы 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9,

– № ООН 1202, 1203 и 1223.

В свидетельстве, предусмотренном в подразделе 1.8.3.7, должно быть четко указано,

что оно действительно только для типов опасных грузов, которые перечислены в

настоящем подразделе и по которым консультант был опрошен в соответствии с

требованиями, изложенными в подразделе 1.8.3.12.

1.8.3.14 Компетентный орган или экзаменующая организация составляют пополняемый список

вопросов, задававшихся в ходе экзаменов.

1.8.3.15 Свидетельство, предусмотренное в подразделе 1.8.3.7, составляется в соответствии с

образцом, приведенным в подразделе 1.8.3.18, и признается всеми Договаривающимися

сторонами.

1.8.3.16 Срок действия свидетельства составляет пять лет. Срок действия свидетельства

продлевается автоматически на пятилетние периоды, если его владелец в течение года,

предшествовавшего дате истечения срока действия его свидетельства, прошел курс

переподготовки или успешно сдал экзамен, причем и курс переподготовки, и экзамен

должны быть утверждены компетентным органом.

1.8.3.17 Требования, изложенные в подразделах 1.8.3.1–1.8.3.16, считаются выполненными,

если соблюдены соответствующие условия, предусмотренные в директиве 96/35/EC

Совета от 3 июня 1996 года, касающейся назначения и профессиональной

квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных грузов

автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом1, и в директиве

2000/18/ЕС Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2000 года, касающейся

минимальных требований, предъявляемых к экзаменованию консультантов по

вопросам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным, железнодорожным

или внутренним водным транспортом 2.

________________________

1 Official Journal of the European Communities, No. L145 of 19 June 1996, page 10.

2 Official Journal of the European Communities, No. L118 of 19 May 2000, page 41.

1.8.3.18 Образец свидетельства

Свидетельство о подготовке консультанта по вопросам безопасности

перевозок опасных грузов

Свидетельство №: ...............................................................................................................................................

Отличительный знак государства, выдавшего свидетельство: ........................................................................

Фамилия: .............................................................................................................................................................

Имя (имена): ........................................................................................................................................................

Дата и место рождения: .....................................................................................................................................

Гражданство: .......................................................................................................................................................

Подпись владельца: ............................................................................................................................................

Действительно до ……… (дата) для предприятий, перевозящих опасные грузы, а также предприятий,

осуществляющих погрузочно-разгрузочные операции, связанные с такой перевозкой:

по автомобильным дорогам   по железным дорогам   по внутренним водным путям

Выдано (кем): ......................................................................................................................................................

Дата: ......................................................................... Подпись: ...................................................................

Продлено до: ............................................................ Кем: ..........................................................................

Дата: ......................................................................... Подпись: ...................................................................

1.8.4 Перечень компетентных органов и назначенных ими организаций

Договаривающиеся стороны сообщают секретариату Европейской экономической

комиссии Организации Объединенных Наций адреса органов и назначенных ими

организаций, обладающих компетенцией, согласно внутригосударственному

законодательству, в вопросах применения ДОПОГ, указывая в каждом случае

соответствующее положение ДОПОГ, а также адреса, по которым надлежит направлять

соответствующие заявки.

На основе полученной информации секретариат Европейской экономической комиссии

Организации Объединенных Наций составляет перечень, который он постоянно

обновляет. Он препровождает этот перечень и поправки к нему Договаривающимся

сторонам3.

1.8.5 Уведомления о происшествиях, связанных с опасными грузами

1.8.5.1 Если в ходе перевозки опасных грузов по территории какой-либо Договаривающейся

стороны происходит авария или серьезный инцидент, перевозчик должен

удостовериться в том, что компетентному органу соответствующей Договаривающейся

стороны представлен отчет, составленный по образцу, предписанному в

подразделе 1.8.5.4.

1.8.5.2 Эта Договаривающаяся сторона должна в свою очередь, при необходимости,

представить отчет секретариату Европейской экономической комиссии Организации

Объединенных Наций в целях информирования других Договаривающихся сторон.

1.8.5.3 Происшествие, требующее составления отчета в соответствии с подразделом 1.8.5.1,

произошло в том случае, если высвободились опасные грузы или если существует

неминуемая опасность потери продукта, если был причинен физический вред,

имущественный или экологический ущерб или если имело место вмешательство

властей и происшествие отвечает одному или нескольким из нижеследующих

критериев:

Физический вред означает происшествие, при котором наступила смерть или было

причинено телесное повреждение, непосредственно связанные с перевозимыми

опасными грузами, и полученное телесное повреждение

a) требует интенсивного медицинского лечения,

b) требует пребывания в больнице в течение не менее одного дня, или

c) приводит к нетрудоспособности в течение не менее трех дней подряд.

Потеря продукта означает высвобождение опасного груза

a) транспортной категории 0 или 1 в количестве 50 кг/50 л или более,

b) транспортной категории 2 в количестве 333 кг/333 л или более, или

c) транспортной категории 3 или 4 в количестве 1000 кг/1000 л или более.

Критерий потери продукта применяется также, если существует неминуемая опасность

потери продукта в вышеупомянутых количествах. Как правило, такую опасность

следует предполагать в случае, если из-за получения структурного повреждения

средство удержания груза уже непригодно для дальнейшей перевозки или если по

________________________

3 Перечень компетентных органов (по состоянию на 1 июля 2002 года) содержится в добавлении

к части 1.

какой-либо другой причине уже не обеспечивается достаточный уровень безопасности

(например, из-за деформации цистерн или контейнеров, опрокидывания цистерны или

пожара, возникшего в непосредственной близости).

Если происшествие связано с опасными грузами класса 6.2, то обязательство,

касающееся представления отчета, применяется без каких-либо ограничений в

отношении количества груза.

В случае происшествия, связанного с материалами класса 7, критерии потери продукта

являются следующими:

a) любое высвобождение радиоактивного материала из упаковок;

b) облучение, ведущее к нарушению пределов, установленных в правилах защиты

работников и населения от ионизирующего излучения (карточка II Серии изданий

МАГАТЭ по безопасности № 115 – "Международные основные нормы

безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения

с источниками излучения"); или

c) когда имеются основания считать, что произошло значительное ухудшение

какой-либо функции безопасности упаковки (удержание груза, защитная

оболочка, теплоизоляция или критичность), которое могло сделать упаковку

непригодной для продолжения перевозки без принятия дополнительных мер

безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. требования дополнительного положения CV33(6),

содержащегося в разделе 7.5.11, в отношении недоставленных грузов.

Имущественный или экологический ущерб означает высвобождение опасных грузов,

независимо от количества, при котором оцениваемая сумма ущерба превышает

50 000 евро. Ущерб любым непосредственно затронутым перевозочным средствам,

содержащим опасные грузы, и модальной инфраструктуре в данном случае в расчет не

принимается.

Вмешательство властей означает непосредственное вмешательство властей или

аварийных служб в ходе происшествия, связанного с опасными грузами, и эвакуацию

людей или закрытие дорог общественного пользования (автомобильных

дорог/железных дорог) не менее чем на три часа ввиду опасности, представляемой

опасными грузами.

В случае необходимости компетентный орган может запросить соответствующую

дополнительную информацию.

1.8.5.4 Образец отчета о происшествиях во время перевозки опасных грузов

Отчет о происшествиях во время перевозки опасных грузов

в соответствии с разделом 1.8.5 МПОГ/ДОПОГ

Перевозчик/оператор железнодорожной инфраструктуры:

..........................................................................................................................................................................

Адрес:

..........................................................................................................................................................................

Лицо, к которому надлежит обращаться:………….………. Телефон:…………… Факс:………………..

(Компетентный орган должен изъять этот первый лист перед отсылкой отчета)

1. Вид транспорта

. Железнодорожный транспорт

Номер вагона (факультативно)

.........................................................................................

. Автомобильный транспорт

Регистрационный номер транспортного средства

(факультативно)

.....................................................................................

2. Дата и место происшествия

Год: ……….…………. Месяц: …………..………. День: …………..………. Час: …………..…………….

Железнодорожный транспорт

. Станция

. Маневровая/сортировочная станция

. Место погрузки/разгрузки/перегрузки

Место/страна: ..................................................................

или

. Открытая линия

Описание линии: .............................................................

Километры: .....................................................................

Автомобильный транспорт

. Застроенная территория

. Место погрузки/разгрузки/перевалки

. Автодорога

Место/страна: ..............................................................

3. Топография

. Уклон/наклон

. Туннель

. Мост/проезд под мостом

. Переезд

4. Особые погодные условия

. Дождь

. Снег

. Гололед

. Туман

. Гроза

. Буря

Температура: …..°C

5. Описание происшествия

. Сход с рельсов/съезд за пределы проезжей части

. Столкновение

. Опрокидывание/Переворачивание

. Пожар

. Взрыв

. Потеря продукта

. Техническая неисправность

Дополнительное описание происшествия:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

6. Перевозившиеся опасные грузы

Номер

ООН1

Класс Группа

упаковки

Предположительное

количество потерянных

продуктов (кг или л)2

Средство

удержания3

Материал

средства

удержания

Тип повреждения

средства

удержания4

1 Для опасных грузов, отнесенных к сводным

позициям, к которым применяется специальное

положение 274, указать также техническое название.

2 Для класса 7 указать значения в соответствии с

критериями, предусмотренными в

подразделе 1.8.5.3.

3 Указать соответствующий номер

1 Тара

2 КСГМГ

3 Крупногабаритная тара

4 Малый контейнер

5 Вагон

6 Транспортное средство

7 Вагон-цистерна

8 Автоцистерна

9 Вагон-батарея

10 Транспортное средство-батарея

11 Вагон со съемными цистернами

12 Съемная цистерна

13 Большой контейнер

14 Контейнер-цистерна

15 МЭГК

16 Переносная цистерна

4 Указать соответствующий номер

1 Потеря продукта

2 Пожар

3 Взрыв

4 Повреждение конструкции

7. Причина происшествия (если четко известно)

. Техническая неисправность

. Безопасность груза

. Эксплуатационная причина (железнодорожная перевозка)

. Прочее:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

8. Последствия происшествия

Физический вред, связанный с перевозившимися опасными грузами:

. Смерть (число: ……)

. Телесные повреждения (число: ……..)

Потеря продукта:

. Да

. Нет

. Неминуемая опасность потери продукта

Имущественный/экологический ущерб

. Предположительный размер ущерба . 50 000 евро

. Предположительный размер ущерба > 50 000 евро

Вмешательство властей:

. Да . Эвакуация людей на период не менее 3 часов по причине характера перевозившихся

опасных грузов

. Закрытие на период не менее 3 часов дорог общественного пользования, по причине

характера перевозившихся опасных грузов

. Нет

В случае необходимости компетентный орган может запросить соответствующую дополнительную информацию.

ГЛАВА 1.9

ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ

В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕВОЗОК

1.9.1 В соответствии с пунктом 1 статьи 4 ДОПОГ ввоз опасных грузов на территорию

Договаривающихся сторон может регламентироваться правилами или воспрещаться по

причинам, иным, чем безопасность в пути. Такие правила или запрещения должны быть

опубликованы в надлежащей форме.

1.9.2 При условии соблюдения положений раздела 1.9.3 Договаривающаяся сторона может

применять к транспортным средствам, осуществляющим международную дорожную

перевозку опасных грузов на ее территории, определенные дополнительные положения,

не включенные в ДОПОГ, если эти положения не противоречат пункту 2 статьи 2

Соглашения и содержатся в ее национальном законодательстве, применяемом равным

образом к транспортным средствам, осуществляющим внутреннюю дорожную

перевозку опасных грузов на территории этой Договаривающейся стороны.

1.9.3 К дополнительным положениям, подпадающим под действие раздела 1.9.2, относятся:

a) дополнительные требования или ограничения в отношении безопасности,

касающиеся транспортных средств, использующих определенные сооружения,

такие как мосты или туннели, транспортных средств, использующихся в

комбинированных перевозках, например на паромах или железнодорожных

составах, или транспортных средств, въезжающих в порты или другие

транспортные терминалы или выезжающих из них;

b) требования, касающиеся движения транспортных средств по установленным

маршрутам во избежание проезда через коммерческие или жилые районы,

экологически чувствительные районы, промышленные зоны с опасными

объектами или по дорогам, представляющим серьезную физическую опасность;

c) чрезвычайные требования в отношении маршрутов движения или стоянки

транспортных средств с опасными грузами, обусловленные неблагоприятными

погодными условиями, землетрясениями, авариями, забастовками, гражданскими

беспорядками или военными действиями;

d) ограничения на движение транспортных средств с опасными грузами в

определенные дни недели или года.

1.9.4 Компетентный орган Договаривающейся стороны, применяющей на своей территории

любые дополнительные положения, охватываемые пунктами a) и d) раздела 1.9.3 выше,

уведомляет об этих дополнительных положениях секретариат Европейской

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, который доводит их до

сведения Договаривающихся сторон.

ГЛАВА 1.10

(ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА)

ДОБАВЛЕНИЕ К ЧАСТИ 1

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ

(по состоянию на 1 июля 2002 года)

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Настоящее добавление не является частью ДОПОГ. Оно включено в эту

публикацию для информации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Перечень компетентных органов периодически обновляется на веб-сайте

секретариата Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций

(http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/comp.htm).

АВСТРИЯ

Bundesministrerium fur Verkehr Innovation und

Technologie

Verwaltungsbereich Verkehr

Abteilung II/B/9

Radetzkystrasse 2

A-1030 VIENNA

Телефон: + 43 1 71162 1500

Телекс: 111 800

Факс: + 43 1 71162 1599

Адрес электронной почты:

gustav.kafka@bmv.gv.at

АЗЕРБАЙДЖАН

Azeravtonagliyyat

Blok 1054

Tbilisi av.

370602 BAKU

Телефон: + 899 22 98 56 09

+ 899 22 31 91 11

+ 899 22 98 38 19

Факс: + 899 22 98 38 19

БЕЛАРУСЬ

Комитет Республики Беларусь по надзору за

безопасным ведением работ в промышленности и

атомной энергетике (Проматомнадзор)

ул. Казинца 86/1

SU-220108 МИНСК

Председатель: г-н Владимир Иванович ЯЦЕВИЧ

Телефон: + 375 172 78 43 00

Факс: + 375 172 78 43 02

Обращаться к:

г-ну Ивану Ивановичу ВЛАСОВУ

Начальнику Межотраслевой инспекции по

безопасной перевозке опасных

грузов автомобильным транспортром Телефон/факс: + 375 172 78 43 45

БЕЛЬГИЯ

Ministere des Communications

Administration de la Reglementation de la

Circulation et de l'Infrastructure

Service ADR

Residence Palace, Bloc C, 5eme etage

Rue de la Loi 155,

B-1000 BRUXELLES

Телефон: + 32 2 287 44/93-99

Телекс: TRANS B 23285

Факс: + 32 2 287 4510

(Продолжение на след. стр.)

БЕЛЬГИЯ (продолж.)

Грузы класса 1

Ministere des Affaires economiques

Administration des Mines

Service des explosifs

Boulevard du Roi Albert II, 16

B-1000 BRUXELLES

Телефон: + 32 2 206 48 01

Факс: + 32 2 206 57 51

Материалы класса 7

Ministere de la Sante Publique

Administration de l'hygiene publique

Service de la Protection contre les radiations

ionisantes

Ravenstein 36

B-1000 BRUXELLES

Телефон: + 32 2 289 21 81

+ 32 2 289 21 83

Факс: + 32 2 289 21 82

БОЛГАРИЯ

Ministry of Transport and Communications

Road Transport Administration

5, Gurko Str.

BG-1000 SOFIA

Телефон: + 359 2 930 88 40

Факс: + 359 2 988 54 95

Адрес электронной почты:

btsenev@mtc.govern.bg

Грузы класса 1

Directorate of National Police

235 Slivnitsa Blvd

BG-1202 SOFIA

Телефон: + 359 2 982 22 31

Факс: + 359 2 983 56 77

Материалы класса 7

Committee on the Use of Atomic Energy for Peace

Purposes

69 Shipchensky Prokhod Blvd.

BG-1574 SOFIA

Телефон: + 359 2 940 68 52

Факс: + 359 2 940 68 89

Адрес электронной почты:

rumi-g@bnsa.bas.bg

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Ministry of Transport of Bosnia and Herzegovina

c/o Permanent Mission of the Republic of Bosnia and

Herzegovina

22 bis, rue Lamartine

CH-1203 GENEVE

Телефон: + 41 22 345 88 44

Факс: + 41 22 345 88 89

БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАКЕДОНИЯ

Minister of Transport and Communications

U1. Vasil Djorgov br. 35

MK-91000 SKOPJE

ВЕНГРИЯ

Ministry of Transport and Water Management

Dob u. 75-81

P.O. Box 87

H-1400 BUDAPEST VII

Телефон: + 36 1 461 35 64

+ 36 1 461 35 63

Факс: + 36 1 3226 891

Адрес электронной почты:

marianna.csuhay@kovim.gov.hu

lajos.bujdoso@kovim.gov.hu

Грузы класса 7

Hungarian Atomic Energy Authority

P.O. Box 676

H-1539 Budapest 114

Телефон: + 36 1 1559 764

Факс: + 36 1 1757 402

ГЕРМАНИЯ

Federal Ministry of Transport, Building and Housing

Division "Transport of Dangerous Goods" (A44)

Robert Schuman Platz 1

Postfach 20 01 00

D-53175 BONN

Телефон: + 49 228 300 2750

Факс: + 49 228 300 3428

+ 49 228 300 3429

Адрес электронной почты:

Helmut.Rein@bmvbw.bund.de

ГРЕЦИЯ

Ministry of Transport and Communications

Xenophontos Str. 13

Syntagma Square

GR-10191 ATHENS

Телефон: + 30 1325 12 11

+ 30 1325 12 19

Факс: + 30 1323 70 92

+ 30 1324 25 70

Телекс: 21.63.69 YSYG GR

ДАНИЯ

Road Safety and Transport Agency

Adelgade 13

P.O. Box 9039

DK-1304 COPENHAGEN K

Телефон: + 45 33 92 91 00

Факс: + 45 33 93 22 92

Адрес электронной почты: fstyr@fstyr.dk

Материалы класса 7

National Institute of Radiation Hygiene

Knapholm 7

DK-2730 HERLEV

Телефон: + 45 44 54 34 54

Факс: + 45 44 54 34 50

Адрес электронной почты: sis@sis.dk

ИСПАНИЯ

Dangerous Goods Commission (8° planta)

Ministerio de Fomento

Paseo de la Castellana, 67

E-28 071 MADRID

Обращаться к:

Mrs. Paloma Iribas Forcat

Jefe del Gabinete de Ordenaci.n y Coordinaci.n del

Transporte de Mercancias Peligrosas

Телефон: + 34 91 597 50 21

Факс: + 34 91 597 50 27

Адрес электронной почты: piribas@mfom.es

ИТАЛИЯ

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Dipartimento Transporti Terrestri

Unita di Gestione della motorizzazione e

della sicurezza del Trasporto terrestre

UFFICIO MOT 1

Via G. Caraci 36

I-00157 ROME

Телефон: + 39 06 41 58 62 28

+ 39 06 41 58 62 33

Факс: + 39 06 41 58 32 53

Адрес электронной почты:

erario.a@trasportinavigazione.it

simoni.a@trasportinavigazione.it

Материалы класса 7

Agenzia Nazionale per la

Protezione dell'Ambiente (ANPA)

Via V. Brancati, 48

I-00144 ROME

Телефон: + 39 06 50 07 20 13

Факс: + 39 06 50 07 29 41

Адрес электронной почты: benassai@anpa.it

КАЗАХСТАН

Министерство транспорта и коммуникаций

Г-н Вадим ЗВЕРЬКОВ (заместитель министра)

473000 АСТАНА

Телефон: + 7 317 2 32 63 36

Факс: + 7 317 2 32 86 55

Адрес электронной почты:

suleimenov@mail.ru

ЛАТВИЯ

Ministry of Transport

Ecological Division

3, Gogola Street

LV-1743 RIGA

Телефон: + 371 7028 312

Факс: + 371 7217 180

Адрес электронной почты:

mariannah@sam.gov.lv

Материалы класса 7

Radiation Savety Centre,

165, Maskavas Str.

LV-1019 RIGA

Телефон: + 371 70 32 671

Факс: + 371 70 32 659

Адрес электронной почты:

a.salmons@rdc.gov.lv

ЛИТВА

Ministry of Transport and Communications

of the Republic of Lithuania

Mr. Gintautas Slederis

Head of the Traffic Safety and

Environment Protection Division

Gedimino Av. 17,

LT-2679 VILNIUS

Телефон: + 370 2 39 38 37

Факс: + 370 2 22 43 35

Адрес электронной почты: gintas@transp.lt

ЛИХТЕНШТЕЙН

Ministry of Transport and Telecommunications

Regierungsgebaude

Stadtle 49

FL-9490 VADUZ

Телефон: + 75 236 60 12

Факс: + 75 236 60 28

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministere des Transports du

Grand-Duche de Luxembourg

Mr. Marco Feltes, inspector

P.O. Box 590

L-2938 LUXEMBOURG

Телефон: + 352 4784423

Факс: + 352 241817

Телекс: 1465 civair lu

МАРОККО

Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation

Avenue Roosevelt

RABAT

Телефон: + 037 76 28 41

+ 037 76 11 23

+ 037 76 15 83

Факс: + 037 76 55 08

+ 037 76 46 79

Договорный отдел:

Адрес электронной почты: ali@maec.gov.ma

НИДЕРЛАНДЫ

Ministry of Transport and Public Works

Directorate General of Transport

Dangerous Goods Branch

Nieuwe Uitleg 1

P.O. Box 20904

NL-2500 EX The Hague

Телефон: + 31 70 351 15 80

Факс: + 31 70 351 14 79

Адрес электронной почты:

wim.bogaert@dgg.minvenw.nl

НОРВЕГИЯ

Directorate for Fire and Electric Safety

P.O. Box 355

N-3101 TONSBERG

Телефон: + 47 333 98 800

Факс: + 47 333 10 660

Адрес электронной почты:

arne.johansen@dbe.dep.no

ПОЛЬША

Ministry of Infrastructure

4/6, Chalubinskiego Street

PL-00-928 WARSAW

Телефон: + 48 22 830 01 68

Факс: + 48 22 621 02 02

+ 48 22 630 12 45

Адрес электронной почты:

kgrzegorczyk@mtigm.gov.pl

Материалы класса 7

National Atomic Energy Agency

Ul. Krusza 36

PL-00-921 WARSAW

Телефон: + 48 22 628 27 22

Факс: + 48 22 629 01 64

Заявки на официальное утверждение и

уведомления направлять по адресу:

Department for Regulatory Control and Radiation

Applications

ul. Konwaliowa 7

PL-03-194 WARSAW

Телефон: + 48 22 67 69 707

Факс: + 48 22 61 44 252

Адрес электронной почты:

szumski@dnz.paa.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

Direccao-Geral de Transportes Terrestres

Avenida das Forcas Armadas, 40

P-1649-022 LISBOA Codex

Телефон: + 351 21 794 90 00

+ 351 21 794 90 18

+ 351 21 794 90 19

Факс: + 351 21 797 37 77

Адрес электронной почты: jafranco@dgtt. pt

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Ministry of Transport

Foreign Relations Division

12 A Bucuriey Str.

MD-277 004 CHISINAU

Телефон: + 37 32 74 07 05

Факс: + 37 32 62 48 75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство транспорта

Управление внешних связей

Ул. Садовая-Самотечная, 10

RUS-10 14 33 МОСКВА, ГСП-4

Телефон: + 7 095 200 14 19

Факс: + 7 095 299 39 90

РУМЫНИЯ

Ministry of Public Works, Transport and Housing

Romanian Road Transport Authority-ARR

Bd. Dinicu Golescu, 38, Sector 1

RO-77113 BUCAREST

Телефон: + 40 1 312 15 19

Факс: + 40 1 312 10 81

Адрес электронной почты: arutiera@arr.ro

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Department for Transport

Dangerous Goods Branch

Great Minster House

Zone 2/34

76 Marsham Street

UK-LONDON SW1P 4DR

Телефон: + 44 20 79 44 2762

Факс: + 44 20 79 44 2039

Адрес электронной почты:

vincent matley@dft.gsi.gov.uk

СЛОВАКИЯ

Ministere des Transports, de la Poste et

des Telecommunications

Section du Transport routier et urbain

Nam. Slobody 6

P.O. Box 100

SK-810 05 BRATISLAVA

Телефон: + 421 2 594 94 716

Факс: + 421 2 524 42 202

Адрес электронной почты:

miroslav.goga@telecom.gov.sk

СЛОВЕНИЯ

Ministry of the Interior

Stefanova 2

SLO-1501 LJUBLJANA

Телефон: + 386 1 472 42 42

Факс: + 386 1 230 24 05

Адрес электронной почты: alojz.habic@mnz.si

УКРАИНА

Министерство транспорта

Главное управление безопасности движения и

охраны труда

Ул. Щорса, 7/9

UKR-09688 КИЕВ 6 Факс: + 38 044 269 45 31

ФИНЛЯНДИЯ

Ministry of Transport and

Communications

Unit for transport of dangerous goods

P.O. Box 235

FIN-00131 HELSINKI

Телефон: + 358 9 16 01

+ 358 9 16 02 563

Факс: + 358 9 16 02 597

Адрес электронной почты:

Seija.Miettinen@mintc.fi

ФРАНЦИЯ

Ministere des transports

Mission du transport des

matieres dangereuses

Arche Sud

F-92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Телефон: + 33 1 40 81 17 28

Факс: + 33 1 40 81 10 65

Адрес электронной почты:

md.dtt@equipement.gouv.fr

Материалы класса 7

Direction generale de la surete

nucleaire et de la radioprotection (DGSNR)

99, rue de Grenelle

F-75353 PARIS 07 SP

Телефон: + 33 1 43 19 32 17

Факс: + 33 1 43 19 39 24

ХОРВАТИЯ

Ministry of Transport

Ministarstvo prometa

Prisavlje 14,

HR-41000 ZAGREB

Телефон: + 385 1 616 9111

Факс: + 385 1 518 113

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Ministry of Transport and Communications

Nabr. Ludvika Svobody 12

PO BOX 9

CZ-110 15 PRAGUE 1 – Nove Mesto

Телефон: + 42 02 660 97 414

Факс: + 42 02 660 97 417

Материалы класса 7

State Office for Nuclear Safety

Senovazne namesti 9

CZ-110 00 PRAGUE 1

Телефон: + 42 2 216 24 111

Факс: + 42 2 216 24 704

ШВЕЙЦАРИЯ

Office federal des routes

Regles de la circulation

Mr. D. Mr. GILABERT

CH-3003 BERN

Телефон: + 41 31 323 42 90

Факс: + 41 31 323 74 55

+ 41 31 323 43 03

Адрес электронной почты:

david.gilabert@astra.admin.ch

Материалы класса 7

Утверждение особого вида. Расчет значений А, не

вошедших в список. Утверждения и уведомления,

касающиеся всех упаковок типа В, упаковок с

делящимся материалом, перевозки и специальных

условий:

Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate Transport

and Waste Management Section

CH-5232 VILLIGEN-HSK

Телефон: + 41 56 310 38 11

+ 41 56 310 39 88

Факс: + 41 56 310 39 07

Разрешения на ввоз, вывоз, перевозку и транзит

ядерных материалов и ядерных отходов:

Federal Office of Energy

Nuclear Energy Section

CH-3003 BERN

Телефон: + 41 31 322 56 31

+ 41 31 322 56 32

Факс: + 41 31 322 00 78

(Продолжение на след. стр.)

ШВЕЙЦАРИЯ (продолж.)

Копию заявления направлять в:

Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate

Transport and Waste Management Section

CH-5 232 VILLIGEN-HSK

Разрешения на ввоз/вывоз неядерных материалов и

разрешения на перевозку радиоактивных

материалов:

Federal Office of Public Health

Division of Radiation Protection

CH-3003 BERN

Телефон: + 41 31 322 96 14

+ 41 31 322 96 06

Факс: + 41 31 322 83 83

ШВЕЦИЯ

Swedish Rescue Services Agency

Dangerous Goods and Substances Section

S-651 80 KARLSTAD

Телефон: + 46 54 13 50 00 (коммутатор)

Факс: + 46 54 13 56 20

Адрес электронной почты:

lennart.munkby@kd.srv.se

Материалы класса 7

(неделящиеся)

Swedish Radiation Protection Institute

S-171 16 STOCKHOLM

(делящиеся)

Swedish Nuclear Power Inspectorate

S-106 58 STOCKHOLM

Телефон: + 46 87 29 71 00 (коммутатор)

Факс: + 46 87 29 71 08

Телефон: + 46 8 698 84 00 (коммутатор)

Факс: + 46 8 661 90 86

ЭСТОНИЯ

Ministry of Transport and Communications

Road Traffic Department

9, Viru Str.

EE-15081 TALLINN

Телефон: + 372 6 313 687

Факс: + 372 6 312 681

ЮГОСЛАВИЯ

Federal Secretariat for Transport

and Communications

Bulevar Avnoj-104

11070 BEOGRAD

Телефон: + 381 11 602 643

Факс: + 381 11 196 441

Прочие полезные адреса в странах, не являющихся Договаривающимися сторонами ДОПОГ:

ИРЛАНДИЯ

Health and Safety Authority

Hogan Place

DUBLIN-2

Телефон: + 353 1 614 70 00

+ 353 21 425 12 12

Факс: + 353 21 425 11 17

Адрес электронной почты:

margaret.fitzgerald@has.ie

finbarr@has.ie

- 83 -

ЧАСТЬ 2

Классификация

- 85 -

ГЛАВА 2.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1 Введение

2.1.1.1 В соответствии с ДОПОГ предусматриваются следующие классы опасных грузов:

Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия

Класс 2 Газы

Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости

Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и

твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

Класс 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию

Класс 4.3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосно-

вении с водой

Класс 5.1 Окисляющие вещества

Класс 5.2 Органические пероксиды

Класс 6.1 Токсичные вещества

Класс 6.2 Инфекционные вещества

Класс 7 Радиоактивные материалы

Класс 8 Коррозионные вещества

Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия

2.1.1.2 Каждой позиции в различных классах присвоен номер ООН. Используются следующие

типы позиций:

A. Одиночные позиции для точно определенных веществ или изделий, включая

позиции для веществ, охватывающие несколько изомеров, например:

№ ООН 1090 АЦЕТОН

№ ООН 1104 АМИЛАЦЕТАТЫ

№ ООН 1194 ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР

B. Обобщенные позиции для точно определенной группы веществ или изделий,

которые не являются позициями "н.у.к.", например:

№ ООН 1133 КЛЕИ

№ ООН 1266 ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ

№ ООН 2757 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ

ТОКСИЧНЫЙ

№ ООН 3101 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА B ЖИДКИЙ

C. Конкретные позиции "н.у.к.", охватывающие какую-либо группу веществ или

изделий, обладающих характерными химическими или техническими свойствами

и не указанных конкретно, например:

№ ООН 1477 НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

№ ООН 1987 СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

D. Общие позиции "н.у.к.", охватывающие какую-либо группу веществ или изделий,

обладающих одним или несколькими опасными свойствами и не указанных

конкретно, например:

№ ООН 1325 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

№ ООН 1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

Позиции, определенные в пунктах B, C и D, представляют собой сводные позиции.

- 86 -

2.1.1.3 Для целей упаковывания веществам, кроме веществ классов 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 и

самореактивных веществ класса 4.1, назначаются группы упаковки в зависимости от

представляемой ими степени опасности:

группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности;

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности;

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

Группа(ы) упаковки, к которой(ым) относится вещество, указана(ы) в таблице А

главы 3.2.

2.1.2 Принципы классификации

2.1.2.1 Опасные грузы, охватываемые названием того или иного класса, классифицируются на

основе их свойств в соответствии с подразделом 2.2.х.1 соответствующего класса.

Отнесение опасных грузов к тому или иному классу или группе упаковки производится

в соответствии с критериями, указанными в том же подразделе 2.2.х.1. Отнесение

одного или нескольких видов дополнительной опасности к какому-либо опасному

веществу или изделию производится на основе критериев класса или классов,

соответствующих этим видам опасности, как указано в надлежащем(их) подразделе

(подразделах) 2.2.х.1.

2.1.2.2 Все позиции опасных грузов перечислены в таблице A главы 3.2 в порядке

присвоенных им номеров ООН. В этой таблице содержится соответствующая

информация о перечисленных в ней грузах, такая как наименование, класс, группа

(группы) упаковки, надлежащий(ие) знак (знаки) опасности, положения, касающиеся

упаковки и перевозки1.

2.1.2.3 Опасные грузы, которые перечислены или определены в подразделе 2.2.х.2 каждого

класса, к перевозке не допускаются.

2.1.2.4 Грузы, не указанные по наименованию, т. е. грузы, не перечисленные в качестве

одиночных позиций в таблице A главы 3.2 и не перечисленные или не определенные в

одном из вышеупомянутых подразделов 2.2.х.2, надлежит относить к соответствую-

щему классу согласно процедуре, предусмотренной в разделе 2.1.3. Кроме того, для них

определяется вид дополнительной опасности (при наличии такового) и группа упаковки

(при необходимости). После определения класса, вида дополнительной опасности (при

наличии такового) и группы упаковки (при необходимости) определяется

соответствующий номер ООН. В схемах принятия решения, приведенных в

подразделах 2.2.х.3 (перечень сводных позиций) в конце каждого класса, указаны

необходимые параметры для выбора соответствующей сводной позиции (номера ООН).

Во всех случаях на основе иерархии позиций, обозначенных в подразделе 2.1.1.2

буквами В, С и D, выбирается наиболее конкретная сводная позиция, охватывающая

свойства данного вещества или изделия. Если в соответствии с подразделом 2.1.1.2

данное вещество или изделие нельзя отнести к позициям типа В или С, то лишь в этом

случае оно должно быть отнесено к позиции типа D.

2.1.2.5 На основе процедур испытаний, предусмотренных в главе 2.3, и критериев,

изложенных в подразделах 2.2.х.1 различных классов, когда на это прямо указано,

может быть определено, что вещество, раствор или смесь определенного класса,

указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, не отвечают критериям этого

класса. В таком случае считается, что данные вещество, раствор или смесь не относятся

к этому классу.

1 Алфавитный перечень этих позиций, подготовленный секретариатом, воспроизведен в

таблице В главы 3.2. Эта таблица не является официальной частью ДОПОГ.

- 87 -

2.1.2.6 Для целей классификации вещества, имеющие температуру плавления или начала

плавления 20°С или ниже при давлении 101,3 кПа, рассматриваются в качестве

жидкостей. Вязкое вещество, для которого конкретную температуру плавления

определить невозможно, подвергается испытанию ASTM D 4359-90 или испытанию

для определения текучести (испытание с использованием пенетрометра),

предписанному в разделе 2.3.4.

2.1.3 Классификация веществ, включая растворы и смеси (такие, как препараты и

отходы), не указанных по наименованию

2.1.3.1 Вещества, включая растворы и смеси, не указанные по наименованию,

классифицируются в соответствии с их степенью опасности на основе критериев,

упомянутых в подразделе 2.2.х.1 различных классов. Вид (виды) опасности, которую

представляет то или иное вещество, определяется(ются) на основе его физических и

химических характеристик и физиологических свойств. Такие характеристики и

свойства также принимаются во внимание, когда имеющийся опыт обусловливает

необходимость отнесения вещества к категории, отвечающей более жестким

требованиям.

2.1.3.2 Вещество, не указанное по наименованию в таблице A главы 3.2, которое представляет

какой-либо один вид опасности, должно быть отнесено к соответствующему классу и

включено в одну из сводных позиций, перечисленных в подразделе 2.2.х.3 этого класса.

2.1.3.3 Раствор или смесь, содержащие только одно опасное вещество, указанное по

наименованию в таблице A главы 3.2, а также одно или несколько неопасных веществ,

рассматриваются как данное опасное вещество, указанное по наименованию, за

исключением следующих случаев:

а) раствор или смесь конкретно указаны по наименованию в таблице A главы 3.2;

или

b) из позиции, в которую включено данное опасное вещество, ясно следует, что она

применяется только в отношении чистого или технически чистого вещества; или

с) класс, физическое состояние или группа упаковки раствора или смеси являются

иными, чем у данного опасного вещества.

В случаях, упомянутых в подпунктах b) или c), выше, раствор или смесь должны быть

отнесены в качестве веществ, не указанных по наименованию, к соответствующему

классу и включены в одну из сводных позиций, перечисленных в подразделе 2.2.х.3

этого класса, с учетом видов дополнительной опасности, которую представляют

данный раствор или данная смесь (если таковые имеются), кроме случаев, когда

данный раствор или данная смесь не отвечают критериям ни одного класса и тем самым

не подпадают под действие ДОПОГ.

2.1.3.4 Растворы и смеси, содержащие одно из нижеследующих веществ, указанных по

наименованию, надлежит всегда относить к той же позиции, что и содержащееся в них

вещество, при условии, что они не обладают опасными свойствами, указанными в

подразделе 2.1.3.5:

– Класс 3

№ ООН 1921 ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ; № ООН 2481

ЭТИЛИЗОЦИАНАТ; № ООН 3064 НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР,

содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина.

- 88 -

– Класс 6.1

№ ООН 1051 ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий

менее 3% воды; № ООН 1185 ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ;

№ ООН 1259 НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ; № ООН 1613 КИСЛОТЫ ЦИАНИСТО-

ВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (водорода цианистого водный раствор),

содержащий не более 20% цианистого водорода; № ООН 1614 ВОДОРОД

ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий не более 3% воды и

абсорбированный пористым инертным материалом; № ООН 1994 ЖЕЛЕЗА

ПЕНТАКАРБОНИЛ; № ООН 2480 МЕТИЛИЗОЦИАНАТ; № ООН 3294

ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45%

цианистого водорода.

– Класс 8

№ ООН 1052 ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ; № ООН 1744 БРОМ или

№ ООН 1744 БРОМА РАСТВОР; № ООН 1790 КИСЛОТА ФТОРИСТО-

ВОДОРОДНАЯ, содержащая более 85% фтористого водорода; № ООН 2576

ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ.

– Класс 9

№ ООН 2315 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ; № ООН 3151 ПОЛИГАЛОГЕНИ-

РОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ или № ООН 3151 ПОЛИГАЛОГЕНИ-

РОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ; № ООН 3152 ПОЛИГАЛОГЕНИ-

РОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ или № ООН 3152 ПОЛИГАЛОГЕНИ-

РОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ, если они не содержат одно из

перечисленных выше веществ класса 3, класса 6.1 или класса 8; в противном

случае их надлежит классифицировать соответственно.

2.1.3.5 Вещества, не указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, обладающие более

чем одним опасным свойством, и растворы или смеси, содержащие несколько опасных

веществ, должны быть отнесены к соответствующей сводной позиции (см.

подраздел 2.1.2.4) и к группе упаковки соответствующего класса в зависимости от их

опасных свойств. Такая классификация на основании опасных свойств производится

следующим образом:

2.1.3.5.1 Определение физических и химических характеристик и физиологических свойств

осуществляется посредством измерения или расчета, и классификация вещества,

раствора или смеси производится согласно критериям, упомянутым в подразделе 2.2.x.1

различных классов.

2.1.3.5.2 Если определить эти свойства невозможно без несоразмерных затрат или усилий

(например, в отношении некоторых видов отходов), то данное вещество, раствор или

смесь должны быть отнесены к классу того компонента, который представляет

наибольшую опасность.

2.1.3.5.3 Если в силу своих опасных свойств вещество, раствор или смесь могут быть включены

в более чем один класс или в более чем одну группу веществ, перечисленных ниже, то в

этом случае данное вещество, данный раствор или данную смесь надлежит отнести к

классу или группе веществ, соответствующим наибольшей опасности, в следующем

порядке приоритетов:

а) материалы класса 7 (кроме радиоактивного материала в освобожденных

упаковках, когда приоритет имеют остальные опасные свойства);

b) вещества класса 1;

с) вещества класса 2;

- 89 -

d) жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 3;

е) самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые

вещества класса 4.1;

f) пирофорные вещества класса 4.2;

g) вещества класса 5.2;

h) вещества класса 6.1 или класса 3, которые на основании их ингаляционной

токсичности надлежит относить к группе упаковки I [Вещества, которые

удовлетворяют классификационным критериям класса 8 и характеризуются

ингаляционной токсичностью пыли и взвесей (ЛК50) в диапазоне группы

упаковки I и пероральной или чрескожной токсичностью лишь в диапазоне

группы упаковки III или ниже, надлежит относить к классу 8];

i) инфекционные вещества класса 6.2.

2.1.3.5.4 Если в силу своих опасных свойств вещество относится к более чем одному классу или

к более чем одной группе веществ, не перечисленных выше в пункте 2.1.3.5.3, то

данное вещество надлежит классифицировать на основе той же процедуры, однако

соответствующий класс выбирается с помощью таблицы приоритета опасных свойств,

содержащейся в подразделе 2.1.3.9.

2.1.3.6 Во всех случаях должна использоваться наиболее конкретная применимая сводная

позиция (см. подраздел 2.1.2.4), т. е. общая позиция "н.у.к." должна использоваться

только в том случае, если нельзя использовать какую-либо обобщенную позицию или

конкретную позицию "н.у.к.".

2.1.3.7 Растворы и смеси окисляющих веществ или веществ, представляющих дополнительную

опасность окисления, могут обладать взрывчатыми свойствами. В этом случае они

допускаются к перевозке только при условии, если они удовлетворяют требованиям,

касающимся класса 1.

2.1.3.8 Для целей ДОПОГ вещества, растворы и смеси (такие, как препараты и отходы),

которые нельзя отнести к классам 1–8 или к позициям класса 9, за исключением

позиций с № ООН 3077 и 3082, но которые могут быть отнесены к позициям с

№ ООН 3077 или 3082 на основе методов испытаний и критериев, предусмотренных в

разделе 2.3.5, считаются загрязнителями водной среды. Растворы и смеси (такие, как

препараты и отходы), о которых не имеется данных, соответствующих классифика-

ционным критериям, считаются загрязнителями водной среды, если значение ЛК50

2 (см.

определения в подразделах 2.3.5.1, 2.3.5.2 и 2.3.5.3), рассчитанное по формуле:

массе) (по ля загрязните доля процентная

100 ля загрязните ЛК

ЛК 50

50

.

= ,

равняется или составляет менее:

а) 1 мг/л; или

b) 10 мг/л, если загрязнитель не подвержен быстрому биохимическому разложению

или если он, будучи подвержен быстрому биохимическому разложению, имеет

значение log Pов . 3,0 (см. также подраздел 2.3.5.6).

2 Наименьшее из значений ЛК50 за 96 часов, ЭК50 за 48 часов или ИК50 за 72 часа в зависимости

от конкретного случая.

2.1.3.9 Таблица приоритета опасных свойств

Класс и

группа

упаковки

4.1, II 4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1. II 5.1, III 6.1, I

DERMAL

6.1, I

ORAL

6.1, II 6.1, III 8. I 8, II 8, III 9

3, I SOL LIQ

4.1 3, I

SOL LIQ

4.1 3, I

SOL LIQ

4.2 3, I

SOL LIQ

4.2 3, I

4.3, I 4.3, I 4.3, I SOL LIQ

5.1, I 3, I

SOL LIQ

5.1, I 3, I

SOL LIQ

5.1, I 3, I

3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I

3, II SOL LIQ

4.1 3, II

SOL LIQ

4.1 3, II

SOL LIQ

4.2 3, II

SOL LIQ

4.2 3, II

4.3, I 4.3, II 4.3, II SOL LIQ

5.1, I 3, I

SOL LIQ

5.1, II 3, II

SOL LIQ

5.1, II 3, II

3, I 3, I 3, II 3, II 8, I 3, II 3, II 3, II

3, III SOL LIQ

4.1 3, II

SOL LIQ

4.1 3, III

SOL LIQ

4.2 3, II

SOL LIQ

4.2 3, III

4.3. I 4.3, II 4.3, III SOL LIQ

5.1, I 3, I

SOL LIQ

5.1, II 3, II

SOL LIQ

5.1. III 3, III

6.1, I 6.1, I 6.1, II 3, III */ 8, I 8, II 3, III 3, III

4.1, II 4.2, II 4.2, II 4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.1, II 4.1, II 6.1, I 6.1, I SOL LIQ

4.1, II 6.1, II

SOL LIQ

4.1, II 6.1, II

8, I SOL LIQ

4.1, II 8, II

SOL LIQ

4.1, II 8, II

4.1, II

4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 4.1, II 4.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II SOL LIQ

4.1, III 6.1, III

8, I 8, II SOL LIQ

4.1, III 8, III

4.1, III

4.2, II 4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.2, II 4.2, II 6.1, I 6.1, I 4.2, II 4.2, II 8, I 4.2, II 4.2, II 4.2, II

4.2. III 4.3, I 4.3. II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 4.2, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.2, III 8, I 8, II 4.2, III 4.2, III

4.3, I 5.1, I 4.3, I 4.3, I 6.1, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I

4.3, II 5.1, I 4.3, II 4.3, II 6.1, I 4.3, I 4.3, II 4.3, II 8, I 4.3, II 4.3, II 4.3, II

4.3, III 5.1, I 5.1, II 4.3, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.3, III 8, I 8, II 4.3, III 4.3, III

5.1, I 5.1. I 5.1, I 5.1, I 5.1. I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I

5.1, II 6.1, I 5.1, I 5.1, II 5.1, II 8, I 5.1, II 5.1, II 5.1, II

5.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 5.1, III 8, I 8, II 5.1, III 5.1, III

6.1, I

DERMAL

SOL LIQ

6.1, I 8, I

6.1, I 6.1, I 6.1, I

6.1, I

ORAL

SOL LIQ

6.1, I 8, I

6.1, I 6.1, I 6.1, I

6.1, II

INHAL

SOL LIQ

6.1, I 8, I

6.1, II 6.1, II 6.1, II

6.1, II

DERMAL

SOL LIQ

6.1, I 8, I

SOL LIQ

6.1, II 8, II

6.1, II 6.1, II

6.1, II

ORAL

8, I SOL LIQ

6.1, II 8, II

6.1, II 6.1, II

6.1, III 8, I 8, II 8, III 6.1, III

8, I 8, I

8, II 8, II

8, III

SOL = твердые вещества и смеси

LIQ = жидкие вещества, смеси и растворы

DERMAL = чрескожная токсичность

ORAL = пероральная токсичность

INHAL = ингаляционная токсичность

*/ Класс 6.1 для пестицидов

8, III

- 90 -

- 91 -

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Примеры, поясняющие порядок пользования таблицей

Классификация одиночного вещества

Описание вещества, подлежащего классификации:

Амин, не указанный по наименованию, соответствующий критериям класса 3, группа

упаковки II, а также критериям класса 8, группа упаковки I.

Процедура:

На пересечении строки 3 II с колонкой 8 I указано 8 I.

Поэтому амин должен быть отнесен к классу 8 и к позиции:

№ ООН 2734 АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-

ЩИЕСЯ, Н.У.К., или № ООН 2734 ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

группа упаковки I

Классификация смеси

Описание смеси, подлежащей классификации:

Смесь, состоящая из легковоспламеняющейся жидкости, отнесенной к классу 3,

группа упаковки III, токсичного вещества, отнесенного к классу 6.1, группа упаковки II,

и коррозионного вещества, отнесенного к классу 8, группа упаковки I.

Процедура:

На пересечении строки 3 III с колонкой 6.1 II указано 6.1 II.

На пересечении строки 6.1 II с колонкой 8 I LIQ указано 8 I.

Поэтому данная смесь, которая далее не уточняется, должна быть отнесена к

классу 8 и к позиции:

№ ООН 2922 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.

группа упаковки I.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Примеры отнесения смесей и растворов к соответствующим

классам и группам упаковки:

Раствор фенола, отнесенного к классу 6.1 (II), в бензоле, отнесенном к классу 3 (II),

должен быть отнесен к классу 3 (II); ввиду токсичности фенола этот раствор

должен быть отнесен к позиции № ООН 1992 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ

ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К., класс 3 (II).

Твердая смесь арсената натрия, отнесенного к классу 6.1 (II), и гидроксида натрия,

отнесенного к классу 8 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 3290

ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.,

класс 6.1 (II).

Раствор сырого или очищенного нафталина, отнесенного к классу 4.1 (III), в бензине,

отнесенном к классу 3 (II), должен быть отнесен к позиции № ООН 3295

УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., класс 3 (II).

- 92 -

Смесь углеводородов, отнесенных к классу 3 (III), и полихлордифенилов (ПХД),

отнесенных к классу 9 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 2315

ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, класс 9 (II).

Смесь пропиленимина, отнесенного к классу 3, и полихлордифенилов (ПХД),

отнесенных к классу 9 (II), должна быть отнесена к позиции № ООН 1921

ПРОПИЛЕНИМИН ИНГИБИРОВАННЫЙ, класс 3.

2.1.4 Классификация образцов

2.1.4.1 Если класс вещества точно не определен и оно перевозится с целью проведения

дополнительных испытаний, то ему назначаются временные класс, надлежащее

отгрузочное наименование и номер ООН на основе имеющихся у грузоотправителя

сведений об этом веществе и с применением:

а) классификационных критериев, предусмотренных в главе 2.2; и

b) требований настоящей главы.

Для выбранного надлежащего отгрузочного наименования должна использоваться по

возможности наиболее ограничительная группа упаковки.

В случае применения этого положения надлежащее отгрузочное наименование

дополняется словом "ОБРАЗЕЦ" (например: "ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ

ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., ОБРАЗЕЦ"). В некоторых случаях, когда для образца вещества,

которое, как считается, удовлетворяет определенным классификационным критериям,

предусмотрено конкретное надлежащее отгрузочное наименование (например, ГАЗ,

ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, № ООН 3167), должно

использоваться это надлежащее отгрузочное наименование. Если для перевозки

образца используется позиция "Н.У.К.", то в соответствии с требованием специального

положения 274 главы 3.3 надлежащее отгрузочное наименование должно быть

дополнено техническим названием.

2.1.4.2 Образцы вещества должны перевозиться в соответствии с требованиями,

применяемыми к временно назначенному надлежащему отгрузочному наименованию,

при условии, что:

а) данное вещество не считается веществом, которое не принимается к перевозке на

основании положений разделов 2.2.х.2 главы 2.2 или положений главы 3.2;

b) вещество не считается веществом, удовлетворяющим критериям класса 1, или не

считается инфекционным веществом или радиоактивным материалом;

с) вещество соответствует положениям пункта 2.2.41.1.15 или 2.2.52.1.9, если оно

является самореактивным веществом или органическим пероксидом,

соответственно;

d) образец перевозится в комбинированной таре при массе нетто на одну упаковку

не более 2,5 кг; и

е) образец не упакован вместе с другими грузами.

- 93 -

ГЛАВА 2.2

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНЫХ КЛАССОВ

2.2.1 Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия

2.2.1.1 Критерии

2.2.1.1.1 Название класса 1 охватывает:

a) Взрывчатые вещества: твердые или жидкие вещества (или смеси веществ),

которые способны к химической реакции с выделением газов при такой

температуре, таком давлении и с такой скоростью, что это вызывает повреждение

окружающих предметов.

Пиротехнические вещества: вещества или смеси веществ, предназначенные для

производства эффекта в виде тепла, света, звука, газа или дыма или их

комбинации в результате самоподдерживающихся экзотермических химических

реакций, протекающих без детонации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Вещества, которые сами по себе не являются взрывчатыми,

но могут образовывать взрывчатую смесь в виде газа, пара или пыли, не

являются веществами класса 1.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Веществами класса 1 также не являются: смоченные водой

или спиртом взрывчатые вещества, в которых содержание воды или спирта

превышает указанные пределы, и вещества, содержащие пластификаторы, –

эти взрывчатые вещества включены в класс 3 или класс 4.1, – а также

взрывчатые вещества, которые с учетом их преобладающей опасности

отнесены к классу 5.2.

b) Взрывчатые изделия: изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или

пиротехнических веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Требования класса 1 не распространяются на устройства,

содержащие взрывчатые или пиротехнические вещества в таком

незначительном количестве или такого характера, что их случайное или

самопроизвольное воспламенение или инициирование во время перевозки не

вызовет никаких внешних проявлений за пределами устройства в виде

разбрасывания элементов, огня, дыма, тепла или громкого звука.

c) Не упомянутые выше вещества и изделия, которые изготовляются для

производства взрывных работ или создания пиротехнического эффекта.

2.2.1.1.2 Любое вещество или изделие, обладающее или предположительно обладающее

взрывчатыми свойствами, должно рассматриваться на предмет его отнесения к классу 1

на основании испытаний, процедур и критериев, предписанных в части I Руководства

по испытаниям и критериям.

Вещество или изделие, включенное в класс 1, может быть допущено к перевозке только

в том случае, если оно отнесено к какому-либо наименованию или какой-либо позиции

"н.у.к.", указанным в таблице A главы 3.2, и удовлетворяет критериям,

предусмотренным в Руководстве по испытаниям и критериям.

- 94 -

2.2.1.1.3 Вещества и изделия класса 1 должны быть отнесены к одному из номеров ООН и к

одному из наименований или одной из позиций "н.у.к.", перечисленных в таблице A

главы 3.2. Толкование наименований веществ и изделий, перечисленных в таблице A

главы 3.2, должно основываться на глоссарии, содержащемся в пункте 2.2.1.1.7.

Образцы новых или существующих взрывчатых веществ или изделий, перевозимые,

среди прочего, для целей испытаний, классификации, исследований и конструкторских

разработок, контроля качества или в виде коммерческих образцов, за исключением

инициирующих взрывчатых веществ, могут быть отнесены к № ООН 0190 ОБРАЗЦЫ

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ.

Отнесение взрывчатых веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A

главы 3.2, к одной из позиций "н.у.к." класса 1 или к № ООН 0190 ОБРАЗЦЫ

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, а также отнесение к той или иной позиции некоторых

веществ, для перевозки которых требуется особое разрешение компетентного органа в

соответствии со специальными положениями, указанными в колонке 6 таблицы A

главы 3.2, осуществляется компетентным органом страны происхождения. Этот

компетентный орган также утверждает в письменном виде условия перевозки этих

веществ и изделий. Если страна происхождения не является Договаривающейся

стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны

компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной

ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

2.2.1.1.4 Вещества и изделия класса 1 должны быть отнесены к одному из подклассов в

соответствии с пунктом 2.2.1.1.5 и к одной из групп совместимости в соответствии с

пунктом 2.2.1.1.6. Подкласс определяется на основе результатов испытаний, которые

описаны в разделах 2.3.0 и 2.3.1, с использованием определений, содержащихся в

пункте 2.2.1.1.5. Группа совместимости устанавливается на основе определений,

содержащихся в пункте 2.2.1.1.6. Классификационный код состоит из номера подкласса

и буквы, обозначающей группу совместимости.

2.2.1.1.5 Определение подклассов

Подкласс 1.1 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва

массой (взрыв массой – это такой взрыв, который практически

мгновенно распространяется на весь груз).

Подкласс 1.2 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью

разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.

Подкласс 1.3 Вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью,

а также либо незначительной опасностью взрыва, либо

незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не

характеризуются опасностью взрыва массой:

а) которые при горении выделяют значительное количество

лучистого тепла, или

b) которые, загораясь одно за другим, характеризуются

незначительным взрывчатым эффектом или разбрасыванием

либо тем и другим.

Подкласс 1.4 Вещества и изделия, представляющие лишь незначительную

опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при

перевозке. Эффекты проявляются в основном внутри упаковки, при

этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на

- 95 -

значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить

причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого

упаковки.

Подкласс 1.5 Вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются

опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой

чувствительностью, что существует очень малая вероятность их

инициирования или перехода от горения к детонации при

нормальных условиях перевозки. В соответствии с минимальным

требованием, предъявляемым к этим веществам, они не должны

взрываться при испытании на огнестойкость.

Подкласс 1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не

характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изделия содержат

только крайне нечувствительные к детонации вещества и

характеризуются ничтожной вероятностью случайного

инициирования или распространения взрыва.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опасность, характерная для изделий

подкласса 1.6, ограничивается взрывом одного изделия.

2.2.1.1.6 Определение групп совместимости веществ и изделий

A Первичное взрывчатое вещество.

B Изделие, содержащее первичное взрывчатое вещество и не имеющее двух или

более эффективных предохранительных устройств. В эту группу включаются

некоторые изделия, такие как детонаторы для взрывных работ, сборки

детонаторов для взрывных работ и капсюли-воспламенители, даже если они не

содержат первичных взрывчатых веществ.

C Метательное взрывчатое вещество или другое дефлагрирующее взрывчатое

вещество или изделие, содержащее такое взрывчатое вещество.

D Вторичное детонирующее взрывчатое вещество или черный порох, или изделие,

содержащее вторичное детонирующее вещество, не имеющее в любом случае

средств инициирования и метательного заряда, или изделие, содержащее

первичное взрывчатое вещество и имеющее два или более эффективных

предохранительных устройств.

E Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывчатое вещество, без средств

инициирования, но с метательным зарядом (кроме заряда, содержащего

легковоспламеняющиеся жидкость или гель или самовоспламеняющиеся

жидкости).

F Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывчатое вещество, с

собственными средствами инициирования, с метательным зарядом (кроме заряда,

содержащего легковоспламеняющиеся жидкость или гель либо

самовоспламеняющиеся жидкости) или без метательного заряда.

G Пиротехническое вещество или изделие, содержащее пиротехническое вещество,

или изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и осветительное,

зажигательное, слезоточивое или дымообразующее вещество (кроме

водоактивируемого изделия или изделия, содержащего белый фосфор, фосфиды,

пирофорное вещество, легковоспламеняющиеся жидкость или гель либо

самовоспламеняющиеся жидкости).

- 96 -

H Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и белый фосфор.

J Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и легковоспламеняющиеся

жидкость или гель.

K Изделие, содержащее как взрывчатое вещество, так и токсичный химический

агент.

L Взрывчатое вещество или изделие, содержащее взрывчатое вещество и

представляющее особую опасность (например, в связи с водоактивируемостью

или ввиду присутствия самовоспламеняющихся жидкостей, фосфидов или

пирофорного вещества), требующую изоляции каждого вида.

N Изделия, содержащие только чрезвычайно нечувствительные детонирующие

вещества.

S Вещество или изделие, упакованное или сконструированное таким образом, что

любые опасные последствия случайного срабатывания не выходят за пределы

упаковки, а в случае повреждения упаковки огнем все эффекты взрыва или

разбрасывания ограничены настолько, что существенно не препятствуют

принятию противопожарных или других аварийных мер в непосредственной

близости от упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Любое вещество или изделие, упакованное в конкретную тару,

может относиться только к одной группе совместимости. Поскольку критерий,

применяемый к группе совместимости S, основан на опыте, отнесение веществ и

изделий к этой группе предполагает необходимость проведения испытаний с целью

назначения классификационного кода.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Изделия группы совместимости D или Е могут снабжаться

собственными средствами инициирования или упаковываться вместе с ними при

условии, что эти средства имеют не менее двух эффективных предохранительных

устройств, предназначенных для предотвращения взрыва при случайном

срабатывании средств инициирования. Такие упаковки относятся к группе

совместимости D или E.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Изделия группы совместимости D или Е могут упаковываться

вместе с собственными средствами инициирования, не имеющими двух эффективных

предохранительных устройств (т. е. средствами инициирования, отнесенными к

группе совместимости B), при условии соответствия положению по совместной

упаковке МР21, приведенному в разделе 4.1.10. Такие упаковки относятся к группе

совместимости D или Е.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Изделия могут снабжаться собственными средствами

воспламенения или упаковываться вместе с ними при условии, что срабатывание

средств воспламенения при нормальных условиях перевозки исключено.

ПРИМЕЧАНИЕ 5: Изделия групп совместимости C, D и E могут упаковываться

совместно. Такие упаковки относятся к группе совместимости Е.

2.2.1.1.7 Глоссарий наименований

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Описания, содержащиеся в этом глоссарии, не могут быть

использованы для замены процедур испытаний и классификации опасности того или

иного вещества или изделия класса 1. Определение соответствующего подкласса и

принятие решения о том, относится ли то или иное вещество к группе

- 97 -

совместимости S, должны быть основаны на испытаниях продукта в соответствии с

частью I Руководства по испытаниям и критериям или осуществляться по аналогии с

подобными продуктами, которые были испытаны и классифицированы в

соответствии с процедурами, предусмотренными в Руководстве по испытаниям и

критериям.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Цифры, стоящие после наименования, означают

соответствующие номера ООН (колонка 2 таблицы A главы 3.2). Классификационный

код см. в пункте 2.2.1.1.4.

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом: № ООН 0286, 0287

Изделия, содержащие детонирующее ВВ без средств инициирования или со средствами

инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными

устройствами. Они предназначены для установки в ракету. Термин охватывает

боеголовки для управляемых ракетных снарядов.

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом: № ООН 0369

Изделия, содержащие детонирующее ВВ со средствами инициирования, не

снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они

предназначены для установки в ракету. Термин охватывает боеголовки для

управляемых ракетных снарядов.

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0370

Изделия, содержащие инертную боевую часть и небольшой заряд детонирующего или

дефлагрирующего ВВ без средств инициирования или со средствами инициирования,

снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они

предназначены для установки в ракетный двигатель для отделения инертного элемента.

Термин охватывает боеголовки для управляемых ракетных снарядов.

БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0371

Изделия, содержащие инертную боевую часть и небольшой заряд детонирующего или

дефлагрирующего ВВ со средствами инициирования, не снабженными двумя или более

эффективными предохранительными устройствами. Они предназначены для установки

в ракетный двигатель для отделения инертного элемента. Термин охватывает

боеголовки для управляемых ракетных снарядов.

БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом: № ООН 0221

Изделия, содержащие детонирующее ВВ без средств инициирования или со средствами

инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными

устройствами. Они предназначены для установки в торпеды.

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным,

вышибным или метательным зарядом: № ООН 0015, 0016, 0303

Боеприпасы, содержащие такое дымопроизводящее вещество, как смесь

хлорсульфоновой кислоты или тетрахлорид титана; или дымопроизводящий

пиротехнический состав, основанный на гексахлорэтане или красном фосфоре. Если

вещество само по себе не является взрывчатым, эти боеприпасы содержат также один

или более из следующих компонентов: метательный заряд с капсюлем и

воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом. Термин

охватывает дымовые гранаты.

- 98 -

ПРИМЕЧАНИЕ: Это определение не охватывает СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ, указанные

отдельно.

БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ, снаряженные разрывным,

вышибным или метательным зарядом: № ООН 0245, 0246

Боеприпасы, содержащие белый фосфор в качестве дымопроизводящего вещества. Они

также содержат один или более из следующих компонентов: метательный заряд с

капсюлем и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным

зарядом. Термин охватывает дымовые гранаты.

БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным,

вышибным или метательным зарядом: № ООН 0009, 0010, 0300

Боеприпасы, содержащие зажигательный состав. Если данный состав сам по себе не

является взрывчатым, эти боеприпасы содержат также один или более из следующих

компонентов: метательный заряд с капсюлем и воспламенительным зарядом;

взрыватель с разрывным или вышибным зарядом.

БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным,

вышибным или метательным зарядом: № ООН 0243, 0244

Боеприпасы, содержащие белый фосфор в качестве зажигательного вещества. Они

также содержат один или более из следующих компонентов: метательный заряд с

капсюлем и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным

зарядом.

БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, содержащие жидкое или гелеобразное вещество,

с разрывным, вышибным или метательным зарядом: № ООН 0247

Боеприпасы, содержащие жидкое или гелеобразное зажигательное вещество. Если

зажигательное вещество само по себе не является взрывчатым, эти боеприпасы также

содержат один или более из следующих компонентов: метательный заряд с капсюлем и

воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом.

БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0363

Боеприпасы, содержащие пиротехнические вещества и используемые для проверки

действия или эффективности новых боеприпасов или узлов и компонентов оружия.

БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным,

вышибным или метательным зарядом: № ООН 0171, 0254, 0297

Боеприпасы, предназначенные для освещения местности одиночным интенсивным

источником света. Термин охватывает осветительные патроны, гранаты и снаряды, а

также осветительные бомбы и бомбы для опознавания целей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно:

ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ; УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ; СИГНАЛЫ

БЕДСТВИЯ; РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ; РАКЕТЫ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ.

БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ: № ООН 0362, 0488

Боеприпасы без основного разрывного заряда, но снабженные разрывным зарядом или

вышибным зарядом. Обычно они также содержат взрыватель и метательный заряд.

- 99 -

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно:

ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ.

БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом:

№ ООН 0018, 0019, 0301

Боеприпасы, содержащие слезоточивое вещество. Они также содержат один или более

из следующих компонентов: пиротехническое вещество; метательный заряд с капсюлем

и воспламенительным зарядом; взрыватель с разрывным или вышибным зарядом.

БОМБЫ ГЛУБИННЫЕ: № ООН 0056

Изделия, состоящие из заряда детонирующего ВВ, помещенного в цилиндр или снаряд

без средств инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя

или более эффектпредохранительными устройствами. Они предназначены для

взрывания под водой.

БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ, с разрывным зарядом:

№ ООН 0399, 0400

Изделия, сбрасываемые с летательного аппарата и состоящие из резервуара,

наполненного легковоспламеняющейся жидкостью, и разрывного заряда.

БОМБЫ с разрывным зарядом: № ООН 0034, 0035

Взрывчатые изделия, сбрасываемые с летательного аппарата, без средств

инициирования или со средствами инициирования, снабженными двумя или более

эффективными предохранительными устройствами.

БОМБЫ с разрывным зарядом: № ООН 0033, 0291

Взрывчатые изделия, сбрасываемые с летательного аппарата, со средствами

инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными

устройствами.

ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ: № ООН 0101

Изделие, состоящее из хлопковых нитей, пропитанных мелкозернистым черным

порохом (быстрогорящий огнепроводный шнур). Его горение сопровождается

открытым пламенем, и он используется в огневых цепях для воспламенения

пиротехнических средств и т. п.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП А: № ООН 0081

Вещества, состоящие из жидких органических нитратов, таких как нитроглицерин, или

из смеси таких компонентов с одним или более из следующих веществ:

нитроцеллюлоза; нитрат аммония или другие неорганические нитраты;

нитропроизводные ароматического ряда или горючие материалы, такие как древесная

мука и алюминиевый порошок. Они могут содержать инертные компоненты, такие как

кизельгур, и примеси красителей и стабилизаторов. Эти ВВ должны быть в виде

порошка, геля или эластичного материала. Термин охватывает динамит, бризантный

динамит и желатин-динамит.

- 100 -

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП B: № ООН 0082, 0331

Вещества, включающие:

a) смесь нитрата аммония или других неорганических нитратов с ВВ типа

тринитротолуола, содержащую или не содержащую другие вещества типа

древесной муки и алюминиевого порошка, или

b) смесь нитрата аммония или других неорганических нитратов с другими

горючими веществами, не содержащими взрывчатых ингредиентов. В обоих

случаях они могут содержать инертные компоненты, такие как кизельгур, и

примеси красителей и стабилизаторов. Эти ВВ не должны содержать

нитроглицерин, подобные ему жидкие органические нитраты и хлораты.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП C: № ООН 0083

Вещества, состоящие из смеси хлората калия или натрия, либо перхлората калия,

натрия или аммония с органическими нитропроизводными или такими горючими

материалами, как древесная мука, алюминиевый порошок или углеводород. Они могут

содержать инертные компоненты, такие как кизельгур, примеси красителей и

стабилизаторов. Эти ВВ не должны содержать нитроглицерин или подобные ему

жидкие органические нитраты.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП D: № ООН 0084

Вещества, состоящие из смеси органических нитросоединений и горючих материалов,

таких как углеводороды и алюминиевый порошок. Они могут содержать инертные

компоненты, такие как кизельгур, и примеси красителей и стабилизаторов. Эти ВВ не

должны содержать нитроглицерин, подобные ему жидкие органические нитраты,

хлораты или нитрат аммония. Термин обычно охватывает пластичные ВВ.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО БРИЗАНТНОЕ, ТИП E: № ООН 0241, 0332

Вещества, состоящие из воды в качестве основного ингредиента и больших частей

нитрата аммония или других окислителей, некоторые или все из которых находятся в

растворе. Другие составляющие могут включать нитропроизводные типа

тринитротолуола, углеводороды или алюминиевый порошок. Они могут содержать

инертные компоненты, такие как кизельгур, и примеси красителей и стабилизаторов.

Термин охватывает эмульсионные ВВ, суспензированные ВВ и водногелиевые ВВ.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ, ЖИДКОЕ: № ООН 0495, 0497

Вещество, состоящее из дефлагрирующего жидкого ВВ и используемое для движения.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ, ТВЕРДОЕ: № ООН 0498, 0499

Вещество, состоящее из дефлагрирующего твердого ВВ и используемое для движения.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВВ ОНЧ),

Н.У.К.: № ООН 0482

Вещества, представляющие опасность взрыва в массе, но обладающие столь низкой

чувствительностью, что имеется весьма малая вероятность инициирования или

перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки, а также

прошедшие испытания серии 5.

- 101 -

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

(ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧНЧ): № ООН 0486

Изделия, содержащие только детонирующие вещества чрезвычайно низкой

чувствительности, которые демонстрируют ничтожно малую вероятность случайного

инициирования или распространения взрыва при нормальных условиях перевозки и

прошли испытания серии 7.

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ: № ООН 0190

Новые или существующие взрывчатые вещества или изделия, еще не отнесенные к

какому-либо наименованию в таблице A главы 3.2 и перевозимые в соответствии с

указаниями компетентного органа и, как правило, в небольших количествах, в

частности для целей испытаний, классификации, исследований и конструкторских

разработок или контроля качества, либо в качестве коммерческих образцов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Взрывчатые вещества и изделия, уже отнесенные к другому

наименованию в таблице A главы 3.2, не охватываются этим определением.

ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ: № ООН 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Изделия, содержащие одно или более ВВ и предназначенные для возбуждения

дефлаграции в цепи взрывания. Они могут приводиться в действие химическим,

электрическим или механическим способами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно:

ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ; ЗАПАЛ ТРУБЧАТЫЙ; ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИ-

РУЮЩИЙ; ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ; ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО

ШНУРА; КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ; ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ.

ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА: № ООН 0131

Изделия различной конструкции, приводимые в действие трением, ударом или

электрическим способом и используемые для воспламенения безопасного

огнепроводного шнура.

ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ: № ООН 0319, 0320, 0367

Изделия, состоящие из первичного средства воспламенения и вспомогательного заряда

дефлагрирующего ВВ, такого как черный порох, используемые для воспламенения

метательного заряда в артиллерийской гильзе и т. д.

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или МОДУЛИ

НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ

РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ: № ООН 0503

Изделия, содержащие пиротехнические вещества и используемые в качестве аварийных

надувных подушек или ремней безопасности на транспортных средствах.

ГЕКСАТОНАЛ: № ООН 0393

Вещество, состоящее из однородной смеси циклотриметилентринитрамина,

тринитротолуола (ТНТ) и алюминия.

ГЕКСОЛИТ (ГЕКСОТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%:

№ ООН 0118

Вещество, состоящее из однородной смеси циклотриметилентринитрамина и

тринитротолуола (ТНТ). Термин охватывает "Состав В".

- 102 -

ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЕМ: № ООН 0379, 0055

Изделия, состоящие из патронной гильзы из металла, пластмассы или другого

невоспламеняющегося материала, в которых единственным взрывчатым компонентом

является капсюль.

ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ: № ООН 0447, 0446

Изделия, состоящие из патронной гильзы, изготовленной частично или полностью из

нитроцеллюлозы.

ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные: № ООН 0110, 0372, 0318,0452

Изделия без основного разрывного заряда, предназначенные для метания вручную или

с помощью ружейного гранатомета. Они содержат капсюльное устройство и могут

иметь пристрелочный разрывной заряд.

ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом: № ООН 0284, 0285

Изделия, предназначенные для метания вручную или с помощью ружейного

гранатомета. Они не имеют средств инициирования или имеют средства

инициирования, снабженные двумя или более эффективными предохранительными

устройствами.

ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом: № ООН 0292, 0293

Изделия, предназначенные для метания вручную или с помощью ружейного

гранатомета. Они имеют средства инициирования, не снабженные двумя или более

эффективными предохранительными устройствами.

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ: № ООН 0186, 0280, 0281

Изделия, состоящие из заряда ВВ обычно в форме твердого метательного вещества,

помещенного в цилиндр с одним или более соплами. Они предназначены для

приведения в движение ракет и управляемых ракетных снарядов.

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ:

№ ООН 0395, 0396

Изделия, состоящие из цилиндра с одним или более соплами, заправленного жидким

топливом. Они предназначены для приведения в движение ракет или управляемых

ракетных снарядов.

ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным

зарядом или без него: № ООН 0322, 0250

Изделия, содержащие гиперголическое топливо, помещенное в цилиндр с одним или

несколькими соплами. Они предназначены для приведения в движение ракет или

управляемых ракетных снарядов.

ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора: № ООН 0042, 0283

Изделия, состоящие из заряда детонирующего ВВ без средств инициирования. Они

используются для усиления инициирующего воздействия детонаторов или

детонирующего шнура.

- 103 -

ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ: № ООН 0225, 0268

Изделия, состоящие из заряда детонирующего ВВ со средствами инициирования. Они

используются для усиления инициирующего воздействия детонаторов или

детонирующего шнура.

ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ: № ООН 0073, 0364, 0365, 0366

Изделия, состоящие из небольшой металлической или пластиковой трубки,

содержащей ВВ, такие как азид свинца, ПЭТН или смеси ВВ. Они предназначены для

возбуждения цепи детонации.

ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ: № ООН 0029, 0267, 0455

Изделия, специально предназначенные для инициирования бризантных ВВ. Эти

детонаторы могут быть сконструированы для мгновенной детонации или могут

содержать замедлители. Неэлектрические детонаторы приводятся в действие такими

средствами, как детонационная трубка, запальная трубка, безопасный огнепроводный

шнур, другие воспламеняющие устройства или гибкий детонирующий шнур. Сюда

относятся детонационные реле без детонирующего шнура.

ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ: № ООН 0030, 0255, 0456

Изделия, специально предназначенные для инициирования бризантных ВВ. Эти

детонаторы могут быть сконструированы для мгновенной детонации или могут

содержать замедлители. Электрические детонаторы приводятся в действие

электрическим током.

ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВНЫЕ: № ООН 0174

Изделия, состоящие из небольшого заряда ВВ внутри металлической заклепки.

ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке: № ООН 0103

Изделие, состоящее из металлической трубки с сердцевиной в виде дефлагрирую-

щего ВВ.

ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора: № ООН 0442, 0443,

0444, 0445

Изделия, состоящие из заряда детонирующего ВВ без средств инициирования и

используемые для сварки, соединения и штамповки взрывом и в других

металлургических процессах.

ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0060

Изделия, состоящие из небольшого съемного вторичного детонатора, используемого в

полости снаряда между взрывателем и разрывным зарядом.

ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ, УДЛИНЕННЫЕ: № ООН 0237, 0288

Изделия, включающие сердечник из детонирующего ВВ V-образного сечения,

покрытый гибкой металлической оболочкой.

ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора: № ООН 0059, 0439, 0440, 0441

Изделия, состоящие из оболочки, заключающей в себе заряд детонирующего ВВ, с

вогнутой полостью, покрытой твердым материалом, без средств инициирования. Они

предназначены для получения сильного пробивного кумулятивного эффекта.

- 104 -

ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0271, 0272, 0415, 0491

Изделия, состоящие из метательного заряда в любой физической форме, в корпусе или

без корпуса, используемые в качестве компонента ракетных двигателей или для

уменьшения лобового сопротивления снарядов.

ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ: № ООН 0242, 0279, 0414

Заряды метательных ВВ любой физической формы для орудийных боеприпасов

раздельного заряжания.

ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ: № ООН 0048

Изделия, содержащие заряд детонирующего ВВ в корпусе из фибрового картона,

пластмассы, металла или другого материала. Изделия без средств инициирования или

со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными

предохранительными устройствами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно:

БОМБЫ, МИНЫ, СНАРЯДЫ

ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ взрывчатые: № ООН 0043

Изделия, состоящие из небольшого заряда ВВ и предназначенные для разрыва

оболочки снарядов и других боеприпасов с целью рассеивания их содержимого.

ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ: № ООН 0457, 0458, 0459, 0460

Изделия, содержащие пластифицированный заряд детонирующего ВВ и имеющие

специальную форму, без оболочки и без средств инициирования. Они предназначены

для использования в качестве компонентов боеприпасов, таких как боеголовки.

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей: № ООН 0428, 0429, 0430,

0431, 0432

Изделия, содержащие пиротехнические вещества и используемые в технических целях:

для выделения тепла и газов, производства сценических эффектов и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно: все

виды боеприпасов; ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ; РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ;

СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ; РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ;

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ; УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕ-

НИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ; ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ; УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ

РУЧНЫЕ; СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ; ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧА-

ТЫЕ; СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ

ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ: № ООН 0380

Изделия, содержащие профорное вещество (способное к самовоспламенению на

воздухе) и взрывчатое вещество или компонент. Термин не охватывает изделия,

содержащие белый фосфор.

КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ: № ООН 0044, 0377, 0378

Изделия, состоящие из металлического или пластмассового колпачка, содержащего

небольшое количество смеси, легковоспламеняющейся при ударе. Они используются

как воспламеняющие элементы в патронах для стрелкового оружия и в ударных

средствах воспламенения метательных зарядов.

- 105 -

МИНЫ С РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ: № ООН 0137, 0138

Изделия, обычно состоящие из металлической или композиционной емкости,

заполненной детонирующим ВВ, без средств инициирования или со средствами

инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными

устройствами. Они предназначены для срабатывания при проходе судов, транспортных

средств или личного состава. Термин охватывает "бангалорские торпеды".

МИНЫ С РАЗРЫВНЫМ ЗАРЯДОМ: № ООН 0136, 0294

Изделия, обычно состоящие из металлической или композиционной емкости,

заполненной детонирующим ВВ, со средствами инициирования, не снабженными

двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они

предназначены для срабатывания при проходе судов, транспортных средств или

личного состава. Термин охватывает "бангалорские торпеды".

ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%:

№ ООН 0266

Вещество, состоящее из однородной смеси циклотетраметилентетранитрамина и

тринитротолуола (ТНТ).

ОКТОНАЛ: № ООН 0496

Вещество, состоящее из однородной смеси циклотетраметилентетранитрамина,

тринитротолуола (ТНТ) и алюминия.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ: № ООН 0328, 0417,

0339, 0012,

Боеприпасы, состоящие из снаряда без разрывного заряда, но с метательным зарядом с

капсюлем или без него. Изделия могут включать трассер при условии, что

преобладающую опасность представляет метательный заряд.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом: № ООН 0006, 0321, 0412

Боеприпасы, состоящие из снаряда с разрывным зарядом без средств инициирования

или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными

предохранительными устройствами, и метательного заряда с капсюлем или без него.

Термин охватывает окончательно или неокончательно снаряженные боеприпасы и

боеприпасы раздельного заряжания, если компоненты упакованы совместно.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом: № ООН 0005, 0007, 0348

Боеприпасы, состоящие из снаряда с разрывным зарядом со средствами

инициирования, не снаряженными двумя и более эффективными предохранительными

устройствами, и метательного заряда с капсюлем или без него. Термин охватывает

окончательно или неокончательно снаряженные боеприпасы и боеприпасы раздельного

заряжания, если компоненты упакованы совместно.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ: № ООН 0275, 0276, 0323, 0381

Изделия, предназначенные для производства механического действия. Они состоят из

гильзы, содержащей заряд дефлагрирующего ВВ, и средств воспламенения.

Газообразные продукты дефлаграции вызывают повышение давления, линейное или

вращательное движение либо функционирование диафрагм, клапанов или переключате-

лей, либо выталкивание сцепных устройств или выбрасывание тушащих агентов.

- 106 -

ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН: № ООН 0277, 0278

Изделия с оболочкой из тонкого картона, металла или других материалов, содержащие

только метательное взрывчатое вещество, которое выталкивает твердый снаряд для

перфорации обсадных труб нефтескважин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин не охватывает следующие изделия, указанные отдельно:

ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ

ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0049, 0050

Изделия, состоящие из гильзы, капсюля и осветительного состава в едином комплекте,

готовом для выстрела.

ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ: № ООН 0417, 0339, 0012

Боеприпасы, состоящие из гильзы с центральным или кольцевым капсюлем и

содержащие как метательный заряд, так и твердый снаряд. Они предназначены для

стрельбы из оружия калибром не более 19,1 мм. Это определение включает ружейные

патроны любого калибра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин не охватывает ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

ХОЛОСТЫЕ, указанные отдельно, а также некоторые патроны для стрелкового

оружия, указанные в рубрике ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ.

ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ: № ООН 0014, 0327, 0338

Боеприпасы, состоящие из закрытой гильзы с центральным или кольцевым капсюлем и

зарядом бездымного или черного пороха. Гильзы не содержат пули или снаряда. Они

предназначены для стрельбы из оружия калибром не более 19,1 мм, служат для издания

сильного звука и используются для учений, салютов, в качестве метательного заряда, в

стартовых пистолетах и т. д.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ: № ООН 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Боеприпасы, состоящие из закрытой гильзы с центральным или кольцевым капсюлем и

зарядом бездымного или черного пороха, но без пули или снаряда. Они издают

сильный звук и используются для учений, салютов, в качестве метательного заряда, в

стартовых пистолетах и т. д. Термин охватывает холостые боеприпасы.

ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ: № ООН 0054, 0312, 0405

Изделия, предназначенные для стрельбы цветными сигнальными ракетами или другими

сигнальными средствами из сигнальных пистолетов и т. п.

ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%: № ООН 0151

Вещество, состоящее из однородной смеси пентаэритриттетранитрата (ПЭТН) с

тринитротолуолом (ТНТ).

ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0192, 0193, 0492, 0493

Изделия, содержащие пиротехническое вещество, которое взрывается с сильным

звуком при раздавливании изделия. Они предназначены для установки на рельсы.

- 107 -

ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ: № ООН 0160, 0161

Вещество на нитроцеллюлозной основе, используемое как метательное ВВ. Термин

охватывает метательные ВВ однокомпонентные (только нитроцеллюлоза),

двухкомпонентные (нитроцеллюлоза и нитроглицерин) и трехкомпонентные

(нитроцеллюлоза/нитроглицерин/ нитрогуанидин).

ПРИМЕЧАНИЕ: Литые, прессованные или картузные заряды бездымного пороха

указаны в рубрике ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ или ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ

ОРУДИЙ

ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей

спирта не менее 17%. ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ)

УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25%: № ООН 0433, 0159

Вещество, состоящее из нитроцеллюлозы, пропитанной не более 60% нитроглицерина

или других жидких органических нитратов или их смесей.

ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), гранулированный или в порошке:

№ ООН 0027

Вещество, состоящее из однородной смеси древесного угля или другого углерода и

нитрата калия или нитрата натрия с добавлением или без добавления серы.

ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ), ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ

(ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ: № ООН 0028

Вещество, состоящее из дымного пороха в форме шашек.

ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: № ООН 0094, 0305

Пиротехническое вещество, которое при воспламенении дает яркий свет.

РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом:

№ ООН 0397, 0398

Изделия, состоящие из цилиндра с одним или двумя соплами, заполненного жидким

топливом, и боеголовки. Термин охватывает управляемые ракетные снаряды.

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ: № ООН 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Изделия, содержащие пиротехнические вещества, сбрасываемые с летательного

аппарата и предназначенные для освещения, опознавания, сигнализации или

предупреждения.

РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ: № ООН 0092, 0418, 0419

Изделия, содержащие пиротехнические вещества и предназначенные для

использования в наземных условиях для освещения, опознавания, сигнализации или

предупреждения.

РАКЕТЫ с вышибным зарядом: № ООН 0436, 0437, 0438

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и заряда для выброса полезной нагрузки из

головной части ракеты. Термин охватывает управляемые ракетные снаряды.

РАКЕТЫ с инертной головкой: № ООН 0183, 0502

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и инертной головки. Термин охватывает

управляемые ракетные снаряды.

- 108 -

РАКЕТЫ с разрывным зарядом: № ООН 0181, 0182

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и боеголовки без средств инициирования

или со средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными

предохранительными устройствами. Термин охватывает управляемые ракетные

снаряды.

РАКЕТЫ с разрывным зарядом: № ООН 0180, 0295

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и боеголовки со средствами

инициирования, не снабженными двумя или более эффективными предохранительными

устройствами. Термин охватывает управляемые ракетные снаряды.

РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0238, 0240, 0453

Изделия, состоящие из ракетного двигателя и предназначенные для метания троса.

РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0070

Изделия, состоящие из режущего устройства, ударяющего о наковальню в результате

взрыва небольшого заряда дефлагрирующего ВВ.

СБОРКИ ДЕТОНАТОРОВ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ: № ООН 0360,

0361, 0500

Неэлектрические детонаторы, собранные вместе и инициируемые такими средствами,

как безопасный огнепроводный шнур, детонационная трубка, запальная трубка или

детонирующий шнур. Они могут быть мгновенного действия или включать

замедлители. Сюда относятся детонационные реле, включающие в себя детонирующий

шнур.

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые: № ООН 0194, 0195

Изделия, содержащие пиротехническое вещество и предназначенные для подачи

сигналов посредством звука, огня, дыма или их комбинации.

СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ: № ООН 0196, 0197, 0313, 0487

Изделия, содержащие пиротехнические вещества, которые выделяют дым. Кроме того,

они могут содержать устройства для издания звуковых сигналов.

СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0374, 0375

Изделия, состоящие из заряда детонирующего BB без средств инициирования или со

средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными

предохранительными устройствами. Они сбрасываются с судов и приводятся в

действие, когда достигают определенной глубины или морского дна.

СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0204, 0296

Изделия, состоящие из заряда детонирующего BB со средствами инициирования, не

снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами. Они

сбрасываются с судов и приводятся в действие, когда достигают определенной глубины

или морского дна.

- 109 -

СНАРЯДЫ инертные с трассером: № ООН 0345, 0424, 0425

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из

пушки или другого орудия, винтовки или другого стрелкового оружия.

СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора: № ООН 0124, 0494

Изделия, состоящие из стальной трубки или металлической ленты с включенными в

них кумулятивными зарядами, соединенными детонирующим шнуром, без средств

инициирования.

СНАРЯДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0168, 0169, 0344

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из

пушки или другого орудия. Они не имеют средств инициирования или имеют средства

инициирования, снабженные двумя или более эффективными предохранительными

устройствами.

СНАРЯДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0167, 0324

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из

пушки или другого орудия. Они имеют средства инициирования, не снабженные двумя

или более эффективными предохранительными устройствами.

СНАРЯДЫ с разными или вышибным зарядом: № ООН 0346, 0347

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из

пушки или другого орудия. Они не имеют средств инициирования или имеют средства

инициирования, снабженные двумя или более эффективными предохранительными

устройствами. Они используются для выброса красящих элементов с целью коррекции

стрельбы или для разбрасывания других инертных материалов.

СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0426, 0427

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из

пушки или другого орудия. Они имеют средства инициирования, не снабженные двумя

или более эффективными предохранительными устройствами. Они используются для

выброса красящих элементов с целью коррекции стрельбы или для разбрасывания

других инертных материалов.

СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом: № ООН 0434, 0435

Изделия, такие как снаряды, пули, гранаты или мины, которые выстреливаются из

пушки или другого орудия, винтовки или другого стрелкового оружия. Они

используются для выброса красящих элементов с целью коррекции стрельбы или для

разбрасывания других инертных материалов.

СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ: № ООН 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Пиротехнические изделия, предназначенные для устройства фейерверков.

ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора: № ООН 0099

Изделия, состоящие из заряда детонирующего BB, помещенного в гильзу, без средств

инициирования. Они используются для разрушения скальной породы вокруг бурового

ствола для облегчения выхода нефти на поверхность.

- 110 -

ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ с инертной головкой: № ООН 0450

Изделия, снабженные двигателем, работающим на жидком взрывчатом топливе, для

движения торпеды под водой и инертной головкой.

ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным

зарядом: № ООН 0449

Изделия, снабженные либо двигателем, работающим на жидком взрывчатом топливе,

для движения торпеды под водой, с боеголовкой или без нее; либо двигателем,

работающим на жидком невзрывчатом топливе, для движения торпеды под водой, с

боеголовкой.

ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0451

Изделия, снабженные двигателем, работающим на невзрывчатом топливе, для

движения торпеды под водой, с боеголовкой без средств инициирования или со

средствами инициирования, снабженными двумя или более эффективными

предохранительными устройствами.

ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0329

Изделия, снабженные двигателем, работающим на взрывчатом топливе, для движения

торпеды под водой, с боеголовкой без средств инициирования или со средствами

инициирования, снабженными двумя или более эффективными предохранительными

устройствами.

ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом: № ООН 0330

Изделия, снабженные двигателем, работающим на взрывчатом или невзрывчатом

топливе, для движения торпеды под водой, с боеголовкой, имеющей средства

инициирования, не снабженные двумя или более эффективными предохранительными

устройствами.

ТРЕССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ: № ООН 0212, 0306

Герметичные изделия, содержащие пиротехнические вещества и предназначенные для

обозначения траектории снаряда (пули).

ТРИТОНАЛ: № ООН 0390

Вещество, состоящее из смеси тринитротолуола (ТНТ) и алюминия.

ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ: № ООН 0106, 0107, 0257, 0367

Изделия, содержащие взрывчатые компоненты, предназначенные для возбуждения

детонации в боеприпасах. Они содержат механические, электрические, химические или

гидростатические компоненты для инициирования детонации. Обычно они имеют

защитные элементы.

ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами: № ООН 0408, 0409, 0410

Изделия, содержащие взрывчатые компоненты, предназначенные для возбуждения

детонации в боеприпасах. Они содержат механические, электрические, химические или

гидростатические компоненты для инициирования детонации. Детонационные трубки

должны иметь два или более эффективных защитных элемента.

- 111 -

ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ: № ООН 0316, 0317, 0368

Изделия, содержащие первичные ВВ, предназначенные для возбуждения дефлаграции в

боеприпасах. Они содержат механические, электрические, химические или

гидростатические компоненты для возбуждения дефлаграции. Обычно они имеют

защитные элементы.

УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным

зарядом: № ООН 0248, 0249

Изделия, которые приводятся в действие в результате физико-химической реакции их

содержимого с водой.

УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ: № ООН 0191, 0373

Портативные устройства, содержащие пиротехнические вещества для подачи

визуальных сигналов или предупреждающих сигналов. Термин охватывает небольшие

осветительные ракеты, запускаемые с земли, такие как автодорожные сигнальные

факелы или железнодорожные пиропатроны, а также и небольшие сигналы бедствия.

УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ: № ООН 0173

Изделия, состоящие из небольшого заряда ВВ со средствами инициирования, а также

стержней или звеньев. Они разрывают стержни или крепления для быстрого

расцепления оборудования.

ФОТОАВИАБОМБЫ: № ООН 0038

Изделия, сбрасываемые с летательного аппарата для обеспечения короткого

интенсивного освещения объектов фотографирования. Они содержат заряд

детонирующего ВВ без средств инициирования или со средствами инициирования,

снабженными двумя или более эффективными предохранительными устройствами.

ФОТОАВИАБОМБЫ: № ООН 0037

Взрывчатые изделия, сбрасываемые с летательного аппарата для обеспечения

короткого интенсивного освещения объектов фотографирования. Они содержат заряд

детонирующего ВВ со средствами инициирования, не снабженными двумя или более

эффективными предохранительными устройствами.

ФОТОАВИАБОМБЫ: № ООН 0039, 0299

Взрывчатые изделия, сбрасываемые с летательного аппарата для обеспечения

короткого интенсивного освещения объектов фотографирования. Они содержат

фотоосветительный состав.

ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий: № ООН 0065, 0289

Изделие, состоящее из сердечника в виде детонирующего ВВ в оболочке из штапельной

ткани с пластиковым или иным покрытием. Если штапельная ткань защищена от

просеивания, покрытия не требуется.

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке: № ООН 0102, 0290

Изделие, состоящее из сердечника в виде детонирующего ВВ в трубчатой оболочке из

мягкого металла, с защитным покрытием или без него.

- 112 -

ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической

оболочке: № ООН 0104

Изделие, состоящее из сердечника в виде детонирующего ВВ в трубчатой оболочке из

мягкого металла, с защитным покрытием или без него. Сердечник содержит достаточно

малое количество ВВ, что обеспечивает незначительное внешнее проявление при его

воспламенении.

ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ: № ООН 0066

Изделие, состоящее из текстильных нитей, покрытых черным порохом или другим

быстрогорящим пиротехническим составом, и гибкой защитной оболочки; или

сердечника в виде черного пороха, покрытого мягким тканым материалом. Горение

распространяется постепенно по длине шнура с наружным пламенем; изделие

используется для передачи воспламенения от устройства к заряду или капсюлю.

ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ: № ООН 0105

Изделие, состоящее из сердечника в виде мелкозернистого дымного пороха,

помещенного в оболочку из мягкого тканого материала, с одним или более наружным

защитным покрытием. При воспламенении горит с установленной скоростью без

внешнего взрывного эффекта.

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ Н.У.К.: № ООН 0382, 0383, 0384, 0461

Изделия, содержащие взрывчатое вещество и предназначенные для передачи детонации

или дефлаграции по цепи взрывания (огневой цепи).

2.2.1.2 Вещества и изделия, не допускаемые к перевозке

2.2.1.2.1 Взрывчатые вещества, обладающие чрезмерной чувствительностью в соответствии с

критериями, указанными в части I Руководства по испытаниям и критериям, или

способные к самопроизвольной реакции, а также взрывчатые вещества и изделия,

которые нельзя отнести к какому-либо наименованию или к какой-либо позиции

"н.у.к.", перечисленным в таблице A главы 3.2, к перевозке не допускаются.

2.2.1.2.2 Изделия, относящиеся к группе совместимости K, к перевозке не допускаются (1.2К,

№ ООН 0020, и 1.3К, № ООН 0021).

2.2.1.3 Перечень сводных позиций

Классификационный

код (см. 2.2.1.1.4)

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

1.1A 0473 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

1.1B 0461 ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.

1.1C 0474 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

0497 ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ

0498 ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ

0462 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.1D 0475

0463

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.1E 0464 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.1F 0465 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.1G 0476 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

1.1L 0357

0354

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

- 113 -

Классификационный

код (см. 2.2.1.1.4)

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

1.2B 0382 ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.

1.2C 0466 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.2D 0467 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.2E 0468 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.2F 0469 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.2L 0358 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

0248 УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным,

вышибным или метательным зарядом

0355 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.3C 0132 СОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЕФЛАГРИРУЮЩИЕ,

НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К.

0447 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

0495 ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ

0499 ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ

0470 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.3G 0478 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

1.3L 0359 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

0249 УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным,

вышибным или метательным зарядом

0356 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.4B 0350

0383

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.

1.4C 0479

0501

0351

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.4D 0480

0352

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.4E 0471 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.4F 0472 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.4G 0485

0353

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

1.4S 0481

0349

0384

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ, Н.У.К.

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.

1.5D 0482 ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОЧЕНЬ НИЗКОЙ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОНЧ),

Н.У.К.

1.6N 0486 ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧНЧ)

0190 ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих

ВВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Подкласс и группа совместимости

определяются по указанию компетентного органа и в

соответствии с принципами, изложенными в пункте 2.2.1.1.4.

- 114 -

2.2.2 Класс 2 Газы

2.2.2.1 Критерии

2.2.2.1.1 Название класса 2 охватывает чистые газы, смеси газов, смеси одного или нескольких

газов с одним или несколькими другими веществами и изделия, содержащие такие

вещества.

Газом является вещество, которое:

а) при температуре 50°С имеет давление паров более 300 кПа (3 бара); или

b) является полностью газообразным при температуре 20°С и нормальном

давлении 101,3 кПа.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: № ООН 1052 ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ относится, тем не менее,

к классу 8.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Чистый газ может содержать другие компоненты, являющиеся

побочными продуктами его производства или добавленные для сохранения

устойчивости вещества, при условии, что уровень их содержания не изменяет

классификацию газа и условия его перевозки, такие как коэффициент наполнения,

давление наполнения, испытательное давление.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Позиции "Н.У.К.", указанные в подразделе 2.2.2.3, могут

охватывать чистые газы, а также смеси газов.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Положения ДОПОГ не распространяются на газированные

напитки.

2.2.2.1.2 Вещества и изделия класса 2 подразделяются на:

1. Сжатый газ – газ, который, будучи загружен под давлением для перевозки,

является полностью газообразным при температуре -50.С; к этой категории

относятся все газы с критической температурой -50°С или меньше.

2. Сжиженный газ – газ, который, будучи загружен под давлением для перевозки,

является частично жидким при температурах выше -50.С. Надлежит различать:

сжиженный газ высокого давления – газ с критической температурой выше

-50.С и не выше +65.С, и

сжиженный газ низкого давления – газ с критической температорой выше

+65.С.

3. Охлажденный сжиженный газ – газ, который, будучи загружен под давлением

для перевозки, является частично жидким из-за его низкой температуры.

4. Растворенный газ – газ, будучи, загружен под давлением для перевозки,

растворен в жидком растворителе.

5. Аэрозольные распылители и емкости малые, содержащие газ (газовые

баллончики);

6. Другие изделия, содержащие газ под давлением.

7. Газы не под давлением, подпадающие под действие специальных требований

(образцы газов).

- 115 -

2.2.2.1.3 Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к одной из

следующих групп в зависимости от их опасных свойств:

A удушающие

O окисляющие

F легковоспламеняющиеся

T токсичные

TF токсичные, легковоспламеняющиеся

TC токсичные, коррозионные

TO токсичные, окисляющие

TFC токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные

TOC токсичные, окисляющие, коррозионные

В случае газов и смесей газов, которые характеризуются опасными свойствами,

присущими более чем одной группе в соответствии с критериями, группы,

обозначенные буквой T, превалируют по степени опасности над всеми другими

группами. Группы, обозначенные буквой F, превалируют над группами,

обозначенными буквами A или O.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В Типовых правилах ООН, МКМПОГ и Технических инструкциях

ИКАО газы отнесены к одному из следующих трех подклассов в соответствии с

основным видом опасности:

Подкласс 2.1: легковоспламеняющиеся газы (соответствующие группам,

обозначенным прописной буквой F);

Подкласс 2.2: невоспламеняющиеся, нетоксичные газы (соответствующие

группам, обозначенным прописными буквами A или O);

Подкласс 2.3: токсичные газы (соответствующие группам, обозначенным

прописной буквой T (т. е. T, TF, TC, TO, TFC и TOC).

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Емкости малые, содержащие газ (№ ООН 2037), должны быть

отнесены, в зависимости от вида опасности содержимого, к группам A-TOC. В

отношении аэрозолей (№ ООН 1950) см. пункт 2.2.2.1.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Коррозионные газы считаются токсичными и поэтому относятся

к группам TC, TFC или TOC.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Смеси, содержащие по объему более 21% кислорода, должны быть

классифицированы как окисляющие.

2.2.2.1.4 Если смесь класса 2, указанная по наименованию в таблице A главы 3.2, удовлетворяет

различным критериям, упомянутым в пунктах 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.5, эта смесь должна

классифицироваться согласно данным критериям и должна быть отнесена к

соответствующей позиции "Н.У.К.".

- 116 -

2.2.2.1.5 Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2, не указанные по

наименованию в таблице А главы 3.2, должны быть отнесены к одной из сводных

позиций, перечисленных в подразделе 2.2.2.3, в соответствии с пунктами 2.2.2.1.2 и

2.2.2.1.3. В этом случае применяются следующие критерии:

Удушающие газы

Газы, которые не являются окисляющими, легковоспламеняющимися и токсичными и

которые растворяют или замещают обычно содержащийся в атмосфере кислород.

Легковоспламеняющиеся газы

Газы, которые при температуре 20°С и нормальном давлении 101,3 кПа:

a) являются воспламеняющимися в смеси с воздухом при их концентрации не более

13% по объему; или

b) имеют диапазон концентрационных пределов воспламеняемости в смеси с

воздухом не менее 12 процентных пунктов, независимо от величины нижнего

концентрационного предела воспламеняемости.

Воспламеняемость должна определяться путем испытаний или расчетов в соответствии

с методами, принятыми ИСО (см. ISO 10156:1996).

Если для использования этих методов имеющихся данных недостаточно, может быть

использован сопоставимый метод испытаний, признанный компетентным органом

страны происхождения.

Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то эти

методы должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся

Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

Окисляющие газы

Газы, которые могут, обычно посредством выделения кислорода, вызвать

воспламенение или поддерживать горение других материалов в большей степени, чем

воздух. Окисляющая способность определятся путем испытаний или расчетов в

соответствии с методами, принятыми ИСО (см. ISO 10156:1996).

Токсичные газы

ПРИМЕЧАНИЕ: Газы, частично или полностью отвечающие критериям

токсичности в силу своих коррозионных свойств, должны классифицироваться как

токсичные. В отношении возможной дополнительной опасности коррозионного

воздействия см. также критерии в рубрике "Коррозионные газы".

Газы, которые:

a) известны тем, что оказывают настолько сильное токсичное или коррозионное

воздействие на людей, что представляют опасность для их здоровья; или

b) считаются токсичными для людей или оказывающими на них коррозионное

воздействие, поскольку они имеют значение ЛК50 для острой токсичности не

более 5000 мл/м3 (млн.-1) при испытании в соответствии с подразделом 2.2.61.1.

- 117 -

В случае смесей газов (включая пары веществ других классов) может использоваться

следующая формула:

ЛК50 токсичной (смеси) = ,

T

f

1

n

1 i i

i

.=

где fi = молярная доля i-го компонента вещества смеси;

Ti = показатель токсичности i-го компонента вещества смеси.

Ti равен величине ЛК50, указанной в инструкции по упаковке Р200,

содержащейся в подразделе 4.1.4.1.

Если величина ЛК50 не указана в инструкции по упаковке Р200,

содержащейся в подразделе 4.1.4.1, надлежит использовать величину

ЛК50, взятую из научной литературы.

Если величина ЛК50 не известна, то показатель токсичности

определяется при помощи наименьшего значения ЛК50 веществ с

аналогичным физиологическим и химическим воздействием или при

помощи испытания, если это является единственной практической

возможностью.

Коррозионные газы

Газы или смеси газов, полностью отвечающие критериям токсичности в силу их

коррозионных свойств, должны классифицироваться как токсичные с дополнительной

опасностью коррозионного воздействия.

Смесь газов, считающаяся токсичной вследствие комбинированного коррозионного и

токсичного воздействия, представляет дополнительную опасность коррозионного

воздействия, если по опыту известно, что она оказывает разрушающее воздействие на

кожу, глаза или слизистые оболочки, или если значение ЛК50 коррозионных

компонентов смеси не превышает 5000 мл/м3 (млн.-1) при расчете ЛК50 по следующей

формуле:

ЛК50 коррозионной (смеси) =

.=

n

1 i i

i

Tc

fc

1 ,

где fci = молярная доля коррозионного i-го компонента вещества смеси;

Tci = показатель токсичности коррозионного i-го компонента вещества

смеси.

Tci равен величине ЛК50, указанной в инструкции по упаковке Р200,

содержащейся в подразделе 4.1.4.1.

Если величина ЛК50 не указана инструкции по упаковке Р200,

содержащейся в подразделе 4.1.4.1, надлежит использовать величину

ЛК50, взятую из научной литературы.

Если величина ЛК50 не известна, то показатель токсичности

определяется при помощи наименьшего значения ЛК50 веществ с

аналогичным физиологическим и химическим воздействием или при

помощи испытания, если это является единственной практической

возможностью.

- 118 -

2.2.2.1.6 Аэрозоли

Аэрозоли (№ ООН 1950) относятся к одной из следующих групп в зависимости от их

опасных свойств:

А удушающие

О окисляющиеся

F легковоспламеняющиеся

T токсичные

C коорозионные

СО коррозионные, окисляющие

FC легковоспламеняющиеся, коррозионные

TF токсичные, легковоспламеняющиеся

ТС токсичные, коррозионные

ТО токсичные, окисляющие

TFC токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозийные

ТОС токсичные, окисляющие, коррозионные

Классификация зависит от характера содержимого аэрозольного распылителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Газы, отвечающие определению токсичных газов в соответствии

с пунктом 2.2.2.1.5 или пирофорных газов в соотвествии с инструкцией по упаковке

Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1, не должны использоваться в качестве газа-

вытеснителя в аэрозольном распылителе. Аэрозоли, содержимое которых

удовлетворяет критериям группы упаковки I в отношении токсичности или

коррозионности, не должны допускаться к перевозке (см. также пункт 2.2.2.2.2).

Применяются следующие критерии:

а) группа А назначается в том случае, если содержимое не удовлетворяет критериям

никакой другой группы в соответсвии с нижеследующими подпунктами b)–f);

b) группа О назначается в том случае, если аэрозоль содержит окисляющий газ в

соотвествии с пунктом 2.2.2.1.5;

с) группа F назначается в том случае, если содержимое включает более 45% по

массе или более 250 граммов легковоспламеняющихся компонентов.

Легковоспламеняющимися компонентами являются газы, воспламеняющиеся в

воздухе при нормальном давлении, либо вещества или препараты в жидком виде,

температура вспышки которых не превышает 100.С;

d) группа T назначается в том случае, если содержимое, за исключением газа-

вытеснителя в аэрозольных распылителях, относится к классу 6.1, группы

упаковки II или III;

- 119 -

e) группа С назначается в том случае, если содержимое, за исключением газа-

вытеснителя в аэрозольных распылителях, удовлетворяет критериям класса 8,

группы упаковки II или III;

f) если удовлетворены критерии более чем одной группы из групп O, F, T и С, то

назначаются, соответственно, группы CO, FC, TF, TC, TO, TFC или ТОС.

2.2.2.2 Газы, не допускаемые к перевозке

2.2.2.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 2 допускаются к перевозке лишь в том

случае, если приняты необходимые меры для предотвращения любой возможности

опасной реакции, например разложения, дисмутации или полимеризации, при обычных

условиях перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в сосудах и

цистернах не содержалось веществ, способных активировать такие реакции.

2.2.2.2.2 К перевозке не допускаются следующие вещества и смеси:

– № ООН 2186 ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ;

– № ООН 2421 АЗОТА ТРИОКСИД;

– № ООН 2455 МЕТИЛНИТРИТ;

– охлажденные сжиженные газы, которые не могут быть отнесены к

классификационным кодам 3A, 3O или 3F;

– растворенные газы, которые не могут быть отнесены к № ООН 1001, 2073 или

3318;

– аэрозоли, в которых в качестве газов-вытеснителей используются газы,

являющиеся токсичными в соответсвии с пунктом 2.2.2.1.5 или пирофорными в

соответсвии с инструкцией по упаковке Р200, содержащейся в подразделе 4.1.4.1;

– аэрозоли, содержимое которых удовлетворяет критериям группы упаковки I в

отношении токсичностии или коррозионности (см. разделы 2.2.61 и 2.2.8);

– емкости малые, содержащие газы, являющиеся сильнотоксичными (ЛК50 менее

200 млн.-1) или пирофорными в соотвествии с инструкцией по упаковке Р200,

содержащейся в подразделе 4.1.4.1.

- 120 -

2.2.2.3 Перечень сводных позиций

Сжатые газы

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

1 A 1979 ГАЗОВ РЕДКИХ СМЕСЬ СЖАТАЯ

1980 ГАЗОВ РЕДКИХ И КИСЛОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ

1981 ГАЗОВ РЕДКИХ И АЗОТА СМЕСЬ СЖАТАЯ

1956 ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К.

1 О 3156 ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

1 F 1964 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К

1954 ГАЗ СЖАТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

1 Т 1955 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

1 TF 1953 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,

Н.У.К.

1 TC 3304 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

1 TO 3303 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

1 TFC 3305 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

1 TOC 3306 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ,

Н.У.К.

Сжиженные газы

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

2 A 1058 ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода

диоксид или воздух

1078 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К.,

такой как смеси газов, обозначенных буквой R.., которые:

СМЕСЬ F1 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,3 МПа

(13 бар), и имеют при 50°C плотность не ниже плотности

дихлорфторметана (1,30 кг/л);

СМЕСЬ F2 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,9 МПа

(19 бар), и имеют при 50°C плотность не ниже плотности

дихлордифторметана (1,21 кг/л);

СМЕСЬ F3 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 3 МПа

(30 бар), и имеют при 50°C плотность не ниже плотности

хлордифторметана (1,09 кг/л);

ПРИМЕЧАНИЕ: Трихлорфторметан (газ рефрижераторный R 11),

1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 113),

1,1,1-трихлор-2,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 113a),

1-хлор-1,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 133)

и 1-хлор-1,1,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 133b) не

являются веществами класса 2. Однако они могут входить в состав

смесей F1–F3.

1968 ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К.

3163 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К.

2 О 3157 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

- 121 -

Сжиженные газы (продолж.)

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

2 F 1010 1,3-БУТАДИЕНА И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСИ

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ, имеющие при температуре 70°C давление

паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и при температуре 50°C

имеющие плотность не ниже 0,525 кг/л.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1,2-Бутадиен стабилизированный и 1,3-бутадиен

стабилизированный отнесены к № ООН 1010, см. таблицу А главы 3.2.

1060 МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ,

такая как смеси метилацетилена и пропадиена с углеводородами,

которые:

СМЕСЬ P1 – содержат по объему не более 63% метилацетилена и

пропадиена и не более 24% пропана и пропилена, причем доля

углеводородов, насыщенных C4, должна составлять по объему не

менее 14%; и

СМЕСЬ P2 – содержат по объему не более 48% метилацетилена и

пропадиена и не более 50% пропана и пропилена, причем доля

углеводородов, насыщенных C4, должна составлять по объему не

менее 5%,

а также смеси пропадиена, содержащие 1–4% метилацетилена.

1965 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К.,

такая как смеси, которые:

СМЕСЬ A – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,1 МПа

(11 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,525 кг/л;

СМЕСЬ A01 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее

1,6 МПа (16 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,516 кг/л;

СМЕСЬ A02 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее

1,6 МПа (16 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,505 кг/л;

СМЕСЬ A0 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 1,6 МПа

(16 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,495 кг/л;

СМЕСЬ A1 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 2,1 МПа

(21 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,485 кг/л;

СМЕСЬ B1 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 2,6 МПа

(26 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,474 кг/л;

СМЕСЬ B2 – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 2,6 МПа

(26 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,463 кг/л;

СМЕСЬ B – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 2,6 МПа

(26 бар), и имеют при 50°C плотность не менее 0,450 кг/л;

- 122 -

Сжиженные газы (продолж.)

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

2 F

(продолж.)

СМЕСЬ C – имеют при 70°C давление паров, не превышающее 3,1 МПа

(31 бар), и имеют при 50°C плотность не ниже 0,440 кг/л.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для описания вышеуказанных смесей допускается

также использование следующих названий, принятых в торговле: для

смесей А, A01, А02 и A0 – БУТАН, для смесей C – ПРОПАН.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: № ООН 1075 ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ

может использоваться в качестве альтернативной позиции вместо

№ ООН 1965 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ,

Н.У.К., при перевозке, предшествующей морской или воздушной

перевозке или следующей за нею.

3354 ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

3161 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

2 T 1967 ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

3162 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

2 TF 3355 ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

3160 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,

Н.У.К.

2 TC 3308 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

2 TO 3307 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

2 TFC 3309 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

2 TOC 3310 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

- 123 -

Охлажденные сжиженные газы

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

3 A 3158 ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К.

3 O 3311 ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

3 F 3312 ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,

Н.У.К.

Растворенные газы

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

4 К перевозке допускаются только вещества, перечисленные в таблице A

главы 3.2.

Аэрозоли и емкости малые, содержащие газ

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

5 1950 АЭРОЗОЛИ

2037 ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ),

не снабженные выпускным устройством, не пригодные для повторного

использования

Другие изделия, содержащие газ под давлением

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

6 A 3164 ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие

невоспламеняющийся газ) или

3164 ИЗДЕЛИЯ ПОД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие

невоспламеняющийся газ)

6 F 3150 УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ

УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или

3150 БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ

УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением

Образцы газов

Классифика-

ционный код

Номер

ООН

Наименование вещества или изделия

7 F 3167 ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ,

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого

состояния

7 Т 3169 ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.,

не охлажденный до жидкого состояния

7 TF 3168 ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого

состояния

- 124 -

2.2.3 Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости

2.2.3.1 Критерии

2.2.3.1.1 Название класса 3 охватывает вещества и изделия, содержащие вещества этого класса,

которые:

– являются жидкостями в соответствии с подпунктом а) определения термина

"жидкость", содержащегося в разделе 1.2.1;

– имеют давление паров при температуре 50°C не более 300 кПа (3 бара) и не

являются полностью газообразными при температуре 20°C и нормальном

давлении 101,3 кПа; и

– имеют температуру вспышки не выше 61°C (соответствующее испытание см.

в подразделе 2.3.3.1).

Название класса 3 охватывает также жидкие вещества и твердые вещества в

расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 61°C, которые предъявляются

к перевозке или перевозятся в горячем состоянии при температуре, равной их

температуре вспышки или превышающей ее. Эти вещества относятся к № ООН 3256.

Название класса 3 охватывает также жидкие десенсибилизированные взрывчатые

вещества. Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества – это взрывчатые

вещества, растворенные или суспендированные в воде или других жидких веществах

для образования однородной жидкой смеси с целью подавления их взрывчатых свойств.

В таблице А главы 3.2 такие вещества отнесены к № ООН 1204, 2059, 3064, 3343

и 3357.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Нетоксичные и некоррозионные вещества с температурой

вспышки выше 35°C, которые не поддерживают горение в соответсвии с критериями,

указанными в подразделе 32.2.5 части III Руководства по испытаниям и критериям, не

относятся к веществам класса 3; однако если эти вещества предъявляются к

перевозке или перевозятся в горячем состоянии при температуре, равной их

температуре вспышки или превышающей ее, они являются веществами класса 3.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отступление от пункта 2.2.3.1.1 выше газойль, дизельное

топливо и (легкое) печное топливо с температурой вспышки выше 61°C, но не выше

100°С считаются веществами класса 3, № ООН 1202.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Жидкости, характеризующиеся высокой ингаляционной

токсичностью и имеющие температуру вспышки ниже 23°C, и токсичные вещества,

имеющие температуру вспышки 23°C или выше, являются веществами класса 6.1

(см. подраздел 2.2.61.1).

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Легковоспламеняющиеся жидкие вещества и препараты,

используемые в качестве пестицидов, являющиеся сильнотоксичными, токсичными или

слаботоксичными и имеющие температуру вспышки 23°C или выше, являются

веществами класса 6.1 (см. подраздел 2.2.61.1).

ПРИМЕЧАНИЕ 5: Коррозионные жидкости, имеющие температуру вспышки 23°C

или выше, являются веществами класса 8 (см. подраздел 2.2.8.1).

ПРИМЕЧАНИЕ 6: № ООН 2734 АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., № ООН 2734 ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ

КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., и № ООН 2920

- 125 -

КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,

сильнокоррозионные и имеющие температуру кипения или начала кипения выше 35.С,

являются веществами класса 8 (см. подраздел 2.2.8.1).

2.2.3.1.2 Вещества и изделия класса 3 подразделяются на:

F Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности:

F1 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 61°C;

F2 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 61°C,

перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их

температуре вспышки или превышающей ее (вещества при повышенной

температуре);

FT Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные:

FT1 Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;

FT2 Пестициды;

FC Легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;

FTC Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;

D Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

2.2.3.1.3 Вещества и изделия, включенные в класс 3, перечислены в таблице A главы 3.2.

Вещества, не указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, должны быть

отнесены к соответствующей позиции, приведенной в подразделе 2.2.3.3, и к

соответствующей группе упаковки согласно с положениям этого раздела.

Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть отнесены к одной из следующих

групп упаковок в зависимости от степени опасности, представляемой ими во время

перевозки:

Группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности: легковоспламеняю-

щиеся жидкости с температурой кипения или начала кипения не

выше 35°C и легковоспламеняющиеся жидкости с температурой

вспышки ниже 23°C, которые являются либо сильнотоксичными

в соответствии с критериями, предусмотренными в под-

разделе 2.2.61.1, либо сильнокоррозионными в соответствии с

критериями, предусмотренными в подразделе 2.2.8.1;

Группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности: легковоспламеняю-

щиеся жидкости с температурой вспышки ниже 23°C, которые не

отнесены к группе упаковки I, за исключением веществ,

предусмотренных в пункте 2.2.3.1.4;

Группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности: легковоспламеняю-

щиеся жидкости с температурой вспышки от 23°C до 61°C

включительно, а также вещества, предусмотренные в

пункте 2.2.3.1.4.

2.2.3.1.4 Жидкие или вязкие смеси и препараты, включая смеси и препараты, содержащие не

более 20% нитроцеллюлозы с содержанием азота не более 12,6% (по массе сухого

вещества), относятся к группе упаковки III только при следующих условиях:

- 126 -

а) при испытании на отслоение растворителя высота отделившегося слоя

растворителя составляет менее 3% от общей высоты образца (см. Руководство по

испытаниям и критериям, часть III, подраздел 32.5.1); и 2

b) вязкость3 и температура вспышки соответствуют значениям, указанным в

нижеследующей таблице:

Время истечения t по стандарту

ISO 2431:1993

Кинематическая вязкость .

(экстраполированная)

(при скорости сдвига, близкой

к нулевой), мм2/с при 23°C

в секундах диаметр отверстия

воронки в мм

Температура

вспышки

в °C

20 < . . 80 20 < t . 60 4 выше 17

20 < . . 135 60 < t . 100 4 выше 10

135 < . . 220 20 < t . 32 6 выше 5

220 < . . 300 32 < t . 44 6 выше –1

300 < . . 700 44 < t . 100 6 выше –5

700 < . 100 < t 6 –5 и ниже

ПРИМЕЧАНИЕ: Смеси, содержащие более 20%, но не более 55% нитроцеллюлозы с

содержанием азота не более 12,6% (по массе сухого вещества), являются веществами,

относящимися к № ООН 2059.

Смеси с температурой вспышки ниже 23°C, содержащие:

– более 55% нитроцеллюлозы, независимо от содержания в них азота; или

– не более 55% нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,6% (по массе

сухого вещества),

являются веществами класса 1 (№ ООН 0340 или 0342) или класса 4.1 (№ ООН 2555,

2556 или 2557).

2.2.3.1.5 Нетоксичные и некоррозионные растворы и однородные смеси с температурой

вспышки 23°C или выше (вязкие вещества, такие как краски и лаки, за исключением

веществ, содержащих более 20% нитроцеллюлозы), помещенные в сосуды

вместимостью менее 450 л, не подпадают под действие ДОПОГ, если в результате

испытания на отслоение растворителя (см. Руководство по испытаниям и критериям,

часть III, подраздел 32.5.1) высота отделившегося слоя растворителя составляет менее

3% от общей высоты образца и если время истечения веществ из сосуда,

соответствующего стандарту ISO 2431:1993, с диаметром отверстия 6 мм составляет

при температуре 23°C:

a) не менее 60 секунд, или

b) не менее 40 секунд при не более чем 60-процентном содержании в них веществ

класса 3.

2 3 Определение вязкости: В тех случаях, когда рассматриваемое вещество не подчиняется

ньютоновским законам, или в тех случаях, когда метод определения вязкости с использованием

воронки не пригоден, для определения коэффициента динамической вязкости вещества надлежит

использовать вискозиметр с переменной скоростью сдвига при температуре 23°С и различных

скоростях сдвига. Строится график зависимости полученных значений от скорости сдвига, после

чего исследуется поведение функции в области нулевой скорости сдвига. Рассчитанная таким

образом динамическая вязкость, поделенная на плотность, дает значение кинематической вязкости

при скорости сдвига, близкой к нулевой.

- 127 -

2.2.3.1.6 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 3 попадают в категории

опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества,

указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси или растворы должны

быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической

степени опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении классификации растворов и смесей (таких, как

препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.3.1.7 На основе процедур испытаний, предусмотренных в подразделе 2.3.3.1 и в разделе

2.3.4, и критериев, изложенных в пункте 2.2.3.1.1, можно также определить, является ли

характер раствора или смеси, указанных по наименованию или содержащих

поименованное вещество, таким, что этот раствор или эта смесь не подпадают под

действие положений для данного класса (см. также раздел 2.1.3).

2.2.3.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.3.2.1 Вещества класса 3, легко окисляющиеся с образованием пероксидов (как, например,

эфиры или некоторые гетероциклические вещества, содержащие кислород), не

допускаются к перевозке, если содержание в них пероксида в пересчете на пероксид

водорода (H2O2) превышает 0,3%. Содержание пероксида должно определяться в

соответствии с подразделом 2.3.3.2.

2.2.3.2.2 Химически неустойчивые вещества класса 3 допускаются к перевозке лишь в том

случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения

или полимеризации во время перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить,

чтобы в сосудах и цистернах не содержалось веществ, способных активировать эти

реакции.

2.2.3.2.3 Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества, не перечисленные в таблице А

главы 3.2, не допускаются к перевозке в качестве веществ класса 3.

- 128 -

2.2.3.3 Перечень сводных позиций

1133 КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость

1136 ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

1139 РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей,

используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус

автомобилей, футеровки барабанов или бочек)

1169 ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ

1197 ЭКСТРАКТЫ ЦВЕТОЧНЫЕ ЖИДКИЕ

1210 КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся, или

1210 МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель

типографской краски), легковоспламеняющийся

1263 КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую

основу) или

1263 МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски)

1266 ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители

1293 НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ

1306 АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ

1866 СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся

1999 ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты

3065 НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ

3269 СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ

1224 КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.

1268 НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или

1268 НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.

1987 СПИРТЫ, Н.У.К.

1989 АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.

2319 УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К.

3271 ЭФИРЫ, Н.У.К.

3272 ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К.

3295 УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.

3336 МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или

3336 МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

3256 ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой

вспышки более 61°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки

1228 МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или

1228 МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.

1986 СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К.

1988 АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К.

2478 ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или

2478 ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

3248 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

3273 НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К.

1992 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.

2758 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2760 ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2762 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2764 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2772 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ДИТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2776 ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2778 ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2780 ПЕСТИЦИД – ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2782 ПЕСТИЦИД – ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2784 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

2787 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

3024 ПЕСТИЦИД – ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

3346 ПЕСТИЦИД – ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

ТОКСИЧНЫЙ

3350 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ

3021 ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отнесение пестицида к одной из позиций осуществляется на основе активного компонента, физического

состояния пестицида и любой дополнительной опасности, которую он может представлять.

2733 АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или

2733 ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

2985 ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

3274 АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте

2924 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

3286 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

3343 НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,

с массовой долей нитроглицерина не более 30%

3357 НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина

не более 30%

(Никаких других сводных позиций не имеется. Что касается других веществ, то в качестве веществ класса 3 к перевозке

допускаются только вещества, перечисленные в таблице А главы 3.2.)

без допол-

нительной

опасности

F

F1

F2

при

повышенной

температуре

D

токсичные,

коррозионные FTC

жидкие

десенсибилизи-

рованные взрывчатые

вещества

коррозионные FC

токсичные

FT

FT1

FT2

пестициды

(tвс<23°C)

Легковоспламеняющиеся

жидкости

- 129 -

2.2.41 Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные

вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

2.2.41.1 Критерии

2.2.41.1.1 Название класса 4.1 охватывает легковоспламеняющиеся вещества и изделия,

десенсибилизированные взрывчатые вещества, являющиеся твердыми веществами в

соответствии с подпунктом a) определения термина "твердое вещество",

содержащегося в разделе 1.2.1, и самореактивные жидкости или твердые вещества.

Класс 4.1 включает:

– легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия (см. пункты 2.2.41.1.3–

2.2.41.1.8);

– самореактивные твердые вещества или жидкости (см. пункты 2.2.41.1.9–

2.2.41.1.17);

– твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества (см. пункт 2.2.41.1.18);

– вещества, подобные самореактивным веществам (см. пункт 2.2.41.1.19).

2.2.41.1.2 Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:

F Легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительной опасности

F1 Органические

F2 Органические расплавленные

F3 Неорганические

FO Легковоспламеняющиеся твердые вещества окисляющие

FT Легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные

FT1 Органические токсичные

FT2 Неорганические токсичные

FC Легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные

FC1 Органические коррозионные

FC2 Неорганические коррозионные

D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной

опасности

DT Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичные

SR Самореактивные вещества

SR1 Не требующие регулирования температуры

SR2 Требующие регулирования температуры.

- 130 -

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Определение и свойства

2.2.41.1.3 Легковоспламеняющимися твердыми веществами являются твердые вещества,

способные легко загораться, и твердые вещества, способные вызвать возгорание при

трении.

Твердыми веществами, способными легко загораться, являются порошкообразные,

гранулированные или пастообразные вещества, которые считаются опасными, если они

могут легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, таким,

как горящая спичка, и если пламя распространяется быстро. Опасность может исходить

не только от пламени, но и от токсичных продуктов горения. Особенно опасны в этом

отношении порошки металлов, так как погасить пламя в этом случае трудно из-за того,

что обычные огнетушащие вещества, такие, как диоксид углерода или вода, могут

усугубить опасность.

Классификация

2.2.41.1.4 Вещества и изделия, классифицированные как легковоспламеняющиеся твердые

вещества класса 4.1, перечислены в таблице A главы 3.2. Отнесение органических

веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к

соответствующей позиции подраздела 2.2.41.3 согласно положениям главы 2.1 может

осуществляться на основе имеющегося опыта или на основе процедур испытания в

соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1.

Отнесение неорганических веществ, не указанных по наименованию, осуществляется

на основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и

критериям, часть III, подраздел 33.2.1; надлежит также учитывать практический опыт,

если он обеспечивает более строгую классификацию.

2.2.41.1.5 При отнесении веществ, не указанных по наименованию, к одной из позиций,

перечисленных в подразделе 2.2.41.3, на основе процедур испытания в соответствии с

Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.2.1, применяются

следующие критерии:

a) Порошкообразные, гранулированные или пастообразные вещества, за

исключением порошков металлов или порошков сплавов металлов, должны быть

классифицированы как легковоспламеняющиеся вещества класса 4.1, если они

могут легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания

(например, с горящей спичкой) или если в случае возгорания пламя

распространяется быстро, время горения составляет менее 45 секунд для

измеренного расстояния в 100 мм или скорость горения превышает 2,2 мм/с.

b) Порошки металлов или порошки сплавов металлов должны быть отнесены к

классу 4.1, если они могут загораться при контакте с пламенем и реакция

распространяется на всю длину образца за 10 минут или быстрее.

Твердые вещества, способные вызвать возгорание при трении, должны быть отнесены к

классу 4.1 по аналогии с существующими позициями (например, спички) или согласно

любому соответствующему специальному положению.

2.2.41.1.6 На основе процедуры испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и

критериям, часть III, подраздел 33.2.1, и критериев, изложенных в пунктах 2.2.41.1.4 и

2.2.41.1.5, можно также определить, являются ли свойства какого-либо вещества,

указанного по наименованию, такими, что данное вещество не подпадает под действие

положений этого класса.

- 131 -

2.2.41.1.7 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 4.1 попадают в категории

опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества,

указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси должны быть

отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени

опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении классификации растворов и смесей (таких, как

препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

Назначение групп упаковки

2.2.41.1.8 Легковоспламеняющимся твердым веществам, отнесенным к различным позициям в

таблице A главы 3.2, назначается группа упаковки II или III на основе процедур

испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III,

подраздел 33.2.1, с применением следующих критериев:

a) легковоспламеняющимся твердым веществам, время горения которых при

испытании составляет менее 45 секунд для измеренного расстояния в 100 мм,

назначается:

группа упаковки II: если пламя проходит через увлажненную зону;

группа упаковки III: если увлажненная зона сдерживает распространение

пламени по крайней мере в течение четырех минут;

b) порошкам металлов или порошкам сплавов металлов назначается:

группа упаковки II: если при испытании реакция распространяется на всю длину

образца за пять минут или быстрее;

группа упаковки III: если при испытании реакция распространяется на всю длину

образца более чем за пять минут.

Твердым веществам, способным вызвать возгорание при трении, группа упаковки

должна назначаться по аналогии с существующими позициями или согласно любому

специальному положению.

Самореактивные вещества

Определения

2.2.41.1.9 Для целей ДОПОГ самореактивными веществами являются термически неустойчивые

вещества, способные подвергаться бурному экзотермическому разложению даже без

участия кислорода (воздуха). Вещества не рассматриваются как самореактивные

вещества класса 4.1, если:

a) они являются взрывчатыми в соответствии с критериями класса 1;

b) они являются окисляющими веществами в соответствии с процедурой отнесения

к классу 5.1 (см. подраздел 2.2.51.1);

c) они являются органическими пероксидами в соответствии с критериями

класса 5.2 (см. подраздел 2.2.52.1);

d) их теплота разложения составляет менее 300 Дж/г; или

- 132 -

e) их температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) (см. ПРИМЕЧАНИЕ 2,

ниже) превышает 75°C для упаковки весом 50 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Теплота разложения может быть определена любым

международно признанным методом, например с помощью дифференциальной

сканирующей калориметрии и адиабатической калориметрии.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) – это

наиболее низкая температура, при которой может происходить самоускоряющееся

разложение вещества в таре, используемой во время перевозки. Предписания,

касающиеся определения ТСУР, приводятся в Руководстве по испытаниям и

критериям, часть II, разделы 20 и 28.4.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Любое вещество, проявляющее свойства самореактивного

вещества, должно быть классифицировано как таковое, даже если испытание этого

вещества в соответствии с пунктом 2.2.42.1.5 на предмет включения в класс 4.2 дает

положительный результат.

Свойства

2.2.41.1.10 Разложение самореактивных веществ может быть инициировано в результате

воздействия тепла, контакта с катализирующими примесями (например, кислотами,

соединениями тяжелых металлов, основаниями), трения или удара. Скорость

разложения возрастает с повышением температуры и зависит от свойств вещества.

Разложение, особенно если не происходит возгорания, может привести к выделению

токсичных газов или паров. Температуру некоторых самореактивных веществ надлежит

регулировать. Некоторые самореактивные вещества могут разлагаться со взрывом,

особенно если они помещены в закрытую емкость. Это свойство может быть изменено

путем добавления разбавителей или использования соответствующей тары. Горение

некоторых самореактивных веществ проходит интенсивно. Самореактивными

веществами являются, например, некоторые соединения нижеперечисленных типов:

алифатические азосоединения (-C-N=N-C-);

органические азиды (-C-N3);

соли диазония (-CN2

+Z–);

N-нитрозосоединения (-N-N=O); и

ароматические сульфогидразиды (-SO2-NH-NH2).

Этот список не является исчерпывающим, и вещества с другими реакционно-

активными группами и некоторые смеси веществ могут иметь схожие свойства.

Классификация

2.2.41.1.11 Самореактивные вещества подразделяются на семь типов в зависимости от степени

опасности. Самореактивные вещества ранжированы от веществ типа A, которые не

допускаются к перевозке в таре, в которой они испытываются, до веществ типа G, на

которые не распространяются положения, применяющиеся к самореактивным

веществам класса 4.1. Отнесение к типам B–F прямо зависит от максимально

допустимого количества на единицу тары. Принципы классификации, а также

применимые процедуры классификации, методы испытаний, критерии и пример

соответствующего протокола испытаний приводятся в части II Руководства по

испытаниям и критериям.

2.2.41.1.12 Вещества, которые уже классифицированы и отнесены к соответствующей сводной

позиции, перечислены в подразделе 2.2.41.4 с указанием соответствующего номера

ООН, метода упаковки и, когда это необходимо, значений контрольной и аварийной

температур.

- 133 -

В сводных позициях указаны:

– типы B–F самореактивных веществ, см. пункт 2.2.41.1.11, выше;

– физическое состояние (жидкое/твердое); и

– режим регулирования температуры (если требуется), см. пункт 2.2.41.1.17, ниже.

Классификация самореактивных веществ, перечисленных в подразделе 2.2.41.4,

осуществлена на основе технически чистого вещества (за исключением тех случаев,

когда указана концентрация, составляющая менее 100%).

2.2.41.1.13 Классификация самореактивных веществ и составов самореактивных веществ, не

перечисленных в подразделе 2.2.41.4, и их отнесение к какой-либо сводной позиции

должны осуществляться компетентным органом страны происхождения на основании

протокола испытаний. В решении об утверждении должны быть указаны результаты

классификации и соответствующие условия перевозки. Если страна происхождения не

является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки

должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся

Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

2.2.41.1.14 С целью изменения реакционной способности самореактивных веществ к некоторым из

них могут добавляться активаторы, такие, как соединения цинка. В зависимости от типа

и концентрации активатора это может привести к снижению термостабильности и

изменению взрывчатых свойств. Если любое из этих свойств будет изменено, то оценка

нового состава должна осуществляться в соответствии с процедурой классификации.

2.2.41.1.15 Образцы не перечисленных в подразделе 2.2.41.4 самореактивных веществ или

составов самореактивных веществ, в отношении которых не имеется полных данных о

результатах испытаний и которые должны перевозиться для проведения дальнейших

испытаний или оценки, должны быть отнесены к одной из позиций, предусмотренных

для самореактивных веществ типа C, если выполнены следующие условия:

– имеющиеся данные указывают на то, что образец не может быть более опасен,

чем самореактивные вещества типа B;

– образец упакован в соответствии с методом упаковки OP2, и его количество на

транспортную единицу не превышает 10 кг;

– имеющиеся данные указывают на то, что контрольная температура, если таковая

предусмотрена, достаточно низка, чтобы предотвратить любое опасное

разложение, и достаточно высока, чтобы предотвратить любое опасное

разделение фаз.

Десенсибилизация

2.2.41.1.16 Для обеспечения безопасности во время перевозки самореактивные вещества во многих

случаях десенсибилизируются путем использования разбавителя. Если указано

процентное содержание вещества, то имеется в виду процентное содержание по массе,

округленное до ближайшего целого числа. Если используется разбавитель, то

самореактивное вещество должно испытываться с разбавителем в той концентрации и в

том виде, в каких он используется при перевозке. Не должны использоваться

разбавители, которые в случае утечки из упаковки могут привести к образованию

опасной концентрации самореактивного вещества. Любой разбавитель должен быть

совместим с самореактивным веществом. В этом отношении совместимыми

разбавителями являются такие твердые или жидкие вещества, которые не оказывают

- 134 -

негативного воздействия на термическую устойчивость и вид опасности

самореактивного вещества. Жидкие разбавители в составах, требующих регулирования

температуры (см. пункт 2.2.41.1.14), должны иметь температуру кипения, равную по

меньшей мере 60°C, и температуру вспышки не ниже 5°C. Температура кипения

жидкости должна быть по меньшей мере на 50°C выше контрольной температуры

самореактивного вещества.

Требования в отношении регулирования температуры

2.2.41.1.17 Некоторые самореактивные вещества могут перевозиться только в условиях

регулирования температуры. Контрольная температура – это максимальная

температура, при которой может осуществляться безопасная перевозка

самореактивного вещества. Предполагается, что температура окружающей среды в

непосредственной близости от упаковки превышает 55°C во время перевозки только в

течение относительно короткого периода времени за 24 часа. В случае утраты

возможности регулировать температуру может потребоваться принятие аварийных мер.

Аварийная температура – это температура, при которой должны быть приняты такие

меры. Контрольная и аварийная температуры рассчитываются на основе ТСУР

(см. таблицу 1). ТСУР определяется для того, чтобы решить, должно ли во время

перевозки осуществляться регулирование температуры вещества. Предписания,

касающиеся определения ТСУР, содержатся в Руководстве по испытаниям и

критериям, часть II, разделы 20 и 28.4.

Таблица 1. Определение контрольной и аварийной температур

Тип сосуда ТСУРа Контрольная

температура

Аварийная

температура

Одиночная тара и

КСГМГ

20°C или ниже на 20°C ниже ТСУР на 10°C ниже ТСУР

выше 20°C, но

не выше 35°C

на 15°C ниже ТСУР на 10°C ниже ТСУР

выше 35°C на 10°C ниже ТСУР на 5°C ниже ТСУР

Цистерны ниже 50°С на 10°C ниже ТСУР на 5°C ниже ТСУР

а ТСУР вещества, упакованного для перевозки.

Температура самореактивных веществ, имеющих ТСУР не выше 55°C, должна

регулироваться во время перевозки. Контрольная и аварийная температуры указаны,

когда это необходимо, в подразделе 2.2.41.4. Во время перевозки фактическая

температура может быть ниже контрольной температуры, однако она должна

выбираться так, чтобы избежать опасного разделения фаз.

Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

2.2.41.1.18 Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества – это вещества, которые

смочены водой или спиртами либо разбавлены другими веществами для подавления их

взрывчатых свойств. Такими позициями в таблице A главы 3.2 являются: № ООН 1310,

1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571,

2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370 и

3376.

- 135 -

Вещества, подобные самореактивным веществам

2.2.41.1.19 Вещества, которые;

а) были временно включены в класс 1 на основании результатов испытаний серий 1

и 2, но исключены из класса 1 на основании результатов испытаний серии 6;

b) не являются самореактивными веществами класса 4.1; и

с) не являются веществами классов 5.1 или 5.2,

также относятся к классу 4.1. Позициями для них являются: № ООН 2956, 3241, 3242 и

3251.

2.2.41.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.41.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 4.1 допускаются к перевозке лишь в том

случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения

или полимеризации во время перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить,

чтобы в сосудах и цистернах не содержалось веществ, способных активировать эти

реакции.

2.2.41.2.2 Окисляющие легковоспламеняющиеся твердые вещества, отнесенные к позиции с

№ ООН 3097, не допускаются к перевозке, если они не удовлетворяют требованиям,

установленным для класса 1 (см. также подраздел 2.1.3.7).

2.2.41.2.3 К перевозке не допускаются следующие вещества:

– самореактивные вещества типа A [см. Руководство по испытаниям и критериям,

часть II, пункт 20.4.2 a)];

– фосфора сульфиды, не свободные от желтого и белого фосфора;

– твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, не перечисленные в

таблице A главы 3.2;

– неорганические легковоспламеняющиеся вещества в расплавленном состоянии,

за исключением № ООН 2448 СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ.

- 136 -

2.2.41.3 Перечень сводных позиций

3175 ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖ. ЛЕГКОВОСПЛ. ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

органич. F1 1353 ВОЛОКНА, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

НИТРАТОВ, Н.У.К. или

1353 ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

НИТРАТОВ, Н.У.К.

1325 ЛЕГКОВОСПЛ. ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

органич.

без доп. расплавлен. F2 3176 ЛЕГКОВОСПЛ. ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К.

опасности

3089 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК ЛЕГКОВОСПЛ. Н.У.К.а b

неорганич. F3

3181 СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ,

Н.У.К.

3182 ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.c

3178 ЛЕГКОВОСПЛ. ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

Легковоспл.

тверд. вещества окисляющиеся

F0

3097 ЛЕГКОВОСПЛ. ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. (не допускается, см.

пункт 2.2.41.2.2)

органич. FT1 2926 ЛЕГКОВОСПЛ. ТВЕРД. ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧ., Н.У.К.

токсичные

FT неорганич. FT2 3179 ЛЕГКОВОСПЛ. ТВЕРД. ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧ., Н.У.К.

органич. FC1 2925 ЛЕГКОВОСПЛ. ТВЕРД. ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОН. ОРГАНИЧ., Н.У.К.

коррозионные

FC неорганич. FC2 3180 ЛЕГКОВОСПЛ. ТВЕРД. ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

Твердые

десенсибилизир.

взрывчатые

без доп. опасности D 3319 НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К.,

с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10%

3344 ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ,

Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20%

(Никаких других сводных позиций не имеется. Что касается других веществ, то в качестве веществ

класса 4.1 к перевозке допускаются только вещества, перечисленные в таблице А главы 3.2.)

вещества

токсичные

DT В качестве веществ класса 4.1 к перевозке допускаются только вещества, перечисленные в

таблице A главы 3.2

САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА А Не допускается к перевозке,

САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА А см. пункт 2.2.41.2.3

3221 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА B

3222 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА B

3223 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА C

3224 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА C

SR1 3225 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА D

без регулирования 3226 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D

температуры 3227 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА E

3228 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E

3229 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F

3230 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F

САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА G Не подпадают под действие положений,

САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА G применяемых к классу 4.1, см. пункт 2.2.41.1.1.11

Само-

реактивные

вещества 3231 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

SR 3232 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

3233 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

c регулированием

3234 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

температуры SR2 3235 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3236 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

3237 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3238 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

3239 САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3240 САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

а Металлы и сплавы металлов в порошке или в другом легковоспламеняющемся виде, способные к

самовозгоранию, являются веществами класса 4.2.

b Металлы и сплавы металлов в порошке или в другом легковоспламеняющемся виде, которые при

соприкосновении с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

c Гидриды металлов, которые при соприкосновении с водой выделяют легковоспламеняющиеся

газы, являются веществами класса 4.3. Алюминия боргидрид или алюминия боргидрид в устройствах

являются веществами класса 4.2, № ООН 2870.

}

}

- 137 -

2.2.41.4 Перечень самореактивных веществ

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Приведенная в настоящей таблице классификация основана на

свойствах техническт чистого вещества (за исключением случаев, когда указана

концентрация менее 100%). Вещества в других концентрациях могут

классифицироваться по-иному в соответсвии с процедурами, изложенными в части II

Руководства по испытаниям и критериям и в пункте 2.2.41.1.17.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Коды "OP1" – "OP8", приведенные в колонке "Метод упаковки",

указывают на методы упаковки, перечисленные в инструкции по упаковке Р520 (см.

также пункт 4.1.7.1).

САМОРЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

Концент-

рация

(%)

Метод

упаковки

Контроль-

ная

темпера-

тура (°С)

Аварийная

темпера-

тура (°С)

Обобщен-

ная

позиция

ООН

Замечания

1,1-АЗОДИ(ГЕКСАГИДРО-

БЕЗОНИТРИЛ)

100 OP7 3226

2,2'-АЗОДИ(2,4-ДИМЕТИЛ-

ВАЛЕРОНИТРИЛ)

100 OP7 +10 +15 3236

2,2'-АЗОДИ(2,4-ДИМЕТИЛ-4-

МЕТОКСИВАЛЕРОНИТРИЛ)

100 OP7 –5 +5 3236

2,2'-АЗОДИ(ИЗОБУТИРОНИТРИЛ) 100 OP6 +40 +45 3234

2,2'-АЗОДИ(ИЗОБУТИРОНИТРИЛ),

в виде пасты на основе воды

. 50% OP6 3224

АЗОДИКАРБОНАМИД, СОСТАВ

ТИПА В, С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

< 100 OP5 3232 (1) (2)

АЗОДИКАРБОНАМИД, СОСТАВ

ТИПА С

< 100 OP6 3224 (3)

АЗОДИКАРБОНАМИД, СОСТАВ

ТИПА С, С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

< 100 OP6 3234 (4)

АЗОДИКАРБОНАМИД, СОСТАВ

ТИПА D

< 100 OP7 3226 (5)

АЗОДИКАРБОНАМИД, СОСТАВ

ТИПА D, С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

< 100 OP7 3236 (6)

2,2'-АЗОДИ(2-МЕТИЛБУТИРО-

НИТРИЛ)

100 OP7 +35 +40 3236

2,2'-АЗОДИ(ЭТИЛ-2-МЕТИЛПРО-

ПИОНАТ)

100 OP7 +20 +25 3235

4-(БЕНЗИЛ(МЕТИЛ) АМИНО)-3-

ЭТОКСИБЕНЗОЛДИАЗОНИЙ-

ЦИНКА ХЛОРИД

100 OP7 +40 +45 3236

4-(БЕНЗИЛ(ЭТИЛ) АМИНО)-3-

ЭТОКСИБЕНЗОЛДИАЗОНИЙ-

ЦИНКА ХЛОРИД

100 OP7 3226

БЕНЗОЛ-1,3-ДИСУЛЬФОНИЛ-

ГИДРА3ИД, в виде пасты

52 OP7 3226

БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛГИДРАЗИД 100 OP7 3226

2-(2-ГИДРОКСИЭТОКСИ)-1-

(ПИРРОЛИДИНИЛ-1)БЕНЗОЛ-4-

ДИАЗОНИЙЦИНКА ХЛОРИД

100 OP7 +45 +50 3236

- 138 -

САМОРЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

Концент-

рация

(%)

Метод

упаковки

Контроль-

ная

темпера-

тура (°С)

Аварийная

темпера-

тура (°С)

Обобщен-

ная

позиция

ООН

Замечания

3-(2-ГИДРОКСИЭТОКСИ)-4-

(ПИРРОЛИДИНИЛ-1)БЕНЗОЛ-

ДИАЗОНИЙЦИНКА ХЛОРИД

100 OP7 +40 +45 3236

2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-4-

СУЛЬФОНИЛ-ХЛОРИД

100 OP5 3222 (2)

2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-

СУЛЬФОНИЛ-ХЛОРИД

100 OP5 3222 (2)

2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-

СУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЭФИР,

СМЕСЬ ТИПА D

<100 ОР7 3226 (9)

2,5-ДИБУТОКСИ-4-

(4-МОРФОЛИНИЛ)-

БЕНЗОЛДИАЗОНИЯ

ТЕТРАХЛОРЦИНКАТ (2:1)

100 ОР8 3228

4-(ДИМЕТИЛАМИН)-

БЕНЗОЛДИАЗОНИЯ

ТРИХЛОРЦИНКАТ (-1)

100 ОР8 3228

4-ДИМЕТИЛАМИН-6-(2-ДИМЕТИЛ-

АМИНЭТОКСИ)ТОЛУОЛ-2-

ДИАЗОНИЙЦИНКА ХЛОРИД

100 OP7 +40 +45 3236

2,5-ДИМЕТОКСИ-4-(4-МЕТИЛ-

ФЕНИЛСУЛЬФОНИЛ)

БЕНЗОЛДИАЗОНИЙЦИНКА

ХЛОРИД

79 OP7 +40 +45 3236

N,N'-ДИНИТРОЗО- N,N'-ДИМЕТИЛ-

ТЕРЕФТАЛАМИД,

в виде пасты

72 OP6 3224

N,N'-ДИНИТРОЗОПЕНТА-

МЕТИЛЕНТЕТРАМИН

82 ОР6 3224 (7)

4-ДИПРОПИЛАМИНБЕНЗОЛ-

ДИАЗОНИЙЦИНКА ХЛОРИД

100 OP7 3226

ДИФЕНИЛОКСИД-4,4'-

ДИСУЛЬФОНИЛГИДРАЗИД

100 OP7 3226

ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ-бис-

(АЛЛИЛКАРБОНАТ) +

ДИИЗОПРОПИЛ-

ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ

. 88 + .12 ОР8 –10 0 3237

2,5-ДИЭТОКСИ-4-

(4-МОРФОЛИНИЛ)-

БЕНЗОЛДИАЗОНИЯ СУЛЬФАТ

100 ОР7 3226

2,5-ДИЭТОКСИ-4-(ФЕНИЛ-

СУЛЬФОНИЛ) БЕНЗОЛ-

ДИАЗОНИЙЦИНКА ХЛОРИД

100 OP7 +40 +45 3236

2,5-ДИЭТОКСИ-4-МОРФОЛИН-

БЕНЗОЛДИАЗОНИЙТЕТРА-

ФТОРОБОРАТ

100 OP7 +30 +35 3236

2,5-ДИЭТОКСИ-4-МОРФОЛИН-

БЕНЗОЛДИАЗОНИЙЦИНКА

ХЛОРИД

66 OP7 +40 +45 3236

2,5-ДИЭТОКСИ-4-МОРФОЛИН-

БЕНЗОЛДИАЗОНИЙЦИНКА

ХЛОРИД

67–100 OP7 +35 +40 3236

- 139 -

САМОРЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

Концент-

рация

(%)

Метод

упаковки

Контроль-

ная

темпера-

тура (°С)

Аварийная

темпера-

тура (°С)

Обобщен-

ная

позиция

ООН

Замечания

3-МЕТИЛ-4-(ПИРРОЛИДИНИЛ-1)

БЕНЗОЛДИАЗОНИЙ-

ТЕТРАФТОРОБОРАТ

95 OP6 +45 +50 3234

2-(N,N-МЕТИЛАМИНЭТИЛ-

КАРБОНИЛ)-4-(3.4-ДИМЕТИЛ-

ФЕНИЛСУЛЬФОНИЛ) БЕНЗОЛ-

ДИАЗОНИЙВОДОРОДСУЛЬФАТ

96 OP7 +45 +50 3236

4-МЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛ-

ГИДРАЗИД

100 OP7 3226

НАТРИЯ 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-4-

СУЛЬФОНАТ

100 OP7 3226

НАТРИЯ 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-

СУЛЬФОНАТ

100 OP7 3226

4-НИТРОЗОФЕНОЛ 100 OP7 +35 +40 3236

САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ,

ОБРАЗЕЦ

OP2 3223 (8)

САМОРЕАКТИВНАЯ ЖИДКОСТЬ,

ОБРАЗЕЦ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

OP2 3233 (8)

САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ

ВЕЩЕСТВО, ОБРАЗЕЦ

OP2 3224 (8)

САМОРЕАКТИВНОЕ ТВЕРДОЕ

ВЕЩЕСТВО, ОБРАЗЕЦ, С

РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

OP2 3234 (8)

ТЕТРАМИНПАЛЛАДИЙ (II) НИТРАТ 100 OP6 +30 +35 3234

N-ФОРМИЛ-2-(НИТРОМЕТИЛЕН)-

1,3-ПЕРГИДРОТИАЗИН

100 OP7 +45 +50 3236

З-ХЛОР-4-ДИЭТИЛАМИНБЕНЗОЛ-

ДИАЗОНИЙЦИНКА ХЛОРИД

100 OP7 3226

2-(N,N-ЭТОКСИКАРБОНИЛ-

ФEHИЛAМИH)-3-METOKCИ-4-

(N-MЕТИЛ-N-ЦИКЛОГЕКСИЛ-

АМИН)БЕНЗОЛДИАЗОНИЙ-

ЦИНКА ХЛОРИД

63–92 OP7 +40 +45 3236

2-(N,N-ЭТОКСИКАРБОНИЛ-

ФEHИЛAМИH)-3-METOKCИ-4-

(N-MЕТИЛ-N-ЦИКЛОГЕКСИЛ-

АМИН)БЕНЗОЛ-ДИАЗОНИЙ-

ЦИНКА ХЛОРИД

62 OP7 +35 +40 3236

Замечания

(1) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 b)

Руководства по испытаниям и критериям. Контрольная и аварийная температуры

должны определяться на основе процедуры, изложенной в пункте 2.2.41.1.17.

(2) Требуется знак дополнительной опасности "ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО"

(образец № 1, см. пункт 5.2.2.2.2).

(3) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 с)

Руководства по испытаниям и критериям.

(4) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 с)

Руководства по испытаниям и критериям. Контрольная и аварийная температуры

должны определяться на основе процедуры, изложенной в пункте 2.2.41.1.17.

- 140 -

(5) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 d)

Руководства по испытаниям и критериям.

(6) Составы азодикарбонамида, соответствующие критериям пункта 20.4.2 d)

Руководства по испытаниям и критериям. Контрольная и аварийная температуры

должны определяться на основе процедуры, изложенной в пункте 2.2.41.1.17.

(7) С совместимым разбавителем, имеющим температуру кипения не ниже 150°С.

(8) См. пункт 2.2.41.1.15.

(9) Данная позиция применяется к смесям эфиров 2-диазо-1-нафтол-4-сульфоновой

кислоты и 2-диазо-1-нафтол-5-сульфоновой кислоты, отвечающим критериям

пункта 20.4.2.d) Руководства по испытаниям и критериям.

2.2.42 Класс 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию

2.2.42.1 Критерии

2.2.42.1.1 Название класса 4.2 охватывает:

– пирофорные вещества – вещества, включая смеси и растворы (жидкие или

твердые), которые даже в малых количествах воспламеняются при контакте с

воздухом в течение пяти минут. Эти вещества класса 4.2 наиболее подвержены

самовозгоранию; и

– самонагревающиеся вещества и изделия – вещества и изделия, включая смеси и

растворы, которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны

к самонагреванию. Эти вещества воспламеняются только в больших количествах

(килограммы) и лишь через длительные периоды времени (часы или дни).

2.2.42.1.2 Вещества и изделия класса 4.2 подразделяются на:

S Вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опасности:

S1 Органические жидкие

S2 Органические твердые

S3 Неорганические жидкие

S4 Неорганические твердые

SW Вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие при соприкосновении с

водой легковоспламеняющиеся газы

SO Вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие

ST Вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:

ST1 Органические токсичные жидкие

ST2 Органические токсичные твердые

ST3 Неорганические токсичные жидкие

ST4 Неорганические токсичные твердые

SC Вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:

SC1 Органические коррозионные жидкие

SC2 Органические коррозионные твердые

SC3 Неорганические коррозионные жидкие

SC4 Неорганические коррозионные твердые.

- 141 -

Свойства

2.2.42.1.3 Причиной самонагревания этих веществ, приводящего к самовозгоранию, является

реакция вещества с кислородом (содержащимся в воздухе), при которой выделяемое

тепло не отводится достаточно быстро в окружающую среду. Самовозгорание

происходит тогда, когда скорость образования тепла превышает скорость теплоотдачи

и достигается температура самовоспламенения.

Классификация

2.2.42.1.4 Вещества и изделия, отнесенные к классу 4.2, перечислены в таблице A главы 3.2.

Отнесение веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к

соответствующим конкретным позициям "Н.У.К." подраздела 2.2.42.3 согласно

положениям главы 2.1 может осуществляться на основе имеющегося опыта или на

основе результатов процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям

и критериям, часть III, раздел 33.3. Отнесение к общим позициям "Н.У.К." класса 4.2

осуществляется на основе результатов процедур испытания в соответствии с

Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.3; надлежит также

учитывать практический опыт, если он обеспечивает более строгую классификацию.

2.2.42.1.5 При отнесении веществ или изделий, не указанных по наименованию, к одной из

позиций, перечисленных в подразделе 2.2.42.3, на основе процедур испытания в

соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.3,

применяются следующие критерии:

a) твердые вещества, способные к самовозгоранию (пирофорные), должны быть

отнесены к классу 4.2, если они воспламеняются при падении с высоты 1 м или в

течение последующих пяти минут;

b) жидкости, способные к самовозгоранию (пирофорные), должны быть отнесены к

классу 4.2, если:

i) будучи вылиты на инертный носитель, они воспламеняются в течение пяти

минут, или

ii) в случае получения отрицательного результата в ходе испытания в

соответствии с подпунктом i) и будучи вылиты на сухую фильтровальную

смятую бумагу (ватманская фильтровальная бумага № 3), они

воспламеняют или обугливают ее в течение пяти минут;

c) вещества, в кубическом образце которых со стороной 10 см при температуре

испытания 140°C в течение 24 часов наблюдается самовозгорание или повышение

температуры до более чем 200°C, должны быть отнесены к классу 4.2. За основу

этого критерия взята температура самовозгорания кубического образца

древесного угля объемом 27 м3, которая составляет 50°C. Вещества с

температурой самовозгорания, превышающей 50°C при объеме 27 м3, не должны

относиться к классу 4.2.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Вещества, перевозимые в упаковках объемом не более 3 м3,

освобождаются от действия требований для класса 4.2, если в ходе испытания,

проводимого при температуре 120°C на кубическом образце со стороной 10 см, в

течение 24 часов не наблюдается самовозгорания или повышения температуры

образца до более чем 180°C.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Вещества, перевозимые в упаковках объемом не более 450 л,

освобождаются от действия требований для класса 4.2, если в ходе испытания,

проводимого при температуре 100°C на кубическом образце со стороной 10 см, в

- 142 -

течение 24 часов не наблюдается самовозгорания или повышения температуры до

более чем 160°C.

2.2.42.1.6 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 4.2 попадают в категории

опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества,

указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси должны быть

отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени

опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении классификации растворов и смесей (таких, как

препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.42.1.7 На основе процедуры испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и

критериям, часть III, раздел 33.3, и критериев, изложенных в пункте 2.2.42.1.5, можно

также определить, являются ли свойства какого-либо вещества, указанного по

наименованию, такими, что положения этого класса не распространяются на данное

вещество.

Назначение групп упаковки

2.2.42.1.8 Веществам и изделиям, отнесенным к различным позициям в таблице A главы 3.2,

назначается группа упаковки I, II или III на основе процедур испытания в соответствии

с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.3, с применением

следующих критериев:

a) веществам, способным к самовозгоранию (пирофорным), назначается группа

упаковки I;

b) самонагревающимся веществам и изделиям, в кубическом образце которых со

стороной 2,5 см при температуре испытания 140°C в течение 24 часов

наблюдается самовозгорание или повышение температуры до более чем 200°C,

назначается группа упаковки II;

веществам с температурой самовозгорания выше 50°C при объеме 450 литров не

должна назначаться группа упаковки II;

c) веществам с малой степенью самонагревания, кубический образец которых со

стороной 2,5 см при заданных условиях не проявляет свойств, упомянутых в

подпункте b), но в кубическом образце которых со стороной 10 см при

температуре испытания 140°C в течение 24 часов наблюдается самовозгорание

или повышение температуры до более чем 200°C, назначается группа

упаковки III.

2.2.42.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

К перевозке не допускаются следующие вещества:

– № ООН 3255 трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ и

– окисляющие самонагревающиеся твердые вещества, отнесенные к № ООН 3127,

если они не удовлетворяют требованиям, установленным для класса 1 (см.

подраздел 2.1.3.7).

- 143 -

2.2.42.3 Перечень сводных позиций

жидкие S1 2845 ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. Вещества, способные

к самовозгоранию 3183 САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

органические

1

373 ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО, РАСТИТЕЛЬНОГО или

СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом

2

006 ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

без дополни- твердые S2 3313 ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ

тельной 2846 ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

опасности 3088 САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

S

жидкие S3 3194 ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

3

186 САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

неорганические 1383 МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или

1

383 СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К.

1

378 КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости

2

881 КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ

твердые S4 3189 а МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОШОК САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

3

205 АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К.

3

200 ПИРОФОРНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

3

190 САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

2

445 ЛИТИЙАЛКИЛЫ

3

051 АЛЮМИНИЙАЛКИЛЫ

3

052 АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ ЖИДКИЕ или

3

052 АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ ТВЕРДЫЕ

3

053 МАГНИЙАЛКИЛЫ

реагирующие с водой SW 3076 АЛЮМИНИЯ АЛКИЛГИДРИДЫ

2

003 МЕТАЛЛОВ АЛКИЛЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К., или

2

003 МЕТАЛЛОВ АРИЛЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

3

049 МЕТАЛЛОВ АЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К., или

3

049 МЕТАЛЛОВ АРИЛГАЛОГЕНИДЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

3

050 b,c МЕТАЛЛОВ АЛКИЛГИДРИДЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К., или

3

050 b,c МЕТАЛЛОВ АРИЛГИДРИДЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

3

203 d ПИРОФОРНОЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,

Н.У.К., ЖИДКОЕ или

3

203 d ПИРОФОРНОЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,

Н.У.К., ТВЕРДОЕ

окисляющие SO 3127 САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. (не допускается,

см. пункт 2.2.42.2)

жидкие ST1 3184 САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

органические

твердые ST2 3128 САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К

токсичные

ST жидкие ST3 3187 САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К

неорганические

твердые ST4 3191 САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,

Н.У.К.

жидкие SC1 3185 САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

органические

твердые

SC2 3126 САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ,

Н.У.К.

коррозионные

SC жидкие SC3 3188 САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К

неорганические

твердые

SC4 3206 АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ,

Н.У.К.

3

192 САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,

Н.У.К.

- 144 -

a Пыль и порошок металлов, нетоксичные, в неподверженном самовозгоранию виде, которые,

однако, выделяют при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы, являются веществами

класса 4.3.

b Гидриды металлов в легковоспламеняющемся виде, за исключением № ООН 2870, являются

веществами класса 4.1.

c Гидриды металлов, выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы,

являются веществами класса 4.3.

d Легковоспламеняющиеся растворы, содержащие металлоорганические соединения, не

способные к самовозгоранию и не выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с

водой, являются веществами класса 3. Металлоорганические соединения и их растворы, способные к

самовозгоранию, но выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы, являются

веществами класса 4.3.

- 145 -

2.2.43 Класс 4.3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой

2.2.43.1 Критерии

2.2.43.1.1 Название класса 4.3 охватывает вещества, которые при реагировании с водой выделяют

легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать с воздухом взрывчатые смеси,

а также изделия, содержащие такие вещества.

2.2.43.1.2 Вещества и изделия класса 4.3 подразделяются на:

W Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой, без дополнительной опасности, а также изделия,

содержащие такие вещества:

W1 Жидкие

W2 Твердые

W3 Изделия

WF1 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкоснове-

нии с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся

WF2 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкоснове-

нии с водой, твердые, легковоспламеняющиеся

WS Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой, твердые, самонагревающиеся

WO Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкоснове-

нии с водой, окисляющие, твердые

WT Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкоснове-

нии с водой, токсичные:

WT1 Жидкие

WT2 Твердые

WС Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкоснове-

нии с водой, коррозионные:

WС1 Жидкие

WС2 Твердые

WFC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкоснове-

нии с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Свойства

2.2.43.1.3 Некоторые вещества при соприкосновении с водой могут выделять

легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать взрывчатые смеси с воздухом.

Такие смеси легко воспламеняются от любых обычных источников зажигания,

например открытого огня, искр слесарных инструментов или незащищенных

электрических ламп. Образующиеся в результате этого взрывная волна и пламя могут

создать опасность для людей и окружающей среды. Для определения того, приводит ли

реакция вещества с водой к выделению опасного количества газов, которые могут

воспламеняться, должен использоваться метод испытания, упомянутый в

пункте 2.2.43.1.4, ниже. Этот метод испытания не должен применяться к пирофорным

веществам.

- 146 -

Классификация

2.2.43.1.4 Вещества и изделия, отнесенные к классу 4.3, перечислены в таблице A главы 3.2.

Отнесение веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к

соответствующей позиции подраздела 2.2.43.3 согласно положениям главы 2.1 должно

осуществляться на основе результатов процедуры испытания в соответствии с

Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.4; надлежит также

учитывать практический опыт, если он обеспечивает более строгую классификацию.

2.2.43.1.5 При отнесении веществ, не указанных по наименованию, к одной из позиций,

перечисленных в подразделе 2.2.43.3, на основе результатов процедур испытания в

соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.4,

применяются следующие критерии:

Вещество должно быть отнесено к классу 4.3, если:

a) на какой-либо стадии испытания происходит самопроизвольное воспламенение

выделяемого газа; или

b) происходит выделение легковоспламеняющегося газа со скоростью более 1 литра

на килограмм испытываемого вещества в час.

2.2.43.1.6 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 4.3 попадают в категории

опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества,

указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси должны быть

отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени

опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении классификации растворов и смесей (таких, как

препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.43.1.7 На основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и

критериям, часть III, раздел 33.4, и критериев, изложенных пункте 2.2.43.1.5, можно

также определить, являются ли свойства какого-либо вещества, указанного по

наименованию, такими, что положения этого класса не распространяются на данное

вещество.

Назначение групп упаковки

2.2.43.1.8 Веществам и изделиям, отнесенным к различным позициям в таблице A главы 3.2,

назначается группа упаковки I, II или III на основе процедур испытания в соответствии

с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 33.4, с применением

следующих критериев:

a) группа упаковки I назначается любому веществу, которое бурно реагирует с

водой при температурах окружающей среды и в целом обнаруживает тенденцию

к выделению газа, подверженного самовоспламенению, или которое легко

реагирует с водой при температурах окружающей среды, выделяя при этом

легковоспламеняющийся газ со скоростью, равной или превышающей 10 литров

на килограмм вещества в минуту;

b) группа упаковки II назначается любому веществу, которое легко реагирует с

водой при температурах окружающей среды, выделяя при этом

легковоспламеняющийся газ с максимальной скоростью, равной или

превышающей 20 литров на килограмм вещества в час, и которое не

удовлетворяет критериям, установленным для группы упаковки I;

- 147 -

c) группа упаковки III назначается любому веществу, которое медленно реагирует с

водой при температурах окружающей среды, выделяя при этом

легковоспламеняющийся газ с максимальной скоростью, превышающей 1 литр на

килограмм вещества в час, и которое не удовлетворяет критериям,

установленным для групп упаковки I или II.

2.2.43.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

Реагирующие с водой легковоспламеняющиеся твердые вещества, отнесенные к

позиции с № ООН 3132, реагирующие с водой окисляющие твердые вещества,

отнесенные к позиции с № ООН 3133, и реагирующие с водой самонагревающиеся

твердые вещества, отнесенные к позиции с № ООН 3135, не допускаются к перевозке,

если они не удовлетворяют требованиям, установленным для класса 1 (см. также

подраздел 2.1.3.7).

- 148 -

2.2.43.3 Перечень сводных позиций

1391 МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или

1391 МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ

Вещества, выделяющие легко-

воспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой жидкие W1 1421 ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К.

3148 РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К

1389 АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

1390 АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

1392 АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

1393 ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К.

без дополнительной опасности твердые W2 a 1409 ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

W

3170 АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или

3170 АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ

3208 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

2813 РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.

3292 НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ БАТАРЕИ или

изделия W3 3292 НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

жидкие, легковоспламеняющиеся 3207 МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,

WF1 b ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. или

3207 МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РАСТВОР, РЕАГИРУЮЩИЙ С ВОДОЙ,

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., или

3207 МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДИСПЕРСИЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С

ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

твердые, легковоспламеняющиеся

WF2 3372 МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

3132 РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ,

Н.У.К. (не допускается, см. подраздел 2.2.43.2)

твердые, самонагревающиеся WS с

3209 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮ-

ЩЕЕСЯ, Н.У.К.

3135 РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

(не допускается, см. подраздел 2.2.43.2)

твердые, окисляющие 3133 РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.

WO (не допускается, см. подраздел 2.2.43.2)

жидкие WT1 3130 РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.

токсичные

WT твердые WT2 3134 РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К

жидкие WC1 3129 РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

коррозионные

WC твердые WC2 3131 РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.

легковоспламеняющиеся,

коррозионные

2988 ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

WFC d

(Никаких других сводных позиций с этим классификационным кодом не имеется; при необходимости, отнесение к

той или иной сводной позиции с тем или иным классификационным кодом осуществляется в соответствии с

таблицей приоритета опасных свойств, приведенной в пункте 2.1.3.9.)

a Металлы и сплавы металлов, которые при соприкосновении с водой не выделяют

легковоспламеняющиеся газы и не являются пирофорными или самонагревающимися, но легко

воспламеняются, являются веществами класса 4.1. Щелочноземельные металлы и сплавы

щелочноземельных металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Пыль и порошки

металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Металлы и сплавы металлов в

пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Соединения фосфора с тяжелыми металлами,

такими, как железо, медь и т. д., не подпадают под действие положений ДОПОГ.

b Легковоспламеняющиеся растворы с металлоорганическими соединениями в концентрациях,

которые при соприкосновении с водой не выделяют в опасных количествах легко-

воспламеняющиеся газы и не воспламеняются самопроизвольно, являются веществами класса 3.

Металлоорганические соединения и их растворы, которые воспламеняются самопроизвольно,

являются веществами класса 4.2.

c Металлы и сплавы металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2.

d Хлорсиланы с температурой вспышки ниже 23 °С, которые при соприкосновении с водой не

выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 3. Хлорсиланы с температурой

вспышки 23 °С или выше, которые при соприкосновении с водой не выделяют легковоспламеняющиеся

газы, являются веществами класса 8.

- 149 -

2.2.51 Класс 5.1 Окисляющие вещества

2.2.51.1 Критерии

2.2.51.1.1 Название класса 5.1 охватывает вещества, которые, сами по себе необязательно являясь

горючими, могут, обычно путем выделения кислорода, вызывать или поддерживать

горение других материалов, а также изделия, содержащие такие вещества.

2.2.51.1.2 Вещества класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества, подразделяются на:

О Окисляющие вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие

такие вещества:

О1 Жидкие

О2 Твердые

О3 Изделия

OF Окисляющие вещества твердые легковоспламеняющиеся

OS Окисляющие вещества твердые, самонагревающиеся

OW Окисляющие вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой

ОТ Окисляющие вещества токсичные:

ОТ1 Жидкие

ОТ2 Твердые

ОC Окисляющие вещества коррозионные:

ОC1 Жидкие

ОC2 Твердые

ОТС Окисляющие вещества токсичные, коррозионные.

2.2.51.1.3 Вещества и изделия, отнесенные к классу 5.1, перечислены в таблице A главы 3.2.

Отнесение веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к

соответствующей позиции подраздела 2.2.51.3 согласно положениям главы 2.1 может

осуществляться на основе испытаний, методов и критериев, предусмотренных в

пунктах 2.2.51.1.6–2.2.51.1.9, ниже, и в Руководстве по испытаниям и критериям,

часть III, раздел 34.4. В случае несоответствия результатов испытаний практическому

опыту при принятии решения в первую очередь учитывается практический опыт.

2.2.51.1.4 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 5.1 попадают в категории

опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества,

указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, то эти смеси должны быть

отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической степени

опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении классификации растворов и смесей (таких, как

препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.51.1.5 На основе процедур испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и

критериям, часть III, раздел 34.4, и критериев, изложенных в пунктах 2.2.51.1.6–

2.2.51.1.9, можно также определить, являются ли свойства какого-либо вещества,

указанного по наименованию в таблице А главы 3.2, такими, что положения этого

класса не распространяются на данное вещество.

- 150 -

Окисляющие твердые вещества

Классификация

2.2.51.1.6 При отнесении веществ, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к одной

из позиций, перечисленных в подразделе 2.2.51.3, на основе процедуры испытания в

соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 34.4.1,

применяются следующие критерии:

твердое вещество должно быть отнесено к классу 5.1, если оно, будучи смешанным с

целлюлозой в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), воспламеняется и горит или имеет

среднюю продолжительность горения, не превышающую среднюю продолжительность

горения бромата калия с целлюлозой, смешанными в пропорции 3:7 (по массе).

Назначение групп упаковки

2.2.51.1.7 Окисляющим твердым веществам, отнесенным к различным позициям в таблице A

главы 3.2, назначается группа упаковки I, II или III на основе процедур испытания в

соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 34.4.1, с

применением следующих критериев:

a) группа упаковки I: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в

пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения,

которая меньше средней продолжительности горения бромата калия с

целлюлозой, смешанными в пропорции 3:2 (по массе);

b) группа упаковки II: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в

пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения,

равную или меньше средней продолжительности горения бромата калия с

целлюлозой, смешанными в пропорции 2:3 (по массе), и не удовлетворяет

критериям отнесения к группе упаковки I;

c) группа упаковки III: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой

в пропорции 4:1 или 1:1 (по массе), имеет среднюю продолжительность горения,

равную или меньше средней продолжительности горения бромата калия с

целлюлозой, смешанными в пропорции 3:7 (по массе), и не удовлетворяет

критериям отнесения к группам упаковки I и II.

Окисляющие жидкие вещества

Классификация

2.2.51.1.8 При отнесении окисляющих жидких веществ, не указанных по наименованию в

таблице A главы 3.2, к одной из позиций, перечисленных в подразделе 2.2.51.3, на

основе процедуры испытания в соответствии с Руководством по испытаниям и

критериям, часть III, подраздел 34.4.2, применяются следующие критерии:

жидкое вещество должно быть отнесено к классу 5.1, если оно, будучи смешанным с

целлюлозой в пропорции 1:1 (по массе), имеет максимальное давление 2070 кПа

(манометрическое давление) или выше и имеет среднее время повышения давления,

которое меньше или равно среднему времени повышения давления 65-процентного

водного раствора азотной кислоты с целлюлозой, смешанными в пропорции 1:1 (по

массе).

- 151 -

Назначение групп упаковки

2.2.51.1.9 Окисляющим жидким веществам, отнесенным к различным позициям в таблице A

главы 3.2, назначается группа упаковки I, II или III на основе процедур испытания в

соответствии с Руководством по испытаниям и критериям, часть III, раздел 34.4.2, с

применением следующих критериев:

a) группа упаковки I: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в

пропорции 1:1 (по массе), самопроизвольно воспламеняется или имеет среднее

время повышения давления, которое меньше среднего времени повышения

давления 50-процентного раствора хлорной кислоты с целлюлозой, смешанными

в пропорции 1:1 (по массе);

b) группа упаковки II: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой в

пропорции 1:1 (по массе), имеет среднее время повышения давления, которое

меньше или равно среднему времени повышения давления 40-процентного

водного раствора хлората натрия с целлюлозой, смешанными в пропорции 1:1 (по

массе), и не удовлетворяет критериям отнесения к группе упаковки I;

c) группа упаковки III: любое вещество, которое, будучи смешанным с целлюлозой

в пропорции 1:1 (по массе), имеет среднее время повышения давления, которое

меньше или равно среднему времени повышения давления 65-процентного

водного раствора азотной кислоты с целлюлозой, смешанными в пропорции 1:1

(по массе), и не удовлетворяет критериям отнесения к группам упаковки I и II.

2.2.51.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.51.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 5.1 допускаются к перевозке только в том

случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения

или полимеризации в ходе перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить,

чтобы в сосудах не содержалось веществ, способных активировать эти реакции.

2.2.51.2.2 К перевозке не допускаются следующие вещества и смеси:

– окисляющие твердые вещества, самонагревающиеся, отнесенные к № ООН 3100;

окисляющие твердые вещества, реагирующие с водой, отнесенные к

№ ООН 3121; и окисляющие твердые вещества, легковоспламеняющиеся,

отнесенные к № ООН 3137, если они не удовлетворяют требованиям,

установленным для класса 1 (см. также подраздел 2.1.3.7);

– водорода пероксид нестабилизированный или водорода пероксида водный

раствор нестабилизированный, содержащий более 60% пероксида водорода;

– тетранитрометан, содержащий горючие примеси;

– растворы хлорной кислоты, содержащие более 72% кислоты ( по массе), или

смеси хлорной кислоты с любой жидкостью, кроме воды;

– раствор хлорноватой кислоты, содержащий более 10% хлорноватой кислоты, или

смеси хлорноватой кислоты с любой жидкостью, кроме воды;

– галогенсодержащие соединения фтора, кроме таких, как № ООН 1745 БРОМА

ПЕНТАФТОРИД, 1746 БРОМА ТРИФТОРИД и 2495 ЙОДА ПЕНТАФТОРИД

класса 5.1, а также № ООН 1749 ХЛОРА ТРИФТОРИД и 2548 ХЛОРА

ПЕНТАФТОРИД класса 2;

- 152 -

– хлорат аммония и его водные растворы, а также смеси хлората с солью аммония;

– хлорит аммония и его водные растворы, а также смеси хлорита с солью аммония;

– смеси гипохлорита с солью аммония;

– бромат аммония и его водные растворы, а также смеси бромата с солью аммония;

– перманганат аммония и его водные растворы, а также смеси перманганата с

солью аммония;

– нитрат аммония, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое

органическое вещество, рассчитанное по углероду), если он не является

компонентом вещества или изделия класса 1;

– удобрения с нитратом аммония (для определения содержания нитрата аммония

все ионы нитрата, для которых в смеси присутствует молекулярный эквивалент

ионов аммония, должны быть рассчитаны по нитрату аммония) или с горючими

веществами, содержание которых превышает величины, указанные в

специальном положении 307, кроме случаев, когда они допускаются к перевозке с

соблюдением условий, применимых к классу 1;

– нитрит аммония и его водные растворы, а также смеси неорганического нитрита с

солью аммония;

– смеси нитрата калия, нитрита натрия и соли аммония.

- 153 -

2.2.51.3 Перечень сводных позиций

Окисляющие вещества Жидкие О1 3210 ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

3211 ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

3213 БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

3214 ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

3216 ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

3218 НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

3219 НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

3139 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, Н.У.К.

1450 БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

1461 ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

1462 ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

1477 НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

1481 ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

без дополнительной опасности твердые О2 1482 ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

О 1483 ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

2627 НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

3212 ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

3215 ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.

1479 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

изделия О3 3356 ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ

твердые

легковоспламеняющиеся

3137 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

OF

(не допускается, см. подраздел 2.2.51.2)

твердые самонагревающиеся 3100 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

OS

(не допускается, см. подраздел 2.2.51.2)

твердые, реагирующие с водой 3121 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

OW

(не допускается, см. подраздел 2.2.51.2)

жидкие ОТ1 3099 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К.

токсичные

ОТ твердые ОТ2 3087 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К.

жидкие ОС1 3098 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.

коррозионные

ОС твердые ОС2 3085 ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.

токсичные коррозионные (Сводных позиций с этим классификационным кодом не имеется; при необходимости отнесение к той

ОТС

или иной сводной позиции с тем или иным классификационным кодом осуществляется в соответствии

с таблицей приоритета опасных свойств, приведенной в пункте 2.1.3.9.)

- 154 -

2.2.52 Класс 5.2 Органические пероксиды

2.2.52.1 Критерии

2.2.52.1.1 Название класса 5.2 охватывает органические пероксиды и составы органических

пероксидов.

2.2.52.1.2 Вещества класса 5.2 подразделяются на:

Р1 Органические пероксиды, без регулирования температуры;

Р2 Органические пероксиды, с регулированием температуры.

Определение

2.2.52.1.3 Органические пероксиды – это органические вещества, которые содержат

двухвалентную структуру -О-О- и могут рассматриваться в качестве производных

продуктов пероксида водорода, в котором один или оба атома водорода замещены

органическими радикалами.

Свойства

2.2.52.1.4 Органические пероксиды склонны к экзотермическому разложению при нормальной

или повышенной температуре. Разложение может начаться под воздействием тепла,

контакта с примесями (например, кислотами, соединениями тяжелых металлов,

аминами), трения или удара. Скорость разложения возрастает с увеличением

температуры и зависит от состава органического пероксида. Разложение может

приводить к образованию вредных или легковоспламеняющихся газов или паров.

Определенные органические пероксиды надлежит перевозить при регулировании

температуры. Некоторые из органических пероксидов могут разлагаться со взрывом,

особенно в замкнутом пространстве. Это свойство можно изменить путем добавления

растворителей или использования соответствующей тары. Многие органические

пероксиды интенсивно горят. Надлежит избегать попадания органических пероксидов в

глаза. Некоторые органические пероксиды даже при непродолжительном контакте

приводят к серьезной травме роговой оболочки глаз или разъедают кожу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Методы испытаний для определения воспламеняемости

органических пероксидов изложены в Руководстве по испытаниям и критериям,

часть III, раздел 32.4. Поскольку при нагревании органических пероксидов может

начаться бурная реакция, рекомендуется определять их температуру вспышки с

использованием небольшого количества образца согласно описанию, приведенному в

стандарте ISO 3679: 1983.

Классификация

2.2.52.1.5 Любой органический пероксид должен рассматриваться на предмет отнесения к

классу 5.2, за исключением таких составов органических пероксидов, которые

содержат:

а) не более 1,0% свободного кислорода из органических пероксидов, когда

содержание пероксида водорода не превышает 1,0%;

b) не более 0,5% свободного кислорода из органических пероксидов, когда

содержание пероксида водорода составляет более 1,0%, но не более 7,0%.

- 155 -

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержание (%) свободного кислорода в составе органических

пероксидов определяется по формуле:

16 . . (ni . ci/mi),

где:

ni – число пероксидных групп на молекулу i-го органического пероксида;

ci – концентрация (% по массе) i-го органического пероксида; и

mi – молекулярная масса i-го органического пероксида.

2.2.52.1.6 Органические пероксиды подразделяются на семь типов согласно степени опасности,

которую они представляют. Органические пероксиды ранжированы от типа A –

пероксиды, которые не допускаются к перевозке в таре, в которой они испытываются,

до типа G – пероксиды, на которые не распространяются положения класса 5.2.

Классификация пероксидов типов B–F непосредственно связана с их максимальным

допустимым количеством на единицу тары. Принципы классификации веществ, не

перечисленных в подразделе 2.2.52.4, изложены в Руководстве по испытаниям и

критериям, часть II.

2.2.52.1.7 Органические пероксиды и составы органических пероксидов, которые уже

классифицированы и отнесены к соответствующей обобщенной позиции, перечислены

в подразделе 2.2.52.4 с указанием соответствующего номера ООН, метода упаковки и,

когда это необходимо, значений контрольной и аварийной температур.

В обобщенных позициях указаны:

– тип органического пероксида (B–F) (см. пункт 2.2.52.1.6, выше);

– физическое состояние (жидкое/твердое); и

– режим регулирования температуры (если требуется), см. пункты 2.2.52.1.15–

2.2.52.1.18.

Смеси этих составов могут быть отнесены к тому же типу органического пероксида,

что и тип, к которому относится наиболее опасный компонент, и могут перевозиться в

соответствии с условиями перевозки, предусмотренными для данного типа. Однако,

поскольку два устойчивых компонента могут образовывать менее термически

устойчивую смесь, должна быть определена температура самоускоряющегося

разложения (ТСУР) смеси, и, при необходимости, на основе ТСУР должны быть

рассчитаны контрольная и аварийная температуры в соответствии с

пунктом 2.2.52.1.16.

2.2.52.1.8 Классификация органических пероксидов, составов или смесей органических

пероксидов, не перечисленных в подразделе 2.2.52.4, и их отнесение к какой-либо

сводной позиции должны осуществляться компетентным органом страны

происхождения. В решении об утверждении должны быть указаны результаты

классификации и соответствующие условия перевозки. Если страна происхождения не

является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки

должны быть признаны компетентным органом первой страны, являющейся

Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

2.2.52.1.9 Образцы органических пероксидов или составов органических пероксидов, не

перечисленных в подразделе 2.2.52.4, в отношении которых не имеется полных данных

о результатах испытаний и которые должны перевозиться для проведения дальнейших

испытаний или оценки, должны быть отнесены к одной из позиций, предусмотренных

для органических пероксидов типа C, если выполнены следующие условия:

- 156 -

– имеющиеся данные указывают на то, что образец не может быть более опасен,

чем органический пероксид типа B;

– образец упакован в соответствии с методом упаковки ОР2, и его количество на

транспортную единицу не превышает 10 кг;

– имеющиеся данные указывают на то, что контрольная температура, если таковая

предусмотрена, достаточно низка, чтобы предотвратить любое опасное

разложение, и достаточно высока, чтобы предотвратить любое опасное

разделение фаз.

Десенсибилизация органических пероксидов

2.2.52.1.10 Для обеспечения безопасности во время перевозки органические пероксиды во многих

случаях десенсибилизируются путем добавления в них жидких или твердых

органических веществ, твердых неорганических веществ или воды. Если указано

процентное содержание вещества, то имеется в виду процентное содержание по массе,

округленное до ближайшего целого числа. Как правило, десенсибилизация

осуществляется таким образом, чтобы в случае утечки органического пероксида его

концентрация не достигла опасной степени.

2.2.52.1.11 Если в отношении конкретного состава органического пероксида не указано иное, то к

разбавителям, используемым для десенсибилизации, применяются следующие

определения:

– разбавители типа A – это органические жидкости, совместимые с данным

органическим пероксидом и имеющие температуру кипения не ниже 150°C.

Разбавители типа A могут использоваться для десенсибилизации всех

органических пероксидов;

– разбавители типа B – это органические жидкости, совместимые с данным

органическим пероксидом и имеющие температуру кипения ниже 150°C, но не

ниже 60°C и температуру вспышки не ниже 5°C.

Разбавители типа B могут использоваться для десенсибилизации любых органических

пероксидов, если температура кипения жидкости по меньшей мере на 60°C выше ТСУР

в упаковке весом 50 кг.

2.2.52.1.12 Разбавители, не относящиеся к типу A или типу B, могут добавляться в составы

органических пероксидов, перечисленных в подразделе 2.2.52.4, при условии, что они

совместимы с этими составами. Однако полная или частичная замена разбавителя типа

A или типа B другим разбавителем с отличающимися свойствами требует повторной

оценки состава органического пероксида в соответствии с обычной процедурой

допущения, предусмотренной для класса 5.2.

2.2.52.1.13 Вода может использоваться для десенсибилизации только тех органических

пероксидов, которые перечислены в подразделе 2.2.52.4 или в решении компетентного

органа, принятом согласно пункту 2.2.52.1.8, с указанием "с водой" или "устойчивая

дисперсия в воде". Образцы органических пероксидов или составов органических

пероксидов, не перечисленных в подразделе 2.2.52.4, могут также десенсибилизиро-

ваться водой при условии соблюдения требований пункта 2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14 Органические и неорганические твердые вещества могут использоваться для

десенсибилизации органических пероксидов при условии их совместимости.

Совместимыми являются такие жидкости и твердые вещества, которые не оказывают

негативного воздействия на термическую устойчивость и вид опасности состава

органического пероксида.

- 157 -

Требования в отношении регулирования температуры

2.2.52.1.15 Некоторые органические пероксиды могут перевозиться только в условиях

регулирования температуры. Контрольная температура – это максимальная

температура, при которой может осуществляться безопасная перевозка органического

пероксида. Предполагается, что температура окружающей среды в непосредственной

близости от упаковки превышает 55°C во время перевозки только в течение

относительно короткого периода времени за 24 часа. В случае утраты возможности

регулировать температуру может потребоваться принятие аварийных мер. Аварийная

температура – это температура, при которой должны быть приняты такие меры.

2.2.52.1.16 Контрольная и аварийная температуры рассчитываются на основе ТСУР, которая

определяется как наиболее низкая температура, при которой может происходить

самоускоряющееся разложение вещества в таре, используемой во время перевозки

(см. таблицу 1). ТСУР определяется для того, чтобы решить, должно ли во время

перевозки осуществляться регулирование температуры вещества. Предписания,

касающиеся определения ТСУР, содержатся в Руководстве по испытаниям и

критериям, часть II, разделы 20 и 28.4.

Таблица 1. Определение контрольной и аварийной температур

Тип сосуда ТСУРа Контрольная

температура

Аварийная

температура

Одиночная тара и КСГМГ 20°C или ниже на 20°C ниже ТСУР на 10°C ниже ТСУР

выше 20°C, но

не выше 35°C

на 15°C ниже ТСУР на 10°C ниже ТСУР

выше 35°C на 10°C ниже ТСУР на 5°C ниже ТСУР

Цистерны ниже 50°С на 10°C ниже ТСУР на 5°C ниже ТСУР

а ТСУР вещества, упакованного для перевозки.

2.2.52.1.17 Регулирование температуры требуется при перевозке следующих органических

пероксидов:

– органических пероксидов типов B и C, имеющих ТСУР . 50°C;

– органических пероксидов типа D, демонстрирующих среднюю реакцию при

нагревании в замкнутом пространстве и имеющих ТСУР . 50°C либо

демонстрирующих слабую реакцию или никак не реагирующих при нагревании в

замкнутом пространстве и имеющих ТСУР . 45°C; и

– органических пероксидов типов E и F, имеющих ТСУР . 45°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положения, касающиеся определения реакций при нагревании в

замкнутом пространстве, содержатся в Руководстве по испытаниям и критериям,

часть II, разделы 20 и 28.4.

2.2.52.1.18 Контрольная и аварийная температуры указаны, когда это необходимо, в

подразделе 2.2.52.4. Во время перевозки фактическая температура может быть ниже

контрольной температуры, однако она должна выбираться так, чтобы избежать

опасного разделения фаз.

2.2.52.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

Органические пероксиды типа A не допускаются к перевозке в соответствии с

положениями класса 5.2 [см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II,

пункт 20.4.3 a)].

- 158 -

2.2.52.3 Перечень сводных позиций

Органические пероксиды ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА А ЖИДКИЙ

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА А ТВЕРДЫЙ

3101 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА B ЖИДКИЙ

3102 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА B ТВЕРДЫЙ

3103 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА C ЖИДКИЙ

3104 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА C ТВЕРДЫЙ

3105 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ЖИДКИЙ

без регулирования температуры Р1 3106 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ТВЕРДЫЙ

3107 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА E ЖИДКИЙ

3108 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА E ТВЕРДЫЙ

3109 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ

3110 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА G ЖИДКИЙ

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА G ТВЕРДЫЙ

3111 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3112 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3113 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3114 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3115 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

с регулированием температуры Р2 3116 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3117 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3118 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3119 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

3120 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям

ПРИМЕЧАНИЯ: В колонке "Метод упаковки" нижеследующей таблицы:

a) буквы "ОР" с последующими цифрами указывают на метод упаковки (см.

подраздел 4.1.4.1, инструкция по упаковке Р520 и подраздел 4.1.7.1);

b) буква "N" указывает на то, что разрешается перевозка в КСГМГ (см. под-

раздел 4.1.4.2, инструкция по упаковке IBC520 и подраздел 4.1.7.2);

c) буква "M" указывает на то, что разрешается перевозка в цистернах (см. под-

разделы 4.2.1.13 и 4.2.5.2, инструкция по переносным цистернам Т23; раздел 4.3.2

и пункт 4.3.4.1.3 е), коды цистерн L4BN для жидкостей и S4AN для твердых

веществ).

} не допускается к перевозке, см. пункт 2.2.52.2

не подпадает под действие положений,

применяемых к классу 5.2, см. пункт 2.2.52.1.6 }

- 159 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД . 88 . 6 . 6 OP8 3107

трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ . 62 . 38 OP8 3107

трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ . 100 OP5 3103

трет-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ . 77 . 23 OP7 0 +10 3115

трет-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ . 77 . 23 OP5 +10 +15 3113

трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-

ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ . 100 OP5 3101 3)

трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ . 100 OP7 +20 +25 3115

трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛ-

КАРБОНАТ . 100 OP7 3105

АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД . 42 . 48 . 8 OP7 3105 2)

" . 32 – паста OP7 3106 20)

АЦЕТИЛБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД . 45 . 55 OP7 3105

АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНСУЛЬФОНИЛА

ПЕРОКСИД . 82 . 12 OP4 –10 0 3112 3)

" . 32 . 68 OP7 –10 0 3115

трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД > 79–90 . 10 OP5 3103 13)

" . 80 . 20 OP7 3105 4) 13)

" . 79 > 14 OP8 3107 13) 23)

" . 72 . 28 OP8, N, M 3109 13)

трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД+

Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД < 82 + > 9 . 7 OP5 3103 13)

н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-

ВАЛЕРАТ > 52–100 OP5 3103

" . 52 . 48 OP7 3106

" . 42 . 58 OP8 3108

трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД > 42–100 OP7 3105

" . 42 . 58 OP7 3106

трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ > 52–100 OP5 3102 3)

" . 52 . 48 OP6 3103

" . 52 . 48 OP8 3108

" . 52 – паста OP8 3108

трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИФТАЛАТ . 100 OP5 3102 3)

- 160 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям (продолж.)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ > 52–77 . 23 OP5 3101 3)

" > 32–52 . 48 OP6 3103

" . 32 . 68 OP8, N 3109

" (в цистернах) . 32 . 68 M +30 +35 3119

" . 22 . 78 OP8 3109 25)

трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ > 77–100 < 22 OP5 3103

" > 52–77 . 23 OP7 3105

" . 52 . 48 OP7 3106

трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ . 52 . 48 OP7 3105

ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИ-

КАРБОНАТ+ДИ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИ-

КАРБОНАТ+ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-

КАРБОНАТ

. 32 + . 15 – 18

+ .12 – 15

. 38 ОР7 –20 –10 3115

ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИ-

КАРБОНАТ+ДИ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИ-

КАРБОНАТ+ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-

КАРБОНАТ

.52 + . 28

+ . 22 OP5 –20 –10 3111 3)

трет-БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ . 100 OP5 +20 +25 3113

трет-БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ

+ трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ . 33 + . 33 . 33 OP7 3105

трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ > 52–77 . 23 OP5 +15 +20 3111 3)

" . 52 . 48 OP7 +15 +20 3115

1-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-

3-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ . 77 . 23 OP7 3105

" . 42 . 58 OP8 3108

трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-

КАРБОНАТ

.77 . 23 OP5 3103

трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ . 77 . 23 OP7 3105

трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ . 100 OP5 3103

трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ > 77–100 OP7 –5 +5 3115

" . 77 . 23 OP7 0 +10 3115

" (в КСГМГ) . 42 устойчивая дисперсия в воде N –5 +5 3119

" . 52 устойчивая дисперсия в воде OP8 0 +10 3117

" . 42 устойчивая дисперсия в воде

(замороженная)

OP8 0 +10 3118

"

. 32 . 68 OP8, N 0 +10 3119

- 161 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям (продолж.)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ . 77 . 23 OP7 0 +10 3115

трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ > 67–77 . 23 OP5 0 +10 3113

" > 27–67 . 33 OP7 0 +10 3115

" . 27 . 73 OP8 +30 +35 3119

" (в КСГМГ) . 27 . 73 N +10 +15 3119

" (в цистернах) . 27 . 73 M +5 +10 3119

трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ . 100 OP7 3106

трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-

ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ

> 32–100 OP7 3105

" . 32 . 68 OP8, N 3109

" (в цистернах) . 32 . 68 M +35 +40 3119

3-трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3-ФЕНИЛФТАЛИД . 100 OP7 3106

трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ > 52–100 OP6 +20 +25 3113

" > 32–52 . 48 OP8 +30 +35 3117

" . 52 . 48 OP8 +20 +25 3118

" . 32 . 68 OP8 +40 +45 3119

" (в КСГМГ) . 32 . 68 N +30 +35 3119

" (в цистернах) . 32 . 68 M +15 +20 3119

трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ +

2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН . 12 + . 14 . 14 . 60 OP7 3106

" . 31 + . 36 . 33 OP7 +35 +40 3115

трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛ-

КАРБОНАТ

. 100 OP7 3105

3,3,6,6,9,9-ГЕКСАМЕТИЛ-1,2,4,5-

ТЕТРАОКСАЦИКЛОНОНАН

> 52–100 OP4 3102 3)

" . 52 . 48 OP7 3105

" . 52 . 48 OP7 3106

трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ . 71 . 29 OP7 0 +10 3115

трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ . 72 . 28 OP7 +10 +15 3115

ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД . 100 OP8 3107

1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН . 82 . 18 OP6 3103

ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД . 27 . 73 OP7 +20 +25 3115 7) 13)

ДИБЕНЗИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 87 . 13 OP5 +25 +30 3112 3)

- 162 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям (продолж.)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД > 51–100 . 48 OP2 3102 3)

" > 77–94 . 6 OP4 3102 3)

" . 77 . 23 OP6 3104

" . 62 . 28 . 10 OP7 3106

" > 52–62 – паста OP7 3106 20)

" > 35–52 . 48 OP7 3106

" > 36–42 . 18 . 40 OP8 3107

" > 36–42 . 58 OP8 3107

" . 52 – паста OP8 3108 20)

" . 56,5 – паста . 15 OP8 3108

" . 42 устойчивая дисперсия в воде

OP8, N 3109

" . 35 . 65 освобожден 29)

ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД > 32–100 OP8 3107

" . 52 . 48 OP8, N 3109 25)

" (в цистернах) . 32 . 68 М 3109

ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ . 52 . 48 OP7 3105

2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН . 52 . 48 OP6 3103

ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ > 52–100 OP4 –20 –10 3113

" . 52 . 48 OP7 –15 –5 3115

ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 27–52 . 48 OP7 –15 –5 3115

" . 42 устойчивая дисперсия

в воде (замороженная)

OP8 –15 –5 3118

" . 27 . 73 OP8 –10 0 3117

ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-

БЕНЗОЛ(Ы)

> 42–100 .57 OP7 3106

" . 42 . 58 освобожден(ы) 29)

2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН . 52 . 48 OP7 3105

" . 42 . 13 . 45 OP7 3106

1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-

3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН > 90–100 OP5 3101 3)

" > 57–90 . 10 OP5 3103

" . 77 . 23 OP7 3105

" . 57 . 43 OP7 3106

" . 57 . 43 OP8 3107

"

. 32 . 26 . 42 OP8 3107

- 163 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям (продолж.)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ > 42–52 . 48 OP7 3105

" . 52 – паста OP7 3106 20)

" . 42 . 58 OP8 3107

1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН > 80–100 OP5 3101 3)

" > 52–80 . 20 OP5 3103

" > 42–52 . 48 OP7 3105

" . 42 . 13 . 45 OP7 3106

" . 27 . 36 OP8 3107 21)

" . 42 . 58 OP8, N 3109

" . 13 . 13 . 74 OP8 3109

ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-

ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 100 OP6 +30 +35 3114

" . 42 устойчивая дисперсия в воде OP8, N +30 +35 3119

ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД . 100 OP7 3106

2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН . 27 . 73 OP5 3102 3)

ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД . 100 OP6 +30 +35 3114

2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)

ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН

. 42 . 58 OP7 3106

" . 22 . 78 OP8 3107

ДИ-2,4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД . 77 . 23 OP5 3102 3)

" . 52 – паста с силикогелевым маслом OP7 3106

ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД > 32–52 . 48 OP5 –20 –10 3111 3)

" . 32 . 68 OP7 –20 –10 3115

ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД . 82 . 5 . 5 OP7 3106 24)

ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 52–100 OP2 –15 –5 3112 3)

" . 52 . 48 OP7 –20 –10 3115

" . 28 . 72 ОР7 –15 –5 3115

ДИИЗОТРИДЕЦИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 100 OP7 –10 0 3115

ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД > 42–100 . 57 OP8, M 3110 12)

" . 52 . 48 освобожден 29)

ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД . 100 OP7 3106

" . 42 устойчивая дисперсия в воде OP8, N 3109

ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД . 87 . 13 OP5 +30 +35 3112 3)

ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД+

БЕНЗОИЛА(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА)

ПЕРОКСИД+ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД . 20 + . 18 + . 4 . 58 OP7 +35 +40 3115

- 164 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям (продолж.)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

ДИ-(4-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД . 52 – паста

с силикогелевым маслом

OP7 3106

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-

ГЕКСАН > 82–100 OP5 3102 3)

" . 82 . 18 OP7 3106

" . 82 . 18 OP5 3104

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-

БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН > 52–100 OP7 3105

" . 52 . 48 OP7 3106

" . 47 – паста OP8 3108

" . 52 . 48 OP8 3109

" . 77 . 23 OP8 3108

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-

БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 > 52–86 . 14 OP5 3103 26)

" . 52 . 48 OP7 3106

" > 86–100 OP5 3101 3)

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРОПЕРОКСИ-

ГЕКСАН . 82 . 18 OP6 3104

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-

ТРИМЕТИЛГЕКСАHОИЛПЕРОКСИ)-

ГЕКСАН . 77 . 23 OP7 3105

1,1-ДИМЕТИЛ-3-ГИДРОКСИБУТИЛ

ПЕРОКСИНЕOГЕПТАНОАТ . 52 . 48 OP8 0 +10 3117

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛ-

ПЕРОКСИ)ГЕКСАН . 100 OP5 +20 +25 3113

ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)-

ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 52 . 48 OP7 –5 +5 3115

ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 100 OP7 +20 +25 3116

" . 42 устойчивая дисперсия в воде OP8 +20 +25 3119

" (в КСГМГ) . 42 устойчивая дисперсия в воде N +15 +20 3119

ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛПЕР-

ОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ . 52 . 48 OP7 –10 0 3115

ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД . 100 OP7 0 +10 3116

ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД . 100 OP5 +10 +15 3114

ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 100 OP3 –25 –15 3113

" . 77 . 23 OP5 –20 –10 3113

ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД . 27 . 73 OP8 +15 +20 3117

ДИСТЕАРИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 87 . 13 OP7 3106

- 165 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям (продолж.)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА)

ПЕРОКСИД > 38–82 . 18 OP7 0 +10 3115

" . 52 устойчивая дисперсия в воде OP8, N +10 +15 3119

" . 38 . 62 OP8 +20 +25 3119

" (в КСГМГ) . 38 . 62 N +10 +15 3119

" (в цистернах) . 38 . 62 M 0 +5 3119

ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛ-1,2-ДИОКСОЛАНИЛ-

3)-ПЕРОКСИД

. 52 – паста OP7 +30 +35 3116 20)

ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-

ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ

> 85–100 OP5 3102 3)

" . 85 . 15 OP7 3106

ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД . 77 . 23 OP5 3102 3)

" . 52 – паста OP7 3106 20)

" . 32 . 68 освобожден 29)

ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 100 OP7 +30 +35 3116

" . 42 устойчивая дисперсия в воде OP8, N +30 +35 3119

ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 91–100 OP3 +5 +10 3112 3)

" . 91 . 9 OP5 +5 +10 3114

ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-

ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 77–100 OP5 –20 –10 3113

" . 77 . 23 OP7 –15 –5 3115

" . 62 устойчивая дисперсия в воде OP8 –15 –5 3117

" (в КСГМГ) . 52 устойчивая дисперсия в воде N –20 –10 3119

" . 52 устойчивая дисперсия в воде OP8 –15 –5 3118

" . 42 устойчивая дисперсия в воде

(замороженная)

OP8 –15 –5 3117

ДИЭТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 27 . 73 OP7 –10 0 3115

ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-

ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ . 52 . 48 OP7 –10 0 3115

ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД . 72 . 28 OP8, M, N 3109 13)

КИСЛОТА ДИПЕРОКСИАЗЕЛАИНОВАЯ . 27 .73 OP7 +35 +40 3116

КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ,

ДИСТИЛИРОВАННАЯ, ТИПА F

стабилизированная . 41 М +30 +35 3119 13) 30)

КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D

стабилизированная . 43 OP7 3105 13) 14) 19)

- 166 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям (продолж.)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е

стабилизированная . 43 OP8 3107 13) 15) 19)

КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F

стабилизированная . 43 OP8, N 3109 13) 16) 19)

КИСЛОТА ДИПЕРОКСИДОДЕКАИНОВАЯ > 13–42 . 58 OP7 +40 +45 3116

" . 13 . 87 освобождена 29)

КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ > 57–86 . 14 OP1 3102 3)

" . 57 . 3 . 40 OP7 3106

" . 77 . 6 . 17 OP7 3106

КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД > 72–100 OP4 3102 3) 17)

" . 72 . 28 OP7 +10 +15 3116

КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД > 90–98 . 10 OP8 3107 13)

" . 90 . 10 OP8, M, N 3109 13) 18)

КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ . 77 . 23 OP7 –10 0 3115

" . 52 устойчивая дисперсия в воде OP8 –10 0 3119

" (в КСГМГ) . 52 устойчивая дисперсия в воде N –15 –5 3119

КУМИЛA ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ . 77 . 23 OP7 –10 0 3115

КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ . 77 . 23 OP7 –5 +5 3115

п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД > 72–100 OP7 3105 13)

" . 72 . 28 OP8, M, N 3109 27)

МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) . 62 . 19 OP7 3105 22)

МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) . 67 . 33 OP7 +35 +40 3115

МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) . 52 . 48 OP5 3101 3) 8) 13)

" . 45 . 55 OP7 3105 9)

" . 40 . 60 OP8 3107 10)

" . 37 . 55 . 8 OP7 3105 9)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ,

ЖИДКИЙ OP2 3103 11)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ,

ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ OP2 3113 11)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ,

ТВЕРДЫЙ OP2 3104 11)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ,

ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ OP2 3114 11)

- 167 -

2.2.52.4 Перечень органических пероксидов, распределенных в настоящее время по позициям (продолж.)

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД

Концентрация

(%)

Разбавитель

типа А

(%)

Разбавитель

типа В

(%) 1)

Инертное

твердое

вещество

(%)

Вода

(%)

Метод

упаковки

Контрольная

температура

( °C)

Аварийная

температура

( °C)

Номер

(обобщенная

рубрика)

Виды

дополнительной

опасности и

замечания

ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД 56–100 OP7 3105 13)

" < 56 > 44 OP8, M 3109

СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ . 57 . 26 . 8 OP7 +40 +45 3115 6)

ТЕТРАГИДРОНАФТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД . 100 OP7 3106

1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА

ГИДРОПЕРОКСИД . 100 OP7 3105

1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-2-

ЭТИЛГЕКСАНОАТ . 100 OP7 +20 +25 3115

1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-

ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ . 72 . 28 OP7 –5 +5 3115

" . 52 устойчивая дисперсия в воде OP8, N –5 +5 3119

1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-

ПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ . 37 . 63 OP7 –10 0 3115

3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-

1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН . 42 . 58 OP7 3105 28)

ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) . 91 . 9 OP6 3104 13)

" . 72 . 28 OP7 3105 5)

" . 72 – паста OP7 3106 5) 20)

" . 32 . 68 освобожден(ы) 29)

ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-

БУТИРАТ . 67 . 33 OP7 3105

ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-

БУТИРАТ > 77–100 OP5 3103

" . 77 . 23 OP7 3105

" . 52 . 48 OP7 3106

- 168 -

Замечания (касаются последней колонки таблицы в подразделе 2.2.52.4):

1) Разбавитель типа В может быть в любом случае заменен разбавителем типа А.

2) Свободный кислород . 4,7%.

3) Требуется знак дополнительной опасности "ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО"

(образец № 1, см. пункт 5.2.2.2.2).

4) Разбавитель может быть заменен пероксидом ди-трет-бутила.

5) Свободный кислород . 9%.

6) Содержание пероксида водорода . 9%; свободный кислород . 10%.

7) Допускается только неметаллическая тара.

8) Свободный кислород > 10%.

9) Свободный кислород . 10%.

10) Свободный кислород . 8,2%.

11) См. пункт 2.2.52.1.9.

12) При массе вещества до 2000 кг на один сосуд следует относить к

ОРГАНИЧЕСКОМУ ПЕРОКСИДУ ТИПА F на основе результатов

крупномасштабных испытаний.

13) Требуется знак дополнительной опасности "КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО"

(образец № 8, см. пункт 5.2.2.2.2).

14) Составы надуксусной кислоты, отвечающие критериям Руководства по

испытаниям и критериям, пункт 20.4.3 d).

15) Составы надуксусной кислоты, отвечающие критериям Руководства по

испытаниям и критериям, пункт 20.4.3 е).

16) Составы надуксусной кислоты, отвечающие критериям Руководства по

испытаниям и критериям, пункт 20.4.3 f).

17) Добавление воды в этот органический пероксид снижает его термическую

устойчивость.

18) Знак дополнительной опасности "КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО"(образец № 8,

см. пункт 5.2.2.2.2) не требуется, если концентрация составляет менее 80%.

19) Смеси с пероксидом водорода, водой и кислотой(ами).

20) С разбавителем типа А, с водой или без воды.

21) С содержанием этилбензола . 36% по массе в дополнение к разбавителю типа А.

22) С содержанием метилизобутилкетона . 19% по массе в дополнение к

разбавителю типа А.

23) С содержанием пероксида ди-трет-бутила < 6%.

24) С содержанием 1-изопропилгидроперокси-4-изопропилгидроксибензола . 8%.

25) Разбавитель типа B с температурой кипения > 110°С.

26) С содержанием гидропероксидов < 0,5%.

27) Для концентраций, превышающих 56%, требуется знак дополнительной

опасности "КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО"(образец № 8, см. пункт 5.2.2.2.2).

28) Свободный активный кислород . 7,6% в разбавителе типа А с 95-процентным

испарением в диапазоне 220–260°С.

29) Не подпадает под действие требований ДОПОГ для класса 5.2.

- 169 -

30) Состав полученный перегонкой надуксусной кислоты из водного раствора

надуксусной кислоты в концентрации не более 41%, при общем объеме активного

кислорода (надуксусная кислота +H2O2) . 9,5%, отвечающий критериям

пункта 20.4.3 f) Руководства по испытаниям и критериям.

2.2.61 Класс 6.1 Токсичные вещества

2.2.61.1 Критерии

2.2.61.1.1 Название класса 6.1 охватывает вещества, о которых известно по опыту или в

отношении которых можно предположить, исходя из результатов экспериментов,

проведенных на животных, что они могут – при однократном или непродолжительном

воздействии и в относительно малых количествах – причинить вред здоровью человека

или явиться причиной смерти в случае их вдыхания, всасывания через кожу или

проглатывания.

2.2.61.1.2 Вещества класса 6.1 подразделяются на:

T Токсичные вещества без дополнительной опасности:

T1 Органические жидкие

T2 Органические твердые

T3 Металлоорганические вещества

T4 Неорганические жидкие

T5 Неорганические твердые

T6 Жидкие используемые в качестве пестицидов

T7 Твердые используемые в качестве пестицидов

T8 Образцы

T9 Другие токсичные вещества

TF Токсичные вещества легковоспламеняющиеся:

TF1 Жидкие

TF2 Жидкие, используемые в качестве пестицидов

TF3 Твердые

TS Токсичные вещества самонагревающиеся, твердые

TW Токсичные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой:

TW1 Жидкие

TW2 Твердые

TO Токсичные вещества окисляющие:

TO1 Жидкие

TO2 Твердые

TC Токсичные вещества коррозионные:

TC1 Органические жидкие

TC2 Органические твердые

TC3 Неорганические жидкие

TC4 Неорганические твердые

TFC Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные.

- 170 -

Определения

2.2.61.1.3 Для целей ДОПОГ:

ЛД50 для острой пероральной токсичности – доза введенного в организм вещества,

которая может с наибольшей вероятностью вызвать в течение 14 дней смерть у

половины молодых взрослых самцов и самок белых крыс. Число подопытных

животных должно быть достаточным, чтобы дать статистически значимый результат, и

должно соответствовать нормальной фармакологической практике. Результат

выражается в миллиграммах на килограмм массы тела.

ЛД50 для острой чрескожной токсичности – доза вещества, которая при непрерывном

контакте в течение 24 часов с обнаженной кожей кроликов-альбиносов может с

наибольшей вероятностью вызвать смерть у половины подопытных животных в

течение 14 дней. Число подопытных животных должно быть достаточным, чтобы дать

статистически значимый результат, и должно соответствовать нормальной

фармакологической практике. Результат выражается в миллиграммах на килограмм

массы тела.

ЛК50 для острой ингаляционной токсичности – концентрация пара, взвеси или пыли,

которая при непрерывном вдыхании в течение одного часа молодыми взрослыми

самцами и самками белых крыс может с наибольшей вероятностью вызвать смерть у

половины подопытных животных в течение 14 дней. Твердое вещество должно

подвергаться испытанию в том случае, если по меньшей мере 10% его общей массы

может состоять из пыли, способной попасть в органы дыхания, например, если частицы

имеют аэродинамический диаметр не более 10 мкм. Жидкое вещество должно

подвергаться испытанию в том случае, если существует вероятность образования

взвеси при его утечке из герметичной оболочки, используемой для перевозки. При

испытаниях как твердых, так и жидких веществ более 90% (по массе) образца,

приготовленного для испытания на ингаляционную токсичность, должны состоять из

частиц, способных проникнуть в органы дыхания, как это определено выше. Результат

выражается в миллиграммах на литр воздуха для пыли или взвесей и в миллилитрах на

кубический метр воздуха (частей на млн.) для паров.

Классификация и назначение групп упаковки

2.2.61.1.4 Вещества класса 6.1 относятся к следующим трем группам упаковки в зависимости от

степени опасности, которую они представляют при перевозке:

– группа упаковки I: сильнотоксичные вещества,

– группа упаковки II: токсичные вещества,

– группа упаковки III: слаботоксичные вещества.

2.2.61.1.5 Вещества, смеси, растворы и изделия, отнесенные к классу 6.1, перечислены в

таблице A главы 3.2. Отнесение веществ, смесей и растворов, не указанных по

наименованию в таблице A главы 3.2, к соответствующей позиции подраздела 2.2.61.3

и к соответствующей группе упаковки согласно положениям подглавы 2.1 должно

осуществляться на основе критериев, изложенных в пунктах 2.2.61.1.6–2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6 При определении степени токсичности того или иного вещества надлежит учитывать

имеющиеся данные об отравлении людей при нечастных случаях, а также такие

специфические свойства конкретного вещества, как жидкое состояние, высокая

летучесть, особая способность всасываться через кожу и особое биологическое

воздействие.

2.2.61.1.7 При отсутствии данных о воздействии на людей степень токсичности вещества

определяется на основании имеющихся данных, полученных в результате опытов на

животных, в соответствии с нижеследующей таблицей:

- 171 -

Группа

упаковки

Пероральная

токсичность

ЛД50

(мг/кг)

Чрескожная

токсичность

ЛД50

(мг/кг)

Ингаляционная

токсичность пыли

и взвесей

ЛК50 (кг/л)

Сильнотоксичные I . 5 . 40 . 0,5

Токсичные II > 5–50 > 40–200 > 0,5–2

Слаботоксичные IIIа твердые

вещества: > 50–200

жидкости: > 50–500

> 200–1 000 > 2–10

а Слезоточивые газообразные вещества включаются в группу упаковки II даже в

том случае, если данные об их токсичности соответствуют критериям

отнесения к группе упаковки III.

2.2.61.1.7.1 Если вещество проявляет различные степени токсичности для двух или нескольких

видов воздействия, его надлежит классифицировать с учетом наиболее высокой

степени токсичности.

2.2.61.1.7.2 Вещества, отвечающие критериям класса 8 и характеризующиеся ингаляционной

токсичностью пыли и взвесей (ЛК50), обусловливающей их отнесение к группе

упаковки I, должны классифицироваться как вещества класса 6.1 только в том случае,

если их пероральная или чрескожная токсичность находится по меньшей мере в

диапазоне значений группы упаковки I или II. В противном случае вещество должно

быть отнесено, при необходимости, к классу 8 (см. сноску 6 к пункту 2.2.8.1.4).

2.2.61.1.7.3 Критерии ингаляционной токсичности пыли и взвесей основаны на данных о ЛК50 при

вдыхании в течение одного часа, и, если такие данные имеются, их надлежит

использовать. Однако если известна только величина ЛК50 при вдыхании в течение

четырех часов, то соответствующие значения можно помножить на четыре и

полученный результат использовать в приведенных выше критериях, т. е. величина

ЛК50, помноженная на четыре (четыре часа), считается эквивалентной величине ЛК50

(один час).

Ингаляционная токсичность паров

2.2.61.1.8 Жидкости, выделяющие токсичные пары, должны быть отнесены к следующим

группам в зависимости от величины "V", означающей концентрацию насыщенного пара

в воздухе (в мл/м3 воздуха) (летучесть) при температуре 20°C и нормальном

атмосферном давлении:

Группа

упаковки

Сильнотоксичные I Если V > 10 ЛК50 и ЛК50 < 1 000 мл/м3

Токсичные II Если V > ЛК50 и ЛК50 < 3 000 мл/м3 и жидкость не

отвечает критериям отнесения к группе упаковки I

Слаботоксичные IIIа Если V > 1/5 ЛК50 и ЛК50 < 5 000 мл/м3 и жидкость не

отвечает критериям отнесения к группам упаковки I и II

а Слезоточивые газообразные вещества включаются в группу упаковки II даже в

том случае, если данные об их токсичности соответствуют критериям

отнесения к группе упаковки III.

- 172 -

Эти критерии ингаляционной токсичности паров основаны на данных о ЛК50 при

вдыхании в течение одного часа, и, если такие данные имеются, их надлежит

использовать.

Однако если известна только величина ЛК50 при вдыхании паров в течение

четырех часов, то соответствующие значения можно помножить на два и полученный

результат использовать в приведенных выше критериях, т. е. величина ЛК50,

помноженная на два (четыре часа), считается эквивалентной величине ЛК50 (один час).

Ингаляционная токсичность паров – границы групп упаковки

10 100 1 000 10 000 100 000

На приведенном рисунке в целях облегчения классификации критерии изображены в

графической форме. Однако из-за аппроксимации, неизбежной при использовании

графиков, вещества, находящиеся на границах групп упаковки или вблизи них, должны

выверяться с помощью цифровых критериев.

ЛК50, мл/м3

- 173 -

Смеси жидкостей

2.2.61.1.9 Смеси жидкостей, являющихся токсичными при вдыхании, должны быть отнесены к

группам упаковки на основе следующих критериев:

2.2.61.1.9.1 Если ЛК50 известна для каждого токсичного компонента смеси, группу упаковки можно

определить следующим образом:

a) расcчитать значение ЛК50 смеси по формуле:

.=

= n

i i

i f

смесь

1 50

50

ЛК

1 ) ( ЛК ,

где fi = молярная доля i-го компонента смеси,

ЛК50i = средняя летальная концентрация i-го компонента в мл/м3;

b) рассчитать летучесть каждого компонента смеси по формуле:

( ) 3

6

/

3 , 101

10 м мл P V i i . = ,

где Pi = парциальное давление насыщенного пара i-го компонента в кПа

при температуре 20°C и нормальном атмосферном давлении;

с) рассчитать отношение летучести к ЛК50 по формуле:

.=

=

n

i i

i V R

1 50 ЛК

;

d) полученные значения ЛК50 (смесь) и R используются для определения группы

упаковки смеси:

группа упаковки I R . 10 и ЛК50 (смесь) . 1 000 мл/м3;

группа упаковки II R . 1 и ЛК50 (смесь) . 3 000 мл/м3, если смесь не

отвечает критериям отнесения к группе упаковки I;

группа упаковки III R . 1/5 и ЛК50 (смесь) . 5 000 мл/м3, если смесь не

отвечает критериям отнесения к группе упаковки I

или II.

2.2.61.1.9.2 При отсутствии данных о ЛК50 токсичных компонентов смесь может быть отнесена к

одной из групп на основе нижеизложенных упрощенных пороговых испытаний на

токсичность. Если приводятся такие пороговые испытания, то для перевозки смеси

должна определяться и использоваться наиболее ограничительная группа.

- 174 -

2.2.61.1.9.3 Смесь относится к группе упаковки I лишь в том случае, если она отвечает следующим

двум критериям:

a) образец жидкой смеси доводится до парообразного состояния и рассеивается в

воздухе таким образом, чтобы создать испытательную среду с концентрацией

пара этой смеси в воздухе 1000 мл/м3. Десять белых крыс (пять самцов и пять

самок) помещаются в эту испытательную среду на один час и подвергаются

наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневный период наблюдения погибнут

пять или более животных, то предполагается, что значение ЛК50 данной смеси

составляет 1000 мл/м3 или меньше;

b) образец пара, находящийся в равновесии с жидкой смесью, смешивается с

девятью равными объемами воздуха для создания испытательной среды. Десять

белых крыс (пять самцов и пять самок) помещаются в эту испытательную среду

на один час и подвергаются наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневный

период наблюдения погибнут пять или более животных, то предполагается, что

летучесть данной смеси в 10 или более раз превышает значение ЛК50 смеси.

2.2.61.1.9.4 Смесь относится к группе упаковки II лишь в том случае, если она отвечает следующим

двум критериям и не отвечает критериям группы упаковки I:

a) образец жидкой смеси доводится до парообразного состояния и рассеивается в

воздухе таким образом, чтобы создать испытательную среду с концентрацией

пара этой смеси в воздухе 3000 мл/м3. Десять белых крыс (пять самцов и

пять самок) помещаются в испытательную среду на один час и подвергаются

наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневный период наблюдения погибнут

пять или более животных, то предполагается, что значение ЛК50 данной смеси

составляет 3000 мл/м3 или меньше;

b) образец пара, находящийся в равновесии с жидкой смесью, используется для

создания испытательной среды. Десять белых крыс (пять самцов и пять самок)

помещаются в эту испытательную среду на один час и подвергаются наблюдению

в течение 14 дней. Если за 14-дневый период наблюдения погибнут пять или

более животных, то предполагается, что летучесть данной смеси равна значению

ее ЛК50 или превышает его.

2.2.61.1.9.5 Смесь относится к группе III лишь в том случае, если она отвечает следующим двум

критериям и не отвечает критериям групп упаковки I или II:

a) образец жидкой смеси доводится до парообразного состояния и рассеивается в

воздухе таким образом, чтобы создать испытательную среду с концентрацией

пара этой смеси в воздухе 5000 мл/м3. Десять белых крыс (пять самцов и пять

самок) помещаются в эту испытательную среду на один час и подвергаются

наблюдению в течение 14 дней. Если за 14-дневный период наблюдения погибнут

пять или более животных, то предполагается, что значение ЛК50 данной смеси

составляет 5000 мл/м3 или меньше;

b) замеряется концентрация паров (летучесть) жидкой смеси, и если она равна или

превышает 1000 мл/м3, то предполагается, что летучесть данной смеси равна

1/5 значения ее ЛК50 или превышает эту величину.

- 175 -

Методы определения пероральной и чрескожной токсичности смесей

2.2.61.1.10 Для включения смесей в класс 6.1 и их отнесения к соответствующей группе упаковки

согласно критериям пероральной и чрескожной токсичности (см. пункт 2.2.61.1.3)

необходимо определить ЛД50 смеси для острой токсичности.

2.2.61.1.10.1 Если смесь содержит лишь одно активное вещество, ЛД50 которого известна, то при

отсутствии надежных данных об острой пероральной и чрескожной токсичности смеси,

подлежащей перевозке, значение ЛД50 при пероральном или чрескожном воздействии

можно рассчитать следующим способом:

массе по вещества активного содержание процентное

вещества активного препарата 100 ЛД ЛД 50

50

.

= .

2.2.61.1.10.2 Если смесь содержит более одного активного компонента, то для расчета ее ЛД50 при

пероральном или чрескожном воздействии можно использовать три возможных

подхода. Предпочтительно получить надежные данные об острой пероральной и

чрескожной токсичности смеси, подлежащей перевозке. Если таких надежных и точных

данных не имеется, то используется один из следующих методов:

a) классифицировать препарат в зависимости от наиболее опасного компонента

смеси, как если бы он присутствовал в концентрации, равной совокупной

концентрации всех активных компонентов; или

b) применить формулу:

M Z

Z

B

B

A

A

T

100

T

C ...

T

C

T

C = + + + ,

где:

C = процентное содержание компонентов A, B, ... Z в смеси;

T = ЛД50 компонентов A, B, ... Z при пероральном воздействии;

TM = ЛД50 смеси при пероральном воздействии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта формула может также использоваться для расчета

чрескожной токсичности при условии, что эти сведения существуют для одних

и тех же видов по всем компонентам. При использовании этой формулы не

учитываются такие возможные явления, как потенцирование или защита.

Классификация пестицидов

2.2.61.1.11 Все активные пестицидные вещества и их препараты, значения ЛК50 и/или ЛД50

которых известны и которые включены в класс 6.1, должны быть отнесены к

надлежащим группам упаковки в соответствии с критериями, приведенными в

пунктах 2.2.61.1.6 –2.2.61.1.9. Вещества и препараты, которые характеризуются

дополнительными видами опасности, должны быть классифицированы в соответствии с

таблицей приоритета опасных свойств, приведенной в подразделе 2.1.3.9, и отнесены к

надлежащей группе упаковки.

2.2.61.1.11.1 Если ЛД50 пестицидного препарата при пероральном или чрескожном воздействии не

известна, но известна ЛД50 его активного компонента (активных компонентов), то

значение ЛД50 препарата можно получить с помощью методов, изложенных в

пункте 2.2.61.1.10.

- 176 -

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о ЛД50, для токсичности ряда распространенных пестицидов,

можно найти в последнем издании документа "The WHO Recommended Classification of

Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification", который можно получить в

секретариате Международной программы по химической безопасности, размещенном

во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по адресу: 1211 Geneva 27, Switzerland.

Хотя этот документ можно использовать в качестве источника данных о ЛД50

пестицидов, изложенная в нем система классификации не должна применяться при

классификации пестицидов для целей перевозки или при назначении им групп упаковки;

для этих целей надлежит руководствоваться требованиями ДОПОГ.

2.2.61.1.11.2 Надлежащее отгрузочное наименование, используемое для перевозки пестицида,

надлежит выбирать в зависимости от активного компонента, физического состояния

пестицида и любой дополнительной опасности, которую может представлять этот

пестицид (см. раздел 3.1.2).

2.2.61.1.12 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 6.1 попадают в категории

опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества,

указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, то эти смеси или растворы должны

быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической

степени опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении классификации растворов и смесей (таких, как

препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.61.1.13 На основе критериев, приведенных в подпунктах 2.2.61.1.6 – 2.2.61.1.11, можно также

определить, являются ли свойства какого-либо раствора или какой-либо смеси,

указанных по наименованию или содержащих поименно указанное вещество, такими,

что на этот раствор или эту смесь не распространяются требования, установленные для

этого класса.

2.2.61.1.14 Вещества, растворы и смеси, за исключением веществ и препаратов, используемых в

качестве пестицидов, которые не соответствуют критериям директив 67/548/EEC 4 или

88/379/EEC 5 (с внесенными в них изменениями) и поэтому не классифицированы как

сильнотоксичные, токсичные или вредные в соответствии с этими директивами (с

внесенными в них изменениями), могут рассматриваться как вещества, не

принадлежащие к классу 6.1.

2.2.61.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.61.2.1 Химически неустойчивые вещества класса 6.1 допускаются к перевозке лишь в том

случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения

или полимеризации во время перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить,

чтобы в сосудах и цистернах не содержалось веществ, способных активировать эти

реакции.

4 Директива 67/548/EEC Совета от 27 июня 1967 года о сближении законов, правил и

административных положений, касающихся классификации, упаковки и маркирования опасных

веществ (Official Journal of the European Communities No. L 196 of 16.08.1967, page 1).

5 Директива 88/379/EEC Совета о сближении законов, правил и административных положений,

касающихся классификации, упаковки и маркирования опасных препаратов (Official Journal of the

European Communities No. L 187 of 16.07.1988, page 14).

- 177 -

2.2.61.2.2 К перевозке не допускаются следующие вещества и смеси:

– водород цианистый безводный или в растворе, не соответствующий описаниям

позиций с № ООН 1051, 1613, 1614 и 3294;

– карбонилы металлов с температурой вспышки ниже 23 °C, за исключением

№ ООН 1259 НИКЕЛЯ КАРБОНИЛА и № ООН 1994 ЖЕЛЕЗА

ПЕНТАКАРБОНИЛА;

– 2,3,7,8–ТЕТРАХЛОРДИБЕНЗО–ПАРА–ДИОКСИН (ТХДД) в концентрациях,

которые считаются сильнотоксичными в соответствии с критериями,

приведенными в пункте 2.2.61.1.7;

– № ООН 2249 ЭФИР ДИХЛОРМЕТИЛОВЫЙ, СИММЕТРИЧНЫЙ;

– препараты фосфидов без добавок, ингибирующих выделение токсичных

легковоспламеняющихся газов.

- 178 -

2.2.61.3 Перечень сводных позиций

Токсичные вещества без дополнительной опасности

1583 ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К.

1602 КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или

1602 ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ, ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

1693 ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.

1851 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

2206 ИЗОЦИОНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или

2206 ИЗОЦИОНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

3140 АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или

3140 АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К.

жидкие a T1 3142 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.

3144 НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или

3144 НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К.

3172 ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.

3276 НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К.

3278 ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К., жидкое

органические 2810 ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

1544 АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или

1544 АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.

1601 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К.

1655 НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или

1655 НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К.

твердые a,b T2 1693 ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

3143 КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К., или

3143 ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

3172 ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.

3249 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

3278 ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К., твердое

2811 ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

2026 ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

2788 ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.

металлоорганические c,d T3 3146 ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

3280 МЫШЬЯКА ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К., жидкое или

3280 МЫШЬЯКА ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К., твердое

3281 КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К., жидкие или

3281 КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К., твердые

3282 МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К., жидкое или

3282 МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К., твердое

(продолж. на след. странице)

a Вещества и препараты, содержащие алкалоиды или никотин, используемые в качестве

пестицидов, должны быть отнесены к № ООН 2588 ПЕСТИЦИДЫ ТВЕРДЫЕ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К.,

№ ООН 2902 ПЕСТИЦИДЫ ЖИДКИЕ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К., или № ООН 2903 ПЕСТИЦИДЫ

ЖИДКИЕ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

b Активные вещества и порошки или смеси веществ, предназначенных для лабораторных и

экспериментальных целей и для изготовления фармацевтических препаратов, с другими веществами

классифицируются в зависимости от их токсичности (см. пункты 2.2.61.1.7–2.2.61.1.11).

c Самонагревающиеся слаботоксичные вещества и способные к самовозгоранию

металлоорганические соединения являются веществами класса 4.2.

d Реагирующие с водой слаботоксичные вещества или реагирующие с водой металлоорганические

соединения являются веществами класса 4.3.

- 179 -

2.2.61.3 Перечень сводных позиций (продолж.)

Токсичные вещества без дополнительной опасности (продолж.)

1556 МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к.; Арсениты, н.у.к.;

и Мышьяка сульфиды, н.у.к.

1935 ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.

жидкие e T4 2024 РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.

3141 СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.

3287 ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

1549 СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

неорганические

1557 МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К., включая: Арсенаты, н.у.к.; Арсениты, н.у.к.; и Мышьяка

сульфиды, н.у.к.

1564 БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

1566 БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

1588 ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.

1707 ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

твердые f,g T5 2025 РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

2291 СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К.

2570 КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ

2630 СЕЛИНАТЫ или

2630 СЕЛИНИТЫ

2856 ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К.

3283 СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

3284 ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

3285 ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.

3288 ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

2992 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

2994 ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

2996 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

2998 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

3006 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

жидкие T6 3010 ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

3012 ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

3014 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

3016 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

3018 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

3020 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

3026 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

3348 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

пестициды 3352 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

2902 ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

(продолж. на след. странице)

e Фульминат ртути, увлажненный, с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее

20%, является веществом класса 1, № ООН 0135.

f Положения ДОПОГ не распространяются на феррицианиды, ферроцианиды, щелочные

тиоцианаты и тиоцианаты аммония.

g Положения ДОПОГ не распространяются на соли свинца и свинцовые красители, которые после

перемешивания в течение одного часа с хлористоводородной кислотой 0,07 М в пропорции 1:1000 при

температуре 23°С ± 2°С растворимы не более чем на 5%.

- 180 -

2.2.61.3 Перечень сводных позиций (продолж.)

Токсичные вещества без дополнительной опасности (продолж.)

Пестициды (продолж.)

2757 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2759 ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2761 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2763 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2771 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

твердые T7 2775 ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2777 ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2779 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2781 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2783 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2786 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

3027 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

3048 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ

3345 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

3349 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

2588 ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

образцы T8 3315 ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, жидкий или твердый

другие токсичные вещества h T9 3243 ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

Токсичные вещества с дополнительной опасностью

3071 МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. или

3071 МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ТОКСИЧНАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ,

Н.У.К.

3080 ИЗОЦИОНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или

3080 ИЗОЦИОНАТА РАСТВОР ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

жидкие i,j TF1 3275 НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

3279 ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТОКСИЧНОЕ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

легковоспламеняющиеся 2929 ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

TF

(продолж. на след. странице)

h Смеси твердые веществ, не подпадающих под действие положений ДОПОГ, и токсичных

жидкостей можно перевозить под № ООН 3243 без применения к ним критериев отнесения к классу

6.1 при условии, что в момент погрузки вещества или закрывания тары, контейнера или

транспортной единицы не имеется видимых следов излишка жидкости. Каждая тара должна

соответст-вовать типу конструкции, прошедшему испытание на герметичность для группы

упаковки II. Эта позиция не должна использоваться для твердых веществ, содержащих жидкость,

которой назначена группа упаковки I.

i Сильнотоксичные или токсичные легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки

ниже 23°С, за исключением сильнотоксичных при вдыхании веществ, т. е. № ООН 1051, 1092, 1098,

1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438,

2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 и 3294, являются веществами класса 3.

j Слаботоксичные легковоспламеняющиеся жидкости, за исключением веществ и препаратов,

используемых в качестве пестицидов, с температурой вспышки 23°С–61°С, включая предельные

значения, являются веществами класса 3.

- 181 -

2.2.61.3 Перечень сводных позиций (продолж.)

Токсичные вещества с дополнительной опасностью (продолж.)

2991 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

2993 ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ, ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

легковоспламеняющиеся

2995 ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

TF 2997 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

3005 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

3009 ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

пестициды

жидкие TF2

3011 ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

3013 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

(температура

вспышки –

не ниже 23°С) 3015 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

3017 ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

3019 ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

3025 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

3347 ПЕСТИЦИД–ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ

ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

3351 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

2903 ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

1700 СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ

Твердые TF3 2930 ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

твердые самонагревающиеся с

TS 3124 ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

жидкие TW1 3123 ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.

реагирующие с водой d

TW твердые m TW2 3125 ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

жидкие TO1 3122 ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.

окисляющие k

TO твердые TO2 3086 ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.

жидкие TC1 3277 ХЛОРФОРМИАТЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ Н.У.К.

3361 ХЛОРСИЛАНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

органические 2927 ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

твердые TC2 2928 ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

коррозионные l

TC жидкие TC3 3289 ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

неорганические

твердые TC4 3290 ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

легковоспламеняющиеся коррозионные

TFC

2742 ХЛОРФОРМИАТЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ,

Н.У.К.

3362 ХЛОРСИЛАНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ,

Н.У.К.

(Никаких других сводных позиций не имеется; при необходимости отнесение к той или

иной сводной позиции с тем или иным классификационным кодом осуществляется в

соответствии с таблицей приоритета опасных свойств, приведенной в пункте 2.1.3.9.)

c Самонагревающиеся слаботоксичные вещества и способные к самовозгоранию

металлоорганические соединения являются веществами класса 4.2.

d Реагирующие с водой слаботоксичные вещества или реагирующие с водой металлоорганические

соединения являются веществами класса 4.3.

k Слаботоксичные окисляющие вещества являются веществами класса 5.1.

l Слаботоксичные и слабокоррозионные вещества являются веществами класса 8.

m Фосфиды металлов, отнесенные к № ООН 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 и 2013, являются

веществами класса 4.3.

- 182 -

2.2.62 Класс 6.2 Инфекционные вещества

2.2.62.1 Критерии

2.2.62.1.1 Название класса 6.2 охватывает инфекционные вещества. Инфекционные вещества –

это вещества, о которых известно или имеются основания полагать, что они содержат

патогенные организмы. Патогенные организмы определяются как микроорганизмы

(включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, грибки) или микроорганизмы-

рекомбинанты (гибриды или мутанты), в отношении которых известно или имеются

основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний

животных или человека.

Для целей этого класса вирусы, микроорганизмы, а также загрязненные ими изделия

считаются веществами данного класса.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Требования, применимые к этому классу, не распространяются на

упомянутые выше вещества, если маловероятно, что они вызывают заболевания

человека или животных.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Инфекционные вещества подпадают под действие требований,

применимых к этому классу, только в том случае, если они способны передавать

заболевание человеку или животным в результате своего воздействия на них.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: К этому классу должны относиться генетически измененные

микроорганизмы и организмы, биологические продукты, диагностические образцы и

живые зараженные животные, если они отвечают критериям отнесения к данному

классу.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Ядовитые токсины растительного, животного или бактериаль-

ного происхождения, которые не содержат каких-либо инфекционных веществ или

организмов или которые не содержатся в них, являются веществами класса 6.1,

№ ООН 3172.

2.2.62.1.2 Вещества класса 6.2 подразделяются на:

I1 Инфекционные вещества, опасные для людей

I2 Инфекционные вещества, опасные только для животных

I3 Отходы больничного происхождения

I4 Диагностические образцы.

Определения и классификация

2.2.62.1.3 Инфекционные вещества включаются в подкласс 6.2, и им присваивается номер

ООН 2814 или 2900, в зависимости от конкретного случая, с учетом их отнесения к

одной из трех групп опасности на основе критериев, разработанных Всемирной

организацией здравоохранения (ВОЗ) и опубликованных во втором издании (1993 года)

ВОЗ "Руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях". Группа

опасности характеризуется патогенными свойствами организма, способом и

относительной легкостью передачи, степенью опасности, которой подвергаются

индивид или особь и их группы, а также возможностью излечения с помощью

известных и эффективных превентивных препаратов и методов лечения.

- 183 -

В зависимости от степени риска к каждой группе опасности применяются следующие

критерии:

a) группа опасности 4: патогенный организм, который обычно вызывает тяжелое

заболевание человека или животного, легко передается,

прямо или косвенно, одним индивидом (особью) другому и

против которого обычно не имеется ни эффективных

методов лечения, ни эффективной профилактики (т. е.

организм, представляющий высокую степень опасности

для индивида или особи и их групп);

b) группа опасности 3: патогенный организм, который обычно вызывает тяжелое

заболевание человека или животного, но который в

принципе не передается одним зараженным индивидом

(особью) другому и против которого имеются эффективные

методы лечения или эффективная профилактика (т. е.

организм, представляющий высокую степень опасности для

индивида или особи, и незначительную опасность для их

групп);

c) группа опасности 2: патогенный организм, который может вызвать заболевание

человека или животного, но который вряд ли представляет

серьезную опасность и против которого, хотя он способен

вызвать острую инфекцию в результате своего воздействия,

существуют эффективные методы лечения и эффективная

профилактика, снижающие риск распространения инфекции

(т. е. организм, представляющий умеренную опасность для

индивида или особи и незначительную опасность для их

групп).

ПРИМЕЧАНИЕ: К группе опасности 1 относятся микроорганизмы, которые вряд ли

способны вызвать заболевание человека или животного (т. е. не представляющие

никакой опасности или представляющие лишь незначительную опасность для

индивида, особи или их групп). Вещества, содержащие лишь такие микроорганизмы, не

считаются инфекционными по смыслу настоящих положений.

2.2.62.1.4 Инфекционным веществам, опасным только для животных (группа I2, упомянутая в

пункте 2.2.62.1.2) и относящимся к группе опасности 2, назначается группа упаковки II.

2.2.62.1.5 Биологическими продуктами являются продукты, полученные из живых организмов,

изготовленные и распространенные в соответствии с требованиями национальных

правительственных органов, которые могут устанавливать специальные требования в

отношении разрешений, и используемые для профилактики, лечения или диагностики

заболеваний человека или животного либо в целях связанных с этим разработок,

опытов или исследований. Они включают готовые к использованию или

незавершенные продукты, такие, как вакцины и диагностические продукты, но одними

ими не ограничиваются.

Для целей ДОПОГ биологические продукты подразделяются на следующие группы:

a) продукты, содержащие патогенные организмы группы опасности 1; продукты,

содержащие патогенные организмы в таких условиях, что их способность

вызывать заболевание весьма мала или отсутствует; и продукты, о которых

известно, что они не содержат патогенных организмов. Вещества, входящие в эту

группу, не считаются инфекционными веществами для целей ДОПОГ;

- 184 -

b) продукты, изготовленные и упакованные в соответствии с требованиями

национальных правительственных здравоохранительных органов и перевозимые

в целях окончательной упаковки или распределения, а также для использования в

лечебных целях врачами или частными лицами. Вещества, входящие в эту

группу, не подпадают под действие правил, применимых к классу 6.2;

c) продукты, о которых известно или имеются основания полагать, что они

содержат патогенные организмы групп опасности 2, 3 или 4, и которые не

удовлетворяют критериям подпункта b), выше. Вещества, входящие в эту группу,

включаются в класс 6.2 под № ООН 2814 или 2900, в зависимости от конкретного

случая.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые биологические продукты, разрешенные для сбыта,

могут представлять биологическую опасность лишь в некоторых районах мира. В

этом случае компетентные органы могут потребовать, чтобы эти биологические

продукты удовлетворяли требованиям, применимым к инфекционным веществам, или

ввести другие ограничения.

2.2.62.1.6 Диагностическими образцами являются любые материалы человеческого или

животного происхождения, включая, среди прочего, экскременты, продукты секреции,

кровь и ее компоненты, ткань и тканевые жидкости, перевозимые в целях диагностики

или исследований, за исключением живых зараженных животных.

Диагностическим образцам присваивается № ООН 3373, за исключением тех случаев,

когда исходный пациент или животное страдают или могут страдать серьезным

заболеванием, которое может легко, прямым или косвенным путем, передаваться от

одного индивида или особи другим и для которого обычно не имеется эффективных

методов лечения и профилактики; в этом случае им должны присваиваться

№ ООН 2814 или № ООН 2900.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Положения ДОПОГ не распространяются на кровь, собранную для

переливания или изготовления кровепродуктов, а также кровепродукты и любые

ткани или органы, предназначающиеся для трансплантации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Присвоение № ООН 2814 или № ООН 2900 осуществляется с

учетом известных данных из истории болезни пациента или животного, информации

о местных эндемических условиях, симптомов заболевания пациента или животного

или заключения специалистов относительно индивидуального состояния пациента или

животного.

2.2.62.1.7 Генетически измененными микроорганизмами и организмами6 являются микроорганизмы

и организмы, генетический материал которых был преднамеренно изменен с помощью

технических методов или с помощью процессов, которые не происходят в природе.

Для целей ДОПОГ генетически измененные микроорганизмы и организмы

подразделяются на следующие группы:

a) генетически измененные микроорганизмы, которые соответствуют определению

инфекционного вещества, приведенному в пункте 2.2.62.1.1, включаются в

класс 6.2 под № ООН 2814 или 2900;

b) генетически измененные организмы, о которых известно или имеются основания

предполагать, что они являются опасными для людей, животных или

окружающей среды, перевозятся в соответствии с условиями, установленными

компетентным органом страны происхождения;

6 См. также директиву 90/219/EEC, Official Journal of the European Communities No. L 117 of

8 May 1990, page 1.

- 185 -

c) животные, которые содержат генетически измененные микроорганизмы и

организмы, соответствующие определению инфекционного вещества, или

заражены ими, перевозятся в соответствии с условиями, установленными

компетентным органом страны происхождения;

d) за исключением случаев, когда правительствами стран происхождения, транзита

и назначения разрешается их безусловное использование, генетически

измененные микроорганизмы, которые не соответствуют определениям

инфекционных веществ, но способны вызывать такие изменения животных,

растений или микробиологических веществ, какие не происходят обычно при

естественном размножении, включаются в класс 9 под № ООН 3245.

ПРИМЕЧАНИЕ: Генетически измененные микроорганизмы, являющиеся инфекцион-

ными по смыслу этого класса, не должны относиться № ООН 3291.

2.2.62.1.8 Отходами являются отходы лечения животных или людей или отходы

биоисследований, вероятность присутствия инфекционных веществ в которых

относительно мала. Им присваивается № ООН 3291. Отходам, содержащим

инфекционные вещества, которые можно конкретно определить, присваиваются номера

ООН 2814 или 2900 в зависимости от степени представляемой ими опасности (см.

пункт 2.2.62.1.3). Обеззараженные отходы, содержавшие ранее инфекционные

вещества, считаются неопасными, если они не отвечают критериям, установленным для

какого-либо другого класса.

2.2.62.1.9 Отходам больничного происхождения, которым присвоен № ООН 3291, назначается

группа упаковки II.

2.2.62.1.10 Для перевозки веществ этого класса может требоваться поддержание определенной

температуры.

2.2.62.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

Живые позвоночные или беспозвоночные животные не должны использоваться для

целей перевозки инфекционного вещества, за исключением случаев, когда это вещество

невозможно перевезти другим способом. Такие животные помещаются в подходящую

тару, на которую наносятся надлежащие маркировка и обозначения, и перевозятся

согласно соответствующим правилам, регулирующим транспортировку животных7.

2.2.62.3 Перечень сводных позиций

Воздействие на людей I1

2814 ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Воздействие только на животных I2

2900 ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Отходы больничного

происхождения I3

3291 ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К.

ПРИМЕЧАНИЕ: "(БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К.", или "МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ,

ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К.", могут использоваться в

качестве альтернативных наименований вместо "ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,

РАЗНЫЕ, Н.У.К.", для перевозки, осуществляемой до или после морской или воздушной перевозки.

Диагностические образцы I4 3373 ДИАГНОЗТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ

7 Такие правила содержатся, например, в директиве 91/628/EEC (Official Journal of the European

Communities No. L 340 of 11 December 1991, p. 17), а также в Рекомендациях Совета Европы

(Комитета министров) по перевозке некоторых видов животных.

- 186 -

2.2.7 Класс 7 Радиоактивные материалы

2.2.7.1 Определение класса 7

2.2.7.1.1 Радиоактивный материал – это любой материал, содержащий радионуклиды, в

котором концентрация активности, а также полная активность груза превышают

значения, указанные в пунктах 2.2.7.7.2.1–2.2.7.7.2.6.

2.2.7.1.2 Для целей ДОПОГ в класс 7 не включены следующие радиоактивные материалы:

a) радиоактивные материалы, являющиеся неотъемлемой частью транспортных

средств;

b) радиоактивные материалы, перемещаемые в пределах какого-либо учреждения и

подпадающие под действие соответствующих правил безопасности, действующих

в данном учреждении, когда перемещение не предполагает использования

автомобильных или железных дорог общего пользования;

c) радиоактивные материалы, имплантированные или введенные в организм

человека или животного с целью диагностики или лечения;

d) радиоактивные материалы, находящиеся в потребительских товарах, допущенных

регулирующим органом к использованию, после их продажи конечному

пользователю;

e) природные материалы и руды, содержащие природные радионуклиды, которые

не предполагается перерабатывать с целью использования этих радионуклидов,

при условии, что удельная активность таких материалов не превышает более чем

в 10 раз значения, указанные в подразделе 2.2.7.7.2.

2.2.7.2 Определения

A1 и A2

A1 – значение активности радиоактивного материала особого вида, которое указано в

таблице 2.2.7.7.2.1 или определяется согласно положениям подраздела 2.2.7.7.2 и

используется при определении пределов активности для требований ДОПОГ.

A2 – значение активности радиоактивного материала, иного, чем радиоактивный

материал особого вида, которое указано в таблице 2.2.7.7.2.1 или определяется согласно

положениям подраздела 2.2.7.7.2 и используется при определении пределов активности

для требований ДОПОГ.

Утверждение

Многостороннее утверждение – утверждение соответствующим компетентным

органом страны происхождения конструкции или перевозки и каждой страны, через

территорию или на территорию которой должен транспортироваться груз.

Одностороннее утверждение – утверждение конструкции, которое требуется от

компетентного органа только страны происхождения данной конструкции. Если страна

происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, утверждение требует

подтверждения компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся

стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза (см. подраздел 6.4.22.6).

- 187 -

Система локализации – система размещения делящегося материала и элементов

упаковочного комплекта, определенная проектировщиком и одобренная компетентным

органом в качестве системы, предназначенной обеспечивать безопасность по

критичности.

Система защитной оболочки (герметизации) – система элементов упаковочного

комплекта, определенная проектировщиком в качестве системы, предназначенной для

удержания радиоактивного материала во время перевозки.

Радиоактивное загрязнение:

Радиоактивное загрязнение – наличие радиоактивности на поверхности в количествах,

превышающих 0,4 Бк/см2 для бета- или гамма-излучателей и для альфа-излучателей

низкой токсичности или 0,04 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

Нефиксированное радиоактивное загрязнение – радиоактивное загрязнение, которое

может быть удалено с поверхности при обычных условиях перевозки.

Фиксированное радиоактивное загрязнение – радиоактивное загрязнение, не

являющееся нефиксированным радиоактивным загрязнением.

Индекс безопасности по критичности (ИБК), установленный для упаковки,

транспортного пакета или контейнера, содержащих делящийся материал, – число,

которое используется для контроля за общим количеством упаковок, транспортных

пакетов или контейнеров, содержащих делящийся материал.

Конструкция – описание радиоактивного материала особого вида, радиоактивного

материала с низкой способностью к рассеянию, упаковки или упаковочного комплекта,

которое позволяет полностью идентифицировать их. Это описание может включать

спецификации, инженерно-техническую документацию (чертежи), отчеты,

подтверждающие соблюдение регламентирующих требований, а также другую

соответствующую документацию.

Исключительное использование – использование только одним грузоотправителем

транспортного средства или большого контейнера, в отношении которых все

начальные, промежуточные и окончательные погрузочные и разгрузочные операции

осуществляются в соответствии с указаниями грузоотправителя или грузополучателя.

Делящийся материал – уран-233, уран-235, плутоний-239, плутоний-241 или любая

комбинация этих радионуклидов. Под это определение не подпадают:

а) необлученный природный уран или обедненный уран, и

b) природный уран или обедненный уран, облученный только в реакторах на

тепловых нейтронах.

Большой контейнер – контейнер, не являющейся малым контейнером в соответствии с

определениями, содержащимися в этом подразделе.

Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию – твердый

радиоактивный материал или твердый радиоактивный материал в герметичной капсуле,

имеющий ограниченную способность к рассеянию и не находящийся в

порошкообразной форме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию

может перевозиться по воздуху в упаковках типа В(U) или В(М) в количествах,

разрешенных для данной конструкции упаковки, как это указано в сертификате об

- 188 -

утверждении. Данное определение включено сюда потому, что такие упаковки,

содержащие радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, могут

также перевозиться по автомобильным дорогам.

Материал с низкой удельной активностью (НУА), см. подраздел 2.2.7.3.

Альфа-излучатели низкой токсичности – природный уран; обедненный уран;

природный торий; уран-235 или уран-238; торий-232; торий-228 и торий-230,

содержащиеся в рудах или в форме физических и химических концентратов; или

альфа-излучатели с периодом полураспада менее 10 суток.

Максимальное нормальное рабочее давление – максимальное давление, превышающее

атмосферное давление на уровне моря, которое может возникнуть в системе защитной

оболочки (герметизации) в течение одного года в условиях температурного режима и

солнечной радиации, соответствующих окружающим условиям без вентилирования, без

внешнего охлаждения посредством дополнительной системы или без мер

эксплуатационного контроля во время перевозки.

Упаковка в случае радиоактивного материала – упаковочный комплект с его

радиоактивным содержимым в представленном для перевозки виде. Положения

ДОПОГ распространяются на следующие типы упаковок, к которым применяются

указанные в подразделе 2.2.7.7 пределы активности и ограничения в отношении

материалов и которые удовлетворяют соответствующим требованиям:

a) освобожденная упаковка;

b) промышленная упаковка типа 1 (тип ПУ-1);

c) промышленная упаковка типа 2 (тип ПУ-2);

d) промышленная упаковка типа 3 (тип ПУ-3);

e) упаковка типа A;

f) упаковка типа B (U);

g) упаковка типа B (M);

h) упаковка типа C.

К упаковкам, содержащим делящийся материал или гексафторид урана, применяются

дополнительные требования (см. пункты 2.2.7.7.1.7 и 2.2.7.7.1.8).

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении термина "упаковка" применительно к другим опасным

грузам см. определения, содержащиеся в разделе 1.2.1.

Упаковочный комплект в случае радиоактивного материала – совокупность элементов,

необходимых для полного размещения и удержания радиоактивного содержимого.

В частности, он может включать одну или несколько приемных емкостей,

поглощающие материалы, дистанционирующие конструкции, средства защиты от

излучения и сервисное оборудование для заполнения, опорожнения, вентилирования и

сброса давления; устройства для охлаждения, амортизации механических ударов,

обработки груза и крепления, тепловой изоляции; а также сервисные устройства,

составляющие одно целое с упаковкой. Упаковочный комплект может быть в форме

ящика, коробки, бочки или аналогичной приемной емкости, но может представлять

собой контейнер, резервуар или контейнер средней грузоподъемности для массовых

грузов (КСГМГ).

- 189 -

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении термина "упаковочный комплект" применительно к

другим опасным грузам см. определения, содержащиеся в разделе 1.2.1.

Уровень излучения – соответствующая мощность дозы, выраженная в миллизивертах в

час.

Радиоактивное содержимое – радиоактивный материал вместе с любыми

находящимися в упаковочном комплекте радиоактивно загрязненными или

активированными твердыми веществами, жидкостями и газами.

Перевозка – специальное перемещение груза от места его происхождения к месту

назначения.

Малый контейнер – контейнер, любой из наружных габаритов которого не превышает

1,5 м или внутренний объем которого составляет не более 3 м3.

Радиоактивный материал особого вида, см. пункт 2.2.7.4.1.

Удельная активность радионуклида – активность на единицу массы данного нуклида.

Удельная активность материала – активность на единицу массы или объема материала,

в котором радионуклиды в основном распределены равномерно.

Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ), см. подраздел 2.2.7.5.

Транспортный индекс (ТИ) – число, присвоенное упаковке, транспортному пакету,

контейнеру либо неупакованным НУА-I или ОПРЗ-I, которое используется для

обеспечения контроля за радиоактивным облучением.

Необлученный торий – торий, содержащий не более 10-7 г урана-233 на грамм тория-232.

Необлученный уран – уран, содержащий не более 2 . 103 Бк плутония на грамм урана-235,

не более 9 . 106 Бк продуктов деления на грамм урана-235 и не более 5 . 10-3 грамм

урана-236 на грамм урана-235.

Уран природный, обедненный, обогащенный:

Природный уран – химически выделенный уран, содержащий природную смесь

изотопов урана (примерно 99,28% урана-238 и 0,72% урана-235 по массе). Обедненный

уран – уран, содержащий меньшее в процентном выражении количество урана-235 по

массе по сравнению с природным ураном. Обогащенный уран – уран, содержащий

количество урана-235 в процентном выражении по массе больше 0,72%. Во всех

случаях присутствует очень небольшое в процентном выражении по массе количество

урана-234.

2.2.7.3 Материал с низкой удельной активностью (НУА), определение групп

2.2.7.3.1 Материал с низкой удельной активностью (НУА) – радиоактивный материал, который

по своей природе имеет ограниченную удельную активность, или радиоактивный

материал, к которому применяются пределы установленной средней удельной

активности. Материалы внешней защиты, окружающей материал НУА, при

определении установленной средней удельной активности не должны учитываться.

- 190 -

2.2.7.3.2 Материалы НУА входят в одну из трех групп:

a) НУА-I

i) урановые и ториевые руды и концентраты таких руд, а также другие руды,

которые содержат радионуклиды природного происхождения и предназна-

чаются для переработки с целью использования этих радионуклидов;

ii) твердый необлученный природный уран или обедненный уран или

природный торий либо их твердые или жидкие составы или смеси;

iii) радиоактивные материалы, для которых величина A2 не ограничивается, за

исключением делящихся материалов в количествах, не подпадающих под

освобождение по пункту 6.4.11.2; или

iv) другие радиоактивные материалы, в которых активность распределена по

всему объему и установленная средняя удельная активность не превышает

более чем в 30 раз значения концентрации активности, указанные в

пунктах 2.2.7.7.2.1–2.2.7.7.2.6, за исключением делящихся материалов в

количествах, не подпадающих под освобождение по пункту 6.4.11.2.

b) НУА-II

i) вода с концентрацией трития до 0,8 ТБк/л; или

ii) другие материалы, в которых активность распределена по всему объему, а

установленная средняя удельная активность не превышает 10-4 A2/г для

твердых и газообразных веществ и 10-5 A2/г для жидкостей.

c) НУА-III – твердые материалы (например, связанные отходы, активированные

вещества), исключая порошки, в которых:

i) радиоактивный материал распределен по всему объему твердого материала

или группы твердых объектов либо в основном равномерно распределен в

твердом сплошном связывающем материале (например, бетоне, битуме,

керамике и т. д.);

ii) радиоактивный материал является относительно нерастворимым или

структурно содержится в относительно нерастворимой матрице, в силу чего

даже при разрушении упаковочного комплекта утечка радиоактивного

материала в расчете на упаковку в результате выщелачивания при

нахождении в воде в течение семи суток не будет превышать 0,1 A2; и

iii) установленная средняя удельная активность твердого материала без учета

любого защитного материала не превышает 2 . 10-3 A2/г.

2.2.7.3.3 Материал НУА-III должен быть твердым и обладать такими свойствами, чтобы при

проведении указанных в пункте 2.2.7.3.4 испытаний в отношении всего внутреннего

содержимого упаковки активность воды не превышала 0,1 A2.

2.2.7.3.4 Материал НУА-III должен испытываться следующим образом:

Образец материала в твердом состоянии, представляющий полное содержимое

упаковки, должен погружаться на 7 суток в воду при температуре внешней среды.

Объем воды для испытаний должен быть достаточным для того, чтобы в конце

7-суточного испытания оставшийся свободный объем непоглощенной и

- 191 -

непрореагировавшей воды составлял по меньшей мере 10% объема собственно

испытываемого твердого образца. Начальное значение pH воды должно составлять

6–8, а максимальная проводимость – 1 мСм/м при 20°C. После погружения

испытываемого образца на 7 суток измеряется полная активность свободного объема

воды.

2.2.7.3.5 Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным

в пункте 2.2.7.3.4, должно осуществляться в соответствии с пунктами 6.4.12.1 и 6.4.12.2.

2.2.7.4 Требования, предъявляемые к радиоактивному материалу особого вида

2.2.7.4.1 Радиоактивный материал особого вида – это:

a) нерассеивающийся твердый радиоактивный материал; или

b) герметичная капсула, содержащая радиоактивный материал, которая должна быть

изготовлена таким образом, чтобы ее можно было открыть только путем

разрушения.

Радиоактивный материал особого вида должен иметь как минимум один размер не

менее 5 мм.

2.2.7.4.2 Радиоактивный материал особого вида должен обладать такими свойствами или должен

быть таким, чтобы при испытаниях, указанных в пунктах 2.2.7.4.4–2.2.7.4.8, были

выполнены следующие требования:

a) он не должен ломаться или разрушаться при испытаниях на столкновение, удар и

изгиб, указанных, соответственно, в пунктах 2.2.7.4.5 a), b), c), 2.2.7.4.6 a);

b) он не должен плавиться или рассеиваться при соответствующих тепловых

испытаниях, указанных, соответственно, в пунктах 2.2.7.4.5 d) или 2.2.7.4.6 b); и

c) активность воды при испытаниях на выщелачивание согласно пунктам 2.2.7.4.7 и

2.2.7.4.8 не должна превышать 2 кБк; или же для закрытых источников степень

утечки после соответствующих испытаний методом оценки объемной утечки,

указанных в ISO 9978:1992 "Радиационная защита – Закрытые радиоактивные

источники – Методы испытания на утечку", не должна превышать

соответствующего допустимого порога, приемлемого для компетентного органа.

2.2.7.4.3 Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в

пункте 2.2.7.4.2, должно осуществляться в соответствии с пунктами 6.4.12.1 и 6.4.12.2.

2.2.7.4.4 Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал особого

вида, должны подвергаться испытанию на столкновение, испытанию на удар,

испытанию на изгиб и тепловому испытанию, которые предусматриваются в

пункте 2.2.7.4.5, или альтернативным испытаниям, предписанным в пункте 2.2.7.4.6.

Для каждого из этих испытаний может использоваться отдельный образец. После

каждого испытания должна проводиться оценка образца выщелачиванием и

определением объема утечки с применением метода, не менее чувствительного, чем

методы, указанные в пункте 2.2.7.4.7 для нерассеивающегося твердого материала, или

в пункте 2.2.7.4.8 для материала в капсуле.

- 192 -

2.2.7.4.5 Соответствующие методы испытаний:

a) испытание на столкновение: образец сбрасывается на мишень с высоты 9 м.

Мишень должна соответствовать предписаниям пункта 6.4.14;

b) испытание на удар: образец должен помещаться на свинцовую пластину,

лежащую на гладкой твердой поверхности, и по нему производится удар плоской

поверхностью болванки из мягкой стали с силой, равной удару груза массой

1,4 кг при свободном падении с высоты 1 м. Нижняя часть болванки должна

иметь диаметр 25 мм с краями, имеющими радиус закругления (3,0 ± 0,3) мм.

Пластина из свинца твердостью 3,5–4,5 по шкале Виккерса и толщиной не более

25 мм должна иметь несколько большую поверхность, чем площадь опоры

образца. Для каждого испытания на удар должна использоваться новая

поверхность свинца. Удар болванкой по образцу должен производиться таким

образом, чтобы нанести максимальное повреждение;

c) испытание на изгиб: это испытание должно применяться только к удлиненным и

тонким источникам, имеющим длину не менее 10 см и отношение длины к

минимальной ширине не менее 10. Образец должен жестко закрепляться в

горизонтальном положении, так, чтобы половина его длины выступала за

пределы места зажима. Положение образца должно быть таким, чтобы он

получил максимальное повреждение при ударе плоской поверхностью стальной

болванки по свободному концу образца. Сила удара болванки по образцу должна

равняться силе удара груза массой 1,4 кг, свободно падающего с высоты 1 м.

Плоская поверхность болванки должна иметь диаметр 25 мм с краями,

имеющими радиус закругления (3,0 ± 0,3) мм;

d) тепловое испытание: образец должен нагреваться на воздухе до температуры

800°C, выдерживаться при этой температуре в течение 10 минут, а затем

естественно охлаждаться.

2.2.7.4.6 Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал,

заключенный в герметичную капсулу, могут освобождаться от испытаний:

a) предписываемых в пунктах 2.2.7.4.5 a) и 2.2.7.4.5 b), при условии, что масса

радиоактивного материала особого вида составляет менее 200 г и они вместо

этого подвергаются испытанию на столкновение 4-го класса, предписываемому

в ISO 2919:1980 "Радиационная защита – Закрытые радиоактивные источники –

Общие требования и классификация"; и

b) предписываемых в пункте 2.2.7.4.5 d), при условии, что они вместо этого

подвергаются тепловому испытанию 6-го класса, предписываемому в

ISO 2919:1980 "Радиационная защита – Закрытые радиоактивные источники –

Общие требования и классификация".

2.2.7.4.7 Для образцов, представляющих собой или имитирующих нерассеивающийся твердый

материал, оценка выщелачивания должна проводиться в следующем порядке:

a) образец должен погружаться на 7 суток в воду при температуре внешней среды.

Объем используемой при испытании воды должен быть достаточным для того,

чтобы в конце 7-суточного испытания оставшийся свободный объем

непоглощенной и непрореагировавшей воды составлял по меньшей мере 10% от

объема собственно твердого испытываемого образца. Начальное значение pH

воды должно быть 6–8, а максимальная проводимость – 1 мСм/м при 20°C;

b) вода с образцом должна нагреваться до температуры (50 ± 5)°C, а образец –

выдерживаться в этой температуре в течение 4 часов;

- 193 -

c) затем должна замеряться активность воды;

d) образец далее должен выдерживаться не менее 7 суток без обдува на воздухе при

температуре не менее 30°C с относительной влажностью не менее 90%;

e) образец должен далее погружаться в воду с параметрами, указанными в

подпункте a), выше; вода с образцом нагревается до температуры (50 ± 5)°C, и

образец выдерживается при этой температуре в течение 4 часов;

f) после этого должна измеряться активность воды.

2.2.7.4.8 Для образцов, представляющих собой или имитирующих радиоактивный материал,

заключенный в герметичную капсулу, должна проводиться либо оценка

выщелачивания, либо оценка объемной утечки в следующем порядке:

a) Оценка выщелачивания должна предусматривать следующие этапы:

i) образец должен погружаться в воду при температуре внешней среды.

Начальное значение pH воды должно быть 6–8, а максимальная

проводимость – 1 мСм/м при температуре 20°C;

ii) вода и образец должны нагреваться до температуры (50 ± 5)°C, и образец

выдерживается при этой температуре в течение 4 часов;

iii) затем должна измеряться активность воды;

iv) образец далее должен выдерживаться в течение не менее 7 суток без обдува

на воздухе при температуре не менее 30°C с относительной влажностью не

менее 90%;

v) должен быть повторен процесс, указанный в подпунктах i), ii) и iii).

b) Проводимая вместо этого оценка объемной утечки должна включать любое

приемлемое для компетентного органа испытание из числа предписанных

в ISO 9978:1992 "Радиационная защита – Закрытые радиоактивные источники –

Методы испытания на утечку".

2.2.7.5 Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ), определение групп

Объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ) – твердый объект,

который, не являясь сам по себе радиоактивным, содержит радиоактивный материал,

распределенный на его поверхности. ОПРЗ относится к одной из двух групп:

а) ОПРЗ-I: твердый объект, на котором:

i) нефиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности,

усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее

площадь меньше 300 см2), не превышает 4 Бк/см2 для бета- и гамма-

излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности или 0,4 Бк/см2 для

всех других альфа-злучателей; и

ii) фиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности,

усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее

площадь меньше 300 см2), не превышает 4 . 104 Бк/см2 для бета- и гамма-

излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или

4 . 103 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей; и

- 194 -

iii) нефиксированное радиоактивное загрязнение плюс фиксированное

радиоактивное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по

площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше

300 см2), не превышает 4 . 104 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для

альфа-излучателей низкой токсичности или 4 . 103 Бк/см2 для всех других

альфа-излучателей.

b) ОПРЗ-II: твердый объект, на котором: фиксированное или нефиксированное

радиоактивное загрязнение поверхности превышает соответствующие пределы,

указанные для ОПРЗ-I в подпункте а), выше, и на котором:

i) нефиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности,

усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее

площадь меньше 300 см2), не превышает 400 Бк/см2 для бета- и гамма-

излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности или 40 Бк/см2 для

всех других альфа-излучателей; и

ii) фиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности,

усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее

площадь меньше 300 см2), не превышает 8 . 105 Бк/см2 для бета- и гамма-

излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или

8 . 104 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей; и

iii) нефиксированное радиоактивное загрязнение плюс фиксированное

радиоактивное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по

площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь менее 300 см2),

не превышает 8 . 105 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-

излучателей низкой токсичности или 8 . 104 Бк/см2 для всех других

альфа-излучателей.

2.2.7.6 Определение транспортного индекса (ТИ) и индекса безопасности по критичности

(ИБК)

2.2.7.6.1 Определение транспортного индекса

2.2.7.6.1.1 Значение транспортного индекса (ТИ) для упаковки, транспортного пакета или

контейнера или для неупакованных НУА-I или ОПРЗ-I должно определяться

следующим образом:

а) Определяется максимальный уровень излучения в единицах "миллизиверт в час"

(мЗв/ч) на расстоянии 1 м от внешних поверхностей упаковки, транспортного

пакета, контейнера или неупакованных НУА-I или ОПРЗ-I. Измеренное значение

надо умножить на 100, и полученное число будет представлять собой

транспортный индекс. В случае урановых и ториевых руд и их концентратов в

качестве максимального уровня излучения в любой точке на расстоянии 1 м

от внешней поверхности груза может быть принят следующий:

0,4 мЗв/ч – для руд и физических концентратов урана и тория;

0,3 мЗв/ч – для химических концентратов тория;

0,02 мЗв/ч – для химических концентратов урана, за исключением гексафторида

урана.

- 195 -

b) Для резервуаров, контейнеров и неупакованных НУА-I и ОПРЗ-I значение,

определенное согласно вышеизложенному подпункту а), должно быть умножено

на соответствующий коэффициент пересчета, указанный в таблице 2.2.7.6.1.1.

с) Значение, полученное в соответствии с вышеизложенными подпунктами а) и b),

выше, должно быть округлено в сторону повышения до первого десятичного

знака (например, 1,13 округляется до 1,2), при этом значение 0,05 или менее

можно считать равным нулю.

Таблица 2.2.7.6.1.1

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Размер грузаа Коэффициент пересчета

размер груза . 1 м2 1

1 м2 < размер груза . 5 м2 2

5 м2 < размер груза . 20 м2 3

20 м2 < размер груза 10

а Наибольшая площадь поперечного сечения груза по результатам замеров.

2.2.7.6.1.2 Транспортный индекс для каждого транспортного пакета, контейнера или

транспортного средства должен определяться либо как сумма транспортных индексов

(ТИ) всех содержащихся в них упаковок, либо прямым измерением уровня излучения,

за исключением случая нежестких транспортных пакетов, для которых транспортный

индекс должен определяться только как сумма транспортных индексов (ТИ) всех

упаковок.

2.2.7.6.2 Определение индекса безопасности по критичности (ИБК)

2.2.7.6.2.1 Индекс безопасности по критичности (ИБК) для упаковок, содержащих делящийся

материал, должен вычисляться путем деления числа 50 на меньшее из двух значений N,

выводимых согласно пунктам 6.4.11.11 и 6.4.11.12 (т. е. ИБК = 50/N). Значение индекса

безопасности по критичности может равняться нулю, при условии что неограниченное

число упаковок являются подкритичными (т. е. N в обоих случаях фактически

равняется бесконечности).

2.2.7.6.2.2 Индекс безопасности по критичности для каждого груза должен определяться как

сумма ИБК всех упаковок, содержащихся в этом грузе.

2.2.7.7 Пределы активности и ограничения для материалов

2.2.7.7.1 Пределы содержимого упаковок

2.2.7.7.1.1 Общие сведения

Количество радиоактивного материала в упаковке не должно превышать

соответствующих пределов для упаковки данного типа, как указывается ниже.

- 196 -

2.2.7.7.1.2 Освобожденные упаковки

2.2.7.7.1.2.1 Применительно к радиоактивному материалу, кроме изделий, изготовленных из

природного урана, обедненного урана или природного тория, освобожденная упаковка

не должна содержать активности, превышающей следующие значения:

a) для радиоактивного материала, содержащегося в приборе или другом

промышленном изделии, таком, как часы или электронная аппаратура, или

являющегося их частью, – значения пределов, указанных в колонках 2 и 3

таблицы 2.2.7.7.1.2.1 для каждого отдельного предмета и каждой упаковки,

соответственно; и

b) для радиоактивного материала, не содержащегося в приборе или другом

промышленном изделии и не являющегося их частью, – значения пределов для

упаковок, указанных в колонке 4 таблицы 2.2.7.7.1.2.1.

Таблица 2.2.7.7.1.2.1

ПРЕДЕЛЫ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ УПАКОВОК

Прибор или изделие Материалы Физическое состояние

содержимого Пределы

для предметова

Пределы

для упаковока

Пределы

для упаковок

Твердые материалы:

особого вида 10-2 A1 A1 10-3 A1

других видов 10-2 A2 A2 10-3 A2

Жидкости 10-3 A2 10-1 A2 10-4 A2

Газы:

тритий 2 . 10-2 A2 2 . 10-1 A2 2 . 10-2 A2

особого вида 10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1

других видов 10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2

а В отношении смесей радионуклидов см. пункты 2.2.7.7.2.4–2.2.7.7.2.6.

2.2.7.7.1.2.2 Для изделий, изготовленных из природного урана, обедненного урана или природного

тория, освобожденная упаковка может содержать любое количество такого материала,

при условии что внешняя поверхность урана или тория покрыта неактивной оболочкой

из металла или другого прочного материала.

2.2.7.7.1.3 Промышленные упаковки

Радиоактивное содержимое в отдельной упаковке с материалом НУА или в отдельной

упаковке с ОПРЗ должно ограничиваться таким образом, чтобы не превышались

уровни излучения, указанные в пункте 4.1.9.2.1, а активность в отдельной упаковке

должна также ограничиваться таким образом, чтобы не превышались пределы

активности для транспортного средства, указанные в разделе 7.5.11, CV 33(2).

2.2.7.7.1.4 Упаковки типа A

2.2.7.7.1.4.1 Упаковки типа A не должны содержать активность, превышающую следующие

значения:

a) для радиоактивного материала особого вида – A1; или

b) для всех других радиоактивных материалов – A2.

- 197 -

2.2.7.7.1.4.2 В отношении смесей радионуклидов, состав и соответствующая активность которых

известны, к радиоактивному содержимому упаковки типа A применяется следующее

условие:

1

(j) A

C(j)

(i) A

B(i)

i j 2 1

. + . . ,

где:

B(i) – активность i-го радионуклида в качестве радиоактивного материала особого

вида, а A1(i) – значение A1 для i-го радионуклида; и

C(j) – активность j-го радионуклида в качестве материала, не являющегося

радиоактивным материалом особого вида, а A2(j) – значение A2 для j-го

радионуклида.

2.2.7.7.1.5 Упаковки типа B(U) и типа B(M)

2.2.7.7.1.5.1 Упаковки типа B(U) и типа B(M) не должны содержать:

a) активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции

упаковки;

b) радионуклиды, отличающиеся от тех, которые разрешены для данной

конструкции упаковки; или

c) содержимого, форма либо физическое или химическое состояние которого

отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки,

что указывается в их сертификатах об утверждении.

2.2.7.7.1.6 Упаковки типа C

ПРИМЕЧАНИЕ: Упаковки типа С могут перевозиться воздушным транспортом с

радиоактивным материалом в количествах, превышающих 3000 А1 или 100 000 А2, в

зависимости от того, которое из этих значений меньше для радиоактивного

материала особого вида, либо 3000 А2 для всех остальных радиоактивных материалов.

Хотя упаковки типа С не требуются для перевозки радиоактивного материала в

таких количествах автомобильным транспортом [достаточно упаковок типа B(U)

или типа B(M)], нижеследующие требования излагаются потому, что такие упаковки

могут также перевозиться автомобильным транспортом.

Упаковки типа C не должны содержать:

a) активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции

упаковки;

b) радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной

конструкции упаковки; или

c) содержимого, форма либо физическое или химическое состояние которого

отличаются от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки,

что указывается в их сертификатах об утверждении.

- 198 -

2.2.7.7.1.7 Упаковки, содержащие делящиеся материалы

Упаковки с делящимися материалами не должны содержать:

a) массу делящегося материала, отличающуюся от разрешенной для данной

конструкции упаковки;

b) любой радионуклид или делящийся материал, отличающиеся от тех, которые

разрешены для данной конструкции упаковки; или

c) содержимого, форма, физическое или химическое состояние либо

пространственное размещение которого отличается от тех, которые разрешены

для данной конструкции упаковки,

что указывается в их сертификатах об утверждении.

2.2.7.7.1.8 Упаковки, содержащие гексафторид урана

Масса гексафторида урана в упаковке не должна превышать значение, которое может

привести к образованию незаполненного объема менее 5% при максимальной

температуре упаковки, которая указывается для заводских систем, где будет

использоваться упаковка. Гексафторид урана должен быть в твердой форме, а

внутреннее давление в упаковке не должно превышать атмосферного давления при ее

представлении для перевозки.

2.2.7.7.2 Уровни активности

2.2.7.7.2.1 В таблице 2.2.7.7.2.1 приведены следующие основные значения для отдельных

радионуклидов:

a) A1 и A2 в ТБк;

b) концентрация активности для материалов, на которые распространяется изъятие,

в Бк/г; и

c) пределы активности для грузов, на которые распространяется изъятие, в Бк.

- 199 -

Таблица 2.2.7.7.2.1

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Актиний (89)

Ac-225 (a) 8 . 10–1 6 . 10–3 1 . 101 1 . 104

Ac-227 (a) 9 . 10–1 9 . 10–5 1 . 10–1 1 . 103

Ac-228 6 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Серебро (47)

Ag-105 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Ag-108m (a) 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 (b) 1 . 106 (b)

Ag-110m (a) 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Ag-111 2 . 100 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Алюминий (13)

Al-26 1 . 10–1 1 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Америций (95)

Am-241 1 . 101 1 . 10–3 1 . 100 1 . 104

Am-242m (a) 1 . 101 1 . 10–3 1 . 100 (b) 1 . 104 (b)

Am-243 (a) 5 . 100 1 . 10–3 1 . 100 (b) 1 . 103 (b)

Аргон (18)

Ar-37 4 . 101 4 . 101 1 . 106 1 . 108

Ar-39 4 . 101 2 . 101 1 . 107 1 . 104

Ar-41 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 102 1 . 109

Мышьяк (33)

As-72 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

As-73 4 . 101 4 . 101 1 . 103 1 . 107

As-74 1 . 100 9 . 10–1 1 . 101 1 . 106

As-76 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 102 1 . 105

As-77 2 . 101 7 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Астат (85)

At-211 (a) 2 . 101 5 . 10–1 1 . 103 1 . 107

Золото (79)

Au-193 7 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 107

Au-194 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Au-195 1 . 101 6 . 100 1 . 102 1 . 107

Au-198 1 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

- 200 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Au-199 1 . 101 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Барий (56)

Ba-131 (a) 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Ba-133 3 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Ba-133m 2 . 101 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Ba-140 (a) 5 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 (b) 1 . 105 (b)

Бериллий (4)

Be-7 2 . 101 2 . 101 1 . 103 1 . 107

Be-10 4 . 101 6 . 10–1 1 . 104 1 . 106

Висмут (83)

Bi-205 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Bi-206 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Bi-207 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Bi-210 1 . 100 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Bi-210m (a) 6 . 10–1 2 . 10–2 1 . 101 1 . 105

Bi-212 (a) 7 . 10–1 6 . 10–1 1 . 101 (b) 1 . 105 (b)

Берклий (97)

Bk-247 8 . 100 8 . 10–4 1 . 100 1 . 104

Bk-249 (a) 4 . 101 3 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Бром (35)

Br-76 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Br-77 3 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Br-82 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Углерод (6)

C-11 1 . 100 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

C-14 4 . 101 3 . 100 1 . 104 1 . 107

Кальций (20)

Ca-41 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 105 1 . 107

Ca-45 4 . 101 1 . 100 1 . 104 1 . 107

Ca-47(a) 3 . 100 3 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Кадмий (48)

Cd-109 3 . 101 2 . 100 1 . 104 1 . 106

Cd-113m 4 . 101 5 . 10–1 1 . 103 1 . 106

- 201 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Cd-115(a) 3 . 100 4 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Cd-115m 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Церий (58)

Ce-139 7 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Ce-141 2 . 101 6 . 10–1 1 . 102 1 . 107

Ce-143 9 . 10–1 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Ce-144(a) 2 . 10–1 2 . 10–1 1 . 102(b) 1 . 105(b)

Калифорний (98)

Cf-248 4 . 101 6 . 10–3 1 . 101 1 . 104

Cf-249 3 . 100 8 . 10–4 1 . 100 1 . 103

Cf-250 2 . 101 2 . 10–3 1 . 101 1 . 104

Cf-251 7 . 100 7 . 10–4 1 . 100 1 . 103

Cf-252 5 . 10–2 3 . 10–3 1 . 101 1 . 104

Cf-253(a) 4 . 101 4 . 10–2 1 . 102 1 . 105

Cf-254 1 . 10–3 1 . 10–3 1 . 100 1 . 103

Хлор (17)

Cl-36 1 . 101 6 . 10–1 1 . 104 1 . 106

Cl-38 2 . 10–1 2 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Кюрий (96)

Cm-240 4 . 101 2 . 10–2 1 . 102 1 . 105

Cm-241 2 . 100 1 . 100 1 . 102 1 . 106

Cm-242 4 . 101 1 . 10–2 1 . 102 1 . 105

Cm-243 9 . 100 1 . 10–3 1 . 100 1 . 104

Cm-244 2 . 101 2 . 10–3 1 . 101 1 . 104

Cm-245 9 . 100 9 . 10–4 1 . 100 1 . 103

Cm-246 9 . 100 9 . 10–4 1 . 100 1 . 103

Cm-247 (a) 3 . 100 1 . 10–3 1 . 100 1 . 104

Cm-248 2 . 10–2 3 . 10–4 1 . 100 1 . 103

Кобальт (27)

Co-55 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Co-56 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Co-57 1 . 101 1 . 101 1 . 102 1 . 106

Co-58 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

- 202 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Co-58m 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 107

Co-60 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Хром (24)

Cr-51 3 . 101 3 . 101 1 . 103 1 . 107

Цезий (55)

Cs-129 4 . 100 4 . 100 1 . 102 1 . 105

Cs-131 3 . 101 3 . 101 1 . 103 1 . 106

Cs-132 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 105

Cs-134 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 104

Cs-134m 4 . 101 6 . 10–1 1 . 103 1 . 105

Cs-135 4 . 101 1 . 100 1 . 104 1 . 107

Cs-136 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Cs-137 (a) 2 . 100 6 . 10–1 1 . 101 (b) 1 . 104 (b)

Медь (29)

Cu-64 6 . 100 1 . 100 1 . 102 1 . 106

Cu-67 1 . 101 7 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Диспрозий (66)

Dy-159 2 . 101 2 . 101 1 . 103 1 . 107

Dy-165 9 . 10–1 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Dy-166 (a) 9 . 10–1 3 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Эрбий (68)

Er-169 4 . 101 1 . 100 1 . 104 1 . 107

Er-171 8 . 10–1 5 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Европий (63)

Eu-147 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Eu-148 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Eu-149 2 . 101 2 . 101 1 . 102 1 . 107

Eu-150 (короткоживущий) 2 . 100 7 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Eu-150 (долгоживущий) 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Eu-152 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Eu-152m 8 . 10–1 8 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Eu-154 9 . 10–1 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Eu-155 2 . 101 3 . 100 1 . 102 1 . 107

- 203 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Eu-156 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Фтор (9)

F-18 1 . 100 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Железо (26)

Fe-52 (a) 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Fe-55 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 106

Fe-59 9 . 10–1 9 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Fe-60 (a) 4 . 101 2 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Галлий (31)

Ga-67 7 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Ga-68 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Ga-72 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Гадолиний (64)

Gd-146 (a) 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Gd-148 2 . 101 2 . 10–3 1 . 101 1 . 104

Gd-153 1 х 101 9 х 100 1 х 102 1 х 107

Gd-159 3 х 100 6 х 10–1 1 х 103 1 х 106

Германий (32)

Ge-68(a) 5 х 10–1 5 х 10–1 1 х 101 1 х 105

Ge-71 4 х 101 4 х 101 1 х 104 1 х 108

Ge-77 3 х 10–1 3 х 10–1 1 х 101 1 х 105

Гафний (72)

Hf-172(a) 6 х 10–1 6 х 10–1 1 х 101 1 х 106

Hf-175 3 х 100 3 х 100 1 х 102 1 х 106

Hf-181 2 х 100 5 х 10–1 1 х 101 1 х 106

Hf-182 Не

ограничено

Не

ограничено

1 х 102 1 х 106

Ртуть (80)

Hg-194(a) 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106

Hg-195m(a) 3 х 100 7 х 10–1 1 х 102 1 х 106

Hg-197 2 х 101 1 х 101 1 х 102 1 х 107

Hg-197m 1 х 101 4 х 10–1 1 х 102 1 х 106

Hg-203 5 х 100 1 х 100 1 х 102 1 х 105

Гольмий (67)

Ho-166 4 х 10–1 4 х 10–1 1 х 103 1 х 105

- 204 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Ho-166m 6 х 10–1 5 х 10–1 1 х 101 1 х 106

Йод (53)

I-123 6 х 100 3 х 100 1 х 102 1 х 107

I-124 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106

I-125 2 х 101 3 х 100 1 х 103 1 х 106

I-126 2 х 100 1 х 100 1 х 102 1 х 106

I-129 Не

ограничено

Не

ограничено

1 х 102 1 х 105

I-131 3 х 100 7 х 10–1 1 х 102 1 х 106

I-132 4 х 10–1 4 х 10–1 1 х 101 1 х 105

I-133 7 . 10–1 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

I-134 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

I-135 (а) 6 . 10–1 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Индий (49)

In-111 3 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

In-113m 4 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

In-114m (a) 1 . 101 5 . 10–1 1 . 102 1 . 106

In-115m 7 . 100 1 . 100 1 . 102 1 . 106

Иридий (77)

Ir-189 (a) 1 . 101 1 . 101 1 . 102 1 . 107

Ir-190 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Ir-192 1 . 100(c) 6 . 10–1 1 . 101 1 . 104

Ir-194 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Калий (19)

K-40 9 . 10–1 9 . 10–1 1 . 102 1 . 106

K-42 2 . 10–1 2 . 10–1 1 . 102 1 . 106

K-43 7 . 10–1 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Криптон (36)

Kr-79 4 . 100 1 . 100 1 . 103 1 . 105

Kr-81 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 107

Kr-85 1 . 101 1 . 101 1 . 105 1 . 104

Kr-85m 8 . 100 3 . 100 1 . 103 1 . 1010

Kr-87 2 . 10–1 2 . 10–1 1 . 102 1 . 109

Лантан (57)

- 205 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

La-137 3 . 101 6 . 100 1 . 103 1 . 107

La-140 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Лютеций (71)

Lu-172 6 . 10–1 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Lu-173 8 . 100 8 . 100 1 . 102 1 . 107

Lu-174 9 . 100 9 . 100 1 . 102 1 . 107

Lu-174m 2 . 101 1 . 101 1 . 102 1 . 107

Lu-177 3 . 101 7 . 10–1 1 . 103 1 . 107

Магний (12)

Mg-28 (a) 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Марганец (25)

Mn-52 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Mn-53 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 104 1 . 109

Mn-54 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Mn-56 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Молибден (42)

Mo-93 4 . 101 2 . 101 1 . 103 1 . 108

Mo-99 (a) 1 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Азот (7)

N-13 9 . 10–1 6 . 10–1 1 . 102 1 . 109

Натрий (11)

Na-22 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Na-24 2 . 10–1 2 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Ниобий (41)

Nb-93m 4 . 101 3 . 101 1 . 104 1 . 107

Nb-94 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Nb-95 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Nb-97 9 . 10–1 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Неодим (60)

Nd-147 6 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Nd-149 6 . 10–1 5 . 10–1 1 . 102 1 . 106

- 206 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Никель (28)

Ni-59 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 104 1 . 108

Ni-63 4 . 101 3 . 101 1 . 105 1 . 108

Ni-65 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Нептуний (93)

Np-235 4 . 101 4 . 101 1 . 103 1 . 107

Np-236 (короткоживущий) 2 . 101 2 . 100 1 . 103 1 . 107

Np-236 (долгоживущий) 9 . 100 2 . 10–2 1 . 102 1 . 105

Np-237 2 . 101 2 . 10–3 1 . 100(b) 1 . 103(b)

Np-239 7 . 100 4 . 10–1 1 . 102 1 . 107

Осмий (76)

Os-185 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Os-191 1 . 101 2 . 100 1 . 102 1 . 107

Os-191m 4 . 101 3 . 101 1 . 103 1 . 107

Os-193 2 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Os-194 (a) 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Фосфор (15)

P-32 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 103 1 . 105

P-33 4 . 101 1 . 100 1 . 105 1 . 108

Протактиний (91)

Pa-230 (a) 2 . 100 7 . 10–2 1 . 101 1 . 106

Pa-231 4 . 100 4 . 10–4 1 . 100 1 . 103

Pa-233 5 . 100 7 . 10–1 1 . 102 1 . 107

Свинец (82)

Pb-201 1 . 100 1 . 100 1 . 10–1 1 . 106

Pb-202 4 . 101 2 . 101 1 . 103 1 . 106

Pb-203 4 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Pb-205 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 104 1 . 107

Pb-210 (a) 1 . 100 5 . 10–2 1 . 101(b) 1 . 104(b)

Pb-212 (a) 7 . 10–1 2 . 10–1 1 . 101(b) 1 . 105(b)

Палладий (46)

Pd-103 (a) 4 . 101 4 . 101 1 . 103 1 . 108

- 207 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Pd-107 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 105 1 . 108

Pd-109 2 . 100 5 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Прометий (61)

Pm-143 3 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Pm-144 7 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Pm-145 3 . 101 1 . 101 1 . 103 1 . 107

Pm-147 4 . 101 2 . 100 1 . 104 1 . 107

Pm-148m (a) 8 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Pm-149 2 . 100 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Pm-151 2 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Полоний (84)

Po-210 4 . 101 4 . 10–2 2 . 101 1 . 104

Празеодим (59)

Pr-142 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Pr-143 3 . 100 6 . 10–1 1 . 104 1 . 106

Платина (78)

Pt-188 (a) 1 . 100 8 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Pt-191 4 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Pt-193 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 107

Pt-193m 4 . 101 5 . 10–1 1 . 103 1 . 107

Pt-195m 1 . 101 5 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Pt-197 2 . 101 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Pt-197 (m) 1 . 101 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Плутоний (94)

Pu-236 3 . 101 3 . 10–3 1 . 101 1 . 104

Pu-237 2 . 101 2 . 101 1 . 103 1 . 107

Pu-238 1 . 101 1 . 10–3 1 . 100 1 . 104

Pu-239 1 . 101 1 . 10–3 1 . 100 1 . 104

Pu-240 2 . 101 1 . 10–3 1 . 100 1 . 103

Pu-241 (a) 4 . 101 6 . 10–2 1 . 102 1 . 105

Pu-242 1 х 101 1 х 10–3 1 . 100 1 . 104

Pu-244 (а) 4 . 10–1 1 . 10–3 1 . 100 1 . 104

Рaдий (88)

- 208 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Ra-223 (a) 4 . 10–1 7 . 10–3 1 . 102 (b) 1 . 105 (b)

Ra-224 (a) 4 . 10–1 2 . 10–2 1 . 101 (b) 1 . 105 (b)

Ra-225 (a) 2 . 10–1 4 . 10–3 1 . 102 1 . 105

Ra-226 (a) 2 . 10–1 3 . 10–3 1 . 101 (b) 1 . 104 (b)

Ra-228 (a) 6 . 10–1 2 . 10–2 1 . 101 (b) 1 . 105 (b)

Рубидий (37)

Rb-81 2 . 100 8 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Rb-83 (a) 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Rb-84 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Rb-86 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Rb-87 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 104 1 . 107

Rb (природный) Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 104 1 . 107

Рений (75)

Re-184 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Re-184m 3 . 100 1 . 100 1 . 102 1 . 106

Re-186 2 . 100 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Re-187 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 106 1 . 109

Re-188 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Re-189 (a) 3 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Re (природный) Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 106 1 . 109

Родий (45)

Rh-99 2 . 100 2 . 100 1 . 101 1 . 106

Rh-101 4 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 107

Rh-102 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Rh-102m 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Rh-103m 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 108

Rh-105 1 . 101 8 . 10–1 1 . 102 1 . 107

Радон (86)

Rn-222 (a) 3 . 10–1 4 . 10–3 1 . 101 (b) 1 . 108 (b)

Рутений (44)

Ru-97 5 . 100 5 . 100 1 . 102 1 . 107

- 209 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Ru-103 (a) 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Ru-105 1 . 100 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Ru-106 (a) 2 . 10–1 2 . 10–1 1 . 102 (b) 1 . 105 (b)

Сера (16)

S-35 4 . 101 3 . 100 1 . 105 1 . 108

Сурьма (51)

Sb-122 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 102 1 . 104

Sb-124 6 . 10–1 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Sb-125 2 . 100 1 . 100 1 . 102 1 . 106

Sb-126 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Скандий (21) 1 . 106

Sc-44 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Sc-46 5 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Sc-47 1 . 101 7 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Sc-48 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Селен (34)

Se-75 3 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Se-79 4 . 101 2 . 100 1 . 104 1 . 107

Кремний (14)

Si-31 6 . 10–1 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Si-32 4 . 101 5 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Самарий (62)

Sm-145 1 . 101 1 . 101 1 . 102 1 . 107

Sm-147 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 101 1 . 104

Sm-151 4 . 101 1 . 101 1 . 101 1 . 108

Sm-153 9 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Олово (50)

Sn-113 (a) 4 . 100 2 . 100 1 . 103 1 . 107

Sn-117m 7 . 100 4 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Sn-119m 4 . 101 3 . 101 1 . 103 1 . 107

Sn-121m (a) 4 . 101 9 . 10–1 1 . 103 1 . 107

Sn-123 8 . 10–1 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Sn-125 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 102 1 . 105

- 210 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Sn-126 (a) 6 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Стронций (38)

Sr-82 (a) 2 . 10–1 2 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Sr-85 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Sr-85m 5 . 100 5 . 100 1 . 102 1 . 107

Sr-87m 3 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Sr-89 6 . 10–1 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Sr-90 (a) 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 102(b) 1 . 104(b)

Sr-91 (a) 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Sr-92 (a) 1 . 100 3 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Тритий (1)

T(H-3) 4 . 101 4 . 101 1 . 106 1 . 109

Тантал (73)

Ta-178 (долгоживущий) 1 . 100 8 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Ta-179 3 . 101 3 . 101 1 . 103 1 . 107

Ta-182 9 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 104

Тербий (65)

Tb-157 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 107

Tb-158 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Tb-160 1 . 100 6 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Технеций (43)

Tc-95m (a) 2 . 100 2 . 100 1 . 101 1 . 106

Tc-96 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Tc-96m (a) 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 103 1 . 107

Tc-97 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 103 1 . 108

Tc-97m 4 х 101 1 х 100 1 х 103 1 х 107

Tc-98 8 . 10–1 7 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Tc-99 4 . 101 9 . 10–1 1 . 104 1 . 107

Tc-99m 1 . 101 4 . 100 1 . 102 1 . 107

Теллур (52)

Te-121 2 х 100 2 х 100 1 х 101 1 х 106

Te-121m 5 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 105

Te-123m 8 . 100 1 . 100 1 . 102 1 . 107

- 211 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

Te-125m 2 х 101 9 х 10–1 1 х 103 1 х 107

Te-127 2 . 101 7 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Te-127m (a) 2x 101 5 . 10–1 1 . 103 1 . 107

Te-129 7 . 10–1 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Te-129m (a) 8 . 10–1 4 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Te-131m (a) 7 . 10–1 5 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Te-132 (a) 5 . 10–1 4 . 10–1 1 . 102 1 . 107

Торий (90)

Th-227 1 . 101 5 . 10–3 1 . 101 1 . 104

Th-228 (a) 5 . 10–1 1 . 10–3 1 . 100 (b) 1 . 104 (b)

Th-229 5 х 100 5 х 10–4 1 х 100 (b) 1 х 103 (b)

Th-230 1 х 101 1 х 10–3 1 х 100 1 х 104

Th-231 4 х 101 2 х 10–2 1 х 103 1 х 107

Th-232 Не

ограничено

Не

ограничено

1 х 101 1 х 104

Th-234 (a) 3 х 10–1 3 х 10–1 1 х 103 (b) 1 х 105 (b)

Th (природный) Не

ограничено

Не

ограничено

1 х 100 (b) 1 х 103 (b)

Титан (22)

Ti-44 (a) 5 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 105

Таллий (81)

Tl-200 9 . 10–1 9 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Tl-201 1 . 101 4 . 100 1 . 102 1 . 106

Tl-202 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Tl-204 1 . 101 7 . 10–1 1 . 104 1 . 104

Тулий (69)

Tm-167 7 . 100 8 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Tm-170 3 . 100 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Tm-171 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 108

Уран (92)

U-230 (быстрое легочное

поглощение) (a), (d)

4 . 101 1 . 10–1 1 . 101 (b) 1 . 105 (b)

U-230 (среднее легочное

поглощение) (a), (e)

4 . 101 4 . 10–3 1 . 101 1 . 104

U-230 (медленное легочное

поглощение) (a), (f)

3 . 101 3 . 10–3 1 . 101 1 . 104

- 212 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

U-232 (быстрое легочное

поглощение) (d)

4 . 101 1 . 10–2 1 . 100 (b) 1 . 103 (b)

U-232 (среднее легочное

поглощение) (e)

4 . 101 7 . 10–3 1 . 101 1 . 104

U-232 (медленное легочное

поглощение) (f)

1 . 101 1 . 10–3 1 . 101 1 . 104

U-233 (быстрое легочное

поглощение) (d)

4 . 101 9 . 10–2 1 . 101 1 . 104

U-233 (среднее легочное

поглощение) (e)

4 . 101 2 . 10–2 1 . 102 1 . 105

U-233 (медленное легочное

поглощение) (f)

4 . 101 6 . 10–3 1 . 101 1 . 105

U-234 (быстрое легочное

поглощение) (d)

4 . 101 9 . 10–2 1 . 101 1 . 104

U-234 (среднее легочное

поглощение) (e)

4 . 101 2 . 10–2 1 . 102 1 . 105

U-234 (медленное легочное

поглощение) (f)

4 . 101 6 . 10–3 1 . 101 1 . 105

U-235 (все типы легочного

поглощения) (a), (d), (e), (f)

Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 101 (b) 1 . 104 (b)

U-236 (быстрое легочное

поглощение) (d)

Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 101 1 . 104

U-236 (среднее легочное

поглощение) (e)

4 . 101 2 . 10–2 1 . 102 (b) 1 . 105

U-236 (медленное легочное

поглощение) (f)

4 . 101 6 . 10–3 1 . 101 1 . 104

U-238 (все типы легочного

поглощения) (d),(e),(f)

Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 101 (b) 1 . 104 (b)

U (природный) Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 100 (b) 1 . 103 (b)

U (обогащенный до 20%

или менее) (g)

Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 100 1 . 103

U (обедненный) Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 100 1 . 103

Ванадий (23)

V-48 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 105

V-49 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 107

Вольфрам (74)

W-178 (a) 9 . 100 5 . 100 1 . 101 1 . 106

W-181 3 . 101 3 . 101 1 . 103 1 . 107

W-185 4 . 101 8 . 10–1 1 . 104 1 . 107

- 213 -

Радионуклид

(атомный номер)

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

(ТБк) (ТБк) (Бк/г) (Бк)

W-187 2 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

W-188 (a) 4 . 10–1 3 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Ксенон (54)

Xe-122 (a) 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 102 1 . 109

Xe-123 2 . 100 7 . 10–1 1 . 102 1 . 109

Xe-127 4 . 100 2 . 100 1 . 103 1 . 105

Xe-131m 4 . 101 4 . 101 1 . 104 1 . 104

Xe-133 2 . 101 1 . 101 1 . 103 1 . 104

Xe-135 3 . 100 2 . 100 1 . 103 1 . 1010

Иттрий (39)

Y-87 (a) 1 . 100 1 . 100 1 . 101 1 . 106

Y-88 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Y-90 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 103 1 . 105

Y-91 6 . 10–1 6 . 10–1 1 . 103 1 . 106

Y-91m 2 . 100 2 . 100 1 . 102 1 . 106

Y-92 2 . 10–1 2 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Y-93 3 . 10–1 3 . 10–1 1 . 102 1 . 105

Иттербий (70)

Yb-169 4 . 100 1 . 100 1 . 102 1 . 107

Yb-175 3 . 101 9 . 10–1 1 . 103 1 . 107

Цинк (30)

Zn-65 2 . 100 2 . 100 1 . 101 1 . 106

Zn-69 3 . 100 6 . 10–1 1 . 104 1 . 106

Zn-69m (a) 3 . 100 6 . 10–1 1 . 102 1 . 106

Цирконий (40)

Zr-88 3 . 100 3 . 100 1 . 102 1 . 106

Zr-93 Не

ограничено

Не

ограничено

1 . 103 (b) 1 . 107 (b)

Zr-95 (a) 2 . 100 8 . 10–1 1 . 101 1 . 106

Zr-97 (a) 4 . 10–1 4 . 10–1 1 . 101 (b) 1 . 105 (b)

- 214 -

a) Значения A1 и/или A2 включают вклад от дочерних нуклидов с периодом

полураспада менее 10 суток.

b) Ниже перечислены материнские нуклиды и их дочерние продукты, включенные в

вековое равновесие:

Sr-90 Y-90

Zr-93 Nb-93m

Zr-97 Nb-97

Ru-106 Rh-106

Cs-137 Ba-137m

Ce-134 La-134

Ce-144 Pr-144

Ba-140 La-140

Bi-212 Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Pb-210 Bi-210, Po-210

Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-220 Po-216

Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228 Ac-228

Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-прир. Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,

Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-234 Pa-234m

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36),

Po-212 (0,64)

U-235 Th-231

U-238 Th-234, Pa-234m

U-прир. Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,

Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U-240 Np-240m

Np-237 Pa-233

Am-242m Am-242

Am-243 Np-239

c) Количество может быть определено путем измерения скорости распада или

уровня излучения на заданном расстоянии от источника.

d) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим

химическую форму UF6, UO2F2 и UO2(NO3)2 как в нормальных, так и в аварийных

условиях перевозки.

e) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим

химическую форму UO3, UF4, UCl4, и к шестивалентным соединениям как в

нормальных, так и в аварийных условиях перевозки.

f) Эти значения применяются ко всем соединениям урана, кроме тех, которые

указаны в пунктах d) и e), выше.

g) Эти значения применяются только к необлученному урану.

- 215 -

2.2.7.7.2.2 В отношении отдельных радионуклидов, не перечисленных в таблице 2.2.7.7.2.1,

определение основных значений, о которых говорится в пункте 2.2.7.7.2.1, должно

требовать утверждения компетентным органом или, в случае международных

перевозок, многостороннего утверждения. Когда химическая форма каждого

радионуклида известна, разрешается использовать значение A2, относящееся к его

классу растворимости, согласно рекомендациям Международной комиссии по

радиологической защите, при условии что во внимание принимаются химические

формы радионуклида как в нормальных, так и в аварийных условиях перевозки.

В качестве варианта могут, без утверждения компетентным органом, использоваться

значения для радионуклидов, приведенные в таблице 2.2.7.7.2.2.

Таблица 2.2.7.7.2.2

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НЕИЗВЕСТНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ИЛИ СМЕСЕЙ

Радиоактивное содержимое

A1 A2 Концентрация

активности

для материала,

на который

распространяется

изъятие

Предел активности

для груза,

на который

распространяется

изъятие

ТБк ТБк Бк/г Бк

Известно, что присутствуют

только бета- или гамма-

излучающие нуклиды

0,1 0,02 1 . 101 1 . 104

Известно, что присутствуют

только альфа-излучающие

нуклиды

0,2 9 . 10–5 1 . 10–1 1 . 103

Нет соответствующих данных 0,001 9 . 10–5 1 . 10–1 1 . 103

2.2.7.7.2.3 При расчете величин A1 и A2 для радионуклида, не указанного в таблице 2.2.7.7.2.1,

одна цепочка радиоактивного распада, в которой радионуклиды присутствуют в

естественных пропорциях и в которой отсутствует дочерний нуклид с периодом

полураспада, превышающим либо 10 суток, либо период полураспада материнского

нуклида, должна рассматриваться как один радионуклид; принимаемая во внимание

активность и применяемое значение A1 или A2 должны соответствовать активности и

значению материнского нуклида данной цепочки. В случае цепочек радиоактивного

распада, в которых какой-нибудь дочерний нуклид имеет период полураспада,

превышающий 10 суток, или период полураспада материнского нуклида, материнский

нуклид и такие дочерние нуклиды должны рассматриваться как смеси различных

нуклидов.

- 216 -

2.2.7.7.2.4 В случае смесей радионуклидов основные значения, о которых говорится в

пункте 2.2.7.7.2.1, могут определяться следующим образом:

.

=

i

m

X(i)

f(i)

1 X ,

где:

f(i) – доля активности или концентрация активности i-го радионуклида смеси;

X(i) – соответствующее значение A1 или A2 или соответственно концентрация

активности для материала, на который распространяется изъятие, или предел

активности для груза, на который распространяется изъятие, применительно к

значению i-го радионуклида; и

Xm – производное значение A1 или A2 или концентрация активности для материала,

на который распространяется изъятие, или предел активности для груза, на

который распространяется изъятие, применительно к смеси.

2.2.7.7.2.5 Когда каждый радионуклид известен, но не известны индивидуальные активности

некоторых из них, эти радионуклиды можно объединять в группы, и в формулах,

приведенных в пунктах 2.2.7.7.2.4 и 2.2.7.7.1.4.2, могут использоваться соответственно

наименьшие значения для радионуклидов в каждой группе. Группы могут составляться

на основе полной альфа-активности и полной бета/гамма-активности, если они

известны, с использованием наименьших значений соответственно для альфа-

излучателей или бета/гамма-излучателей.

2.2.7.7.2.6 В случае отдельных радионуклидов или смесей радионуклидов, по которым

отсутствуют соответствующие данные, используются значения, приведенные в

таблице 2.2.7.7.2.2.

2.2.7.8 Пределы значений транспортного индекса (ТИ), индекса безопасности по

критичности (ИБК) и уровня излучения для упаковок и транспортных пакетов

2.2.7.8.1 За исключением грузов, перевозимых в условиях исключительного использования,

транспортный индекс любой упаковки или транспортного пакета не должен превышать

10, а индекс безопасности по критичности любой упаковки или транспортного пакета

не должен превышать 50.

2.2.7.8.2 За исключением упаковок или транспортных пакетов, перевозимых в условиях

исключительного использования по автомобильным дорогам при соблюдении условий,

указанных в пункте 7.5.11 CV33 (3.5) a), максимальный уровень излучения в любой

точке внешней поверхности упаковки или транспортного пакета не должен превышать

2 мЗв/ч.

2.2.7.8.3 Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки в

условиях исключительного использования не должен превышать 10 мЗв/ч.

2.2.7.8.4 Упаковки и транспортные пакеты должны быть отнесены к одной из следующих

категорий: I-БЕЛАЯ (I-WHITE), II-ЖЕЛТАЯ (II-YELLOW) или III-ЖЕЛТАЯ (IIIYELLOW)

– в соответствии с условиями, указанными в таблице 2.2.7.8.4, и

следующими требованиями:

а) применительно к упаковке или транспортному пакету при определении

соответствующей категории должны приниматься во внимание как транспортный

индекс, так и уровень излучения на поверхности. Если транспортный индекс

- 217 -

удовлетворяет условию одной категории, а уровень излучения на поверхности

удовлетворяет условию другой категории, то упаковка или транспортный пакет

должны быть отнесены к более высокой категории. Для этой цели категория

I-БЕЛАЯ должна рассматриваться как самая низкая категория;

b) транспортный индекс должен определяться согласно процедурам, указанным в

пунктах 2.2.7.6.1.1 и 2.2.7.6.1.2;

с) если уровень излучения на поверхности превышает 2 мЗв/ч, упаковка или

транспортный пакет должны перевозиться в условиях исключительного

использования и с соблюдением положений пункта 7.5.11 CV33 (3.5) а);

d) упаковка, перевозимая в специальных условиях, должна быть отнесена к

категории III-ЖЕЛТАЯ;

е) транспортный пакет, который содержит упаковки, перевозимые в специальных

условиях, должен быть отнесен к категории III-ЖЕЛТАЯ.

Таблица 2.2.7.8.4

КАТЕГОРИИ УПАКОВОК И ТРАНСПОРТНЫХ ПАКЕТОВ

Условия

Транспортный индекс

(ТИ)

Максимальный уровень излучения

в любой точке внешней поверхности

Категория

0 а Не более 0,005 мЗв/ч I-БЕЛАЯ

Больше 0, но не больше 1 а Больше 0,005 мЗв/ч, но не больше

0,5 мЗв/ч

II-ЖЕЛТАЯ

Больше 1, но не больше 10 Больше 0,5 мЗв/ч, но не больше 2 мЗв/ч III-ЖЕЛТАЯ

Больше 10 Больше 2 мЗв/ч, но не больше 10 мЗв/ч III-ЖЕЛТАЯ b

а Если измеренный ТИ не превышает 0,05, то приведенное значение может

равняться нулю согласно пункту 2.2.7.6.1.1 с).

b Должны также перевозиться в условиях исключительного использования.

2.2.7.9 Требования и контроль в отношении перевозки освобожденных упаковок

2.2.7.9.1 Освобожденные упаковки, которые могут содержать радиоактивный материал в

ограниченных количествах, приборы, промышленные изделия, указанные в

пункте 2.2.7.7.1.2, и порожние упаковочные комплекты, указанные в пункте 2.2.7.9.6,

могут перевозиться при соблюдении следующих требований:

а) требований, изложенных в пунктах 2.2.7.9.2, 3.3.1 (специальные положения 172

или 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 а), 7.5.11

CV33 (5.2) и, когда это применимо, в пунктах 2.2.7.9.3–2.2.7.9.6;

b) требований к освобожденным упаковкам, изложенных в пункте 6.4.4;

с) если освобожденная упаковка содержит делящийся материал, то должно

применяться одно из предусмотренных в пункте 6.4.11.2 освобождений для

делящихся материалов и должно выполняться требование пункта 6.4.7.2.

2.2.7.9.2 Уровень излучения в любой точке внешней поверхности освобожденной упаковки не

должен превышать 5 мкЗв/ч.

- 218 -

2.2.7.9.3 Радиоактивный материал, содержащийся в приборе или другом промышленном

изделии или являющийся их частью, с активностью, не превышающей пределов для

отдельных предметов и упаковок, указанных соответственно в колонках 2 и 3

таблицы 2.2.7.7.1.2.1, может перевозиться в освобожденной упаковке при том условии,

что:

a) уровень излучения на расстоянии 10 см от любой точки внешней поверхности

любого неупакованного прибора или изделия не превышает 0,1 мЗв/ч; и

b) каждый прибор или предмет (за исключением часов или устройств с

радиолюминесцентным покрытием) имеет маркировку "РАДИОАКТИВНО"

(RADIOACTIVE); и

c) активный материал полностью закрыт неактивными элементами (устройство,

единственной функцией которого является размещение внутри него

радиоактивного материала, не должно рассматриваться в качестве прибора или

промышленного изделия).

2.2.7.9.4 Радиоактивный материал в ином виде, чем указано в пункте 2.2.7.9.3, с активностью, не

превышающей предела, указанного в колонке 4 таблицы 2.2.7.7.1.2.1, может

транспортироваться в освобожденной упаковке при условии, что:

a) упаковка сохраняет радиоактивное содержимое в обычных условиях перевозки;

и

b) упаковка имеет маркировку "РАДИОАКТИВНО" (RADIOACTIVE), нанесенную

на внутренней поверхности так, чтобы предупреждение о наличии

радиоактивного материала было видно при вскрытии упаковки.

2.2.7.9.5 Промышленное изделие, в котором единственным радиоактивным материалом является

необлученный природный уран, необлученный обедненный уран или необлученный

природный торий, может перевозиться как освобожденная упаковка при условии, что

внешняя поверхность урана или тория закрыта неактивной оболочкой, изготовленной

из металла или какого-либо другого прочного материала.

2.2.7.9.6 Порожний упаковочный комплект, ранее содержавший радиоактивный материал,

может перевозиться как освобожденная упаковка при условии, что:

а) он в хорошем состоянии и надежно закрыт;

b) внешняя поверхность любой детали с ураном или торием в его конструкции

закрыта неактивной оболочкой, изготовленной из металла или какого-либо

другого прочного материала;

с) уровень внутреннего нефиксированного радиоактивного загрязнения не

превышает более чем в 100 раз уровни, указанные в пункте 4.1.9.1.2; и

d) любые знаки опасности, которые могли быть нанесены на него в соответствии с

пунктом 5.2.2.1.11.1, больше не будут видны.

2.2.7.9.7 Следующие положения не распространяются на освобожденные упаковки и контроль в

отношении перевозки освобожденных упаковок:

2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1,

5.4.1.2.5.1, за исключением подпункта а), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11 CV 33, за

исключением пункта (5.2).

2.2.7.10 (Зарезервирован)

- 219 -

2.2.8 Класс 8 Коррозионные вещества

2.2.8.1 Критерии

2.2.8.1.1 Название класса 8 охватывает вещества и изделия, содержащие вещества этого класса,

которые в силу своих химических свойств воздействуют на эпителиальную ткань –

кожи или слизистой оболочки – при контакте с ней или которые в случае утечки или

просыпания могут вызвать повреждение или разрушение других грузов или

транспортных средств. Название этого класса охватывает также другие вещества,

которые образуют коррозионную жидкость лишь в присутствии воды или которые при

наличии естественной влажности воздуха образуют коррозионные пары или взвеси.

2.2.8.1.2 Вещества и изделия класса 8 подразделяются на:

C1–С10 Коррозионные вещества без дополнительной опасности

С1–С4 Вещества, обладающие свойствами кислот:

С1 Неорганические жидкие

С2 Неорганические твердые

С3 Органические жидкие

С4 Органические твердые

С5–С8 Вещества, обладающие свойствами оснований:

С5 Неорганические жидкие

С6 Неорганические твердые

С7 Органические жидкие

С8 Органические твердые

C9–С10 Другие коррозионные вещества:

C9 Жидкие

C10 Твердые

С11 Изделия

СF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:

CF1 Жидкие

CF2 Твердые

СS Коррозионные вещества самонагревающиеся:

CS1 Жидкие

CS2 Твердые

CW Коррозионные вещества выделяющие легковоспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой:

CW1 Жидкие

CW2 Твердые

CO Коррозионные вещества окисляющие:

CO1 Жидкие

CO2 Твердые

CT Коррозионные вещества токсичные:

CT1 Жидкие

CT2 Твердые

CTF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся жидкие токсичные

COT Коррозионные вещества окисляющие токсичные.

- 220 -

Классификация и назначение групп упаковки

2.2.8.1.3 Вещества класса 8 относятся к следующим трем группам упаковки в зависимости от

степени опасности, которую они представляют при перевозке:

– группа упаковки I: сильнокоррозионные вещества,

– группа упаковки II: коррозионные вещества,

– группа упаковки III: слабокоррозионные вещества.

2.2.8.1.4 Вещества и изделия, включенные в класс 8, перечислены в таблице A главы 3.2.

Распределение веществ по группам упаковки I, II и III осуществляется на основе

накопленного опыта с учетом таких дополнительных факторов, как опасность при

вдыхании (см. пункт 2.2.8.1.5) и способность вступать в реакцию с водой (включая

образование опасных продуктов разложения).

2.2.8.1.5 Вещество или препарат, которые удовлетворяют критериям класса 8 и степень

токсичности которых при вдыхании пыли и взвесей (ЛК50) находится в пределах,

установленных для группы упаковки I, а при проглатывании или воздействии на кожу –

только в пределах, установленных для группы упаковки III или ниже, относятся к

классу 8.

2.2.8.1.6 Вещества, включая смеси, не указанные по наименованию в таблице A главы 3.2, могут

быть отнесены к соответствующей позиции подраздела 2.2.8.3 и к соответствующей

группе упаковки на основе длительности времени воздействия, приводящего к

разрушению кожи человека на всю толщину ее слоя, в соответствии с критериями,

изложенными в подпунктах a)–c), ниже.

Вещества, которые не считаются способными вызывать разрушение кожи человека на

всю толщину ее слоя, должны рассматриваться на предмет их способности вызывать

коррозию на поверхности определенных металлов. При назначении группы упаковки

надлежит учитывать опыт воздействия этих веществ на человека в результате

несчастных случаев. Если такие сведения отсутствуют, распределение по группам

должно осуществляться на основе данных, полученных в ходе опытов, проведенных в

соответствии с инструкцией ОЭСР 4048.

a) Группа упаковки I назначается веществам, которые вызывают разрушение

неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в течение периода наблюдения

до 60 минут, отсчитываемого после трехминутного или менее продолжительного

воздействия.

b) Группа упаковки II назначается веществам, которые вызывают разрушение

неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в течение периода наблюдения

до 14 суток, отсчитываемого после воздействия, длившегося более 3 минут, но не

более 60 минут.

c) Группа упаковки III назначается веществам, которые:

– вызывают разрушение неповрежденной кожной ткани на всю ее толщину в

течение периода наблюдения до 14 дней, отсчитываемого после

воздействия, длившегося более 60 минут, но не более 4 часов; или

– не считаются способными вызывать разрушение неповрежденной кожной

ткани на всю ее толщину, но которые подвергают коррозии стальные или

алюминиевые поверхности со скоростью, превышающей 6,25 мм в год при

температуре испытаний 55°C. Для испытаний стали используется сталь

типа P235 [ISO 9328(II):1991] или сталь аналогичного типа, а для

испытаний алюминия используется неплакированный алюминий

8 OECD Guidelines for Testing of Chemicals, No. 404 "Acute Dermal Irritation/Corrosion" (1992).

- 221 -

типов 7075-T6 или AZ5GU-T6. Приемлемое испытание описано в

стандарте ASTM G31-72 (подтвержденном в 1990 году).

2.2.8.1.7 Если в результате внесения в них добавок вещества класса 8 попадают в категории

опасности, отличные от категорий опасности, к которым относятся вещества,

указанные по наименованию в таблице А главы 3.2, то эти смеси или растворы должны

быть отнесены к тем позициям, к которым они относятся в силу их фактической

степени опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении классификации растворов и смесей (таких, как

препараты и отходы) см. также раздел 2.1.3.

2.2.8.1.8 На основе критериев, приведенных в пункте 2.2.8.1.6, можно также определить,

являются ли свойства какого-либо раствора или какой-либо смеси, указанных по

наименованию или содержащих поименно указанное вещество, такими, что на этот

раствор или эту смесь не распространяются требования, установленные для этого

класса.

2.2.8.1.9 Вещества, растворы и смеси, которые

– не соответствуют критериям директив 67/548/EEC9 или 88/379/EEC10 (с

внесенными в них изменениями) и поэтому не классифицированы как

коррозионные в соответствии с этими директивами (с внесенными в них

изменениями); и

– не оказывают коррозионного воздействия на сталь или алюминий,

могут рассматриваться как вещества, не принадлежащие к классу 8.

ПРИМЕЧАНИЕ: № ООН 1910 кальция оксид и № ООН 2812 натрия алюминат,

указанные в Типовых правилах ООН, не подпадают под действие положений ДОПОГ.

2.2.8.2 Вещества, не допускаемые к перевозке

2.2.8.2.1 Химические неустойчивые вещества класса 8 допускаются к перевозке лишь том

случае, если приняты необходимые меры для предотвращения их опасного разложения

или полимеризации во время перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить,

чтобы в сосудах и цистернах не содержалось какого-либо вещества, способного

активировать эти реакции.

2.2.8.2.2 К перевозке не допускаются следующие вещества:

– № ООН 1798 КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ

СМЕСЬ;

– химически неустойчивые смеси отработанной серной кислоты;

– химически неустойчивые нитрующие кислотные смеси или неденитрированные

смеси остаточных серной и азотной кислот;

– водный раствор хлорной кислоты, содержащий более 72% чистой кислоты по

массе, или смеси хлорной кислоты с любой другой жидкостью, кроме воды.

9 Директива 67/548/EEC Совета от 27 июня 1967 о сближении законов, правил и

административных положений касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ

(Official Journal of the European Communities No. L 196 of 16.08.1967, page 1).

10 Директива 88/379/EEC Совета о сближении законов, правил и административных положений,

касающихся классификации, упаковки и маркирования опасных препаратов (Official Journal of the

European Communities No. L 187 of 16.07.1988, page 14).

- 222 -

2.2.8.3 Перечень сводных позиций

Коррозионные вещества без дополнительной опасности

жидкие С1 2584 АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты,

или

2584 АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты

2693 БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.

2837 БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР

3264 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

неорганические

1740 ГИДРОДИФТОРИДЫ, Н.У.К.

2583 АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ содержащие более 5% свободной серной кислоты,

или

обладающие 2583 АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты

свойствами твердые С2 3260 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

кислот

С1–С4 жидкие С3 2586 АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной

кислоты, или

2586 АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты

2987 ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

3145 АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи C2-C12)

3265 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

органические

2430 АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая гомологи C2-C12)

2585 АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной

кислоты, или

2585 АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты

твердые С4 3261 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

жидкие С5 1719 ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К.

2797 ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ

3266 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

обладающие неорганические

свойствами твердые С6 3262 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

оснований

С5–С8 жидкие С7 2735 АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ Н.У.К., или

2735 ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

органические 3267 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

3259 АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или

3259 ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.

твердые С8 3263 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.

жидкие C9 1903 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.

2801 КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или

2801 ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

3066 КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий

наполнитель и жидкую лаковую основу) или

3066 МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски)

1760 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

другие коррозионные вещества

С9–С10 3147 КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или

3147 ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

3244 ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К

твердые а C10 1759 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, Н.У.К.

2794 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные

2795 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные

изделия 2800 БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные

(продолж. на след. стр.)

С11 3028 БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические

аккумуляторные

а Смеси твердых веществ, не подпадающих под действие положений ДОПОГ, и коррозионных

жидкостей могут перевозиться под № ООН 3244 без применения к ним классификационных

критериев класса 8 при условии, что во время загрузки вещества или во время закрывания тары,

контейнера или транспортной единицы не имеется видимых следов излишка жидкости. Каждая

тара должна соответствовать типу конструкции, прошедшему испытание на герметичность для

группы упаковки II.

- 223 -

Коррозионные вещества с дополнительной опасностью

жидкие CF1 2734 АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или

2734 ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

2986 ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.

легковоспламеняющиеся b, c, d 2920 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

CF

твердые CF2 2921 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

жидкие CS1 3301 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.

самонагревающиеся

CS твердые CS2 3095 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К

жидкиеd CW1 3094 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.

реагирующие с водой

CW твердые CW2 3096 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.

жидкие CO1 3093 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.

окисляющие

CO твердые CO2 3084 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.

жидкиеe CT1 2922 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К.

токсичныеf

CT твердыеg CT2 2923 КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, Н.У.К.

легковоспламеняющиеся жидкие токсичныеf

CFT Cводной позиции с этим классификационным кодом не имеется; при необходимости отнесение к той

или иной сводной позиции с тем или иным классификационным кодом осуществляется в

соответствии с таблицей приоритета опасных свойств, приведенной в пункте 2.1.3.9.

окисляющие токсичныеf, g

COT Сводной позиции с этим классификационным кодом не имеется; при необходимости отнесение к той

или иной сводной позиции с тем или иным классификационным кодом осуществляется в

соответствии с таблицей приоритета опасных свойств, приведенной в пункте 2.1.3.9.

b Легковоспламеняющиеся коррозионные жидкости с температурой вспышки ниже 23°С, за

исключение № ООН 2734 и 2920, являются веществами класса 3.

c Легковоспламеняющиеся слабокоррозионные жидкости с температурой вспышки 23°С–61°С

являются веществами класса 3.

d Хлорсиланы, которые при соприкосновении с водой или влажным воздухом выделяют

легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

e Хлорформиаты с преобладающими токсичными свойствами являются веществами класса 6.1.

f Коррозионные вещества c сильной ингаляционной токсичностью, определенные в

пунктах 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9, являются веществами класса 6.1.

g № ООН 2505 АММОНИЯ ФТОРИД, № ООН 1812 КАЛИЯ ФТОРИД, № ООН 1690 НАТРИЯ

ФТОРИД, № ООН 2674 НАТРИЯ ФТОРОСИЛИКАТ и № ООН 2856 ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К.,

являются веществами класса 6.1.

- 224 -

2.2.9 Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия

2.2.9.1 Критерии

2.2.9.1.1 Название класса 9 охватывает вещества и изделия, которые во время перевозки

представляют опасность, не охваченную названиями других классов.

2.2.9.1.2 Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:

М1 Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для

здоровья

М2 Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины

М3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары

М4 Литиевые батареи

М5 Спасательные средства

М6–М8 Вещества, опасные для окружающей среды:

М6 Загрязнитель водной среды жидкий

М7 Загрязнитель водной среды твердый

М8 Генетически измененные микроорганизмы и организмы

М9–М10 Вещества при повышенной температуре:

М9 Жидкие

М10 Твердые

М11 Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответст-

вующие определениям других классов.

Определения и классификация

2.2.9.1.3 Вещества и изделия, отнесенные к классу 9, перечислены в таблице A главы 3.2.

Отнесение веществ и изделий, не указанных по наименованию в таблице A главы 3.2, к

соответствующей позиции этой таблицы или подраздела 2.2.9.3 осуществляется

согласно положениям пунктов 2.2.9.1.4–2.2.9.1.14, ниже.

Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для

здоровья

2.2.9.1.4 Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для

здоровья, включают асбесты и смеси, содержащие асбесты.

Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины

2.2.9.1.5 Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины, включают

полихлорированные дифенилы (ПХД), полихлорированные терфенилы (ПХТ),

полигалогенированные дифенилы и терфенилы и смеси, содержащие эти вещества, а

также приборы, такие, как трансформаторы, конденсаторы и устройства, содержащие

эти вещества или смеси.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положения ДОПОГ не распространяются на смеси, содержащие не

более 50 мг/кг ПХД или ПХТ.

- 225 -

Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары

2.2.9.1.6 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары, включают полимеры,

содержащие легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 55°C.

Литиевые батареи

2.2.9.1.7 Литиевые элементы и батареи могут быть отнесены к классу 9, если они отвечают

требованиям специального положения 230 главы 3.3. Положения ДОПОГ не

распространяются на литиевые элементы и батареи, если они отвечают требованиям

специального положения 188 главы 3.3. Они классифицируются в соответствии с

процедурами, предусмотренными в разделе 38.3 Руководства по испытаниям и

критериям.

Спасательные средства

2.2.9.1.8 Спасательные средства включают спасательные устройства и компоненты

автотранспортных средств, соответствующие описаниям, содержащимся в специальных

положениях 235 или 296 главы 3.3.

Вещества, опасные для окружающей среды

2.2.9.1.9 Вещества, опасные для окружающей среды, включают жидкие или твердые вещества –

загрязнители водной среды, а также растворы и смеси этих веществ (такие, как

препараты и отходы), которые не могут быть отнесены к другим классам или к любой

другой позиции класса 9, указанной в таблице А главы 3.2. К ним также относятся

генетически измененные микроорганизмы и организмы.

Загрязнители водной среды

2.2.9.1.10 Отнесение какого-либо вещества к позициям с № ООН 3082 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ,

ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., и № ООН 3077 ВЕЩЕСТВО

ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., в качестве загрязнителя

водной среды осуществляется в соответствии с положениями раздела 2.3.5. Вещества,

уже отнесенные к № ООН 3077 и 3082 как опасные для окружающей среды,

перечислены в подразделе 2.2.9.4.

Генетически измененные микроорганизмы или организмы

2.2.9.1.11 Генетически измененные микроорганизмы представляют собой микроорганизмы,

генетический материал которых был сознательно изменен при помощи технических

средств или таких процессов, которые не могут произойти в естественных условиях.

Генетически измененные микроорганизмы по смыслу класса 9 – это микроорганизмы,

которые не представляют опасности для человека и животных, но которые могут

подвергнуть животных, растения, микробиологические вещества и экосистемы таким

изменениям, которые не могут иметь место в естественных условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Генетически измененные микроорганизмы, являющиеся инфекцион-

ными, относятся к веществам класса 6.2, № ООН 2814 и № ООН 2900.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Генетически измененные микроорганизмы, на сознательное введение

которых в окружающую среду получено разрешение11, не подпадают под действие

положений для этого класса.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Живые позвоночные или беспозвоночные животные не должны

использоваться для перевозки генетически измененных микроорганизмов, отнесенных к

классу 9, кроме случаев, когда вещество не может перевозиться другим способом.

11 См., в частности, часть C директивы 90/220/EEC (Official Journal of the European Community,

No. L 117, of 8 May 1990, pp. 18-20), в которой установлены процедуры предоставления таких

разрешений для стран Европейского сообщества.

- 226 -

2.2.9.1.12 Генетически измененные организмы, в отношении которых известно или

предполагается, что они являются опасными для окружающей среды, должны

перевозиться в соответствии с условиями, установленными компетентным органом

страны происхождения.

Вещества при повышенной температуре

2.2.9.1.13 Вещества при повышенной температуре включают вещества, перевозимые или

предъявляемые для перевозки в жидком состоянии при температуре не ниже 100°C и –

если они имеют температуру вспышки – ниже их температуры вспышки. К ним также

относятся твердые вещества, перевозимые или предъявляемые для перевозки при

температуре не ниже 240°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вещества при повышенной температуре могут быть отнесены к

классу 9 лишь в том случае, если они не удовлетворяют критериям любого другого класса.

Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие

определениям других классов

2.2.9.1.14 К классу 9 относятся следующие прочие вещества, не соответствующие определениям

других классов:

твердые аммиачные соединения с температурой вспышки ниже 61° С;

дитиониты, представляющие незначительную опасность;

жидкости высокой летучести;

вещества, выделяющие ядовитые пары;

вещества, содержащие аллергены;

комплекты химических веществ и комплекты первой помощи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положения ДОПОГ не распространяются на № ООН 1845 углерода

диоксид твердый (лед сухой), № ООН 2071 удобрения аммиачно-нитратные, № ООН

2216 муку рыбную (рыбные отходы) стабилизированную, № ООН 2807 материал

намагниченный, № ООН 3166 двигатель внутреннего сгорания или транспортное

средство, работающее на легковоспламеняющемся газе, или транспортное средство,

работающее на легковоспламеняющейся жидкости, № ООН 3171 транспортное

средство, работающее на аккумуляторных батареях, или № ООН 3171 оборудование,

работающее на аккумуляторных батареях (батареях жидкостных элементов),

№ ООН 3334 жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами, н.у.к.,

и № ООН 3335 твердое вещество, перевозка которого по воздуху регулируется

правилами, н.у.к., перечисленные в Типовых правилах ООН.

Назначение групп упаковки

2.2.9.1.15 Веществам и изделиям класса 9, указанным в качестве таковых в таблице A главы 3.2,

назначается одна из следующих групп упаковки в зависимости от степени опасности,

которой они характеризуются:

группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности;

группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

- 227 -

2.2.9.2 Вещества и изделия, не допускаемые к перевозке

К перевозке не допускаются следующие вещества и изделия:

– литиевые батареи, не отвечающие соответствующим требованиям специальных

положений 188, 230, 287 или 636 главы 3.3;

– неочищенные порожние контейнеры для приборов, таких, как трансформаторы и

конденсаторы, содержащие вещества, отнесенные к № ООН 2315, 3151 или 3152.

- 228 -

2.2.9.3 Перечень сводных позиций

Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании 2212 АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или

может представлять опасность для здоровья М1 2212 АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит)

2590 АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит)

Вещества и приборы, которые в случае пожара

могут выделять диоксины М2

2315 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ

3151 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ или

3151 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ

3152 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ или

3152 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ

Вещества, выделяющие

легковоспламеняющиеся пары М3

2211 ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий легко

воспламеняющиеся пары

3314 ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ в виде тестообразной массы, в форме

листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары

Литиевые батареи М4 3090 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ

3091 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или

3091 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ

Спасательные средства М5

2990 СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ

3072 СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве

оборудования опасные грузы

3268 ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или

3268 МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или

3268 УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

загрязнитель

водной среды,

М6 3082 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.

жидкий

загрязнитель

Вещества, опасные для

окружающей среды

водной среды,

твердый М7 3077 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.

генетически

измененные

микроорга-

низмы и

организмы М8 3245 ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

Вещества при повышенной

жидкие М9 3257 ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре

не ниже 100°C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы,

расплавленные соли и т. д.)

температуре

твердые М10

3258 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не

ниже 240°C

Сводной позиции не имеется. Положения для класса 9 распространяются только на следующие

вещества, приведенные в таблице А главы 3.2 под этим классификационным кодом:

1841 АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК

1931 ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ)

1941 ДИБРОМДИФТОРМЕТАН

1990 БЕНЗАЛЬДЕГИД

Прочие вещества или изделия, 2969 КАСТОРОВЫЕ БОБЫ, или

представляющие опасность при перевозке, но 2969 КАСТОРОВАЯ МУКА, или

не соответствующие определениям других 2969 КАСТОРОВЫЙ ЖМЫХ, или

классов М11 2969 КАСТОРОВЫЕ ХЛОПЬЯ

3316 КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, или

3316 КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

3359 ФУМИГИРОВАННАЯ ЕДИНИЦА

3363 ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ В ОБОРУДОВАНИИ или

3363 ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ В ПРИБОРАХ

- 229 -

2.2.9.4 Вещества, уже классифицированные как опасные для окружающей среды, но не

относящиеся к какому-либо другому классу или к другим позициям класса 9, кроме

позиций под № ООН 3077 или 3082

№ ООН 3082 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., жидкий

загрязнитель водной среды

спирт С6–С17 (вторичный) поли (3–6) этоксилат

спирт С12–С15 поли (1–3) этоксилат

спирт С13–С15 поли (1–6) этоксилат

альфа-циперметрин

бутилбензилфталат

хлорированные парафины (С10–С13)

1-хлороктан

крезилдифенилфосфат

цифлутрин

децилакрилат

ди-норм-бутилфталат

1,6-дихлоргексан

диизопропилбензолы

изодецилакрилат

изодецилдифенилфосфат

изооктилнитрат

малатион

ресметрин

триарилфосфаты

трикрезилфосфаты

триэтилбензол

триксиленилфосфат

№ ООН 3077 ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., твердый

загрязнитель водной среды

хлоргексидин

хлорированные парафины (С10–С13)

пара-дихлорбензол

дифенил

дифениловый эфир

фенбутадина оксид

ртути хлорид (каломель)

трибутилолова фосфат

цинка бромид

- 231 -

ГЛАВА 2.3

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.3.0 Общие положения

Если в главе 2.2 или в настоящей главе не предусмотрено иное, то для классификации

опасных грузов используются методы испытаний, изложенные в Руководстве по

испытаниям и критериям.

2.3.1 Испытание бризантных взрывчатых веществ типа A на экссудацию

2.3.1.1 Помимо испытаний, указанных в Руководстве по испытаниям и критериям, бризантные

ВВ типа A (№ ООН 0081) должны подвергаться описанному ниже испытанию на

экссудацию, если они содержат более 40% жидкого азотного эфира.

2.3.1.2 Прибор для испытания бризантных ВВ на экссудацию (рис. 1–3) состоит из полого

бронзового цилиндра глубиной 40 мм с внутренним диаметром 15,7 мм, закрытого с

одной стороны крышкой из того же металла.

На окружности цилиндра имеется 20 отверстий диаметром 0,5 мм (4 ряда

по 5 отверстий). Бронзовый поршень с цилиндрической частью длиной 48 мм при

общей длине 52 мм может скользить в вертикально расположенном цилиндре.

К этому поршню диаметром 15,6 мм прилагается груз массой 2220 г, с тем чтобы

давление на основание цилиндра составляло 120 кПа (1,20 бара).

2.3.1.3 Из 5-8 г бризантного ВВ изготовляется небольшой валик длиной 30 мм и диаметром

15 мм; этот валик обертывается в очень тонкую ткань и вводится в цилиндр; затем

сверху помещается поршень с грузом так, чтобы бризантное ВВ подвергалось

давлению 120 кПа (1,20 бара). Отмечается время, по истечении которого с наружной

стороны отверстий в цилиндре появляются первые маслянистые капельки

(нитроглицерин).

2.3.1.4 Бризантное ВВ считается удовлетворительным, если до первого просачивания

жидкости проходит более 5 минут; испытание проводится при температуре 15°C–25°C.

- 232 -

Испытание бризантных взрывчатых веществ на экссудацию

Рис.1. Колоколообразный груз массой 2220 г,

который может подвешиваться к бронзовому

поршню

Рис. 2. Цилиндрический бронзовый поршень;

размеры в мм

Рис. 3. Полый бронзовый цилиндр, закрытый с

одной стороны; чертеж и размеры детали в мм

Рис. 1–3

1) 4 ряда по пять отверстий . 0,5

2) Медь

3) Железная пластинка с центральным конусом

с нижней стороны

4) 4 отверстия размером приблизительно 46.56,

размещенные по окружности через равные

промежутки

- 233 -

2.3.2 Испытания нитроцеллюлозных смесей класса 4.1

2.3.2.1 Нитроцеллюлоза при нагревании в течение получаса при температуре 132°С не должна

выделять видимых коричневато-желтых азотных паров. Температура воспламенения

должна превышать 180°С . См. пункты 2.3.2.3–2.3.2.8, 2.3.2.9 а) и 2.3.2.10, ниже.

2.3.2.2 3 г пластифицированной нитроцеллюлозы при нагревании в течение одного часа при

температуре 132°С не должны выделять видимых коричневато-желтых азотных паров.

Температура воспламенения должна превышать 170°С. См. пункты 2.3.2.3–2.3.2.8,

2.3.2.9 b) и 2.3.2.10, ниже.

2.3.2.3 В случае расхождения мнений относительно возможности допущения некоторых

веществ к дорожной перевозке должны применяться изложенные ниже процедуры

испытаний.

2.3.2.4 Если при проведении испытаний для проверки условий устойчивости, предписанных

выше в этом разделе, используются иные методы или процедуры испытаний, то они

должны дать результаты, аналогичные тем, которые могли бы быть получены при

применении нижеуказанных методов.

2.3.2.5 При проведении описываемых ниже испытаний на устойчивость путем нагревания

температура в сушильной камере, содержащей испытываемый образец, не должна

отклоняться более чем на 2°С от предписанной температуры; продолжительность

испытания – 30 или 60 минут – должна соблюдаться с точностью до 2 минут.

Сушильная камера должна быть устроена таким образом, чтобы температура в ней

достигала предписываемой величины не позднее чем через 5 минут после помещения в

нее образца.

2.3.2.6 Перед проведением испытаний, предусмотренных в пунктах 2.3.2.9 и 2.3.2.10, взятые в

качестве образца вещества должны сушиться в течение по крайней мере 15 часов при

температуре окружающей среды в вакуум-сушилке, содержащей плавленный и

зернистый хлорид кальция; вещество должно помещаться тонким слоем; с этой целью

непорошкообразные и неволокнистые вещества надлежит либо измельчать, либо

протирать, либо дробить на небольшие кусочки. Давление в сушилке должно

составлять менее 6,5 кПа (0,065 бара).

2.3.2.7 До их сушки в условиях, предусмотренных в пункте 2.3.2.6, выше, вещества, о которых

говорится в пункте 2.3.2.2, выше, должны подвергаться предварительной сушке в

хорошо вентилируемой сушильной камере при температуре 70°С; предварительная

сушка должна продолжаться до тех пор, пока вещество не будет терять за четверть часа

менее 0,3% своей первоначальной массы.

2.3.2.8 Слабоазотированная нитроцеллюлоза, предусмотренная в пункте 2.3.2.1, должна

сначала подвергаться предварительной сушке в условиях, указанных в пункте 2.3.2.7,

выше; затем для завершения сушки нитроцеллюлоза помещается по крайней мере на

15 часов в сушилку, содержащую концентрированную серную кислоту.

2.3.2.9 Испытание на химическую устойчивость при нагревании

a) Испытание вещества, указанного в пункте 2.3.2.1, выше.

i) В каждую из двух стеклянных пробирок следующих размеров:

длина 350 мм

внутренний диаметр 16 мм

толщина стенок 1,5 мм

- 234 -

помещается 1 г высушенного на хлориде кальция вещества (в случае

необходимости сушка должна производиться после измельчения вещества

на кусочки весом не более 0,05 г каждый).

Затем обе пробирки плотно закрываются (но так, чтобы пробка не

оказывала сопротивления) и помещаются в сушильную камеру таким

образом, чтобы по крайней мере 4/5 их длины оставались видимыми;

в сушильной камере они выдерживаются в течение 30 минут при

постоянной температуре 132°С. Ведется наблюдение за тем, не происходит

ли в течение этого периода выделение азотных газов в виде коричневато-

желтых паров, хорошо видимых на белом фоне.

ii) В случае отсутствия таких паров вещество считается устойчивым.

b) Испытание пластифицированной нитроцеллюлозы (см. пункт 2.3.2.2)

i) 3 г пластифицированной нитроцеллюлозы помещаются в стеклянные

пробирки, аналогичные указанным в подпункте a), которые затем

переносятся в сушильную камеру и выдерживаются в ней при постоянной

температуре 132°С.

ii) Пробирки, содержащие пластифицированную нитроцеллюлозу, выдержи-

ваются в сушильной камере в течение одного часа. При этом не должны

выделяться видимые коричневато-желтые азотные пары. Наблюдение и

оценка производятся так же, как предусмотрено в подпункте a).

2.3.2.10 Температура воспламенения (см. пункты 2.3.2.1 и 2.3.2.2)

a) Температура воспламенения определяется путем нагревания 0,2 г вещества в

стеклянной пробирке, погруженной в ванну из сплава Вуда. Пробирка помещается

в ванну, когда температура ванны достигает 100°С. Затем температура ванны

постепенно повышается на 5°С в минуту.

b) Пробирки должны быть следующих размеров:

длина 125 мм

внутренний диаметр 15 мм

толщина стенок 0,5 мм.

Их следует погружать на глубину 20 мм.

c) Испытание повторяется три раза, причем каждый раз отмечается температура

воспламенения вещества, т. е. медленное или быстрое горение, дефлаграция или

детонация.

d) Отмеченная при этих трех испытаниях самая низкая температура является

температурой воспламенения.

- 235 -

2.3.3 Испытания легковоспламеняющихся жидкостей классов 3, 6.1 и 8

2.3.3.1 Испытание для определения температуры вспышки

2.3.3.1.1 Температура вспышки определяется при помощи одного из следующих приборов:

a) прибора системы Абеля;

b) прибора системы Абеля–Пенского;

c) прибора системы Таг;

d) прибора системы Пенского–Мартенса;

e) прибора, предусмотренного в стандарте ISO 3679: 1983 или ISO 3680: 1983.

2.3.3.1.2 Для определения температуры вспышки красок, клеев и аналогичных вязких

материалов, содержащих растворители, должны использоваться только приборы и

методы испытаний, пригодные для определения температуры вспышки вязких

жидкостей, в соответствии со следующими стандартами:

a) международный стандарт ISO 3679: 1983;

b) международный стандарт ISO 3680: 1983;

c) международный стандарт ISO 1523: 1983;

d) немецкий стандарт DIN 53213: 1978, часть 1.

2.3.3.1.3 Испытание проводится либо по методу равновесия, либо по методу неравновесности.

2.3.3.1.4 Для проведения испытания по методу равновесия, см.:

а) международный стандарт ISO 1516: 1981;

b) международный стандарт ISO 3680: 1983;

c) международный стандарт ISO 1523: 1983;

d) международный стандарт ISO 3679: 1983.

2.3.3.1.5 Для проведения испытания по методу неравновесности:

а) с использованием прибора системы Абеля, см.:

i) английский стандарт BS 2000, часть 170: 1995;

ii) французский стандарт NF MO7-011: 1988;

iii) французский стандарт NF T66-009: 1969;

b) с использованием прибора системы Абеля–Пенского, см:

i) немецкий стандарт DIN 51755, часть 1: 1974 (для температур от 5°С до 65°С);

ii) немецкий стандарт DIN 51755, часть 2: 1978 (для температур ниже 5°С);

iii) французский стандарт NF MO7-036: 1984;

- 236 -

c) с использованием прибора системы Таг, см. американский стандарт

ASTM D 56: 1993;

d) с использованием прибора системы Пенского–Мартенса, см.:

i) международный стандарт ISO 2719: 1988;

ii) европейский стандарт EN 22719 в каждом из его национальных вариантов

(например, BS 2000, часть 404/EN 22719): 1994;

iii) американский стандарт ASTM D 93: 1994;

iv) стандарт Нефтяного института IP 34: 1988.

2.3.3.1.6 Методы испытания, перечисленные в пунктах 2.3.3.1.4 и 2.3.3.1.5, применяются только

для диапазонов температуры вспышки, указанных для каждого отдельного метода. При

выборе метода испытания необходимо учитывать возможность химических реакций

между испытываемым веществом и держателем образца. Согласно правилам техники

безопасности прибор должен размещаться в месте, защищенном от сквозняков. В

целях безопасности при испытании органических пероксидов и самореактивных

веществ (известных также как "энергетические"), а также токсичных веществ надлежит

применять метод с использованием небольшого образца (около 2 мл).

2.3.3.1.7 Если температура вспышки, определенная по методу неравновесности согласно

пункту 2.3.3.1.5, составляет 23 ± 2°С или 61 ± 2°С, то результат должен быть проверен

для каждого температурного диапазона методом равновесия в соответствии с

пунктом 2.3.3.1.4.

2.3.3.1.8 В случае расхождения мнений относительно классификации легковоспламеняющейся

жидкости должна быть принята классификация, предложенная грузоотправителем, если

при контрольном испытании с целью определения температуры вспышки будет

получен результат, не отклоняющийся более чем на 2°С от предельных температур

(соответственно, 23°С и 61°С), приведенных в пункте 2.2.3.1. Если разница составляет

более 2°C, необходимо провести еще одно контрольное испытание и принять самую

низкую температуру по результатам обоих контрольных испытаний.

2.3.3.2 Испытание для определения содержания пероксида

Для определения содержания в жидкости пероксида применяется следующий метод:

В колбу Эрленмейера наливается подлежащая титрованию жидкость в количестве p

(около 5 г, взвешенная с точностью до 0,01 г), к которой добавляется 20 см3 уксусного

ангидрида и около 1 г твердого порошкообразного йодида калия; эта смесь

взбалтывается и через 10 минут нагревается в течение 3 минут приблизительно до

температуры 60°С. В течение 5 минут смесь остывает, а затем к ней добавляется 25 см3

воды. Смесь выдерживается в течение получаса, а затем освобожденный йод титруется

при помощи децинормального раствора тиосульфата натрия без добавления

индикатора; полное обесцвечение свидетельствует об окончании реакции. Если за n

принять необходимое число кубических сантиметров раствора тиосульфата натрия,

процентное содержание пероксида (исчисляемое в виде H2O2) в образце можно

рассчитать по формуле:

.

p

n

100

7

- 237 -

2.3.4 Испытание для определения текучести

Для определения текучести жидких, вязких или пастообразных веществ и смесей

применяется следующий метод испытания.

2.3.4.1 Испытательное оборудование

Серийный пенетрометр, соответствующий стандарту ISO 2137-1985, с направляющим

стержнем массой 47,5 г ± 0,05 г; сетчатый диск из дюралюминия массой 102,5 г ± 0,05 г

с коническими отверстиями (см. рис. 1); пенетрационный сосуд с внутренним

диаметром 72-80 мм, служащий для приема образца.

2.3.4.2 Процедура испытания

Образец помещается в пенетрационный сосуд не менее чем за полчаса до измерения.

Затем сосуд герметически закрывается и оставляется до начала измерения. Образец в

герметически закрытом пенетрационном сосуде подогревается до 35°C ± 0,5°C и

подается на стол пенетрометра непосредственно перед измерением (не более чем за две

минуты). Затем точка S сетчатого диска вводится в соприкосновение с поверхностью

жидкости, и измеряется степень проникновения.

2.3.4.3 Оценка результатов испытания

Вещество является пастообразным, если после соприкосновения центра S с

поверхностью образца глубина проникновения, показываемая измерительным

прибором с круговой шкалой:

a) после периода погружения, равного 5 с ± 0,1 с, составляет менее 15,0 мм ± 0,3 мм;

или

b) после периода погружения, равного 5 с ± 0,1 с, составляет более 15,0 мм ± 0,3 мм,

однако дополнительное проникновение еще через 55 с ± 0,5 с составляет менее

5,0 мм ± 0,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае испытания образцов с определенной температурой

текучести зачастую невозможно создать плоскую поверхность в пенетрационном

сосуде и, таким образом, обеспечить четкие первоначальные условия для измерения

при соприкосновении точки S с поверхностью. Кроме того, при испытании некоторых

образцов воздействие сетчатого диска может явиться причиной упругой деформации

поверхности и в первые несколько секунд имитировать более глубокое проникновение.

Во всех этих случаях может оказаться целесообразным применять оценку согласно

пункту b), выше.

- 238 -

Рис. 1. Пенетрометр

Отрегулировать массу

до 102,5 г ± 0,05 г

Прессовая посадка

Неуказанные допуски составляют ± 0,1 мм

- 239 -

2.3.5 Испытания для определения экотоксичности, стойкости и биологической

аккумуляции веществ в водной среде для целей отнесения к классу 9

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве методов испытания должны использоваться методы,

принятые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и

Европейской комиссией (ЕК). Если используются другие методы, то они должны быть

международно признаны, равноценны испытаниям ОЭСР и ЕК и указаны в протоколах

испытаний.

2.3.5.1 Острая токсичность для рыб

Цель этого испытания заключается в определении значения концентрации,

вызывающей гибель 50% подопытных особей. Речь идет о значении ЛК50, т. е. о такой

концентрации вещества в воде, которая вызывает гибель 50% подопытной группы рыб

в ходе непрерывного испытания, продолжающегося не менее 96 часов. Для проведения

испытания используются следующие виды рыб: полосатый ромб (Brachydanio rerio),

черный толстоголов (Pimephales promelas) и радужная форель (Oncorhynchus mykiss).

Рыбы подвергаются воздействию испытываемого вещества, добавляемого в воду в

различных концентрациях (плюс одна контрольная проба). Измерения проводятся не

реже, чем через каждые 24 часа. В конце 96-часового периода воздействия и, если

возможно, при каждом измерении рассчитывается концентрация, вызывающая гибель

50% рыб. Определяется также концентрация, не дающая наблюдаемого эффекта на

протяжении 96-часового периода воздействия.

2.3.5.2 Острая токсичность для дафний

Цель этого испытания заключается в определении значения эффективной концентрации

вещества в воде, лишающей 50% дафний способности плавать (ЭК50). Для проведения

испытаний используются организмы daphnia magna и daphnia pulex. Дафнии

подвергаются в течение 48 часов воздействию испытываемого вещества, добавляемого

в воду в различных концентрациях. Определяется также концентрация, не дающая

наблюдаемого эффекта на протяжении 48-часового периода воздействия.

2.3.5.3 Торможение роста водорослей

Цель этого испытания заключается в определении воздействия химического вещества

на рост водорослей в нормальных условиях. В течение 72 часов проводится сравнение

с изменением биомассы и скорости роста водорослей в тех же условиях, но при

отсутствии испытываемого химического вещества. Таким образом получают значение

эффективной концентрации, уменьшающей скорость роста водорослей на 50%

(ИК50скор), а также образование биомассы (ИК50б).

2.3.5.4 Испытания для определения способности к быстрому биологическому разложению

Цель этих испытаний заключается в определении степени биологического разложения в

нормальных аэробных условиях. Испытываемое вещество добавляется в малых

концентрациях в питательный раствор, содержащий аэробные бактерии. Наблюдение

за ходом разложения осуществляется в течение 28 дней путем определения параметра,

указанного в используемом методе испытаний. Существует несколько равноценных

методов испытаний. Параметры включают уменьшение содержания растворенного

органического углерода (РОУ), выделение диоксида углерода (CO2) и потерю

кислорода (O2).

- 240 -

Считается, что вещество подвержено быстрому биологическому разложению, если в

течение не более 28 дней удовлетворены следующие критерии (в течение не более

10 дней после момента, когда разложение впервые достигло 10%):

Уменьшение содержания РОУ: 70%

Выделение CO2: 60% от расчетного уровня образования CO2

Потеря O2: 60% от расчетной потребности в O2.

Если вышеуказанные критерии не удовлетворены, то испытание можно продолжить

после истечения 28 дней, но тогда результат будет представлять собой внутреннюю

способность испытываемого вещества к биологическому разложению. Для целей

классификации обычно требуется результат, подтверждающий способность к

"быстрому" биоразложению.

Когда имеются данные лишь по ХПК и БПК5, считается, что вещество обладает

способностью к быстрому биоразложению, если

5 , 0

ХПК

БПК5 . .

БПК (биохимическая потребность в кислороде) определяется как масса растворенного

кислорода, необходимая для процесса биохимического окисления удельного объема

раствора вещества в предписанных условиях. Результат выражается в граммах БПК на

грамм испытываемого вещества. Испытание, продолжающееся обычно пять дней

(БПК5), проводится в соответствии с национальной стандартной процедурой

испытаний.

ХПК (химическая потребность в кислороде) служит для измерения окисляемости

вещества, выражаемой как равноценное содержание кислорода в окисляющем реагенте,

потребляемом веществом в установленных лабораторных условиях. Результаты

выражаются в граммах ХПК на грамм вещества. Может использоваться национальная

стандартная процедура.

2.3.5.5 Испытания для определения способности к биологической аккумуляции

2.3.5.5.1 Цель этих испытаний заключается в определении способности к биологической

аккумуляции с помощью равновесного отношения концентрации (к) вещества в

растворителе к концентрации в воде или с помощью коэффициента биоконцентрации

(КБК).

2.3.5.5.2 Равновесное отношение концентрации (к) вещества в растворителе к концентрации в

воде обычно выражается как log10. Растворитель должен иметь ничтожно малую

смешиваемость с водой, и вещество не должно ионизировать в воде. В качестве

растворителя обычно используется норм-октанол.

В случае норм-октанола и воды результат является следующим:

log Pов = log10 [ко/кв],

где Pов – коэффициент распределения, полученный путем деления значения концентра-

ции вещества в норм-октаноле (ко) на значение концентрации вещества в воде (кв).

Если log Pов . 3,0, то вещество способно к биоаккумуляции.

- 241 -

2.3.5.5.3 Коэффициент биоконцентрации (КБК) определяется как отношение концентрации

испытываемого вещества в подопытных рыбах (кв) к концентрации в испытываемой

стоячей воде (кр):

КБК = (кр)/(кв).

Принцип испытания состоит в том, что рыба подвергается воздействию испытываемого

вещества в растворе или дисперсии в воде в известных концентрациях. В зависимости

от свойств испытываемого вещества может использоваться либо метод непрерывного

потока, либо статичный или полустатичный метод – согласно избранной процедуре

испытания. Рыбы подвергаются воздействию испытываемого вещества в течение

данного периода времени, после которого следует период, когда воздействие

отсутствует. В течение этого второго периода измеряется скорость возрастания

содержания в воде испытываемого вещества (т. е. темпы экскреции или очищения).

(Подробные данные о различных процедурах испытания и методе расчета КБК

приводятся в правилах ОЭСР: OECD Guidelines for Testing of Chemicals, methods 305A

to 305E, 12 May 1981.)

2.3.5.5.4 Вещество может иметь log Pов более 3,0 и КБК менее 100; это будет означать

незначительную способность к биоаккумуляции или отсутствие таковой. При наличии

сомнений значение КБК превалирует над значением log Pов, как это указано на схеме

процедуры в подразделе 2.3.5.7.

2.3.5.6 Критерии

Вещество может считаться загрязнителем водной среды, если оно удовлетворяет

одному из следующих критериев:

наименьшее из значений ЛК50 (96 часов) для рыб, ЭК50 (48 часов) для дафний или ИК50

(72 часа) для водорослей

– составляет не более 1 мг/л;

– составляет более 1 мг/л, но не более 10 мг/л, и вещество не способно к

биологическому разложению;

– составляет более 1 мг/л, но не более 10 мг/л, и log Pов составляет не менее 3,0

(если только экспериментально определенный КБК не . 100).

- 242 -

2.3.5.7 Используемая процедура

* Наименьшее значение, соответственно, ЛК50 (96 часов), ЭК50 (48 часов) или ИК50 (72 часа).

КБК = коэффициент биоконцентрации.

Определение острой токсичности для рыб,

дафний или водорослей

ЛК50* . 1 мг/л

ЛК50* . 10 мг/л

Вещество способно

к быстрому

разложению

Log POB . 3,0

(если только экспериментально

определенный КБК не . 100)

Является

загрязнителем

водной среды

Не является

загрязнителем

водной среды

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

- 243 -

ЧАСТЬ 3

Перечень опасных грузов, специальные

положения и освобождения, касающиеся

опасных грузов, упакованных

в ограниченных количествах

- 245 -

ГЛАВА 3.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 Введение

Помимо положений, упомянутых или приведенных в таблицах этой главы, должны

выполняться общие требования каждой части, каждой главы и/или каждого раздела.

Эти общие требования не приведены в таблицах. Когда какое-либо общее требование

противоречит какому-либо специальному положению, преимущественную силу имеет

специальное положение.

3.1.2 Надлежащее отгрузочное наименование

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении надлежащих отгрузочных наименований,

используемых при перевозке образцов, см. пункт 2.1.4.1.

3.1.2.1 Надлежащим отгрузочным наименованием является та часть позиции, указанной в

таблице А в главе 3.2, которая наиболее точно описывает груз и которая напечатана

прописными буквами (с добавлением любых цифр, букв греческого алфавита,

приставок "втор-", "трет-", "м-", "н-", "о-", "п-", являющихся неотъемлемой частью

наименования). После основного надлежащего отгрузочного наименования может быть

указано в скобках альтернативное надлежащее отгрузочное наименование [например,

ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ)]. Части позиции, напечатанные строчными буквами,

не должны считаться частью надлежащего отгрузочного наименования.

3.1.2.2 Если такие союзы, как "и" или "или", напечатаны строчными буквами или если части

наименования разделены запятыми, то нет необходимости обязательно указывать

полностью все наименование в транспортном документе или на упаковке. Это касается,

в частности, случаев, когда под одним номером ООН перечислено несколько отдельных

позиций. Ниже приводятся примеры выбора надлежащего отгрузочного наименования

в случае таких позиций:

a) № ООН 1057 ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ

ЗАЖИГАЛОК – надлежащим отгрузочным наименованием является наиболее

подходящая из следующих возможных комбинаций:

ЗАЖИГАЛКИ

БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК;

b) № ООН 3207 МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ или

МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РАСТВОР или ДИСПЕРСИЯ,

РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. –

надлежащим отгрузочным наименованием является наиболее подходящая из

следующих возможных комбинаций:

МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.

МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РАСТВОР, РЕАГИРУЮЩИЙ С

ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДИСПЕРСИЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ

С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,

каждая из которых дополняется техническим названием груза

(см. пункт 3.1.2.8.1).

- 246 -

3.1.2.3 Надлежащие отгрузочные наименования могут, в зависимости от необходимости,

использоваться в единственном или множественном числе. Кроме того, когда

определяющие слова используются как часть надлежащего отгрузочного наименования,

порядок их указания в документации или в маркировке упаковок является

произвольным. Например, вместо "ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР" можно

указывать "ВОДНЫЙ РАСТВОР ДИМЕТИЛАМИНА". Для грузов класса 1 могут

использоваться коммерческие или военные названия, содержащие надлежащее

отгрузочное наименование с дополнительным описанием.

3.1.2.4 Уточняющее слово "ЖИДКИЙ" или "ТВЕРДЫЙ" (в зависимости от конкретного

случая), если оно уже не указано прописными буквами в наименовании, содержащемся

в таблице А в главе 3.2, должно быть добавлено в качестве части надлежащего

отгрузочного наименования вещества с конкретно указанным наименованием, которое

из-за различных физических состояний своих изомеров может быть либо жидким, либо

твердым (например, ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ; ДИНИТРОТОЛУОЛЫ

ТВЕРДЫЕ).

3.1.2.5 Уточняющее слово "РАСПЛАВЛЕННЫЙ", если только оно уже не указано

прописными буквами в наименовании, содержащемся в таблице А в главе 3.2, должно

быть добавлено в качестве части надлежащего отгрузочного наименования, когда

вещество, являющееся твердым в соответствии с определением, приведенным в

разделе 1.2.1, предъявляется к перевозке в расплавленном состоянии (например,

АЛКИЛФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЙ).

3.1.2.6 Если слово "СТАБИЛИЗОВАННЫЙ (-АЯ, -ОЕ)", напечатанное прописными буквами,

не фигурирует уже в наименовании, указанном в колонке 2 таблицы А главы 3.2, оно

должно быть добавлено в качестве составной части надлежащего отгрузочного

наименования вещества – за исключением самореактивных веществ и органических

пероксидов, – которое без стабилизации было бы запрещено к перевозке в соответствии

с пунктами 2.2.Х.2 из-за его способности вступать в опасную реакцию в обычных

условиях перевозки (например, "ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ,

Н.У.К., СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ").

Если для стабилизации таких веществ в целях предотвращения возникновения опасного

избыточного давления применяется регулирование температуры, то:

a) в случае жидкостей, у которых ТСУР меньше 50.С, применяются положения

пункта 2.2.41.1.17, специальное положение V8 главы 7.2, специальное положение

S4 главы 8.5 и требования главы 9.6; при перевозке в КСГМГ и цистернах

применяются все положения, касающиеся № ООН 3239 (см., в частности,

подраздел 4.1.7.2, инструкцию по упаковке IBC520 и пункт 4.2.1.13);

b) в случае газов условия перевозки должны быть утверждены компетентным

органом.

3.1.2.7 Гидраты могут перевозиться под надлежащим отгрузочным наименованием

соответствующего безводного вещества.

3.1.2.8 Обобщенные или "не указанные конкретно" (Н.У.К.) наименования

3.1.2.8.1 Обобщенные и "не указанные конкретно" надлежащие отгрузочные наименования

веществ, для которых в колонке 6 таблицы А в главе 3.2 указано специальное

положение 274, должны дополняться техническим названием груза, если только

национальное законодательство или какая-либо международная конвенция не

запрещают его открытого упоминания в случае, если речь идет о контролируемом

веществе. Что касается взрывчатых веществ класса 1, то в описание опасных грузов

- 247 -

может добавляться дополнительный описательный текст для указания коммерческих

или военных названий. Технические названия должны указываться в скобках сразу же

после надлежащего отгрузочного наименования. При необходимости могут также

употребляться такие определения, как "содержит" или "содержащий", или другие

определяющие слова, например "смесь", "раствор" и т. д., а также указываться

процентное содержание технического компонента. Например: "ООН 1993

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (СОДЕРЖИТ КСИЛОЛ И

БЕНЗОЛ), 3, II".

3.1.2.8.1.1 Техническое название должно быть признанным химическим названием, если

уместно – биологическим названием, или другим названием, употребляемым в

настоящее время в научно-технических справочниках, периодических изданиях и

публикациях. Для этой цели не должны применяться коммерческие названия. В случае

пестицидов можно использовать только общее(ие) наименование(я) ИСО, другое(ие)

наименование(я), содержащееся(иеся) в издании Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ) "Рекомендуемая классификация пестицидов по видам

опасности и руководящие принципы классификации", или наименование(я)

активного(ых) вещества(веществ).

3.1.2.8.1.2 Когда какая-либо смесь опасных грузов описывается одной из позиций "Н.У.К." или

"обобщенных" позиций, для которых в колонке 6 таблицы А в главе 3.2 предусмотрено

специальное положение 274, необходимо указывать не более двух компонентов,

которые в наибольшей степени обусловливают опасное свойство или опасные свойства

смеси, за исключением контролируемых веществ, если их открытое упоминание

запрещается национальным законодательством или какой-либо международной

конвенцией. Если упаковка, содержащая смесь, имеет какой-либо знак дополнительной

опасности, то одним из двух указанных в скобках технических названий должно быть

название того компонента, который требует использования данного знака

дополнительной опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. пункт 5.4.1.2.2.

3.1.2.8.1.3 Примеры, иллюстрирующие выбор надлежащего отгрузочного наименования,

дополненного техническим названием груза, для таких позиций "Н.У.К.":

ООН 2003 АЛКИЛ МЕТАЛЛА, РЕАГИРУЮЩИЙ С ВОДОЙ, Н.У.К. (триметилгаллий)

ООН 2902 ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. (дразоксолон).

3.1.2.9 Смеси и растворы, содержащие одно опасное вещество

Когда смеси и растворы должны рассматриваться как опасное вещество, указанное по

наименованию, в соответствии с классификационными требованиями

подраздела 2.1.3.3, в надлежащее отгрузочное наименование в качестве его части

должно быть добавлено уточняющее слово "РАСТВОР" или "СМЕСЬ", в зависимости

от конкретного случая, например: "АЦЕТОНА РАСТВОР". Кроме того, можно также

указывать концентрацию раствора или смеси:, например: "АЦЕТОНА РАСТВОР, 75%".

- 249 -

ГЛАВА 3.2

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

3.2.1 Таблица А: Перечень опасных грузов

Пояснения

Как правило, каждая строка таблицы А настоящей главы посвящена веществу

(веществам) или изделию (изделиям), которое(ие) охватывается(ются) отдельным

номером ООН. Однако в том случае, когда вещества или изделия, относящиеся к

одному и тому же номеру ООН, обладают различными химическими или физическими

свойствами и/или для них определены различные условия перевозки, для этого номера

ООН могут использоваться несколько последовательно расположенных строк.

Каждая колонка таблицы А посвящена отдельному вопросу, как это указано в

пояснительных примечаниях ниже. В месте пересечения колонок и строк (клетке)

содержится информация по тому вопросу, которому посвящена данная колонка, для

вещества (веществ) или изделия (изделий), указанного(ых) в данной строке:

– в первых четырех клетках содержится информация, идентифицирующая

вещество (вещества) или изделие (изделия), которому(ым) посвящена данная

строка (дополнительная информация на этот счет может содержаться в

специальных положениях, указанных в колонке 6);

– в последующих клетках указаны применимые специальные положения – либо в

виде подробной информации, либо в виде кода. Код отсылает к подробной

информации, содержащейся в части, главе, разделе и/или подразделе, указанных

в пояснительных примечаниях ниже. Незаполненная клетка означает либо то, что

никакого специального положения не предусмотрено и применяются лишь общие

требования, либо то, что действует ограничение на перевозку, указанное в

пояснительных примечаниях.

В соответствующих клетках не содержится ссылок на применимые общие требования.

Ниже в пояснительных примечаниях для каждой колонки указаны часть (части), глава

(главы), раздел (разделы) и/или подраздел (подразделы), в которых изложены эти

общие требования.

Пояснительные примечания по каждой колонке

Колонка 1 "№ ООН"

В этой колонке указан номер ООН:

– опасного вещества или изделия, если этому веществу или изделию

присвоен отдельный номер ООН, или

– обобщенной позиции или позиции "н.у.к.", к которой относятся

опасные вещества или изделия, не упомянутые по наименованию,

в соответствии с критериями ("схемы принятия решения") части 2.

- 250 -

Колонка 2 "Наименование и описание"

В этой колонке прописными буквами указано наименование вещества

или изделия, если этому веществу или изделию присвоен отдельный

номер ООН, либо наименование обобщенной позиции или позиции

"н.у.к.", к которой это вещество или изделие отнесены в соответствии с

критериями ("схемы принятия решения") части 2. Это наименование

должно использоваться в качестве надлежащего отгрузочного

наименования или, когда это применимо, в качестве части надлежащего

отгрузочного наименования (дополнительные сведения о надлежащем

отгрузочном наименовании см. в разделе 3.1.2).

После надлежащего отгрузочного наименования строчными буквами

дается описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции,

если при определенных обстоятельствах данное вещество или изделие

может быть классифицировано иначе и/или для него могут быть

определены иные условия перевозки.

Колонка 3а "Класс"

В этой колонке указан номер класса, название которого охватывает

данное опасное вещество или изделие. Этот номер класса присваивается

в соответствии с процедурами и критериями части 2.

Колонка 3b "Классификационный код"

В этой колонке указан классификационный код опасного вещества или

изделия.

– Для опасных веществ или изделий класса 1 код состоит из номера

подкласса и буквы группы совместимости, присвоенных в

соответствии с процедурами и критериями, изложенными в

пункте 2.2.1.1.4.

– Для опасных веществ или изделий класса 2 код состоит из номера

и буквы(букв), обозначающей(их) группу опасных свойств;

соответствующие пояснения содержатся в пунктах 2.2.2.1.2 и

2.2.2.1.3.

– Для опасных веществ или изделий классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,

6.1, 6.2, 8 и 9 пояснения в отношении кодов содержатся в

пунктах 2.2.х.1.21.

– Опасные вещества или изделия класса 7 не имеют

классификационного кода.

Колонка 4 "Группа упаковки"

В этой колонке указан(ы) номер(а) группы упаковки (I, II или III),

присвоенные данному опасному веществу. Эти номера группы упаковки

присваиваются на основе процедур и критериев части 2. Некоторым

изделиям и веществам группы упаковки не назначены.

1 х = номер класса опасного вещества или изделия, при необходимости без разделительной точки.

- 251 -

Колонка 5 "Знаки опасности"

В этой колонке указан номер образца знаков опасности/

информационных табло (см. подразделы 5.2.2.2 и 5.3.1.7), которые

должны быть размещены на упаковках, контейнерах, контейнерах-

цистернах, переносных цистернах, МЭГК и транспортных средствах.

Однако:

– для веществ или изделий класса 7 номер "7Х" обозначает знак

опасности образца № 7А, 7В или 7С в зависимости от

соответствующей категории (см. пункты 2.2.7.8.4 и 5.2.2.1.11.1)

или информационное табло № 7D (см. пункты 5.3.1.1.3 и 5.3.1.7.2);

– знаки образца № 11 не указаны в этой колонке; в каждом случае

надлежит обращаться к пункту 5.2.2.1.12.

Общие положения, касающиеся размещения знаков опасности/

информационных табло (например, количество знаков, их

расположение), изложены в подразделе 5.2.2.1 для упаковок и в

разделе 5.3.1 для контейнеров, контейнеров-цистерн, МЭГК, переносных

цистерн и транспортных средств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные положения, указанные в колонке 6,

могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые

положения, касающиеся размещения знаков.

Колонка 6 "Специальные положения"

В этой колонке указаны цифровые коды специальных положений,

которые должны выполняться. Эти положения охватывают широкий

круг вопросов, в основном связанных с содержанием колонок 1–5

(например, запрещение перевозки, освобождение от действия

требований, пояснения в отношении классификации некоторых видов

соответствующих опасных грузов и дополнительные положения,

касающиеся размещения знаков опасности или маркировки), и

приводятся в главе 3.3 в порядке их номеров. Если колонка 6 не

заполнена, то к содержанию колонок 1–5 для соответствующего

опасного груза не применяется никаких специальных положений.

Колонка 7 "Ограниченные количества"

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, имеющий следующее

значение:

– "LQ 0" означает, что для данного опасного груза, упакованного в

ограниченных количествах, не существует какого-либо

освобождения от действия положений ДОПОГ;

– все остальные коды, начинающиеся с букв "LQ", означают, что

положения ДОПОГ не применяются, если выполнены условия,

указанные в главе 3.4 (общие условия раздела 3.4.1 и условия

разделов 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 и 3.4.6 для соответствующего кода в

зависимости от конкретного случая).

- 252 -

Колонка 8 "Инструкции по упаковке"

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды применимых

инструкций по упаковке:

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "Р",

обозначающей инструкции по упаковке для тары и сосудов (за

исключением КСГМГ и крупногабаритной тары), или с буквы "R",

обозначающей инструкции по упаковке для легкой металлической

тары. Эти инструкции приведены в порядке номеров в

подразделе 4.1.4.1, и в них указаны тара и сосуды, которые

разрешается использовать. В них также указано, какие из общих

положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3,

и какие из специальных положений по упаковке, изложенных в

разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, должны выполняться. Если

в колонке 8 не указан код, начинающийся с букв "Р" или "R", то

соответствующий опасный груз нельзя перевозить в таре;

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "IBC",

обозначают инструкции по упаковке для КСГМГ. Эти инструкции

приведены в порядке номеров в подразделе 4.1.4.2, и в них

указаны КСГМГ, которые разрешается использовать. В них также

указано, какие из общих положений по упаковке, изложенных в

разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из специальных положений по

упаковке, изложенных в разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9,

должны выполняться. Если в колонке 8 не указан код,

начинающийся с букв "IBC", то соответствующий опасный груз

нельзя перевозить в КСГМГ;

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "LP", обозначают

инструкции по упаковке для крупногабаритной тары. Эти

инструкции приведены в порядке номеров в подразделе 4.1.4.3, и в

них указана крупногабаритная тара, которую разрешается

использовать. В них также указано, какие из общих положений по

упаковке, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из

специальных положений по упаковке, изложенных в

разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, должны выполняться. Если

в колонке 8 не указан код, начинающийся с букв "LP", то

соответствующий опасный груз нельзя перевозить в

крупногабаритной таре;

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "PR", обозначают

инструкции по упаковке для отдельных сосудов, работающих под

давлением. Эти инструкции приведены в порядке номеров в

подразделе 4.1.4.4, и в них указаны работающие под давлением

сосуды, которые разрешается использовать. В них также указано,

какие из общих положений по упаковке, изложенных в

разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из специальных положений по

упаковке, изложенных в разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9,

должны выполняться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные положения по упаковке, указанные в

колонке 9а, могут содержать требования, изменяющие

вышеупомянутые инструкции по упаковке.

- 253 -

Колонка 9а "Специальные положения по упаковке"

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды применимых

специальных положений по упаковке:

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "PP" или "RR",

обозначают специальные положения по упаковке для тары и

сосудов (за исключением КСГМГ и крупногабаритной тары),

которые также должны выполняться. Эти положения изложены в

подразделе 4.1.4.1 в конце соответствующей инструкции по

упаковке (с буковой "P" или "R"), указанной в колонке 8. Если в

колонке 9а не указан код, начинающийся с букв "PP" или "RR", то

ни одно из специальных положений по упаковке, приведенных в

конце соответствующей инструкции по упаковке, не применяется;

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "В" или букв

"ВВ", обозначают специальные положения по упаковке для

КСГМГ, которые также должны выполняться. Эти положения

изложены в подразделе 4.1.4.2 в конце соответствующей

инструкции по упаковке (с буквами "IBC"), указанной в колонке 8.

Если в колонке 9а не указан код, начинающийся с буквы "В" или

букв "ВВ", то ни одно из специальных положений по упаковке,

приведенных в конце соответствующей инструкции по упаковке,

не применяется;

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "L", обозначают

специальные положения по упаковке для крупногабаритной тары,

которые также должны выполняться. Эти положения изложены в

подразделе 4.1.4.3 в конце соответствующей инструкции по

упаковке (с буквами "LP"), указанной в колонке 8. Если в

колонке 9а не указан код, начинающийся с буквы "L", то ни одно

из специальных положений по упаковке, приведенных в конце

соответствующей инструкции по упаковке, не применяется.

Колонка 9b "Положения по совместной упаковке"

В этой колонке указаны начинающиеся с букв "МР" буквенно-цифровые

коды применимых положений по совместной упаковке. Эти положения

приведены в порядке номеров в разделе 4.1.10. Если в колонке 9b не

указан код, начинающийся с букв "МР", то применяются только общие

требования (см. подразделы 4.1.1.5 и 4.1.1.6).

Колонка 10 "Инструкции по переносным цистернам"

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, присвоенный

инструкции по переносным цистернам согласно пунктам 4.2.4.2.1–

4.2.4.2.4 и 4.2.4.2.6. Эта инструкция по переносным цистернам

соответствует наименее строгим положениям, которые могут

применяться при перевозке данного вещества в переносных цистернах.

Коды, обозначающие другие инструкции по переносным цистернам,

которые также разрешается применять при перевозке данного вещества,

приведены в пункте 4.2.4.2.5. Если код не указан, перевозка в

переносных цистернах допускается только с разрешения компетентного

органа, как это предусмотрено в пункте 6.7.1.3.

- 254 -

Общие требования, касающиеся конструкции, изготовления,

оборудования, официального утверждения типа, испытаний и

маркировки переносных цистерн, изложены в главе 6.7. Общие

требования, касающиеся использования (например, наполнения),

изложены в разделах 4.2.1–4.2.3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные положения, указанные в колонке 11,

могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые

требования.

Колонка 11 "Специальные положения по переносным цистернам"

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных

положений по переносным цистернам, которые также должны

выполняться. Эти коды, начинающиеся с букв "ТР", обозначают

специальные положения по изготовлению и использованию переносных

цистерн. Эти специальные положения изложены в подразделе 4.2.4.3.

Колонка 12 "Коды цистерн для цистерн ДОПОГ"

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, обозначающий тип

цистерны согласно пунктам 4.3.3.1.1 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.1

(для веществ классов 3–9). Этот тип цистерны соответствует наименее

строгим положениям по цистернам, которые могут применяться при

перевозке соответствующего вещества в цистернах ДОПОГ. Коды,

обозначающие другие разрешенные типы цистерн, приведены в пунктах

4.3.3.1.2 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.2 (для веществ классов 3–9).

Если код не указан, то перевозка в цистернах ДОПОГ не разрешается.

Если в этой колонке указан код цистерны для твердых веществ (S) и для

жидкостей (L), это означает, что данное вещество может перевозиться в

твердом или жидком (расплавленном) состоянии. Как правило, это

положение применяется к веществам, имеющим температуру плавления

в диапазоне 20°С–180°С.

Общие требования, касающиеся изготовления, оборудования,

официального утверждения типа, испытаний и маркировки, которые не

указаны в коде цистерны, изложены в разделах 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 и 6.8.5.

Общие требования, касающиеся использования (например,

максимальная степень наполнения, минимальное испытательное

давление), изложены в разделах 4.3.1–4.3.4.

Указанная после кода цистерны буква "(М)" означает, что вещество

может также перевозиться в транспортных средствах-батареях или

МЭГК.

Указанный после кода цистерны знак "(+)" означает, что альтернативное

использование цистерн и иерархия, предусмотренная в пункте 4.3.4.1.3,

не применяются.

В отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см.

раздел 4.4.1 и главу 6.9; в отношении вакуумных цистерн для отходов

см. раздел 4.5.1 и главу 6.10.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные положения, указанные в колонке 13,

могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые

требования.

- 255 -

Колонка 13 "Специальные положения по цистернам ДОПОГ"

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных

положений по цистернам ДОПОГ, которые также должны выполняться:

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TU", обозначают

специальные положения по использованию этих цистерн, которые

приведены в разделе 4.3.5;

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TC", обозначают

специальные положения по изготовлению этих цистерн, которые

приведены в пункте 6.8.4 a);

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TE", обозначают

специальные положения по элементам оборудования этих цистерн,

которые приведены в пункте 6.8.4 b);

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TA", обозначают

специальные положения по официальному утверждению типа этих

цистерн, которые приведены в пункте 6.8.4 c);

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TТ", обозначают

специальные положения по испытаниям этих цистерн, которые

приведены в пункте 6.8.4 d);

– буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TM",

обозначают специальные положения по маркировке этих цистерн,

которые приведены в пункте 6.8.4 e).

Колонка 14 "Транспортное средство для перевозки в цистернах"

В этой колонке указан код, обозначающий транспортное средство

(см. раздел 9.1.1.), используемое для перевозки вещества в цистерне в

соответствии с разделом 7.4.2. Требования, касающиеся конструкции и

допущения транспортных средств к перевозке, содержатся в главах 9.1,

9.2 и 9.7.

Колонка 15 "Транспортная категория"

В этой колонке указана цифра, обозначающая транспортную категорию,

к которой отнесено вещество или изделие для целей распространения на

него изъятия, связанного с количествами, перевозимыми в одной

транспортной единице (см. подраздел 1.1.3.6).

Колонка 16 "Специальные положения по перевозке – Упаковки"

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с буквы "V" буквенно-

цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений (если такие

предусмотрены), касающихся перевозки в упаковках. Эти положения

изложены в разделе 7.2.4. Общие положения, касающиеся перевозки в

упаковках, содержатся в главах 7.1 и 7.2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, должны соблюдаться указанные в

колонке 18 специальные положения, касающиеся погрузки, разгрузки и

обработки груза.

- 256 -

Колонка 17 "Специальные положения по перевозке – Перевозка навалом/насыпью"

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с букв "VV" буквенно-

цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений,

касающихся перевозки навалом/насыпью. Эти положения изложены в

разделе 7.3.3. Если код не указан, то перевозка навалом/насыпью не

разрешается. Общие положения, касающиеся перевозки навалом/

насыпью, содержатся в главах 7.1 и 7.3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, должны соблюдаться указанные в

колонке 18 специальные положения, касающиеся погрузки, разгрузки и

обработки груза.

Колонка 18 "Специальные положения по перевозке – Погрузка и разгрузка"

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с букв "CV" буквенно-

цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений,

касающихся погрузки, разгрузки и обработки груза. Эти положения

изложены в разделе 7.5.11. Если код не указан, применяются только

общие положения (см. разделы 7.5.1–7.5.10).

Колонка 19 "Специальные положения по перевозке – Эксплуатация"

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с буквы "S" буквенно-

цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений,

касающихся эксплуатации, которые изложены в главе 8.5. Эти

положения должны применяться в дополнение к требованиям глав 8.1–

8.4, но в случае коллизии с требованиями глав 8.1–8.4

преимущественную силу имеют специальные положения.

Колонка 20 "Идентификационный номер опасности"

В этой колонке указан дву- или трехзначный номер (которому в

некоторых случаях предшествует буква "Х"), который проставляется в

верхней части таблички оранжевого цвета, когда это требуется для

перевозки в цистерне или навалом/насыпью в соответствии с

положениями подраздела 5.3.2.1. Значение идентификационных номеров

опасности объясняется в подразделе 5.3.2.3.

- 1 -

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ

(продолж.)

- 3 -

ЧАСТЬ 3

Перечень опасных грузов, специальные

положения и освобождения, касающиеся

опасных грузов, упакованных

в ограниченных количествах

(продолж.)

- 5 -

ГЛАВА 3.3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

К НЕКОТОРЫМ ИЗДЕЛИЯМ ИЛИ ВЕЩЕСТВАМ

3.3.1 Если в колонке 6 таблицы А главы 3.2 указано, что к соответствующему веществу или

изделию применяется то или иное специальное положение, то смысл и требования

этого специального положения излагаются ниже.

16 Образцы новых или существующих взрывчатых веществ или изделий могут

перевозиться в соответствии с указаниями компетентных органов

(см. пункт 2.2.1.1.3) целей испытания, классификации, исследования и

конструкторской разработки, контроля качества или в качестве торговых

образцов. Масса образов ВВ, не увлажненных или не десенсибилизированных,

должна быть не более 10 кг в мелкой упаковке согласно предписанию

компетентных органов. Масса образцов ВВ, увлажненных или

десенсибилизированных, не должна превышать 25 кг.

23 Хотя для этого вещества характерна опасность воспламенения, она проявляется

только при воздействии чрезвычайно сильного огня в замкнутом пространстве.

32 В любом другом виде это вещество не подпадает под действие требований

ДОПОГ.

37 Это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ, если оно имеет

покрытие.

38 Это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ, если оно содержит

не более 0,1% карбида кальция.

39 Это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ, если оно содержит

менее 30% или не менее 90% кремния.

43 При предъявлении к перевозке в качестве пестицидов эти вещества перевозятся

согласно соответствующей позиции, предусмотренной для пестицидов, в

соответствии с надлежащими положениями, касающимися пестицидов (см.

пункты 2.2.61.1.10–2.2.61.1.11.2)

45 Сульфиды и оксиды сурьмы, содержащие не более 0,5% мышьяка в расчете на

общую массу, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

47 Феррицианиды и ферроцианиды не подпадают под действие требований ДОПОГ.

48 Перевозка этого вещества, если оно содержит более 20% цианистоводородной

кислоты, запрещается.

59 Эти вещества не подпадают под действие требований ДОПОГ, если они содержат

не более 50% магния.

60 Если концентрация этого вещества составляет более 72%, то его перевозка

запрещается.

61 В качестве технического названия, дополняющего надлежащее отгрузочное

наименование, используется либо название, принятое ИСО, (см. также ISO

1750:1981 "Pesticides and other agrochemicals – common names" с поправками),

либо другое название, указанное в издании ВОЗ "Recommended Classification of

Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification" ("Рекомендуемая

- 6 -

классификация пестицидов по виду опасности и руководящие принципы

классификации"), либо название активного вещества (см. также пункты 3.1.2.8.1 и

3.1.2.8.1.1).

62 Это вещество не подпадает под действие требований ДОПОГ, если оно содержит

не более 4% гидроксида натрия.

65 Водные растворы пероксида водорода, содержащие менее 8% пероксида

водорода, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

103 Перевозка нитритов аммония и смесей неорганического нитрита с солью аммония

запрещается.

105 Нитроцеллюлоза, соответствующая описаниям позиций с № ООН 2556 или

№ ООН 2557, может быть отнесена к классу 4.1.

113 Перевозка химически неустойчивых смесей запрещается.

119 Рефрижераторные установки включают установки или другие приборы,

специально предназначенные для хранения продуктов питания или иных

предметов при низкой температуре во внутренней камере, а также устройства для

кондиционирования воздуха. Рефрижераторные установки и компоненты

рефрижераторных установок не подпадают под действие положений ДОПОГ,

если они содержат менее 12 кг газа, отнесенного к классу 2, группа А или О

согласно пункту 2.2.2.1.3, или менее 12 л раствора аммиака (№ ООН 2672).

122 Виды дополнительной опасности, контрольная и аварийная температуры, если

таковые предписаны, а также номер ООН (обобщенная позиция) для каждого

классифицированного в настоящее время состава органических пероксидов

указаны в пункте 2.2.52.4.

127 Может быть использован другой инертный материал или смесь инертных

материалов при условии, что этот инертный материал или эта смесь имеет

идентичные свойства флегматизации.

131 Флегматизированное вещество должно быть существенно менее чувствительным,

чем сухой ПЭТН.

135 Соли динатрийгидрата дихлоризоциануровой кислоты не подпадают под

действие требований ДОПОГ.

138 Цианистый пара-бромбензил не подпадает под действие требований ДОПОГ.

141 Продукты, прошедшие термическую обработку, достаточную для нейтрализации

их опасных свойств во время перевозки, не подпадают под действие требований

ДОПОГ.

142 Экстрагируемая растворителем соевая мука с содержанием не более 1,5% масла и

не более 11% воды, практически не содержащая легковоспламеняющегося

растворителя, не подпадает под действие требований ДОПОГ.

144 Водный раствор, содержащий не более 24% спирта по объему, не подпадает под

действие требований ДОПОГ.

145 Алкогольные напитки, отнесенные к группе упаковки III, в случае их перевозки в

сосудах вместимостью 250 л или меньше, не подпадают под действие требований

ДОПОГ.

- 7 -

152 Классификация этого вещества зависит от размера частиц и способа

упаковывания, однако границы опытным путем не установлены. Отнесение его к

тому или иному классу должно осуществляться в соответствии с требованиями

раздела 2.2.1.

153 Эта позиция используется только в том случае, если на основе испытаний

установлено, что данные вещества не возгораются при контакте с водой и не

имеют тенденции к самовоспламенению, а смесь выделяющихся газов не

является легковоспламеняющейся.

162 Смеси, имеющие температуру вспышки не более 61°C, должны иметь знак

опасности образца № 3.

163 Вещество, указанное по наименованию в таблице А главы 3.2, не должно

перевозиться под наименованием этой позиции. Вещества, перевозимые в

соответствии с требованиями этой позиции, могут содержать не более 20%

нитроцеллюлозы при условии, что нитроцеллюлоза содержит не более 12,6%

азота (по массе сухого вещества).

168 Асбест, включенный в природный или искусственный связующий материал

(например, цемент, пластмассу, асфальт, смолу или руду) таким образом, что при

перевозке не может произойти высвобождения опасных для вдыхания количеств

асбестовых волокон, не подпадает под действие требований ДОПОГ. Готовые

изделия, содержащие асбест и не удовлетворяющие этому положению, не

подпадают, тем не менее, под действие требований ДОПОГ, если они упакованы

таким образом, что в ходе транспортировки не может произойти высвобождения

опасных для вдыхания количеств асбестовых волокон.

169 Фталевый ангидрид в твердом состоянии и тетрагидрофталевые ангидриды,

содержащие не более 0,05% малеинового ангидрида, не подпадают под действие

требований ДОПОГ. Фталевый ангидрид, расплавленный при температуре выше

его температуры вспышки, содержащий не более 0,05% малеинового ангидрида,

должен быть отнесен к позиции с № ООН 3256.

172 В случае радиоактивного материала с дополнительной опасностью:

a) упаковки должны снабжаться знаками, соответствующими каждой

дополнительной опасности, проявляемой материалом; соответствующие

табло прикрепляются к транспортным средствам или контейнерам согласно

надлежащим положениям раздела 5.3.1;

b) радиоактивный материл должен относиться к группам упаковки I, II или III,

в зависимости от конкретного случая, согласно критериям группирования,

предусмотренным в части 2 и соответствующим характеру преобладающего

вида дополнительной опасности.

Описание, требуемое в пункте 5.4.1.2.5.1 е), должно включать описание этих

видов дополнительной опасности (например, "Дополнительная опасность: 3,

6.1"), наименование составных частей, наиболее активно способствующих этой

дополнительной опасности (этим дополнительным опасностям), и, если это

применимо, группу упаковки.

177 Бария сульфат не подпадает под действие требований ДОПОГ.

178 Данное наименование должно использоваться только в случае отсутствия в

таблице А главы 3.2 другого подходящего наименования и только с разрешения

компетентного органа страны происхождения (см. пункт 2.2.1.1.3).

- 8 -

181 Упаковки, содержащие вещество этого типа, должны иметь знак образца № 1,

если компетентный орган страны происхождения не разрешил не наносить этот

знак при использовании конкретной тары на том основании, что по результатам

испытаний вещество в этой таре не демонстрирует признаков взрывоопасности

(см. пункт 5.2.2.1.9).

182 Группа щелочных металлов включает литий, натрий, калий, рубидий и цезий.

183 Группа щелочноземельных металлов включает магний, кальций, стронций и

барий.

186 При определении состава нитрата аммония все ионы нитрата, в отношении

которых в смеси имеется молекулярный эквивалент ионов аммония,

рассчитываются как нитрат аммония.

188 Литиевые элементы и батареи, предъявляемые к перевозке, не подпадают под

действие других положений ДОПОГ, если они отвечают следующим

требованиям:

а) для элемента из лития или литиевого сплава содержание лития

не превышает 1 г, а для ионно-литиевого элемента эквивалентное

содержание лития не превышает 1,5 г;

b) для батареи из лития или литиевого сплава общее содержание лития

не превышает 2 г, а для ионно-литиевой батареи общее эквивалентное

содержание лития не превышает 8 г;

с) каждый элемент или каждая батарея относятся к тому типу, в отношении

которого доказано, что он удовлетворяет требованиям всех испытаний,

предусмотренных в Руководстве по испытаниям и критериям, часть III,

подраздел 38.3;

d) элементы и батареи отделены друг от друга таким образом, чтобы

исключалась возможность короткого замыкания, и помещены в прочную

тару, кроме тех случаев, когда они установлены в оборудовании; и

е) за исключением случаев, когда литиевые элементы или батареи

установлены в оборудовании, каждая упаковка, содержащая более

24 литиевых элементов или более 12 литиевых батарей, должна, кроме того,

отвечать следующим требованиям:

i) на каждой упаковке должна иметься маркировка, указывающая, что в

ней содержатся литиевые батареи и что в случае повреждения

упаковки надлежит применять специальные процедуры;

ii) при каждой партии груза должен иметься документ, указывающий,

что в упаковках содержатся литиевые батареи и что в случае

повреждения упаковки надлежит применять специальные процедуры;

iii) каждая упаковка должна быть способна выдержать испытание на

падение с высоты 1,2 м, независимо от ее ориентации в пространстве,

без повреждения содержащихся в ней элементов или батарей, без

перемещения содержимого, приводящего к соприкосновению батарей

(или элементов) друг с другом, и без выпадения содержимого; и

iv) за исключением случаев, когда литиевые батареи упакованы с

оборудованием, масса брутто упаковок не должна превышать 30 кг.

- 9 -

В приведенном выше тексте и в остальной части ДОПОГ термин "содержание

лития" означает массу лития в аноде элемента, содержащего литий или литиевый

сплав, за исключением ионно-литиевого элемента, когда "эквивалентное

содержание лития" в граммах рассчитывается как 0,3 номинальной емкости в

ампер-часах.

190 Аэрозольные распылители должны быть снабжены защитным устройством

против случайного срабатывания. Аэрозоли вместимостью не более 50 мл,

содержащие только нетоксичные компоненты, не подпадают под действие

требований ДОПОГ.

191 Емкости малые, вместимостью не более 50 мл, содержащие только нетоксичные

компоненты, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

194 Контрольная и аварийная температуры, если таковые предписаны, а также номер

ООН (обобщенная позиция) для каждого из классифицированных в настоящее

время самореактивных веществ указаны в пункте 2.2.41.4.

196 Составы, не детонирующие в кавитационном состоянии и не сгорающие

мгновенно при лабораторных испытаниях, не реагирующие на нагрев в условиях

герметизации и не обладающие способностью взрываться, могут перевозиться

под данной рубрикой. Составы должны быть также термически стабильными

(т. е. с ТСУР 60°C или выше для упаковки весом 50 кг). Составы, не отвечающие

этим критериям, должны перевозиться в соответствии с положениями класса 5.2

(см. пункт 2.2.52.4).

198 Растворы нитроцеллюлозы, содержащие не более 20% нитроцеллюлозы, могут

перевозиться, в зависимости от конкретного случая, как краска или типографская

краска (см. № ООН 1210, 1263 и 3066).

199 Если растворимость соединений свинца, смешанных в пропорции 1:1000 с 0,07 М

хлористоводородной кислоты и перемешанных в течение одного часа при

температуре 23°C ± 2°C, составляет 5% или менее, такие соединения считаются

нерастворимыми. См. ISO 3711:1990 "Lead chromate pigments and lead chromate –

molybdate pigments – Specifications and methods of test".

203 Эта позиция не должна использоваться для полихлордифенилов, № ООН 2315.

204 Изделия, содержащие дымообразующее(ие) вещество (вещества),

являющееся(иеся) коррозионным(и) в соответствии с критериями для класса 8,

должны иметь знак образца № 8.

205 Эта позиция не должна использоваться для ПЕНТАХЛОРФЕНОЛА,

№ ООН 3155.

207 Полимер гранулированный и формовочные соединения могут быть изготовлены

из полистирола, полиметилметакрилата или другого полимерного материала.

208 Коммерческий сорт содержащих нитрат кальция удобрений, состоящий в

основном из двойной соли (нитрата кальция и нитрата аммония) и содержащий не

более 10% нитрата аммония и по меньшей мере 12% кристаллизационной воды,

не подпадает под действие требований ДОПОГ.

210 Токсины растительного, животного или бактериального происхождения,

содержащие инфекционные вещества, или токсины, содержащиеся в

инфекционных веществах, должны быть отнесены к классу 6.2.

- 10 -

215 Эта позиция применяется только к технически чистому веществу или

полученным из него составам, имеющим ТСУР выше 75°C, и поэтому не

применяется к составам, представляющим собой самореактивные вещества

(в отношении самореактивных веществ см. пункт 2.2.41.4.)

216 Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований

ДОПОГ, и легковоспламеняющихся жидкостей могут перевозиться под этой

позицией без применения классификационных критериев класса 4.1 при условии,

что во время загрузки вещества или при закрытии тары, транспортного средства

или контейнера отсутствуют видимые признаки утечки жидкости.

Герметизированные пакеты, содержащие менее 10 мл легковоспламеняющейся

жидкости группы упаковки II или III, абсорбированной в твердый материал, не

подпадают под действие требований ДОПОГ, если в пакете не имеется свободной

жидкости.

217 Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований

ДОПОГ, и токсичных жидкостей могут перевозиться под этой позицией без

применения классификационных критериев класса 6.1 при условии, что во время

загрузки вещества или при закрытии тары, транспортного средства или

контейнера отсутствуют видимые признаки утечки жидкости. Эта позиция не

должна использоваться для твердых веществ, содержащих жидкость группы

упаковки I.

218 Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований

ДОПОГ, и коррозионных жидкостей могут перевозиться под этой позицией без

применения классификационных критериев класса 8 при условии, что во время

загрузки вещества или при закрытии тары, транспортного средства или

контейнера отсутствуют видимые признаки утечки жидкости.

219 Генетически измененные микроорганизмы, являющиеся инфекционными,

должны перевозиться под № ООН 2814 или 2900.

220 Только техническое название легковоспламеняющейся жидкости в составе этого

раствора или смеси должно указываться в круглых скобках сразу после

надлежащего отгрузочного наименования.

221 Вещества, включенные в эту позицию, не должны относиться к группе

упаковки I.

224 За исключением тех случаев, когда результаты испытаний показывают, что

чувствительность вещества в замороженном состоянии не превышает его

чувствительности в жидком состоянии, вещество должно оставаться в жидком

состоянии в обычных условиях перевозки. Оно не должно замерзать при

температурах выше –15°C.

225 Огнетушители, указанные в этой позиции, могут быть оснащены патронами для

приведения их в действие (патроны для запуска механизмов,

классифицированный код 1.4С или 1.4S) без изменения их классификации как

изделий класса 2, группа совместимости А или О согласно пункту 2.2.2.1.3, при

условии, что общее количество дефлагрирующих (метательных) взрывчатых

веществ не превышает 3,2 г на один огнетушитель.

226 Составы с этим веществом, содержащие не менее 30% нелетучего

невоспламеняющегося флегматизатора, не подпадают под действие требований

ДОПОГ.

227 При флегматизации водой и неорганическим инертным материалом содержание

нитрата мочевины не должно превышать 75% по массе и смесь не должна

взрываться при испытании типа a) серии 1, предусмотренном в Руководстве по

испытаниям и критериям, часть 1.

- 11 -

228 Смеси, не отвечающие критериям для легковоспламеняющихся газов (см. пункт

2.2.2.1.5), должны перевозиться под № ООН 3163.

230 Эта позиция охватывает элементы и батареи, содержащие литий в любом виде,

включая полимерно-литиевые и ионно-литиевые элементы и батареи.

Литевые элементы и батареи могут перевозиться под этой позицией, если они

отвечают следующим положениям:

a) каждый элемент и каждая батарея относятся к такому типу, который

удовлетворяет требованиям всех испытаний, предусмотренных в

Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 38.3;

b) каждый элемент и каждая батарея должны быть оснащены

предохранительным газоотводным устройством или сконструированы

таким образом, чтобы исключалась возможность резкого разрушения в

обычных условиях перевозки;

c) каждый элемент и каждая батарея должны быть оснащены эффективным

средством предотвращения внешних коротких замыканий;

d) каждая батарея, содержащая элементы или группы элементов, соединенных

параллельно, должна быть оснащена эффективными средствами,

необходимыми для предотвращения противотока (например, диодами,

предохранителями и т. п.).

235 Эта позиция охватывает изделия, которые содержат взрывчатые вещества

класса 1 и могут также содержать опасные грузы других классов. Эти изделия

используются в качестве устанавливаемых на автомобилях спасательных

устройств, таких как газонаполнительные устройства надувных подушек или

модули надувных подушек, или устройства предварительного натяжения ремней

безопасности.

236 Комплекты полиэфирных смол состоят из двух компонентов: основного вещества

(класс 3, группа упаковки II или III) и активирующей добавки (органический

пероксид). Органический пероксид должен быть пероксидом типа D, E или F,

который не требует контроля и регулирования температуры. Должна

использоваться группа упаковки II или III в соответствии с критериями класса 3,

применяемыми к основному веществу. Значение ограниченного количества,

указанное в колонке 7 Таблицы A главы 3.2, касается основного вещества.

237 Мембранные фильтры, включая бумажные разделительные прокладки, материалы

покрытия или подложки и т.д., присутствующие при перевозке, не должны быть

способны к распространению детонации при испытании в соответствии с одной

из процедур испытаний, предусмотренных в Руководстве по испытаниям и

критериям, часть I, испытание серии 1 a).

Кроме того, компетентный орган может решить на основе результатов

соответствующих испытаний для определения скорости горения с учетом

стандартных испытаний, предусмотренных в Руководстве по испытаниям и

критериям, часть III, подраздел 33.2.1, что нитроцеллюлозные мембранные

фильтры в том виде, в каком они должны будут перевозиться, не подпадают под

действие требований, применяемых к легковоспламеняющимся твердым

веществам класса 4.1.

238 а) Батареи могут считаться непроливающимися при условии, что они

способны выдержать описанные ниже испытания на виброустойчивость и

перепад давлений и при этом не происходит утечки содержащейся в

батарее жидкости.

- 12 -

Испытание на виброустойчивость: Батарея жестко крепится к платформе

вибрационной установки и подвергается воздействию гармонических

колебаний с амплитудой 0,8 мм (максимальная двойная амплитуда

составляет 1,6 мм). Частота варьируется со скоростью 1 Гц/мин. в пределах

10 Гц–55 Гц. Полный цикл, состоящий из всего диапазона частот в порядке

их возрастания, а затем убывания, длится 95 ± 5 минут в каждом положении

крепления (направления вибрации) у батареи. Батарея испытывается в трех

перпендикулярных по отношению друг к другу положениях (включая

положение, в котором заливные и газоотводные отверстия, если таковые

имеются, находятся внизу) в течение одинаковых интервалов времени.

Испытание на перепад давления: После испытания на виброустойчивость

батарея выдерживается в течение 6 часов при температуре 24°С ± 4°C при

пониженном давлении окружающей среды, при этом перепад давления

должен составлять не менее 88 кПа. Батарея испытывается в трех

перпендикулярных по отношению друг к другу положениях (включая

испытание, при котором заливные и газоотводные отверстия, если таковые

имеются, находятся внизу), по крайней мере, в течение 6 часов в каждом

положении.

b) Непроливающиеся батареи не подпадают под действие требований ДОПОГ,

если при температуре 55°С из расколовшегося или треснувшего корпуса не

вытекает электролит и не происходит утечки свободной жидкости и если

контакты упакованной для перевозки батареи защищены от короткого

замыкания.

239 Батареи или элементы не должны содержать других опасных веществ, кроме

натрия, серы и/или полисульфидов. Батареи или элементы не должны

предъявляться к перевозке при такой температуре, когда в батарее или элементе

появляется жидкий натрий, за исключением тех случаев, когда батареи или

элементы допущены к транспортировке компетентным органом страны

происхождения и перевозятся согласно предписанным им условиям. Если страна

отправления не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то допущение и

условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первой

страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту

перевозки груза.

Элементы должны иметь герметически закрытые металлические корпуса, в

которые помещаются опасные вещества и которые сконструированы и закрыты

таким образом, чтобы исключалась возможность выброса опасных веществ в

обычных условиях перевозки.

Батареи должны состоять из элементов, надежно закрепленных внутри

металлического корпуса и полностью защищенных этим корпусом,

сконструированным и закрытым таким образом, чтобы исключалась возможность

выброса опасных веществ в обычных условиях перевозки.

241 Этот состав должен быть приготовлен таким образом, чтобы в ходе перевозки он

оставался гомогенным и не подвергался разделению. Составы с низким

содержанием нитроцеллюлозы, которые не проявляют опасных свойств при

испытании на детонацию, дефлаграцию или взрывоопасность в случае их

нагревания при определенных условиях согласно испытаниям серий 1 a), 2 b) и

2 c), соответственно, предусмотренных в Руководстве по испытаниям и

критериям, часть I, и которые не являются легковоспламеняющимися твердыми

веществами согласно результатам испытания № 1, предусмотренного в

Руководстве по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 33.2.1.4 (при

необходимости, крошка дробится и рассеивается для получения частиц размером

менее 1,25 мм), не подпадают под действие требований ДОПОГ.

- 13 -

242 Сера не подпадает под действие требований ДОПОГ, если она была доведена до

определенной формы (например, комков, гранул, таблеток, шариков или

хлопьев).

244 Эта позиция охватывает, например, алюминиевый шлак, алюминиевые шлаки,

отделенные от поверхности ванн, отработанные катоды, отходы футировочного

материала для ванн и шлаки алюминиевых солей.

247 Алкогольные напитки, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по

объему, при перевозке в рамках производственного процесса могут

транспортироваться в деревянных бочках вместимостью не более 500 литров, не

соответствующих требованиям главы 6.1, если соблюдаются следующие условия:

a) перед наполнением бочки должны быть проверены и пояса затянуты;

b) должен быть оставлен достаточный незаполненный объем (не менее 3%)

для расширения жидкости;

c) при перевозке бочки должны быть установлены таким образом, чтобы

заливные горловины были вверху;

d) бочки должны перевозиться в контейнерах, отвечающих требованиям КБК.

Каждая бочка должна быть надежно закреплена в специальном каркасе

(раме) при помощи соответствующих средств для предупреждения любого

ее смещения во время перевозки.

249 Ферроцерий, стабилизированный от коррозии, с минимальным содержанием

железа 10% не подпадает под действие требований ДОПОГ.

250 Эта позиция может использоваться только для образцов химических веществ,

взятых для анализа в связи с осуществлением Конвенции о запрещении

разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его

уничтожении. Перевозка веществ с использованием этой позиции должна

осуществляться в соответствии с системой попечения и процедурами

безопасности, установленными Организацией по запрещению химического

оружия.

Химический образец может перевозиться лишь с предварительного разрешения

компетентного органа или Генерального директора Организации по запрещению

химического оружия и при том условии, что образец удовлетворяет

нижеследующим требованиям:

a) он должен быть упакован в соответствии с инструкцией по упаковке 623

Технических инструкций ИКАО (см. главу S-3-8 дополнения), и

b) в ходе перевозки к транспортному документу должна прилагаться копия

документа о допущении к перевозке с указанием ограничений количества и

требований в отношении упаковки.

251 Позиция "КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ

ПОМОЩИ" предназначена для применения к коробкам, ящикам и т. д.,

содержащим небольшие количества различных опасных грузов, используемых

для медицинских, аналитических или испытательных целей. Такие комплекты не

должны содержать опасных грузов, для которых в колонке 7 таблицы A главы 3.2

указан код "LQ0".

- 14 -

Компоненты не должны вступать друг с другом в опасную реакцию (см. "опасная

реакция" в разделе 1.2.1). Общее количество опасных грузов в любом комплекте

не должно превышать 1 л или 1 кг. Весь комплект должен быть отнесен к группе

упаковки, соответствующей наиболее жестким требованиям, к которой отнесено

любое отдельное вещество, содержащееся в комплекте.

Комплекты, перевозимые на транспортных средствах для оказания первой

помощи или для эксплуатационных целей, не подпадают под действие

требований ДОПОГ.

Комплекты химических веществ и комплекты первой помощи, содержащие во

внутренней таре опасные грузы в количестве, не превышающем применимые к

отдельным веществам предельные значения, указанные в колонке 7 таблицы А

главы 3.2 согласно коду LQ, определенному в разделе 3.4.6, могут перевозиться в

соответствии с положениями главы 3.4

252 Если нитрат аммония остается в растворе при любых условиях перевозки, водные

растворы нитрата аммония с содержанием горючего материала не более 0,2% и с

концентрацией не более 80% не подпадают под действие требований ДОПОГ.

266 Если это вещество содержит спирт, воду или флегматизатор в меньшем

количестве, чем указано, оно может перевозиться только при наличии особого

разрешения компетентного органа (см. подраздел 2.2.1.1).

267 Любые бризантные взрывчатые вещества типа C, содержащие хлораты, должны

быть отделены от взрывчатых веществ, содержащих нитрат аммония или другие

соли аммония.

270 Водные растворы твердых неорганических нитратов класса 5.1 считаются не

удовлетворяющими критериям класса 5.1, если концентрация веществ в растворе

при минимальной температуре, возникающей в ходе перевозки, не превышает

80% предела насыщения.

271 Лактоза, глюкоза или аналогичные материалы могут использоваться в качестве

флегматизатора при условии, если вещество содержит не менее 90%

флегматизатора по массе. Компетентный орган может разрешить отнесение этих

смесей к классу 4.1 на основании результатов испытания серии 6 c),

предусмотренного в разделе 16 части I Руководства по испытаниям и

критериям, которому подвергаются, по меньшей мере, три упаковки в

подготовленном для перевозки виде. Смеси, содержащие не менее 98%

флегматизатора по массе, не подпадают под действие требований ДОПОГ.

Упаковки со смесями, содержащими не менее 90% флегматизатора по массе, не

должны иметь знак образца № 6.1.

272 Это вещество может перевозиться в соответствии с положениями для класса 4.1

только при наличии особого разрешения компетентного органа

(см. № ООН 0143).

273 Манеб и препараты манеба, стабилизированные против самонагревания, не

обязательно относить к классу 4.2, если путем испытания можно

продемонстрировать, что кубический объем в 1 м3 вещества не подвержен

самовозгоранию и что температура в центре образца не превышает 200°C, когда

температура образца поддерживается на уровне не менее 75°C ± 2°C в течение

24 часов.

274 Применяются положения подраздела 3.1.2.8.

- 15 -

278 Эти вещества классифицируются и перевозятся только по разрешению

компетентного органа, основанному на результатах испытаний серии 2 и

серии 6 c) части I Руководства по испытаниям и критериям, проводимых на

упаковках, подготовленных для перевозки (см. подраздел 2.2.1.1). Компетентный

орган назначает группу упаковки на основе критериев раздела 2.2.3 и типа

упаковки, использовавшегося в ходе испытания серии 6 c).

279 Вещество относится к данному классу или группе упаковки на основе

имеющегося опыта, а не на основе строгого применения классификационных

критериев, установленных в ДОПОГ.

280 Эта позиция применяется к изделиям, используемым в качестве устанавливаемых

на автомобилях спасательных устройств, таким как газонаполнительные

устройства надувных подушек или модули надувных подушек, или устройства

предварительного натяжения ремней безопасности, и содержащим опасные

грузы, отнесенные к классу 1, или опасные грузы, отнесенные к другим классам,

в случае их перевозки в качестве составных частей и в случае, если эти изделия в

предъявленном для перевозки виде прошли испытания в соответствии с серией

испытаний 6 c) части I Руководства по испытаниям и критериям, при этом

устройство не взорвалось, корпус устройства или сосуд под давлением не был

разрушен и не возникла опасность разбрасывания осколков или термического

воздействия, которые существенно препятствовали бы принятию мер по тушению

пожара или других чрезвычайных мер в непосредственной близости.

282 На упаковках с суспензиями, температура вспышки которых не превышает 61°C,

проставляется знак образца № 3.

283 Требования ДОПОГ не распространяются на содержащие газ изделия,

предназначенные для использования в качестве амортизаторов, включая

устройства для поглощения энергии при ударе, или пневматических рессор, если:

a) каждое изделие имеет газовую камеру емкостью не более 1,6 л с давлением

зарядки не более 280 баров, причем произведение значений емкости (в

литрах) и давления зарядки (в барах) не превышает 80 (например: емкость

газовой камеры 0,5 л и давление зарядки 160 баров, емкость газовой камеры

1 л и давление зарядки 80 баров, емкость газовой камеры 1,6 л и давление

зарядки 50 баров, емкость газовой камеры 0,28 л и давление зарядки

280 баров);

b) каждое изделие имеет минимальное разрывное внутреннее давление, в

четыре раза превышающее давление зарядки при 20°C для произведений

при емкости газовой камеры не более 0,5 л и в пять раз превышающее

давление зарядки для произведений при емкости газовой камеры более

0,5 л;

c) каждое изделие изготовлено из материала, не подверженного фрагментации

при разрыве;

d) каждое изделие изготовлено в соответствии со стандартом гарантии

качества, приемлемым для компетентного органа; и

e) тип конструкции прошел испытание пламенем, которое продемон-

стрировало, что внутреннее давление в изделии сбрасывается с помощью

плавкого предохранителя или другого устройства для сброса давления, так

что изделие не подвержено фрагментации и резкому рывку.

См. также пункт 1.1.3.2 d) в отношении оборудования, используемого для

эксплуатации транспортного средства.

- 16 -

284 Химический генератор кислорода, содержащий окисляющие вещества, должен

удовлетворять следующим требованиям:

a) если генератор содержит взрывное исполнительное устройство, он должен

перевозиться в соответствии с этой позицией лишь в том случае, если

он исключен из класса 1 в соответствии с ПРИМЕЧАНИЕМ к

пункту 2.2.1.1.1 b);

b) генератор без тары должен быть способен выдержать испытание

сбрасыванием с высоты 1,8 м на жесткую, неупругую, плоскую,

горизонтальную поверхность в положении, при котором получение

повреждения наиболее вероятно, без потери содержимого и без

срабатывания устройства;

c) если генератор оборудован исполнительным устройством, то он должен

иметь по меньшей мере два надежных средства, позволяющих

предотвратить случайное срабатывание.

286 Охваченные этой позицией нитроцеллюлозные мембранные фильтры массой не

более 0,5 г каждый не подпадают под действие требований ДОПОГ, если они

содержатся по отдельности в изделии или запечатанном пакете.

288 Эти вещества классифицируются и перевозятся только по разрешению

компетентного органа, основанному на результатах испытаний серии 2 и

серии 6 c) части I Руководства по испытаниям и критериям, проводимых на

упаковках, подготовленных для перевозки (см. подраздел 2.2.1.1).

289 Требования ДОПОГ не распространяются на надувные подушки или ремни

безопасности, установленные на транспортных средствах или в их узлах, таких,

как рулевые колонки, дверные панели, сиденья и т. д.

290 Если этот материал удовлетворяет определениям и критериям других классов,

определенных в части 2, то он должен классифицироваться в соответствии с

преобладающей дополнительной опасностью. Такой материал должен заявляться

под надлежащим отгрузочным наименованием и номером ООН,

соответствующими материалу в этом преобладающем классе, с последующим

указанием наименования, под которым этот материал приведен в колонке 2

таблицы A главы 3.2, и должен перевозиться в соответствии с положениями,

применимыми к этому номеру ООН. Кроме того, должны применяться все другие

требования, установленные в пункте 2.2.7.9.1, за исключением положений

пунктов 5.2.1.7.2 и 5.4.1.2.5.1 a).

291 Легковоспламеняющиеся сжиженные газы должны содержаться в компонентах

рефрижераторной установки. Эти компоненты должны конструироваться и

испытываться в расчете на давление, которое по меньшей мере в три раза

превышает рабочее давление установки. Рефрижераторные установки должны

конструироваться и изготавливаться таким образом, чтобы быть в состоянии

удерживать сжиженный газ и предотвращать опасность разрыва или

растрескивания компонентов, находящихся под давлением, при обычных

условиях перевозки. Рефрижераторные установки и компоненты

рефрижераторных установок не подпадают под действие требований ДОПОГ,

если они содержат менее 12 кг газа.

292 Под этой позицией могут перевозиться только смеси, содержащие не более 23,5%

кислорода. Для любых концентраций в этих пределах проставлять знак

образца № 5.1 не требуется.

- 17 -

293 К спичкам применяются следующие определения:

a) спички саперные – это спички, головки которых изготовлены с

применением чувствительного к трению зажигательного состава и

пиротехнического состава, при горении которого наблюдается

незначительное пламя или отсутствие пламени, но выделяется большое

количество тепла;

b) спички безопасные – это спички, которые размещены в коробках,

книжечках или картонках, либо прикреплены к ним и могут воспламеняться

только от трения о специальную поверхность;

c) термоспички – это спички, которые могут воспламеняться от трения о

твердую поверхность;

d) спички парафинированные "Веста" – это спички, которые могут

воспламеняться от трения либо о специальную, либо о твердую

поверхность.

295 Не требуется наносить маркировку и знаки на каждую батарею в отдельности,

если соответствующая маркировка и знак нанесены на поддон.

296 В этих изделиях могут содержаться:

a) сжатые газы класса 2, группа А или О, согласно пункту 2.2.2.1.3;

b) сигнальные устройства (класс 1), которые могут включать дымовые и

световые сигналы;

c) электрические аккумуляторные батареи;

d) комплекты первой помощи;

e) термоспички.

298 На упаковках с растворами, температура вспышки которых не превышает 61°С,

проставляется знак образца № 3.

300 Рыбная мука или рыбные отходы не допускаются к погрузке, если их температура

во время погрузки превышает 35°C или на 5°C выше температуры окружающей

среды, при этом в расчет принимается наиболее высокая температура.

302 В надлежащем отгрузочном наименовании слова "ЕДИНИЦА" означают:

транспортное средство;

контейнер; или

цистерну.

На фумигированные транспортные средства, контейнеры и цистерны

распространяются только положения раздела 5.5.2.

303 Классификация этих емкостей (№ ООН 2037) должна основываться на

содержащихся в них газах и должна осуществляться в соответствии с

положениями раздела 2.2.2.

304 Батареи сухие, содержащие коррозионно-активный электролит, который не

вытекает из батареи, если на корпусе батареи имеются трещины, не подпадают

под действие требований ДОПОГ при условии, что батареи надежно упакованы и

защищены от короткого замыкания. Примерами таких батарей являются

щелочно-марганцевые, цинко-углеродные, никель-металлогибридные и никель-

кадмиевые батареи.

- 18 -

305 Эти вещества не подпадают под действие требований ДОПОГ в тех случаях,

когда их концентрация не превышает 50 мг/кг.

306 Данная позиция может использоваться только для веществ, которые не

демонстрируют взрывчатых свойств, присущих веществам класса 1, во время

испытаний серий 1 и 2 для класса 1 (см. Руководство по испытаниям и

критериям, часть I).

307 Данная позиция может использоваться только для однородных смесей,

содержащих нитрат аммония в качестве основного ингредиента в следующих

предельных концентрациях:

а) не менее 90% нитрата аммония при общем содержании

горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, не более

0,2%, и при возможном наличии добавленного неорганического материала,

инертного по отношению к нитрату аммония; или

b) менее 90%, но более 70% нитрата аммония в смеси с другими

неорганическими материалами или более 80%, но менее 90% нитрата

аммония в смеси с карбонатом кальция и/или доломитом и при общем

содержании горючего/органического материала, рассчитываемого по

углероду, не более 0,4%; или

с) удобрения на основе нитрата аммония азотного типа, содержащие смеси

нитрата аммониям и сульфата аммония, при содержании нитрата аммония

более 45%, но менее 70% и при общем содержании горючего/органического

материала, рассчитываемого по углероду, не более 0,4%, так что сумма

процентных концентраций нитрата аммония и сульфата аммония

превышает 70%.

309 Данная позиция используется для несенсибилизированных эмульсий, суспензий и

гелей, состоящих главным образом из смеси нитрата аммония и топлива,

предназначенной для производства бризантного взрывчатого вещества типа Е

только после дальнейшей обработки до использования. Такая смесь обычно

имеет следующий состав: 60–85% нитрата аммония; 5–30% воды; 2–8% топлива;

0,5–4% эмульгатора или загустителя; 0–10% растворимых пламегасящих

элементов и трассирующих добавок. Нитрат аммония может частично замещаться

другими неорганическими нитратными солями. Эти вещества классифицируются

и перевозятся только с разрешения компетентного органа.

310 Требования к испытаниям, изложенные в подразделе 38.3 Руководства по

испытаниям и критериям, не применяются к промышленным партиям,

состоящим из не более чем 100 литиевых элементов и батарей, или к опытным

образцам литиевых элементов и батарей, когда эти образцы перевозятся для

испытаний, если:

а) эти элементы и батареи перевозятся в наружной таре, такой как

металлический, пластмассовый или фанерный барабан или металлический,

пластмассовый или деревянный ящик, которая отвечает критериям группы

упаковки I; и

b) каждый элемент и каждая батарея индивидуально упакованы во

внутреннюю тару, помещенную в наружную тару, и обложены негорючим

и непроводящим прокладочным материалом.

311–499 (Зарезервированы)

- 19 -

500 № ООН 3064 нитроглицерина спиртовый раствор, содержащий более 1%, но не

более 5% нитроглицерина, упакованный в соответствии с инструкцией по

упаковке Р 300, изложенной в подразделе 4.1.4.1, является веществом класса 3.

501 В отношении нафталина расплавленного см. № ООН 2304.

502 № ООН 2006 пластмасса на нитроцеллюлозной основе самонагревающаяся,

н.у.к., и № ООН 2002 целлулоида отходы являются веществами класса 4.2.

503 В отношении фосфора белого или желтого расплавленного см. № ООН 2447.

504 № ООН 1847 калия сульфида кристаллогидрат, содержащий не менее 30%

кристаллизационной воды, № ООН 1849 натрия сульфида кристаллогидрат,

содержащий не менее 30% кристаллизационной воды, и № ООН 2949 натрия

гидросульфид, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды, являются

веществами класса 8.

505 № ООН 2004 магния диамид является веществом класса 4.2.

506 Щелочноземельные металлы и сплавы щелочноземельных металлов в

пирофорном виде являются веществами класса 4.2.

№ ООН 1869 магний или магния сплавы, содержащие более 50% магния в виде

гранул, стружек или лент, являются веществами класса 4.1.

507 № ООН 3048 пестициды на основе фосфида алюминия с добавками,

замедляющими выделение токсичных легковоспламеняющихся газов, являются

веществами класса 6.1.

508 № ООН 1871 титана гидрид и № ООН 1437 циркония гидрид являются

веществами класса 4.1. № ООН 2870 алюминия боргидрид является веществом

класса 4.2.

509 № ООН 1908 хлорита раствор является веществом класса 8.

510 № ООН 1755 кислоты хромовой раствор является веществом класса 8.

511 № ООН 1625 ртути (II) нитрат, № ООН 1627 ртути (I) нитрат и № ООН 2727

таллия (I) нитрат являются веществами класса 6.1. Тория нитрат твердый,

уранилнитрата гексагидрата раствор и уранила нитрат твердый являются

веществами класса 7.

512 № ООН 1730 сурьмы пентахлорид жидкий, № ООН 1731 сурьмы пентахлорида

раствор, № ООН 1732 сурьмы пентафторид и № ООН 1733 сурьмы трихлорид

являются веществами класса 8.

513 Бария азид сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50%

(№ ООН 0224) является веществом класса 1. Бария азид увлажненный

(№ ООН 1571) является веществом класса 4.1. Бария сплавы пирофорные

(№ ООН 1854) являются веществами класса 4.2. Бария хлорат (№ ООН 1445),

бария нитрат (№ ООН 1446), бария перхлорат (№ ООН 1447), бария перманганат

(№ ООН 1448), бария пероксид (№ ООН 1449), бария бромат (№ ООН 2719) и

бария гипохлорит, содержащий более 22% активного хлора (№ ООН 2741),

являются веществами класса 5.1. Бария цианид (№ ООН 1565) и бария оксид

(№ ООН 1884) являются веществами класса 6.1.

514 № ООН 2464 бериллия нитрат является веществом класса 5.1.

- 20 -

515 № ООН 1581 хлорпикрина и метилбромида смесь и № ООН 1582 хлорпикрина и

метилхлорида смесь являются веществами класса 2.

516 № ООН 1912 метилхлорида и метиленхлорида смесь является веществом

класса 2.

517 № ООН 1690 натрия фторид, № ООН 1812 калия фторид, № ООН 2505 аммония

фторид, № ООН 2674 натрия фторосиликат и № ООН 2856 фторосиликаты, н.у.к.,

являются веществами класса 6.1.

518 № ООН 1463 хрома триоксид безводный (кислота хромовая твердая) является

веществом класса 5.1.

519 № ООН 1048 водород бромистый безводный является веществом класса 2.

520 № ООН 1050 водород хлористый безводный является веществом класса 2.

521 Твердые хлориты и гипохлориты являются веществами класса 5.1.

522 № ООН 1873 водный раствор хлорной кислоты, содержащий более 50%, но не

более 72% чистой кислоты по массе, является веществом класса 5.1. Водные

растворы хлорной кислоты, содержащие более 72% чистой кислоты по массе, или

смеси хлорной кислоты с любой другой жидкостью, кроме воды, к перевозке не

допускаются.

523 № ООН 1382 калия сульфид безводный и № ООН 1385 натрия сульфид

безводный и их гидраты, содержащие менее 30% кристаллизационной воды, и

№ ООН 2318 натрия гидросульфид, содержащий менее 25% кристаллизационной

воды, являются веществами класса 4.2.

524 № ООН 2858 готовые изделия из циркония толщиной 18 мкм или более являются

веществами класса 4.1.

525 Растворы неорганических цианидов с общим содержанием ионов цианида более

30% относятся к группе упаковки I, с общим содержанием ионов цианида более

3% и не более 30% – к группе упаковки II и с общим содержанием ионов цианида

более 0,3% и не более 3% – к группе упаковки III.

526 № ООН 2000 целлулоид относится к классу 4.1.

527 Металлоорганические соединения и их растворы, не способные к

самовозгоранию, но выделяющие легковоспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой, являются веществами класса 4.3, № ООН 3207.

Легковоспламеняющиеся растворы, содержащие металлоорганические соедине-

ния, не способные к самовозгоранию и не выделяющие легковоспламеняющиеся

газы при соприкосновении с водой, являются веществами класса 3.

528 № ООН 1353 волокна или ткани, пропитанные нитроцеллюлозой с низким

содержанием нитратов, несамонагревающиеся, являются изделиями класса 4.1.

529 № ООН 0135 ртуть гремучая увлажненная с массовой долей воды или смеси

спирта и воды не менее 20% является веществом класса 1. Хлорид ртути I

(каломель) является веществом класса 9 (№ ООН 3077).

530 № ООН 3293 гидразина водный раствор с массовой долей гидразина не более

37% является веществом класса 6.1.

- 21 -

531 Смеси с температурой вспышки ниже 23°C, содержащие более 55%

нитроцеллюлозы, независимо от содержания азота, или содержащие не более 55%

нитроцеллюлозы с содержанием азота более 12,6% (по массе сухого вещества),

являются веществами класса 1 (см. № ООН 0340 или 0342) или класса 4.1.

532 № ООН 2672 раствор аммиака, содержащий не менее 10%, но не более 35%

аммиака, является веществом класса 8.

533 № ООН 1198 формальдегида растворы легковоспламеняющиеся являются

веществами класса 3. Требования ДОПОГ не распространяются на

невоспламеняющиеся растворы формальдегида, содержащие менее 25%

формальдегида.

534 Хотя в определенных климатических условиях давление паров бензина (газолина)

при 50°С может превышать 110 кПа (1,10 бара), но не подниматься выше 150 кПа

(1,50 бара), этот продукт следует по-прежнему считать веществом, имеющим при

50°С давление паров не более 110 кПа (1,10 бара).

535 № ООН 1469 свинца нитрат и № ООН 1470 свинца перхлорат являются

веществами класса 5.1.

536 В отношении нафталина твердого см. № ООН 1334.

537 № ООН 2869 титана трихлорида смесь, непирофорная, является веществом

класса 8.

538 В отношении серы (в твердом состоянии) см. № ООН 1350.

539 Растворы изоцианатов с температурой не менее 23°C являются веществами

класса 6.1.

540 № ООН 1326 гафний – порошок увлажненный, № ООН 1352 титан – порошок

увлажненный или № ООН 1358 цирконий – порошок увлажненный с долей воды

не менее 25% являются веществами класса 4.1.

541 Смеси нитроцеллюлозы, в которых содержание воды, спирта или пластификатора

меньше установленных предельных величин, являются веществами класса 1.

542 Этой позицией охватывается тальк с тремолитом и/или актинолитом.

543 № ООН 1005 аммиак безводный, № ООН 3318 аммиака раствор, содержащий

более 50% аммиака, и № ООН 2073 аммиака раствор, содержащий более 35%, но

не более 50% аммиака, являются веществами класса 2. Требования ДОПОГ не

распространяются на растворы аммиака, содержащие не более 10% аммиака.

544 № ООН 1032 диметиламин безводный, № ООН 1036 этиламин, № ООН 1061

метиламин безводный и № ООН 1083 триметиламин безводный являются

веществами класса 2.

545 № ООН 0401 дипикрилсульфид увлажненный с массовой долей воды менее 10%

является веществом класса 1.

546 № ООН 2009 цирконий сухой в виде обработанных листов, полос или змеевиков

из проволоки толщиной менее 18 мкм является веществом класса 4.2. Цирконий

сухой в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки толщиной

254 мкм или более не подпадает под действие требований МПОГ/ДОПОГ.

- 22 -

547 № ООН 2210 манеб или № ООН 2210 препараты манеба в виде, подверженном

самонагреванию, являются веществами класса 4.2.

548 Хлорсиланы, которые при соприкосновении с водой выделяют легковоспла-

меняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

549 Хлорсиланы с температурой вспышки менее 23°C, которые при соприкосновении

с водой не выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются веществами

класса 3. Хлорсиланы с температурой вспышки не менее 23°C, которые при

соприкосновении с водой не выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются

веществами класса 8.

550 № ООН 1333 церий в пластинках, слитках или брусках является веществом

класса 4.1.

551 Растворы этих изоцианатов с температурой вспышки менее 23°C являются

веществами класса 3.

552 Металлы и сплавы металлов в порошке или в другом легковоспламеняющемся

виде, способные к самовозгоранию, являются веществами класса 4.2. Металлы и

сплавы металлов в порошке или в другом легковоспламеняющемся виде, которые

при соприкосновении с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы, являются

веществами класса 4.3.

553 При лабораторных испытаниях (см. Руководство по испытаниям и критериям,

часть II, раздел 20) эта смесь пероксида водорода с надуксусной кислотой не

должна детонировать в состоянии кавитации, подвергаться какой бы то ни было

дефлаграции и при нагревании в замкнутом пространстве не должна также как-

либо реагировать или проявлять какие-либо взрывчатые свойства. Состав должен

быть термоустойчивым (температура самоускоряющегося разложения должна

составлять 60°C или более для упаковки весом 50 кг), а для десенсибилизации

должна применяться совместимая с надуксусной кислотой жидкость. Составы, не

отвечающие этим критериям, должны рассматриваться как вещества класса 5.2

[см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, пункт 20.4.3 g)].

554 Гидриды металлов, которые при соприкосновении с водой выделяют

легковоспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3. № ООН 2870

алюминия боргидрид или № ООН 2870 алюминия боргидрид в устройствах

являются веществами класса 4.2.

555 Пыль и порошок нетоксичных металлов в виде, не подверженном

самовозгоранию, которые, однако, выделяют легковоспламеняющиеся газы при

соприкосновении с водой, являются веществами класса 4.3.

556 Самовоспламеняющиеся металлоорганические соединения и их растворы

являются веществами класса 4.2. Легковоспламеняющиеся растворы с

металлоорганическими соединениями в концентрациях, при которых в случае

соприкосновения с водой они не выделяют в опасных количествах

легковоспламеняющиеся газы и не самовоспламеняются, являются веществами

класса 3.

557 Пыль и порошок металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2.

558 Металлы и сплавы металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2.

Металлы и сплавы металлов, которые не выделяют легковоспламеняющиеся газы

при соприкосновении с водой и не являются пирофорными или

самонагревающимися, но легко воспламеняются, относятся к веществам

класса 4.1.

- 23 -

559 Смеси гипохлорита с солью аммония к перевозке не допускаются.

№ ООН 1791 гипохлорита раствор является веществом класса 8.

560 № ООН 3257 жидкость при повышенной температуре, н.у.к., перевозимая при

температуре не ниже 100°C, а в случае вещества, имеющего температуру

вспышки, – при температуре ниже его температуры вспышки (включая

расплавленные металлы и расплавленные соли), является веществом класса 9.

561 Хлорформиаты с преобладающими коррозионными свойствами являются

веществами класса 8.

562 Самовоспламеняющиеся металлоорганические соединения являются веществами

класса 4.2. Металлоорганические соединения, реагирующие с водой,

легковоспламеняющиеся, являются веществами класса 4.3.

563 № ООН 1905 кислота селеновая является веществом класса 8.

564 № ООН 2443 ванадия окситрихлорид, № ООН 2444 ванадия тетрахлорид и

№ ООН 2475 ванадия трихлорид являются веществами класса 8.

565 К этой позиции относятся разные отходы, которые образуются в результате

лечения людей или животных или в ходе биологических исследований и которые

вряд ли содержат вещества класса 6.2. Требования класса 6.2 не

распространяются на обработанные отходы больничного происхождения или

отходы биологических исследований, которые ранее содержали инфекционные

вещества.

566 № ООН 2030 гидразина водный раствор с массовой долей гидразина более 37%

является веществом класса 8.

567 Смеси, содержащие более 21% кислорода по объему, должны быть отнесены к

окисляющим.

568 Бария азид, в котором содержание воды меньше указанной предельной величины,

является веществом класса 1, № ООН 0224.

569–579 (Зарезервированы)

580 Автоцистерны, специальные транспортные средства и специально оборудованные

транспортные средства для перевозки грузов навалом/насыпью должны иметь с

обеих боковых сторон и сзади маркировочный знак, указанный в разделе 5.3.3.

Контейнеры-цистерны, переносные цистерны, специальные контейнеры и

специально оборудованные контейнеры для перевозки грузов навалом/насыпью

должны иметь этот маркировочный знак с обеих боковых сторон и с каждой

торцевой стороны.

581 Эта рубрика охватывает смеси метилацетилена и пропадиена с углеводородами,

которые:

как Смесь Р1, содержат по объему не более 63% метилацетилена и пропадиена и

не более 24% пропана и пропилена, причем доля углеводородов, насыщенных С4,

составляет по объему не менее 14%; и

как Смесь Р2, содержат по объему не более 48% метилацетилена и пропадиена и

не более 50% пропана и пропилена, причем доля углеводородов, насыщенных С4,

составляет по объему не менее 5%;

а также смеси пропадиена с 1–4% метилацетилена.

- 24 -

В случае необходимости, в целях выполнения требований, предъявляемых к

транспортному документу (5.4.1.1), в качестве технического названия

разрешается использовать термины "Смесь Р1" или "Смесь Р2".

582 Эта рубрика охватывает, в частности, смеси газов, обозначенных буквой R..,

которые:

как Смесь F1, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,3 МПа

(13 бар), и имеют при 50°С плотность не ниже плотности дихлорфторметана

(1,30 кг/л);

как Смесь F2, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,9 МПа

(19 бар), и имеют при 50°С плотность не ниже плотности дихлордифторметана

(1,21 кг/л);

как Смесь F3, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 3 МПа (30 бар),

и имеют при 50°С плотность не ниже плотности хлордифторметана (1,09 кг/л).

ПРИМЕЧАНИЕ: Трихлорфторметан (рефрижераторный газ R 11), 1,1,2-

трихлор-1,2,2-трифторэтан (рефрижераторный газ R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2-

трифторэтан (рефрижераторный газ R 113a), 1-хлор-1,2,2-трифторэтан

(рефрижераторный газ R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифторэтан (рефрижераторный

газ R 133b) не являются веществами класса 2. Однако они могут входить в

состав смесей F1–F3.

В случае необходимости, в целях выполнения требований, предъявляемых к

транспортному документу (5.4.1.1), в качестве технического названия

разрешается использовать термины "Смесь F1", "Смесь F2" или "Смесь F3".

583 Эта рубрика охватывает, в частности, смеси, которые:

как Смесь А, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар),

и имеют при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л;

как Смесь А01, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,6 МПа

(16 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,516 кг/л;

как Смесь А02, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,6 МПа

(16 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,505 кг/л;

как Смесь А0, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 1,6 МПа

(16 бар), и имеют при 50°С плотность не менее 0,495 кг/л;

как Смесь А1, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 2,1 МПа

(21 бар), и имеют при 50°С плотность не менее 0,485 кг/л;

как Смесь В1, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 2,3 МПа

(23 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,474 кг/л;

как Смесь В2, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 2,6 МПа

(26 бар), и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,463 кг/л;

как Смесь В, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 2,6 МПа (26 бар),

и имеют при 50°С плотность не менее 0,450 кг/л;

как Смесь С, имеют при 70°С давление паров, не превышающее 3,1 МПа (31 бар),

и имеют при 50°С относительную плотность не менее 0,440 кг/л;

- 25 -

В случае необходимости, в целях выполнения требований, предъявляемых к

транспортному документу (5.4.1.1), в качестве технического названия

разрешается использовать следующие термины:

– "Смесь А" или "Бутан";

– "Смесь А01" или "Бутан";

– "Смесь А02" или "Бутан";

– "Смесь А0" или "Бутан";

– "Смесь А1";

– "Смесь В1"

– "Смесь В2";

– "Смесь В";

– "Смесь С" или "Пропан".

В случае перевозки в цистернах торговые названия "бутан" и "пропан" могут

использоваться лишь в качестве дополнительных.

584 Этот газ не подпадает под действие требований ДОПОГ, если:

– этот газ находится в газообразном состоянии;

– этот газ содержит не более 0,5% воздуха;

– этот газ содержится в металлических капсулах, не имеющих дефектов,

способных уменьшить их прочность;

– герметичность затвора капсулы гарантирована;

– в капсуле содержится не более 25 г этого газа;

– в капсуле содержится не более 0,75 г этого газа на 1 см3 вместимости.

585 Требования ДОПОГ не распространяются на киноварь.

586 Порошки гафния, титана и циркония должны содержать видимый избыток воды.

Требования ДОПОГ не распространяются на увлажненные порошки гафния,

титана и циркония, полученные механическим способом с размером частиц

53 мкм и более или полученные химическим способом с размером частиц

840 мкм и более.

587 Требования ДОПОГ не распространяются на стеарат бария и титанат бария.

588 Требования ДОПОГ не распространяются на твердые гидратированные формы

бромида алюминия и хлорида алюминия.

589 Кальция гипохлорита смеси сухие, содержащие не более 10% активного хлора, не

подпадают под действие требований ДОПОГ.

590 Требования ДОПОГ не распространяются на гексагидрат хлорида железа (II).

591 Требования ДОПОГ не распространяются на сульфат свинца, содержащий не

более 3% свободной кислоты.

- 26 -

592 Требования ДОПОГ не распространяются на неочищенную порожнюю тару

(включая порожние КСГМГ и крупногабаритную тару), порожние автоцистерны,

порожние съемные цистерны, порожние переносные цистерны, порожние

контейнеры-цистерны и порожние малые контейнеры, содержавшие это

вещество.

593 Этот газ, предназначенный для охлаждения, например, медицинских или

биологических образцов, если он содержится в сосудах с двойными стенками,

соответствующих положениям инструкции по упаковке Р203 (11), изложенной в

подразделе 4.1.4.1, не подпадает под действие требований ДОПОГ.

594 Перечисленные ниже изделия, изготовленные и заполненные в соответствии с

правилами, действующими в государстве-изготовителе, и упакованные в

прочную наружную тару, не подпадают под действие требований ДОПОГ:

– № ООН 1044 огнетушители, обеспеченные защитой от самопроизвольного

срабатывания;

– № ООН 3164 изделия под пневматическим или гидравлическим давлением,

сконструированные таким образом, чтобы выдерживать нагрузку,

превышающую внутреннее давление газа, благодаря передаче сил,

внутренне присущей им прочности или их конструктивным особенностям.

596 Требования ДОПОГ не распространяются на кадмиевые красители, такие, как

сульфиды кадмия, сульфоселениды кадмия и кадмиевые соли высших жирных

кислот (например, стеарат кадмия).

597 Требования ДОПОГ не распространяются на растворы уксусной кислоты,

содержащие не более 10% чистой кислоты по массе.

598 Требования ДОПОГ не распространяются на:

a) Новые аккумуляторные батареи, если:

– они закреплены способом, препятствующим их скольжению,

падению или повреждению;

– они снабжены захватными приспособлениями, за исключением

случаев, когда они надлежащим образом штабелированы, например

на поддонах;

– на их наружной поверхности нет никаких представляющих опасность

следов щелочей или кислот;

– они защищены от короткого замыкания.

b) Отработавшие аккумуляторные батареи, если:

– их корпуса не повреждены;

– они закреплены способом, препятствующим утечке их содержимого,

а также их скольжению, падению или повреждению, например путем

штабелирования на поддонах;

– на их наружной поверхности нет никаких представляющих опасность

следов щелочей или кислот;

– они защищены от короткого замыкания.

- 27 -

"Отработавшие аккумуляторные батареи" означают аккумуляторные батареи,

перевозимые для рециркуляции по истечении предусмотренного срока их

эксплуатации.

599 Готовые изделия или приборы, содержащие не более 1 кг ртути, не подпадают

под действие требований ДОПОГ.

600 Требования ДОПОГ не распространяются на пентаоксид ванадия, плавленый и

затвердевший.

601 Требования ДОПОГ не распространяются на готовые к употреблению изделия

фармацевтической промышленности, например косметику и лекарства, которые

были изготовлены и помещены в упаковку, предназначенную для розничной

продажи или распределения для индивидуального потребления или бытового

применения.

602 Сульфиды фосфора, содержащие желтый или белый фосфор, к перевозке не

допускаются.

603 Безводный цианистый водород, не соответствующий описанию для № ООН 1051

или № ООН 1614, к перевозке не допускается. Цианистый водород (кислота

цианистоводородная), содержащий менее 3% воды, является устойчивым, если

значение pH составляет 2,5 ± 0,5 и жидкость прозрачна и бесцветна.

604 Бромат аммония и его водные растворы и смеси бромата с солью аммония к

перевозке не допускаются.

605 Хлорат аммония и его водные растворы и смеси хлората с солью аммония к

перевозке не допускаются.

606 Хлорит аммония и его водные растворы и смеси хлорита с солью аммония к

перевозке не допускаются.

607 Смеси нитрата калия и нитрита натрия с солью аммония к перевозке

не допускаются.

608 Перманганат аммония и его водные растворы и смеси перманганата с солью

аммония к перевозке не допускаются.

609 Тетранитрометан, содержащий горючие примеси, к перевозке не допускается.

610 Если в этом веществе содержится более 45% цианистого водорода, его перевозка

запрещается.

611 Нитрат аммония, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое

органическое вещество, рассчитанное по углероду), допускается к перевозке

только в том случае, если он является компонентом вещества или изделия

класса 1.

612 (Зарезервировано)

613 Раствор хлорноватой кислоты, содержащий более 10% хлорноватой кислоты, и

смеси хлорноватой кислоты с любой жидкостью, кроме воды, к перевозке не

допускаются.

614 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин (ТХДД) в концентрациях, которые считаются

сильнотоксичными в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.61.1, к

перевозке не допускается.

- 28 -

615 (Зарезервировано)

616 Вещества, содержащие более 40% сложных жидких азотных эфиров, должны

выдерживать испытание на экссудацию, предусмотренное в разделе 2.3.1.

617 Помимо типа взрывчатого вещества, на упаковке и в транспортном документе

должно быть указано его коммерческое название.

618 В сосудах, содержащих 1,2-бутадиен, концентрация кислорода в газообразной

фазе не должна превышать 50 мл/м3.

619–622 (Зарезервированы)

623 № ООН 1829 серы триоксид должен быть ингибирован. Серы триоксид с

чистотой 99,95% или выше может перевозиться в цистернах без добавления

ингибитора, если при этом его температура поддерживается на уровне 32,5°С или

выше. В случае перевозки этого вещества в цистернах без добавления ингибитора

при минимальной температуре 32,5°С в транспортном документе должна быть

сделана запись: "Перевозка при минимальной температуре продукта 32,5°C".

625 На упаковки, содержащие эти изделия, должна наноситься хорошо видимая

надпись: "UN 1950 АЭРОЗОЛИ"

626–627 (Зарезервированы)

632 Считается способным к самовозгоранию (пирофорным).

633 На упаковках и малых контейнерах, содержащих это вещество, должна иметься

следующая надпись: "Не располагать вблизи источника воспламенения".

Данная надпись должна быть сделана на официальном языке страны отправления,

а также – если этот язык не является английским, немецким или французским –

на английском, немецком или французском языке, если соглашениями,

заключенными между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено

иное.

634 Упаковки, содержащие вещества, перевозимые в охлажденном жидком азоте,

должны, кроме того, иметь знак образца № 2.2.

635 Упаковки, содержащие эти изделия, не обязательно должны иметь знак

образца № 9, за исключением случаев, когда изделие полностью закрыто тарой,

клетью или другим средством, которые не позволяют легко идентифицировать

изделие.

636 а) С разрешения компетентного органа страны происхождения количество

лития или литиевого сплава в каждом элементе может быть увеличено до

60 г, а в упаковке может содержаться до 2500 г лития или литиевого сплава;

компетентный орган определяет условия перевозки, а также тип и

продолжительность испытания. Если страна происхождения не является

Договаривающейся стороной ДОПОГ, то указанное разрешение должно

быть признано компетентным органом первой страны, являющейся

Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза. В

этом случае к транспортному документу должна прилагаться копия такого

разрешения с указанием условий перевозки. Текст разрешения должен быть

составлен на официальном языке страны отправления, а также – если этот

язык не является английским, немецким или французским – на английском,

немецком или французском языке, если соглашениями, заключенными

между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

- 29 -

b) Элементы, установленные в оборудовании, не должны разряжаться во

время перевозки до уровня, при котором напряжение в разомкнутой цепи

составляет менее 2 вольт или двух третей напряжения неразряженного

элемента, в зависимости от того, какая из этих величин является

наименьшей.

с) На упаковках, содержащих отработавшие элементы или батареи,

упакованные в немаркированную тару, должна иметься надпись:

"Отработавшие литиевые элементы".

d) Изделия, не отвечающие требованиям этого специального положения и/или

специальных положений 188 или 230, в зависимости от конкретного случая,

к перевозке не допускаются.

637 Генетически измененные микроорганизмы являются микроорганизмами, которые

не представляют опасности для человека и животных, но которые могут

подвергнуть животных, растения, микробиологические вещества и экосистемы

таким изменениям, которые не могут иметь место в естественных условиях.

Генетически измененные микроорганизмы, на сознательное введение которых в

окружающую среду получено разрешение1, не подпадают под действие

требований для класса 9. Живые позвоночные или беспозвоночные животные не

должны использоваться для перевозки веществ, отнесенных к этому номеру ООН,

кроме случаев, когда эти вещества не могут перевозиться другим способом. В

случае перевозки под этим номером ООН скоропортящихся веществ должна

указываться соответствующая информация, например: "Хранить при

температуре +2°/+4°С", или "Не размораживать", или "Не замораживать".

638 Вещества, подобные самореактивным веществам (см. пункт 2.2.41.1.19).

639 См. подраздел 2.2.2.3, классификационный код 2F, № ООН 1965, примечание 2.

640 На основании физических и технических характеристик, упомянутых в колонке 2

таблицы А главы 3.2, для одной и той же группы упаковки устанавливаются

различные условия перевозки.

Чтобы определить эти условия перевозки, к сведениям, которые должны

указываться в транспортном документе, должна быть добавлена следующая

запись:

"Специальное положение 640Х", где "Х" - прописная буква, следующая после

номера специального положения 640, указанного в колонке 6 таблицы А

главы 3.2.

Однако, если вышеупомянутые характеристики не требуют указания в колонке 20

разных идентификационных номеров опасности, эта запись может не делаться в

следующих случаях:

– при перевозке грузов, упакованных в соответствии с инструкцией по

упаковке Р001;

– при перевозке веществ и составов под № ООН 2015, упакованных в

соответствии с инструкцией по упаковке Р501;

– при перевозке в переносных цистернах;

1 См., в частности, часть C директивы 90/220/EEC (Official Journal of the European Communities,

No. L 117 of 8 May 1990, pp. 18-20), где изложены процедуры предоставления таких разрешений для

стран – членов Европейского сообщества.

- 30 -

– при перевозке в цистерне, тип которой отвечает по крайней мере самым

строгим требованиям для данной группы упаковки данного номера ООН.

642 За исключением случаев, разрешенных в соответствии с подразделом 1.1.4.2, эта

позиция Типовых правил ООН не должна использоваться для перевозки

растворов аммиачного удобрения, содержащих свободный аммиак.

643 Требования, касающиеся класса 9, не распространяются на литую асфальтовую

смесь.

644 Это вещество допускается к перевозке при условии, что:

– значение рН, измеренное в 10-процентном водном растворе перевозимого

вещества, находится в диапазоне 5–7;

– раствор содержит не более 0,2% горючего материала или содержит

соединения хлора в количествах, при которых содержание хлора не

превышает 0,02%.

645 Классификационный код, упомянутый в колонке 3b таблицы А главы 3.2, должен

использоваться только с разрешения компетентного органа Договаривающейся

стороны ДОПОГ, полученного до начала перевозки.

646 Уголь, полученный методом парогазовой активации, не подпадает под действие

требований ДОПОГ.

647 К перевозке уксуса и пищевой уксусной кислоты с массовой долей чистой

кислоты не более 25% применяются лишь следующие требования:

а) тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, и цистерны должны

изготавливаться из нержавеющей стали или пластмассы, устойчивых к

коррозионному воздействию уксуса или пищевой уксусной кислоты;

b) тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, и цистерны должны

подвергаться осмотру их владельцем не реже одного раза в год. Результаты

осмотров должны записываться, и записи должны храниться в течение не

менее одного года. Поврежденная тара, включая КСГМГ и крупно-

габаритную тару, и поврежденные цистерны наполнению не подлежат;

с) тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, и цистерны должны

наполняться таким образом, чтобы не происходило расплескивания

продукта или его налипания на их наружную поверхность;

d) сварные швы и укупорочные средства должны быть устойчивы к

воздействию уксуса и пищевой уксусной кислоты. Тара, включая КСГМГ и

крупногабаритную тару, и цистерны должны герметично закрываться

упаковщиком или ответственным за наполнение таким образом, чтобы при

нормальных условиях перевозки не происходило утечки;

е) разрешается использовать комбинированную тару с внутренней тарой из

стекла или пластмассы (см. инструкцию по упаковке Р001 в

подразделе 4.1.4.1), которая удовлетворяет общим требованиям к упаковке,

содержащимся в подразделах 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 и

4.1.1.8.

Остальные положения ДОПОГ не применяются.

- 31 -

ГЛАВА 3.4

ОСВОБОЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ

В ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ

3.4.1 Тара, используемая в соответствии с пунктами 3.4.3–3.4.6, ниже, должна

соответствовать лишь общим положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4–4.1.1.8.

3.4.2 Если в колонке 7 таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества или изделия

проставлен код "LQ0", то это вещество или изделие, упакованное в ограниченных

количествах, не освобождается от действия каких-либо применимых положений

приложений А и В, кроме случаев, когда в этих приложениях указано иное.

3.4.3 Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7

таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества или изделия проставлен один из

кодов "LQ1" или "LQ2", то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке

данного вещества или изделия, при условии, что:

a) соблюдены положения пунктов 3.4.5 a)–c); для целей этих положений изделия

рассматриваются в качестве внутренней тары;

b) внутренняя тара отвечает условиям подраздела 6.2.1.2, когда проставлен

код "LQ1", и условиям подразделов 6.2.1.2, 6.2.4.1 и 6.2.4.2, когда проставлен

код "LQ2".

3.4.4 Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7

таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества проставлен один из кодов "LQ3",

"LQ20", "LQ21" или "LQ29", то положения других глав ДОПОГ не применяются к

перевозке данного вещества, при условии, что:

a) данное вещество перевозится в комбинированной таре, в которой разрешается

использовать следующую наружную тару:

– стальные или алюминиевые барабаны со съемным днищем;

– стальные или алюминиевые канистры со съемным днищем;

– фанерные или фибровые барабаны;

– пластмассовые барабаны или канистры со съемным днищем;

– ящики из естественной древесины, фанеры, древесных материалов,

фибрового картона, пластмассы, стали или алюминия;

b) не превышены максимальные количества на внутреннюю тару и на упаковку,

предписанные для соответствующего кода во второй и третьей колонках таблицы

в пункте 3.4.6;

c) на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка со следующими

данными:

i) номер ООН содержащегося в упаковке груза, который указан в колонке 1

таблицы А в главе 3.2 и которому предшествуют буквы "UN";

ii) при перевозке в одной упаковке разнородных грузов с различными

номерами ООН:

- 32 -

– номера ООН содержащихся в упаковке грузов, которым

предшествуют буквы "UN", или

– буквы"LQ"1.

Эта маркировка проставляется внутри ромба, размеры которого составляют не менее

100 . 100 мм. Ширина линии, образующей ромб, должна составлять не менее 2 мм, а

высота номера – не менее 6 мм. Если в упаковке содержится несколько веществ,

отнесенных к различным номерам ООН, ромб должен иметь достаточно большие

размеры, чтобы в нем можно было указать каждый соответствующий номер ООН. Если

того требует размер упаковки, эти размеры могут быть уменьшены при условии, что

маркировка останется четко различимой.

3.4.5 Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7

таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества проставлен одни из кодов "LQ4"–

"LQ19" и "LQ22"–"LQ28", то положения других глав ДОПОГ не применяются к

перевозке данного вещества, при условии, что:

a) это вещество перевозится:

– в комбинированной таре, соответствующей требованиям пункта 3.4.4 a),

или

– в нехрупкой или трудно пробиваемой металлической или пластмассовой

внутренней таре, помещенной в лотки, обернутые в термоусадочный

материал или растягивающуюся пленку;

b) не превышены максимальные количества на внутреннюю тару и на упаковку,

предписанные для соответствующего кода в таблице в пункте 3.4.6 (во второй и

третьей колонках в случае комбинированной тары и в четвертой и пятой колонках

в случае лотков, обернутых в термоусадочный материал или растягивающуюся

пленку);

c) на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка, указанная в

пункте 3.4.4 с).

1 Буквы "LQ" являются аббревиатурой английского термина "Limited Quantities", означающего

ограниченные количества.

- 33 -

3.4.6 Таблица

Код Комбинированная тара Внутренняя тара, помещенная в лотки,

обернутые в термоусадочный материал или

растягивающуюся пленку

Внутренняя тара

Максимальное

количество

содержимого

Упаковка

Максимальная масса

брутто (кг) /

максимальное количество

содержимого (л)

Внутренняя тара

Максимальное

количество

содержимого

Упаковка

Максимальная масса

брутто (кг) /

максимальное

количество

содержимого (л)

LQ0 Освобождение от действия правил не применяется согласно пункту 3.4.2.

LQ1 120 мл 30 кг 120 мл 20 кг

LQ2 1 л 30 кг 1 л 20 кг

LQ3 a 500 мл 1 л не разрешается не разрешается

LQ4 3 л 12 л 1 л 12 л и 20 кг

LQ5 5 л – 1 л 20 кг

LQ6 a 5 л 20 л 1 л 20 л и 20 кг

LQ7 a 5 л 45 л 5 л 20 кг

LQ8 3 кг 12 кг 500 г 12 кг

LQ9 6 кг 24 кг 3 кг 20 кг

LQ10 500 мл 30 кг 500 мл 20 кг

LQ11 b 500 мл 30 кг 500 г 20 кг

LQ12 1 кг 30 кг 1 кг 20 кг

LQ13 1 л 30 кг 1 л 20 кг

LQ14 b 25 мл 30 кг 25 мл 20 кг

LQ15 b 100 г 30 кг 100 г 20 кг

LQ16 b 125 мл 30 кг 125 мл 20 кг

LQ17 500 мл 2 л 100 мл 2 л

LQ18 1 кг 4 кг 500 г 4 кг

LQ19 3 л 12 л 1 л 12 л и 20 кг

LQ20 100 мл 400 мл не разрешается не разрешается

LQ21 500 г 2 кг не разрешается не разрешается

LQ22 1 л 4 л 500 мл 4 л и 20 кг

LQ23 3 кг 12 кг 1 кг 12 кг

LQ24 6 кг 24 кг 2 кг 20 кг

LQ25 1 кг 4 кг 1 кг 20 кг

LQ26 500 мл 2 л 500 л 2 л

LQ27 6 кг 24 кг 6 кг 20 кг

LQ28 3 л 12 л 3 л 12 л и 20 кг

LQ29 500 мл (на прибор),

если он упакован в

герметичную тару и

соответствует только

пункту 3.4.4 с)

2 л, если груз упакован в

герметичную тару и

соответствует только

пункту 3.4.4 с)

не разрешается не разрешается

a В случае однородных смесей класса 3, содержащих воду, указанные количества относятся

только к веществам класса 3, содержащимся в этих смесях.

b В случае класса 5.2 вещества в этих количествах могут упаковываться совместно с другими

изделиями или веществами при условии, что в случае утечки они не вступят с ними в опасную

реакцию.

- 34 -

3.4.7 На транспортные пакеты, содержащие упаковки, соответствующие пунктам 3.4.3, 3.4.4

или 3.4.5, должна наноситься маркировка в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 с)

в отношении каждого содержащегося в пакете опасного груза, если не видна

маркировка, характеризующая все содержащиеся в данном пакете опасные грузы.

- 35 -

ЧАСТЬ 4

Положения, касающиеся упаковки

и цистерн

- 37 -

ГЛАВА 4.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРЫ, ВКЛЮЧАЯ КОНТЕЙНЕРЫ СРЕДНЕЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ МАССОВЫХ ГРУЗОВ (КСГМГ)

И КРУПНОГАБАРИТНУЮ ТАРУ

4.1.1 Общие положения по упаковке опасных грузов в тару, включая КСГМГ и

крупногабаритную тару

ПРИМЕЧАНИЕ: Общие положения настоящего раздела применяются только к

упаковке грузов классов 2, 6.2 и 7, как это указано в пунктах 4.1.1.16 (класс 2), 4.1.8.2

(класс 6.2), 4.1.9.1.5 (класс 7) и в применимых инструкциях по упаковке, изложенных в

разделе 4.1.4 (инструкции по упаковке Р201 и Р202 для класса 2 и Р621, IBC620 и LP621

для класса 6.2).

4.1.1.1 Опасные грузы должны упаковываться в доброкачественную тару, включая КСГМГ и

крупногабаритную тару, которая должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать

удары и нагрузки, обычно возникающие во время перевозки, в том числе при

перегрузке между транспортными единицами и между транспортными единицами и

складами, а также при любом перемещении с поддона или изъятии из транспортного

пакета с целью последующей ручной или механической обработки. Тара, включая

КСГМГ и крупногабаритную тару, должна быть сконструирована и закрываться таким

образом, чтобы упаковка, подготовленная к транспортированию, не допускала какой-

либо потери содержимого, которая могла бы произойти в обычных условиях перевозки

в результате вибрации, изменения температуры, влажности или давления (например,

из-за высоты). Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, должна закрываться в

соответствии с информацией, представленной изготовителем. При перевозке на

наружную поверхность тары, КСГМГ и крупногабаритной тары не должно налипать

никаких остатков опасного вещества. Эти положения соответствующим образом

применяются к новой, многократно используемой, восстановленной или

реконструированной таре, а также к новым, многократно используемым,

отремонтированным или реконструированным КСГМГ и к новой или многократно

используемой крупногабаритной таре.

4.1.1.2 Компоненты тары, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, находящиеся в

непосредственном соприкосновении с опасными грузами:

a) не должны подвергаться воздействию этих опасных грузов или в значительной

мере утрачивать свою прочность в результате такого воздействия; и

b) не должны вызывать опасных эффектов, например катализировать реакцию или

реагировать с опасными грузами.

При необходимости они должны быть обеспечены соответствующим внутренним

покрытием или их внутренняя поверхность должна быть подвергнута соответствующей

обработке.

4.1.1.3 Если другими положениями ДОПОГ не предусмотрено иное, то каждая единица тары,

включая КСГМГ и крупногабаритную тару, за исключением внутренней тары, должна

соответствовать типу конструкции, успешно прошедшему испытания согласно

требованиям, изложенным, в зависимости от конкретного случая, в разделах 6.1.5,

6.3.2, 6.5.4 или 6.6.5. Тара, не требующая проведения испытаний, указана в

подразделе 6.1.1.3.

- 38 -

4.1.1.4 При наполнении тары, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, жидкостями

необходимо оставлять достаточное свободное пространство (недолив) для

предотвращения утечки или остаточной деформации тары в результате расширения

жидкости, вызванного возможным изменением температуры во время перевозки. Если

не предусмотрено каких-либо специальных требований, жидкость не должна

полностью заполнять тару при температуре 55°C. Однако при наполнении КСГМГ

надлежит оставлять незаполненное пространство, достаточное для того, чтобы при

средней температуре груза 50°C он был заполнен не более чем на 98% его вместимости

по воде. Если положениями для различных классов не предусмотрено иное, то

максимальная степень наполнения при температуре наполнения 15°С не должна

превышать следующих величин:

а)

Температура кипения (температура

начала кипения) вещества, в °C <60

.60

<100

.100

<200

.200

<300

.300

Степень наполнения как процент

от вместимости тары 90 92 94 96 98

или

b) степень наполнения =

) t – (50 . 1

98

F +

% вместимости тары.

В этой формуле . означает среднюю величину коэффициента объемного расширения

жидкости в пределах между 15°C и 50°C, т. е. при максимальном увеличении

температуры на 35°C.

. вычисляется по формуле: . = ,

d 35

d – d

50

50 15

.

где d15 и d50 — относительная плотность1 жидкости при температурах, соответственно,

15°C и 50°C; tF – средняя температура жидкости во время наполнения.

4.1.1.4.1 В случае воздушной перевозки тара, предназначенная для жидкостей, должна также

выдерживать без утечки перепад давления, как это предусмотрено международными

правилами воздушных перевозок.

4.1.1.5 Внутренняя тара должна укладываться в наружную тару таким образом, чтобы в

обычных условиях перевозки не происходило ее разрыва, прокола или утечки ее

содержимого в наружную тару. Хрупкая или легко пробиваемая внутренняя тара,

например изготовленная из стекла, фарфора, керамики или некоторых пластмассовых

материалов и т. д., должна укладываться в наружную тару с использованием

подходящего прокладочного материала. Любая утечка содержимого не должна

существенно ухудшать защитные свойства прокладочного материала или наружной

тары.

4.1.1.6 Опасные грузы не должны помещаться в одну и ту же наружную тару или

крупногабаритную тару вместе с опасными или иными грузами, если они могут

вступать друг с другом в опасную реакцию и вызывать:

a) возгорание или выделение значительного количества тепла;

1 Термин "относительная плотность" (d) считается синонимом термина "удельный вес" и

используется во всем тексте настоящей главы.

- 39 -

b) выделение легковоспламеняющихся, удушающих, окисляющих или токсичных

газов;

c) образование коррозионных веществ; или

d) образование нестойких веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении специальных положений по совместной упаковке см.

раздел 4.1.10.

4.1.1.7 Затворы тары, содержащей увлажненные или разбавленные вещества, должны быть

такими, чтобы во время перевозки процентное содержание жидкости (воды,

растворителя или флегматизатора) не уменьшалось ниже предписанных пределов.

4.1.1.7.1 Если на КСГМГ имеется два или более последовательно расположенных затворов, то

ближайший к перевозимому веществу затвор должен закрываться в первую очередь.

4.1.1.8 Жидкости могут заливаться только во внутреннюю тару, способную выдержать

внутреннее давление, которое может возникнуть в обычных условиях перевозки. Если

внутри тары за счет выделения газов ее содержимым (в результате повышения

температуры или по иной причине) может повыситься давление, тара может быть

оборудована выпускным устройством при условии, что выделившийся газ не создаст

опасности в силу своей токсичности, воспламеняемости, высвобожденного количества

и т. п. Выпускное устройство должно устанавливаться в том случае, если может

возникнуть избыточное давление в результате обычного разложения продукта.

Конструкция выпускного устройства должна исключать возможность утечки жидкости

и проникновения посторонних веществ при обычных условиях транспортировки в том

положении тары, которое предусмотрено для перевозки.

4.1.1.9 Новая, реконструированная или многократно используемая тара, включая КСГМГ и

крупногабаритную тару, восстановленная тара или отремонтированные КСГМГ

должны быть способны выдерживать испытания, предписанные, в зависимости от

конкретного случая, в разделах 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 или 6.6.5. Перед наполнением и

предъявлением к перевозке каждая единица тары, включая КСГМГ и

крупногабаритную тару, должна быть проверена на предмет отсутствия коррозии,

загрязнения или каких-либо иных повреждений, а каждый КСГМГ – на предмет

надлежащего функционирования всего сервисного оборудования. Каждая единица тары

с признаками уменьшения прочности по сравнению с утвержденным типом

конструкции не должна далее использоваться или должна быть восстановлена таким

образом, чтобы она могла выдержать испытания, предусмотренные для данного типа

конструкции. Каждый КСГМГ с признаками уменьшения прочности по сравнению с

испытанным типом конструкции не должен далее использоваться или должен быть

отремонтирован таким образом, чтобы он мог выдержать испытания, предусмотренные

для данного типа конструкции.

4.1.1.10 Жидкости должны заливаться только в тару, включая КСГМГ, способную выдержать

внутреннее давление, которое может возникнуть в обычных условиях перевозки. Тара и

КСГМГ, в маркировке которых указано испытательное гидравлическое давление,

предписанное, соответственно, в пунктах 6.1.3.1 d) и 6.5.2.2.1, должны заполняться

только такими жидкостями, у которых давление паров:

a) таково, что общее манометрическое давление в таре или КСГМГ (т. е. давление

паров заливаемого вещества плюс парциальное давление воздуха или других

инертных газов за вычетом 100 кПа) при 55°C, рассчитанное для максимальной

степени наполнения в соответствии с подразделом 4.1.1.4 и температуры

наполнения 15°C, не превысит 2/3 указанного в маркировке испытательного

давления; или

- 40 -

b) при 50°C составит менее 4/7 указанного в маркировке испытательного давления

плюс 100 кПа; или

c) при 55°C составит менее 2/3 указанного в маркировке испытательного давления

плюс 100 кПа.

Металлические КСГМГ, предназначенные для перевозки жидкостей, не должны

использоваться для перевозки жидкостей, имеющих давление паров более 110 кПа

(1,1 бара) при 50°C или 130 кПа (1,3 бара) при 55°C.

ПРИМЕРЫ УКАЗЫВАЕМЫХ В МАРКИРОВКЕ ТРЕБУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТАРЫ, ВКЛЮЧАЯ КСГМГ,

РАССЧИТАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4.1.1.10 с)

№

ООН

Наименование Класс Группа

упаковки

Vp55

(кПа)

Vp55 . 1,5

(кПа)

(Vp55 . 1,5)

минус 100

(кПа)

Требуемое

минимальное

(манометрическое)

испытательное

давление в

соответствии с

пунктом 6.1.5.5.4 c)

(кПа)

Минимальное

(манометрическое)

испытательное

давление,

указываемое

на упаковке

(кПа)

2056 Тетрагидрофуран 3 II 70 105 5 100 100

2247 н-Декан 3 III 1,4 2,1 -97,9 100 100

1593 Дихлорметан 6,1 III 164 246 146 146 150

1155 Эфир диэтиловый 3 I 199 299 199 199 250

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для чистых жидкостей давление паров при 55°C (Vp55) часто

можно получить из таблиц, приведенных в научно-технических справочниках.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Приведенные в таблице значения рассчитаны только согласно

пункту 4.1.1.10 c), т. е. указываемое на упаковке испытательное давление должно в

1,5 раза превышать давление паров при 55°C минус 100 кПа. Если, например,

испытательное давление для н-декана определяется в соответствии с

пунктом 6.1.5.5.4 a), то минимальное указанное на упаковке испытательное давление

может быть ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Для диэтилового эфира требуемое минимальное испытательное

давление в соответствии с пунктом 6.1.5.5.5 составляет 250 кПа.

4.1.1.11 К порожней таре, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, содержавшей опасное

вещество, применяются те же требования, что и к таре с грузом, если только не

приняты соответствующие меры для устранения любой опасности.

4.1.1.12 Каждая единица тары, включая КСГМГ, предназначенная для наполнения жидкостями,

должна успешно пройти соответствующее испытание на герметичность при

нормативных уровнях испытаний, указанных в пункте 6.1.5.4.3 или – для различных

типов КСГМГ – в пункте 6.5.4.7:

a) до первого использования в целях перевозки;

b) после реконструкции или восстановления любой тары, перед ее очередным

использованием в целях перевозки;

c) после ремонта или реконструкции любого КСГМГ, перед его очередным

использованием в целях перевозки.

- 41 -

Для этого испытания не требуется, чтобы тара или КСГМГ были оснащены

собственными затворами. Внутренние сосуды составной тары или внутренние емкости

КСГМГ могут испытываться без наружной тары при условии, что это не повлияет на

результаты испытания. Это испытание не требуется для:

– внутренней тары в составе комбинированной тары или крупногабаритной тары;

– внутренних сосудов составной тары (из стекла, фарфора или керамики) с

маркировкой "МПОГ/ДОПОГ" в соответствии с пунктом 6.1.3.1 а) ii);

– легкой металлической тары с маркировкой "МПОГ/ДОПОГ" в соответствии с

пунктом 6.1.3.1 а) ii).

4.1.1.13 Тара, включая КСГМГ, используемая для твердых веществ, способных переходить в

жидкое состояние при температурах, которые могут возникнуть во время перевозки,

должна быть также способна удерживать вещество в жидком состоянии.

4.1.1.14 Тара, включая КСГМГ, используемая для порошкообразных или гранулированных

веществ, должна быть плотной или снабжена вкладышем.

4.1.1.15 Если компетентный орган не принял иного решения, то для пластмассовых барабанов и

канистр, жестких пластмассовых КСГМГ и составных КСГМГ с пластмассовой

внутренней емкостью разрешенный период эксплуатации для перевозки опасных

веществ составляет пять лет с даты изготовления сосудов/емкостей, за исключением

тех случаев, когда предписан более короткий период эксплуатации ввиду характера

перевозимого вещества.

4.1.1.16 Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, имеющая маркировку,

соответствующую требованиям разделов/пунктов 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2 или

6.6.3, но утвержденная в государстве, не являющемся Договаривающейся стороной

ДОПОГ, может, тем не менее, использоваться для перевозки в соответствии с ДОПОГ.

4.1.1.17 Взрывчатые вещества и изделия, самореактивные вещества и органические

пероксиды

Если в ДОПОГ не содержится специального положения, предусматривающего иное, то

тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, используемая для упаковки грузов

класса 1, самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2,

должна отвечать требованиям, предъявляемым к группе веществ средней степени

опасности (группа упаковки II).

4.1.1.18 Использование аварийной тары

4.1.1.18.1 Поврежденные, имеющие дефекты, протекшие или не соответствующие требованиям

упаковки, либо вытекшие или просыпавшиеся опасные грузы могут перевозиться в

аварийной таре, упомянутой в пункте 6.1.5.1.11. При этом не исключается возможность

использования тары более крупных размеров соответствующего типа и надлежащего

уровня прочности с соблюдением условий, изложенных в пункте 4.1.1.18.2.

4.1.1.18.2 Должны приниматься соответствующие меры для предотвращения чрезмерных

перемещений поврежденных или протекших упаковок внутри аварийной тары. Если

аварийная тара содержит жидкости, в нее должно быть помещено достаточное

количество инертного абсорбирующего материала, способного поглотить высвобо-

дившуюся жидкость.

- 42 -

4.1.2 Дополнительные общие положения, касающиеся использования КСГМГ

4.1.2.1 Если КСГМГ используются для перевозки жидкостей с температурой вспышки 61°C

(закрытый сосуд) или ниже, либо для перевозки порошков, пыль которых является

взрывоопасной, должны быть приняты меры для предотвращения опасного

электростатического разряда.

4.1.2.2 Требования, касающиеся периодических испытаний и проверки КСГМГ, изложены в

главе 6.5. КСГМГ не должен наполняться и предъявляться к перевозке после истечения

срока действительности последнего периодического испытания в соответствии с

пунктом 6.5.4.14.3 или после истечения срока действительности последней

периодической проверки в соответствии с пунктом 6.5.1.6.4. Однако КСГМГ,

наполненные до истечения срока действительности последнего периодического

испытания или последней периодической проверки, могут перевозиться в течение

периода, не превышающего трех месяцев, после даты истечения срока

действительности последнего периодического испытания или последней периоди-

ческой проверки. Кроме того, после истечения срока действительности последнего

периодического испытания или последней периодической проверки КСГМГ могут

перевозиться в следующих случаях:

a) после опорожнения, но до очистки – для целей прохождения требуемых

испытаний и проверок перед очередным наполнением; и

b) если компетентный орган не принял иного решения, – в течение периода, не

превышающего шести месяцев, после истечения срока действительности

последнего периодического испытания или последней периодической проверки, с

целью возвращения опасных грузов или остатков для надлежащего удаления или

переработки.

Примечание: В отношении записей в транспортном документе см. пункт 5.4.1.1.11.

4.1.2.3 КСГМГ типа 31HZ2 должны заполняться по меньшей мере на 80% объема наружной

оболочки.

4.1.2.4 За исключением случаев, когда текущее техническое обслуживание металлических,

жестких пластмассовых и составных КСГМГ производится владельцем КСГМГ,

государственная принадлежность и наименование или утвержденный символ которого

нанесены на КСГМГ в виде износостойкой маркировки, сторона, производящая

текущее техническое обслуживание, наносит на КСГМГ, рядом с проставленным

изготовителем знаком типа конструкции ООН, износостойкую маркировку,

указывающую:

а) название государства, в котором было произведено текущее техническое

обслуживание; и

b) название или утвержденный символ стороны, произведшей текущее техническое

обслуживание.

4.1.3 Общие положения, касающиеся инструкций по упаковке

4.1.3.1 Инструкции по упаковке, применимые к опасным грузам классов 1–9, приведены в

разделе 4.1.4. Они сгруппированы по трем подразделам в зависимости от типа тары, на

которую они распространяются:

подраздел 4.1.4.1 для тары, кроме КСГМГ и крупногабаритной тары; эти

инструкции по упаковке обозначены буквенно-цифровым

кодом, начинающимся с буквы "P" или "R", если речь идет о

таре, предусмотренной МПОГ и ДОПОГ;

- 43 -

подраздел 4.1.4.2 для КСГМГ; эти инструкции по упаковке обозначены буквенно-

цифровым кодом, начинающимся с букв "IBC";

подраздел 4.1.4.3 для крупногабаритной тары; эти инструкции по упаковке

обозначены буквенно-цифровым кодом, начинающимся с букв

"LP".

Как правило, в инструкциях по упаковке указывается, что применяются общие

положения разделов 4.1.1, 4.1.2 или 4.1.3 в зависимости от конкретного случая. В этих

инструкциях может быть также указано, что должны соблюдаться специальные

положения разделов 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 или 4.1.9, когда это необходимо. Для

отдельных веществ или изделий в инструкции по упаковке могут быть также изложены

специальные положения по упаковке. Они также обозначаются буквенно-цифровым

кодом, состоящим из следующих букв:

"PP" для тары, кроме КСГМГ и крупногабаритной тары, или "RR", если речь идет о

специальных положениях, предусмотренных МПОГ и ДОПОГ;

"B" для КСГМГ или "ВВ", если речь идет о специальных положениях,

предусмотренных МПОГ и ДОПОГ;

"L" для крупногабаритной тары.

Если не указано иное, каждая единица тары должна отвечать соответствующим

требованиям части 6. Как правило, в инструкциях по упаковке не даются указания

относительно совместимости, и поэтому перед выбором тары пользователю надлежит

проверить совместимость вещества с выбранным упаковочным материалом (например,

для большинства фторидов стеклянные сосуды непригодны). Если в инструкциях по

упаковке разрешается использование стеклянных сосудов, допускается также

использовать тару из фарфора, глины и керамики.

4.1.3.2 В колонке 8 таблицы А главы 3.2 для каждого изделия или вещества указано, какую

(какие) инструкцию (инструкции) по упаковке надлежит использовать. В колонках 9а и

9b указаны специальные положения по упаковке и положения по совместной упаковке

(см. раздел 4.1.10), применимые к отдельным веществам или изделиям.

4.1.3.3 В соответствующих случаях в каждой инструкции по упаковке указана приемлемая для

использования одиночная или комбинированная тара. Для комбинированной тары

указаны приемлемая наружная и внутренняя тара и в соответствующих случаях

максимальное количество, которое разрешается перевозить в каждой единице

внутренней или наружной тары. Определения максимальной массы нетто и

максимальной вместимости приведены в разделе 1.2.1.

4.1.3.4 Не допускается использование нижеуказанных видов тары, если в ходе перевозки

перевозимые вещества могут переходить в жидкое состояние:

Тара

Барабаны: 1D и 1G

Ящики: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2

Мешки: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 и 5M2

Составная тара: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2

и 6PH1

КСГМГ

Для веществ группы упаковки I: все типы КСГМГ

Для веществ групп упаковки II и III:

Деревянные: 11C, 11D и 11F

Из фибрового картона: 11G

- 44 -

Мягкие: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1

и 13M2

Составные: 11HZ2 и 21HZ2

Для целей этого пункта вещества и смеси веществ, имеющие температуру плавления

45°C или меньше, считаются твердыми веществами, способными переходить в жидкое

состояние во время перевозки.

4.1.3.5 Если в соответствии с содержащимися в настоящей главе инструкциями по упаковке

разрешается использование конкретного типа наружной тары в составе

комбинированной тары (например, 4G), то с соблюдением таких же условий и

ограничений, применимых в отношении данного типа наружной тары согласно

соответствующим инструкциям по упаковке, может также использоваться тара,

имеющая аналогичный код тары, за которым следуют буквы "V", "U" или "W" и

который наносится в соответствии с требованиями части 6 (например, 4GV, 4GU или

4GW). Например, может использоваться комбинированная тара, на которую нанесен

код тары "4GV", если разрешено использование комбинированной тары, обозначенной

кодом "4G", при условии соблюдения требований в отношении типов внутренней тары

и количественных ограничений, содержащихся в соответствующей инструкции по

упаковке.

4.1.3.6 Все баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов, соответствующие

инструкции по упаковке Р200 и требованиям главы 6.2, касающимся изготовления,

разрешается использовать для перевозки любой жидкости или любого твердого

вещества, к которым применяются инструкции по упаковке Р001 или Р002, если иное

не предусмотрено инструкцией по упаковке или специальным положением, указанным

в колонке 9а таблицы А главы 3.2. Вместимость трубок и связок баллонов не должна

превышать 1000 л

4.1.3.7 Тара или КСГМГ, использование которых прямо не разрешено в соответствующей

инструкции по упаковке, не должны использоваться для перевозки того или иного

вещества или изделия, кроме тех случаев, когда такое их использование прямо

разрешено на основании временного отступления, согласованного Договаривающимися

сторонами в соответствии с разделом 1.5.1.

4.1.3.8 Неупакованные изделия, кроме изделий класса 1

4.1.3.8.1 Если крупногабаритные и массивные изделия не могут быть упакованы в соответствии

с требованиями глав 6.1 или 6.6 и должны перевозиться порожними, неочищенными и

неупакованными, то компетентный орган страны происхождения2 может разрешить

такую перевозку. При этом компетентный орган должен принимать во внимание

следующее:

а) крупногабаритные и массивные изделия должны быть достаточно прочными,

чтобы выдерживать удары и нагрузки, которые обычно имеют место в ходе

перевозки, включая перегрузку с транспортных единиц на транспортные единицы

или с транспортных единиц на склады, а также любое перемещение с поддона для

последующей ручной или механической обработки;

2 Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то

компетентный орган первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту

перевозки груза.

- 45 -

b) все затворы и отверстия должны быть герметизированы таким образом, чтобы не

происходило потери содержимого, которая могла бы произойти в обычных

условиях перевозки в результате вибрации или изменений температуры,

влажности или давления (например, из-за изменения высоты). Никакие остатки

опасного вещества не должны налипать на наружную поверхность

крупногабаритных и массивных изделий;

с) части крупногабаритных и массивных изделий, находящиеся в прямом контакте

с опасными грузами:

i) не должны повреждаться или значительно ослабляться под воздействием

этих опасных грузов; и

ii) не должны вызывать опасного эффекта, например катализировать реакцию

или вступать в реакцию с опасными грузами;

d) крупногабаритные и массивные изделия, содержащие жидкости, должны

укладываться и закрепляться таким образом, чтобы в ходе перевозки не

происходило утечки из изделия или его остаточной деформации;

е) они должны быть установлены на опоры либо помещены в обрешетки или иные

транспортно-загрузочные приспособления, либо в транспортную единицу или

контейнер таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки они не могли

перемещаться.

4.1.3.8.2 На неупакованные изделия, перевозка которых разрешена компетентным органом в

соответствии с положениями пункта 4.1.3.8.1, распространяются процедуры

отправления, предусмотренные в части 5. Кроме того, грузоотправитель таких изделий

обязан обеспечить, чтобы к транспортному документу прилагался экземпляр такого

разрешения.

ПРИМЕЧАНИЕ: К крупногабаритным и массивным изделиям могут относиться

гибкие системы удержания топлива, военное оборудование, машины или механизмы,

содержащие опасные грузы в количествах, превышающих значения ограниченных

количеств в соответствии с разделом 3.4.6.

4.1.4 Перечень инструкций по упаковке

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что приведенные ниже инструкции по упаковке

пронумерованы так же, как в МКМПОГ и Типовых правилах ООН, следует помнить,

что в случае ДОПОГ некоторые отдельные указания могут быть иными.

- 46 -

4.1.4.1 Инструкции по упаковке, касающиеся использования тары (кроме КСГМГ и

крупногабаритной тары)

Р001 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ЖИДКОСТИ) Р001

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированная тара: Максимальная вместимость/масса нетто

(см. пункт 4.1.3.3)

Внутренняя тара Наружная тара Группа

упаковки I

Группа

упаковки II

Группа

упаковки III

Стеклянная 10 л Барабаны

Пластмассовая 30 л стальные (1A2) 250 кг 400 кг 400 кг

Металлическая 40 л алюминиевые (1B2) 250 кг 400 кг 400 кг

прочие металлические, кроме

стальных или алюминиевых (1N2)

250 кг 400 кг 400 кг

пластмассовые (1H2) 250 кг 400 кг 400 кг

фанерные (1D) 150 кг 400 кг 400 кг

фибровые (1G) 75 кг 400 кг 400 кг

Ящики

стальные (4A) 250 кг 400 кг 400 кг

алюминиевые (4B) 250 кг 400 кг 400 кг

из естественной древесины (4C1,

4C2)

150 кг 400 кг 400 кг

фанерные (4D) 150 кг 400 кг 400 кг

из древесного материала (4F) 75 кг 400 кг 400 кг

из фибрового картона (4G) 75 кг 400 кг 400 кг

из пенопласта (4H1) 60 кг 60 кг 60 кг

из твердой пластмассы (4H2) 150 кг 400 кг 400 кг

Канистры

стальные (3A2) 120 кг 120 кг 120 кг

алюминиевые (3B2) 120 кг 120 кг 120 кг

пластмассовые (3H2) 120 кг 120 кг 120 кг

Одиночная тара:

Барабаны

стальные, с несъемным днищем (1A1) 250 л 450 л 450 л

стальные, со съемным днищем (1A2) 250 л a 450 л 450 л

алюминиевые, с несъемным днищем (1B1) 250 л 450 л 450 л

алюминиевые, со съемным днищем (1B2) 250 л a 450 л 450 л

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых,

с несъемным днищем (1N1)

250 л 450 л 450 л

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых,

со съемным днищем (1N2)

250 л a 450 л 450 л

пластмассовые, с несъемным днищем (1H1) 250 л 450 л 450 л

пластмассовые, со съемным днищем (1H2) 250 л a 450 л 450 л

Канистры

стальные, с несъемным днищем (3A1) 60 л 60 л 60 л

стальные, со съемным днищем (3A2) 60 л a 60 л 60 л

алюминиевые, с несъемным днищем (3B1) 60 л 60 л 60 л

алюминиевые, со съемным днищем (3B2) 60 л a 60 л 60 л

пластмассовые, с несъемным днищем (3H1) 60 л 60 л 60 л

пластмассовые, со съемным днищем (3H2) 60 л a 60 л 60 л

a Допускается перевозка только веществ, имеющих вязкость более 2680 мм2/с.

- 47 -

Р001 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ЖИДКОСТИ) (продолж.) Р001

Одиночная тара (продолж.): Максимальная вместимость/масса нетто

(см. пункт 4.1.3.3)

Составная тара Группа

упаковки I

Группа

упаковки II

Группа

упаковки III

пластмассовый сосуд в наружном стальном или

алюминиевом барабане (6HA1, 6HB1)

250 л 250 л 250 л

пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом

или фанерном барабане (6HG1, 6HH1, 6HD1)

120 л 250 л 250 л

пластмассовый сосуд в наружной стальной или

алюминиевой обрешетке или ящике либо пластмассовый

сосуд в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового

картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC,

6HD2, 6HG2 или 6HH2)

60 л 60 л 60 л

стеклянный сосуд в наружном барабане из стали, алюминия,

фибрового картона, фанеры, твердой пластмассы или

пенопласта (6РА1, 6РВ1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6РН2)

либо в наружном ящике или обрешетке из стали или

алюминия, либо в наружном ящике из древесины или

фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине

(6РА2, 6РВ2, 6РС, 6PG2 или 6PD2)

60 л 60 л 60 л

Дополнительные требования:

Для веществ класса 3, группа упаковки III, выделяющих в малых количествах диоксид углерода или азот,

должна быть предусмотрена возможность вентилирования тары.

Специальные положения по упаковке:

PP1 Для № ООН 1133, 1210, 1263 и 1866: вещества групп упаковки II и III могут перевозиться в количествах,

не превышающих 5 литров на единицу тары, в металлической или пластмассовой таре, не отвечающей

требованиям испытаний, предусмотренным в главе 6.1, при условии, что упаковки перевозятся:

a) в пакетах, ящиках-поддонах или в тарно-погрузочном приспособлении; например, отдельные

упаковки укладываются или штабелируются на поддоне и закрепляются при помощи ленты,

термоусадочного или растягивающего материала либо иным подходящим способом;

b) в качестве внутренней тары комбинированной тары максимальной массой нетто 40 кг.

PP2 Для № ООН 3065 и 1170: могут использоваться деревянные бочки (2С1 и 2C2).

PP4 Для № ООН 1774: тара должна удовлетворять требованиям испытаний для группы упаковки II.

PP5 Для № ООН 1204: тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в результате увеличения

внутреннего давления не могло произойти взрыва. Для этих веществ не должны использоваться баллоны,

трубки и барабаны под давлением.

PP6 Для № ООН 1851 и 3248: максимальное количество нетто на упаковку составляет 5 л.

PP10 Для № ООН 1791, группа упаковки II: должна быть предусмотрена возможность вентилирования тары.

PP31 Для № ООН 1131: тара должна быть герметически запечатана.

PP33 Для № ООН 1308, группы упаковки I и II: разрешается использовать только комбинированную тару

максимальной массой брутто 75 кг.

РР81 Для № ООН 1790 с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% и

№ ООН 2031 с содержанием азотной кислоты более 55%: пластмассовые барабаны и канистры

разрешается использовать как одиночную тару в течение двух лет с даты их изготовления.

Специальные положения по упаковке, предусмотренные только МПОГ и ДОПОГ

RR2 Для № ООН 1261: не разрешается использовать тару со съемным днищем.

- 48 -

P002 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА) P002

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированная тара: Максимальная масса нетто

(см. пункт 4.1.3.3)

Внутренняя тара Наружная тара Группа

упаковки I

Группа

упаковки II

Группа

упаковки III

Барабаны

стальные (1A2) 400 кг 400 кг 400 кг

алюминиевые (1B2) 400 кг 400 кг 400 кг

прочие металлические, кроме

стальных или алюминиевых

(1N2)

400 кг 400 кг 400 кг

пластмассовые (1H2) 400 кг 400 кг 400 кг

Стеклянная 10 кг

Пластмассоваяа 50 кг

Металлическая 50 кг

Бумажная a, b, c 50 кг

Фибровая a, b, c 50 кг

фанерные (1D) 400 кг 400 кг 400 кг

фибровые (1G) 400 кг 400 кг 400 кг

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины

(4С1)

из естественной древесины

400 кг

400 кг

250 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

с плотно пригнанными

стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4Н1)

из твердой пластмассы (4Н2)

250 кг

250 кг

125 кг

125 кг

60 кг

250 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

60 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

60 кг

400 кг

a Такая внутренняя тара

должна быть

непроницаемой для

сыпучих веществ.

b Такая внутренняя тара

не должна использовать-

ся, когда перевозимые

вещества могут перейти

в жидкое состояние

в ходе перевозки

(см. пункт 4.1.3.4).

c Такая внутренняя тара

не должна использовать-

ся для веществ группы

упаковки I. Канистры

стальные (3А2)

алюминиевые (3В2)

пластмассовые (3Н2)

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

Одиночная тара:

Барабаны

стальные (1A1 или 1A2 d) 400 кг 400 кг 400 кг

алюминиевые (1B1 или 1B2 d) 400 кг 400 кг 400 кг

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых

(1N1 или 1N2 d)

400 кг 400 кг 400 кг

пластмассовые (1H1 или 1H2 d) 400 кг 400 кг 400 кг

фибровые (1G) e 400 кг 400 кг 400 кг

фанерные (1D) e 400 кг 400 кг 400 кг

Канистры

стальные (3A1 или 3A2 d) 120 кг 120 кг 120 кг

алюминиевые (3B1 или 3B2 d) 120 кг 120 кг 120 кг

пластмассовые (3H1 или 3H2 d) 120 кг 120 кг 120 кг

d Такая тара не должна использоваться для веществ группы упаковки I, которые могут переходить

в жидкое состояние в ходе перевозки (см. пункт 4.1.3.4).

e Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние

в ходе перевозки (см. пункт 4.1.3.4).

- 49 -

P002 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА) (продолж.) P002

Максимальная масса нетто

(см. пункт 4.1.3.3)

Одиночная тара (продолж.): Группа

упаковки I

Группа

упаковки II

Группа

упаковки III

Ящики

стальные (4A) e Не разрешается 400 кг 400 кг

алюминиевые (4B) e Не разрешается 400 кг 400 кг

из естественной древесины (4C1) e Не разрешается 400 кг 400 кг

фанерные (4D) e Не разрешается 400 кг 400 кг

из древесного материала (4F) e Не разрешается 400 кг 400 кг

из естественной древесины с плотно пригнанными стенками

(4C2) e

Не разрешается 400 кг 400 кг

из фибрового картона (4G) e Не разрешается 400 кг 400 кг

из твердой пластмассы (4H2) e Не разрешается 400 кг 400 кг

Мешки

мешки (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e Не разрешается 50 кг 50 кг

Составная тара

пластмассовый сосуд в наружном стальном, алюминиевом,

фанерном, фибровом или пластмассовом барабане (6HA1,

6HB1, 6HG1 e, 6HD1 e или 6HH1)

400 кг 400 кг 400 кг

пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой

обрешетке или ящике либо в ящике из древесины, фанеры,

фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC,

6HD2 e, 6HG2 e или 6HH2)

75 кг 75 кг 75 кг

стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом,

фанерном или фибровом барабане (6PA1, 6PB1, 6PD1 e или

6PG1 e) либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или

обрешетке, либо в наружном ящике из древесины или

фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине

(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 e или 6PG2 e), либо в наружной таре из

твердой пластмассы или пенопласта (6PH2 или 6PH1 e)

75 кг 75 кг 75 кг

e Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние в ходе

перевозки (см. пункт 4.1.3.4).

Специальные положения по упаковке:

PP6 Для № ООН 3249: максимальная масса нетто на упаковку составляет 5 кг.

PP7 Для № ООН 2000: целлулоид может также перевозиться в неупакованном виде на поддонах, завернутых в

пластмассовую пленку и закрепленных подходящими средствами, такими как стальные обручи, полной загрузкой в

закрытых транспортных средствах или закрытых контейнерах. Вес каждого поддона не должен превышать 1000 кг.

PP8 Для № ООН 2002: тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в результате увеличения внутреннего

давления не могло произойти взрыва. Для этих веществ не должны использоваться баллоны, трубки и барабаны под

давлением.

PP9 Для № ООН 3175, 3243 и 3244: тара должна соответствовать типу конструкции, прошедшему испытание на

герметичность в соответствии с требованиями испытаний для группы упаковки II.

PP11 Для № ООН 1309, группа упаковки III, и № ООН 1362: разрешается использование мешков 5H1, 5L1 и 5M1, если

они помещены в полимерные мешки и завернуты в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку на

поддоне.

PP12 Для № ООН 1361, 2213 и 3077: разрешается использование мешков 5H1, 5L1 и 5M1 в случае перевозки в закрытых

транспортных средствах или закрытых контейнерах.

PP13 Для изделий, отнесенных к № ООН 2870: разрешается использование только комбинированной тары, отвечающей

требованиям испытаний для группы упаковки I.

PP14 Для № ООН 2211, 2698 и 3314: не требуется, чтобы тара отвечала требованиям испытаний, предусмотренным

в главе 6.1.

PP15 Для № ООН 1324 и 2623: тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки III.

PP20 Для № ООН 2217: могут использоваться любые непроницаемые для сыпучих веществ и прочные на разрыв сосуды.

PP30 Для № ООН 2471: не разрешается использование бумажной или фибровой внутренней тары.

PP34 Для № ООН 2969 (цельные бобы): разрешается использование мешков 5H1, 5L1 и 5M1.

PP37 Для № ООН 2590 и 2212: разрешается использование мешков 5M1. Упаковки должны перевозиться в закрытых

транспортных средствах или закрытых контейнерах либо в виде единичных грузов, завернутых в термоусадочный

материал или растягивающуюся пленку.

PP38 Для № ООН 1309, группа упаковки II: использование мешков разрешается только в закрытых транспортных

средствах или закрытых контейнерах.

- 50 -

P003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P003

Опасные грузы должны быть помещены в подходящую наружную тару. Тара должна отвечать положениям

пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 и раздела 4.1.3 и быть сконструирована таким образом, чтобы она

удовлетворяла требованиям в отношении конструкции, предусмотренным в разделе 6.1.4. Должна

использоваться наружная тара, изготовленная из подходящего материала надлежащей прочности и

конструкции в зависимости от вместимости тары и ее предназначения. Если данная инструкция по упаковке

применяется для перевозки изделий или внутренней тары комбинированной тары, тара должна быть

сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы исключалась возможность случайного выпадения

изделий в обычных условиях перевозки.

Специальные положения по упаковке:

PP16 Для № ООН 2800: батареи должны быть защищены от короткого замыкания и надежно упакованы в

прочную наружную тару.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Батареи непроливающегося типа, являющиеся составным элементом механиче-

ского или электронного оборудования или необходимые для его функционирования, должны быть прочно

закреплены в держателе, имеющемся на оборудовании, и защищены таким образом, чтобы не

происходило повреждения и короткого замыкания.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении отработавших батарей (№ ООН 2800) см. Р801а).

PP19 Для № ООН 1364 и 1365: разрешается перевозка в тюках.

PP20 Для № ООН 1363, 1386, 1408 и 2793: могут использоваться любые непроницаемые для сыпучих

материалов и прочные на разрыв сосуды.

PP32 Для № ООН 2857 и 3358: разрешается перевозка без упаковки, в обрешетках или в надлежащих пакетах.

P099 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P099

Разрешается использование только той тары, которая утверждена компетентным органом.

P101 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P101

Разрешается использование только той тары, которая утверждена компетентным органом страны

происхождения. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, тара должна

быть утверждена компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по

маршруту перевозки груза. Отличительный знак государства, наносимый на автомобили, осуществляющие

международные перевозки, для страны, от имени которой выступает компетентный орган, указывается в

транспортных документах следующим образом:

"Тара, утвержденная компетентным органом..." (см. пункт 5.4.1.2.1 e))

Р110а) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р110а)

(ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА)

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта инструкция по упаковке, предусмотренная в Типовых правилах ООН, не применяется

к перевозкам, осуществляемым в режиме ДОПОГ.

- 51 -

P110b) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P110b)

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Емкости

металлические

деревянные

резиновые, теплопроводные

пластмассовые, теплопроводные

Мешки

резиновые, теплопроводные

полимерные, теплопроводные

Промежуточная тара

и приспособления

Разделительные

перегородки

металлические

деревянные

пластмассовые

из фибрового картона

Наружная тара и приспособления

Ящики

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

Специальное положение по упаковке:

РР42 Для № ООН 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 и 0224 – должны выполняться следующие требования:

а) внутренняя тара должна содержать не более 50 г взрывчатого вещества (количество,

соответствующее массе сухого вещества);

b) каждый отсек между разделительными перегородками должен содержать не более одной единицы

внутренней тары, которая должна быть прочно закреплена;

с) наружная тара может быть разделена не более чем на 25 отсеков.

Р111 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р111

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

бумажные, влагонепроницаемые

полимерные

из текстиля, прорезиненные

Листы

полимерные

из текстиля, прорезиненные

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины,

обычные (4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4Н1)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем (1В2)

фанерные (1D)

из фибрового картона (1G)

пластмассовые, со съемным днищем (1Н2)

Специальное положение по упаковке:

РР43 Для № ООН 0159: внутренняя тара не требуется, когда в качестве наружной тары используются

металлические (1А2 или 1В2) или пластмассовые (1Н2) барабаны.

- 52 -

Р112а) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P112a)

(Для увлажненных твердых веществ, 1.1D)

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

бумажные, многослойные,

влагонепроницаемые

полимерные

из текстиля

из текстиля, прорезиненные

из полимерной ткани

Емкости

металлические

пластмассовые

Промежуточная тара

и приспособления

Мешки

полимерные

из текстиля, с полимерным

внутренним покрытием или

вкладышем

Емкости

металлические

пластмассовые

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4Н1)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Дополнительное требование:

Промежуточная тара не требуется, если в качестве наружной тары используются герметичные барабаны со

съемным днищем.

Специальные положения по упаковке:

РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 и 0394: материалы, из которых изготовлена тара, не должны

содержать свинец.

РР45 Для № ООН 0072 и 0226: промежуточная тара не требуется.

- 53 -

P112b) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P112b)

(Для сухих твердых веществ, за исключением порошкообразных веществ, 1.1D)

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

крафт-бумажные

бумажные, многослойные,

влагонепроницаемые

полимерные

из текстиля

из текстиля, прорезиненные

из полимерной ткани

Промежуточная тара

и приспособления

Мешки (только для № ООН

0150)

полимерные

из текстиля, с полимерным

внутренним покрытием или

вкладышем

Наружная тара и приспособления

Мешки

из полимерной ткани, плотные (5Н2)

из полимерной ткани,

влагонепроницаемые (5Н3)

из полимерной пленки (5Н4)

из текстиля, плотные (5L2)

из текстиля, влагонепроницаемые

(5L3)

бумажные, многослойные,

влагонепроницаемые (5М2)

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4Н1)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальные положения по упаковке:

РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386: материалы, из которых изготовлена тара, не

должны содержать свинец.

РР46 Для № ООН 0209: плотные мешки (5Н2) рекомендуются только для перевозки сухого ТНТ в виде мелких

пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг.

РР47 Для № ООН 0222: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используется мешок.

- 54 -

Р112с) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P112c)

(Для сухих порошкообразных твердых веществ, 1.1D)

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

бумажные, многослойные,

влагонепроницаемые

полимерные

из полимерной ткани

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Промежуточная тара

и приспособления

Мешки

бумажные, многослойные,

влагонепроницаемые, с

внутренним вкладышем

полимерные

Емкости

металлические

пластмассовые

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Дополнительные требования:

1. Внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются барабаны.

2. Тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ.

Специальные положения по упаковке:

РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386: материалы, из которых изготовлена тара, не

должны содержать свинец.

РР46 Для № ООН 0209: плотные мешки (5Н2) рекомендуются только для перевозки сухого ТНТ в виде мелких

пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг.

РР48 Для № ООН 0504: металлическая тара не должна использоваться.

- 55 -

Р113 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р113

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара и

приспособления

Мешки

бумажные

полимерные

из текстиля, прорезиненные

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Промежуточная тара и

приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем (1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем (1Н2)

Дополнительное требование:

Тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ.

Специальные положения по упаковке:

РР49 Для № ООН 0094 и 0305: в каждую единицу внутренней тары можно помещать не более 50 г вещества.

РР50 Для № ООН 0027: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются барабаны.

РР51 Для № ООН 0028: в качестве внутренней тары могут использоваться крафт-бумажные листы или

бумажные парафинированные листы.

- 56 -

Р114а) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р114а)

(Для увлажненных твердых веществ)

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

полимерные

из текстиля

из полимерной ткани

Емкости

металлические

пластмассовые

Промежуточная тара

и приспособления

Мешки

полимерные

из текстиля, с полимерным

внутренним покрытием или

вкладышем

Емкости

металлические

пластмассовые

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Дополнительное требование:

Промежуточная тара не требуется, если в качестве наружной тары используются герметичные барабаны со

съемным днищем.

Специальные положения по упаковке:

РР26 Для № ООН 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236: материалы, из которых изготовлена тара, не должны

содержать свинец.

РР43 Для № ООН 0342: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются

металлические (1А2 или 1В2) или пластмассовые (1Н2) барабаны.

- 57 -

P114b) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P114b)

(Для сухих твердых веществ)

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

крафт-бумажные

полимерные

из текстиля, плотные

из полимерной ткани, плотные

Емкости

из фибрового картона

металлические

бумажные

пластмассовые

из полимерной ткани, плотные

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальные положения по упаковке:

РР26 Для № ООН 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236: материалы, из которых изготовлена тара, не должны

содержать свинец.

РР50 Для № ООН 0160 и 0161: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются

барабаны.

РР52 Для № ООН 0160 и 0161: если в качестве наружной тары используются металлические барабаны (1А2

или 1В2), то металлическая тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в результате

увеличения внутреннего давления под воздействием внутренних или внешних факторов не могло

произойти взрыва.

- 58 -

Р115 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р115

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Емкости

пластмассовые

Промежуточная тара

и приспособления

Мешки

полимерные, в металлических

емкостях

Барабаны

металлические

Наружная тара и приспособления

Ящики

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальные положения по упаковке:

РР45 Для № ООН 0144: промежуточная тара не требуется.

РР53 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются ящики, внутренняя

тара должна закрываться навинчивающимися заглушками и иметь вместимость не более 5 л каждая.

Внутренняя тара должна быть со всех сторон окружена негорючим абсорбирующим прокладочным

материалом. Количество абсорбирующего прокладочного материала должно быть достаточным для

поглощения жидкого содержимого. Металлические емкости должны быть изолированы друг от друга

прокладочным материалом. Масса нетто метательного взрывчатого вещества не должна превышать 30 кг

на каждую упаковку, если в качестве наружной тары используются ящики.

РР54 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются ящики и в качестве

промежуточной тары используются барабаны, они должны быть окружены негорючим прокладочным

материалом в количестве, достаточном для поглощения жидкого содержимого. Вместо внутренней и

промежуточной тары может использоваться составная тара, состоящая из пластмассовой емкости в

металлическом барабане. Чистый объем метательного взрывчатого вещества в каждой упаковке не

должен превышать 120 л.

РР55 Для № ООН 0144: должен применяться абсорбирующий прокладочный материал.

РР56 Для № ООН 0144: в качестве внутренней тары могут использоваться металлические емкости.

РР57 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются ящики, то в качестве

промежуточной тары должны использоваться мешки.

РР58 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются барабаны, то в

качестве промежуточной тары должны использоваться барабаны.

РР59 Для № ООН 0144: в качестве наружной тары могут использоваться ящики из фибрового картона (4G).

PP60 Для № ООН 0144: не должны использоваться алюминиевые барабаны со съемным днищем (1В2).

- 59 -

Р116 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р116

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

бумажные, влаго- и

маслонепроницаемые

полимерные

из текстиля, с полимерным

внутренним покрытием или

вкладышем

из полимерной ткани, плотные

Емкости

из фибрового картона,

влагонепроницаемые

металлические

пластмассовые

деревянные, плотные

Листы

бумажные, влагонепроницаемые

бумажные, парафинированные

полимерные

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Мешки

из полимерной ткани (5Н1)

бумажные, многослойные,

влагонепроницаемые (5М2)

из полимерной пленки (5Н4)

из текстиля, плотные (5L2)

из текстиля, влагонепроницаемые

(5L3)

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Канистры

стальные, со съемным днищем (3А2)

пластмассовые, со съемным днищем

(3Н2)

Специальные положения по упаковке:

РР61 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары

используются герметичные барабаны со съемным днищем.

РР62 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: внутренняя тара не требуется, если взрывчатое вещество

содержится во влагонепроницаемом материале.

РР63 Для № ООН 0081: внутренняя тара не требуется, если вещество содержится в упаковке из твердой

пластмассы, непроницаемой для азотных сложных эфиров.

РР64 Для № ООН 0331: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются мешки

(5Н2, 5Н3 или 5Н4).

РР65 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: в качестве наружной тары могут использоваться мешки

(5Н2 или 5Н3).

РР66 Для № ООН 0081: мешки не должны использоваться в качестве наружной тары.

- 60 -

Р130 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р130

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара и

приспособления

Не требуется

Промежуточная тара и

приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4Н1)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальное положение по упаковке:

РР67 Для № ООН 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168,

0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299,

0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435,

0436, 0437, 0438, 0451, 0488 и 0502: крупногабаритные и массивные взрывчатые изделия, обычно

предназначенные для военного использования, без собственных средств инициирования или с

собственными средствами инициирования, содержащими не менее двух эффективных защитных

устройств, могут перевозиться в неупакованном виде. Если такие изделия содержат метательные заряды

или являются самодвижущимися, их системы зажигания должны быть защищены против возбуждающих

воздействий, способных возникнуть в обычных условиях перевозки. Отрицательный результат

испытаний серии 4, проводимых на неупакованном изделии, указывает на то, что изделие может

рассматриваться на предмет перевозки в неупакованном виде. Такие неупакованные изделия могут

устанавливаться на опоры или помещаться в обрешетки и другие подходящие транспортно-загрузочные

приспособления.

- 61 -

Р131 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р131

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

бумажные

полимерные

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Бобины

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальное положение по упаковке:

РР68 Для № ООН 0029, 0267 и 0445: мешки и бобины не должны использоваться в качестве внутренней тары.

Р132а) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р132а)

(Изделия, представляющие собой закрытые оболочки из металла,

пластмассы или фибрового картона, содержащие детонирующее ВВ,

или смесь детонирующих ВВ с пластифицирующими добавками)

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Не требуется

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

- 62 -

P132b) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р132b)

(Изделия без закрытых оболочек)

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

Листы

бумажные

полимерные

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Р133 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р133

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Лотки с разделительными

перегородками

из фибрового картона

пластмассовые

деревянные

Промежуточная тара

и приспособления

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Дополнительное требование:

Емкости требуется использовать в качестве промежуточной тары только в том случае, если внутренней тарой

являются лотки.

Специальное положение по упаковке:

РР69 Для № ООН 0043, 0212, 0225, 0268 и 0306: лотки не должны использоваться в качестве внутренней тары.

- 63 -

Р134 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р134

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

влагонепроницаемые

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Листы

из фибрового картона,

гофрированные

Трубки

из фибрового картона

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4Н1)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

из фибрового картона (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Р135 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р135

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

бумажные

полимерные

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Листы

бумажные

полимерные

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4Н1)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

- 64 -

Р136 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р136

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара и

приспособления

Мешки

полимерные

из текстиля

Ящики

из фибрового картона

пластмассовые

деревянные

Разделительные перегородки в

наружной таре

Промежуточная тара и

приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Р137 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р137

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

полимерные

Ящики

из фибрового картона

Трубки

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

Разделительные перегородки

в наружной таре

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальное положение по упаковке:

РР70 Для № ООН 0059, 0439, 0440 и 0441: если кумулятивные заряды упаковываются по отдельности,

коническая полость должна быть расположена основанием вниз и на упаковку должна быть нанесена

надпись "ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ". Если кумулятивные заряды упаковываются попарно, конические

полости должны быть расположены одна к другой с целью сведения к минимуму кумулятивного

действия зарядов при случайном инициировании.

- 65 -

Р138 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р138

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

полимерные

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

из фибрового картона (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальное положение по упаковке:

Если концы изделий запечатаны, внутренняя тара не требуется.

- 66 -

Р139 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р139

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

полимерные

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Бобины

Листы

бумажные

полимерные

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальные положения по упаковке:

РР71 Для № ООН 0065, 0102, 0104, 0289 и 0290: концы детонирующего шнура должны быть изолированы,

например с помощью прочно установленной пробки, препятствующей высвобождению взрывчатого

вещества. Концы гибкого детонирующего шнура должны быть крепко связаны.

РР72 Для № ООН 0065 и 0289: внутренняя тара не требуется, если эти изделия свернуты спиралью.

- 67 -

Р140 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р140

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара и

приспособления

Мешки

полимерные

Бобины

Листы

крафт-бумажные

полимерные

Промежуточная тара и

приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальные положения по упаковке:

РР73 Для № ООН 0105: если концы изделия запечатаны, то внутренняя тара не требуется.

РР74 Для № ООН 0101: тара должна быть плотной, за исключением случаев, когда взрыватель помещен

в бумажную трубку, и оба конца трубки закрыты съемными колпачками.

РР75 Для № ООН 0101: не должны использоваться стальные или алюминиевые ящики или барабаны.

- 68 -

Р141 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р141

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Лотки с разделительными

перегородками

пластмассовые

деревянные

Разделительные перегородки

в наружной таре

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Р142 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р142

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

бумажные

полимерные

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Листы

бумажные

Лотки с разделительными

перегородками

пластмассовые

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

- 69 -

Р143 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р143

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Мешки

крафт-бумажные

полимерные

из текстиля

из текстиля, прорезиненные

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

Лотки с разделительными

перегородками

пластмассовые

деревянные

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1)

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4С2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Дополнительное требование:

Вместо вышеупомянутой внутренней или наружной тары может использоваться составная тара (6НН2)

(пластмассовая емкость в наружном ящике из твердой пластмассы).

Специальное положение по упаковке:

РР76 Для № ООН 0271, 0272, 0415 и 0491: если используется металлическая тара, она должна быть

сконструирована таким образом, чтобы в результате увеличения внутреннего давления под воздействием

внутренних или внешних факторов не могло произойти взрыва.

- 70 -

Р144 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р144

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару:

Внутренняя тара

и приспособления

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

Разделительные перегородки в

наружной таре

Промежуточная тара

и приспособления

Не требуется

Наружная тара и приспособления

Ящики

стальные (4А)

алюминиевые (4В)

из естественной древесины, обычные

(4С1), с металлическим вкладышем

фанерные (4D), с металлическим

вкладышем

из древесного материала (4F),

с металлическим вкладышем

из пенопласта (4Н1)

из твердой пластмассы (4Н2)

Барабаны

стальные, со съемным днищем (1А2)

алюминиевые, со съемным днищем

(1В2)

пластмассовые, со съемным днищем

(1Н2)

Специальное положение по упаковке:

РР77 Для № ООН 0248 и 0249: тара должна быть защищена от проникновения в нее воды. Если

водоактивируемые устройства перевозятся без упаковки, они должны быть снабжены по меньшей мере

двумя независимыми предохранительными устройствами для предотвращения проникновения воды.

- 71 -

Р200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р 200

Типы тары: баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов.

Баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов разрешается использовать при условии

соблюдения специальных положений по упаковке, изложенных в разделе 4.1.6, и положений, изложенных

ниже в пунктах (1).(9).

Общие положения

(1) Сосуды под давлением должны герметически закрываться, с тем чтобы не происходило выпуска газов.

(2) Сосуды под давлением, содержащие токсичные вещества, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 (млн..1)

или меньше, как это указано в таблице, не оборудуются какими-либо устройствами для сброса

давления.

(3) Три нижеследующие таблицы охватывают сжатые газы (таблица 1), сжиженные и растворенные газы

(таблица 2) и вещества, не относящиеся к классу 2 (таблица 3). В этих таблицах указываются:

а) номер ООН, наименование и описание, а также классификационный код вещества;

b) ЛК50 для токсичных веществ;

с) типы сосудов под давлением, разрешенные для перевозки вещества, отмеченные буквой "Х";

d) максимально допустимый срок между испытаниями при периодических проверках сосудов под

давлением;

е) минимальное испытательное давление сосудов под давлением;

f) максимальное рабочее давление сосудов под давлением для сжатых газов или максимальный(ые)

коэффициент(ы) наполнения для сжиженных и растворенных газов;

g) специальные положения по упаковке, относящиеся к данному веществу.

Испытательное давление и коэффициенты наполнения

(4) Требуемое минимальное испытательное давление равно 1 МПа (10 бар).

(5) Сосуды под давлением ни при каких обстоятельствах не должны наполняться свыше предела,

установленного в нижеследующих требованиях:

а) Для сжатых газов рабочее давление не должно быть более двух третей испытательного давления

сосудов под давлением. Ограничения этого верхнего предела рабочего давления

устанавливаются специальным положением по упаковке "о". Ни при каких обстоятельствах

внутреннее давление при температуре 65°С не должно превышать испытательного давления.

b) Для сжиженных газов высокого давления коэффициент наполнения должен быть таким, чтобы

установившееся давление при температуре 65°С не превышало испытательного давления сосудов

под давлением.

Использование других значений испытательного давления и коэффициента наполнения, помимо

тех, которые указаны в таблице, разрешается при условии соблюдения вышеизложенного

критерия, за исключением тех случаев, когда применяются требования специального положения

по упаковке "о".

Для сжиженных газов высокого давления, по которым данные не приводятся в таблице,

максимальный коэффициент наполнения (FR) определяется по следующей формуле:

FR = 8,5 . 10-4 . dg . Ph,

где FR = максимальный коэффициент наполнения;

dg = плотность газа (при температуре 15°С и давлении 1 бар) (в кг/м3);

Ph = минимальное испытательное давление (в барах).

- 72 -

Р200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) Р 200

Если плотность газа неизвестна, максимальный коэффициент наполнения определяется по

следующей формуле:

FR =

3

h

338 R

10 MM P .

.

. .

,

где FR = максимальный коэффициент наполнения;

Ph = минимальное испытательное давления (в барах);

MM = молекулярная масса (в г/моль);

R = 8,31451 x 10-2 бар.л.моль-1.K-1 (газовая постоянная).

Для смесей газов средняя молекулярная масса определяется с учетом объемных концентраций

различных компонентов.

с) Для сжиженных газов низкого давления максимальная масса содержимого на литр вместимости

по воде составляет 0,95 плотности жидкой фазы при температуре 50°С; кроме того, жидкая фаза

не должна полностью занимать сосуд под давлением при любой температуре до 60°С.

Испытательное давление сосуда под давлением должно быть, по меньшей мере, равным

давлению паров (абсолютному) жидкости при температуре 65°С, уменьшенному на 100 кПа

(1 бар).

Для сжиженных газов низкого давления, по которым данные о наполнении не приводятся в

таблице, максимальный коэффициент наполнения определяется по следующей формуле:

FR = (0,0032 . BP . 0,24) . d1,

где FR = максимальный коэффициент наполнения;

BP = температура кипения (по шкале Кельвина);

d1 = плотность жидкости при температуре кипения (в кг/л).

d) В отношении № ООН 1001 ацетилена растворенного и № ОН 3374 ацетилена нерастворенного

см. пункт (9), специальное положение по упаковке "р".

(6) Другие значения испытательного давления и коэффициента наполнения могут использоваться при том

условии, что они отвечают общим требованиям, изложенным в пунктах (4) и (5) выше.

Периодические проверки

(7) Сосуды под давлением многоразового использования должны подвергаться периодическим проверкам в

соответствии с требованиями подраздела 6.2.1.6.

(8) Если в приведенных ниже таблицах в отношении некоторых веществ не указаны специальные

положения, периодические проверки должны проводиться:

а) каждые 5 лет в случае сосудов под давлением, предназначенных для перевозки газов с

классификационными кодами 1Т, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1ТОС, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC,

4A, 4F и 4С;

b) каждые 5 лет в случае сосудов под давлением, предназначенных для перевозки веществ других

классов;

с) каждые 10 лет в случае сосудов под давлением, предназначенных для перевозки газов с

классификационными кодами 1A, 1О, 1F, 2A, 2O и 2F.

В отступление от положений этого пункта периодические проверки сосудов под давлением,

изготовленных из композитных материалов (композитные сосуды под давлением), должны проводиться

через промежутки времени, устанавливаемые компетентным органом Договаривающейся стороны

ДОПОГ, который утвердил технические правила проектирования и изготовления.

- 73 -

Р200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) Р 200

Специальные положения на упаковке

(9) Пояснения к колонке "Специальные положения по упаковке":

Совместимость материалов (в отношении газов см. ISO 11114-1:1997 и ISO 11114-2:2000)

а: Сосуды под давлением из алюминиевого сплава использовать не разрешается.

b: Медные клапаны (вентили) использовать не разрешается.

c: Металлические части, соприкасающиеся с содержимым, не должны содержать более 65% меди.

d: Что касается стальных сосудов под давлением, то разрешается использовать только сосуды, не

подверженные водородному охрупчиванию.

Требования в отношении токсичных веществ, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 (млн.-1) или

меньше

k: Выпускные отверстия клапанов (вентилей) должны быть снабжены газонепроницаемыми

заглушками или колпаками, которые должны быть изготовлены из материала, не подверженного

воздействию содержимого сосуда под давлением.

Каждый баллон в связке должен быть снабжен индивидуальным клапаном (вентилем), который

должен быть закрыт во время перевозки. После наполнения баллона коллектор должен быть

продут, прочищен и заглушен.

Сосуды под давлением не оснащаются устройствами для сброса давления.

Вместимость одиночных баллонов и каждого из баллонов в связке не должна превышать 85 л по

воде.

Каждый клапан (вентиль) должен подсоединяться конической резьбой непосредственно к сосуду

под давлением и быть в состоянии выдерживать испытательное давление сосуда под давлением.

Каждый клапан (вентиль) должен быть либо неуплотняемого типа с цельной диафрагмой, либо

такого типа, который не допускал бы просачивания сквозь уплотнение или в обход него.

Перевозка в капсулах не разрешается.

Каждый сосуд под давлением должен проверяться на предмет утечки после наполнения.

Положения, касающиеся отдельных газов

l: № ООН 1040 этилена оксид может также упаковываться в герметически укупориваемую

стеклянную или металлическую внутреннюю тару, которая должным образом обкладывается

прокладочным материалом и помещается в ящики из фибрового картона, древесины или металла,

отвечающие требованиям испытаний для группы упаковки I. Максимальное разрешенное

количество содержимого для любых видов стеклянной внутренней тары равняется 30 г, а

максимальное разрешенное количество содержимого для любых видов металлической

внутренней тары . 200 г. После наполнения каждая единица внутренней тары подвергается

проверке на герметичность путем помещения внутренней тары в ванну с горячей водой при такой

температуре и на такой период времени, которые достаточны для достижения внутреннего

давления, равного давлению паров оксида этилена при температуре 55°С. Общее количество

вещества в любой единице наружной тары не должно превышать 2,5 кг.

m: Сосуды под давлением наполняются до рабочего давления, не превышающего 5 бар.

n: Сосуд под давлением не должен содержать более 5 кг газа.

о: Ни при каких обстоятельствах не должны превышаться значения рабочего давления или

коэффициента наполнения, указанные в таблицах.

р: Для № ООН 1001 ацетилена растворенного и № ООН 3374 ацетилена нерастворенного: баллоны

должны заполняться однородной монолитной пористой массой; рабочее давление и количество

ацетилена не должны превышать значений, указанных в утверждении или в стандартах ISO 3807-

1:2000 или ISO 3807-2:2000, в зависимости от конкретного случая.

Для № ООН 1001 ацетилена растворенного: баллоны должны содержать такое количество

ацетона или соответствующего растворителя, которое указано в утверждении (см., в

соответствующих случаях, ISO 3807-1:2000 или ISO 3807-2:2000); баллоны, снабженные

устройствами для сброса давления или соединенные коллектором, перевозятся в вертикальном

положении.

- 74 -

Р200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) Р 200

В качестве альтернативы для № ООН 1001 ацетилена растворенного: баллоны, не являющиеся

сертифицированными ООН сосудами под давлением, могут заполняться немонолитной пористой

массой; рабочее давление, количество ацетилена и количество растворителя не должны

превышать значений, указанных в утверждении. Периодические проверки баллонов должны

проводиться не реже, чем один раз в пять лет.

Испытательное давление в 52 бара применяется только к баллонам, соответствующим стандарту

ISO 3807-2:2000.

q: Клапаны (вентили) сосудов под давлением для пирофорных газов или легковоспламеняющихся

смесей газов, содержащих более 1% пирофорных соединений, должны быть снабжены

газонепроницаемыми заглушками или колпаками, которые должны быть изготовлены из

материала, не подверженного воздействию содержимого сосуда под давлением. В тех случаях,

когда эти сосуды под давлением объединены в связку и соединены коллектором, каждый из них

должен иметь индивидуальный клапан (вентиль), который должен быть закрыт во время

перевозки, а выпускной вентиль коллектора должен закрываться газонепроницаемой заглушкой

или колпаком. Перевозка в капсулах не разрешается.

r: Перевозка в капсулах разрешается при соблюдении следующих условий:

a) масса газа не должна превышать 150 г на капсулу;

b) капсулы не должны иметь дефектов, способных снизить их прочность;

c) герметичность затвора обеспечивается при помощи дополнительного приспособления

(колпака, крышки, замазки, обвязки и т.д.), способного предотвратить утечку газа через

затвор в ходе перевозки;

d) капсулы укладываются в наружную тару достаточной прочности. Вес упаковки не должен

превышать 75 кг.

s: Сосуды под давлением из алюминиевого сплава должны быть:

– оборудованы клапанами (вентилями), изготовленными только из латуни или нержавеющей

стали; и

– очищены от углеводородов и не загрязнены маслом. Сертифицированные ООН сосуды под

давлением должны быть очищены в соответствии со стандартом ISO 11621:1997.

t: При наполнении сварных стальных баллонов, предназначенных для перевозки веществ с

№ ООН 1965, могут применяться другие критерии:

а) с согласия компетентных органов стран, где осуществляется перевозка; и

b) в соответствии с положениями национальных правил или национального стандарта,

признанных компетентным органом, или стандарта EN 1439 : 1996 "Переносные стальные

баллоны многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) –

Процедуры контроля перед наполнением, в ходе наполнения и после наполнения".

Если при наполнении применялись критерии, отличающиеся от критериев, указанных в

инструкции Р200(5), в транспортном документе делается запись: «Перевозка в соответствии с

инструкцией по упаковке Р200, специальное положение по упаковке "t"», с указанием исходной

температуры, использовавшейся при расчете коэффициента наполнения.

Периодическая проверка

u: Периодичность проведения испытаний сосудов под давлением из алюминиевого сплава может

быть увеличена до 10 лет. Это отступление может применяться только к сертифицированным

ООН сосудами под давлением, если сплав, из которого изготовлен сосуд под давлением, был

подвергнут испытаниям на сопротивление коррозии в соответствии со стандартом ISO 7866:1999.

v: Периодичность проведения проверок стальных баллонов может быть увеличена до 15 лет:

а) с согласия компетентного органа (компетентных органов) страны (стран), где

осуществляется периодическая проверка и перевозка; и

- 75 -

Р200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) Р 200

b) в соответствии с требованиями технических правил или стандарта, признанных

компетентным органом, или стандарта EN 1440:1996 "Переносные сварные баллоны

многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) . Периодическая

проверка".

Требования в отношении позиций "Н.У.К." и смесей

z: Материалы, из которых изготовлены сосуды под давлением и их приспособления, должны быть

совместимыми с содержимым и не вступать с ним в реакцию, при которой образуются вредные

или опасные соединения.

Испытательное давление и коэффициент наполнения должны рассчитываться согласно

соответствующим требованиям пункта (5).

Токсичные вещества, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 или меньше, не подлежат перевозке в

трубках, барабанах под давлением или МЭГК и должны отвечать требованиям специального

положения по упаковке "k".

В случае сосудов под давлением, содержащих пирофорные газы или легковоспламеняющиеся

смеси газов, содержащие более 1% пирофорных соединений, должны соблюдаться требования

специального положения по упаковке "q".

Должны приниматься необходимые меры для предотвращения опасных реакций (например,

полимеризации или разложения) во время перевозки. В необходимых случаях требуется

стабилизация содержимого или добавление ингибитора.

Смеси, содержащие № ООН 1911 диборан, должны загружаться до такого давления, при котором

в случае полного разложения диборана давление в сосуде не будет превышать двух третей

испытательного давления сосуда под давлением.

Требования в отношении веществ, не относящихся к классу 2

ab: Сосуды под давлением должны удовлетворять следующим требованиям:

i) испытание под давлением должно включать осмотр внутреннего состояния сосудов под

давлением и проверку приспособлений;

ii) кроме того, каждые два года должна проводиться с помощью соответствующих средств

(например, ультразвука) проверка коррозионной стойкости и должно проверяться

состояние приспособлений;

iii) толщина стенок должна составлять не менее 3 мм.

ас: Испытания и проверки должны проводиться под наблюдением эксперта, утвержденного

компетентным органом.

аd: Сосуды под давлением должны удовлетворять следующим требованиям:

i) сосуды под давлением должны быть рассчитаны на давление, равное не менее 2,1 МПа

(21 бар) (манометрическое давление);

ii) помимо маркировочных знаков, предписанных для сосудов многоразового использования,

на сосудах под давлением должны иметься разборчивые и долговечные надписи со

следующими данными:

– номер ООН и надлежащее отгрузочное наименование вещества в соответствии с

разделом 3.1.2;

– максимально допустимая масса наполненного сосуда под давлением и масса тары,

включая приспособления, установленные при наполнении, или масса брутто.

(10) Соответствующие требования настоящей инструкции по упаковке считаются выполненными, если

применены следующие стандарты:

Соответствующие

требования

Обозначение

стандарта

Название документа

(9) p) EN 1801:1998 Переносные газовые баллоны . Условия наполнения одиночных

баллонов для ацетилена (включая перечень разрешенных

пористых масс)

(9) p) EN 12755:2000 Переносные газовые баллоны . Условия наполнения связок

баллонов для ацетилена

- 76 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 1: СЖАТЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификацион-

ный код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, барb

Рабочее давление,

барb

Специальные

положения

по упаковке

1002 ВОЗДУХ СЖАТЫЙ 1А X X X X 10

1006 АРГОН СЖАТЫЙ 1А X X X X 10

1014 УГЛЕРОДА ДИОКСИДА И

КИСЛОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ

1О X X X X 10

1016 УГЛЕРОДА МОНООКСИД

СЖАТЫЙ

1TF 3760 X X X X 5 u

1023 ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ

СЖАТЫЙ

1TF X X X X 5

1045 ФТОР СЖАТЫЙ 1TOC 185 X X 5 200 30 a, k,

n, o

1046 ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ 1A X X X X 10

1049 ВОДОРОД СЖАТЫЙ 1F X X X X 10 d

1056 КРИПТОН СЖАТЫЙ 1A X X X X 10

1065 НЕОН СЖАТЫЙ 1A X X X X 10

1066 АЗОТ СЖАТЫЙ 1A X X X X 10

1071 ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ 1TF X X X X 5

1072 КИСЛОРОД СЖАТЫЙ 1O X X X X 10 s

1612 ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И

ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ

1T X X X X 5 z

1660 АЗОТА ОКСИД СЖАТЫЙ 1TOC 115 X X 5 200 50 k, o

1953 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,

Н.У.К.

1TF X X X X 5 z

1954 ГАЗ СЖАТЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,

Н.У.К.

1F X X X X 10 z

1955 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

Н.У.К.

1T X X X X 5 z

1956 ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. 1A X X X X 10 z

1957 ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ 1F X X X X 10 d

1964 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ

СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К.

1F X X X X 10 z

1971 МЕТАН СЖАТЫЙ ИЛИ ГАЗ

ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким

содержанием метана

1F X X X X 10

1979 ГАЗОВ РЕДКИХ СМЕСЬ СЖАТАЯ 1A X X X X 10

- 77 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 1: СЖАТЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификацион-

ный код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, барb

Рабочее давление,

барb

Специальные

положения

по упаковке

1980 ГАЗОВ РЕДКИХ И КИСЛОРОДА

СМЕСЬ СЖАТАЯ

1A X X X X 10

1981 ГАЗОВ РЕДКИХ И АЗОТА СМЕСЬ

СЖАТАЯ

1A X X X X 10

2034 ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ

СЖАТАЯ

1F X X X X 10 d

2190 КИСЛОРОДА ДИФТОРИД

СЖАТЫЙ

1TOC 2,6 X X 5 200 30 a, k,

n, o

2600 УГЛЕРОДА МОНООКСИДА И

ВОДОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ

1TF X X X X 5 d, u

3156 ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ,

Н.У.К.

1O X X X X 10 z

3303 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

1TO X X X X 5 z

3304 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

1TC X X X X 5 z

3305 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙ-СЯ

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

1TFC X X X X 5 z

3306 ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ

ОКИСЛЯЮЩИЙ

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

1TOC X X X X 5 z

а Не распространяется на сосуды под давлением из композитных материалов.

b В тех случаях, когда для соответствующих позиций значение не указано, рабочее давление не

должно превышать двух третей испытательного давления.

- 78 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

1001 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ 4F X X 10 60 c, p

1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ 2TC 4000 X X X X 5 33 0,53 b, r

1008 БОРА ТРИФТОРИД 2TC 387 X X X X 5 225

300

0,715

0,86

1009 БРОМТРИФТОРМЕТАН

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R

13B1)

2A X X X X 10 42

120

250

1,13

1,44

1,60

r r r

1010 1,2-БУТАДИЕН

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или

2F X X X X 10 10 0,59 r

1010 1,3-БУТАДИЕН

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или

2F X X X X 10 10 0,55 r

1010 1,3-БУТАДИЕНА И

УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСИ

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ,

имеющие при 70.С давление

паров, не превышающее 1.1 МРа

(11 бар), и имеющие при 50.С

плотность не менее 0,525 кг/л

2F X X X X 10 10 0,50 r, z

1011 БУТАН 2F X X X X 10 10 0,51 r, v

1012 БУТИЛЕНОВ СМЕСИ или 2F X X X X 10 10 0,50 r, z

1012 1-БУТИЛЕН или 2F X X X X 10 10 0,53

1012 ЦИС-2-БУТИЛЕН или 2F X X X X 10 10 0,55

1012 ТРАНС-2-БУТИЛЕН 2F X X X X 10 10 0,54

1013 УГЛЕРОДА ДИОКСИД 2A X X X X 10 190

250

0,66

0,75

r r

1015 УГЛЕРОДА ДИОКСИДА И

АЗОТА ОКСИДА СМЕСЬ

2A X X X X 10 250 0,75 r

1017 ХЛОР 2TC 293 X X X X 5 22 1,25 a, r

1018 ХЛОРДИФТОРМЕТАН

(РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ГАЗ

R 22)

2A X X X X 10 29 1,03 r

1020 ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115)

2A X X X X 10 25 1,08 r

1021 1-ХЛОР-1,2,2,2-

ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124)

2A X X X X 10 12 1,20 r

1022 ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13)

2A X X X X 10 100

120

190

250

0,83

0,90

1,04

1,10

r r r r

1026 ЦИАН 2TF 350 X X X X 5 100 0,70 r, u

1027 ЦИКЛОПРОПАН 2F X X X X 10 20 0,53 r

1028 ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)

2A X X X X 10 18 1,15 r

- 79 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

1029 ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)

2A X X X X 10 10 1,23 r

1030 1,1-ДИФТОРЭТАН

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ

R 152a)

2A X X X X 10 18 0,79 r

1032 ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 2F X X X X 10 10 0,59 b, r

1033 ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ 2F X X X X 10 18 0,58 r

1035 ЭТАН 2F X X X X 10 95

120

300

0,25

0,29

0,39

r r r

1036 ЭТИЛАМИН 2F X X X X 10 10 0,61 b, r

1037 ЭТИЛХЛОРИД 2F X X X X 10 10 0,80 a, r

1039 ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ 2F X X X X 10 10 0,64 r

1040 ЭТИЛЕНА ОКСИД или

ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ

при общем давлении до 1MПa

(10 бар) и температуре 50 °C

2TF 2900 X X X X 5 15 0,78 l, r

1041 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И

УГЛЕРОДА ДИОКСИДА

СМЕСЬ, содержащая более 9%,

но не более 87% этилена оксида

2F X X X X 10 190

250

0,66

0,75

r r

1043 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО

РАСТВОР, содержащий

свободный аммиак

2A Х Х Х 5 b, z

1048 ВОДОРОД БРОМИСТЫЙ

БЕЗВОДНЫЙ

2TC 2860 X X X

X 5 60 1,54 a, d, r

1050 ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ

БЕЗВОДНЫЙ

2TC 2810 X X X X 5 100

120

150

200

0,30

0,56

0,67

0,74

a, d, r

a, d, r

a, d, r

a, d, r

1053 СЕРОВОДОРОД 2TF 712 X X X X 5 55 0,67 d, r, u

1055 ИЗОБУТИЛЕН 2F X X X X 10 10 0,52 r

1058 ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ,

невоспламеняющиеся,

содержащие азот, углерода

диоксид или воздух

2A X X X X 10 Испытат.

давление

= 1,5 .

рабочее

давление

r

1060 МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И

ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

2F X X X X 10 c, r, z

Пропадиен с содержащием

метилацетилена от 1% до 4%

2F X X X X 10 22 0,52 c, r

Смесь Р1 Х Х Х Х 10 30 0,49 c,r

Смесь Р2 Х Х Х Х 10 24 0,47 c, r

- 80 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

1061 МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 2F X X X X 10 13 0,58 b, r

1062 МЕТИЛ БРОБИД 2T 850 X X X X 5 10 1,51 a

1063 МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)

2F X X X X 10 17 0,81 a, r

1064 МЕТИЛМЕРКАПТАН 2TF 1350 X X X X 5 10 0,78 d,r,u

1067 ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД

(АЗОТА ДИОКСИД)

2TOC 115 X X 5 10 1,30 k

1069 НИТРОЗИЛХЛОРИД 2TC 35 X X 5 13 1,10 k, r

1070 АЗОТА ГЕМИОКСИД 2O X X X X 10 180

225

250

0,68

0,74

0,75

1075 ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ

СЖИЖЕННЫЕ

2F X X X X 10 v, z

1076 ФОСГЕН 2TC 5 X X X 5 20 1,23 k, r

1077 ПРОПИЛЕН 2F X X X X 10 30 0,43 r

1078 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ,

Н.У.К.

2A X X X X 10 r, z

Смесь F1 Х Х Х Х 10 12 1,23

Смесь F2 Х Х Х Х 10 18 1,15

Смесь F3 Х Х Х Х 10 29 1,03

1079 СЕРЫ ДИОКСИД 2TC 2520 X X X X 5 14 1,23 r

1080 СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 2A X X X X 10 70

140

160

1,04

1,33

1,37

r r r

1081 ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2F X X X X 10 200 m,o,r

1082 ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2TF 2000 X X X X 5 19 1,13 r, u

1083 ТРИМЕТИЛАМИН

БЕЗВОДНЫЙ

2F X X X X 10 10 0,56 b, r

1085 ВИНИЛБРОМИД

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2F X X X X 10 10 1,37 a, r

1086 ВИНИЛХЛОРИД

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2F X X X X 10 12 0,81 a, r

1087 ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2F X X X X 10 10 0,67 r

1581 ХЛОРПИКРИНА И

МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ,

содержащая более 2%

хлорпикрина

2T 850 X X X X 5 10 1,51 a

1582 ХЛОРПИКРИНА И

МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ

2T d X X X X 5 17 0,81 a

- 81 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

1589 ХЛОРЦИАН

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2TC 80 X X 5 20 1,03 k

1741 БОРА ТРИХЛОРИД 2TC 2541 X X X X 5 10 1,19 r

1749 ХЛОР АТРИФТОРИД 2TOC 299 X X X X 5 30 1,40 a

1858 ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216)

2A X X X X 10 22 1,11 r

1859 КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД 2TC 450 X X X X 5 200

300

0,74

1,10

1860 ВИНИЛФТОРИД

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2F X X X X 10 250 0,64 a, r

1911 ДИБОРАН 2TF 80 X X 5 250 0,07 d,k,o

1912 МЕТИЛХРОРИДА И

МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ

2F X X X X 10 17 0,81 a, r

1952 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И

УГЛЕРОДА ДИОКСИДА

СМЕСЬ, содержащая не более

9% этилена оксида

2A X X X X 10 190

250

0,66

0,75

r

1958 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-

ТЕТРАФРОТЭТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114)

2A X X X X 10 10 1,30 r

1959 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)

2F X X X X 10 250 0,77 r

1962 ЭТИЛЕН 2F X X X X 10 225

300

0,34

0,37

1965 ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ

СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К.

2F X X X X 10 b r, t,

v, z

Смесь A 10 10 0,50

Смесь A01 10 15 0,49

Смесь A02 10 15 0,48

Смесь A0 10 15 0,47

Смесь A1 10 20 0,46

Смесь B1 10 25 0,45

Смесь B2 10 25 0,44

Смесь B 10 25 0,43

Смесь C 10 30 0,42

1967 ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ

ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

2T X X X X 5 z

1968 ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ,

Н.У.К.

2A X X X X 10 r, z

1969 ИЗОБУТАН 2F X X X X 10 10 0,49 r, v

- 82 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

1973 ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И

ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА

СМЕСЬ с постоянной

температурой кипения,

содержащая около 49%

хлордифторметана (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502)

2A X X X X 10 31 1,05 r

1974 ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ

R 12B1)

2A X X X X 10 10 1,61 r

1975 АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА

ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ

(АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА

ДИОКСИДА СМЕСЬ)

2TOC 115 X X X 5 k, z

1976 ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC

318)

2A X X X X 10 11 1,34 r

1978 ПРОПАН 2F X X X X 10 25 0,42 r, v

1982 ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14)

2A X X X X 10 200

300

0,62

0,94

1983 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ

R 133a)

2A X X X X 10 10 1,18 r

1984 ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23)

2A X X X X 10 190

250

0,87

0,95

r r

2035 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a)

2F X X X X 10 35 0,75 r

2036 КСЕНОН 2A X X X X 10 130 1,24

2044 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 2F X X X X 10 10 0,53 r

2073 АММИАКА РАСТВОР в воде с

относительной плотностью

менее 0,880 при температуре

15°C

4A

с массовой долей аммиака более

35%, но не более 40%

X X X X 5 10 0,80 b

с массовой долей аммиака более

40%, но не более 50%

X X X X 5 12 0,77 b

2188 АРСИН 2TF 20 X X 5 42 1,10 d, k

2189 ДИХЛОРСИЛАН 2TFC 314 X X X X 5 10 0,90

2191 СУЛЬФУРИЛФТОРИД 2T 3020 X X X X 5 50 1,10 u

2192 ГЕРМАНc 2TF 620 X X X X 5 250 1,02 d, r

2193 ГЕКСАФТОРЭТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116)

2A X X X X 10 200 1,10

2194 СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД 2TC 50 X X 5 36 1,46 k, r

2195 ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД 2TC 25 X X 5 20 1,00 k, r

- 83 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

2196 ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРД 2TC 160 X X 5 10 2,70 a, k, r

2197 ВОДОРОД ЙОДИСТЫЙ

БЕЗВОДНЫЙ

2TC 2860 X X X X 5 23 2,25 a, d, r

2198 ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД 2TC 190 X X 5 200

300

0,90

1,34

k k

2199 ФОСФИНc 2TF 20 X X 5 225

250

0,30

0,45

d, k, r

d, k, r

2200 ПРОПАДИЕН

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2F X X X X 10 22 0,50 r

2202 ВОДОРОДА СЕЛЕНИД

БЕЗВОДНЫЙ

2TF 2 X X 5 31 1,60 k

2203 СИЛАНc 2F X X X X 10 225

250

0,32

0,36

d, q

d, q

2204 КАРБОНИЛСУЛЬФИД 2TF 1700 X X X X 5 26 0,84 r, u

2417 КАРБОНИЛФТОРИД 2TC 360 X X X X 5 200

300

0,47

0,70

2418 СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД 2TC 40 X X 5 30 0,91 k, r

2419 БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН 2F X X X X 10 10 1,19 r

2420 ГЕКСАФТОРАЦЕТОН 2TC 470 X X X X 5 22 1,08 r

2421 АЗОТА ТРИОКСИД 2TOC ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА

2422 ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318)

2A X X X X 10 12 1,34 r

2424 ОКТАФРОРПРОПАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218)

2A X X X X 10 25 1,09 r

2451 АЗОТА ТРИФТОРИД 2O X X X X 10 200

300

0,50

0,75

2452 ЭТИЛАЦЕТИЛЕН

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

2F X X X X 10 10 0,57 c, r

2453 ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161)

2F X X X X 10 30 0,57 r

2454 МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41)

2F X X X X 10 300 0,36 r

2455 МЕТИЛНИТРИТ 2A ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА

2517 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН

(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ

R 142b)

2F X X X X 10 10 0,99 r

2534 МЕТИЛХЛОРСИЛАН 2TFC 600 X X X X 5 r, z

2548 ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД 2TOC 122 X X 5 13 1,49 a, k

2599 ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И

ТРИФТОР-МЕТАНА

АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ,

содержащая приблизительно

60% трифторхлорметана (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)

2A X X X X 10 31

42

100

0,11

0,20

0,66

r r r

- 84 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

2601 ЦИКЛОБУТАН 2 F X X X X 10 10 0,63 r

2602 ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И

ДИФТОРЭТАНА

АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ,

содержащая около 74%

дихлордифторметана (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500)

2A X X X X 10 22 1,01 r

2676 СТИБИН 2TF 20 X X 5 20 1,20 k, r

2901 БРОМА ХЛОРИД 2TOC 290 X X X X 5 10 1,50 a

3057 ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД 2TC 10 X X X 5 17 1,17 k, r

3070 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА

СМЕСЬ, содержащая не более

12,5% этилена оксида

2A X X X X 10 18 1,09 r

3083 ПЕРХЛОРИЛФТОРИД 2TO 770 X X X X 5 33 1,21 k, u

3153 ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛ-

ВИНИЛОВЫЙ)

2F X X X X 10 20 0,75 r

3154 ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛ-

ВИНИЛОВЫЙ)

2F X X X X 10 10 0,98 r

3157 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ

ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

2O X X X X 10 z

3159 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a)

2A X X X X 10 22 1,04 r

3160 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ

ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВО-

СПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.

2TF X X X X 5 r, z

3161 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЛЕГКО-

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,

Н.У.К.

2F X X X X 10 r, z

3162 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ,

ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К.

2T X X X X 5 z

3163 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. 2A X X X X 10 r, z

3220 ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125)

2А X X X X 10 49

36

0,95

0,72

r r

3252 ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32)

2F X X X X 10 48 0,78 r

3296 ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227)

2A X X X X 10 15 1,20 r

3297 ЭТИЛЕНАОКСИДА И

ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА

СМЕСЬ, содержащая не более

8,8% этилена оксида

2A X X X X 10 10 1,16 r

3298 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И

ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ,

содержащая не более 7,9%

этилена оксида

2A X X X X 10 26 1,02 r

- 85 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

3299 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И

ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ,

содержащая не более 5,6%

этилена оксида

2A X X X X 10 17 1,03 r

3300 ЭТИЛЕНА ОКСИДА И

УГЛЕРОДА ДИОКСИДА

СМЕСЬ, содержащая более 87%

этилена оксида

2TF Более

2900

X X X X 5 28 0,73 r

3307 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ

ТОКСИЧНЫЙ

ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.

2TO X X X X 5 z

3308 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ

ТОКСИЧНЫЙ

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

2TC X X X X 5 r, z

3309 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ

ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙС

Я КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

2TFC X X X X 5 r, z

3310 ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ

ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ

КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.

2TOC X X X X 5 z

3318 АММИАКА РАСТВОР в воде с

относительной плотностью

менее 0,880 при температуре

15°C, содержащий более 50%

аммиака

4TC X X X X 5 b

3337 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ

R 404A (Пентафторэтана,

1.1.1-трифторэтана и

1.1.1.2-тетрафторэтана

зеотропная смесь с

приблизительно 44%

пентрафторэтана и 52%

1.1.1-трифторэтана)

2A X X X X 10 36 0,82 r

3338 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ

R 407A (Дифторметана,

пентафторэтана и

1.1.1.2-тетрафторэтана

зеотропная смесь с

приблизительно 20%

дифторметана и 40%

пентафторэтана)

2A X X X X 10 36 0,94 r

- 86 -

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ

№

ООН Наименование и описание

Классификационный

код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения по упаковке

3339 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ

R 407B (Дифторметана,

пентафторэтана и

1.1.1.2-тетрафторэтана

зеотропная смесь с

приблизительно 10%

дифторметана и 70%

пентафторэтана)

2A X X X X 10 38 0,93 r

3340 ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ

R 407C (Дифторметана,

пентафторэтана и

1.1.1.2-тетрафторэтана

зеотропная смесь с

приблизительно 23%

дифторметана и 25%

пентафторэтана)

2A X X X X 10 35 0,95 r

3354 ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙС

Я, Н.У.К.

2F X X X X 10 r, z

3355 ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ

ТОКСИЧНЫЙ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙС

Я, Н.У.К.

2TF X X X X 5 r, z

3374 АЦЕТИЛЕН

НЕРАСТВОРЕННЫЙ

2F X X 5 60 c, p

а Не распространяется на сосуды под давлением из композитных материалов.

b Для смесей газов с № ООН 1965 максимально допустимая масса наполнения на литр вместимости

является следующей:

- 87 -

Коммерческий

пропан

Коммерческий бутан

Минимально допустимая

масса содержимого

на литр вместимости

0,50 A

0,49 A01

0,48 A02

0,47 A0

0,46 A1

0,45 B1

0,44 B2

0,43 B

0,42 C

0,440 0,450 0,463 0,474 0,485 0,495 0,505 0,516 0,525

Плотность при

50°C, кг/л

с Считается пирофорным.

d Считается токсичным. Величину ЛК50 предстоит еще установить.

P200 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P200

Таблица 3: ВЕЩЕСТВА, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К КЛАССУ 2

No.

ООН Наименование и описание

Класс

Классификаци-

онный код

ЛК50, мл/м3

Баллоны

Трубки

Барабаны под

давлением

Связки

баллонов

Периодичность

испытаний, лета

Испытательное

давление, бар

Коэффициент

наполнения

Специальные

положения

по упаковке

1051 ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ,

содержащий менее 3% воды

6.1 TF1 140 X X 5 100 0,55 k

1052 ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ

БЕЗВОДНЫЙ

8 CT1 966 X X X 5 10 0,84 ab,

ac

1745 БРОМА ПЕНТАФТОРИД 5.1 OTC 25 X Х X 5 10 b k, ab,

ad

1746 БРОМА ТРИФТОРИД 5.1 OTC 180 X Х X 5 10 b k, ab,

ad

1790 КИСЛОТЫ

ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ

раствор с содержанием

фтористоводородной кислоты более

85%

8 СТ1 966 Х Х Х 5 10 0,84 ab,

ac

2495 ЙОДА ПЕНТАФТОРИД 5.1 OTC 120 X Х X 5 10 b k, ab,

ad

a Не распространяются на сосуды под давлением из композитных материалов.

b Незаполненный объем должен составлять не менее 8%.

- 88 -

P201 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P201

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3167, 3168 и 3169.

Разрешается использовать следующую тару:

(1) Баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие требованиям в отношении конструкции,

испытаний и наполнения, установленным компетентным органом.

(2) Кроме того, при условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.3.1,

разрешается использовать следующую тару:

a) Для нетоксичных газов: комбинированную тару с герметично закрывающейся внутренней тарой

из стекла и металла максимальной вместимостью 5 литров на упаковку, отвечающую

требованиям испытаний для группы упаковки III.

b) Для токсичных газов: комбинированную тару с герметично закрывающейся внутренней тарой из

стекла или металла максимальной вместимостью 1 литр на упаковку, отвечающую требованиям

испытаний для группы упаковки III.

P202 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P202

(ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА)

- 89 -

P203 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P203

Тип тары: криогенные сосуды

Общие инструкции:

(1) Должны соблюдаться специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6.

(2) Сосуды должны изолироваться таким образом, чтобы на них не могли осаждаться роса или иней.

(3) В случае сосудов, предназначенных для перевозки газов с классификационным кодом 3О, вещества,

используемые для герметизации соединений и ухода за затворами, должны быть совместимы с

содержимым.

Особые инструкции для закрытых криогенных сосудов:

(4) Сосуды должны быть снабжены предохранительными клапанами.

(5) Для охлажденных сжиженных газов с классификационными кодами 3А и 3О степень наполнения при

температуре наполнения и давлении, равном 0,1 МПа (1 бар), не должна превышать 98% вместимости.

(6) Для охлажденных сжиженных газов с классификационным кодом 3F степень наполнения должна

оставаться ниже уровня, при котором – в случае повышения температуры содержимого до величины,

при которой давление паров станет равным давлению срабатывания предохранительного клапана, –

объем достиг бы 95% вместимости при этой температуре.

(7) Сосуды должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с положениями

подраздела 6.2.1.6.

(8) Периодические проверки должны проводиться каждые 10 лет. В отступление от этих сроков

периодические проверки сосудов, изготовленных из композитных материалов (композитные сосуды),

могут проводиться через промежутки времени, устанавливаемые компетентным органом

Договаривающейся стороны ДОПОГ, который утвердил технические правила проектирования и

изготовления.

Особые инструкции для открытых криогенных сосудов:

(9) Открытые криогенные сосуды не разрешается использовать для легковоспламеняющихся охлажденных

сжиженных газов с классификационным кодом 3F, а также для № ООН 2187 охлажденного жидкого

диоксида углерода и его смесей.

(10) Сосуды должны быть оборудованы устройствами, препятствующими расплескиванию жидкости.

(11) Стеклянные сосуды должны иметь двойные стенки с вакуумной изоляцией и быть обложены

абсорбирующим изолирующим материалом; они должны быть защищены обрешетками из стальной

проволоки и уложены в металлические ящики. Металлические ящики для стеклянных сосудов и других

сосудов должны быть снабжены газозахватными приспособлениями.

(12) Отверстия сосудов должны быть снабжены устройствами, обеспечивающими выпуск газов,

препятствующими расплескиванию жидкости и установленными таким образом, чтобы они не могли

выпадать.

(13) В случае перевозки № ООН 1073 охлажденного жидкого кислорода и его смесей вышеупомянутые

устройства, а также абсорбирующий изолирующий материал, которым обкладываются стеклянные

сосуды, должны изготовляться из негорючих материалов.

Ссылка на стандарты (зарезервировано)

- 90 -

P204 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P204

Настоящая инструкция применяется к № ООН 1950 аэрозолям и 2037 емкостям малым, содержащим газ

(газовым баллончикам).

(1) Должны соблюдаться применимые специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6.

(2) Сосуды должны быть герметичными и закрываться так, чтобы не происходило утечки газа.

(3) Для № ООН 1950 аэрозолей и № ООН 2037 емкостей малых, содержащих газ (газовых баллончиков):

a) внутреннее давление при 50°С не должно превышать двух третей испытательного давления и

1,32 МПа (13,2 бара);

b) они должны наполняться таким образом, чтобы при 50°С жидкая фаза не превышала 95% их

вместимости;

c) они должны пройти испытание на герметичность в ванне с горячей водой:

– температура воды в ванне и продолжительность испытания должны быть такими, чтобы

внутреннее давление в каждом сосуде составляло, по крайней мере, 90% от внутреннего

давления, которое могло бы возникнуть при 55°С;

– однако, если содержимое сосуда обладает повышенной теплочувствительностью или если

сосуды изготовлены из пластических материалов, размягчающихся при этой температуре,

температура воды в ванне должна составлять от 20°С до 30°С; кроме того, один из каждых

двух тысяч сосудов должен также испытываться при температуре, предписанной в

предыдущем подпункте;

– не должно происходить ни остаточной деформации сосуда, ни утечки из него. Положение,

касающееся остаточной деформации, не распространяется на пластмассовые сосуды,

которые могут размягчаться.

Требования инструкции Р204(3)с) считаются выполненными, если применены следующие стандарты:

– для аэрозольных распылителей (№ ООН 1950 аэрозоли):

Приложение к директиве 75/324/EECa Совета с изменениями, внесенными директивой 94/1/ECb

Комиссии;

– для № ООН 2037 газовых баллончиков, содержащих № ООН 1965 сжиженную смесь

углеводородных газов:

EN 417:1992 "Одноразовые металлические газовые баллончики для сжиженных нефтяных газов,

с клапаном или без клапана, для использования с переносными приборами – Конструкциями,

проверка, испытания и маркировка".

(4) Для № ООН 1950 аэрозолей в качестве газов-вытеснителей, их компонентов или газов-наполнителей

могут применяться только непирофорные и нетоксичные газы.

(5) Для № ООН 2037 газовых баллончиков в качестве газов-наполнителей могут применяться любые

сжатые и сжиженные газы, кроме пирофорных и сильнотоксичных газов (т. е. газов, ЛК50 которых

меньше 200 млн.–1).

(6) Аэрозоли и газовые баллончики должны помещаться в деревянные, прочные картонные или

металлические ящики; № ООН 1950 аэрозоли из стекла или синтетического материала, которые при

разрушении могут давать осколки, должны отделяться друг от друга прослойкой из картона или другого

подходящего материала.

(7) Вес одной упаковки не должен превышать 50 кг в случае использования картонных ящиков и 75 кг,

если используется иная тара.

(8) В случае перевозки полной загрузкой металлические изделия могут быть также упакованы следующим

образом: изделия размещаются блоками на подставках и закрепляются при помощи пленочного

покрытия из соответствующего полимерного материала; такие блоки должны укладываться друг на

друга и соответствующим образом закрепляться на поддонах.

a Директива 75/324/EEC Совета Европейских сообществ от 20 мая 1975 года о сближении законов

государств-членов (Европейских сообществ), касающихся аэрозолей; опубликована в Official Journal of

the European Communities No. L147 от 9 июня 1975 года.

b Директива 94/1/EC Европейской комиссии от 6 января 1994 года, вносящая технические изменения в

директиву 75/324/EEC Совета о сближении законов государств-членов (Европейского союза), касающихся

аэрозолей; опубликована в Official Journal of the European Communities No. L23 от 28 января 1994 года.

- 91 -

P205 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P205

Настоящая инструкция применяется к № ООН 1057 зажигалкам или баллончикам для заправки зажигалок.

(1) Должны соблюдаться применимые специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6.

(2) Изделия должны соответствовать предписаниям, действующим в стране, в которой они были

наполнены.

(3) Зажигалки и баллончики для заправки зажигалок должны быть защищены от случайного выпуска

содержимого.

(4) Жидкая фаза газа не должна превышать 85% вместимости сосуда при 15°С.

(5) Сосуды, включая закрывающие устройства, должны выдерживать внутреннее давление сжиженного

нефтяного газа при 55°С.

(6) Клапаны и воспламенители должны быть надежно опечатаны, обмотаны самоклеющейся лентой или

иным образом закреплены, либо сконструированы таким образом, чтобы исключить их срабатывание

или утечку содержимого в ходе перевозки.

(7) Зажигалки и баллончики для заправки зажигалок должны быть плотно упакованы, чтобы не допустить

случайного срабатывания выпускных устройств.

(8) В зажигалках должно содержаться не более 10 г сжиженного нефтяного газа. В баллончиках для

заправки зажигалок должно содержаться не более 65 г сжиженного нефтяного газа.

(9) Зажигалки и баллончики для заправки зажигалок должны упаковываться в следующую прочную

наружную тару, отвечающую требованиям раздела 6.1.4: в ящики из естественной древесины (4C1,

4C2), фанерные ящики (4D) или ящики из древесного материала (4F) максимальной массой брутто

75 кг, либо в ящики из фибрового картона (4G) максимальной массой брутто 40 кг. Тара должна быть

испытана и утверждена в соответствии с положениями главы 6.1 для группы упаковки II. Однако, если

максимальная масса брутто этих упаковок не превышает 2 кг, достаточно соблюдения общих

положений, изложенных в пунктах 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 – 4.1.1.7.

P206 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р206

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3150 устройствам малым, приводимым в действие

углеводородным газом, или баллончикам с углеводородным газом для малых устройств.

(1) Должны соблюдаться применимые специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6.

(2) Изделия должны соответствовать предписаниям, действующим в стране, в которой они были

наполнены.

(3) Устройства и баллончики должны упаковываться в наружную тару, отвечающую требованиям

раздела 6.1.4, испытанную и утвержденную в соответствии с положениями главы 6.1 для группы

упаковки II.

P300 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P300

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3064.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированную тару, состоящую из внутренних металлических банок вместимостью не более

1 литра каждая и наружных деревянных ящиков (4C1, 4C2, 4D или 4F), содержащих не более

5 литров раствора.

Дополнительные требования:

1. Металлические банки должны быть полностью обложены абсорбирующим прокладочным материалом.

2. Деревянные ящики должны иметь сплошное внутреннее покрытие из подходящего материала,

непроницаемого для воды и нитроглицерина.

- 92 -

P301 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P301

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3165.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Алюминиевый сосуд под давлением, изготовленный из трубы и имеющий приваренные днища.

Первичное средство удержания топлива в этом сосуде должно состоять из сварной алюминиевой

камеры максимальным внутренним объемом 46 литров.

Наружный сосуд должен выдерживать минимальное расчетное манометрическое давление 1275 кПа и

минимальное манометрическое давление разрыва 2755 кПа.

Каждый сосуд должен быть проверен на утечку в ходе производства и до отправки и должен быть

герметичным.

Внутренний блок в комплекте должен быть надежно упакован в негорючий прокладочный материал,

такой как вермикулит, и уложен в прочную герметично закрытую наружную металлическую тару,

обеспечивающую надлежащую защиту всех фитингов.

Максимальное количество топлива на блок и упаковку составляет 42 литра.

(2) Алюминиевый сосуд под давлением.

Первичное средство удержания топлива в этом сосуде должно состоять из сварного

паронепроницаемого топливного отсека с упругометрической камерой максимальным внутренним

объемом 46 литров.

Сосуд под давлением должен выдерживать минимальное расчетное манометрическое давление

2860 кПа и минимальное манометрическое давление разрыва 5170 кПа.

Каждый сосуд должен быть проверен на утечку в ходе производства и до отправки и должен быть

надежно упакован в негорючий прокладочный материал, такой как вермикулит, и уложен в прочную

герметично закрытую наружную металлическую тару, обеспечивающую надлежащую защиту всех

фитингов.

Максимальное количество топлива на блок и упаковку составляет 42 литра.

P302 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P302

Настоящая инструкция применяется к номеру № ООН 3269.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированную тару, которая отвечает требованиям испытаний для группы упаковки II или III в

соответствии с критериями класса 3, применяемыми к основному веществу.

Основное вещество и активирующая добавка (органический пероксид) должны быть упакованы по

отдельности во внутреннюю тару.

Компоненты могут быть помещены в одну и ту же наружную тару при условии, что между ними не

возникнет опасной реакции в случае утечки.

Максимальное количество активирующей добавки должно составлять 125 мл на единицу внутренней

тары в случае жидкости и 500 г на единицу внутренней тары в случае твердого вещества.

- 93 -

P400 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P400

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару (см. также таблицу в подразделе 4.1.4.4):

(1) Стальные баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие надлежащим требованиям таблицы в

подразделе 4.1.4.4. Клапаны (вентили) должны быть защищены с помощью стальных предохранительных

колпаков или колец, либо баллоны, трубки и барабаны под давлением должны быть упакованы в

прочные ящики из естественной древесины, фибрового картона или пластмассы. Баллоны, трубки и

барабаны под давлением должны быть закреплены для предотвращения их перемещения в ящике и

должны упаковываться и перевозиться таким образом, чтобы в обычных условиях погрузочно-

загрузочных работ и перевозки устройства для сброса давления оставались в паровом пространстве.

(2) Ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4G), барабаны (1A2, 1B2, 1N2, 1D или 1G) или канистры (3A2

или 3B2), в которые помещены герметично запечатанные металлические банки с внутренней тарой из

стекла или металла вместимостью не более 1 л каждая, оснащенные резьбовыми затворами с

уплотнителями. Внутренняя тара должна быть обложена со всех сторон сухим абсорбирующим

негорючим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого. Внутренняя тара

не должна заполняться более чем на 90% ее вместимости. Максимальная масса нетто наружной тары

должна составлять 125 кг.

(3) Стальные, алюминиевые или прочие металлические барабаны (1A2, 1B2 или 1N2), канистры (3A2 или

3B2) или ящики (4A или 4B) максимальной массой нетто 150 кг каждый(ая) с герметично запечатанными

внутренними металлическими банками вместимостью не более 4 л каждая, оснащенными резьбовыми

затворами с уплотнителями. Внутренняя тара должна быть обложена со всех сторон сухим

абсорбирующим негорючим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого.

В дополнение к прокладочному материалу каждый слой внутренней тары должен быть отделен

разделительной перегородкой. Внутренняя тара не должна заполняться более чем на 90% ее

вместимости.

P401 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P401

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару (см. также таблицу в подразделе 4.1.4.4):

(1) Стальные баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие надлежащим требованиям таблицы в

подразделе 4.1.4.4. Клапаны (вентили) должны быть защищены с помощью стальных предохранительных

колпаков или колец, либо баллоны, трубки и барабаны под давлением должны быть упакованы в

прочные ящики из естественной древесины, фибрового картона или пластмассы. Баллоны, трубки и

барабаны под давлением должны быть закреплены для предотвращения их перемещения в ящике и

должны упаковываться и перевозиться таким образом, чтобы в обычных условиях погрузочно-

разгрузочных работ и перевозки устройства для сброса давления оставались в паровом пространстве.

Внутренняя тара Наружная тара

(2) Комбинированную тару с внутренней тарой 1 л 30 кг

из стекла, металла или пластмассы, которая (максимальная масса нетто)

имеет резьбовые затворы и обложена

со всех сторон инертным абсорбирующим

прокладочным материалом в количестве,

достаточном для поглощения всего

содержимого.

- 94 -

P402 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P402

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару (см. также таблицу в подразделе 4.1.4.4):

(1) Стальные баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие надлежащим требованиям таблицы в

подразделе 4.1.4.4. Клапаны (вентили) должны быть защищены с помощью стальных предохранительных

колпаков или колец, либо баллоны, трубки и барабаны под давлением должны быть упакованы в прочные

ящики из дерева, фибрового картона или пластмассы. Баллоны, трубки и барабаны под давлением

должны быть закреплены для предотвращения их перемещения в ящике и должны упаковываться и

перевозиться таким образом, чтобы в обычных условиях погрузочно-загрузочных работ и перевозки

устройства для сброса давления оставались в паровом пространстве.

Максимальная масса нетто

Внутренняя тара Наружная тара

(2) Комбинированную тару с внутренней тарой 10 кг (стекло) 125 кг

из стекла, металла или пластмассы, которая 15 кг 125 кг

имеет резьбовые затворы и обложена (металл или пластмасса)

со всех сторон инертным абсорбирующим

прокладочным материалом в количестве,

достаточном для поглощения всего

содержимого.

(3) Стальные барабаны (1А1) максимальной

вместимостью 250 литров.

(4) Составную тару, состоящую из пластмассового

сосуда в наружном стальном или алюминиевом

барабане (6НА1 или 6НВ1) максимальной

вместимостью 250 литров.

Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ:

RR4 Для № ООН 3130: отверстия сосудов должны герметично закрываться с помощью двух последовательно

расположенных устройств, по крайней мере одно из которых должно завинчиваться или закрепляться

столь же надежным способом.

- 95 -

P403 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P403

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированная тара:

Внутренняя тара Наружная тара Максимальная масса нетто

Стеклянная 2 кг

Пластмассовая 15 кг

Металлическая 20 кг

Внутренняя тара должна быть

снабжена резьбовыми затворами

Барабаны

стальные (1A2)

алюминиевые (1B2)

прочие металлические,

кроме стальных или

алюминиевых (1N2)

пластмассовые (1H2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

Ящики

стальные (4A)

алюминиевые (4B)

из естественной древесины (4C1)

из естественной древесины, с

плотно пригнанными стенками

(4C2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4H1)

из твердой пластмассы (4H2)

400 кг

400 кг

250 кг

250 кг

250 кг

125 кг

125 кг

60 кг

250 кг

Канистры

стальные (3A2)

алюминиевые (3B2)

пластмассовые (3H2)

120 кг

120 кг

120 кг

Одиночная тара: Максимальная масса нетто

Барабаны

стальные (1A1, 1A2)

алюминиевые (1B1, 1B2)

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N1, 1N2)

пластмассовые (1H1, 1H2)

250 кг

250 кг

250 кг

250 кг

Канистры

стальные (3A1, 3A2)

алюминиевые (3B1, 3B2)

пластмассовые (3H1, 3H2)

120 кг

120 кг

120 кг

Составная тара

пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане

(6HA1 или 6HB1)

250 кг

пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или

фанерном барабане (6HG1, 6HH1 или 6HD1)

75 кг

пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом ящике

или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины, фанеры,

фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2,

6HG2 или 6HH2)

75 кг

Дополнительное требование:

Тара должна герметично закрываться.

- 96 -

P404 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P404

Настоящая инструкция применяется к пирофорным твердым веществам: № ООН 1383, 1854, 1855, 2005, 2008,

2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3052, 3200 и 3203.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Комбинированная тара

Наружная тара: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2)

Внутренняя тара: Металлическая тара максимальной массой нетто 15 кг каждая. Внутренняя

тара должна герметично закрываться и иметь резьбовые затворы.

(2) Металлическая тара: (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 и 3B2)

Максимальная масса брутто: 150 кг.

(3) Составная тара: Пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане

(6HA1 или 6HB1)

Максимальная масса брутто: 150 кг.

P405 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P405

Настоящая инструкция применяется к № ООН 1381.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Для № ООН 1381 фосфора влажного:

a) Комбинированная тара

Наружная тара: (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D или 4F)

Максимальная масса нетто: 75 кг

Внутренняя тара:

i) герметично закрытый металлический бидон максимальной массой нетто 15 кг; или

ii) стеклянная внутренняя тара, обложенная со всех сторон сухим негорючим абсорбирующим

прокладочным материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого,

максимальной массой нетто 2 кг; или

b) Барабаны (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2); максимальная масса нетто: 400 кг

Канистры (3A1 или 3B1); максимальная масса нетто: 120 кг.

Эта тара должна быть в состоянии пройти испытание на герметичность, предусмотренное в

пункте 6.1.5.4, на уровне требований испытаний для группы упаковки II.

(2) Для № ООН 1381 фосфора сухого:

a) при перевозке в расплавленном состоянии – барабаны (1A2, 1B2 или 1N2) максимальной массой

нетто 400 кг; или

b) в снарядах или изделиях, заключенных в прочную оболочку, при перевозке без компонентов,

относящихся к классу 1: тара, указанная компетентным органом.

- 97 -

P406 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P406

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Комбинированная тара

Наружная тара: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 или 3H2)

Внутренняя тара: влагонепроницаемая тара.

(2) Пластмассовые, фанерные или фибровые барабаны (1H2, 1D или 1G) или ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D,

4F, 4G или 4H2) с влагонепроницаемым внутренним мешком, вкладышем из полимерной пленки или

влагонепроницаемым покрытием.

(3) Металлические барабаны (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2), пластмассовые барабаны (1H1 или 1H2),

металлические канистры (3A1, 3A2, 3B1 или 3B2), пластмассовые канистры (3H1 или 3H2),

пластмассовые сосуды в наружных стальных или алюминиевых барабанах (6HA1 или 6HB1),

пластмассовые сосуды в наружных фибровых, пластмассовых или фанерных барабанах (6HG1, 6HH1 или

6HD1), пластмассовые сосуды в наружных стальных или алюминиевых ящиках или обрешетках, либо в

наружных ящиках из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC,

6HD2, 6HG2 или 6HH2).

Дополнительные требования:

1. Тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы препятствовать утечке воды,

спирта или флегматизатора.

2. Тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы препятствовать созданию взрывоопасного

давления или давления более 300 кПа (3 бара).

Специальные положения по упаковке:

PP24 Вещества с № ООН 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 и 3369 не должны перевозиться в количествах,

превышающих 500 г на упаковку.

PP25 Для № ООН 1347: вещество не должно перевозиться в количествах, превышающих 15 кг на упаковку.

PP26 Для № ООН 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 и 3344: материалы, из

которых изготовлена тара, не должны содержать свинец.

РР78 Вещество с № ООН 3370 не должно перевозиться в количества, превышающих 11,5 кг на упаковку.

РР80 Для № ООН 2907 и 344Ж тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II. Тара,

отвечающая критериям испытаний для группы упаковки I, использоваться не должна.

- 98 -

P407 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P407

Настоящая инструкция применяется к № ООН 1331, 1944, 1945 и 2254.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированную тару, включающую внутреннюю тару, надежно закрытую для предотвращения случайного

возгорания в обычных условиях перевозки. Максимальная масса нетто наружной тары не должна превышать

45 кг, а для ящиков из фибрового картона – 30 кг.

Дополнительное требование:

Спички должны быть плотно упакованы.

Специальное положение по упаковке:

PP27 № ООН 1331, термоспички не должны упаковываться в одну и ту же наружную тару вместе с какими-

либо другими опасными грузами, кроме безопасных спичек или парафинированных спичек "Веста",

которые следует упаковывать в отдельную внутреннюю тару. Во внутренней таре не должно

содержаться более 700 термоспичек.

P408 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P408

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3292.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Для элементов:

Наружная тара с достаточным количеством прокладочного материала для предотвращения

соприкосновения элементов между собой и элементов с внутренними поверхностями наружной тары, а

также опасного перемещения элементов внутри наружной тары во время перевозки. Тара должна

отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II.

(2) Для батарей:

Батареи могут перевозиться в неупакованном виде или в защитных оболочках (например, в полностью

закрытых защитных оболочках или в деревянных обрешетках). Контактные клеммы не должны

подвергаться воздействию веса других батарей или материалов, упакованных с батареями.

Дополнительное требование:

Батареи должны быть защищены от короткого замыкания и изолированы таким образом, чтобы

предотвратить возможность короткого замыкания.

P409 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P409

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2956, 3242 и 3251.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Фибровый барабан (1G), который может быть снабжен вкладышем или внутренним покрытием;

максимальная масса нетто: 50 кг.

(2) Комбинированную тару: ящик из фибрового картона (4G) с одиночным внутренним полимерным

мешком; максимальная масса нетто: 50 кг.

(3) Комбинированную тару: ящик из фибрового картона (4G) или фибровый барабан (1G) с внутренней

пластмассовой тарой, каждая единица которой содержит не более 5 кг; максимальная масса нетто: 25 кг.

- 99 -

P410 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P410

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированная тара:

Внутренняя тара Наружная тара Максимальная масса нетто

Группа

упаковки II

Группа

упаковки III

Барабаны

стальные (1A2)

алюминиевые (1B2)

прочие металлические, кроме

стальных или алюминиевых (1N2)

пластмассовые (1H2)

фанерные (1D)

фибровые (1G) a

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

Стеклянная 10 кг

Пластмассовая a 30 кг

Металлическая 40 кг

Бумажная a, b 10 кг

Фибровая a, b 10 кг

a Такая внутренняя тара

должна быть непроницае-

мой для сыпучих веществ.

b

Такая внутренняя тара не

должна использоваться,

когда перевозимые

вещества могут перейти в

жидкое состояние в ходе

перевозки.

Ящики

стальные (4A)

алюминиевые (4B)

из естественной древесины (4C1)

из естественной древесины,

с плотно пригнанными

стенками (4C2)

фанерные (4D)

из древесного материалы (4F)

из фибрового картона (4G) a

из пенопласта (4H1)

из твердой пластмассы (4H2)

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

60 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

60 кг

400 кг

Канистры

стальные (3A2)

алюминиевые (3B2)

пластмассовые (3H2)

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

Одиночная тара:

Барабаны

стальные (1A1 или 1A2)

алюминиевые (1B1 или 1B2)

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых

(1N1 или 1N2)

пластмассовые (1H1 или 1H2)

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

Канистры

стальные (3A1 или 3A2)

алюминиевые (3B1 или 3B2)

пластмассовые (3H1 или 3H2)

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

120 кг

- 100 -

P410 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолж.) P410

Одиночная тара (продолж.): Группа упаковки II Группа упаковки III

Ящики

стальные (4A) c

алюминиевые (4B) c

из естественной древесины (4C1) c

фанерные (4D) c

из древесного материала (4F) c

из естественной древесины, с плотно пригнанными

стенками (4C2) c

из фибрового картона (4G) c

из твердой пластмассы (4H2) c

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

Мешки

Мешки (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c, d

50 кг

50 кг

Составная тара

пластмассовый сосуд в наружном стальном, алюминие-

вом, фанерном, фибровом или пластмассовом

барабане (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 или 6HH1)

400 кг 400 кг

пластмассовый сосуд в наружной стальной или

алюминиевой обрешетке или ящике, либо в наружном

ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или

твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2

или 6HH2)

75 кг 75 кг

стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом,

фанерном или фибровом барабане (6PA1, 6PB1, 6PD1

или 6PG1), либо в наружной стальной или

алюминиевой обрешетке или ящике, либо в наружном

ящике из древесины и фибрового картона, либо в

наружной плетеной корзине (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2,

или 6PG2), либо в наружной таре из твердой

пластмассы или пенопласта (6PH1 или 6PH2)

75 кг 75 кг

с Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние в

ходе перевозки.

d Такая тара должна использоваться только для веществ группы упаковки II, когда они перевозятся в

закрытом транспортном средстве или закрытом контейнере.

Специальные положения по упаковке:

PP 39 Для № ООН 1378: металлическая тара должна быть снабжена вентиляционным устройством.

PP 40 Для № ООН 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 и 3182, группа упаковки II:

использовать мешки не разрешается.

- 101 -

P411 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P411

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3270.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Ящик из фибрового картона максимальной массой брутто 30 кг.

(2) Другую тару при условии, что исключена возможность взрыва в результате повышения внутреннего

давления. Максимальная масса нетто не должна превышать 30 кг.

P500 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P500

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3356.

Должны соблюдаться общие положения, изложенные в разделах 4.1.1 и 4.1.3.

Тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II.

Генератор(генераторы) должен(должны) перевозиться в упаковке, которая в случае срабатывания одного из

находящихся в ней генераторов отвечала бы следующим требованиям:

a) другие генераторы, находящиеся в упаковке, не должны срабатывать;

b) материал, из которого изготовлена тара, не должен возгораться; и

c) температура наружной поверхности готовой упаковки не должна превышать 100°С.

- 102 -

P501 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P501

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2015.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированная тара: Максимальная

вместимость внутренней

тары

Максимальная

масса нетто наружной

тары

(1) Ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) или

барабаны (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D), или

канистры (3A2, 3B2, 3H2) со стеклянной,

пластмассовой или металлической внутренней

тарой

5 л 125 кг

(2) Ящики из фибрового картона (4G) или

фибровые барабаны (1G) с пластмассовой или

металлической внутренней тарой, каждая

единица которой помещена в полимерный

мешок

2 л 50 кг

Одиночная тара: Максимальная вместимость

Барабаны

стальные (1A1) 250 л

алюминиевые (1B1)

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N1)

пластмассовые (1H1)

Канистры

стальные (3A1) 60 л

алюминиевые (3B1)

пластмассовые (3H1)

Составная тара

пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом 250 л

барабане (6HA1, 6HB1)

пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или

фанерном барабане (6HG1, 6HH1, 6HD1) 250 л

пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой 60 л

обрешетке или ящике, либо в наружном ящике из древесины,

фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы

(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)

стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом, 60 л

фанерном, твердом пластмассовом или пенопластовом барабане

(6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2), либо в наружном стальном

или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике

из древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной

корзине (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2)

Дополнительные требования:

1. Тара не должна заполняться более чем на 90% ее вместимости.

2. Тара должна быть снабжена вентиляционным устройством.

- 103 -

P502 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P502

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированная тара:

Внутренняя тара Наружная тара Максимальная масса нетто

Барабаны

Стеклянная 5 л стальные (1A2) 125 кг

Металлическая 5 л алюминиевые (1B2) 125 кг

Пластмассовая 5 л прочие металлические, кроме стальных или

алюминиевых (1N2)

125 кг

пластмассовые (1H2) 125 кг

фанерные (1D) 125 кг

фибровые (1G) 125 кг

Ящики

стальные (4A) 125 кг

алюминиевые (4B) 125 кг

из естественной древесины (4C1) 125 кг

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4C2)

125 кг

фанерные (4D) 125 кг

из древесного материала (4F) 125 кг

из фибрового картона (4G) 125 кг

из пенопласта (4H1) 60 кг

из твердой пластмассы (4H2) 125 кг

Одиночная тара: Максимальная вместимость

Барабаны

стальные (1A1)

алюминиевые (1B1)

пластмассовые (1H1)

250 л

Канистры

стальные (3A1)

алюминиевые (3B1)

пластмассовые (3H1)

60 л

Составная тара:

пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане

(6HA1, 6HB1)

250 л

пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанерном

барабане (6HG1, 6HH1, 6HD1)

250 л

пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или

ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового

картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или

6HH2)

60 л

стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом,

фанерном, пенопластовом или твердом пластмассовом барабане

(6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2), либо в наружном стальном

или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из

древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине

(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2)

60 л

Специальное положение по упаковке:

PP28 Для № ООН 1873: для комбинированной тары и составной тары разрешается использовать только

стеклянную внутреннюю тару и стеклянные внутренние сосуды, соответственно.

- 104 -

P503 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P503

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированная тара:

Внутренняя тара Наружная тара Максимальная масса нетто

Барабаны

Стеклянная 5 кг стальные (1A2) 125 кг

Металлическая 5 кг алюминиевые (1B2) 125 кг

Пластмассовая 5 кг прочие металлические, кроме

стальных или алюминиевых (1N2)

125 кг

пластмассовые (1H2) 125 кг

фанерные (1D) 125 кг

фибровые (1G) 125 кг

Ящики

стальные (4A) 125 кг

алюминиевые (4B) 125 кг

из естественной древесины (4C1) 125 кг

из естественной древесины, с плотно

пригнанными стенками (4C2)

125 кг

фанерные (4D) 125 кг

из древесного материала (4F) 125 кг

из фибрового картона (4G) 40 кг

из пенопласта (4H1) 60 кг

из твердой пластмассы (4H2) 125 кг

Одиночная тара:

Металлические барабаны (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2) максимальной массой нетто 250 кг.

Фибровые барабаны (1G) или фанерные барабаны (1D) с внутренними вкладышами максимальной массой нетто

200 кг.

- 105 -

P504 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P504

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированная тара: Максимальная масса нетто

(1) Стеклянные сосуды максимальной вместимостью 5 л в наружной таре

1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 4H2

(2) Пластмассовые сосуды максимальной вместимостью 30 л в наружной

таре 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 4H2

(3) Металлические сосуды максимальной вместимостью 40 л в наружной

таре 1G, 4F или 4G

(4) Металлические сосуды максимальной вместимостью 40 л в наружной

таре 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2

75 кг

75 кг

125 кг

225 кг

Одиночная тара: Максимальная вместимость

Барабаны

стальные, с несъемным днищем (1A1) 250 л

стальные, со съемным днищем (1A2) 250 л

алюминиевые, с несъемным днищем (1B1) 250 л

алюминиевые, со съемным днищем (1B2) 250 л

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых,

с несъемным днищем (1N1)

250 л

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых,

со съемным днищем (1N2)

250 л

пластмассовые, с несъемным днищем (1H1) 250 л

пластмассовые, со съемным днищем (1H2) 250 л

Канистры

стальные, с несъемным днищем (3A1) 60 л

стальные, со съемным днищем (3A2) 60 л

алюминиевые, с несъемным днищем (3B1) 60 л

алюминиевые, со съемным днищем (3B2) 60 л

пластмассовые, с несъемным днищем (3H1) 60 л

пластмассовые, со съемным днищем (3H2) 60 л

Составная тара:

пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане

(6HA1, 6HB1)

250 л

пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или

фанерном барабане (6HG1, 6HH1, 6HD1)

120 л

пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке

или ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового

картона или твердой пластмассы (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или

6HH2)

60 л

стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом,

фанерном, твердом пластмассовом или пенопластовом барабане (6PA1,

6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2), либо в наружном стальном или

алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из

древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине

(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2)

60 л

Специальные положения по упаковке:

PP10 Для № ООН 2014 (группа упаковки II) и № ООН 2984 (группа упаковки III): тара должна быть снабжена

вентиляционным устройством.

PP29 Для № ООН 2014: тара не должна заполняться более чем на 90% ее вместимости.

- 106 -

P520 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P520

Настоящая инструкция применяется к органическим пероксидам класса 5.2 и самореактивным веществам

класса 4.1.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в подразделе 4.1.7.1, разрешается использовать указанную ниже тару.

Методы упаковки пронумерованы с OP1 по OP8. Надлежащие методы упаковки, применяемые к отдельным

органическим пероксидам и самореактивным веществам, отнесенным в настоящее время к соответствующим

позициям, перечислены в пунктах 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 и 2.2.52.4. Количества, указанные для каждого метода,

представляют собой максимальные разрешенные количества на одну упаковку. Разрешается использовать

следующую тару:

(1) Комбинированную тару с такой наружной тарой, как ящики (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2),

барабаны (1A2, 1B2, 1G, 1H2 и 1D) или канистры (3A2, 3B2 и 3H2).

(2) Одиночную тару, состоящую из барабанов (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1 и 1D) и канистр (3A1, 3A2, 3B1,

3B2, 3H1 и 3H2).

(3) Составную тару с пластмассовыми внутренними сосудами (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2,

6HG1, 6HG2, 6HH1 и 6HH2).

Максимальное количество на тару/упаковку a для методов упаковки OP1–OP8

Метод

упаковки

Максимальное

количество

OP1 OP2 a OP3 OP4 a OP5 OP6 OP7 OP8

Максимальная масса (кг)

для твердых веществ и

для комбинированной тары

(жидкости и твердые вещества)

0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 200 b

Максимальное количество

в литрах для жидкостей c

0,5 – 5 – 30 60 60 225 d

a Если указаны два значения, то первое означает максимальную массу нетто на единицу внутренней

тары, а второе – максимальную массу нетто упаковки в целом.

b 60 кг для канистр/100 кг для ящиков.

c Вязкие вещества должны рассматриваться как твердые вещества, если они не удовлетворяют

критериям, предусмотренным в определении термина "жидкости", приведенном в разделе 1.2.1.

d 60 л для канистр.

Дополнительные требования:

1. Металлическая тара, включая внутреннюю тару комбинированной тары и наружную тару

комбинированной или составной тары, может использоваться только для методов упаковки OP7 и OP8.

2. В комбинированной таре в качестве внутренней тары могут использоваться лишь стеклянные сосуды

максимальной вместимостью 0,5 кг в случае твердых веществ и 0,5 л в случае жидкостей.

3. В комбинированной таре должен использоваться трудногорючий прокладочный материал.

4. Тара для органических пероксидов или самореактивных веществ, требующих нанесения знака

дополнительной опасности "ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО", должна соответствовать положениям

пунктов 4.1.5.10 и 4.1.5.11.

Специальные положения по упаковке:

PP21 Для некоторых самореактивных веществ типов B или C (№ ООН 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233

и 3234): используемая тара должна быть меньше той, которая предусмотрена, соответственно, методами

упаковки OP5 или OP6 (см. раздел 4.1.6 и пункт 2.2.41.4).

PP22 № ООН 3241 2-бром-2-нитропропандиол-1,3 должен упаковываться в соответствии с методом упаковки

OP6.

- 107 -

P600 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P600

Настоящая инструкция применяется к № ООН 1700, 2016 и 2017.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Наружную тару (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2), соответствующую

требованиям испытаний для группы упаковки II. Изделия должны быть упакованы индивидуально и отделены

друг от друга с помощью перегородок, разделителей, внутренней тары или прокладочного материала с целью

предотвращения случайного выпуска содержимого в обычных условиях перевозки.

Максимальная масса нетто: 75 кг.

P601 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P601

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и герметичной укупорки тары

разрешается использовать следующую тару:

(1) Комбинированную тару, состоящую из стеклянной внутренней тары вместимостью не более 1 литра,

которая помещена с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего

содержимого, и инертным прокладочным материалом в металлические сосуды, отдельно уложенные

в наружную тару 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 максимальной

массой брутто 15 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на 90% ее вместимости. Затвор

каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любого средства, способного

предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки.

(2) Комбинированную тару, состоящую из металлической внутренней тары или – только для № ООН 1744 –

внутренней тары из поливинилиденфторида (ПВДФ) вместимостью не более 5 литров, отдельно

упакованной с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения содержимого, и

инертным прокладочным материалом в наружную тару 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2,

4D, 4F, 4G или 4H2 максимальной массой брутто 75 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более

чем на 90% ее вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью

любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в

ходе перевозки.

(3) Комбинированную тару:

Наружная тара: пластмассовые или стальные барабаны со съемным днищем (1A2 или 1H2), испытанные

как комбинированная тара, собранная для перевозки, в соответствии с предусмотренными в разделе 6.1.5

требованиями к испытаниям тары.

Внутренняя тара:

Барабаны и составная тара (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HA1), отвечающие требованиям главы 6.1 для

одиночной тары, при соблюдении следующих условий:

a) гидравлическое испытание должно проводиться под давлением не менее 0,3 МПа

(манометрическое давление);

b) конструкционные и производственные испытания на герметичность должны проводиться при

испытательном давлении 30 кПа;

c) внутренняя тара должна быть изолирована от поверхности барабана с помощью инертного

противоударного прокладочного материала, окружающего внутреннюю тару со всех сторон;

d) вместимость барабана не должна превышать 125 литров; и

- 108 -

P601 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) P601

(3) Комбинированную тару (продолжение):

e) в качестве затворов должны использоваться навинчивающиеся крышки; они должны:

i) удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление

или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки;

ii) быть снабжены предохранительными колпаками;

f) наружная и внутренняя тара должна периодически подвергаться испытаниям на герметичность в

соответствии с подпунктом b), причем не реже, чем каждые два с половиной года;

g) тара в собранном виде должна проходить осмотр по крайней мере каждые три года в соответствии

с требованиями компетентного органа;

h) наружная и внутренняя тара должна иметь разборчивую и долговечную маркировку,

включающую:

i) дату (месяц, год) первоначального испытания, а также последнего периодического

испытания и проверки;

ii) клеймо эксперта, проводившего испытания и проверку.

(4) Баллоны, трубки и барабаны под давлением, которые должны отвечать соответствующим требованиям,

указанным в таблице 4.1.4.4.

Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ:

RR3 Должны использовать лишь те сосуды, которые удовлетворяют одному из особых требований (PR),

перечисленных в подразделе 4.1.4.4.

- 109 -

P602 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P602

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и герметичной укупорки тары

разрешается использовать следующую тару:

(1) Комбинированную тару, состоящую из стеклянной внутренней тары, которая помещена с

абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого, и инертным

прокладочным материалом в металлические сосуды, отдельно упакованные в наружную тару 1A2, 1B2,

1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 максимальной массой брутто 50 кг. Внутренняя

тара должна заполняться не более чем на 90% ее вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен

удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или

открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки. Вместимость внутренней тары не должна

превышать 1 литр.

(2) Комбинированную тару, состоящую из металлической внутренней тары, отдельно упакованной с

абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения содержимого, и инертным

прокладочным материалом в наружную тару 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G

или 4H2 максимальной массой брутто 75 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на 90% ее

вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любого

средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе

перевозки. Вместимость внутренней тары не должна превышать 5 литров.

(3) Барабаны и составную тару (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HA1) при соблюдении следующих условий:

а) гидравлическое испытание должно проводиться под давлением не менее 0,3 МПа

(манометрическое давление);

b) конструкционные и производственные испытания на герметичность должны проводиться при

испытательном давлении 30 кПа; и

с) в качестве затворов должны использоваться навинчивающиеся крышки; они должны:

i) удерживаться на месте с помощь любого средства, способного предотвратить ослабление

или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки; и

ii) быть снабжены предохранительными колпаками.

(4) Баллоны, трубки и барабаны под давлением с минимальным испытательным давлением в 1 МПа (10 бар)

(манометрическое давление), соответствующие положениям инструкции по упаковке Р200. Баллоны,

трубки и барабаны под давлением не должны оборудоваться каким-либо устройством для сброса

давления. Клапаны (вентили) баллонов, трубок и барабанов под давлением должны быть защищены.

- 110 -

P620 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P620

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2814 и 2900.

При условии соблюдения специальных положений по упаковке, изложенных в разделе 4.1.8, разрешается

использовать следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям главы 6.3 и утвержденную в соответствии с этими требованиями; она состоит

из следующих компонентов:

а) внутренней тары, состоящей из:

i) герметичной(ых) первичной(ых) емкости(ей);

ii) герметичной вторичной тары;

iii) кроме случая твердых инфекционных веществ – абсорбирующего материала в количестве,

достаточном для поглощения всего содержимого, помещенного между первичной(ыми)

емкостью(ями) и вторичной тарой; если в одну единицу вторичной тары помещено несколько

первичных емкостей, они должны быть завернуты по отдельности во избежание взаимного

соприкосновения;

b) наружной тары, прочность которой соответствует ее вместимости, массе и предназначению. Ее

минимальный внешний размер должен составлять не менее 100 мм.

Дополнительные требования:

1. Внутренняя тара, содержащая инфекционные вещества, не должна объединяться с внутренней тарой,

содержащей другие грузы. Готовые упаковки могут пакетироваться в соответствии с положениями

разделов 1.2.1 и 5.1.2: такие пакеты могут содержать сухой лед.

2. Кроме таких исключительных грузов, как целые органы, для которых требуется специальная упаковка, к

грузам применяются следующие дополнительные требования:

a) Вещества, подвергнутые сублимационной сушке:

Первичные емкости должны представлять собой стеклянные запаянные ампулы или стеклянные

пузырьки с резиновой пробкой, снабженной металлическим колпачком.

b) Жидкие или твердые вещества:

i) Для веществ, перевозимых при температуре окружающей среды или при более высокой

температуре, первичные емкости должны быть стеклянными, металлическими или

пластмассовыми. Для обеспечения герметичности должны использоваться такие

эффективные средства, как, например, термосваривание, опоясывающие пробки или

металлические бушоны. В случае использования навинчивающихся крышек такие крышки

должны быть закреплены клейкой лентой.

ii) Для веществ, перевозимых в охлажденном или замороженном состоянии, вокруг вторичной

тары или в пакет с одной или несколькими готовыми упаковками, маркированными в

соответствии с пунктом 6.3.1.1, должен помещаться лед, сухой лед или другой хладагент.

Вторичная тара или упаковки должны быть закреплены с помощью распорок так, чтобы они

не изменяли своего положения после того, как лед растает или сухой лед испарится. Если

используется лед, наружная тара или пакет должны быть влагонепроницаемыми. При

использовании сухого льда наружная тара или пакет должны пропускать газообразный

диоксид углерода. Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою

целостность при температуре используемого хладагента.

iii) Для веществ, перевозимых в жидком азоте, должны использоваться пластмассовые

первичные емкости, способные выдерживать очень низкие температуры. Вторичная тара

также должна выдерживать очень низкие температуры и в большинстве случаев должна

быть рассчитана для помещения в нее одиночных первичных емкостей. Должны также

соблюдаться требования, предъявляемые к отправке жидкого азота в соответствии с

требованиями инструкции P200. Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять

свою целостность при температуре жидкого азота.

3. Независимо от предполагаемой температуры груза, первичная емкость и вторичная тара должны

выдерживать, не допуская утечки, внутреннее давление, превышающее не менее чем на 95 кПа внешнее

давление, и температуры в диапазоне от –40°С до +55°С.

- 111 -

P621 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P621

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3291.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.8, разрешается использовать следующую тару:

(1) Жесткую герметичную тару, отвечающую требованиям главы 6.1 в отношении испытаний для твердых

веществ группы упаковки II, при условии наличия абсорбирующего материала в количестве,

достаточном для поглощения всей имеющейся жидкости, и при условии способности тары удерживать

жидкость.

(2) Для упаковок, содержащих более значительные количества жидкости: жесткую тару, отвечающую

требованиям главы 6.1 в отношении испытаний для жидкостей группы упаковки II.

Дополнительное требование:

Тара, предназначенная для помещения в нее острых предметов, таких как осколки стекла и иглы, должна быть

труднопробиваемой и должна удерживать жидкости в условиях испытаний, предусмотренных в главе 6.1.

- 112 -

Р650 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р650

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3373.

Общие положения

Диагностические образцы должны упаковываться в доброкачественную тару, которая должна быть достаточно

прочной, чтобы выдерживать удары и нагрузки, обычно возникающие во время перевозки, в том числе при

перегрузке между транспортными единицами и между транспортными единицами и складами, а также при

любом перемещении с поддона или изъятии из пакета с целью последующей ручной или механической

обработки. Тара должна быть сконструирована и закрыта таким образом, чтобы упаковка, подготовленная к

транспортированию, не допускала какой-либо потери содержимого, которая могла бы произойти в обычных

условиях перевозки в результате вибрации, изменения температуры, влажности или давления.

Первичные сосуды должны укладываться во вторичную тару таким образом, чтобы при обычных условиях

перевозки не происходило их разрывов, проколов или утечки их содержимого во вторичную тару. Вторичная

тара должна укладываться в наружную тару с использованием подходящего прокладочного материала. Любая

утечка содержимого не должна существенно ухудшать защитные свойства прокладочного материала или

наружной тары.

При перевозке на каждую упаковку должна наноситься легко различимая и долговечная надпись

"ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ". Упаковки, содержащие вещества, перевозимые в охлажденном жидком

азоте, должны, кроме того, иметь знак образца № 2.2.

Готовая упаковка должна быть в состоянии выдержать предусмотренное в пункте 6.3.2.5 испытание на

падение, как это указано в пунктах 6.3.2.3 и 6.3.2.4, за исключением того, что высота падения должна быть не

менее 1,2 м.

Если в транспортном средстве или контейнере пролились или рассыпались какие-либо вещества, их нельзя

вновь использовать до тех пор, пока не будут произведены их тщательная очистка и, при необходимости,

дезинфекция или дезактивация. Любые другие грузы и изделия, перевозившиеся в том же транспортном

средстве или контейнере, должны быть проверены на предмет возможного загрязнения.

Жидкости

Первичный(ые) сосуд(ы) должен (должны) быть герметичным(и) и содержать не более 500 мл вещества.

Пространство между первичным сосудом и вторичной тарой должно заполняться абсорбирующим

материалом; если в одну единицу вторичной тары помещается несколько хрупких первичных сосудов, они

должны быть обернуты по отдельности или разделены во избежание соприкосновения между ними.

Абсорбирующий материал, такой, как хлопчатобумажная вата, должен использоваться в количестве,

достаточном для поглощения всего содержимого первичных сосудов, а вторичная тара должна быть

герметичной.

Первичный сосуд или вторичная тара должны быть в состоянии выдержать без протечек внутреннее давление

при перепаде давлений не менее 95 кПа (0,95 бара).

Наружная тара не должна содержать более 4 л жидкости.

Твердые вещества

Первичный(ые) сосуд(ы) должен (должны) быть непронициемым(и) для просеивания и содержать не более

500 г вещества.

Если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных сосудов, они должны быть

обернуты по отдельности или разделены во избежание соприкосновения между ними, причем вторичная тара

должна быть герметичной.

Наружная тара не должна содержать более 4 кг вещества.

Если диагностические образцы упакованы в соответствии с положениями настоящей инструкции по упаковке,

никакие другие требования ДОПОГ не применяются.

- 113 -

P800 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P800

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2803 и 2809.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) газовые баллоны в соответствии с инструкцией P200; или

(2) стальные фляги или бутыли с резьбовыми затворами вместимостью не более 2,5 л; или

(3) комбинированную тару, отвечающую следующим требованиям:

а) внутренняя тара должна включать стеклянные, металлические или твердые пластмассовые сосуды,

предназначенные для жидкостей, максимальной массой нетто по 15 кг каждый;

b) внутренняя тара должна быть обложена прокладочным материалом в количестве, достаточном для

предотвращения ее разрушения;

с) либо внутренняя, либо наружная тара должна быть снабжена внутренним вкладышем или мешком

из прочного, непроницаемого и устойчивого к проколу материала, который не вступает в реакцию

с содержимым и полностью изолирует его для предотвращения его утечки из упаковки,

независимо от ее размещения или расположения;

d) разрешается использовать следующие виды наружной тары со следующими максимальными

значениями массы нетто:

Наружная тара: Максимальная масса нетто

Барабаны

стальные (1A2)

прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2)

пластмассовые (1H2)

фанерные (1D)

фибровые (1G)

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

400 кг

Ящики

стальные (4A)

из естественной древесины (4C1)

из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4C2)

фанерные (4D)

из древесного материала (4F)

из фибрового картона (4G)

из пенопласта (4H1)

из твердой пластмассы (4H2)

400 кг

250 кг

250 кг

250 кг

125 кг

125 кг

60 кг

125 кг

Специальное положение по упаковке:

PP41 Для № ООН 2803: при необходимости перевозки галлия при низких температурах с целью его

сохранения в полностью твердом состоянии указанная выше тара может пакетироваться в прочную

влагонепроницаемую наружную тару, содержащую сухой лед или другой хладагент. В случае

применения хладагента все указанные выше материалы, используемые для упаковки галлия, должны

обладать химической и физической устойчивостью к хладагенту и достаточной ударной прочностью при

низких температурах применяемого хладагента. При использовании сухого льда наружная тара должна

пропускать газообразный диоксид углерода.

- 114 -

P801 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P801

Настоящая инструкция применяется к новым и отработавшим батареям, отнесенным к № ООН 2794, 2795

или 3028.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) жесткую наружную тару;

(2) деревянные обрешетки;

(3) поддоны.

Дополнительные требования:

1. Батареи должны быть защищены от короткого замыкания.

2. При штабелировании батареи должны быть надлежащим образом закреплены в ярусах, разделенных

слоем изоляционного материала.

3. Контактные клеммы батарей не должны подвергаться воздействию веса других элементов,

расположенных сверху.

4. Батареи должны быть упакованы или закреплены таким образом, чтобы не происходило их

самопроизвольного перемещения. Любой используемый прокладочный материал должен быть инертным.

P801a ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P801a

Настоящая инструкция применяется к отработавшим батареям, отнесенным к № ООН 2794, 2795, 2800 и 3028.

Разрешается использовать ящики для батарей из нержавеющей стали или твердой пластмассы максимальной

вместимостью 1 м3 при соблюдении следующих условий:

a) ящики для батарей должны быть стойкими к воздействию коррозионных веществ, содержащихся в

батареях;

b) в обычных условиях перевозки не должно происходить утечки коррозионных веществ из ящиков для

батарей, а также попадания иных веществ (например, воды) внутрь ящиков для батарей. На наружную

поверхность ящиков для батарей не должны налипать опасные остатки коррозионных веществ,

содержащихся в батареях;

c) высота груза батарей не должна превышать высоту боковых стенок ящиков;

d) запрещается погрузка в ящик батарей, содержащих вещества или иные опасные грузы, способные

вступить друг с другом в опасную реакцию;

e) ящики для батарей должны:

i) либо покрываться;

ii) либо перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах или контейнерах.

- 115 -

P802 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P802

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Комбинированную тару:

Наружная тара: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4H2.

Максимальная масса нетто: 75 кг.

Внутренняя тара: стеклянная или пластмассовая; максимальная вместимость: 10 литров.

(2) Комбинированную тару:

Наружная тара: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2.

Максимальная масса нетто: 125 кг.

Внутренняя тара: металлическая; максимальная вместимость: 40 литров.

(3) Составную тару: стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фанерном или твердом

пластмассовом барабане (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PH2), либо в наружном стальном или алюминиевом

ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины, либо в наружной плетеной корзине (6PA2,

6PB2, 6PC или 6PD2); максимальная вместимость: 60 литров.

(4) Барабаны из аустенитной стали (1A1) максимальной вместимостью 250 литров.

(5) Баллоны и барабаны под давлением, отвечающие положениям инструкции по упаковке Р200.

P803 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P803

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2028.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) барабаны (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

(2) ящики ( 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).

Максимальная масса нетто: 75 кг.

Изделия должны быть индивидуально упакованы и отделены друг от друга с помощью перегородок,

разделителей, внутренней тары или прокладочного материала с целью предотвращения случайного выпуска

содержимого в обычных условиях перевозки.

P900 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P900

(ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА)

P901 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P901

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3316.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 или 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки, к которой отнесен весь комплект

(см. раздел 3.3.1, специальное положение 251).

Максимальное количество опасных грузов на наружную тару: 10 кг.

Дополнительное требование:

Содержащиеся в комплектах опасные грузы должны упаковываться во внутреннюю тару максимальной

вместимостью 250 мл или 250 г и должны быть защищены от других материалов, содержащихся в комплекте.

- 116 -

P902 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P902

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3268.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III. Тара должна быть сконструирована и

изготовлена таким образом, чтобы не происходило перемещения изделий и случайного срабатывания в

обычных условиях перевозки.

Изделия могут также перевозиться без упаковки в специальных транспортно-загрузочных приспособлениях,

транспортных средствах или контейнерах, когда они перевозятся от места их изготовления к месту сборки.

Дополнительное требование:

Любой сосуд под давлением должен отвечать требованиям компетентного органа в отношении вещества

(веществ), содержащегося(ихся) в сосуде(ах) под давлением.

P903 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P903

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3090 и 3091.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки II.

Если литиевые элементы и батареи упаковываются вместе с оборудованием, они должны укладываться во

внутреннюю тару из фибрового картона, отвечающую требованиям, установленным для группы упаковки II.

Если литиевые элементы и батареи, отнесенные к классу 9, установлены в оборудовании, это оборудование

должно упаковываться в прочную наружную тару таким образом, чтобы не происходило случайного

срабатывания в ходе перевозки.

Дополнительное требование:

Батареи должны быть защищены от короткого замыкания.

P903a ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P903a

Настоящая инструкция применяется к отработавшим элементам и батареям, отнесенным к № ООН 3090

и 3091.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки II.

Однако допускается использование неутвержденной тары при следующих условиях:

– она должна отвечать общим положениям, изложенным в разделах 4.1.1 и 4.1.3;

– элементы и батареи должны быть упакованы и закреплены таким образом, чтобы исключалась

любая опасность короткого замыкания;

– вес упаковок не должен превышать 30 кг.

Дополнительное требование:

Батареи должны быть защищены от короткого замыкания.

- 117 -

P904 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P904

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3245.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Тару, предусмотренную инструкциями по упаковке P001 или P002, отвечающую требованиям

испытаний для группы упаковки III.

(2) Тару, которая может не соответствовать требованиям в отношении испытаний тары, предусмотренным в

части 6, но удовлетворяет следующим требованиям:

a) внутренняя тара состоит из:

i) герметичной(ых) первичной(ых) емкости(ей);

ii) герметичной вторичной тары;

iii) абсорбирующего материала в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого,

помещенного между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой; если в одну

единицу вторичной тары помещено несколько первичных емкостей, они должны быть

завернуты по отдельности во избежание взаимного соприкосновения;

b) прочность наружной тары соответствует ее вместимости, массе и предназначению; ее

минимальный внешний размер должен составлять не менее 100 мм.

(3) Для веществ, перевозимых в жидком азоте, должны использоваться пластмассовые первичные емкости,

способные выдерживать очень низкие температуры. Вторичная тара также должна выдерживать очень

низкие температуры и в большинстве случаев должна быть рассчитана для помещения в нее одиночных

первичных емкостей. Должны также соблюдаться требования, предъявляемые к отправке жидкого азота

в соответствии с требованиями инструкции P200. Первичная емкость и вторичная тара должны

сохранять свою целостность при температуре жидкого азота.

- 118 -

P905 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P905

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2990 и 3072.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, за исключением того, что

тара может не соответствовать требованиям части 6, разрешается использовать любую подходящую тару.

Когда спасательные средства сконструированы так, что включают в себя жесткую наружную оболочку,

стойкую к атмосферным воздействиям (такую, как для спасательных шлюпок), или помещаются в такую

оболочку, они могут перевозиться без упаковки.

Дополнительные требования:

1. Все опасные вещества и изделия, которыми укомплектованы спасательные средства, должны быть

закреплены таким образом, чтобы не происходило самопроизвольного перемещения, и, кроме того:

a) сигнальные устройства класса 1 должны упаковываться во внутреннюю тару из пластмассы или

фибрового картона;

b) невоспламеняющиеся нетоксичные газы должны содержаться в баллонах, утвержденных

компетентным органом, которые могут быть соединены со спасательным средством;

c) аккумуляторные электрические батареи (класс 8) и литиевые батареи (класс 9) должны быть

отсоединены или изолированы и закреплены во избежание какой-либо утечки жидкости; и

d) незначительные количества других опасных веществ (например, классов 3, 4.1 и 5.2) должны

упаковываться в прочную внутреннюю тару.

2. При подготовке к перевозке и упаковывании должны приниматься надлежащие меры для

предотвращения случайного срабатывания надувающего устройства.

P906 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P906

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2315, 3151 и 3152.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Для жидкостей и твердых веществ, содержащих ПХД или полигалогенированные дифенилы или

терфенилы либо загрязненных ими: тару, соответствующую инструкциям P001 или P002, в зависимости

от конкретного случая.

(2) Для трансформаторов, конденсаторов и других устройств: герметичную тару, которая способна

удерживать, помимо этих устройств, не менее 1,25 объема находящихся в них жидких ПХД или

полигалогенированных дифенилов или терфенилов. В тару должен быть помещен абсорбирующий

материал в количестве, достаточном для поглощения не менее 1,1 объема жидкости, содержащейся в

устройствах. Как правило, трансформаторы и конденсаторы должны перевозиться в герметичной

металлической таре, которая способна удерживать, помимо трансформаторов и конденсаторов, не менее

1,25 объема находящейся в них жидкости.

Независимо от вышеизложенного, жидкости и твердые вещества, не упакованные в соответствии с

инструкциями P001 или P002, и неупакованные трансформаторы и конденсаторы могут перевозиться в

транспортных единицах, оборудованных герметичным металлическим поддоном высотой не менее 800 мм,

содержащим инертный абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения не менее

1,1 объема любой свободной жидкости.

Дополнительное требование:

Необходимо принять надлежащие меры по герметизации трансформаторов и конденсаторов во избежание

утечки жидкости в обычных условиях перевозки.

- 119 -

R001 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ R001

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Легкая металлическая тара Максимальная вместимость/максимальная масса нетто

Группа упаковки I Группа упаковки II Группа упаковки III

стальная, с несъемным днищем (OA1) Не разрешается 40 л/50 кг 40 л/50 кг

стальная, со съемным днищем (OA2) a Не разрешается 40 л/50 кг 40 л/50 кг

a Не разрешается использовать для № ООН 1261 НИТРОМЕТАНА.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Эта инструкция применяется к твердым веществам и жидкостям (при условии, что тип

конструкции испытан и надлежащим образом маркирован).

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В случае класса 3, группа упаковки II, эту тару можно использовать только для веществ,

не представляющих никакой дополнительной опасности и имеющих давление паров не более 110 кПа при 50°С,

а также для слаботоксичных пестицидов.

- 120 -

4.1.4.2 Инструкции по упаковке, касающиеся использования КСГМГ

IBC01 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC01

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается

использовать следующие КСГМГ:

Металлические КСГМГ (31A, 31B и 31N).

Дополнительное требование:

К перевозке в КСГМГ допускаются только жидкости, у которых давление паров не превышает 110 кПа

при 50°C или 130 кПа при 55°C.

Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ:

BВ1 Для № ООН 3130: отверстия сосудов для этого вещества должны герметично закрываться с помощью

двух последовательно расположенных устройств, по крайней мере одно из которых должно

завинчиваться или закрепляться столь же надежным способом.

IBC02 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC02

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается

использовать следующие КСГМГ:

(1) Металлические КСГМГ (31A, 31B и 31N);

(2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (31H1 и 31H2);

(3) Составные КСГМГ (31HZ1).

Дополнительное требование:

К перевозке в КСГМГ допускаются только жидкости, у которых давление паров не превышает 110 кПа

при 50°C или 130 кПа при 55°C.

Специальные положения по упаковке:

B5 Для № ООН 1791, 2014, 2984 и 3149: КСГМГ должны быть снабжены устройством, обеспечивающим

выпуск газов в ходе перевозки. В ходе перевозки в условиях максимального наполнения отверстие

устройства для сброса давления должно быть расположено в паровом пространстве КСГМГ.

B7 Для № ООН 1222 и 1865: КСГМГ вместимостью более 450 л использовать не разрешается ввиду

взрывоопасности вещества при его перевозке в больших объемах.

B8 Это вещество в чистом виде не должно перевозиться в КСГМГ, поскольку известно, что давление его

паров превышает 110 кПа при 50°C или 130 кПа при 55°C.

- 121 -

IBC03 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC03

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается

использовать следующие КСГМГ:

(1) Металлические КСГМГ (31A, 31B и 31N);

(2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (31H1 и 31H2);

(3) Составные КСГМГ (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 и 31HH2).

Дополнительное требование:

К перевозке в КСГМГ допускаются только жидкости, у которых давление паров не превышает 110 кПа

при 50°C или 130 кПа при 55°C.

Специальное положение по упаковке:

B8 Это вещество в чистом виде не должно перевозиться в КСГМГ, поскольку известно, что давление его

паров превышает 110 кПа при 50°C или 130 кПа при 55°C.

IBC04 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC04

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается

использовать следующие КСГМГ:

Металлические КСГМГ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N).

IBC05 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC05

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается

использовать следующие КСГМГ:

(1) Металлические КСГМГ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);

(2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);

(3) Составные КСГМГ (11HZ1, 21HZ1 и 31HZ1).

IBC06 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC06

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается

использовать следующие КСГМГ:

(1) Металлические КСГМГ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);

(2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);

(3) Составные КСГМГ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2).

Дополнительное требование:

Составные КСГМГ 11HZ2 и 21HZ2 не должны использоваться для перевозки веществ, которые в ходе

транспортировки могут перейти в жидкое состояние.

Специальное положение по упаковке:

B12 Для № ООН 2907: КСГМГ должны отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II. КСГМГ,

отвечающие критериям испытаний для группы упаковки I, использоваться не должны.

- 122 -

IBC07 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC07

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается

использовать следующие КСГМГ:

(1) Металлические КСГМГ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);

(2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);

(3) Составные КСГМГ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2);

(4) Деревянные КСГМГ (11C, 11D и 11F).

Дополнительное требование:

Вкладыши деревянных КСГМГ должны быть непроницаемы для сыпучих веществ.

IBC08 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC08

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, разрешается

использовать следующие КСГМГ:

(1) Металлические КСГМГ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);

(2) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);

(3) Составные КСГМГ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2);

(4) КСГМГ из фибрового картона (11G);

(5) Деревянные КСГМГ (11C, 11D и 11F);

(6) Мягкие КСГМГ (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 или 13M2).

Специальные положения по упаковке:

B3 Мягкие КСГМГ должны быть непроницаемы для сыпучих веществ и влагонепроницаемы или должны

быть снабжены плотным влагонепроницаемым вкладышем.

B4 Мягкие КСГМГ, КСГМГ из фибрового картона или деревянные КСГМГ должны быть непроницаемы для

сыпучих веществ и влагонепроницаемы или должны быть снабжены плотным влагонепроницаемым

вкладышем.

B6 Для № ООН 1363, 1364, 1365, 1386, 1841, 2211, 2217, 2793 и 3314: не требуется, чтобы КСГМГ отвечали

требованиям испытаний КСГМГ, изложенным в главе 6.5.

IBC99 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC99

Могут использоваться только КСГМГ, утвержденные компетентным органом.

- 123 -

IBC100 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC100

Настоящая инструкция применяется к № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и специальных

положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующие КСГМГ:

(1) Металлические КСГМГ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);

(2) Мягкие КСГМГ (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 и 13M2);

(3) Жесткие пластмассовые КСГМГ (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);

(4) Составные КСГМГ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2).

Дополнительные требования:

1. КСГМГ должны использоваться только для веществ, способных к свободному истечению.

2. Мягкие КСГМГ должны использоваться только для твердых веществ.

Специальные положения по упаковке:

B9 Для № ООН 0082: эта инструкция по упаковке может применяться только в том случае, когда вещества

являются смесями нитрата аммония или других неорганических нитратов с другими горючими

веществами, не являющимися взрывчатыми компонентами. Такие взрывчатые вещества не должны

содержать нитроглицерин, аналогичные жидкие органические нитраты или хлораты. Использование

металлических КСГМГ не разрешается.

B10 Для № ООН 0241: эта инструкция по упаковке может использоваться только для веществ, состоящих из

воды в качестве основного компонента и значительной доли нитрата аммония или других окислителей,

которые частично или полностью находятся в растворе. Другие компоненты могут включать

углеводороды или алюминиевый порошок, но не должны включать нитропроизводные, такие как

тринитротолуол. Использование металлических КСГМГ не разрешается.

- 124 -

IBC520 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC520

Настоящая инструкция применяется к органическим пероксидам и самореактивным веществам типа F.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и специальных

положений, изложенных в подразделе 4.1.7.2, для перечисленных составов разрешается использовать

указанные ниже КСГМГ.

Для составов, не перечисленных ниже, могут использоваться только КСГМГ, утвержденные компетентным

органом (см. пункт 4.1.7.2.2).

№

ООН

Органический пероксид Тип

КСГМГ

Максимальное

количество

(в литрах)

Контроль-

ная тем-

пература

Аварий-

ная тем-

пература

3109 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F,

ЖИДКИЙ

трет-Бутила гидропероксид, не более 72% в

воде

31A 1250

трет-Бутилпероксиацетат, не более 32% в

разбавителе типа A

31A

31HA1

1250

1000

трет-Бутилперокси-3,5,5-триметилгексаноат,

не более 32% в разбавителе типа A

31A

31HA1

1250

1000

Кумила гидропероксид, не более 90% в

разбавителе типа A

31HA1 1250

Дибензоила пероксид, не более 42% –

устойчивая дисперсия в воде

31H1 1000

Ди-трет-бутилпероксид, не более 52% в

разбавителе типа A

31A

31HA1

1250

1000

1,1-Ди-(трет-бутилперокси) циклогексан, не

более 42% в разбавителе типа A

31H1 1000

Дилауроила пероксид, не более 42% –

устойчивая дисперсия в воде

31HA1 1000

Изопропилкумила гидропероксид, не более

72% в разбавителе типа A

31HA1 1250

п-Ментила гидропероксид, не более 72% в

разбавителе типа A

31HA1 1250

Кислота надуксусная, стабилизированная, не

более 17%

31H1

31HA1

31A

1500

1500

1500

- 125 -

IBC520 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолж.) IBC520

3119 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F,

ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

трет-Бутилперокси-2-этилгексаноат, не более

32% в разбавителе типа B

31HA1

31A

1 000

1 250

+30°C

+30°C

+35°C

+35°C

трет-Бутилпероксинеодеканоат, не более 32% в

разбавителе типа A

31A 1 250 0°С +10°С

трет-Бутилпероксинеодеканоат, не более 42% –

устойчивая дисперсия в воде

31A 1 250 -5°С +5°С

трет-Бутилпероксипивалат, не более 27% в

разбавителе типа B

31HA1

31A

1 000

1 250

+10°C

+10°C

+15°C

+15°C

Кумилпероксинеодеканоат, не более 52% –

устойчивая дисперсия в воде

31A 1 250 -15° -5°C

Ди-(4-трет-бутилциклогексил)

пероксидикарбонат, не более 42% – устойчивая

дисперсия в воде

31HA1 1 000 +30°C +35°C

Дицетилпероксидикарбонат, не более 42% –

устойчивая дисперсия в воде

31HA1 1 000 +30°C +35°C

Ди-(2-этилгексил) пероксидикарбонат, не

более 52% – устойчивая дисперсия в воде

31A 1 250 -20°C -10°C

Димиристилпероксидикарбонат, не более

42% – устойчивая дисперсия в воде

31HA1 1 000 +15°C +20°C

Ди-(3,5,5-триметилгексаноила) пероксид, не

более 38% в разбавителе типа A

31HA1

31A

1 000

1 250

+10°C

+10°C

+15°C

+15°C

Ди-(3,5,5-триметилгексаноила) пероксид, не

более 52% – устойчивая дисперсия в воде

31A 1 250 +10°C +15°C

1,1,3,3-Тетраметилбутилпероксинеодеканоат,

не более 52% – устойчивая дисперсия в воде

31A 1 250 -5°C +5°C

Дополнительные требования:

1. КСГМГ должны быть снабжены устройством, обеспечивающим сброс давления в ходе перевозки. При

максимальной загрузке в ходе перевозки впускное отверстие устройства для сброса давления должно

быть расположено в паровом пространстве КСГМГ.

2. Для предотвращения взрывного разрушения металлических КСГМГ или составных КСГМГ со сплошной

металлической оболочкой аварийные предохранительные устройства должны быть сконструированы

таким образом, чтобы через них обеспечивался отвод всех продуктов разложения и паров, выделившихся

при самоускоряющемся разложении или при полном охвате КСГМГ пламенем в течение не менее одного

часа, на основе расчетов по формуле, приведенной в пункте 4.2.1.13.8. Значения контрольной и

аварийной температур, указанные в этой инструкции по упаковке, рассчитаны для КСГМГ без

теплоизоляции. При отправке органического пероксида в КСГМГ в соответствии с настоящей

инструкцией грузоотправитель обязан обеспечить, чтобы:

а) устройства для сброса давления и аварийные предохранительные устройства, установленные на

КСГМГ, были сконструированы с надлежащим учетом возможности самоускоряющегося

разложения органического пероксида и полного охвата КСГМГ пламенем; и

b) указанные контрольная и аварийная температуры, когда таковые требуются, были определены с

надлежащим учетом конструкции (например, теплоизоляции) используемого КСГМГ.

- 126 -

IBC620 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ IBC620

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3291.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и специальных

положений, изложенных в разделе 4.1.8, разрешается использовать следующие КСГМГ:

Жесткие герметичные КСГМГ, отвечающие требованиям испытаний для группы упаковки II.

Дополнительные требования:

1. Необходимо использовать абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения всей

жидкости, находящейся в КСГМГ.

2. КСГМГ должны быть способны удерживать жидкости.

3. КСГМГ, предназначенные для помещения в них острых предметов, таких как осколки стекла и иглы,

должны быть труднопробиваемы.

- 127 -

4.1.4.3 Инструкции по упаковке, касающиеся использования крупногабаритной тары

LP01 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ЖИДКОСТИ) LP01

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую крупногабаритную тару:

Внутренняя тара Крупногабаритная

наружная тара

Группа

упаковки I

Группа

упаковки II

Группа

упаковки III

Стеклянная 10 литров

Пластмассовая 30 литров

Металлическая 40 литров

Стальная (50A)

Алюминиевая (50B)

Прочая металлическая, кроме

стальной или алюминиевой

(50N)

Из твердой пластмассы (50H)

Из естественной древесины (50C)

Фанерная (50D)

Из древесного материала (50F)

Из фибрового картона (50G)

Не

разрешается

Не

разрешается

Максимальный

объем: 3 м3

LP02 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА) LP02

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую крупногабаритную тару:

Внутренняя тара Крупногабаритная

наружная тара

Группа

упаковки I

Группа

упаковки II

Группа

упаковки III

Стеклянная 10 кг

Пластмассовая b 50 кг

Металлическая 50 кг

Бумажная a, b 50 кг

Фибровая a, b 50 кг

Стальная (50A)

Алюминиевая (50B)

Прочая металлическая, кроме

стальной или алюминиевой

(50N)

Из твердой пластмассы (50H)

Из естественной древесины (50C)

Фанерная (50D)

Из древесного материала (50F)

Из фибрового картона (50G)

Не

разрешается

Не

разрешается

Максимальный

объем: 3 м3

a Такая внутренняя тара не должна использоваться в случае, когда перевозимые вещества могут перейти

в ходе транспортировки в жидкое состояние.

b

Такая внутренняя тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ.

LP99 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ LP99

Может использоваться только крупногабаритная тара, утвержденная компетентным органом (см. пункт 4.1.3.7).

- 128 -

LP101 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ LP101

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару:

Внутренняя тара Промежуточная тара Наружная крупногабаритная тара

Стальная (50A)

Алюминиевая (50B)

Не требуется Не требуется Прочая металлическая, кроме стальной

или алюминиевой (50N)

Из твердой пластмассы (50H)

Из естественной древесины (50C)

Фанерная (50D)

Из древесного материала (50F)

Из фибрового картона (50G)

Специальное положение по упаковке:

L1 Для № ООН 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138,

0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297,

0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434,

0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 и 0502:

Крупногабаритные и массивные взрывчатые изделия, обычно предназначенные для военного

использования, без собственных средств инициирования или с собственными средствами

инициирования, имеющими не менее двух эффективных предохранителей, могут перевозиться в

неупакованном виде. Если такие изделия содержат метательные заряды или являются

самодвижущимися, их системы зажигания должны быть защищены против возбуждающих воздействий,

способных возникнуть в обычных условиях перевозки. Отрицательный результат испытаний серии 4,

проводимых на неупакованном изделии, указывает на то, что изделие может рассматриваться на

предмет перевозки в неупакованном виде. Такие неупакованные изделия могут устанавливаться на

опоры или помещаться в обрешетки или другие подходящие транспортно-загрузочные приспособления.

LP102 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ LP102

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару:

Внутренняя тара Промежуточная тара Наружная крупногабаритная тара

Мешки

влагонепроницаемые

Емкости

из фибрового картона

металлические

пластмассовые

деревянные

Листы

из фибрового картона,

гофрированные

Трубки

из фибрового картона

Не требуется

Стальная (50A)

Алюминиевая (50B)

Прочая металлическая, кроме стальной

или алюминиевой (50N)

Из твердой пластмассы (50H)

Из естественной древесины (50C)

Фанерная (50D)

Из древесного материала (50F)

Из фибрового картона (50G)

- 129 -

LP621 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ LP621

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3291.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений,

изложенных в разделе 4.1.8, разрешается использовать следующую крупногабаритную тару:

(1) Для отходов больничного происхождения, помещенных во внутреннюю тару: герметичную жесткую

крупногабаритную тару, отвечающую требованиям главы 6.6 в отношении испытаний для твердых

веществ группы упаковки II, при условии наличия абсорбирующего материала в количестве, достаточном

для поглощения всей имеющейся жидкости, и при условии, что эта крупногабаритная тара способна

удерживать жидкости.

(2) Для упаковок, содержащих более значительные количества жидкости: крупногабаритную тару,

отвечающую требованиям главы 6.6 в отношении испытаний для жидкостей группы упаковки II.

Дополнительное требование:

Крупногабаритная тара, предназначенная для помещения в нее острых предметов, таких как осколки стекла и

иглы, должна быть труднопробиваема и удерживать жидкости при испытаниях в соответствии с требованиями,

предусмотренными в главе 6.6.

LP902 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ LP902

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3268.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III. Тара должна быть сконструирована и

изготовлена таким образом, чтобы не происходило перемещения изделий и случайного срабатывания в

обычных условиях перевозки.

Изделия могут также перевозиться без упаковки в специальных транспортно-загрузочных приспособлениях,

транспортных средствах или контейнерах, когда они перевозятся от места их изготовления к месту сборки.

Дополнительное требование:

Любой сосуд под давлением должен отвечать требованиям компетентного органа в отношении вещества

(веществ), содержащегося(ихся) в сосуде(ах) под давлением.

- 130 -

4.1.4.4 Особые требования, применимые к использованию сосудов под давлением для

веществ, не относящихся к классу 2

Когда баллоны, трубки или барабаны под давлением используются в качестве тары для

веществ, которым назначены инструкции по упаковке P400, P401, P402 или P601, они

должны изготовляться, испытываться, наполняться и маркироваться согласно

соответствующим требованиям (PR1–PR7), указанным в приведенной ниже таблице для

каждого номера ООН.

ТАБЛИЦА

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ (PR)

К ГАЗОВЫМ БАЛЛОНАМ И СОСУДАМ

Код

требования

№ ООН Применимые требования в отношении изготовления,

испытания, наполнения и маркировки

PR1 1366

1370

1380

1389

1391

1411

1421

1928

2003

2445

2845

2870

3049

3050

3051

3052

3053

3076

Вещества, отнесенные к этим номерам ООН, должны упаковываться в

герметично закрывающиеся металлические сосуды, не подверженные

воздействию содержимого, вместимостью не более 450 литров.

Сосуды должны подвергаться первоначальному испытанию и периодическим

испытаниям каждые пять лет под давлением не менее 1 МПа (10 бар)

(манометрическое давление).

Степень наполнения сосудов не должна превышать 90% их вместимости; при

средней температуре жидкости 50°C не менее 5% вместимости должны

оставаться незаполненными в целях безопасности.

Во время перевозки жидкость должна находиться под слоем инертного газа

при манометрическом давлении не менее 50 кПа (0,5 бара).

На сосудах должна иметься табличка, на которой должны быть указаны

долговечным способом следующие данные:

3129

3130

3148

3194

3203

3207

3254

– вещество или вещества a, допущенных к перевозке;

– масса тары b, включая приспособления;

– испытательное давление b (манометрическое давление);

– дата (месяц, год) последнего испытания;

– клеймо эксперта, проводившего испытание;

– вместимость b сосуда;

– максимально допустимая масса наполнения b.

a Вместо наименования может быть дано обобщенное описание, охватывающее вещества,

имеющие аналогичные свойства, совместимые с характеристиками сосуда.

b

Каждый раз после цифр должны указываться единицы измерения.

- 131 -

Код

требования

№ ООН Применимые требования в отношении изготовления,

испытания, наполнения и маркировки

PR2 1183

1242

1295

2988

Вещества, отнесенные к этим номерам ООН, должны упаковываться в сосуды

из нержавеющей стали максимальной вместимостью 450 литров. Закрывающее

устройство сосуда должно быть защищено предохранительным колпаком.

Сосуды должны подвергаться первоначальному испытанию и периодическим

испытаниям каждые пять лет под давлением не менее 0,4 МПа (4 бара)

(манометрическое давление).

Максимально допустимая масса наполнения на литр вместимости для

трихлорсилана, этилдихлорсилана и метилдихлорсилана не должна превышать,

соответственно, 1,14 кг, 0,93 кг или 0,95 кг, если наполнение осуществляется

по массе; если наполнение осуществляется по объему, то степень наполнения

не должна превышать 85%.

На сосудах должна иметься табличка, на которой должны быть указаны

долговечным способом следующие данные:

– описание вещества (веществ), допущенного(ых) к перевозке, или

для хлорсиланов: "хлорсиланы, класс 4.3";

– масса тары b, включая приспособления;

– испытательное давление b (манометрическое давление);

– дата (месяц, год) последнего испытания;

– клеймо эксперта, проводившего испытание;

– вместимость b сосуда;

– максимально допустимая масса наполнения b для каждого

вещества, допущенного к перевозке.

b Каждый раз после цифр должны указываться единицы измерения.

- 132 -

Код

требования

№ ООН Применимые требования в отношении изготовления,

испытания, наполнения и маркировки

PR3 1092

1251

1259

1605

1613

1994

3294

Вещества, отнесенные к этим номерам ООН, должны упаковываться в

металлические сосуды, оборудованные закрывающими устройствами,

обеспечивающими полную герметизацию и, при необходимости,

защищенными от механического повреждения предохранительными

колпаками. Минимальная толщина стенок стальных сосудов вместимостью не

более 150 л должна быть 3 мм, а стальные сосуды бoльшей вместимости и

сосуды из других материалов должны иметь толщину стенок, достаточную для

гарантирования эквивалентной механической прочности.

Максимальная разрешенная вместимость сосудов составляет 250 литров.

Масса содержимого не должна превышать 1 кг на литр вместимости.

Перед первым использованием сосуды должны быть подвергнуты

гидравлическому испытанию под давлением не менее 1 МПа (10 бар)

(манометрическое давление).

Испытание под давлением должно проводиться каждые пять лет и

сопровождаться тщательным осмотром внутреннего состояния сосуда и

проверкой массы тары.

На сосудах должны иметься разборчивые и долговечные надписи со

следующими данными:

– вещество или вещества a, допущенные к перевозке;

– название владельца сосуда;

– массы тары b, включая фитинги и приспособления, такие как

клапаны, предохранительные колпаки и т. д.;

– дата (месяц, год) первоначального испытания и последнего

испытания и клеймо эксперта, проводившего испытание;

– максимально допустимая масса содержимого сосуда в кг;

– внутреннее давление (испытательное давление), применяемое при

проведении гидравлического испытания под давлением.

a Вместо наименования может быть дано обобщенное описание, охватывающее вещества,

имеющие аналогичные свойства, совместимые с характеристиками сосуда.

b

Каждый раз после цифр должны указываться единицы измерения.

- 133 -

Код

требования

№ ООН Применимые требования в отношении изготовления,

испытания, наполнения и маркировки

PR4 1185 Это вещество должно упаковаться в стальные сосуды достаточной толщины,

которые должны закрываться навинчивающейся крышкой и навинчивающимся

предохранительным колпаком или эквивалентным устройством, непрони-

цаемым как для жидкости, так и для пара.

Сосуды должны подвергаться первоначальному испытанию и периодическим

испытаниям не реже чем раз в пять лет под давлением не менее 1 МПа (10 бар)

(манометрическое давление) в соответствии с положениями подразде-

лов 6.2.1.5 и 6.2.1.6.

Масса содержимого не должна превышать 0,67 кг на литр вместимости.

Упаковка не должна весить более 75 кг.

На сосудах должны иметься разборчивые и долговечные надписи со

следующими данными:

– название или знак изготовителя и серийный номер сосуда;

– слово "этиленимин";

– масса тары b и максимально допустимая масса b наполненного

сосуда;

– дата (месяц, год) первоначального испытания и последнего

испытания;

– клеймо эксперта, проводившего испытания и осмотры.

b Каждый раз после цифр должны указываться единицы измерения.

- 134 -

Код

требования

№ ООН Применимые требования в отношении изготовления,

испытания, наполнения и маркировки

PR5 2480

2481

Вещества, отнесенные к этим номерам ООН, должны упаковываться в сосуды

из чистого алюминия с толщиной стенок не менее 5 мм или в сосуды из

нержавеющей стали. Сварка сосудов должна быть полной.

Сосуды должны подвергаться первоначальному испытанию и периодическим

испытаниям не реже чем раз в пять лет под давлением не менее 0,5 МПа (5 бар)

(манометрическое давление) в соответствии с положениями подразде-

лов 6.2.1.5 и 6.2.1.6.

Сосуды должны герметично закрываться при помощи двух расположенных

один над другим затворов, по крайней мере один из которых должен

завинчиваться или закрепляться столь же надежным способом.

Степень наполнения не должна превышать 90%.

На барабанах весом более 100 кг должны быть установлены обручи катания и

ребра жесткости.

На сосудах должны иметься разборчивые и долговечные надписи со

следующими данными:

– название или знак изготовителя и серийный номер сосуда;

– вещество или вещества a, допущенные к перевозке;

– масса тары b и максимально допустимая масса наполненного

сосуда;

– дата (месяц и год) первоначального испытания и последнего

испытания;

– клеймо эксперта, проводившего испытания и осмотры.

a Вместо наименования может быть дано обобщенное описание, охватывающее вещества,

имеющие аналогичные свойства, совместимые с характеристиками сосуда.

b

Каждый раз после цифр должны указываться единицы измерения.

- 135 -

Код

требования

№ ООН Применимые требования в отношении изготовления,

испытания, наполнения и маркировки

PR6 1744 Бром, содержащий менее 0,005% воды или от 0,005 до 0,2% воды, при условии,

что в последнем случае приняты меры для предотвращения коррозии

внутреннего покрытия сосудов, может перевозиться в сосудах, которые

отвечают следующим условиям:

a) сосуды должны быть изготовлены из стали и иметь герметичную

внутреннюю облицовку из свинца или какого-либо иного материала,

обеспечивающего эквивалентную защиту, и иметь герметичный

затвор; допускаются также сосуды из монель-металла или никеля

или с никелевой облицовкой;

b) вместимость сосудов не должна превышать 450 литров;

c) сосуды не должны наполняться более чем на 92% их вместимости

или более чем 2,86 кг на литр вместимости;

d) сосуды должны быть сварены и сконструированы для расчетного

давления не менее 2,1 МПа (21 бар) (манометрическое давление).

Кроме того, материалы и их характеристики должны отвечать

соответствующим требованиям главы 6.2. Первоначальное

испытание необлицованных стальных сосудов должно производиться

в соответствии с положениями подраздела 6.2.1.5;

e) выступ затворов из сосуда должен быть минимальным, и они

должны быть оборудованы предохранительными колпаками.

Затворы и колпаки должны быть снабжены уплотнителями из

материала, стойкого к воздействию брома. Затворы должны быть

расположены в верхней части сосудов таким образом, чтобы они ни в

коем случае не находились в постоянном контакте с жидкой фазой;

f) сосуды должны быть снабжены фитингами, позволяющими им

находиться в устойчивом вертикальном положении, а также

подъемными приспособлениями (кольцами, фланцами и т. д.) в

верхней части, которые должны быть подвергнуты испытанию под

нагрузкой, в два раза превышающей рабочую.

До начала эксплуатации сосуды должны пройти испытание на герметичность

под давлением не менее 200 кПа (2 бара) (манометрическое давление).

Испытание на герметичность должно проводиться каждые два года и

сопровождаться осмотром внутреннего состояния сосуда и проверкой массы

тары.

Испытания и проверки должны проводиться под наблюдением эксперта,

утвержденного компетентным органом.

На сосудах должны иметься разборчивые и долговечные надписи со

следующими данными:

– название или знак изготовителя и серийный номер сосуда;

– слово "бром";

– масса тары b и максимально допустимая масса b наполненного сосуда;

– дата (месяц, год) первоначального испытания и последнего

периодического испытания;

– клеймо эксперта, проводившего испытания и осмотры.

b Каждый раз после цифр должны указываться единицы измерения.

- 136 -

Код

требования № ООН Применимые требования в отношении изготовления, испытания,

наполнения и маркировки

РR7 1614 Водород цианистый жидкий стабилизированный, когда он полностью абсорбирован

инертной пористой массой, должен упаковываться в металлические сосуды

вместимостью не более 7,5 л, установленные в деревянные ящики таким образом,

чтобы они не могли соприкасаться. Такая комбинированная тара должна

удовлетворять следующим требованиям:

1) сосуды должны быть испытаны под давлением не менее 0,6 МПа (6 бар)

(манометрическое давление);

2) сосуды должны быть полностью заполнены пористым материалом, который

не должен оседать или образовывать опасные пустоты даже после

продолжительного использования или в случае толчков, даже при

температурах, достигающих 50°С;

3) дата наполнения должна указываться долговечным способом на крышке

каждого сосуда;

4) комбинированная тара должна быть испытана и утверждена в соответствии с

требованиями подраздела 6.1.5.21, касающимися группы упаковки I;

5) вес упаковки не должен превышать 120 кг.

- 137 -

4.1.5 Специальные положения по упаковке грузов класса 1

4.1.5.1 Должны выполняться общие положения, изложенные в разделе 4.1.1.

4.1.5.2 Любая тара, предназначенная для грузов класса 1, должна быть сконструирована и

изготовлена таким образом, чтобы:

a) она защищала взрывчатые вещества и изделия, предотвращала их утечку или

выпадение и не повышала опасности случайного воспламенения или

инициирования в обычных условиях перевозки, включая возможные изменения

температуры, влажности и давления;

b) готовую упаковку можно было безопасно обрабатывать в обычных условиях

перевозки; и

c) упаковки выдерживали любой груз, установленный на них при штабелировании,

которому они могут быть подвергнуты в ходе перевозки, чтобы не повышалась

опасность, представляемая взрывчатыми веществами и изделиями, чтобы не

уменьшалась способность тары удерживать грузы и чтобы упаковки не

деформировались таким образом, что это могло бы уменьшить их прочность или

устойчивость штабеля.

4.1.5.3 Все взрывчатые вещества и изделия, подготовленные для перевозки, должны

классифицироваться в соответствии с процедурами, изложенными в разделе 2.2.1.

4.1.5.4 Грузы класса 1 должны упаковываться в соответствии с надлежащей инструкцией по

упаковке, указанной в колонке 8 таблицы А главы 3.2 и изложенной в разделе 4.1.4.

4.1.5.5 Тара, включая КСГМГ и крупногабаритную тару, должна удовлетворять требованиям

глав 6.1, 6.5 или 6.6 и требованиям в отношении испытаний, установленным в разделах

6.1.5, 6.5.4 или 6.6.5, соответственно, для группы упаковки II, с соблюдением

требований пунктов 4.1.1.13, 6.1.2.4 и 6.5.1.4.4. Может использоваться тара, за

исключением металлической тары, отвечающая критериям испытаний для группы

упаковки I. Во избежание чрезмерной герметизации не должна использоваться

металлическая тара, отвечающая критериям испытаний для группы упаковки I.

4.1.5.6 Запорное устройство тары, содержащей жидкие взрывчатые вещества, должно

обеспечивать двойную защиту против утечки.

4.1.5.7 Запорное устройство металлических барабанов должно быть снабжено

соответствующей прокладкой; если запорное устройство имеет резьбу, то должна быть

предотвращена возможность попадания на ее витки взрывчатых веществ.

4.1.5.8 Вещества, растворимые в воде, должны упаковываться во влагонепроницаемую тару.

Тара, предназначенная для десенсибилизированных или флегматизированных веществ,

должна закрываться таким образом, чтобы во время перевозки не изменялась их

концентрация.

4.1.5.9 Если тара имеет двойную оболочку, заполненную водой, которая может замерзнуть во

время перевозки, то во избежание замерзания в воду надлежит добавить достаточное

количество антифриза. Не должен использоваться антифриз, обладающий

огнеопасными свойствами.

4.1.5.10 Гвозди, скобы и другие металлические запорные приспособления, не имеющие

защитного покрытия, не должны проникать внутрь наружной тары, если внутренняя

тара не защищает надлежащим образом взрывчатые вещества и изделия от контакта с

металлом.

- 138 -

4.1.5.11 Внутренняя тара, фитинги и прокладочные материалы, а также размещение взрывчатых

веществ или изделий в упаковке должны быть такими, чтобы в обычных условиях

перевозки взрывчатое вещество не могло распространиться внутри наружной тары.

Металлические элементы изделий не должны соприкасаться с металлической тарой.

Изделия, содержащие взрывчатые вещества, не помещенные в наружную оболочку,

должны быть отделены друг от друга во избежание трения или соударения. Для этой

цели могут использоваться прокладки, лотки, разделительные перегородки во

внутренней или наружной таре, а также формы или емкости.

4.1.5.12 Тара должна быть изготовлена из материалов, совместимых с взрывчатыми веществами

или изделиями, содержащимися в упаковке, а также непроницаемых для них, так чтобы

в случае взаимодействия между взрывчатыми веществами или изделиями и

упаковочными материалами или в случае утечки взрывчатых веществ они не

становились небезопасными для перевозки и не происходило изменения подкласса

опасности или группы совместимости.

4.1.5.13 Не должно допускаться проникновение взрывчатых веществ в углубления швов

металлической тары, изготовленной методом фальцовки.

4.1.5.14 Пластмассовая тара не должна быть способной генерировать или накапливать такое

количество статического электричества, при котором электростатический разряд мог

бы привести к инициированию, воспламенению или срабатыванию упакованных

взрывчатых веществ или изделий.

4.1.5.15 Крупногабаритные и массивные взрывчатые изделия, обычно предназначенные для

военного использования, не снабженные собственными средствами инициирования или

снабженные собственными средствами инициирования, имеющими не менее двух

эффективных предохранителей, могут перевозиться в неупакованном виде. Если такие

изделия содержат метательные заряды или являются самодвижущимися, их системы

зажигания должны быть защищены против возбуждающих воздействий, способных

возникнуть в обычных условиях перевозки. Отрицательный результат испытаний серии 4,

проводимых на неупакованном изделии, указывает на то, что изделие может

рассматриваться на предмет перевозки в неупакованном виде. Такие неупакованные

изделия могут устанавливаться на опоры либо помещаться в обрешетки или иные

подходящие для обработки, хранения или запуска приспособления таким образом,

чтобы в обычных условиях перевозки они не могли перемещаться.

Если при проведении испытаний на эксплуатационную безопасность и пригодность

такие крупногабаритные взрывчатые изделия подвергаются испытаниям, отвечающим

требованиям ДОПОГ, и успешно проходят их, компетентный орган может допустить

такие изделия к перевозке, осуществляемой в соответствии с ДОПОГ.

4.1.5.16 Взрывчатые вещества не должны упаковываться в такую внутреннюю или наружную

тару, при использовании которой разница между внутренним и внешним давлением,

вызванная тепловыми или иными воздействиями, может привести к взрыву или

разрыву упаковки.

4.1.5.17 Если незакрепленные взрывчатые вещества или взрывчатое вещество, содержащееся в

изделии, не заключенном или частично заключенном в оболочку, могут соприкасаться с

внутренней поверхностью металлической тары (1A2, 1B2, 4A, 4B и металлические

емкости), металлическая тара должна иметь вкладыш или внутреннее покрытие (см.

подраздел 4.1.1.2).

4.1.5.18 Независимо от того, соответствует или не соответствует тара инструкции по упаковке,

указанной в колонке 8 таблицы А главы 3.2, для любого взрывчатого вещества или

изделия может использоваться инструкция по упаковке Р101, если тара утверждена

компетентным органом.

- 139 -

4.1.6 Специальные положения по упаковке грузов класса 2

4.1.6.1 Сосуды, включая их затворы, для перевозки газа или смеси газов должны выбираться в

соответствии с требованиями подраздела 6.2.1.2 "Материалы сосудов" и требованиями

соответствующих инструкций по упаковке, содержащихся в разделе 4.1.4.

4.1.6.2 При изменении профиля использования сосуда многоразового использования должны

производиться операции по опорожнению, продувке и вакуумированию, необходимые

для обеспечения безопасной эксплуатации (cм. также таблицу стандартов в конце

настоящего раздела).

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Сосуды многоразового использования для перевозки газов класса 2

должны периодически подвергаться проверке в соответствии с надлежащими

инструкциями по упаковке (P200 или P203) и положениями, изложенными в

подразделе 6.2.1.6 "Периодические проверки".

ПРИМЕЧАНИЕ 2: На готовые к отправке сосуды должны наноситься маркировка и

знаки опасности в соответствии с положениями, изложенными в главе 5.2.

4.1.6.3 За исключением открытых криогенных сосудов, сосуды, включая их затворы, должны

соответствовать требованиям к конструкции, изготовлению, проверке и испытаниям,

изложенным в главе 6.2. Когда предписывается использование наружной тары, сосуды

должны быть прочно закреплены в ней. Если в подробных инструкциях по упаковке не

указано иного, то сосуды могут помещаться в наружную тару по отдельности или по

несколько единиц.

4.1.6.4 Вентили (краны) должны быть надежно защищены от повреждений, в результате

которых может произойти утечка газа в случае опрокидывания сосуда, а также в ходе

перевозки и штабелирования. Это требование считается выполненным при соблюдении

одного или нескольких из следующих условий (см. также таблицу стандартов в конце

настоящего раздела):

a) вентили размещены в горловине сосуда и защищены резьбовой заглушкой;

b) вентили защищены предохранительными колпаками. Колпаки должны иметь

вентиляционные отверстия с достаточной площадью поперечного сечения для

удаления газов в случае утечки через вентили;

c) вентили защищены кольцами или другими предохранительными устройствами;

d) вентили сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы через них не

происходило утечки даже в случае их повреждения;

e) вентили помещены в защитный каркас;

f) сосуды перевозятся в защитных ящиках или каркасах.

4.1.6.5 Для целей проведения испытания сосуды могут перевозиться после истечения

предельного срока, установленного для периодической проверки.

4.1.6.6 Сосуды под давлением одноразового использования должны:

а) перевозиться в наружной таре, такой как ящик или обрешетка, либо

размещенными на поддонах и завернутыми в термоусадочный материал или

растягивающуюся пленку;

b) иметь вместимость по воде не более 1,25 л при наполнении

легковоспламеняющимися или токсичными газами;

- 140 -

с) не использоваться для перевозки токсичных газов, ЛК50 которых составляет не

более 200 мл/м3; и

d) не подлежать ремонту после ввода в эксплуатацию.

4.1.6.7 Сосуды под давлением не подлежат ремонту при наличии любого из следующих

дефектов:

а) трещин в сварных швах или других дефектов сварки;

b) трещин в стенках;

с) протечек или дефектов в материале, из которого изготовлены стенки и верхнее

или нижнее днище.

4.1.6.8 Сосуды под давлением не должны предъявляться для наполнения:

а) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность

сосуда под давлением или его сервисного оборудования;

b) если сосуд под давлением и его сервисное оборудование не были осмотрены и

не было удостоверено их исправное рабочее состояние; и

с) если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и

наполнения не являются разборчивыми.

4.1.6.9 Загруженные сосуды под давлением не должны предъявляться к перевозке:

а) при наличии утечки;

b) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность

сосуда под давлением или его сервисного оборудования;

с) если сосуд под давлением и его сервисное оборудование не были осмотрены и

не было удостоверено их исправное рабочее состояние; и

d) если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и

наполнения не являются разборчивыми.

4.1.6.10 Указанные ниже положения по упаковке считаются выполненными, если применены

следующие стандарты:

Применимые

пункты

Ссылка Название документа

4.1.6.2 EN 1795:1997 Газовые баллоны (кроме баллонов для СНГ) –

Процедуры подготовки под другие газы

4.1.6.4 EN 962:1996/А2:2000 Закрытые предохранительные колпаки и открытые

предохранительные устройства клапанов на баллонах

для промышленных и медицинских газов –

Проектирование, изготовление и испытания

4.1.6.4 d) Приложение А

к стандарту

EN849:1996/A2:2001

Переносные газовые баллоны – Клапаны баллонов:

технические требования и испытания типа – Поправка 2

- 141 -

4.1.7 Специальные положения по упаковке органических пероксидов (класс 5.2) и

самореактивных веществ класса 4.1

4.1.7.0.1 Все сосуды для органических пероксидов должны быть "эффективно закрытыми". В

тех случаях, когда в результате эволюции газа может возникнуть значительное

внутреннее давление, могут устанавливаться вентиляционные устройства при условии,

что выбрасываемый газ не вызывает опасности; в противном случае должна

ограничиваться степень наполнения. Любые вентиляционные устройства должны быть

сконструированы таким образом, чтобы жидкость не вытекала, когда упаковка

находится в вертикальном положении, и должны быть в состоянии предотвращать

попадание вовнутрь загрязнений. При наличии наружной тары она должна быть

сконструирована таким образом, чтобы не препятствовать работе вентиляционного

устройства

4.1.7.1 Использование тары

4.1.7.1.1 Тара, используемая для органических пероксидов и самореактивных веществ, должна

удовлетворять требованиям главы 6.1 или главы 6.6 для группы упаковки II. Во

избежание чрезмерной герметизации не должна использоваться металлическая тара,

соответствующая критериям испытаний для группы упаковки I.

4.1.7.1.2 Методы упаковки органических пероксидов и самореактивных веществ перечислены в

инструкции по упаковке Р520; им присвоены коды OP1–OP8. Количества, указанные

для каждого метода, представляют собой максимальные разрешенные количества на

одну упаковку.

4.1.7.1.3 Надлежащие методы упаковки уже классифицированных органических пероксидов и

самореактивных веществ указаны в пунктах 2.2.41.4 и 2.2.52.4.

4.1.7.1.4 Что касается новых органических пероксидов, новых самореактивных веществ или

новых составов классифицированных органических пероксидов или самореактивных

веществ, то для назначения надлежащего метода упаковки должна использоваться

следующая процедура:

a) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ

ВЕЩЕСТВО ТИПА B:

Должен назначаться метод упаковки OP5 при условии, что органический

пероксид (или самореактивное вещество) удовлетворяет критериям

пункта 20.4.3 b) [соответственно 20.4.2 b)] Руководства по испытаниям и

критериям в таре, указанной для данного метода упаковки. Если органический

пероксид (или самореактивное вещество) может удовлетворять этим критериям

только в таре меньшей вместимости, чем вместимость, указанная для метода

упаковки OP5 (т. е. в таре, перечисленной для методов упаковки ОР1–ОР4), то

назначается соответствующий метод упаковки с меньшей цифрой в коде ОР.

b) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА С ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ

ВЕЩЕСТВО ТИПА С:

Должен назначаться метод упаковки OP6 при условии, что органический

пероксид (или самореактивное вещество) удовлетворяет критериям

пункта 20.4.3 с) [соответственно 20.4.2 с)] Руководства по испытаниям и

критериям в таре, указанной для данного метода упаковки. Если органический

пероксид (или самореактивное вещество) может удовлетворять этим критериям

только в таре меньшей вместимости, чем вместимость, указанная для метода

упаковки OP6, то назначается соответствующий метод упаковки с меньшей

цифрой в коде ОР.

- 142 -

c) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА D ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ

ВЕЩЕСТВО ТИПА D:

Для этого типа органического пероксида или самореактивного вещества должен

назначаться метод упаковки OP7.

d) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА E ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ

ВЕЩЕСТВО ТИПА E:

Для этого типа органического пероксида или самореактивного вещества должен

назначаться метод упаковки OP8.

e) ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА F ИЛИ САМОРЕАКТИВНОЕ

ВЕЩЕСТВО ТИПА F:

Для этого типа органического пероксида или самореактивного вещества должен

назначаться метод упаковки OP8.

4.1.7.2 Использование контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов

4.1.7.2.1 Классифицированные в настоящее время органические пероксиды, перечисленные в

таблице в пункте 2.2.52.4 и отмеченные буквой "N" в колонке "Метод упаковки" этой

таблицы, могут перевозиться в КСГМГ в соответствии с инструкцией по упаковке

IBC520.

4.1.7.2.2 Другие органические пероксиды и самореактивные вещества типа F могут перевозиться

в КСГМГ с соблюдением условий, установленных компетентным органом страны

происхождения, если этот компетентный орган на основании результатов

соответствующих испытаний удостоверился в том, что такая перевозка может быть

безопасной. Испытания необходимы, в частности, для:

a) подтверждения того, что органический пероксид (или самореактивное вещество)

соответствует принципам классификации, приведенным в пункте 20.4.3 f)

[соответственно 20.4.2f)] Руководства по испытаниям и критериям, выходной

блок F на рис. 20.1 b) Руководства;

b) подтверждения совместимости всех материалов, которые обычно соприкасаются

с веществом в ходе перевозки;

c) определения на основе ТСУР, в случае необходимости, контрольной и аварийной

температур для перевозки продукта в соответствующем КСГМГ;

d) определения характеристик устройств для сброса давления и аварийных

предохранительных устройств, если таковые необходимы; и

e) определения специальных мер, которые могут потребоваться для безопасной

перевозки вещества.

Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то

классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом

первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту

перевозки груза.

4.1.7.2.3 Аварийными ситуациями, которые необходимо учитывать, являются

самоускоряющееся разложение и охват КСГМГ огнем. В целях предупреждения

взрывного разрушения металлических или составных КСГМГ со сплошной

металлической оболочкой аварийные предохранительные устройства должны быть

рассчитаны на удаление всех продуктов разложения и паров, выделяющихся при

самоускоряющемся разложении, или их удаление в течение не менее одного часа при

полном охвате КСГМГ огнем, с расчетом по формулам, приведенным в

пункте 4.2.1.13.8.

- 143 -

4.1.8 Специальные положения по упаковке инфекционных веществ (класс 6.2)

4.1.8.1 Грузоотправители инфекционных веществ должны обеспечить такую подготовку

упаковок к перевозке, чтобы они прибыли в место назначения в надлежащем состоянии

и во время перевозки не представляли опасности для людей или животных.

4.1.8.2 К упаковкам с инфекционными веществами применяются определения, содержащиеся в

разделе 1.2.1, и общие положения по упаковке, изложенные в пунктах 4.1.1.1–4.1.1.16,

за исключением пунктов 4.1.1.3, 4.1.1.9–4.1.1.12 и 4.1.1.15. Однако жидкости должны

загружаться в тару, включая КСГМГ, обладающую надлежащим сопротивлением

внутреннему давлению, которое может возникнуть в обычных условиях перевозки.

4.1.8.3 В случае № ООН 2814 и № ООН 2900 между вторичной тарой и наружной тарой

должен быть помещен подробный список содержимого.

4.1.8.4 Перед возвращением порожней тары грузоотправителю или иному получателю она

должна быть тщательно дезинфицирована или стерилизирована, и все знаки опасности

или маркировочные надписи, указывающие, что в ней содержалось инфекционное

вещество, должны быть сняты или стерты.

4.1.8.5 Положения настоящего раздела не применяются к № ООН 3373 диагностическим

образцам (см. инструкцию по упаковке Р650).

4.1.9 Специальные положения по упаковке грузов класса 7

4.1.9.1 Общие требования

4.1.9.1.1 Радиоактивные материалы, упаковочные комплекты (тара) и упаковки должны отвечать

требованиям главы 6.4. Количество радиоактивного материала в упаковке не должно

превышать пределов, указанных в пункте 2.2.7.7.1.

4.1.9.1.2 Нефиксированное радиоактивное загрязнение внешних поверхностей любой упаковки

должно поддерживаться на наиболее низком практически достижимом уровне и в

обычных условиях перевозки не должно превышать следующих пределов:

a) 4 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности, и

b) 0,4 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

Эти пределы применяются при усреднении по любому участку в 300 см2 любой части

поверхности.

4.1.9.1.3 Упаковка не должна содержать никаких других предметов, кроме предметов и

документации, необходимых для использования радиоактивного материала. Это

требование не должно препятствовать перевозке материалов с низкой удельной

активностью или объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением вместе с

другими предметами. Перевозка таких предметов и документации в упаковке либо

материалов с низкой удельной активностью или объектов с поверхностным

радиоактивным загрязнением вместе с другими предметами может разрешаться при

условии отсутствия их взаимодействия с упаковочным комплектом или его

радиоактивным содержимым, которое снижало бы безопасность упаковки.

4.1.9.1.4 За исключением предусмотренного в разделе 7.5.11, CV33, уровень нефиксированного

радиоактивного загрязнения внешних и внутренних поверхностей транспортных

пакетов, контейнеров, резервуаров и контейнеров средней грузоподъемности для

массовых грузов не должен превышать пределов, указанных в пункте 4.1.9.1.2.

- 144 -

4.1.9.1.5 Радиоактивный материал, представляющий дополнительную опасность, должен

перевозиться в упаковочных комплектах, КСГМГ или резервуарах, полностью

отвечающих требованиям соответствующих глав части 6, а также применимым

требованиям глав 4.1, 4.2 или 4.3 в отношении этой дополнительной опасности.

4.1.9.2 Требования и контроль в отношении перевозки материалов НУА и ОПРЗ

4.1.9.2.1 Количество материала НУА или ОПРЗ в отдельной промышленной упаковке типа 1

(тип ПУ-1), промышленной упаковке типа 2 (тип ПУ-2), промышленной упаковке

типа 3 (тип ПУ-3) либо предмете или группе предметов, в зависимости от случая,

должно ограничиваться так, чтобы внешний уровень излучения на расстоянии 3 м от

незащищенного вещества либо предмета или группы предметов не превышал 10 мЗв/ч.

4.1.9.2.2 Материалы НУА и ОПРЗ, представляющие собой делящийся материал или содержащие

его, должны удовлетворять соответствующим требованиям раздела 7.5.11, CV33, и

пункта 6.4.11.1.

4.1.9.2.3 Материалы НУА и ОПРЗ, относящиеся к группам НУА-I и ОПРЗ-I, могут перевозиться

без упаковки при соблюдении следующих условий:

a) все неупакованные материалы, за исключением руд, содержащих только

природные радионуклиды, должны транспортироваться таким образом, чтобы в

обычных условиях перевозки не было утечки радиоактивного содержимого из

транспортного средства или ухудшения защиты;

b) каждое транспортное средство должно находиться в условиях исключительного

использования, за исключением случаев перевозки только ОПРЗ-I, у которого

радиоактивное загрязнение доступных и недоступных поверхностей не

превышает более чем в 10 раз соответствующий предел, указанный в

пункте 2.2.7.5; и

c) в случае ОПРЗ-I, в отношении которого имеются основания предполагать

наличие нефиксированного радиоактивного загрязнения недоступных

поверхностей, превышающего значения, указанные в пункте 2.2.7.5 a) i), должны

приниматься меры, исключающие попадание радиоактивного материала в

транспортное средство.

4.1.9.2.4 Материалы НУА и ОПРЗ, за исключением случаев, перечисленных в пункте 4.1.9.2.3,

должны упаковываться согласно нижеприведенной таблице:

Требования, предъявляемые к промышленным упаковкам,

содержащим материалы НУА и ОПРЗ

Радиоактивное содержимое Тип промышленной упаковки

Исключительное

использование

Неисключительное

использование

НУА-I

Твердое вещество a

Жидкость

Тип ПУ-1

Тип ПУ-1

Тип ПУ-1

Тип ПУ-2

НУА-II

Твердое вещество

Жидкость и газ

Тип ПУ-2

Тип ПУ-2

Тип ПУ-2

Тип ПУ-3

НУА-III Тип ПУ-2 Тип ПУ-3

ОПРЗ-I a Тип ПУ-1 Тип ПУ-1

ОПРЗ-II Тип ПУ-2 Тип ПУ-2

a В условиях, указанных в пункте 4.1.9.2.3, материалы НУА-I и ОПРЗ-I могут

транспортироваться неупакованными.

- 145 -

4.1.10 Специальные положения по совместной упаковке

4.1.10.1 Когда совместная упаковка разрешается в соответствии с положениями настоящего

раздела, различные опасные грузы или опасные грузы и другие грузы могут

упаковываться совместно в комбинированную тару, предусмотренную в

подразделе 6.1.4.21, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с

другом и соблюдены все остальные соответствующие положения настоящей главы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: См. также пункты 4.1.1.5 и 4.1.1.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении грузов класса 7 см. раздел 4.1.9.

4.1.10.2 За исключением случаев, когда упаковки содержат грузы только класса 1 или только

класса 7, если в качестве наружной тары используются ящики из древесины или

фибрового картона, то вес упаковки, содержащей различные совместно упакованные

грузы, не должен превышать 100 кг.

4.1.10.3 Если какое-либо применимое специальное положение, изложенное в пункте 4.1.10.4, не

предусматривает иное, опасные грузы одного и того же класса, имеющие один и тот же

классификационный код, могут упаковываться совместно.

4.1.10.4 Если в колонке 9b таблицы А главы 3.2 против той или иной позиции имеется

соответствующее указание, то к укладке грузов, отнесенных к этой позиции, в одну и ту

же упаковку вместе с другими грузами применяются следующие специальные

положения.

MP 1 Могут упаковываться только вместе с грузами того же типа и той же

группы совместимости.

MP 2 Запрещается упаковывать вместе с другими грузами.

MP 3 Разрешается совместная упаковка веществ с № ООН 1873 и № ООН 1802.

MP 4 Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов и грузами, не

подпадающими под действие требований ДОПОГ. Однако если данный

органический пероксид является отвердителем или многосоставной

системой для веществ класса 3, совместная упаковка с этими веществами

класса 3 разрешается.

MP 5 Вещества с № ООН 2814 и № ООН 2900 можно упаковывать совместно в

комбинированную тару в соответствии с инструкцией по упаковке P620.

Они не должны упаковываться вместе с другими грузами; это требование

не применяется в отношении № ООН 3373 диагностических образцов,

упакованных в соответствии с инструкцией по упаковке P650, или веществ,

добавляемых в качестве хладагентов, например в отношении льда, сухого

льда или охлажденного жидкого азота.

MP 6 Запрещается упаковывать вместе с другими грузами. Это положение не

применяется в отношении веществ, добавляемых в качестве хладагентов,

например в отношении льда, сухого льда или охлажденного жидкого азота.

MP 7 В количествах не более 5 л на внутреннюю тару можно упаковывать в

комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

- 146 -

MP 8 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару можно упаковывать в

комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

если для этих грузов также разрешена совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 9 Можно упаковывать в наружную тару, предусмотренную для

комбинированной тары в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– другими грузами класса 2;

– грузами других классов, если для этих грузов также разрешена

совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 10 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в

комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена

совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 11 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в

комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

или грузами других классов (за исключением веществ класса 5.1

отнесенных к группе упаковки I или II), если для этих грузов также

разрешена совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 12 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в

комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

или грузами других классов (за исключением веществ класса 5.1,

отнесенных к группе упаковки I или II), если для этих грузов также

разрешена совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

Вес упаковок не должен превышать 45 кг; при использовании ящиков из

фибрового картона в качестве наружной тары вес упаковки не должен

превышать 27 кг.

- 147 -

MP 13 В количествах не более 3 кг на внутреннюю тару и на упаковку можно

упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в

подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена

совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 14 В количествах не более 6 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в

комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена

совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 15 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару можно упаковывать в

комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена

совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 16 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару или упаковку можно

упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в

подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена

совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 17 В количествах не более 0,5 л на внутреннюю тару и не более 1 л на упаковку

можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в

подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами других классов, за исключением класса 7, если для этих

грузов также разрешена совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

- 148 -

MP 18 В количествах не более 0,5 кг на внутреннюю тару и не более 1 кг на

упаковку можно упаковывать в комбинированную тару, предусмотренную в

подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами других классов, за исключением класса 7, если для этих

грузов также разрешена совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 19 В количествах не более 5 л на внутреннюю тару можно упаковывать в

комбинированную тару, предусмотренную в подразделе 6.1.4.21, вместе с

– грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды,

или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена

совместная упаковка; или

– грузами, не подпадающими под действие требований ДОПОГ,

при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 20 Можно упаковывать вместе с веществами, имеющими тот же номер ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные

номера ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не

подпадающими под действие требований ДОПОГ.

MP 21 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные

номера ООН; исключением являются:

a) их собственные средства инициирования при условии, что

i) исключена возможность срабатывания этих средств в обычных

условиях перевозки; или

ii) эти средства снабжены по меньшей мере двумя эффективными

предохранителями, позволяющими предотвратить взрыв

изделия при случайном срабатывании средств инициирования;

или

iii) если эти средства не снабжены двумя эффективными

предохранителями (т. е. средства инициирования, отнесенные к

группе совместимости В), компетентный орган страны

происхождения 3 полагает, что случайное срабатывание средств

инициирования не вызовет взрыва изделия в обычных условиях

перевозки; и

3 Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то это мнение

должно быть подтверждено компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся

стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.

- 149 -

b) изделия, относящиеся к группам совместимости C, D и E.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не

подпадающими под действие требований ДОПОГ.

В случае совместной упаковки грузов в соответствии с настоящим

специальным положением необходимо учитывать возможное изменение

классификации упаковки согласно пункту 2.2.1.1. В отношении описания

грузов в транспортном документе см. пункт 5.4.1.2.1 b).

MP 22 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные

номера ООН; исключением являются:

a) собственные средства инициирования, если исключена возможность

срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки; и

b) изделия, относящиеся к группам совместимости C, D и E.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не

подпадающими под действие требований ДОПОГ.

В случае совместной упаковки грузов в соответствии с настоящим

специальным положением необходимо учитывать возможное изменение

классификации упаковки согласно пункту 2.2.1.1. В отношении описания

грузов в транспортном документе см. пункт 5.4.1.2.1 b).

MP 23 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН.

Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные

номера ООН, за исключением собственных средств инициирования, если

исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях

перевозки.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не

подпадающими под действие требований ДОПОГ.

В случае совместной упаковки грузов в соответствии с настоящим

специальным положением необходимо учитывать возможное изменение

классификации упаковки согласно пункту 2.2.1.1. В отношении описания

грузов в транспортном документе см. пункт 5.4.1.2.1 b).

MP 24 Можно упаковывать вместе с грузами, имеющими номера ООН, указанные

в таблице ниже, с соблюдением следующих условий:

– если в таблице указана буква А, грузы с этими номерами ООН могут

укладываться в одну и ту же упаковку без какого-либо специального

ограничения по массе;

– если в таблице указана буква В, грузы с этими номерами ООН могут

укладываться в одну и ту же упаковку с общей массой взрывчатых

веществ не более 50 кг.

В случае совместной упаковки грузов в соответствии с настоящим

специальным положением необходимо учитывать возможное изменение

классификации упаковки согласно пункту 2.2.1.1. В отношении описания

грузов в транспортном документе см. пункт 5.4.1.2.1 b).

№

ООН 0012 0014 0027 0028 0044 0054 0160 0161 0186 0191 0194 0195 0197 0238 0240 0312 0333 0334 0335 0336 0337 0373 0405 0428 0429 0430 0431 0432

0012 A

0014 A

0027 B B B B

0028 B B B B

0044 B B B B

0054 B B B B B B B B B B B B B B B

0160 B B B B

0161 B B B B

0186 B B B B B B B B B B B B B B B

0191 B B B B B B B B B B B B B B B

0194 B B B B B B B B B B B B B B B

0195 B B B B B B B B B B B B B B B

0197 B B B B B B B B B B B B B B B

0238 B B B B B B B B B B B B B B B

0240 B B B B B B B B B B B B B B B

0312 B B B B B B B B B B B B B B B

0333 A A A A

0334 A A A A

0335 A A A A

0336 A A A A

0337 A A A A

0373 B B B B B B B B B B B B B B B

0405 B B B B B B B B B B B B B B B

0428 B B B B B B B B B B B B B B B

0429 B B B B B B B B B B B B B B B

0430 B B B B B B B B B B B B B B B

0431 B B B B B B B B B B B B B B B

0432 B B B B B B B B B B B B B B B

- 150 -

- 151 -

ГЛАВА 4.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕНОСНЫХ ЦИСТЕРН И СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ООН

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (МЭГК)

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн,

контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, корпуса которых изготовлены из

металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и

многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) см. главу 4.3; в отношении цистерн из

армированных волокном пластмасс см. главу 4.4; в отношении вакуумных цистерн для

отходов см. главу 4.5.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Переносные цистерны и сертифицированные ООН МЭГК, имеющие маркировку,

соответствующую применимым положениям главы 6.7, но утвержденные в

государстве, не являющемся Договаривающейся стороной ДОПОГ, могут тем не

менее использоваться для перевозки в соответствии с ДОПОГ.

4.2.1 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для

перевозки веществ классов 3–9

4.2.1.1 В настоящем разделе содержатся общие положения, касающиеся использования

переносных цистерн для перевозки веществ классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8

и 9. Помимо этих общих положений, переносные цистерны должны удовлетворять

требованиям подраздела 6.7.2, касающимся проектирования, изготовления, проверки и

испытаний. Вещества должны перевозиться в переносных цистернах согласно

соответствующей инструкции по переносным цистернам, указанной в колонке 10

таблицы A главы 3.2 и изложенной в пункте 4.2.5.2.6 (T1–T23), а также согласно

специальным положениям по переносным цистернам, указанным для каждого вещества

в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенным в подразделе 4.2.5.3.

4.2.1.2 Во время перевозки переносные цистерны должны быть достаточно надежно

защищены от повреждения корпуса и сервисного оборудования в результате

поперечного или продольного удара и опрокидывания. Если корпус и сервисное

оборудование сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки при ударе

или опрокидывании, то такая защита не требуется. Примеры этой защиты приведены в

пункте 6.7.2.17.5.

4.2.1.3 Некоторые вещества являются химически неустойчивыми. Они допускаются к

перевозке только в том случае, если приняты необходимые меры по предотвращению

их опасного разложения, преобразования или полимеризации в ходе перевозки. Для

этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в корпусах не содержалось никаких

веществ, способных активировать эти реакции.

4.2.1.4 В ходе перевозки температура наружной поверхности корпуса, за исключением

отверстий и их запорных устройств, или теплоизоляционного материала не должна

превышать 70°C. Если вещества перевозятся при повышенных температурах в жидком

или твердом состоянии, корпус должен быть теплоизолирован для соблюдения этого

требования.

4.2.1.5 Неочищенные и недегазированные порожние переносные цистерны должны

соответствовать тем же требованиям, что и переносные цистерны, заполненные

перевозившимся ранее веществом.

4.2.1.6 Вещества не должны перевозиться в смежных отсеках корпусов, если они могут

вступать в опасную реакцию друг с другом (определение термина "опасная реакция"

см. в разделе 1.2.1).

- 152 -

4.2.1.7 Свидетельство об утверждении конструкции, протокол испытаний и свидетельство,

содержащее результаты первоначальной проверки и испытания каждой переносной

цистерны, выданные компетентным органом или уполномоченной им организацией,

должны находиться у этого органа или организации и у владельца. Владельцы должны

быть способны предоставить эту документацию по требованию любого компетентного

органа.

4.2.1.8 Если наименование перевозимого(ых) вещества(веществ) не указано на металлической

табличке, описанной в пункте 6.7.2.20.2, копия свидетельства, предусмотренного в

пункте 6.7.2.18.1, должна по требованию компетентного органа или уполномоченной

им организации незамедлительно предоставляться в соответствующих случаях

грузоотправителем, грузополучателем или другим участником процесса перевозки.

4.2.1.9 Степень наполнения

4.2.1.9.1 До наполнения грузоотправитель должен обеспечить, чтобы использовалась

надлежащая переносная цистерна и чтобы она не загружалась веществами, которые при

соприкосновении с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки,

сервисное оборудование и любая защитная облицовка, могут, по всей вероятности,

вступить с ними в опасную реакцию с образованием опасных продуктов или

значительно снизить прочность этих материалов. Может возникнуть необходимость в

том, чтобы совместно с компетентным органом грузоотправитель обратился к

производителю вещества за информацией о совместимости этого вещества с

конструкционными материалами переносной цистерны.

4.2.1.9.1.1 Переносные цистерны не должны заполняться выше уровня, указанного в

пунктах 4.2.1.9.2–4.2.1.9.6. Применимость положений пунктов 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 или

4.2.1.9.5.1 к отдельным веществам оговорена в соответствующих инструкциях или

специальных положениях по переносным цистернам, изложенных в пункте 4.2.5.2.6 или

в подразделе 4.2.5.3 и указанных в колонке 10 или 11 таблицы A главы 3.2.

4.2.1.9.2 Максимальная степень наполнения (в %) в общем случае определяется по формуле:

Степень наполнения =

) t (t б 1

97

f r . +

4.2.1.9.3 Максимальная степень наполнения (в %) для жидкостей класса 6.1 и класса 8,

относящихся к группам упаковки I и II, а также для жидкостей с абсолютным

давлением паров более 175 кПа (1,75 бара) при 65°C определяется по формуле:

Степень наполнения =

) t – (t б 1

95

f r +

4.2.1.9.4 В этих формулах б означает среднюю величину коэффициента объемного

термического расширения жидкости в интервале между средней температурой

жидкости во время наполнения (tf) и максимальной средней объемной температурой

жидкости при перевозке (tr) (оба показателя даются в градусах по Цельсию). Для

жидкостей, перевозимых в условиях окружающей среды, величину б можно рассчитать

по следующей формуле:

,

d 35

d – d

б

50

50 15 =

где d15 и d50 – плотность жидкости при температурах 15°C и 50°C, соответственно.

- 153 -

4.2.1.9.4.1 Максимальная средняя объемная температура жидкости (tr) принимается равной 50°C,

за исключением перевозок в условиях умеренного климата или в экстремальных

климатических условиях, когда соответствующие компетентные органы могут

разрешить использовать в зависимости от конкретного случая более низкую или более

высокую температуру.

4.2.1.9.5 Положения пунктов 4.2.1.9.2–4.2.1.9.4.1 не применяются к переносным цистернам,

содержащим вещества, температура которых во время перевозки поддерживается

(например, с помощью нагревательного устройства) на уровне выше 50°C. В случае,

если переносная цистерна оборудована нагревательным устройством, должен

использоваться терморегулятор для обеспечения того, чтобы в любой момент во время

перевозки максимальная степень наполнения не превышала 95% вместимости.

4.2.1.9.5.1 Максимальная степень наполнения (в %) для жидкостей, перевозимых при повышенной

температуре, определяется по формуле:

Степень наполнения = 95 ,

d

d

f

r

где df и dr – плотность жидкости при средней температуре жидкости во время

наполнения и при максимальной средней объемной температуре во время перевозки,

соответственно.

4.2.1.9.6 Переносные цистерны не должны предъявляться к перевозке, если:

a) степень наполнения жидкостями, имеющими вязкость менее 2680 мм2/с при

температуре 20°C или при максимальной температуре вещества во время

перевозки в случае разогретого вещества, составляет более 20%, но менее 80%, за

исключением случаев, когда корпуса переносных цистерн разделены

перегородками или волноуспокоителями на секции вместимостью не более

7500 литров;

b) наружная поверхность корпуса или сервисное оборудование загрязнены ранее

перевозившимися веществами;

c) размеры утечки или повреждения таковы, что это может сказаться на целостности

переносной цистерны или ее подъемных или крепежных приспособлений; и

d) сервисное оборудование не проверено и не сочтено находящимся в исправном

рабочем состоянии.

4.2.1.9.7 Во время загрузки переносных цистерн их проемы для вилочного захвата

автопогрузчика должны быть закрыты. Это положение не применяется к переносным

цистернам, для которых в соответствии с пунктом 6.7.3.13.4 наличия средств закрытия

таких проемов не требуется.

4.2.1.10 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 3 в переносных

цистернах

4.2.1.10.1 Все переносные цистерны, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся

жидкостей, должны закрываться и должны быть снабжены предохранительными

устройствами в соответствии с пунктами 6.7.2.8–6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1 В случае переносных цистерн, предназначенных только для сухопутных перевозок,

могут использоваться открытые вентиляционные системы, если это разрешено

положениями главы 4.3.

- 154 -

4.2.1.11 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ классов 4.1, 4.2 или

4.3 (за исключением самореактивных веществ класса 4.1) в переносных цистернах

(Зарезервировано)

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении самореактивных веществ класса 4.1 см.

пункт 4.2.1.13.1.

4.2.1.12 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 5.1

в переносных цистернах

(Зарезервировано)

4.2.1.13 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 5.2 и

самореактивных веществ класса 4.1 в переносных цистернах

4.2.1.13.1 Каждое вещество должно быть подвергнуто испытаниям, и протокол должен быть

передан компетентному органу страны происхождения на утверждение.

Соответствующее уведомление должно быть направлено компетентному органу страны

назначения. Уведомление должно содержать соответствующую информацию о

перевозке и протокол с результатами испытаний. Проводимые испытания должны

включать испытания, необходимые для:

a) подтверждения совместимости всех материалов, обычно соприкасающихся с

веществом в ходе перевозки;

b) предоставления данных, позволяющих проектировать устройства для сброса

давления и аварийные предохранительные устройства с учетом конструкционных

характеристик переносной цистерны.

В протоколе должны быть четко изложены любые дополнительные меры, необходимые

для обеспечения безопасной перевозки вещества.

4.2.1.13.2 Изложенные ниже положения применяются к переносным цистернам,

предназначенным для перевозки органических пероксидов типа F или самореактивных

веществ типа F, имеющих температуру самоускоряющегося разложения (ТСУР) 55°C

или более. В случае возникновения противоречий настоящие положения имеют

преимущественную силу по отношению к положениям раздела 6.7.2. Необходимо

учитывать такие аварийные ситуации, как самоускоряющееся разложение вещества и

охват огнем, о которых говорится в пункте 4.2.1.13.8.

4.2.1.13.3 Дополнительные положения, касающиеся перевозки в переносных цистернах

органических пероксидов или самореактивных веществ с ТСУР менее 55°C, должны

устанавливаться компетентным органом страны происхождения. Соответствующее

уведомление должно направляться компетентному органу страны назначения.

4.2.1.13.4 Переносная цистерна должна быть рассчитана таким образом, чтобы выдерживать

испытательное давление не менее 0,4 МПа (4 бара).

4.2.1.13.5 Переносные цистерны должны быть оборудованы датчиками температуры.

4.2.1.13.6 Переносные цистерны должны быть оборудованы устройствами для сброса давления и

аварийными предохранительными устройствами. Допускается также использование

вакуумных предохранительных устройств. Устройства для сброса давления должны

срабатывать при давлениях, определенных с учетом как свойств вещества, так и

конструкционных характеристик переносной цистерны. Наличие плавких элементов в

корпусе цистерны не допускается.

- 155 -

4.2.1.13.7 Устройства для сброса давления должны состоять из подпружиненных клапанов,

установленных с целью предотвращения накопления в переносной цистерне

значительного количества продуктов разложения и паров, образующихся при

температуре 50°C. Пропускная способность и величина давления срабатывания

предохранительных клапанов должны определяться на основе результатов испытаний,

предусмотренных в пункте 4.2.1.13.1. Однако величина давления срабатывания ни в

коем случае не должна быть такой, чтобы при опрокидывании переносной цистерны

жидкость проходила через клапан(ы).

4.2.1.13.8 Аварийные предохранительные устройства могут быть подпружиненного типа или

разрывного типа или представлять собой сочетание обоих типов. Они должны быть

рассчитаны на удаление всех продуктов разложения и паров, выделяющихся в течение

не менее одного часа при полном охвате переносной цистерны огнем. Для расчета

используется следующая формула:

q = 70 961 . F . A0,82,

где:

q = теплопоглощение (Вт),

A = увлажненная площадь [м2],

F = коэффициент теплоизоляции,

F = 1 для корпусов без теплоизоляции; или

F =

032 47

T) – (923 U для изотермических корпусов,

где:

K = удельная теплопроводность теплоизоляционного слоя [Вт·м-1·К-1]

L = толщина теплоизоляционного слоя [м]

U = K/L = коэффициент теплопередачи теплоизоляции [Вт·м-2·К-1]

T = температура вещества при сбросе давления [K]

Давление срабатывания аварийного(ых) предохранительного(ых) устройства

(устройств) должно превышать величину, предусмотренную в пункте 4.2.1.13.7, и

основываться на результатах испытаний, упомянутых в пункте 4.2.1.13.1. Аварийные

предохранительные устройства должны иметь такие параметры, чтобы максимальное

давление в переносной цистерне никогда не превышало ее испытательного давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пример метода, позволяющего определить параметры аварийных

предохранительных устройств, содержится в добавлении 5 Руководства по

испытаниям и критериям.

4.2.1.13.9 Для изотермических переносных цистерн пропускная способность и установка на

срабатывание аварийного(ых) предохранительного(ых) устройства (устройств) должны

определяться на основе того допущения, что нарушен 1% площади теплоизоляции.

4.2.1.13.10 Вакуумные предохранительные устройства и подпружиненные клапаны должны быть

оснащены пламегасителями. При этом необходимо должным образом учитывать

снижение пропускной способности предохранительного клапана, вызываемое наличием

пламегасителя.

4.2.1.13.11 Такое сервисное оборудование, как клапаны и наружный трубопровод, должны

располагаться так, чтобы вещество не оставалось в них после заполнения переносной

цистерны.

- 156 -

4.2.1.13.12 Переносные цистерны могут быть либо снабжены теплоизоляцией, либо защищены

солнцезащитным экраном. Если значение ТСУР вещества в переносной цистерне равно

55°C или менее или если переносная цистерна изготовлена из алюминия, переносная

цистерна должна быть полностью теплоизолирована. Наружная поверхность должна

быть покрыта белым материалом или светлым металлом.

4.2.1.13.13 При температуре 15°C степень наполнения переносной цистерны не должна превышать

90% ее вместимости.

4.2.1.13.14 Маркировка, требуемая в соответствии с пунктом 6.7.2.20.2, должна включать

номер ООН и техническое название с указанием утвержденной концентрации

соответствующего вещества.

4.2.1.13.15 В переносных цистернах могут перевозиться органические пероксиды и

самореактивные вещества, конкретно указанные в инструкции по переносным

цистернам T23, изложенной в пункте 4.2.5.2.6.

4.2.1.14 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 6.1

в переносных цистернах

(Зарезервировано)

4.2.1.15 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 7 в переносных

цистернах

4.2.1.15.1 Переносные цистерны, используемые для перевозки радиоактивных материалов, не

должны использоваться для перевозки других грузов.

4.2.1.15.2 Степень наполнения переносных цистерн не должна превышать 90% их вместимости

или, альтернативно, любого другого значения, утвержденного компетентным органом.

4.2.1.16 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 8 в переносных

цистернах

4.2.1.16.1 Устройства для сброса давления переносных цистерн, используемых для перевозки

веществ класса 8, должны проверяться не реже одного раза в год.

4.2.1.17 Дополнительные положения, касающиеся перевозки веществ класса 9 в переносных

цистернах

(Зарезервировано)

4.2.2 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для

перевозки неохлажденных сжиженных газов

4.2.2.1 В настоящем разделе содержатся общие положения, касающиеся использования

переносных цистерн для перевозки неохлажденных сжиженных газов.

4.2.2.2 Переносные цистерны должны удовлетворять требованиям раздела 6.7.3, касающимся

проектирования, изготовления, проверки и испытаний. Неохлажденные сжиженные

газы должны перевозиться в переносных цистернах в соответствии с инструкцией по

переносным цистернам T50, изложенной в пункте 4.2.5.2.6, и любыми специальными

положениями по переносным цистернам, указанными для конкретных неохлажденных

сжиженных газов в колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенными в

подразделе 4.2.5.3.

4.2.2.3 Во время перевозки переносные цистерны должны быть достаточно надежно

защищены от повреждения корпуса и сервисного оборудования в результате

поперечного или продольного удара и опрокидывания. Если корпус и сервисное

- 157 -

оборудование сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки при ударе

или опрокидывании, то такая защита не требуется. Примеры этой защиты приведены в

пункте 6.7.3.13.5.

4.2.2.4 Некоторые неохлажденные сжиженные газы являются химически неустойчивыми. Они

допускаются к перевозке только в том случае, если приняты необходимые меры по

предотвращению их опасного разложения, преобразования или полимеризации в ходе

перевозки. Для этого надлежит, в частности, обеспечить, чтобы в переносных

цистернах не содержалось никаких неохлажденных сжиженных газов, способных

активировать эти реакции.

4.2.2.5 Если наименование перевозимого(ых) газа(ов) не указано на металлической табличке,

описанной в пункте 6.7.3.16.2, копия свидетельства, предусмотренного в

пункте 6.7.3.14.1, должна по требованию компетентного органа или уполномоченной

им организации незамедлительно предоставляться в соответствующих случаях

грузоотправителем, грузополучателем или другим участником процесса перевозки.

4.2.2.6 Неочищенные и недегазированные порожние переносные цистерны должны

соответствовать тем же требованиям, что и переносные цистерны, заполненные

перевозившимся ранее неохлажденным сжиженным газом.

4.2.2.7 Наполнение

4.2.2.7.1 До наполнения переносная цистерна должна пройти проверку, с тем чтобы убедиться в

том, что она допущена к перевозке данного неохлажденного сжиженного газа, и

обеспечить, чтобы она не загружалась неохлажденными сжиженными газами, которые

при соприкосновении с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки и

сервисное оборудование, могут, по всей вероятности, вступить с ними в опасную

реакцию с образованием опасных продуктов или значительно снизить прочность этих

материалов. Во время наполнения температура неохлажденного сжиженного газа

должна находиться в расчетном температурном интервале.

4.2.2.7.2 Максимальная масса неохлажденного сжиженного газа на каждый литр вместимости

корпуса (кг/л) не должна превышать плотность неохлажденного сжиженного газа при

температуре 50°C, умноженную на 0,95. Кроме того, при температуре 60°C корпус не

должен быть полностью заполнен жидкостью.

4.2.2.7.3 Переносные цистерны не должны заполняться свыше их максимально допустимой

массы брутто и максимально допустимой массы груза, установленных для каждого

перевозимого газа.

4.2.2.8 Переносные цистерны не должны предъявляться к перевозке:

a) если при недоливе волнение жидкости внутри переносной цистерны может

создать недопустимые гидравлические нагрузки;

b) при наличии утечки;

c) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность

цистерны или ее подъемных или крепежных приспособлений; и

d) если сервисное оборудование не было осмотрено и не было удостоверено его

исправное рабочее состояние.

4.2.2.9 Во время загрузки переносных цистерн их проемы для вилочного захвата

автопогрузчика должны быть закрыты. Это положение не применяется к переносным

цистернам, для которых в соответствии с пунктом 6.7.4.12.4 наличия средств закрытия

таких проемов не требуется.

- 158 -

4.2.3 Общие положения, касающиеся использования переносных цистерн для

перевозки охлажденных сжиженных газов

4.2.3.1 В настоящем разделе содержатся общие положения, касающиеся использования

переносных цистерн для перевозки охлажденных сжиженных газов.

4.2.3.2 Переносные цистерны должны удовлетворять требованиям раздела 6.7.4, касающимся

проектирования, изготовления, проверки и испытаний. Охлажденные сжиженные газы

должны перевозиться в переносных цистернах в соответствии с инструкцией по

переносным цистернам T75, изложенной в пункте 4.2.5.2.6, и специальными

положениями по переносным цистернам, указанными для каждого вещества в

колонке 11 таблицы A главы 3.2 и изложенными в подразделе 4.2.5.3.

4.2.3.3 Во время перевозки переносные цистерны должны быть достаточно надежно

защищены от повреждения корпуса и сервисного оборудования в результате

поперечного или продольного удара и опрокидывания. Если корпус и сервисное

оборудование сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки при ударе

или опрокидывании, то такая защита не требуется. Примеры этой защиты приведены в

пункте 6.7.4.12.5.

4.2.3.4 Если наименование перевозимого(ых) газа(ов) не указано на металлической табличке,

описанной в пункте 6.7.4.15.2, копия свидетельства, предусмотренного в

пункте 6.7.4.13.1, должна по требованию компетентного органа или уполномоченной

им организации незамедлительно предоставляться в соответствующих случаях

грузоотправителем, грузополучателем или другим участником процесса перевозки.

4.2.3.5 Неочищенные и недегазированные порожние переносные цистерны должны

соответствовать тем же требованиям, что и переносные цистерны, заполненные

перевозившимся ранее веществом.

4.2.3.6 Наполнение

4.2.3.6.1 До наполнения переносная цистерна должна пройти проверку, с тем чтобы убедиться в

том, что она допущена к перевозке данного охлажденного сжиженного газа, и

обеспечить, чтобы она не загружалась охлажденными сжиженными газами, которые

при соприкосновении с материалами, из которых изготовлены корпус, прокладки и

сервисное оборудование, могут, по всей вероятности, вступить с ними в опасную

реакцию с образованием опасных продуктов или значительно снизить прочность этих

материалов. Во время наполнения температура охлажденного сжиженного газа должна

находиться в расчетном температурном интервале.

4.2.3.6.2 При определении начальной степени наполнения должно приниматься во внимание

время удержания, необходимое для предполагаемой продолжительности перевозки, с

учетом любых возможных задержек. Начальная степень наполнения корпуса, за

исключением случаев, предусмотренных положениями пунктов 4.2.3.6.3 и 4.2.3.6.4,

должна быть такой, чтобы в случае повышения температуры содержимого, за

исключением гелия, до уровня, при котором давление паров равно максимально

допустимому рабочему давлению (МДРД), объем, занимаемый жидкостью, не

превышал 98%.

4.2.3.6.3 Цистерны, предназначенные для перевозки гелия, могут заполняться до уровня

впускного отверстия устройства для сброса давления, но не выше этого уровня.

4.2.3.6.4 В случае, когда предполагаемая продолжительность перевозки значительно меньше

времени удержания, с разрешения компетентного органа допускается более высокая

начальная степень наполнения.

- 159 -

4.2.3.7 Фактическое время удержания

4.2.3.7.1 Фактическое время удержания рассчитывается для каждого рейса в соответствии с

процедурой, признанной компетентным органом, с учетом следующих показателей:

a) контрольного времени удержания для подлежащего перевозке охлажденного

сжиженного газа (см. пункт 6.7.4.2.8.1) (в соответствии с указаниями на табличке,

упомянутой в пункте 6.7.4.15.1);

b) фактической плотности наполнения;

c) фактического давления наполнения;

d) наиболее низкого давления, установленного для устройства (устройств)

ограничения давления.

4.2.3.7.2 Фактическое время удержания указывается либо на самой переносной цистерне, либо

на прочно прикрепленной к ней металлической табличке в соответствии с

пунктом 6.7.4.15.2.

4.2.3.8 Переносные цистерны не должны предъявляться к перевозке:

a) если при недоливе волнение жидкости внутри цистерны может создать

недопустимые гидравлические нагрузки;

b) при наличии утечки;

c) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность

цистерны или ее подъемных или крепежных приспособлений;

d) если сервисное оборудование не было осмотрено и не было удостоверено его

исправное рабочее состояние;

e) если фактическое время удержания для перевозимого охлажденного сжиженного

газа не определено в соответствии с подразделом 4.2.3.7 и переносная цистерна

не маркирована в соответствии с пунктом 6.7.4.15.2; и

f) если продолжительность перевозки с учетом любых возможных задержек

превышает фактическое время удержания.

4.2.3.9 Во время загрузки переносных цистерн их проемы для вилочного захвата

автопогрузчика должны быть закрыты. Это положение не применяется к переносным

цистернам, для которых в соответствии с пунктом 6.7.4.12.4 наличия средств закрытия

таких проемов не требуется.

4.2.4 Общие положения, касающиеся использования сертифицированных ООН

многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК)

4.2.4.1 В настоящем разделе содержатся общие требования, касающиеся использования

многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) для перевозки неохлажденных газов,

упомянутых в разделе 6.7.5.

4.2.4.2 МЭГК должны удовлетворять требованиям раздела 6.7.5, касающимся проектирования,

изготовления, проверки и испытаний. Элементы МЭГК должны проходить

периодическую проверку в соответствии с положениями инструкции по упаковке Р200,

изложенной в подразделе 4.1.4.1, и положениями подраздела 6.2.1.5.

- 160 -

4.2.4.3 Во время перевозки МЭГК должны быть защищены от повреждения элементов и

сервисного оборудования в результате поперечного или продольного удара и

опрокидывания. Если элементы и сервисное оборудование сконструированы таким

образом, чтобы выдерживать нагрузки при ударе или опрокидывании, то такая защита

не требуется. Примеры этой защиты приведены в пункте 6.7.5.10.4.

4.2.4.4 Требования, касающиеся периодических испытаний и проверок МЭГК, указаны в

подразделе 6.7.5.12. МЭГК или их элементы нельзя загружать или наполнять после

наступления срока периодической проверки, однако они могут перевозиться после

истечения этого срока.

4.2.4.5 Наполнение

4.2.4.5.1 До наполнения МЭГК должен пройти проверку, с тем чтобы убедиться в том, что он

допущен к перевозке данного газа и удовлетворяет требованиям применимых

положений ДОПОГ.

4.2.4.5.2 Элементы МЭГК должны наполняться в соответствии со значениями рабочего

давления и коэффициента наполнения, а также положениями, касающимися

наполнения, приведенными в инструкции по упаковке Р200 в подразделе 4.1.4.1 для

конкретного газа, загружаемого в каждый элемент. Ни при каких обстоятельствах

МЭГК или группа элементов не должны наполняться в качестве единого целого с

превышением наименьших значений рабочего давления для каждого данного элемента.

4.2.4.5.3 МЭГК не должны наполняться с превышением их максимально допустимой массы

брутто.

4.2.4.5.4 После наполнения изолирующие клапаны должны быть закрыты и оставаться в таком

положении в течение перевозки. Токсичные газы (газы групп T, TF, TC, TO, TFC и

TOC) должны перевозиться только в таких МЭГК, у которых каждый элемент

оборудован изолирующим клапаном.

4.2.4.5.5 Отверстие (отверстия) для наполнения должно (должны) быть закрыто (закрыты)

колпаками или заглушками. После наполнения герметичность затворов и оборудования

должна проверяться ответственным за наполнение.

4.2.4.5.6 МЭГК не должны предъявляться для наполнения:

а) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность

сосудов под давлением или их конструкционного или сервисного оборудования;

b) если сосуды под давлением и их конструкционное и сервисное оборудование не

были осмотрены и не было удостоверено их исправное рабочее состояние; и

с) если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и

наполнения не являются разборчивыми.

4.2.4.6 Загруженные МЭГК не должны предъявляться к перевозке:

а) при наличии утечки;

b) когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность

сосудов под давлением или их конструкционного или сервисного оборудования;

c) если сосуды под давлением и их конструкционное и сервисное оборудование не

были осмотрены и не было удостоверено их исправное рабочее состояние; и

d) если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и

наполнения не являются разборчивыми.

- 161 -

4.2.4.7 Неочищенные и недегазированные порожние МЭГК должны соответствовать тем же

требованиям, что и МЭГК, заполненные перевозившимся ранее веществом.

4.2.5 Инструкции и специальные положения по переносным цистернам

4.2.5.1 Общие положения

4.2.5.1.1 В настоящем разделе содержатся инструкции и специальные положения по переносным

цистернам, применимые к опасным грузам, разрешенным к перевозке в переносных

цистернах. Каждая инструкция по переносным цистернам имеет буквенно-цифровой

код (например, T1). В колонке 10 таблицы A главы 3.2 указана инструкция по

переносным цистернам, применяемая в случае каждого вещества, разрешенного к

перевозке в переносной цистерне. Если в колонке 10 против позиции, предусмотренной

для какого-либо конкретного опасного груза, инструкция по переносным цистернам не

указана, то перевозка этого вещества в переносных цистернах разрешается лишь при

условии выдачи официального разрешения компетентным органом в соответствии с

пунктом 6.7.1.3. Специальные положения по переносным цистернам указаны для

конкретных опасных грузов в колонке 11 таблицы A главы 3.2. Каждое специальное

положение по переносным цистернам имеет буквенно-цифровой код (например, TP1).

Перечень специальных положений по переносным цистернам приведен в

подразделе 4.2.5.3.

4.2.5.2 Инструкции по переносным цистернам

4.2.4.2.1 Инструкции по переносным цистернам применяются к опасным грузам классов 2–9. В

инструкциях по переносным цистернам содержится конкретная информация,

касающаяся положений по переносным цистернам, применимых к конкретным

веществам. Эти положения должны соблюдаться в дополнение к общим положениям,

содержащимся в настоящей главе, и общим требованиям, содержащимся в главе 6.7.

4.2.5.2.2 Для веществ классов 3–9 в инструкциях по переносным цистернам указываются

минимальное испытательное давление, минимальная толщина корпуса (стандартная

сталь), требования в отношении донных отверстий и требования в отношении сброса

давления. В инструкции по переносным цистернам T23 самореактивные вещества

класса 4.1 и органические пероксиды класса 5.2, разрешенные к перевозке в

переносных цистернах, перечисляются вместе с соответствующими значениями

контрольной и аварийной температур.

4.2.5.2.3 Неохлажденным сжиженным газам назначена инструкция по переносным

цистернам T50. В этой инструкции указаны значения максимально допустимого

рабочего давления, требования в отношении отверстий, расположенных ниже уровня

жидкости, требования в отношении сброса давления и требования в отношении

максимальной плотности наполнения для неохлажденных сжиженных газов,

разрешенных к перевозке в переносных цистернах.

4.2.5.2.4 Охлажденным сжиженным газам назначена инструкция по переносным цистернам T75.

- 162 -

4.2.5.2.5 Определение надлежащих инструкций по переносным цистернам

Если в колонке 10 таблицы A главы 3.2 для того или иного опасного груза указана

какая-либо конкретная инструкция по переносным цистернам, то могут использоваться

и другие переносные цистерны, которым предписаны более высокое минимальное

испытательное давление и бoльшая толщина корпуса, а также более жесткие

требования в отношении дoнных отверстий и устройств для сброса давления. Для

определения надлежащих переносных цистерн, которые могут использоваться для

перевозки отдельных веществ, необходимо руководствоваться следующими

принципами:

Указанная

инструкция

по переносным

цистернам

Другие инструкции

по переносным цистернам, которые разрешается применять

T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19,

T20, T21, T22

T2 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20,

T21, T22

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20,

T21, T22

T4 T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21,

T22

T5 T10, T14, T19, T20, T22

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T10 T14, T19, T20, T22

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22

T13 T14, T19, T20, T21, T22

T14 T19, T20, T22

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T16 T18, T19, T20, T22

T17 T18, T19, T20, T21, T22

T18 T19, T20, T22

T19 T20, T22

T20 T22

T21 T22

T22 Нет

T23 Нет

- 163 -

4.2.5.2.6 Инструкции по переносным цистернам

T1–T22 ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ T1–T22

Настоящие инструкции по переносным цистернам применяются к жидким и твердым

веществам классов 3–9. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.1 и требования

раздела 6.7.2.

Инструкция

по переносным

цистернам

Минимальное

испытательное

давление (бар)

Минимальная

толщина корпуса (в мм

стандартной стали)

(см. 6.7.2.4)

Устройства

для сброса

давления

(см. 6.7.2.8)

Донные

отверстия

(см. 6.7.2.6)

T1 1,5 См. 6.7.2.4.2 Обычные См. 6.7.2.6.2

T2 1,5 См. 6.7.2.4.2 Обычные См. 6.7.2.6.3

T3 2,65 См. 6.7.2.4.2 Обычные См. 6.7.2.6.2

T4 2,65 См. 6.7.2.4.2 Обычные См. 6.7.2.6.3

T5 2,65 См. 6.7.2.4.2 См. 6.7.2.8.3 Не разрешены

T6 4 См. 6.7.2.4.2 Обычные См. 6.7.2.6.2

T7 4 См. 6.7.2.4.2 Обычные См. 6.7.2.6.3

T8 4 См. 6.7.2.4.2 Обычные Не разрешены

T9 4 6 мм Обычные Не разрешены

T10 4 6 мм См. 6.7.2.8.3 Не разрешены

T11 6 См. 6.7.2.4.2 Обычные См. 6.7.2.6.3

T12 6 См. 6.7.2.4.2 См. 6.7.2.8.3 См. 6.7.2.6.3

T13 6 6 мм Обычные Не разрешены

T14 6 6 мм См. 6.7.2.8.3 Не разрешены

T15 10 См. 6.7.2.4.2 Обычные См. 6.7.2.6.3

T16 10 См. 6.7.2.4.2 См. 6.7.2.8.3 См. 6.7.2.6.3

T17 10 6 мм Обычные См. 6.7.2.6.3

T18 10 6 мм См. 6.7.2.8.3 См. 6.7.2.6.3

T19 10 6 мм См. 6.7.2.8.3 Не разрешены

T20 10 8 мм См. 6.7.2.8.3 Не разрешены

T21 10 10 мм Обычные Не разрешены

T22 10 10 мм См. 6.7.2.8.3 Не разрешены

- 164 -

T23 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ T23

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к самореактивным веществам

класса 4.1 и органическим пероксидам класса 5.2. Должны выполняться общие положения

раздела 4.2.1 и требования раздела 6.7.2. Должны также выполняться дополнительные

положения подраздела 4.2.1.13, конкретно касающиеся самореактивных веществ класса 4.1 и

органических пероксидов класса 5.2.

№

ООН

Вещество Минималь-

ное испы-

тательное

давление

(бар)

Минималь-

ная

толщина

корпуса

(в мм

стандартной

стали)

Донные

отверстия

Устройства

для сброса

давления

Степень

напол-

нения

Контроль-

ная темпе-

ратура

Аварий-

ная

темпе-

ратура

3109 ОРГАНИЧЕСКИЙ

ПЕРОКСИД

ТИПА F ЖИДКИЙ

трет-Бутила

гидропероксид а, не

более 72%, с водой

4 См.

6.7.2.4.2

См.

6.7.2.6.3

См.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

См.

4.2.1.13.13

Кумила гидропероксид,

не более 90%, в

разбавителе типа A

Ди-трет-бутила

пероксид, не более

32%, в разбавителе

типа A

Изопропилкумила

гидропероксид, не

более 72%, в

разбавителе типа A

пара-Ментила

гидропероксид, не

более 72%, в

разбавителе типа A

Пинанила

гидропероксид, не

более 56%, в

разбавителе типа A

3110 ОРГАНИЧЕСКИЙ

ПЕРОКСИД

ТИПА F ТВЕРДЫЙ

Дикумила пероксид b

4 См.

6.7.2.4.2

См.

6.7.2.6.3

См.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

См.

4.2.1.13.13

a При условии принятия мер, обеспечивающих уровень безопасности, равный уровню

безопасности смеси 65% трет-бутила гидропероксида с 35% воды.

b Максимальное количество на переносную цистерну: 2000 кг.

- 165 -

T23 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ (продолжение) T23

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к cамореактивным веществам

класса 4.1 и органическим пероксидам класса 5.2. Должны выполняться общие положения

раздела 4.2.1 и требования раздела 6.7.2. Должны также выполняться дополнительные

положения подраздела 4.2.1.13, конкретно касающиеся самореактивных веществ класса 4.1 и

органических пероксидов класса 5.2.

№

ООН

Вещество Минималь-

ное испы-

тательное

давление

(бар)

Минималь-

ная

толщина

корпуса

(в мм

стандартной

стали)

Донные

отверстия

Устройства

для сброса

давления

Степень

напол-

нения

Контроль-

ная темпе-

ратура

Аварий-

ная

темпе-

ратура

3119 ОРГАНИЧЕСКИЙ

ПЕРОКСИД ТИПА F

ЖИДКИЙ,

С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

4 См.

6.7.2.4.2

См.

6.7.2.6.3

См.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

См.

4.2.1.13.13

с с

трет-Бутилперокси-

ацетат, не более 32%,

в разбавителе типа B

+30°C +35°C

трет-Бутилперокси-2-

этилгексаноат,

не более 32%, в

разбавителе типа B

+15°C +20°C

трет-Бутилперокси-

пивалат, не более 27%,

в разбавителе типа B

+5°C +10°C

трет-Бутилперокси-3,5,5-

триметилгексаноат,

не более 32%, в

разбавителе типа B

+35°C +40°C

Ди-(3,5,5-триметил-

гексаноил) пероксид,

не более 38%, в

разбавителе типа A

0°C +5°C

Надуксусная кислота,

дистиллированная,

типа F, стабилизирован-

ная d

+30°C +35°C

3120 ОРГАНИЧЕСКИЙ

ПЕРОКСИД ТИПА F

ТВЕРДЫЙ, С

РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

4 См.

6.7.2.4.2

См.

6.7.2.6.3

См.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

См.

4.2.1.13.13

c c

c В соответствии с указанием компетентного органа.

d Состав, полученный в результате дистилляции надуксусной кислоты из водного раствора

надуксусной кислоты в концентрации не более 41%, при общем содержании свободного

кислорода (надуксусная кислота + Н2О2) . 9,5% и удовлетворяющий критериям пункта 20.4.3 f)

Руководства по испытаниям и критериям.

- 166 -

T23 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ (продолжение) T23

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к cамореактивным веществам

класса 4.1 и органическим пероксидам класса 5.2. Должны выполняться общие положения

раздела 4.2.1 и требования раздела 6.7.2. Должны также выполняться дополнительные

положения подраздела 4.2.1.13, конкретно касающиеся самореактивных веществ класса 4.1 и

органических пероксидов класса 5.2.

№

ООН

Вещество Минималь-

ное испы-

тательное

давление

(бар)

Минималь-

ная

толщина

корпуса

(в мм

стандартной

стали)

Донные

отверстия

Устройства

для сброса

давления

Степень

напол-

нения

Контроль-

ная темпе-

ратура

Аварий-

ная

темпе-

ратура

3229 САМОРЕАКТИВНАЯ

ЖИДКОСТЬ ТИПА F

4 См.

6.7.2.4.2

См.

6.7.2.6.3

См.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

См.

4.2.1.13.13

3230 САМОРЕАКТИВНОЕ

ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО

ТИПА F

4 См.

6.7.2.4.2

См.

6.7.2.6.3

См.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

См.

4.2.1.13.13

3239 САМОРЕАКТИВНАЯ

ЖИДКОСТЬ ТИПА F,

С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

4 См.

6.7.2.4.2

См.

6.7.2.6.3

См.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

См.

4.2.1.13.13

c c

3240 САМОРЕАКТИВНОЕ

ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО

ТИПА F, С

РЕГУЛИРУЕМОЙ

ТЕМПЕРАТУРОЙ

4 См.

6.7.2.4.2

См.

6.7.2.6.3

См.

6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

См.

4.2.1.13.13

c c

T50 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ T50

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к неохлажденным

сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.2 и требования

раздела 6.7.3.

№

ООН

Неохлажденные сжиженные

газы

Максимально допустимое

рабочее давление (бар)

цистерна малого объема;

цистерна без

теплоизоляции; цистерна

с солнцезащитным

экраном; изотермическая

цистерна

Отверстия,

расположенные

ниже уровня

жидкости

Устройства

для сброса

давления

(см. 6.7.3.7)

Максимальная

плотность

наполнения

(кг/л)

1005 Аммиак безводный 29,0

25,7

22,0

19,7

Разрешены См. 6.7.3.7.3 0,53

1009 Бромтрифторметан

(газ рефрижераторный R 13B1)

38,0

34,0

30,0

27,5

Разрешены Обычные 1,13

1010 Бутадиены стабилизированные 7,5

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,55

c В соответствии с указанием компетентного органа.

- 167 -

T50 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ (продолжение) T50

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к неохлажденным

сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.2 и требования

раздела 6.7.3.

№

ООН

Неохлажденные сжиженные

газы

Максимально допустимое

рабочее давление (бар)

цистерна малого объема;

цистерна без

теплоизоляции; цистерна

с солнцезащитным

экраном; изотермическая

цистерна

Отверстия,

расположенные

ниже уровня

жидкости

Устройства

для сброса

давления

(см. 6.7.3.7)

Максимальная

плотность

наполнения

(кг/л)

1011 Бутан 7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,51

1012 Бутилен 8,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,53

1017 Хлор 19,0

17,0

15,0

13,5

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 1,25

1018 Хлордифторметан (газ

рефрижераторный R 22)

26,0

24,0

21,0

19,0

Разрешены Обычные 1,03

1020 Хлорпентафторэтан (газ

рефрижераторный R 115)

23,0

20,0

18,0

16,0

Разрешены Обычные 1,06

1021 1-Хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан

(газ рефрижераторный R 124)

10,3

9,8

7,9

7,0

Разрешены Обычные 1,20

1027 Циклопропан 18,0

16,0

14,5

13,0

Разрешены Обычные 0,53

1028 Дихлордифторметан (газ

рефрижераторный R 12)

16,0

15,0

13,0

11,5

Разрешены Обычные 1,15

1029 Дихлорфторметан (газ

рефрижераторный R 21)

7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 1,23

1030 1,1-Дифторэтан (газ

рефрижераторный R 152a)

16,0

14,0

12,4

11,0

Разрешены Обычные 0,79

1032 Диметиламин безводный 7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,59

- 168 -

T50 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ (продолжение) T50

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к неохлажденным

сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.2 и требования

раздела 6.7.3.

№

ООН

Неохлажденные сжиженные

газы

Максимально допустимое

рабочее давление (бар)

цистерна малого объема;

цистерна без

теплоизоляции; цистерна

с солнцезащитным

экраном; изотермическая

цистерна

Отверстия,

расположенные

ниже уровня

жидкости

Устройства

для сброса

давления

(см. 6.7.3.7)

Максимальная

плотность

наполнения

(кг/л)

1033 Эфир диметиловый 15,5

13,8

12,0

10,6

Разрешены Обычные 0,58

1036 Этиламин 7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,61

1037 Этилхлорид 7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,80

1040 Этилена оксид с азотом при

общем давлении до 1 МПа

(10 бар) при 50°C

– – –

10,0

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 0,78

1041 Этилена оксида и углерода

диоксида смесь, содержащая

более 9%, но не более 87%

этилена оксида

См. определение МДРД

в 6.7.3.1

Разрешены Обычные См. 4.2.2.7

1055 Изобутилен 8,1

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,52

1060 Метилацетилена и пропадиена

смесь стабилизированная

28,0

24,5

22,0

20,0

Разрешены Обычные 0,43

1061 Метиламин безводный 10,8

9,6

7,8

7,0

Разрешены Обычные 0,58

1062 Метилбромид, содержащий

не более 2% хлорпикрина

7,0

7,0

7,0

7,0

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 1,51

1063 Метилхлорид (газ

рефрижераторный R 40)

14,5

12,7

11,3

10,0

Разрешены Обычные 0,81

1064 Метилмеркаптан 7,0

7,0

7,0

7,0

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 0,78

- 169 -

T50 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ (продолжение) T50

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к неохлажденным

сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.2 и требования

раздела 6.7.3.

№

ООН

Неохлажденные сжиженные

газы

Максимально допустимое

рабочее давление (бар)

цистерна малого объема;

цистерна без

теплоизоляции; цистерна

с солнцезащитным

экраном; изотермическая

цистерна

Отверстия,

расположенные

ниже уровня

жидкости

Устройства

для сброса

давления

(см. 6.7.3.7)

Максимальная

плотность

наполнения

(кг/л)

1067 Диазота тетраоксид 7,0

7,0

7,0

7,0

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 1,30

1075 Газы нефтяные сжиженные См. определение МДРД

в 6.7.3.1

Разрешены Обычные См. 4.2.2.7

1077 Пропилен 28,0

24,5

22,0

20,0

Разрешены Обычные 0,43

1078 Газ рефрижераторный, н.у.к. См. определение МДРД

в 6.7.3.1

Разрешены Обычные См. 4.2.2.7

1079 Серы диоксид 11,6

10,3

8,5

7,6

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 1,23

1082 Трифторхлорэтилен

cтабилизированный

(газ рефрижераторный R 1113)

17,0

15,0

13,1

11,6

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 1,13

1083 Триметиламин безводный 7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,56

1085 Винилбромид

стабилизированный

7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 1,37

1086 Винилхлорид

стабилизированный

10,6

9,3

8,0

7,0

Разрешены Обычные 0,81

1087 Эфир винилметиловый

стабилизированный

7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,67

1581 Хлорпикрина и метилбромида

смесь, содержащая более 2%

хлорпикрина

7,0

7,0

7,0

7,0

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 1,51

1582 Хлорпикрина и метилхлорида

смесь

19,2

16,9

15,1

13,1

Не разрешены См. 6.7.3.7.3 0,81

- 170 -

T50 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ (продолжение) T50

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к неохлажденным

сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.2 и требования

раздела 6.7.3.

№

ООН

Неохлажденные сжиженные

газы

Максимально допустимое

рабочее давление (бар)

цистерна малого объема;

цистерна без

теплоизоляции; цистерна

с солнцезащитным

экраном; изотермическая

цистерна

Отверстия,

расположенные

ниже уровня

жидкости

Устройства

для сброса

давления

(см. 6.7.3.7)

Максимальная

плотность

наполнения

(кг/л)

1858 Гексафторпропилен (газ

рефрижераторный R 1216)

19,2

16,9

15,1

13,1

Разрешены Обычные 1,11

1912 Метилхлорида и метиленхлорида

смесь

15,2

13,0

11,6

10,1

Разрешены Обычные 0,81

1958 1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетра-

фторэтан (газ рефрижераторный

R 114)

7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 1,30

1965 Газов углеводородных смесь

сжиженная, н.у.к.

См. определение МДРД

в 6.7.3.1

Разрешены Обычные См. 4.2.2.7

1969 Изобутан 8,5

7,5

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,49

1973 Хлордифторметана и

хлорпентафторэтана смесь

с постоянной температурой

кипения, содержащая

приблизительно 49%

хлордифторметана

(газ рефрижераторный R 502)

28,3

25,3

22,8

20,3

Разрешены Обычные 1,05

1974 Хлордифторбромметан

(газ рефрижераторный R 12B1)

7,4

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 1,61

1976 Октафторциклобутан (газ

рефрижераторный RC 318)

8,8

7,8

7,0

7,0

Разрешены Обычные 1,34

1978 Пропан 22,5

20,4

18,0

16,5

Разрешены Обычные 0,42

1983 1-Хлор-2,2,2-трифторэтан

(газ рефрижераторный R 133a)

7,0

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 1,18

2035 1,1,1- Трифторэтан

(газ рефрижераторный R 143a)

31,0

27,5

24,2

21,8

Разрешены Обычные 0,76

- 171 -

T50 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ (продолжение) T50

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к неохлажденным

сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.2 и требования

раздела 6.7.3.

№

ООН

Неохлажденные сжиженные

газы

Максимально допустимое

рабочее давление (бар)

цистерна малого объема;

цистерна без

теплоизоляции; цистерна

с солнцезащитным

экраном; изотермическая

цистерна

Отверстия,

расположенные

ниже уровня

жидкости

Устройства

для сброса

давления

(см. 6.7.3.7)

Максимальная

плотность

наполнения

(кг/л)

2424 Октафторпропан

(газ рефрижераторный R 218)

23,1

20,8

18,6

16,6

Разрешены Обычные 1,07

2517 1-Хлор-1,1-дифторэтан

(газ рефрижераторный R 142b)

8,9

7,8

7,0

7,0

Разрешены Обычные 0,99

2602 Дихлордифторметана и

дифторэтана азеотропная смесь,

содержащая приблизительно 74%

дихлордифторметана

(газ рефрижераторный R 500)

20,0

18,0

16,0

14,5

Разрешены Обычные 1,01

3057 Хлорангидрид трифторуксусной

кислоты

14,6

12,9

11,3

9,9

Не разрешены 6.7.3.7.3 1,17

3070 Этилена оксида и

дихлордифторметана смесь,

содержащая не более 12,5%

этилена оксида

14,0

12,0

11,0

9,0

Разрешены 6.7.3.7.3 1,09

3153 Эфир перфтор(винилметиловый) 14,3

13,4

11,2

10,2

Разрешены Обычные 1,14

3159 1,1,1,2-Тетрафторэтан

(газ рефрижераторный R 134a)

17,7

15,7

13,8

12,1

Разрешены Обычные 1,04

3161 Газ сжиженный

легковоспламеняющийся, н.у.к.

См. определение МДРД

в 6.7.3.1

Разрешены Обычные См. 4.2.2.7

3163 Газ сжиженный, н.у.к. См. определение МДРД

в 6.7.3.1

Разрешены Обычные См. 4.2.2.7

3220 Пентафторэтан

(газ рефрижераторный R 125)

34,4

30,8

27,5

24,5

Разрешены Обычные 0,95

3252 Дифторметан

(газ рефрижераторный R 32)

43,0

39,0

34,4

30,5

Разрешены Обычные 0,78

- 172 -

T50 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ (продолжение) T50

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к неохлажденным

сжиженным газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.2 и требования

раздела 6.7.3.

№

ООН

Неохлажденные сжиженные

газы

Максимально допустимое

рабочее давление (бар)

цистерна малого объема;

цистерна без

теплоизоляции; цистерна

с солнцезащитным

экраном; изотермическая

цистерна

Отверстия,

расположенные

ниже уровня

жидкости

Устройства

для сброса

давления

(см. 6.7.3.7)

Максимальная

плотность

наполнения

(кг/л)

3296 Гептафторпропан

(газ рефрижераторный R 227)

16,0

14,0

12,5

11,0

Разрешены Обычные 1,20

3297 Этилена оксида и

хлортетрафторэтана смесь,

содержащая не более 8,8%

этилена оксида

8,1

7,0

7,0

7,0

Разрешены Обычные 1,16

3298 Этилена оксида и

пентафторэтана смесь,

содержащая не более 7,9%

этилена оксида

25,9

23,4

20,9

18,6

Разрешены Обычные 1,02

3299 Этилена оксида и тетра-

фторэтана смесь, содержащая

не более 5,6% этилена оксида

16,7

14,7

12,9

11,2

Разрешены Обычные 1,03

3318 Аммиака раствор в воде

с относительной плотностью

менее 0,880 при 15°C,

содержащий более 50% аммиака

См. определение МДРД

в 6.7.3.1

Разрешены См. 6.7.3.7.3 См. 4.2.2.7

3337 Газ рефрижераторный R 404A 31,6

28,3

25,3

22,5

Разрешены Обычные 0,84

3338 Газ рефрижераторный R 407A 31,3

28,1

25,1

22,4

Разрешены Обычные 0,95

3339 Газ рефрижераторный

R 407B

33,0

29,6

26,5

23,6

Разрешены Обычные 0,95

3340 Газ рефрижераторный R 407C 29,9

26,8

23,9

21,3

Разрешены Обычные 0,95

T75 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСНЫМ ЦИСТЕРНАМ T75

Настоящая инструкция по переносным цистернам применяется к охлажденным сжиженным

газам. Должны выполняться общие положения раздела 4.2.3 и требования раздела 6.7.4.

- 173 -

4.2.5.3 Специальные положения по переносным цистернам

Специальные положения по переносным цистернам назначаются некоторым веществам

с целью указания положений, дополняющих или заменяющих требования,

содержащиеся в инструкциях по переносным цистернам, или требования главы 6.7.

Специальные положения по переносным цистернам обозначаются с помощью

буквенно-цифрового кода, начинающегося с букв "ТР" (от английского "tank

provision"), и указываются для отдельных веществ в колонке 11 таблицы A главы 3.2.

Ниже приведен перечень специальных положений по переносным цистернам:

TP1 Не должна превышаться степень наполнения, предписанная в

пункте 4.2.1.9.2.

(Степень наполнения =

) f t – r t ( б 1

97

+

)

TP2 Не должна превышаться степень наполнения, предписанная в

пункте 4.2.1.9.3.

(Степень наполнения =

) f t – r (t б 1

95

+

)

TP3 В случае перевозки жидкостей при повышенной температуре не должна

превышаться степень наполнения, предписанная в пункте 4.2.1.9.5.1.

(Степень наполнения = 95

f d

r d

)

TP4 Степень наполнения не должна превышать 90% или, альтернативно,

любого другого значения, утвержденного компетентным органом

(см. пункт 4.2.1.15.2).

TP5 (Зарезервировано)

TP6 Для предотвращения разрыва цистерны при каких бы то ни было условиях,

включая охват цистерны огнем, цистерна должна быть оборудована

устройствами для сброса давления, соответствующими вместимости

цистерны и свойствам перевозимого вещества. Эти устройства должны

быть совместимы с перевозимым веществом.

TP7 Из парового пространства с помощью азота или иным способом должен

быть вытеснен воздух.

TP8 Испытательное давление может быть уменьшено до 1,5 бара, если

температура вспышки перевозимых веществ превышает 0°C.

TP9 Вещество, соответствующее этому описанию, должно перевозиться в

переносной цистерне лишь с разрешения компетентного органа.

TP10 Требуется свинцовая облицовка толщиной не менее 5 мм, ежегодно

подвергаемая испытанию, или облицовка из какого-либо другого

подходящего материала, утвержденная компетентным органом.

TP12 Это вещество оказывает сильное коррозионное воздействие на сталь.

- 174 -

TP13 При перевозке этого вещества должен выдаваться изолирующий

дыхательный аппарат.

TP16 Цистерна должна быть оборудована специальным устройством для

предотвращения возникновения пониженного или избыточного давления

при обычных условиях перевозки. Это устройство должно быть утверждено

компетентным органом.

В пункте 6.7.2.8.3 изложены требования в отношении сброса давления,

которые должны соблюдаться с целью предотвращения кристаллизации

вещества в предохранительном клапане.

TP17 Для теплоизоляции цистерны должны использоваться лишь неорганические

негорючие материалы.

TP18 Температура должна поддерживаться в диапазоне 18–40°C. Переносные

цистерны, содержащие отвердевшую метакриловую кислоту, не должны

повторно подогреваться в ходе перевозки.

TP19 Расчетная толщина корпуса должна быть увеличена на 3 мм. Толщина

корпуса должна регулярно проверяться с помощью ультразвука в середине

периода между сроками проведения периодических гидравлических

испытаний.

TP20 Это вещество должно перевозиться только в изотермических цистернах под

азотной подушкой.

TP21 Толщина корпуса должна быть не менее 8 мм. Не реже одного раза в

2,5 года цистерны должны подвергаться гидравлическим испытаниям и

внутреннему осмотру.

TP22 Смазочный материал для соединений или других устройств должен быть

совместим с кислородом.

TP23 Перевозка разрешается в соответствии со специальными условиями,

предписанными компетентными органами.

TP24 Переносная цистерна может быть оснащена устройством, расположенным в

условиях максимального наполнения в паровом пространстве корпуса и

предназначенным для предотвращения образования избыточного давления

в результате медленного разложения перевозимого вещества. Это

устройство должно также предотвращать недопустимый объем утечки

жидкости в случае опрокидывания цистерны или попадания в нее

чужеродного вещества. Это устройство должно быть утверждено компетен-

тным органом или уполномоченной им организацией.

TP25 Триоксид cеры с чистотой 99,95% или более может перевозиться в

цистернах без использования ингибитора, если при этом его температура

поддерживается на уровне 32,5°C или выше.

TP26 В случае перевозки в условиях подогрева нагревательное устройство

должно быть установлено снаружи корпуса. В отношении № ООН 3176 это

требование применяется только в том случае, если вещество опасно

реагирует с водой.

TP27 Может использоваться переносная цистерна, рассчитанная на минимальное

испытательное давление в 4 бара, если доказано, что испытательное

давление в 4 бара или менее допустимо в соответствии с определением

испытательного давления, приведенным в подразделе 6.7.2.1.

- 175 -

TP28 Может использоваться переносная цистерна, рассчитанная на минимальное

испытательное давление в 2,65 бара, если доказано, что испытательное

давление в 2,65 бара или менее допустимо в соответствии с определением

испытательного давления, приведенным в подразделе 6.7.2.1.

TP29 Может использоваться переносная цистерна, рассчитанная на минимальное

испытательное давление в 1,5 бара, если доказано, что испытательное

давление в 1,5 бара или менее допустимо в соответствии с определением

испытательного давления, приведенным в подразделе 6.7.2.1.

- 177 -

ГЛАВА 4.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ЦИСТЕРН (АВТОЦИСТЕРН), СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН,

КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН И СЪЕМНЫХ КУЗОВОВ-ЦИСТЕРН, КОРПУСА КОТОРЫХ

ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ-БАТАРЕЙ И МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (МЭГК)

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 4.2; в отношении цистерн из

армированных волокном пластмасс см. главу 4.4; в отношении вакуумных цистерн

для отходов см. главу 4.5.

4.3.1 Сфера применения

4.3.1.1 Положения, напечатанные по всей ширине страницы, применяются как к встроенным

цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным средствам-батареям,

так и к контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК. Положения,

изложенные только в одной колонке, применяются исключительно к:

– встроенным цистернам (автоцистернам), съемным цистернам и транспортным

средствам-батареям (левая колонка);

– контейнерам-цистернам, съемным кузовам-цистернам и МЭГК (правая колонка).

4.3.1.2 Настоящие положения применяются к:

встроенным цистернам (автоцистернам),

съемным цистернам и транспортным

средствам-батареям,

контейнерам-цистернам, съемным кузовам-

цистернам и МЭГК,

которые используются для перевозки газообразных, жидких, порошкообразных или

гранулированных веществ.

4.3.1.3 В разделе 4.3.2 изложены положения, применяемые к встроенным цистернам

(автоцистернам), съемным цистернам, контейнерам-цистернам и съемным кузовам-

цистернам, предназначенным для перевозки веществ всех классов, а также к

транспортным средствам-батареям и МЭГК, предназначенным для перевозки газов

класса 2. В разделах 4.3.3 и 4.3.4 содержатся специальные положения, дополняющие

или изменяющие положения раздела 4.3.2.

4.3.1.4 В отношении требований, касающихся изготовления, оборудования, официального

утверждения типа, испытаний и маркировки, см. главу 6.8.

4.3.1.5 В отношении переходных мер, касающихся применения настоящей главы, см. разделы

1.6.3 1.6.4

4.3.2 Положения, применяемые ко всем классам

4.3.2.1 Использование

4.3.2.1.1 Вещество, подпадающее под действие ДОПОГ, может перевозиться в встроенных

цистернах (автоцистернах), съемных цистернах, транспортных средствах-батареях,

контейнерах-цистернах, съемных кузовах-цистернах и МЭГК только в том случае, если

в колонке 12 таблицы A главы 3.2 указан код цистерны в соответствии с

пунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1.

- 178 -

4.3.2.1.2 Требуемый тип цистерны, транспортного средства-батареи и МЭГК приведен в

закодированном виде в колонке 12 таблицы А главы 3.2. Указанные в ней

идентификационные коды состоят из букв и цифр, расположенных в определенном

порядке. Объяснения, помогающие расшифровать четыре части кода, изложены в

пункте 4.3.3.1.1 (когда перевозимое вещество относится к классу 2) и в пункте 4.3.4.1.1

(когда перевозимое вещество относится к классам 3–9)1.

4.3.2.1.3 Требуемый тип цистерны, упомянутый в пункте 4.3.2.1.2, соответствует наименее

строгим требованиям в отношении конструкции, которые приемлемы для

рассматриваемого опасного вещества, если в настоящей главе или в главе 6.8 не

предусмотрено иное. Можно использовать цистерны, соответствующие кодам, которые

предписывают более высокое минимальное расчетное давление или более строгие

требования в отношении отверстий для наполнения или опорожнения или

предохранительных клапанов/устройств (см. пункт 4.3.3.1.1 для класса 2 и

пункт 4.3.4.1.1 для классов 3–9).

4.3.2.1.4 В случае некоторых веществ к цистернам, транспортным средствам-батареям или

МЭГК предъявляются дополнительные требования, которые указаны как специальные

положения в колонке 13 таблицы А главы 3.2.

4.3.2.1.5 Цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК должны загружаться только теми

опасными веществами, к перевозке которых они допущены в соответствии с

пунктом 6.8.2.3.1 и которые при контакте с материалами, из которых изготовлены

корпус, прокладки, оборудование и защитная облицовка, не могут вступать с ними в

опасную реакцию (см. термин "опасная реакция" в разделе 1.2.1), образовывать

опасные продукты или значительно снижать прочность этих материалов2.

4.3.2.1.6 Пищевые продукты могут перевозиться в цистернах, использовавшихся для перевозки

опасных веществ, лишь в том случае, если приняты необходимые меры для

предотвращения нанесения какого бы то ни было вреда здоровью людей.

4.3.2.2 Степень наполнения

4.3.2.2.1 Указанные ниже значения степени наполнения не должны превышаться в случае

цистерн, предназначенных для перевозки жидкостей при температуре окружающей

среды:

а) для легковоспламеняющихся веществ без дополнительных видов опасности (как,

например, токсичность или коррозионная активность), перевозимых в цистернах

с вентиляционной системой или предохранительными клапанами (даже в том

случае, если перед ними установлена разрывная мембрана):

и; вместимост %

) t (50 б 1

100 наполнения степень

F . +

=

1 Исключение составляют цистерны, предназначенные для перевозки веществ классов 5.2 или 7

(см. пункт 4.3.4.1.3).

2 Может оказаться необходимым проконсультироваться с изготовителем вещества и

компетентным органом по поводу совместимости вещества с материалами цистерны,

транспортного средства-батареи или МЭГК.

- 179 -

b) для токсичных или коррозионных веществ (легковоспламеняющихся или

невоспламеняющихся), перевозимых в цистернах с вентиляционной системой или

предохранительными клапанами (даже в том случае, если перед ними

установлена разрывная мембрана):

; % и вместимост

) t (50 б 1

98 наполнения степень

F . +

=

с) для легковоспламеняющихся и слаботоксичных или слабокоррозионных веществ,

перевозимых в герметически закрывающихся цистернах без предохранительного

устройства:

и; вместимост %

) t 50 ( б 1

97 наполнения степень

F . +

=

d) для сильнотоксичных, токсичных, сильнокоррозионных или коррозионных

веществ (легковоспламеняющихся или невоспламеняющихся), перевозимых в

герметически закрывающихся цистернах без предохранительного устройства:

и. вместимост %

) t (50 б 1

95 наполнения степень

F

. +

=

4.3.2.2.2 В этих формулах б означает среднюю величину коэффициента объемного термического

расширения жидкости в пределах между 15°C и 50°C, т. е. при максимальном

изменении температуры на 35°C.

б вычисляется по формуле:

,

d 35

d d

б

50

50 15 .

=

где d15 и d50 – относительная плотность жидкости при температурах, соответственно,

15°C и 50°C; tF – средняя температура жидкости во время наполнения.

4.3.2.2.3 Положения пунктов 4.3.2.2.1 а)–d), выше, не применяются к цистернам, температура

содержимого которых при перевозке поддерживается при помощи нагревательного

устройства на уровне выше 50°C. В подобных случаях степень наполнения при загрузке

должна быть такой, чтобы в любой момент во время перевозки цистерна не была

наполнена более чем на 95% ее вместимости, а температура должна быть

отрегулирована так, чтобы в любой момент во время перевозки она не превышала

температуру наполнения.

4.3.2.2.4 Если корпуса цистерн, предназначенных для перевозки жидкостей3, не разделены с

помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки максимальной вместимостью

7500 л, они должны наполняться по меньшей мере на 80% или не более чем на 20% их

вместимости.

3 Для целей настоящего положения в качестве жидкостей должны рассматриваться вещества,

кинематическая вязкость которых при 20°С составляет менее 2680 мм2/с.

- 180 -

4.3.2.3 Эксплуатация

4.3.2.3.1 Толщина стенок корпуса в течение всего периода его эксплуатации должна быть не

меньше минимальной величины, предписанной в пунктах

6.8.2.1.17–6.8.2.1.21 6.8.2.1.17–6.8.2.1.20

4.3.2.3.2 Во время перевозки контейнеры-цистерны/

МЭГК должны быть погружены на перевозящее

их транспортное средство таким образом, чтобы

они были в достаточной степени защищены

оборудованием транспортного средства или

самого контейнера-цистерны/МЭГК от боковых

и продольных ударов и от опрокидывания4.

Если конструкция контейнеров-цистерн/МЭГК,

включая сервисное оборудование, такова, что

они могут выдерживать удары и устойчивы к

опрокидыванию, то в подобной защите нет

необходимости.

4.3.2.3.3 Во время наполнения и опорожнения цистерн, транспортных средств-батарей и МЭГК

должны приниматься надлежащие меры для предотвращения выпуска опасных

количеств газов и паров. Цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК должны

закрываться таким образом, чтобы содержимое не могло бесконтрольно проливаться

или просыпаться наружу. Отверстия корпусов, опорожняемых снизу, должны

закрываться винтовыми пробками, глухими фланцами или другими столь же

эффективными приспособлениями. Герметичность затворов цистерн, а также

транспортных средств-батарей и МЭГК должна проверяться ответственным за

наполнение после загрузки цистерны. Это касается, в частности, верхней части

погружной трубы.

4.3.2.3.4 Если имеется несколько запорных систем, размещенных последовательно одна за

другой, то система, находящаяся ближе других к перевозимому веществу, должна

закрываться в первую очередь.

4.3.2.3.5 При перевозке не допускается наличия остатков загруженного вещества на наружной

поверхности цистерны.

4.3.2.3.6 Вещества, способные вступать в опасную реакцию друг с другом, не должны

перевозиться в смежных отсеках цистерн.

Вещества, способные вступать в опасную реакцию друг с другом, могут перевозиться в

смежных отсеках цистерн при условии, что между этими отсеками имеется

перегородка, толщина которой равна толщине стенок самой цистерны или превышает

ее. Они могут также перевозиться в смежных отсеках, если между загруженными

отсеками имеется незаполненное пространство или порожний отсек.

4 Примеры защиты корпусов:

– защита от боковых ударов может состоять, например, из продольных балок,

защищающих корпус с обеих боковых сторон на уровне средней линии;

– защита от опрокидывания может состоять, например, из усиливающих колец или балок,

закрепленных поперек рамы;

– защита от удара сзади может состоять, например, из бампера или рамы.

- 181 -

4.3.2.4 Порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК

ПРИМЕЧАНИЕ: К порожним неочищенным цистернам, транспортным средствам-

батареям и МЭГК могут применяться специальные положения TU1, TU2, TU4, TU16 и

TU35, изложенные в разделе 4.3.5.

4.3.2.4.1 При перевозке не допускается наличия остатков загруженного вещества на наружной

поверхности цистерны.

4.3.2.4.2 Порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК

допускаются к перевозке при условии, что они закрыты таким же образом и

обеспечивают такую же герметичность, как и в наполненном состоянии.

4.3.2.4.3 Если порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК не

закрыты таким же образом и не обеспечивают такую же герметичность, как и в

наполненном состоянии, и если положения ДОПОГ не могут быть выполнены, они

должны быть перевезены – с должным соблюдением требований в отношении

достаточной безопасности – в ближайшее подходящее место, где можно произвести их

очистку или ремонт. Перевозка является достаточно безопасной, если приняты

соответствующие меры для обеспечения эквивалентного уровня безопасности,

соизмеримого с требованиями ДОПОГ, и для предотвращения бесконтрольного

высвобождения опасных грузов.

4.3.2.4.4 Порожние неочищенные встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны,

транспортные средства-батареи, контейнеры-цистерны, съемные кузова-цистерны и МЭГК

могут также перевозиться по истечении сроков, установленных в пунктах 6.8.2.4.2 и

6.8.2.4.3 для прохождения проверок.

- 182 -

4.3.3 Специальные положения, применяемые к классу 2

4.3.3.1 Кодирование и иерархия цистерн

4.3.3.1.1 Кодирование цистерн, транспортных средств-батарей и МЭГК

Четыре части кодов (кодов цистерн), указанных в колонке 12 таблицы А главы 3.2, имеют

следующие значения:

Часть Описание Код цистерны

1 Типы цистерн,

транспортных

средств-батарей и

МЭГК

C = цистерна, транспортное средство-батарея или

МЭГК для сжатых газов

P = цистерна, транспортное средство-батарея или

МЭГК для сжиженных газов или растворенных

газов

R = цистерна для охлажденных сжиженных газов

2 Расчетное давление Х = величина соответствующего минимального

испытательного давления согласно таблице

в пункте 4.3.3.2.5 или

22 = минимальное расчетное давление в барах

3 Отверстия (см.

подразделы 6.8.2.2

и 6.8.3.2)

B = цистерна с отверстиями для наполнения или

опорожнения снизу, с тремя затворами или

транспортное средство-батарея или МЭГК с

отверстиями, расположенными ниже уровня

жидкости, или для сжатых газов

C = цистерна с отверстиями для наполнения или

опорожнения сверху, с тремя затворами,

имеющая ниже уровня жидкости только

отверстия для очистки

D = цистерна с отверстиями для наполнения или

опорожнения сверху, с тремя затворами или

транспортное средство-батарея или МЭГК, не

имеющие отверстий, расположенных ниже

уровня жидкости

4 Предохранительные

клапаны/устройства

N = цистерна, транспортное средство-батарея или

МЭГК с предохранительным клапаном в

соответствии с пунктами 6.8.3.2.9 или 6.8.3.2.10,

которые не закрываются герметически

H = цистерна, транспортное средство-батарея или

МЭГК, закрывающиеся герметически (см.

раздел 1.2.1)

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Специальное положение TU17, указанное для некоторых газов в

колонке 13 таблицы А главы 3.2, означает, что газ может перевозиться только в

транспортном средстве-батарее или МЭГК.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Давление, указанное на самой цистерне или на табличке, должно

быть не меньше величины "Х" или минимального расчетного давления.

- 183 -

4.3.3.1.2 Иерархия цистерн

Код

цистерны

Другие коды цистерн, которые разрешается использовать

для веществ под данным кодом

C*BN

C*BH

C*CN

C*CH

C*DN

C*DH

P*BN

P*BH

P*CN

P*CH

P*DN

P*DH

R*BN

R*CN

R*DN

C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH

C#BH, C#CH, C#DH

C#CN, C#DN, C#CH, C#DH

C#CH, C#DH

C#DN, C#DH

C#DH

P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH

P#BH, P#CH, P#DH

P#CN, P#DN, P#CH, P#DH

P#CH, P#DH

P#DN, P#DH

P#DH

R#BN, R#CN, R#DN

R#CN, R#DN

R#DN

Цифра, обозначенная как "#", должна равняться цифре, представленной значком "*",

или превышать ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этой иерархии не учтены какие-либо специальные положения (см.

разделы 4.3.5 и 6.8.4) для каждой позиции.

4.3.3.2 Условия наполнения и значения испытательного давления

4.3.3.2.1 Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки сжатых газов,

должно по крайней мере в 1,5 раза превышать рабочее давление, как оно определено в

разделе 1.2.1 для сосудов под давлением.

4.3.3.2.2 Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки:

– сжиженных газов высокого давления; и

– растворенных газов,

должно быть таким, чтобы при максимальном коэффициенте наполнения корпуса

давление вещества внутри корпуса при 55°С для цистерн с теплоизоляцией или при

65°C для цистерн без теплоизоляции не превышало испытательного давления.

4.3.3.2.3 Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки сжиженных

газов низкого давления, должно быть:

а) если цистерна оборудована теплоизоляцией – по меньшей мере равным давлению

паров жидкости при температуре 60°C, уменьшенному на 0,1 МПа (1 бар), но

составлять не менее 1 МПа (10 бар);

b) если цистерна не оборудована теплоизоляцией – по меньшей мере равным

давлению паров жидкости при температуре 65°C, уменьшенному на 0,1 МПа

(1 бар), но составлять не менее 1 МПа (10 бар).

Значение максимально допустимой массы содержимого на литр вместимости

рассчитывается следующим образом:

максимально допустимая масса содержимого на литр вместимости = 0,95 . плотность

жидкой фазы при 50°C (в кг/л).

- 184 -

Кроме того, газообразная фаза не должна исчезать при температуре ниже 60°C.

Если диаметр корпусов не превышает 1,5 м, применяются значения испытательного

давления и максимального коэффициента наполнения, указанные в инструкции по

упаковке Р200, приведенной в подразделе 4.1.4.1.

4.3.3.2.4 Испытательное давление для цистерн, предназначенных для перевозки охлажденных

сжиженных газов, должно по меньшей мере в 1,3 раза превышать максимально

допустимое рабочее давление, указанное на цистерне, но составлять не менее 300 кПа

(3 бара) (манометрическое давление); для цистерн с вакуумной изоляцией

испытательное давление должно по меньшей мере в 1,3 раза превышать максимально

допустимое рабочее давление, увеличенное на 100 кПа (1 бар).

4.3.3.2.5 Таблица с перечнем газов и смесей газов, которые могут перевозиться в встроенных

цистернах (автоцистернах), транспортных средствах-батареях, съемных цистернах,

контейнерах-цистернах или МЭГК, с указанием минимального испытательного

давления для цистерн и, при необходимости, коэффициента наполнения.

В случае газов и смесей газов, отнесенных к позициям "н.у.к.", значения

испытательного давления и коэффициента наполнения должны предписываться

экспертом, утвержденным компетентным органом.

Если цистерны, предназначенные для сжатых газов или сжиженных газов высокого

давления, подвергались меньшему испытательному давлению, чем то, которое указано

в таблице, и если эти цистерны оборудованы теплоизоляцией, то эксперт,

утвержденный компетентным органом, может предписать более низкую максимальную

нагрузку при условии, что давление вещества в цистерне при 55°C не превышает

испытательного давления, указанного на цистерне штамповкой.

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

1001 Ацетилен растворенный 4 F только в транспортных средствах–батареях и МЭГК,

состоящих из сосудов

1002 Воздух сжатый 1 A см. 4.3.3.2.1

1003 Воздух охлажденный cжиженный 3 O см. 4.3.3.2.4

1005 Аммиак безводный 2 TC 2,6 26 2,9 29 0,53

1006 Аргон сжатый 1 A см. 4.3.3.2.1

1008 Бора трифторид 2 TC 22,5

30

225

300

22,5

30

225

300

0,715

0,86

1009 Бромтрифторметан

(газ рефрижераторный R13B1)

2 A 12 120

4,2

12

25

42

120

250

1,50

1,13

1,44

1,60

1010 Бутадиен-1,3 стабилизированный или 2 F 1 10 1 10 0,55

бутадиен-1,2 стабилизированный или

бутадиена-1,3 и углеводородов смеси

стабилизированные

1 1

10

10

1 1

10

10

0,59

0,50

- 185 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

1011 Бутан 2 F 1 10 1 10 0,51

1012 Бутилен-1 или

транс-2-бутилен или

цис-2-бутилен

или бутиленов смесь

2 F 1

1 1 1

10

10

10

10

1 1 1 1

10

10

10

10

0,53

0,54

0,55

0,50

1013 Углерода диоксид 2 A 19

22,5

190

225

19

25

190

250

0,73

0,78

0,66

0,75

1014 Углерода диоксида и кислорода смесь

сжатая

1 O см. 4.3.3.2.1

1015 Углерода диоксида и азота гемиоксида

смесь

2 A см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

1016 Углерода монооксид сжатый 1 TF см. 4.3.3.2.1

1017 Хлор 2 TC 1,7 17 1,9 19 1,25

1018 Хлордифторметан

(газ рефрижераторный R22)

2 A 2,4 24 2,6 26 1,03

1020 Хлорпентафторэтан

(газ рефрижераторный R115)

2 A 2 20 2,3 23 1,08

1021 1-Хлор-1,2,2,2-тетрафторэтан

(газ рефрижераторный R124)

2 A 1 10 1,1 11 1,2

1022 Хлортрифторметан

(газ рефрижераторный R13)

2 A 12

22,5

120

225

10

12

19

25

100

120

190

250

0,96

1,12

0,83

0,90

1,04

1,10

1023 Газ каменноугольный сжатый 1 TF см. 4.3.3.2.1

1026 Циан 2 TF 10 100 10 100 0,70

1027 Циклопропан 2 F 1,6 1,6 1,8 1,8 0,53

1028 Дихлордифторметан

(газ рефрижераторный R12)

2 A 1,5 15 1,6 16 1,15

1029 Дихлорфторметан

(газ рефрижераторный R21)

2 A 1 10 1 10 1,23

1030 1,1-Дифторэтан

(газ рефрижераторный R152a)

2 F 1,4 14 1,6 16 0,79

1032 Диметиламин безводный 2 F 1 10 1 10 0,59

1033 Эфир диметиловый 2 F 1,4 14 1,6 16 0,58

- 186 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

1035 Этан 2 F 12 120

9,5

12

30

95

120

300

0,32

0,25

0,29

0,39

1036 Этиламин 2 F 1 10 1 10 0,61

1037 Этилхлорид 2 F 1 10 1 10 0,8

1038 Этилен охлажденный жидкий 3 F см. 4.3.3.2.4

1039 Эфир этилметиловый 2 F 1 10 1 10 0,64

1040 Этилена оксид с азотом при общем

давлении до 1 МПа (10 бар) при 50°C

2 TF 1,5 15 1,5 15 0,78

1041 Этилена оксида и углерода диоксида

смесь, содержащая более 9%, но более

87% этилена оксида

2 F 2,4 24 2,6 26 0,73

1046 Гелий сжатый 1 A см. 4.3.3.2.1

1048 Водород бромистый безводный 2 TC 5 50 5,5 55 1,54

1049 Водород сжатый 1 F см. 4.3.3.2.1

1050 Водород хлористый безводный 2 ТС 12 120

10

12

15

20

100

120

150

200

0,69

0,30

0,56

0,67

0,74

1053 Сероводород 2 TF 4,5 45 5 50 0,67

1055 Изобутилен 2 F 1 10 1 10 0,52

1056 Криптон сжатый 1 A см. 4.3.3.2.1

1058 Газы сжиженные невоспламеняющиеся,

содержащие азот, углерода диоксид

или воздух

2 A

1,5 . давление при наполнении

см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

1060 Метилацетилена и пропадиена смесь

стабилизированная:

2 F

см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

смесь P1

смесь P2

пропадиен, содержащий 1–4%

метилацетилена

2,5

2,2

2,2

25

22

22

2,8

2,3

2,2

28

23

22

0,49

0,47

0,50

1061 Метиламин безводный 2 F 1 10 1,1 11 0,58

1062 Метилбромид, содержащий не более

2% хлорпикрина

2 T 1 10 1 10 1,51

1063 Метилхлорид

(газ рефрижераторный R40)

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81

1064 Метилмеркаптан 2 TF 1 10 1 10 0,78

1065 Неон сжатый 1 A см. 4.3.3.2.1

- 187 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

1066 Азот сжатый 1 A см. 4.3.3.2.1

1067 Диазота тетраоксид (азота диоксид) 2 TOC только в транспортных средствах–батареях и МЭГК,

состоящих из сосудов

1070 Азота гемиоксид 2 O 22,5 225

18

22,5

25

180

225

250

0,78

0,68

0,74

0,75

1071 Газ нефтяной сжатый 1 TF см. 4.3.3.2.1

1072 Кислород сжатый 1 O см. 4.3.3.2.1

1073 Кислород охлажденный жидкий 3 O см. 4.3.3.2.4

1076 Фосген 2 TC только в транспортных средствах–батареях и МЭГК,

состоящих из сосудов

1077 Пропилен 2 F 2,5 25 2,7 27 0,43

1078 Газы рефрижераторные, н.у.к., такие,

как:

смесь F1

смесь F2

смесь F3

2 A

1

1,5

2,4

10

15

24

1,1

1,6

2,7

11

16

27

1,23

1,15

1,03

прочие смеси см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

1079 Серы диоксид 2 TC 1 10 1,2 12 1,23

1080 Серы гексафторид 2 A 12 120

7

14

16

70

140

160

1,34

1,04

1,33

1,37

1082 Трифторхлорэтилен

стабилизированный

2 TF 1,5 15 1,7 17 1,13

1083 Триметиламин безводный 2 F 1 10 1 10 0,56

1085 Винилбромид стабилизированный 2 F 1 10 1 10 1,37

1086 Винилхлорид стабилизированный 2 F 1 10 1,1 11 0,81

1087 Эфир винилметиловый

стабилизированный

2 F 1 10 1 10 0,67

1581 Хлорпикрина и метилбромида смесь,

содержащая более 2% хлорпикрина

2 Т 1 10 1 10 1,51

1582 Хлорпикрина и метилхлорида смесь 2 Т 1,3 13 1,5 15 0,81

1612 Гексаэтилтетрафосфата и газа сжатого

смесь

1 T

см. 4.3.3.2.1

1749 Хлора трифторид 2 TOC 3 30 3 30 1,40

1858 Гексафторпропилен (газ

рефрижераторный R1216)

2 A 1,7 17 1,9 19 1,11

- 188 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

1859 Кремния тетрафторид 2 TC 20

30

200

300

20

30

200

300

0,74

1,10

1860 Винилфторид стабилизированный 2 F 12

22,5

120

225

25

250

0,58

0,65

0,64

1912 Метилхлорида и метиленхлорида смесь 2 F 1,3 13 1,5 15 0,81

1913 Неон охлажденный жидкий 3 A см. 4.3.3.2.4

1951 Аргон охлажденный жидкий 3 A см. 4.3.3.2.4

1952 Этилена оксида и углерода диоксида

смесь, содержащая не более 9% этилена

оксида

2 A 19

25

190

250

19

25

190

250

0,66

0,75

1953 Газ сжатый токсичный

легковоспламеняющийся, н.у.к. а

1 TF см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

1954 Газ сжатый легковоспламеняющийся,

н.у.к.

1 F см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

1955 Газ сжатый токсичный, н.у.к. а 1 T см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

1956 Газ сжатый, н.у.к. 1 A см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

1957 Дейтерий сжатый 1 F см. 4.3.3.2.1

1958 1,2-Дихлор-1,1,2,2-тетрафторэтан

(газ рефрижераторный R114)

2 A 1 10 1 10 1,3

1959 1,1-Дифторэтилен

(газ рефрижераторный R1132a)

2 F 12

22,5

120

225

25

250

0,66

0,78

0,77

1961 Этан охлажденный жидкий 3 F см. 4.3.3.2.4

1962 Этилен 2 F 12

22,5

120

225

22,5

30

225

300

0,25

0,36

0,34

0,37

1963 Гелий охлажденный жидкий 3 A см. 4.3.3.2.4

1964 Газов углеводородных смесь сжатая,

н.у.к.

1 F

см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

а Разрешается, если ЛК50 составляет не менее 200 млн.–1.

- 189 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

1965 Газов углеводородных смесь

сжиженная, н.у.к.

смесь A

смесь A01

смесь A02

смесь A0

смесь A1

смесь B1

смесь B2

смесь B

смесь C

2 F

1

1,2

1,2

1,2

1,6

2 2 2

2,5

10

12

12

12

16

20

20

20

25

1

1,4

1,4

1,4

1,8

2,3

2,3

2,3

2,7

10

14

14

14

18

23

23

23

27

0,50

0,49

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42

прочие смеси см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

1966 Водород охлажденный жидкий 3 F см. 4.3.3.2.4

1967 Газ инсектицидный токсичный, н.у.к.а 2 T см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

1968 Газ инсектицидный, н.у.к. 2 A см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

1969 Изобутан 2 F 1 10 1 10 0,49

1970 Криптон охлажденный жидкий 3 A см. 4.3.3.2.4

1971 Метан сжатый или газ природный

сжатый с высоким содержанием метана

1 F см. 4.3.3.2.1

1972 Метан охлажденный жидкий или газ

природный охлажденный жидкий с

высоким содержанием метана

3 F см. 4.3.3.2.4

1973 Хлордифторметана и

хлорпентафторэтана смесь с

постоянной температурой кипения,

содержащая приблизительно 49%

хлордифторметана

(газ рефрижераторный R502)

2 A 2,5 25 2,8 28 1,05

1974 Хлордифторбромметан

(газ рефрижераторный R12B1)

2 A 1 10 1 10 1,61

1976 Октафторциклобутан

(газ рефрижераторный RC318)

2 A 1 10 1 10 1,34

1977 Азот охлажденный жидкий 3 A см. 4.3.3.2.4

1978 Пропан 2 F 2,1 21 2,3 23 0,42

1979 Газов редких смесь сжатая 1 A см. 4.3.3.2.1

1980 Газов редких и кислорода смесь сжатая 1 A см. 4.3.3.2.1

1981 Газов редких и азота смесь сжатая 1 A см. 4.3.3.2.1

1982 Тетрафторметан

(газ рефрижераторный R14)

2 A 20

30

200

300

20

30

200

300

0,62

0,94

1983 1-Хлор-2,2,2-трифторэтан

(газ рефрижераторный R133a)

2 A 1 10 1 10 1,18

- 190 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

1984 Трифторметан

(газ рефрижераторный R23)

2 A 19

25

190

250

19

25

190

250

0,92

0,99

0,87

0,95

2034 Водорода и метана смесь сжатая 1 F см. 4.3.3.2.1

2035 1,1,1-Трифторэтан

(газ рефрижераторный R143a)

2 F 2,8 28 3,2 32 0,79

2036 Ксенон 2 A 12 120

13

130

1,30

1,24

2044 2,2-Диметилпропан 2 F 1 10 1 10 0,53

2073 Аммиака раствор в воде с

относительной плотностью менее 0,880

при 15°С,

4 A

содержащий более 35%, но не более

40% аммиака

содержащий более 40%, но не более

50% аммиака

1

1,2

10

12

1

1,2

10

12

0,80

0,77

2187 Углерода диоксид охлажденный

жидкий

3 A

см. 4.3.3.2.4

2189 Дихлорсилан 2 TFC 1 10 1 10 0,90

2191 Сульфурилфторид 2 T 5 50 5 50 1,1

2193 Гексафторэтан

(газ рефрижераторный R116)

2 A 16

20

160

200

20

200

1,28

1,34

1,10

2197 Водород йодистый безводный 2 TC 1,9 19 2,1 21 2,25

2200 Пропадиен стабилизированный 2 F 1,8 18 2,0 20 0,50

2201 Азота гемиоксид охлажденный жидкий 3 O см. 4.3.3.2.4

2203 Силан b 2 F 22,5

25

225

250

22,5

25

225

250

0,32

0,41

2204 Карбонилсульфид 2 TF 2,7 27 3,0 30 0,84

2417 Карбонилфторид 2 TC 20

30

200

300

20

30

200

300

0,47

0,70

2419 Бромтрифторэтилен 2 F 1 10 1 10 1,19

2420 Гексафторацетон 2 TC 1,6 16 1,8 18 1,08

2422 Октафторбутен-2

(газ рефрижераторный R1318)

2 A 1 10 1 10 1,34

b Считается пирофорным веществом.

- 191 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

2424 Октафторпропан

(газ рефрижераторный R218)

2 A 2,1 21 2,3 23 1,07

2451 Азота трифторид 2 O 20

30

200

300

20

30

200

300

0,50

0,75

2452 Этилацетилен стабилизированный 2 F 1 10 1 10 0,57

2453 Этилфторид

(газ рефрижераторный R161)

2 F 2,1 21 2,5 25 0,57

2454 Метилфторид (газ рефрижераторный

R41)

2 F 30 300 30 300 0,36

2517 1-Хлор-1,1-дифторэтан

(газ рефрижераторный R142b)

2 F 1 10 1 10 0,99

2591 Ксенон охлажденный жидкий 3 A см. 4.3.3.2.4

2599 Хлортрифторметана и

трифторметана азеотропная смесь,

содержащая приблизительно

60% хлортрифторметана

(газ рефрижераторный R503)

2 A 3,1

4,2

10

31

42

100

3,1

4,2

10

31

42

100

0,11

0,21

0,76

0,20

0,66

2600 Углерода монооксида и водорода смесь

сжатая

1 TF см. 4.3.3.2.1

2601 Циклобутан 2 F 1 10 1 10 0,63

2602 Дихлордифторметана и 1,1-

дифторэтана азеотропная смесь,

содержащая приблизительно 74%

дихлордифторметана (газ

рефрижераторный R500)

2 A 1,8 18 2 20 1,01

2901 Брома хлорид 2 TOC 1 10 1 10 1,50

3057 Хлорангидрид трифторуксусной

кислоты

2 TC 1,3 13 1,5 15 1,17

3070 Этилена оксида и дихлордифторметана

смесь, содержащая не более 12,5%

этилена оксида

2 A 1,5 15 1,6 16 1,09

3083 Перхлорилфторид 2 TO 2,7 27 3,0 30 1,21

3136 Трифторметан охлажденный жидкий 3 A см. 4.3.3.2.4

3138 Этилена, ацетилена и пропилена смесь

охлажденная жидкая, содержащая не

менее 71,5% этилена, не более 22,5%

ацетилена и не более 6% пропилена

3 F см. 4.3.3.2.4

3153 Эфир перфтор(метилвиниловый) 2 F 1,4 14 1,5 15 1,14

3154 Эфир перфтор(этилвиниловый) 2 F 1 10 1 10 0,98

3156 Газ сжатый окисляющий, н.у.к. 1 O см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

3157 Газ сжиженный окисляющий, н.у.к. 2 O см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

- 192 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

3158 Газ охлажденный жидкий, н.у.к. 3 A см. 4.3.3.2.4

3159 1,1,1,2-Тетрафторэтан

(газ рефрижераторный R134a)

2 A 1,6 16 1,8 18 1,04

3160 Газ сжиженный токсичный

легковоспламеняющийся, н.у.к.а

2 TF см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3161 Газ сжиженный

легковоспламеняющийся, н.у.к.

2 F см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3162 Газ сжиженный токсичный, н.у.к.а 2 T см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3163 Газ сжиженный, н.у.к. 2 A см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3220 Пентафторэтан

(газ рефрижераторный R125)

2 A 4,1 41 4,9 49 0,95

3252 Дифторметан

(газ рефрижераторный R32)

2 F 3,9 39 4,3 43 0,78

3296 Гептафторпропан

(газ рефрижераторный R227)

2 A 1,4 14 1,6 16 1,20

3297 Этилена оксида и хлортетрафторэтана

смесь, содержащая не более 8,8%

этилена оксида

2 A 1 10 1 10 1,16

3298 Этилена оксида и пентафторэтана

смесь, содержащая не более 7,9%

этилена оксида

2 A 2,4 24 2,6 26 1,02

3299 Этилена оксида и тетрафторэтана

смесь, содержащая не более 5,6%

этилена оксида

2 A 1,5 15 1,7 17 1,03

3300 Этилена оксида и углерода диоксида

смесь, содержащая более 87% этилена

оксида

2 TF 2,8 28 2,8 28 0,73

3303 Газ сжатый токсичный окисляющий,

н.у.к.а

1 TO см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

3304 Газ сжатый токсичный коррозионный,

н.у.к.а

1 TC см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

3305 Газ сжатый токсичный

легковоспламеняющийся

коррозионный, н.у.к.а

1 TFC см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

3306 Газ сжатый токсичный окисляющий

коррозионный, н.у.к.а

1 TOC см. 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2

a Разрешается, если ЛК50 составляет не менее 200 млн.–1.

- 193 -

Минимальное испытательное

давление для цистерн

с тепло-

изоляцией

без тепло-

изоляции

Минимально

допустимая масса

содержимого

на литр

вместимости

№

ООН

Наименование Классифика-

ционный код

МПа бар МПа бар кг

3307 Газ сжиженный токсичный

окисляющий, н.у.к.а

2 TO см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3308 Газ сжиженный токсичный

коррозионный, н.у.к.а

2 TC см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3309 Газ сжиженный токсичный

легковоспламеняющийся

коррозионный, н.у.к.а

2 TFC см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3310 Газ сжиженный токсичный

окисляющий коррозионный, н.у.к.а

2 TOC см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3311 Газ охлажденный жидкий окисляющий,

н.у.к.

3 O см. 4.3.3.2.4

3312 Газ охлажденный жидкий

легковоспламеняющийся, н.у.к.

3 F см. 4.3.3.2.4

3318 Аммиака раствор в воде с

относительной плотностью менее 0,880

при 15°С, содержащий более 50%

аммиака

4 TC см. 4.3.3.2.2

3337 Газ рефрижераторный R404А 2 A 2,9 29 3,2 32 0,84

3338 Газ рефрижераторный R407А 2 A 2,8 28 3,2 32 0,95

3339 Газ рефрижераторный R407B 2 A 3,0 30 3,3 33 0,95

3340 Газ рефрижераторный R407С 2 A 2,7 27 3,0 30 0,95

3354 Газ инсектицидный

легковоспламеняющийся, н.у.к.

2 F см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

3355 Газ инсектицидный токсичный

легковоспламеняющийся, н.у.к.а

2 TF см. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

4.3.3.3 Эксплуатация

4.3.3.3.1 Если цистерны, транспортные средства-батареи или МЭГК утверждены для перевозки

различных газов, то перед наполнением другим газом их надлежит при необходимости

предварительно опорожнить, продуть и вакуумировать для обеспечения их безопасной

эксплуатации.

4.3.3.3.2 При передаче цистерн, транспортных средств-батарей или МЭГК для перевозки должны

быть видны лишь те указанные в пункте 6.8.3.5.6 надписи, которые касаются загруженного

или только что выгруженного газа; все надписи, касающиеся других газов, должны быть

закрыты.

4.3.3.3.3 Во всех элементах транспортного средства-батареи или МЭГК должен содержаться только

один и тот же газ.

a Разрешается, если ЛК50 составляет не менее 200 млн.–1.

- 194 -

4.3.3.4 (Зарезервировано)

4.3.4 Специальные положения, применяемые к классам 3–9

4.3.4.1 Кодирование, рационализированный подход и иерархия цистерн

4.3.4.1.1 Кодирование цистерн

Четыре части кодов (кодов цистерн), указанных в колонке 12 таблицы А главы 3.2,

имеют следующие значения:

Часть Описание Код

1 Типы цистерн L = цистерна для веществ в жидком состоянии

(жидкостей или твердых веществ, предъявляемых

к перевозке в расплавленном состоянии)

S = цистерна для веществ в твердом состоянии

(порошкообразных или гранулированных)

2 Расчетное давление G = минимальное расчетное давление в соответствии

с общими требованиями пункта 6.8.2.1.14 или

1,5; 2,65; 4; 10; 15 или 21 =

минимальное расчетное давление в барах

(см. пункт 6.8.2.1.14)

3 Отверстия

(см. пункт 6.8.2.2.2)

A = цистерна с отверстиями для наполнения

и опорожнения снизу, с двумя затворами

B = цистерна с отверстиями для наполнения

и опорожнения снизу, с тремя затворами

C = цистерна с отверстиями для наполнения и

опорожнения сверху, имеющая ниже уровня

жидкости только отверстия для очистки

D = цистерна с отверстиями для наполнения и

опорожнения сверху, не имеющая отверстий,

расположенных ниже уровня жидкости

4 Предохранительные

клапаны/устройства

V = цистерна с вентиляционной системой согласно

пункту 6.8.2.2.6, но без пламегасительного

устройства; или

цистерна, не устойчивая к давлению взрыва

F = цистерна с вентиляционной системой согласно

пункту 6.8.2.2.6, оснащенной пламегасительным

устройством; или

цистерна, устойчивая к давлению взрыва

N = цистерна с предохранительным клапаном в

соответствии с пунктами 6.8.2.2.7 или 6.8.2.2.8,

которая не закрывается герметически; такая

цистерна может быть оборудована вакуумными

клапанами

H = герметически закрывающаяся цистерна

(см. раздел 1.2.1)

- 195 -

4.3.4.1.2 Рационализированный подход к назначению кодов цистерн ДОПОГ группам веществ и

иерархия цистерн

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые вещества и группы веществ не включены в

рационализированный подход, см. пункт 4.3.4.1.3.

Рационализированный подход Иерархия цистерн

Группа допущенных веществ Код

цистерны Класс Классификацион-

ный код

Группа упаковки

Другие коды цистерн, которые

разрешается использовать для

веществ под данным кодом

ЖИДКОСТИ

LGAV

3 9

F2

М9

III

III

LGBV; LGBF; L1.5BN; L4BN; L4BH;

L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH;

L21DH

LGBV 4.1

5.1

9

F2

O1

M6

M11

II, III

III

III

III

LGBF; L1.5BN; L4BV; L4BN; L4BH;

L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH;

L21DH

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодом LGAV

LGBF 3 F1 II

давл. паров при

50°C . 1,1 бара

L1.5BN; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH;

L10CH; L10DH; L15CH; L21DH

3 F1 III

3 D II

давл. паров при

50°C . 1,1 бара

3 D III

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV и LGBV

L1.5BN 3 F1 I, II

1,1 бара

< давл. паров при

50°C

. 1,75 бара

L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH;

L10DH; L15CH; L21DH

3 F1 III

темп. всп. <23°С,

вязкие,

1,1 бара < давл.

паров при

50°C . 1,75 бара

3 D I, II

1,1 бара < давл.

паров при

50°C . 1,75 бара

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV и LGBF

L4BV 5.1 O1 – –

L4BN 3 F1 I, III

давл. паров при

50°C > 1,75 бара

L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH;

L15CH; L21DH

3 FC III

D I

давл. паров при

50°С > 1,75 бара

5.1 O1 I, II

ОТ1 I

8 C1 II, III

C3 II, III

C4 II, III

C5 II, III

C7 II, III

C8 II, III

- 196 -

Рационализированный подход Иерархия цистерн

Группа допущенных веществ Код

цистерны Класс Классификацион-

ный код

Группа упаковки

Другие коды цистерн, которые

разрешается использовать для

веществ под данным кодом

L4BN

(продолжение)

8 C9

C10

II, III

II, III

CF1 II

CF2 II

CS1 II

CW1 II

CW2 II

CO1 II

CO2 II

CT1 II, III

CT2 II, III

CFT II

M11 III

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF и L1.5BN

L4BH 3 FT1

FT2

II, III

II

L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH;

L21DH

FC II

FTC II

6.1 T1 II, III

T2 II, III

T3 II, III

T4 II, III

T6 II, III

T7 II, III

TF1 II

TF2 II, III

TF3 II

TS II

TW1 II

TW2 II

TO1 II

TO2 II

TC1 II

TC2 II

TC3 II

TC4 II

TFC II

6.2 группа опасности 2

I3 II

9 M2 II

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN

и L4BN

L4DH 4.2 S1 II, III L10DH; L21DH

S3 II, III

ST1 II, III

ST3 II, III

SC1 II, III

SC3 II, III

4.3 W1 II, III

WF1 II, III

WT1 II, III

WC1 II, III

8 CT1 II, III

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN,

L4BN и L4BH

- 197 -

Рационализированный подход Иерархия цистерн

Группа допущенных веществ Код

цистерны Класс Классификацион-

ный код

Группа упаковки

Другие коды цистерн, которые

разрешается использовать для

веществ под данным кодом

L10BH 8 С1 I L10CH; L10DH; L15CH и L21DH

С3 I

С4 I

С5 I

С7 I

С8 I

C9 I

C10 I

СF1 I

CF2 I

CS1 I

CW1 I

CW2 I

CO1 I

CO2 I

CT1 I

CT2 I

COT I

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN,

L4BN и L4BH

L10CH 3 FT1 I L10DH; L15CH; L21DH

FT2 I

FC I

FTC I

6.1 T1 I

T2 I

T3 I

T4 I

T6 I

T7 I

TF1 I

TF2 I

TF3 I

TS I

TW1 I

TO1 I

TC1 I

TC2 I

TC3 I

TC4 I

TFC I

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN,

L4BN, L4BH и L10BH

L10DH 4.3 W1 I L21DH

WF1 I

WT1 I

WC1 I

WFC I

5.1 OTC I

8 CT1 I

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN,

L4BN, L4BH, L4DH, L10BH и L10CH

- 198 -

Рационализированный подход Иерархия цистерн

Группа допущенных веществ Код

цистерны Класс Классификацион-

ный код

Группа упаковки

Другие коды цистерн, которые

разрешается использовать для

веществ под данным кодом

L15CH 3 FT1 I L21DH

6.1 TF1 I

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN,

L4BN, L4BH, L10BH и L10CH

L21DH 4.2 S1 I

S3 I

SW I

ST3 I

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN,

L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH и L15CH

ТВЕРДЫЕ

ВЕЩЕСТВА

SGAV

4.1

4.2

F1

F3

S2

III

III

II,III

SGAN; SGAH; S4AH; S10AN; S10AH

S4 III

5.1 O2 II, III

8 C2 II, III

C4 III

C6 III

C8 III

C10 II, III

СT2 III

9 M7 III

M11 II, III

SGAN 4.1 F1 II SGAH; S4AH; S10AN; S10AH

F3 II

FT1 II, III

FT2 II, III

FC1 II, III

FC2 II, III

4.2 S2 II

S4 II, III

ST2 II, III

ST4 II, III

SC2 II, III

SC4 II, III

4.3 W2 II, III

WF2 II

WS II, III

WT2 II, III

WC2 II, III

5.1 O2 II, III

OT2 II, III

OC2 II, III

8 C2 II

С4 II

С6 II

С8 II

С10 II

CF2 II

CS2 II

CW2 II

CO2 II

CT2 II

9 M3 III

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодом SGAV

- 199 -

Рационализированный подход Иерархия цистерн

Группа допущенных веществ Код

цистерны Класс Классификацион-

ный код

Группа упаковки

Другие коды цистерн, которые

разрешается использовать для

веществ под данным кодом

SGAH 6.1 T2 II, III S4AH; S10AH

T3 II, III

T5 II, III

T7 II, III

T9 II

TF3 II

TS II

TW2 II

TO2 II

TC2 II

TC4 II

9 M1 II, III

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами SGAV и SGAN

S4AH 6.2 I3 II S10AH

9 M2 II

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами SGAV, SGAN и SGAH

S10AN 8 C2 I S10AH

C4 I

C6 I

C8 I

C10 I

CF2 I

CS2 I

CW2 I

CO2 I

CT2 I

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами SGAV и SGAN

S10AH 6.1 T2 I

T3 I

T5 I

T7 I

TS I

TW2 I

TO2 I

TC2 I

TC4 I

а также группы веществ, допущенных к перевозке в

цистернах под кодами SGAV, SGAN, SGAH и S10AN

ПРИМЕЧАНИЕ: В этой иерархии не учтены какие-либо специальные положения

(см. разделы 4.3.5 и 6.8.4) для каждой позиции.

- 200 -

Перечень кодов цистерн, которые разрешается использовать согласно иерархии

цистерн, указанной в вышеприведенной таблице, не обязательно является полным.

В нем содержатся лишь коды цистерн, которые указаны в таблице А главы 3.2.

Цистерны с кодами, отличными от тех, которые указаны в этой таблице или в

таблице А главы 3.2, могут также использоваться при условии, что первая часть кода

(L или S) остается без изменений и что любой другой элемент (цифра или буква)

частей 2–4 этих кодов цистерн соответствует уровню безопасности, по меньшей мере

эквивалентному соответствующему элементу кода, указанного в таблице А главы 3.2,

согласно следующей возрастающей последовательности:

Часть 2: Расчетное давление

G > 1,5 > 2,65 > 4 > 10 > 15 > 21 бар

Часть 3: Отверстия

A > B > C > D

Часть 4: Предохранительные клапаны/устройства

V > F > N > H.

Например, цистерну с кодом L10CN разрешается использовать для перевозки вещества,

которому назначен код цистерны L4BN.

4.3.4.1.3 На перечисленные ниже вещества и группы веществ, для которых после кода цистерны,

указанного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, проставлен знак "(+)", распространяются

специальные положения. В этом случае альтернативное использование цистерн для

других веществ и групп веществ разрешается только тогда, когда это прямо указано в

свидетельстве об официальном утверждении типа. Иерархия, приведенная в

пункте 4.3.4.1.2, не применяется. Однако с должным учетом специальных положений,

указанных в колонке 13 таблицы А главы 3.2, могут использоваться цистерны,

отвечающие более жестким требованиям согласно положениям, приведенным после

таблицы в пункте 4.3.4.1.2.

а) Класс 4.1:

№ ООН 2448 сера расплавленная: код LGBV;

b) класс 4.2:

№ ООН 1381 фосфор белый или желтый сухой, под водой или в растворе и

№ ООН 2447 фосфор белый или желтый расплавленный: код L10DH;

c) класс 4.3:

№ ООН 1389 амальгама щелочных металлов, № ООН 1391 металл щелочной

диспергированный или металл щелочноземельный диспергированный, № ООН

1392 амальгама щелочноземельных металлов, № ООН 1415 литий, № ООН 1420

калия металлические сплавы, № ООН 1421 щелочных металлов сплав жидкий,

н.у.к., № ООН 1422 калия-натрия сплавы, № ООН 1428 натрий и № ООН 2257

калий: код L10BN;

№ ООН 1407 цезий и № ООН 1423 рубидий: код L10CH;

d) класс 5.1:

№ ООН 1873 кислота хлорная, 50–72%: код L4DN;

№ ООН 2015 водорода пероксид, содержащий более 70% водорода пероксида:

код L4DV

№ ООН 2015 водорода пероксид, содержащий 60–70% водорода пероксида:

тип L4BV;

- 201 -

№ ООН 2014 водорода пероксида водный раствор, содержащий 20–60% водорода

пероксида, и № ООН 3149 водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь

стабилизированная: код L4BV;

e) класс 5.2:

№ ООН 3109 органический пероксид типа F жидкий и № ООН 3119 органический

пероксид типа F жидкий с регулируемой температурой: код L4BN;

№ ООН 3110 органический пероксид типа F твердый и № ООН 3120

органический пероксид типа F твердый с регулируемой температурой: код S4AN;

f) класс 6.1:

№ ООН 1613 водорода цианида водный раствор и № ООН 3294 водорода цианида

спиртовый раствор: код L15DH;

g) класс 7:

все вещества: специальные цистерны.

Минимальные требования для жидкостей: код L2,65CN; для твердых веществ:

код S2,65AN.

Независимо от общих требований этого пункта, цистерны, используемые для

радиоактивного материала, могут также использоваться для перевозки других

грузов при условии соблюдения требований пункта 5.1.3.2;

h) класс 8:

№ ООН 1052 водород фтористый безводный и № ООН 1790 кислоты

фтористоводородной раствор, содержащий более 85% фтористоводородной

кислоты: код L21DH;

№ ООН 1744 бром или брома раствор: код L21DH;

№ ООН 1791 гипохлорита раствор и № ООН 1908 хлорита раствор: код L4BV.

4.3.4.1.4 Цистернам, предназначенным для перевозки жидких отходов, соответствующим

требованиям главы 6.10 и оснащенным двумя затворами согласно подразделу 6.10.3.2,

должен назначаться код цистерны L4AH. Если рассматриваемые цистерны

оборудованы для альтернативной перевозки жидкостей и твердых веществ, им должен

назначаться комбинированный код L4AH+S4AH.

4.3.4.2 Общие положения

4.3.4.2.1 В случае загрузки веществ в горячем состоянии температура наружной поверхности

цистерны или теплоизоляции во время перевозки не должна превышать 70°C.

4.3.4.2.2 Соединительные трубопроводы между

отдельными, но связанными между собой

цистернами транспортной единицы во время

перевозки должны быть порожними. Гибкие

шланги для наполнения и опорожнения,

которые не соединены с корпусом

постоянным креплением, во время перевозки

должны быть порожними.

4.3.4.2.3 (Зарезервировано)

- 202 -

4.3.5 Специальные положения

Приведенные ниже специальные положения применяются в том случае, если они

указаны для какой-либо позиции в колонке 13 таблицы А главы 3.2:

TU1 Цистерны должны предъявляться к перевозке только после полного

затвердевания вещества и покрытия его слоем инертного газа. Неочищенные

порожние цистерны, содержавшие эти вещества, должны заполняться

инертным газом.

TU2 Это вещество должно находиться под слоем инертного газа. Неочищенные

порожние цистерны, содержавшие эти вещества, должны заполняться

инертным газом.

TU3 Внутренняя часть корпуса и все части, которые могут войти в

соприкосновение с веществом, должны содержаться в чистоте. Для смазки

насосов, клапанов и других устройств не должны использоваться материалы,

способные образовывать опасные соединения с этим веществом.

TU4 Во время перевозки эти вещества должны находиться под слоем инертного

газа при давлении не менее 50 кПа (0,5 бара) (манометрическое давление).

При предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны,

содержавшие эти вещества, должны заполняться инертным газом при

давлении не менее 50 кПа (0,5 бара) (манометрическое давление).

TU5 (Зарезервировано)

TU6 Не допускаются к перевозке в цистернах, транспортных средствах-батареях и

МЭГК, если ЛК50 меньше 200 млн.–1.

TU7 Материалы, используемые для обеспечения герметичности соединений или

для обслуживания затворов, должны быть совместимы с содержимым.

TU8 Для перевозки этого вещества цистерна не должна использоваться из

алюминиевого сплава, за исключением тех случаев, когда эта цистерна

предназначена исключительно для такой перевозки, и при условии, что

ацетальдегид не содержит кислоты.

TU9 № ООН 1203 бензин (газолин) с давлением паров при 50°С более 110 кПа

(1,1 бара), но не более 150 кПа (1,5 бара) может также перевозиться в

цистернах, которые рассчитаны в соответствии с пунктом 6.8.2.1.14 а) и

оборудование которых соответствует требованиям пункта 6.8.2.2.6.

TU10 (Зарезервировано)

TU11 При наполнении температура этого вещества не должна превышать 60°C.

Максимальная температура наполнения, равная 80°C, допускается при

условии, что не возникнет точечного возгорания и будут соблюдены

следующие условия. После наполнения в корпусах должно быть создано

избыточное давление (например, при помощи сжатого воздуха) для проверки

их герметичности. Надлежит убедиться, что во время перевозки не произойдет

понижения давления. Перед опорожнением надлежит удостовериться в том,

что давление в цистернах по-прежнему превышает атмосферное. В противном

случае перед опорожнением в них закачивается инертный газ.

TU12 В случае перепрофилирования надлежит тщательно очищать корпуса и их

оборудование от всех остатков до и после перевозки этого вещества.

- 203 -

TU13 Во время наполнения в цистернах не должно содержаться никаких примесей.

Сервисное оборудование, такое, как затворы и наружные трубопроводы,

должно опорожняться после наполнения или опорожнения цистерны.

TU14 Во время перевозки предохранительные колпаки затворов должны быть

заперты.

TU15 Цистерны не должны использоваться для перевозки продуктов питания,

других предметов потребления или кормов для животных.

TU16 При предъявлении к перевозке неочищенные порожние цистерны должны:

– заполняться азотом; или

– заполняться водой не менее чем на 96% и не более чем на 98% их

вместимости; в период с 1 октября по 31 марта в воде должно содержаться

достаточное количество антифриза для предотвращения ее замерзания во

время перевозки; антифриз должен быть лишен коррозионной активности и

способности вступать в реакцию с фосфором.

TU17 Разрешается перевозить только в транспортных средствах-батареях или

МЭГК, элементами которых являются сосуды.

TU18 Степень наполнения должна быть ниже уровня, при котором – в случае, если

температура содержимого достигла бы величины, когда давление паров равно

давлению срабатывания предохранительного клапана, – объем жидкости

составил бы 95% вместимости цистерны при данной температуре. Положение

пункта 4.3.2.3.4 не применяется.

TU19 Цистерны могут наполняться на 98% их вместимости при температуре и

давлении наполнения. Положение пункта 4.3.2.3.4 не применяется.

TU20 (Зарезервировано)

TU21 В случае использования воды в качестве защитного агента вещество при

наполнении должно покрываться слоем воды толщиной не менее 12 см;

степень наполнения при температуре 60°С не должна превышать 98%. Если в

качестве защитного агента используется азот, то степень наполнения при

температуре 60°С не должна превышать 96%. Остающееся пространство

должно заполняться азотом таким образом, чтобы давление никогда, даже

после охлаждения, не опускалось ниже атмосферного. Цистерна должна

герметически закрываться, чтобы не происходило утечки газа.

TU22 Цистерны должны наполняться не более чем на 90% их вместимости; при

средней температуре жидкости 50°C должно оставаться свободное

пространство, составляющее 5%.

TU23 При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 0,93 кг на

литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна

превышать 85%.

TU24 При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 0,95 кг на

литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна

превышать 85%.

TU25 При наполнении по массе степень наполнения не должна превышать 1,14 кг на

литр вместимости. При наполнении по объему степень наполнения не должна

превышать 85%.

- 204 -

TU26 Степень наполнения не должна превышать 85%.

TU27 Цистерны должны наполняться не более чем на 98% их вместимости.

TU28 Цистерны должны наполняться не более чем на 95% их вместимости при

стандартной температуре 15°C.

TU29 Цистерны должны наполняться не более чем на 97% их вместимости, и

максимальная температура после наполнения не должна превышать 140°C.

TU30 Цистерны должны наполняться в соответствии с протоколом испытаний для

официального утверждения типа цистерны, но не более чем на 90% их

вместимости.

TU31 Цистерны должны наполняться из расчета не более 1 кг на литр вместимости.

TU32 Цистерны должны наполняться не более чем на 88% их вместимости.

TU33 Цистерны должны наполняться не менее чем на 88%, но не более чем на 92%

их вместимости или из расчета не более 2,86 кг на литр вместимости.

TU34 Цистерны должны наполняться из расчета не более 0,84 кг на литр

вместимости.

TU35 Неочищенные порожние встроенные цистерны (автоцистерны), съемные

цистерны и контейнеры-цистерны, содержавшие эти вещества, не подпадают

под действие требований ДОПОГ, если приняты меры по устранению любой

опасности.

TU36 Степень наполнения, согласно требованиям подраздела 4.3.2.2, при

стандартной температуре 15°С не должна превышать 93% вместимости.

- 205 -

ГЛАВА 4.4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ЦИСТЕРН (АВТОЦИСТЕРН), СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН,

КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН И СЪЕМНЫХ КУЗОВОВ-ЦИСТЕРН ИЗ АРМИРОВАННЫХ

ВОЛОКНОМ ПЛАСТМАСС (ВОЛОКНИТА)

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 4.2; в отношении встроенных

цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-

цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также

транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК)

см. главу 4.3; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 4.5.

4.4.1 Общие положения

Перевозка опасных веществ в цистернах из армированных волокном пластмасс

(волокнита) разрешается только при соблюдении следующих условий:

а) вещество отнесено к классам 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 или 9;

b) максимальное давление паров (абсолютное давление) вещества при 50°С не

превышает 110 кПа (1,1 бара);

с) перевозка вещества в металлических цистернах разрешена согласно

пункту 4.3.2.1.1;

d) расчетное давление, указанное для этого вещества в части 2 кода цистерны,

приведенного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, не превышает 4 баров (см. также

пункт 4.3.4.1.1); и

е) цистерна соответствует положениям главы 6.9, применимым к перевозке данного

вещества.

4.4.2 Эксплуатация

4.4.2.1 Применяются положения пунктов 4.3.2.1.5–4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3–4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1,

4.3.2.4.2, 4.3.4.1 и 4.3.4.2.

4.4.2.2 При наполнении температура перевозимого вещества не должна превышать

максимальную рабочую температуру, указанную на прикрепленной к цистерне

табличке, упомянутой в разделе 6.9.6.

4.4.2.3 Применяются также специальные положения (TU) раздела 4.3.5, указанные в колонке

13 таблицы А главы 3.2, если эти специальные положения применяются к перевозке в

металлических цистернах.

- 207 -

ГЛАВА 4.5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ ОТХОДОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 4.2; в отношении встроенных

цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-

цистерн, корпуса которых изготовлены из металлических материалов, а также

транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК)

см. главу 4.3; в отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. главу 4.4.

4.5.1 Использование

4.5.1.1 Отходы, состоящие из веществ классов 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9, могут перевозиться в

вакуумных цистернах для отходов, отвечающих требованиям главы 6.10, если согласно

положениям главы 4.3 разрешается их перевозка во встроенных цистернах, съемных

цистернах, контейнерах-цистернах или съемных кузовах-цистернах. Вещества, которым

в колонке 12 таблицы А главы 3.2 назначен код цистерны L4BH или иной код

цистерны, разрешенный в соответствии с иерархией, предусмотренной в

пункте 4.3.3.1.2, могут перевозиться в вакуумных цистернах для отходов, имеющих

букву "А" или "В" в части 3 кода цистерны, указанного в пункте 9.5 свидетельства о

допущении транспортного средства к перевозке, приведенного в пункте 9.1.2.1.5.

4.5.2 Эксплуатация

4.5.2.1 К перевозке в вакуумных цистернах для отходов применяются положения главы 4.3 (за

исключением пунктов 4.3.2.2.4 и 4.3.2.3.3), которые дополняются положениями

пунктов 4.5.2.2–4.5.2.4, ниже.

4.5.2.2 В случае перевозки жидкостей, классифицированных как легковоспламеняющиеся,

вакуумные цистерны для отходов наполняются через наливную арматуру, выходные

отверстия которой расположены внутри цистерны на низком уровне. Должны быть

приняты меры к тому, чтобы свести к минимуму образование брызг.

4.5.2.3 Если легковоспламеняющиеся жидкости, имеющие температуру вспышки ниже 23°С,

выгружаются с помощью сжатого воздуха, максимально допустимое давление равно

100 кПа (1 бар).

4.5.2.4 Использование цистерн, оборудованных поршневым выталкивателем, применяемым в

качестве разделительной перегородки, допускается лишь в том случае, если вещества,

находящиеся по обе стороны перегородки (выталкивателя), не вступают в опасную

реакцию друг с другом (см. пункт 4.3.2.3.6).

- 209 -

ЧАСТЬ 5

Процедуры отправления

- 211 -

ГЛАВА 5.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Применение и общие положения

В настоящей части излагаются положения по процедурам отправления опасных грузов,

касающиеся маркировки, знаков и документации, а также, когда это необходимо,

разрешения на отправку и предварительных уведомлений.

5.1.2 Использование транспортных пакетов

5.1.2.1 а) На транспортный пакет должны наноситься маркировка в виде номера ООН с

предшествующими ему буквами "UN" и знаки в соответствии с требованиями

раздела 5.2.2, касающимися упаковок, в отношении каждого содержащегося в

пакете опасного груза, если не видны маркировочные надписи и знаки опасности,

характеризующие все содержащиеся в данном пакете опасные грузы. Если для

разных упаковок требуется одна и та же маркировочная надпись или один и тот

же знак, их достаточно нанести лишь один раз.

b) Знак образца № 11, изображенный в пункте 5.2.2.2.2, должен размещаться на двух

противоположных боковых сторонах следующих транспортных пакетов:

– пакетов, содержащих упаковки, которые должны быть снабжены знаками в

соответствии с пунктом 5.2.2.1.12, за исключением случаев, когда знаки

остаются видны, и

– пакетов, содержащих жидкости в упаковках, на которые не требуется

наносить знаки в соответствии с пунктом 5.2.2.1.12, за исключением

случаев, когда затворы остаются видны.

5.1.2.2 Каждая содержащаяся в транспортном пакете упаковка с опасными грузами должна

отвечать всем применимым положениям ДОПОГ. Пакетирование не должно наносить

ущерба предназначению каждой отдельной упаковки.

5.1.2.3 Положения о запрещении совместной погрузки также применяются к вышеуказанным

пакетам.

5.1.3 Порожние неочищенные тара (включая КСГМГ и крупногабаритную тару),

цистерны, транспортные средства и контейнеры для перевозки грузов

навалом/насыпью

5.1.3.1 Порожние неочищенные тара (включая КСГМГ и крупногабаритную тару), цистерны

(включая автоцистерны, транспортные средства-батареи, съемные цистерны,

переносные цистерны, контейнеры-цистерны, МЭГК), транспортные средства и

контейнеры для перевозки грузов навалом/насыпью, содержавшие опасные грузы

различных классов, за исключением класса 7, должны быть снабжены маркировкой и

знаками так же, как и в наполненном состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении документации см. главу 5.4.

5.1.3.2 Цистерны и КСГМГ, используемые для перевозки радиоактивного материала, не

должны использоваться для хранения или перевозки других грузов, если только они не

очищены от бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности ниже

уровня 0,4 Бк/см2 и от всех других альфа-излучателей ниже уровня 0,04 Бк/см2.

- 212 -

5.1.4 Совместная упаковка

Если два или более опасных грузов помещаются в одну и ту же наружную тару, то

упаковка должна быть снабжена знаками опасности и маркировочными надписями,

которые требуются для каждого вещества или изделия. Если для разных грузов

требуется один и тот же знак, его достаточно нанести лишь один раз.

5.1.5 Общие положения для класса 7

5.1.5.1 Требования, подлежащие выполнению перед перевозкой

5.1.5.1.1 Требования, подлежащие выполнению перед первой перевозкой упаковки

Перед первой перевозкой любой упаковки должны выполняться следующие

требования:

а) если проектное давление системы защитной оболочки превышает 35 кПа

(манометрическое), должно обеспечиваться соответствие системы защитной

оболочки каждой упаковки утвержденным проектным требованиям, имеющим

отношение к способности данной системы сохранять целостность при данном

давлении;

b) для каждой упаковки типа B(U), типа B(M) и типа C, а также для каждой

упаковки, содержащей делящийся материал, эффективность ее радиационной

защиты и защитной оболочки и, при необходимости, характеристики

теплопередачи и эффективность системы локализации должны находиться в

пределах, применимых или указанных для утвержденной конструкции;

с) для упаковок, содержащих делящийся материал, которые в целях соблюдения

требований пункта 6.4.11.1 специально оснащаются поглотителями нейтронов в

виде элементов упаковки, должны проводиться проверки с целью подтверждения

наличия и распределения этих поглотителей нейтронов.

5.1.5.1.2 Требования, подлежащие выполнению перед каждой перевозкой упаковки

Перед каждой перевозкой любой упаковки должны выполняться следующие

требования:

а) для любой упаковки должно обеспечиваться выполнение всех требований,

изложенных в соответствующих положениях ДОПОГ;

b) подъемные приспособления, не удовлетворяющие требованиям пункта 6.4.2.2,

должны быть сняты или иным образом приведены в состояние, не позволяющее

использовать их для подъема упаковки, согласно пункту 6.4.2.3;

с) для каждой упаковки типа B(U), типа B(M) и типа C, а также для каждой

упаковки, содержащей делящийся материал, должно обеспечиваться выполнение

всех требований, указанных в сертификатах об утверждении;

d) каждая упаковка типа B(U), типа B(M) и типа C должна быть выдержана до тех

пор, пока не будут достигнуты равновесные условия, достаточно близкие к

соответствующим требованиям по температуре и давлению, если только эти

требования не были сняты в порядке одностороннего утверждения;

- 213 -

e) для каждой упаковки типа B(U), типа B(M) и типа C должны быть обеспечены

путем проверки и/или соответствующих испытаний надлежащее закрытие всех

затворов, клапанов и других отверстий в системе защитной оболочки, через

которые может произойти утечка радиоактивного содержимого, и при

необходимости их герметизация таким способом, чтобы было наглядно

подтверждено выполнение требований пункта 6.4.8.7;

f) для каждого радиоактивного материала особого вида должно обеспечиваться

выполнение всех требований, указанных в сертификате об утверждении для

материала особого вида, и соответствующих положений ДОПОГ;

g) для упаковок, содержащих делящийся материал, в соответствующих случаях

должны проводиться измерения, указанные в пункте 6.4.11.4 b), и проверки с

целью подтверждения закрытия каждой упаковки согласно требованиям

пункта 6.4.11.7;

h) для каждого радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию

должно обеспечиваться выполнение всех требований, указанных в сертификате

об утверждении, и соответствующих положений ДОПОГ.

5.1.5.2 Утверждение перевозок и уведомление

5.1.5.2.1 Общие сведения

Помимо утверждения конструкций упаковок, описанного в главе 6.4, при определенных

обстоятельствах требуется также многостороннее утверждение перевозок (5.1.5.2.2 и

5.1.5.2.3). При некоторых обстоятельствах необходимо также уведомлять о перевозке

компетентные органы (5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2 Утверждение перевозок

Многостороннее утверждение должно быть обязательным для:

a) перевозки упаковок типа B(M), которые не отвечают требованиям пункта 6.4.7.5

или в конструкции которых не предусмотрена возможность контролируемого

периодического вентилирования или сброса избыточного давления;

b) перевозки упаковок типа B(M), содержащих радиоактивный материал с

активностью, в зависимости от случая, более 3000 A1 или 3000 A2 либо 1000 ТБк,

в зависимости от того, какое из значений меньше;

c) перевозки упаковок, содержащих делящиеся материалы, если сумма индексов

безопасности по критичности упаковок превышает 50,

за исключением случаев, когда компетентный орган может разрешить транспортировку

на территорию или через территорию своей страны без утверждения перевозки,

включив специальное положение об этом в документ об утверждении конструкции

(см. пункт 5.1.5.3.1).

5.1.5.2.3 Утверждение перевозок в специальных условиях

Компетентный орган может утверждать положения, в соответствии с которыми груз, не

отвечающий всем применимым требованиям ДОПОГ, может перевозиться в

специальных условиях (см. раздел 1.7.4).

- 214 -

5.1.5.2.4 Уведомление

Уведомление компетентных органов требуется в следующих случаях:

a) до первой перевозки любой упаковки, требующей утверждения компетентным

органом, грузоотправитель должен обеспечить представление копий каждого

действующего сертификата, выдаваемого компетентным органом на

конструкцию упаковки, компетентному органу каждой страны, через территорию

или на территорию которой транспортируется груз. Грузоотправитель не обязан

ждать подтверждения от компетентного органа о получении сертификата, а

компетентный орган не обязан давать такое подтверждение;

b) для каждого из следующих видов перевозок:

i) упаковки типа C, содержащие радиоактивный материал с активностью,

превышающей 3000 A1 или 3000 A2, в зависимости от случая, или 1000 ТБк,

в зависимости от того, какое из значений меньше;

ii) упаковки типа B(U), содержащие радиоактивный материал с активностью,

превышающей 3000 A1 или 3000 A2, в зависимости от случая, или 1000 ТБк,

в зависимости от того, какое из значений меньше;

iii) упаковки типа B(M);

iv) перевозка в специальных условиях.

Грузоотправитель уведомляет компетентный орган каждой страны, через

территорию или на территорию которой транспортируется груз. Такое

уведомление должно быть получено каждым компетентным органом до начала

перевозки, причем, желательно, не менее чем за семь суток до ее начала;

c) грузоотправитель не обязан посылать отдельное уведомление, если требуемая

информация была включена в заявку на утверждение перевозки;

d) в уведомлении о грузе должны содержаться:

i) информация, достаточная для идентификации данной упаковки или

упаковок, включая все соответствующие номера сертификатов и

опознавательные знаки;

ii) информация о дате перевозки, ожидаемой дате прибытия и предполагаемом

маршруте;

iii) названия радиоактивных материалов или нуклидов;

iv) описание физической и химической формы радиоактивного материала или

запись о том, что он представляет собой радиоактивный материал особого

вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию; и

v) сведения о максимальной активности радиоактивного содержимого во

время перевозки, выраженной в беккерелях (Бк) с соответствующей

приставкой СИ (см. пункт 1.2.2.1). Для делящегося материала вместо

активности может быть указана масса делящегося материала, выраженная в

граммах (г) или кратных ему единицах.

- 215 -

5.1.5.3 Сертификаты, выдаваемые компетентным органом

5.1.5.3.1 Сертификаты, выдаваемые компетентным органом, необходимы в отношении:

a) конструкций:

i) радиоактивного материала особого вида;

ii) радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию;

iii) упаковок, содержащих 0,1 кг или более гексафторида урана;

iv) всех упаковок, содержащих делящийся материал, если на них не

распространяется освобождение согласно пункту 6.4.11.2;

v) упаковок типа B(U) и типа B(M);

vi) упаковок типа C;

b) специальных условий;

с) некоторых перевозок (см. пункт 5.1.5.2.2).

Сертификаты должны подтверждать соответствие применимым требованиям, а

применительно к утверждениям конструкции в сертификатах конструкции должен

присваиваться опознавательный знак.

Сертификаты об утверждении на конструкцию упаковки и на перевозку могут быть

объединены в единый сертификат.

Сертификаты и заявки на эти сертификаты должны соответствовать требованиям

раздела 6.4.23.

5.1.5.3.2 Грузоотправитель должен располагать копией каждого применимого сертификата.

Прежде чем приступить к перевозке согласно условиям сертификатов,

грузоотправитель должен располагать также копией любых инструкций в отношении

надлежащего закрытия упаковки и любых других мероприятий по подготовке к

перевозке.

5.1.5.3.3 В случае конструкций упаковок, для которых не требуется выдачи компетентным

органом сертификата об утверждении, грузоотправитель должен по запросу

предоставлять для инспекции компетентному органу документальное подтверждение

соответствия конструкции данной упаковки всем применимым требованиям.

5.1.5.4 Резюме требований в отношении утверждения и предварительного уведомления

ПРИМЕЧАНИЕ 1: До первой перевозки любой упаковки, в отношении конструкции

которой требуется утверждение компетентного органа, грузоотправитель должен

обеспечить представление копии сертификата об утверждении на эту конструкцию

компетентному органу каждой страны по маршруту перевозки [см.

пункт 5.1.5.2.4 a)].

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Уведомление требуется в том случае, если активность

содержимого превышает 3 . 103 A1 или 3 . 103 A2, либо 1000 ТБк [см. пункт 5.1.5.2.4 b)].

- 216 -

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Многостороннее утверждение перевозки требуется в том случае,

если активность содержимого превышает 3 . 103 A1 или 3 . 103 A2 либо 1000 ТБк или

если предусмотрена возможность контролируемого периодического вентилирования

или сброса избыточного давления (см. подраздел 5.1.5.2).

ПРИМЕЧАНИЕ 4: См. положения, касающиеся утверждения материала и

предварительного уведомления в отношении упаковки, применяемой для перевозки

этого материала.

Требуется утверждение

компетентного органа

Позиции Номер

ООН

страны

происхождения

стран, через

которые

проходит

маршрут a

Требуется уведомление

грузоотправителем

перед каждой

перевозкой

компетентных органов

страны происхождения

и стран, через которые

проходит маршрут a

Ссылка

Расчет неуказанных значений

A1 и A2

– Да Да Нет –

Освобожденные упаковки –

– конструкция Нет Нет Нет

– перевозка

2908, 2909,

2910, 2911

Нет Нет Нет

НУА b и ОПРЗ b ПУ-1, 2, 3, за

исключением неделящихся и

делящихся – освобожденных

материалов

2912, 2913,

3321, 3322

–

– конструкция Нет Нет Нет

– перевозка Нет Нет Нет

Упаковки типа А b, за

исключением неделящихся и

делящихся – освобожденных

материалов

2915, 3332 –

– конструкция Нет Нет Нет

– перевозка Нет Нет Нет

Упаковки типа B(U) b, за

исключением неделящихся и

делящихся – освобожденных

материалов

2916 5.1.5.2.4 b),

5.1.5.3.1 a),

6.4.22.2

– конструкция Да Нет См. примеч. 1

– перевозка Нет Нет См. примеч. 2

Упаковки типа B(M) b, за

исключением неделящихся и

делящихся – освобожденных

материалов

2917 5.1.5.2.4 b),

5.1.5.3.1 a),

5.1.5.2.2,

6.4.22.3

– конструкция Да Да Нет

– перевозка См. примеч. 3 См. примеч. 3 Да

a Страны, из которых, через территорию которых или на территорию которых перевозится

груз.

b Если радиоактивным содержимым является делящийся материал, не освобожденный от

действия положений, касающихся упаковок для делящегося материала, то применяются

положения, касающиеся упаковок для делящегося материала (см. раздел 6.4.11).

- 217 -

Требуется утверждение

компетентного органа

Позиции Номер

ООН

страны

происхождения

стран, через

которые

проходит

маршрут a

Требуется уведомление

грузоотправителем

перед каждой

перевозкой

компетентных органов

страны происхождения

и стран, через которые

проходит маршрут a

Ссылка

Упаковка типа C b, за

исключением неделящихся и

делящихся – освобожденных

материалов

3323 5.1.5.2.4 b),

5.1.5.3.1 a),

6.4.22.2

– конструкция Да Нет См. примеч. 1

– перевозка Нет Нет См. примеч. 2

Упаковки для делящихся

материалов

2977, 3324,

3325, 3326,

5.1.5.3.1 a),

5.1.5.2.2,

– конструкция 3327, 3328, Да c Да c Нет 6.4.22.4,

6.4.22.5

– перевозка: 3329, 3330,

– сумма индексов

безопасности по

критичности не более 50

3331, 3333

Нет d Нет d См. примеч. 2

– сумма индексов

безопасности по

критичности более 50

Да Да См. примеч. 2

Радиоактивный материал

особого вида

1.6.6.3,

5.1.5.3.1 a),

6.4.22.5

– конструкция – Да Нет Нет

– перевозка См. примеч. 4 См. примеч. 4 См. примеч. 4 См. примеч. 4

Радиоактивный материал с

низкой способностью к

рассеянию

5.1.5.3.1 a),

6.4.22.3

– конструкция – Да Нет Нет

– перевозка См. примеч. 4 См. примеч. 4 См. примеч. 4 См. примеч. 4

Упаковки, содержащие не

менее 0,1 кг гексафторида

урана

5.1.5.3.1 a),

6.4.22.1

– конструкция – Да Нет Нет

– перевозка См. примеч. 4 См. примеч. 4 См. примеч. 4 См. примеч. 4

Специальные условия 2919, 3331 5.1.5.3.1 b),

– перевозка Да Да Да 5.1.5.2.4 b)

Утвержденные конструкции

упаковок, регулируемые

переходными положениями

– См. раздел 1.6.5 См. раздел 1.6.5 См. примеч. 1 1.6.6.2,

5.1.5.2.4 b),

5.1.5.3.1 a),

5.1.5.2.2

a Страны, из которых, через территорию которых или на территорию которых перевозится

груз.

b Если радиоактивным содержимым является делящийся материал, не освобожденный от

действия положений, касающихся упаковок для делящегося материала, то применяются

положения, касающиеся упаковок для делящегося материала (см. раздел 6.4.11).

c Конструкции упаковок для делящегося материала могут также потребовать утверждения в

отношении какой-либо из других позиций таблицы.

d Перевозки могут потребовать, однако, утверждения в отношении какой-либо из других

позиций таблицы.

- 219 -

ГЛАВА 5.2

МАРКИРОВКА И ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

5.2.1 Маркировка на упаковках

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении маркировочных надписей, касающихся изготовления,

испытаний и утверждения тары, крупногабаритной тары, сосудов для газов и

КСГМГ, см. часть 6.

5.2.1.1 Если в ДОПОГ не предусмотрено иное, на каждую упаковку должна быть нанесена

разборчивая и долговечная маркировка, указывающая номер ООН, соответствующий

содержащимся в упаковке опасным грузам, с предшествующими ему буквами "UN".

В случае неупакованных изделий маркировка наносится на само изделие, его опору или

его транспортно-загрузочное приспособление либо на его устройство для хранения или

запуска.

5.2.1.2 Все маркировочные надписи на упаковке, требуемые в соответствии с настоящей

главой:

a) должны быть ясно видимыми и разборчивыми;

b) должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без

существенного снижения их качества.

5.2.1.3 На аварийной таре должна быть, кроме того, проставлена дополнительная маркировка в

виде слова "АВАРИЙНАЯ".

5.2.1.4 На контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов вместимостью более

450 л маркировка должна наноситься на две противоположные боковые стороны.

5.2.1.5 Дополнительные положения для грузов класса 1

При перевозке грузов класса 1 на упаковки должно, кроме того, наноситься надлежащее

отгрузочное наименование, определенное в соответствии с разделом 3.1.2. Эта хорошо

разборчивая и нестирающаяся надпись должна наноситься на официальном языке

страны происхождения и, кроме того, если этот язык не является английским,

французским или немецким – на английском, французском или немецком языке, если в

соглашениях, заключенных между странами, участвующими в перевозке, не

предусмотрено иное.

5.2.1.6 Дополнительные положения для грузов класса 2

На сосуды многоразового использования должна наноситься разборчивая и

долговечная маркировка, содержащая следующие данные:

a) номер ООН и надлежащее отгрузочное наименование газа или смеси газов,

определенное в соответствии с разделом 3.1.2.

В случае газов, отнесенных к какой-либо позиции "Н.У.К", помимо номера ООН

необходимо указывать только техническое название1 газа.

1 Вместо технического названия разрешается использовать одно из следующих названий:

– для № ООН 1078 газа рефрижераторного, Н.У.К.: смесь F1, смесь F2, смесь F3;

– для № ООН 1060 метилацетилена и пропадиена смесей стабилизированных: смесь P1,

смесь P2;

– для № ООН 1965 газов углеводородных смеси сжиженной, Н.У.К.: смесь A или бутан,

смесь A01 или бутан, смесь A02 или бутан, смесь А0 или бутан, смесь A1, смесь В1,

смесь В2, смесь B, смесь C или пропан.

- 220 -

В случае смесей необходимо указывать не более двух компонентов, в наибольшей

степени обусловливающих их опасные свойства;

b) для сжатых газов, загружаемых по массе, и для сжиженных газов – максимальная

масса наполнения и масса порожнего сосуда с фитингами и приспособлениями,

имеющимися на сосуде в момент загрузки, или масса брутто;

c) дата (год) следующей периодической проверки.

Эти надписи могут либо набиваться, либо указываться на прочной табличке или бирке,

прикрепленной к сосуду, либо наноситься таким образом, чтобы они не стирались и

были хорошо видны, например краской или любым другим эквивалентным способом.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: См. также подраздел 6.2.1.7.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении сосудов одноразового использования см.

подраздел 6.2.1.8.

5.2.1.7 Специальные положения по маркировке для грузов класса 7

5.2.1.7.1 Каждая упаковка должна иметь на внешней поверхности тары четкую и долговечную

маркировку с указанием либо грузоотправителя, либо грузополучателя, либо и того и

другого.

5.2.1.7.2 Применительно к каждой упаковке, кроме освобожденных упаковок, на внешней

поверхности упаковочного комплекта (тары) должна быть нанесена четкая и

долговечная маркировка с указанием номера ООН, которому предшествуют буквы

"UN", а также надлежащего отгрузочного наименования. В случае освобожденных

упаковок требуется указывать только номер ООН, которому предшествуют буквы

"UN".

5.2.1.7.3 Каждая упаковка массой брутто более 50 кг должна иметь на внешней поверхности

тары четкую и долговечную маркировку с указанием ее допустимой массы брутто.

5.2.1.7.4 Каждая упаковка, которая соответствует:

a) конструкции промышленной упаковки типа 1, промышленной упаковки типа 2

или промышленной упаковки типа 3, должна иметь на внешней стороне

упаковочного комплекта четкую и долговечную маркировку, гласящую

соответственно: "ТИП ПУ-1" (TYPE IP-1), "ТИП ПУ-2" (TYPE IP-2) или "ТИП

ПУ-3" (TYPE IP-3);

b) конструкции упаковки типа A, должна иметь на внешней стороне упаковочного

комплекта четкую и долговечную маркировку "ТИП A" (TYPE A);

c) конструкции промышленной упаковки типа 2, промышленной упаковки типа 3

или упаковки типа A, должна иметь на внешней стороне упаковочного комплекта

четкую и долговечную маркировку с указанием международного

регистрационного кода транспортного средства (кода VRI)2 страны, в которой

была разработана конструкция, а также названия фирмы-изготовителя или

другую идентификацию тары, определенную компетентным органом.

2 Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотрен-

ный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

- 221 -

5.2.1.7.5 Каждая упаковка, которая соответствует конструкции, утвержденной компетентным

органом, должна иметь на внешней поверхности упаковочного комплекта четкую и

долговечную маркировку в виде:

a) опознавательного знака, установленного компетентным органом для данной

конструкции;

b) серийного номера для индивидуального обозначения каждого упаковочного

комплекта, соответствующего данной конструкции;

c) для конструкции упаковки типа B(U) или упаковки типа B(M) – надписи

"ТИП B(U)" (TYPE B(U)) или "ТИП B(M)" (TYPE B(M)); и

d) для конструкции упаковки типа C – надпись "ТИП C" (TYPE C).

5.2.1.7.6 Каждая упаковка, которая соответствует конструкции упаковок типа B(U), типа B(M)

или типа C, должна иметь на наружной поверхности самой внешней емкости, стойкой к

воздействию огня и воды, четкую маркировку, нанесенную методом чеканки,

штамповки и другим стойким к воздействию огня и воды способом, с изображением

знака радиационной опасности в виде трилистника, показанного на приводимом ниже

рисунке.

Основной знак радиационной опасности

в виде трилистника, который строится

вокруг центральной окружности

с радиусом X.

Минимальный допустимый размер X

равен 4 мм.

5.2.1.7.7 Если материалы НУА-I или ОПРЗ-I содержатся в емкостях или в упаковочных

материалах и транспортируются в условиях исключительного использования согласно

положениям пункта 4.1.9.2.3, на наружную поверхность этих емкостей или

упаковочных материалов может быть нанесена соответственно маркировка

"РАДИОАКТИВНО, НУА-I" (RADOIACTIVE LSA-I) или "РАДИОАКТИВНО, ОПРЗ-I"

(RADOIACTIVE SCO-I).

- 222 -

5.2.2 Знаки опасности на упаковках

5.2.2.1 Положения, касающиеся нанесения знаков опасности

5.2.2.1.1 В случае каждого изделия или вещества, приведенного в таблице А главы 3.2, должны

наноситься знаки опасности, указанные в колонке 5 этой таблицы, если только

специальным положением, указанным в колонке 6, не предусмотрено иное.

5.2.2.1.2 Знаки могут заменяться нестираемой маркировкой опасности, в точности

соответствующей предписанным образцам.

5.2.2.1.3–

5.2.2.1.5 (Зарезервированы)

5.2.2.1.6 Все знаки:

a) должны быть размещены на одной и той же поверхности упаковки, если размеры

упаковки позволяют сделать это; на упаковках с грузами класса 1 и класса 7 они

должны быть размещены рядом с надлежащим отгрузочным наименованием;

b) должны быть размещены на упаковке таким образом, чтобы никакая часть или

компонент тары и никакой другой знак или другая маркировка не закрывали и не

загораживали их; и

c) если требуется более одного знака – должны быть размещены рядом друг с

другом.

Если упаковка имеет неправильную форму или малые размеры, которые не позволяют

удовлетворительным образом разместить на ней знак опасности, то в этом случае знак

может быть нанесен на упаковку с помощью прочно прикрепленной этикетки или иным

подходящим способом.

5.2.2.1.7 На контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов вместимостью

более 450 л знаки должны размещаться на двух противоположных боковых сторонах.

5.2.2.1.8 (Зарезервирован)

5.2.2.1.9 Специальные положения, касающиеся знаков опасности для самореактивных веществ

и органических пероксидов

a) Знак образца № 4.1 также подразумевает, что данный продукт может быть

легковоспламеняющимся, и поэтому наносить знак образца № 3 не требуется.

Кроме того, для самореактивных веществ типа В требуется нанесение знака

образца № 1, если только компетентный орган не разрешил не размещать этот

знак на конкретной таре на том основании, что, согласно результатам испытаний,

данное самореактивное вещество в такой таре не проявляет взрывчатых свойств.

b) Знак образца № 5.2 также подразумевает, что данный продукт может быть

легковоспламеняющимся, и поэтому наносить знак образца № 3 не требуется.

Кроме того, должны применяться следующие знаки:

i) знак образца № 1 требуется для органических пероксидов типа B, если

только компетентный орган не разрешил не размещать этот знак на

конкретной таре на том основании, что, согласно результатам испытаний,

данный органический пероксид в такой таре не проявляет взрывчатых

свойств;

- 223 -

ii) знак образца № 8 требуется в том случае, если вещество отвечает

критериям класса 8 для группы упаковки I или II.

Для самореактивных веществ и органических пероксидов, перечисленных по

наименованию, знаки, которые надлежит размещать на упаковках, указаны в перечнях,

приведенных соответственно в пунктах 2.2.41.4 и 2.2.52.4.

5.2.2.1.10 Специальные положения, касающиеся знаков опасности для упаковок с инфекционными

веществами

В дополнение к знаку образца № 6.2 на упаковках с инфекционными веществами

должны иметься все другие знаки опасности, которые требуются с учетом свойств

содержимого.

5.2.2.1.11 Специальные положения, касающиеся знаков опасности для радиоактивных

материалов

5.2.2.1.11.1 Кроме случаев, предусмотренных для больших контейнеров и резервуаров в

соответствии с пунктом 5.3.1.1.3, каждая упаковка, каждый транспортный пакет и

каждый контейнер, содержащие радиоактивный материал, должны иметь по меньшей

мере два знака опасности согласно образцам № 7A, 7B и 7C в зависимости от того, что

применимо, в соответствии с категорией (см. пункт 2.2.7.8.4) этой упаковки,

транспортного пакета или контейнера. Знаки опасности должны крепиться к двум

противоположным внешним поверхностям упаковки или к внешним поверхностям всех

четырех сторон контейнера. Каждый транспортный пакет, содержащий радиоактивный

материал, должен иметь по меньшей мере два знака опасности на противоположных

внешних поверхностях транспортного пакета. Кроме того, каждая упаковка, каждый

транспортный пакет и каждый контейнер, содержащие делящийся материал, кроме

делящегося материала, освобожденного согласно пункту 6.4.11.2, должны иметь знаки

опасности образца № 7E; такие знаки опасности в надлежащих случаях должны

крепиться рядом со знаками опасности для радиоактивных материалов. Эти знаки

опасности не должны закрывать маркировку, указанную в разделе 5.2.1. Любые знаки

опасности, не связанные с содержимым, удаляются или закрываются.

5.2.2.1.11.2 На каждом знаке опасности, соответствующем образцам № 7A, 7B и 7C, должна быть

указана следующая информация:

a) Содержимое:

i) название(я) радионуклида(ов), взятое(ые) из таблицы 2.2.7.7.2.1, с

использованием рекомендованного там символа, за исключением материала

НУА-I. В случае смесей радионуклидов должны быть указаны, насколько

это позволяет размер строки, нуклиды, в отношении которых действуют

наибольшие ограничения. После названия(ий) радионуклида(ов) должна

быть указана группа НУА или ОПРЗ. Для этой цели должны

использоваться термины "НУА-II" (LSA-II), "НУА-III" (LSA-III), "ОПРЗ-I"

(SCO-I) и "ОПРЗ-II" (SCO-II);

ii) для материалов НУА-I достаточно только термина "НУА-I" (LSA-I);

названия радионуклида не требуется;

b) Активность: максимальная активность радиоактивного содержимого во время

перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующей приставкой СИ (см.

пункт 1.2.2.1). Для делящегося материала вместо активности может быть указана

масса делящегося материала в граммах (г) или кратных ему единицах;

- 224 -

c) В случае транспортных пакетов и контейнеров записи в графах "содержимое" и

"активность" на знаке опасности должны содержать информацию, требующуюся

согласно положениям соответственно подпунктов a) и b) выше, и суммированную

по всему содержимому транспортного пакета или контейнера, однако на знаках

для транспортных пакетов или контейнеров, содержащих смешанную загрузку

упаковок с различными радионуклидами, может делаться запись

"См. транспортные документы";

d) Транспортный индекс: см. пункты 2.2.7.6.1.1 и 2.2.7.6.1.2 (проставлять

транспортный индекс для категории I-БЕЛАЯ не требуется).

5.2.2.1.11.3 На каждом знаке опасности образца № 7E должен быть указан индекс безопасности по

критичности (ИБК), определенный в выдаваемом компетентным органом сертификате

об утверждении для специальных условий или в сертификате об утверждении для

данной конструкции упаковки.

5.2.2.1.11.4 В случае транспортных пакетов и контейнеров в индексе безопасности по критичности

(ИБК) на знаке опасности должна быть указана требующаяся в соответствии с

положениями пункта 5.2.2.1.11.3 информация, суммированная по всему делящемуся

содержимому транспортного пакета или контейнера.

5.2.2.1.12 Дополнительные знаки опасности

За исключением упаковок с грузами классов 1 и 7, знак образца № 11, приведенный в

пункте 5.2.2.2.2, должен размещаться на двух противоположных боковых сторонах

следующих упаковок:

– упаковок, содержащих жидкости в сосудах, имеющих невидимые снаружи

затворы;

– упаковок, содержащих сосуды, имеющие вентиляционные отверстия, или

сосудов, имеющих вентиляционные отверстия, без наружной тары; и

– упаковок, содержащих охлажденные сжиженные газы.

5.2.2.2 Требования в отношении знаков опасности

5.2.2.2.1 Знаки опасности должны удовлетворять приведенным ниже требованиям и должны –

по цвету, символам и общей форме – соответствовать образцам, приведенным в

пункте 5.2.2.2.2.

5.2.2.2.1.1 Знаки опасности, кроме знака образца № 11, должны иметь форму квадрата,

повернутого под углом 45. (в форме ромба), с минимальными размерами 100 . 100 мм.

Они должны быть обведены по всему периметру линией того же цвета, что и

изображенный на знаке символ, проведенной параллельно кромке на расстоянии 5 мм

от нее. Знак образца № 11 должен иметь форму прямоугольника стандартного

формата А5 (148 . 210 мм). В зависимости от размеров упаковки размеры знаков могут

быть уменьшены при условии, что они по-прежнему будут четко видимыми.

5.2.2.2.1.2 Баллоны для грузов класса 2 могут – с учетом их формы, расположения и защитных

устройств, предусмотренных для целей перевозки, – иметь знаки, повторяющие знаки,

указанные в этом разделе, однако уменьшенные до размеров, указанных в стандарте

ISO 7225:1994 – "Газовые баллоны – Предупредительные знаки", для целей их

нанесения на нецилиндрическую (суживающуюся) часть этих баллонов. Несмотря на

положения пункта 5.2.2.1.6, знаки опасности могут набегать друг на друга в той мере, в

какой это допускается стандартом ISO 7225. Однако во всех случаях знак основной

опасности и цифры на любом знаке должны быть полностью видны и символы должны

быть различимыми.

- 225 -

5.2.2.2.1.3 Знаки, кроме знака образца № 11, делятся на две половины. За исключением знаков для

подклассов 1.4, 1.5 и 1.6, верхняя половина знака используется для символа, а нижняя –

для текста и номера класса, а также для соответствующей буквы группы

совместимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: На знаках для классов 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 и 9 в нижнем углу должен

указываться соответствующий номер класса. На знаках для классов 4.1, 4.2 и 4.3 и для

классов 6.1 и 6.2 в нижнем углу должны указываться только цифры "4" и "6",

соответственно (см. пункт 5.2.2.2.2).

5.2.2.2.1.4 За исключением подклассов 1.4, 1.5 и 1.6, в нижней части знаков опасности для

класса 1 указываются номер подкласса и буква группы совместимости вещества или

изделия. Для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 в верхней половине знака указывается номер

подкласса, а в нижней – буква группы совместимости.

5.2.2.2.1.5 На знаках опасности, кроме знаков для материалов класса 7, содержание

факультативного текста под символом (кроме номера класса) должно ограничиваться

только указанием вида опасности и мер предосторожности, которые надлежит

принимать при обработке груза.

5.2.2.2.1.6 Символы, текст и цифры должны быть четко видимыми и нестираемыми и должны

быть черного цвета на всех знаках, кроме:

а) знаков для класса 8, где текст (если таковой имеется) и номер класса должны

быть белого цвета;

b) знаков с полностью зеленым, красным или синим фоном, где они могут быть

белого цвета; и

с) знаков образца № 2.1 на баллонах и газовых баллончиках для № ООН 1965, где

они могут быть размещены непосредственно на самом сосуде, если цвет его

поверхности обеспечивает достаточно контрастный фон.

5.2.2.2.1.7 Все знаки должны выдерживать воздействие любых погодных условий без

существенного ухудшения их качества.

- 226 -

5.2.2.2.2 Образцы знаков

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 1

Взрывчатые вещества и изделия

(№ 1)

Подклассы 1.1, 1.2 и 1.3

Символ (взрывающаяся бомба): черный; фон: оранжевый; цифра "1" в нижнем углу

(№ 1.4) (№ 1.5) (№ 1.6)

Подкласс 1.4 Подкласс 1.5 Подкласс 1.6

Фон: оранжевый; цифры: черные; числовые обозначения должны быть высотой около 30 мм

и толщиной около 5 мм (для знака с размерами 100 . 100 мм); цифра "1" в нижнем углу

** Место для указания подкласса – оставить незаполненным в случае дополнительной опасности

"взрывается"

* Место для указания группы совместимости – оставить незаполненным в случае дополнительной

опасности "взрывается"

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 2

Газы

(№ 2.1) (№ 2.2)

Легковоспламеняющиеся газы Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы

Символ (пламя): черный или белый Символ (газовый баллон): черный или белый;

[кроме случаев, предусмотренных в фон: зеленый; цифра "2" в нижнем углу

пункте 5.2.2.2.1.6 с)];

фон: красный; цифра "2" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 3

Легковоспламеняющиеся жидкости

(№ 2.3) (№ 3)

Токсичные газы Символ (пламя): черный или белый;

Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: красный; цифра"3" в нижнем углу

фон: белый; цифра "2" в нижнем углу

- 227 -

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 4.1

Легковоспламеняющиеся твердые вещества,

самореактивные вещества и десенсибили-

зированные взрывчатые вещества

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 4.2

Вещества, способные

к самовозгоранию

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 4.3

Вещества, выделяющие легковоспламеняю-

щиеся газы при соприкосновении с водой

(№ 4.1)

Символ (пламя): черный;

фон: белый с семью

вертикальными

красными полосами;

цифра "4" в нижнем углу

(№ 4.2)

Символ (пламя): черный;

фон: верхняя половина белая,

нижняя – красная; цифра "4"

в нижнем углу

(№ 4.3)

Символ (пламя): черный или белый;

фон: синий; цифра "4" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 5.1 ОПАСНОСТЬ КЛАССА 5.2

Окисляющие вещества Органические пероксиды

(№ 5.1) (№ 5.2)

Символ (пламя над окружностью): черный; Символ (пламя над окружностью): черный;

фон: желтый; цифры "5.1 в нижнем углу фон: желтый; цифры "5.2" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 6.1

Токсичные вещества

(№ 6.1)

Символ (череп и скрещенные кости): черный;

фон: белый; цифра "6" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 6.2

Инфекционные вещества

(№ 6.2)

В нижней половине знака могут иметься надписи "ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО"

и "в случае повреждения или утечки немедленно уведомить органы здравоохранения"

Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи: черные; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу

- 228 -

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 7

Радиоактивные материалы

(№ 7B)

Категория II – Желтая

(№ 7С)

Категория III – Желтая

Символ (трилистник): черный;

фон: верхняя половина – желтая с белой каймой;

нижняя – белая

Текст (обязательный): черный в нижней половине знака:

"РАДИОАКТИВНО"

"СОДЕРЖИМОЕ…"

"АКТИВНОСТЬ…"

В черном прямоугольнике: "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНДЕКС"

За словом "РАДИОАКТИВНО"

должны следовать две красные

вертикальные полосы;

За словом "РАДИОАКТИВНО"

должны следовать три красные

вертикальные полосы;

(№ 7А)

Категория I – Белая

Символ (трилистник): черный;

фон: белый;

цифра "7" в нижнем углу

Текст (обязательный): черный в нижней

половине знака:

"РАДИОАКТИВНО"

"СОДЕРЖИМОЕ…"

"АКТИВНОСТЬ…"

За словом "РАДИОАКТИВНО" должна

следовать одна красная вертикальная

полоса;

цифра "7" в нижнем углу цифра "7" в нижнем углу

(№ 7Е)

Делящийся материал класса 7

Фон: белый

Текст (обязательный): черный в верхней половине знака –

"ДЕЛЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ"

В черном прямоугольнике в нижней половине знака:

"ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ ПО КРИТИЧНОСТИ";

цифра "7" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 8 ОПАСНОСТЬ КЛАССА 9

Коррозионные вещества Прочие опасные вещества и изделия

(№ 8)

Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок

и поражающие руку или металл): черный;

фон: верхняя половина белая,

нижняя – черная с белой каймой;

цифра "8" белая в нижнем углу

(№ 9)

Символ (семь вертикальных полос

в верхней половине): черный;

фон: белый;

подчеркнутая цифра "9" в нижнем углу

- 229 -

(№ 11)

Две черные стрелы на белом или другом

подходящем контрастном фоне

- 231 -

ГЛАВА 5.3

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛО И МАРКИРОВКИ

НА КОНТЕЙНЕРАХ, МЭГК, КОНТЕЙНЕРАХ-ЦИСТЕРНАХ,

ПЕРЕНОСНЫХ ЦИСТЕРНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении положений, касающихся размещения маркировки и информационных

табло на контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах и переносных цистернах для

перевозки в транспортной цепи, включающей морскую перевозку, см. также

пункт 1.1.4.2.1. В случае применения положений подпункта 1.1.4.2.1 с) применяются

лишь пункты 5.3.1.3 и 5.3.2.1.1 настоящей главы.

5.3.1 Размещение информационных табло

5.3.1.1 Общие положения

5.3.1.1.1 Если это требуется в соответствии с положениями настоящего раздела, на наружной

поверхности контейнеров, МЭГК, контейнеров-цистерн, переносных цистерн и

транспортных средств должны размещаться информационные табло. Табло должны

соответствовать знакам опасности, предписанным в колонке 5 и, при необходимости, в

колонке 6 таблицы А главы 3.2 для опасных грузов, содержащихся в контейнере,

МЭГК, контейнере-цистерне, переносной цистерне или транспортном средстве, и

должны удовлетворять техническим требованиям, изложенным в подразделе 5.3.1.7.

5.3.1.1.2 В случае грузов класса 1 группы совместимости не должны указываться на табло, если

на транспортной единице или в контейнере перевозятся вещества или изделия,

относящиеся к двум или более группам совместимости. Транспортные единицы или

контейнеры, перевозящие вещества или изделия различных подклассов, должны иметь

лишь табло, соответствующие образцу знака для наиболее опасного подкласса в

следующем порядке:

1.1 (наиболее опасный), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (наименее опасный).

При перевозке веществ подкласса 1.5 D вместе с веществами или изделиями

подкласса 1.2 на транспортной единице или контейнере должны быть установлены

информационные табло, соответствующие подклассу 1.1.

5.3.1.1.3 В случае класса 7 табло основной опасности должно соответствовать образцу № 7D,

описание которого приведено в пункте 5.3.1.7.2. Это табло не требуется для

транспортных средств или контейнеров, перевозящих освобожденные упаковки, или

для малых контейнеров.

Если требуется, чтобы на транспортных средствах, контейнерах, МЭГК, контейнерах-

цистернах или переносных цистернах имелись и знаки опасности и табло,

предусмотренные для класса 7, то вместо табло образца № 7D может быть нанесен

служащий обеим целям знак опасности увеличенных размеров, соответствующий

требуемому знаку.

5.3.1.1.4 На контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах, переносных цистернах или

транспортных средствах, содержащих грузы, отнесенные к более чем одному классу,

нет необходимости размещать табло дополнительной опасности, если опасность,

представленная на этом табло, уже указана на табло основной или дополнительной

опасности.

5.3.1.1.5 Табло, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должны быть

удалены или закрыты.

- 232 -

5.3.1.2 Размещение информационных табло на контейнерах, МЭГК, контейнерах-

цистернах и переносных цистернах

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот подраздел не применяется к съемным кузовам, за исключением

съемных кузовов – цистерн или съемных кузовов, используемых в комбинированных

автомобильно-железнодорожных перевозках.

Табло должно прикрепляться к обеим боковым сторонам и к каждой торцевой стороне

контейнера, МЭГК, контейнера-цистерны или переносной цистерны.

Когда контейнер-цистерна или переносная цистерна имеют несколько отсеков и в них

перевозятся два или более опасных грузов, надлежащие информационные табло

должны быть размещены на каждой боковой стороне в месте расположения

соответствующих отсеков и одно информационное табло каждого образца, имеющееся

на каждой боковой стороне, должно быть размещено на обеих торцевых сторонах.

5.3.1.3 Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих

контейнеры, МЭГК, контейнеры-цистерны или переносные цистерны

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот подраздел не применяется к размещению информационных

табло на транспортных средствах, перевозящих съемные кузова, за исключением

съемных кузовов – цистерн или съемных кузовов, используемых в комбинированных

автомобильно-железнодорожных перевозках; в отношении транспортных средств см.

подраздел 5.3.1.5.

Если табло, прикрепленные к контейнерам, МЭГК, контейнерам-цистернам или

переносным цистернам, не видны снаружи перевозящих их транспортных средств, то

такие же табло должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам и сзади

транспортного средства. В противном случае размещать табло на транспортном

средстве не требуется.

5.3.1.4 Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих

грузы насыпью/навалом, автоцистернах, транспортных средствах–батареях и

транспортных средствах со съемными цистернами

Табло должны размещаться на обеих боковых сторонах и сзади транспортного

средства.

Когда автоцистерна или съемная цистерна, перевозимая на транспортном средстве,

имеют несколько отсеков и в них перевозятся два или более опасных грузов,

надлежащие информационные табло должны быть размещены на каждой боковой

стороне в месте расположения соответствующих отсеков и одно информационное табло

каждого образца, имеющееся на каждой боковой стороне, должно быть размещено на

задней стороне транспортного средства. Однако в том случае, если для всех отсеков

требуются одни и те же информационные табло, эти информационные табло должны

быть размещены по одному на каждой боковой стороне и на задней стороне

транспортного средства.

Если для одного и того же отсека требуется более одного информационного табло, эти

информационные табло должны быть размещены рядом друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в ходе или в конце перевозки, осуществляемой в соответствии

с ДОПОГ, полуприцеп-цистерна отделяется от тягача и грузится на борт корабля

или судна внутреннего плавания, табло должны также устанавливаться спереди

полуприцепа.

- 233 -

5.3.1.5 Размещение информационных табло на транспортных средствах, перевозящих

только упаковки

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот подраздел применяется также к транспортным средствам,

перевозящим съемные кузова, загруженные упаковками, кроме случаев комбинирован-

ных автомобильно-железнодорожных перевозок; в отношении комбинированных

автомобильно-железнодорожных перевозок см. пункты 5.3.1.2 и 5.3.1.3.

5.3.1.5.1 В случае транспортных средств, перевозящих упаковки с веществами или изделиями

класса 1, табло должны быть прикреплены к обеим боковым сторонам и сзади

транспортного средства.

5.3.1.5.2 В случае транспортных средств, перевозящих радиоактивные материалы класса 7 в таре

или КСГМГ (за исключением освобожденных упаковок), табло должны быть

прикреплены к обеим боковым сторонам и сзади транспортного средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время перевозки в соответствии с ДОПОГ транспортное

средство, перевозящее упаковки с опасными грузами, не относящимися к классам 1 и 7,

грузится на борт судна для морской перевозки или если перевозка в соответствии с

ДОПОГ предшествует морской перевозке, табло крепятся к обеим боковым сторонам

и сзади транспортного средства. После морской перевозки табло могут оставаться

прикрепленными к обеим боковым сторонам и сзади транспортного средства.

5.3.1.6 Размещение информационных табло на порожних автоцистернах, транспортных

средствах-батареях, МЭГК, контейнерах-цистернах, переносных цистернах, а

также на порожних транспортных средствах и контейнерах для перевозки грузов

навалом/насыпью

5.3.1.6.1 На порожних автоцистернах, транспортных средствах со съемными цистернами,

транспортных средствах-батареях, МЭГК, контейнерах-цистернах и переносных

цистернах, не прошедших очистку и дегазацию, а также на порожних транспортных

средствах и контейнерах для перевозки грузов навалом/насыпью, не прошедших

очистку, должны по-прежнему иметься табло, требовавшиеся для ранее

перевозившегося груза.

5.3.1.7 Технические требования к информационным табло

5.3.1.7.1 За исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.3.1.7.2 в отношении

информационных табло для грузов класса 7, табло должно:

а) иметь размеры не менее 250 . 250 мм, с линией того же цвета, что и символ, прохо-

дящей с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм от нее;

b) соответствовать знаку опасности, требуемому для данного опасного груза, в

отношении цвета и символа (см. пункт 5.2.2.2.); и

c) показывать номера (а в случае грузов класса 1 также букву группы совместимо-

сти), предписанные для данного опасного груза в пункте 5.2.2.2 в отношении

соответствующего знака опасности, в виде цифр высотой не менее 25 мм.

5.3.1.7.2 Для класса 7 табло должно иметь минимальные размеры 250 х 250 мм и черную линию,

проходящую в 5 мм внутрь от кромки и параллельно ей, а в остальных отношениях оно

должно соответствовать образцу, показанному ниже (образец № 7D). Высота цифры "7"

должна быть не менее 25 мм. Цвет фона верхней половины табло должен быть желтым,

а нижней половины – белым, цвет трилистника и печатных знаков должен быть

черным. Использование слова "РАДИОАКТИВНО" ("RADIOACTIVE") в нижней

половине является факультативным, что позволяет применять это табло для

изображения соответствующего номера ООН груза.

- 234 -

Табло для радиоактивных материалов класса 7

(№ 7D)

Символ (трилистник): черный; фон: верхняя половина – желтая с белой каймой, нижняя – белая.

В нижней половине должно иметься слово "РАДИОАКТИВНО" или в качестве альтернативы,

когда требуется, соответствующий номер (см. пункт 5.3.2.1.2)

и цифра "7" в нижнем углу.

5.3.1.7.3 В случае цистерн вместимостью не более 3 м3 и малых контейнеров табло могут быть

заменены знаками опасности, соответствующими образцам, приведенным в

пункте 5.2.2.2.

5.3.1.7.4 В случае классов 1 и 7, если размеры и конструкция транспортного средства таковы,

что имеющаяся поверхность не позволяет прикрепить предписанные табло, их размеры

могут быть уменьшены до 100 мм с каждой стороны.

5.3.2 Маркировка в виде табличек оранжевого цвета

5.3.2.1 Общие положения, касающиеся маркировки в виде табличек оранжевого цвета

5.3.2.1.1 Транспортные единицы, перевозящие опасные грузы, должны иметь две

расположенные в вертикальной плоскости прямоугольные светоотражающие таблички

оранжевого цвета, соответствующие положениям пункта 5.3.2.2.1. Одна из этих

табличек должна крепиться спереди, а другая – сзади транспортной единицы, причем

обе – перпендикулярно продольной оси транспортной единицы. Они должны быть

хорошо видны.

5.3.2.1.2 Если в колонке 20 таблицы А главы 3.2 указан идентификационный номер опасности,

автоцистерны или транспортные единицы с одной или несколькими цистернами, в

которых перевозятся опасные грузы, должны, кроме того, иметь на боковых сторонах

каждой цистерны или отсека цистерны хорошо видимые и расположенные параллельно

продольной оси транспортного средства таблички оранжевого цвета, идентичные

табличкам, предписанным в пункте 5.3.2.1.1. На этих табличках оранжевого цвета

должны быть указаны идентификационный номер опасности и номер ООН,

предписанные соответственно в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2 для каждого из

веществ, перевозимых в цистерне или в отсеке цистерны.

- 235 -

5.3.2.1.3 К автоцистернам или транспортным единицам с одной или несколькими цистернами, в

которых перевозятся вещества с № ООН 1202, 1203 или 1223 или авиационное топливо,

отнесенное к № ООН 1268 или 1863, но не перевозится никакое другое опасное

вещество, не обязательно прикреплять таблички оранжевого цвета, предписанные в

пункте 5.3.2.1.2, если на табличках, прикрепленных спереди и сзади в соответствии с

пунктом 5.3.2.1.1, указаны идентификационный номер опасности и номер ООН,

предписанные для наиболее опасного из перевозимых веществ, т. е. для вещества с

самой низкой температурой вспышки.

5.3.2.1.4 Если в колонке 20 таблицы А главы 3.2 указан идентификационный номер опасности,

то на боковых сторонах каждой транспортной единицы или каждого контейнера, в

которых перевозятся навалом/насыпью опасные твердые вещества, должны, кроме того,

иметься хорошо видимые и расположенные параллельно продольной оси

транспортного средства таблички оранжевого цвета, идентичные табличкам,

предписанным в пункте 5.3.2.1.1. На этих табличках оранжевого цвета должны быть

указаны идентификационный номер опасности и номер ООН, предписанные

соответственно в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2 для каждого из веществ,

перевозимых навалом/насыпью в транспортной единице или в контейнере.

5.3.2.1.5 В случае контейнеров, в которых перевозятся навалом/насыпью опасные твердые

вещества, и в случае контейнеров-цистерн, МЭГК и переносных цистерн, таблички,

предписанные в пунктах 5.3.2.1.2 и 5.3.2.1.4, могут быть заменены самоклеящейся

этикеткой, краской или любой другой равноценной маркировкой при условии, что

применяемый в этих целях материал не будет стираться при любых погодных условиях

и будет гарантировать сохранение маркировки в течение продолжительного времени. В

этом случае положения последнего предложения пункта 5.3.2.2.2, касающиеся

огнеупорности, не применяются.

5.3.2.1.6 В случае транспортных единиц, перевозящих только одно вещество, таблички

оранжевого цвета, предписанные в пунктах 5.3.2.1.2 и 5.3.2.1.4, необязательны, при

условии, что на табличках, прикрепленных спереди и сзади в соответствии с

пунктом 5.3.2.1.1, указаны идентификационный номер опасности и номер ООН,

предписанные соответственно в колонках 20 и 1 таблицы А главы 3.2.

5.3.2.1.7 Вышеуказанные требования применяются также к порожним встроенным или съемным

цистернам, контейнерам-цистернам, МЭГК, переносным цистернам и транспортным

средствам-батареям, не прошедшим очистку и дегазацию, а также к неочищенным

порожним транспортным средствам и неочищенным порожним контейнерам для

перевозки грузов навалом/насыпью.

5.3.2.1.8 Таблички оранжевого цвета, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их

остаткам, должны быть сняты или покрыты. Если таблички покрыты, то покрытие

должно быть сплошным и должно оставаться эффективным после пребывания в огне в

течение 15 минут.

5.3.2.2 Технические требования к табличкам оранжевого цвета

5.3.2.2.1 Светоотражающие таблички оранжевого цвета должны иметь 40 см в основании, а их

высота должна составлять не менее 30 см; они должны иметь черную окантовку

шириной не более 15 мм. Они должны быть хорошо видны. Если размеры и

конструкция транспортного средства таковы, что имеющаяся площадь поверхности не

позволяет прикрепить эти таблички оранжевого цвета, то длина их основания может

быть уменьшена до 300 мм, высота – до 120 мм, а ширина черной окантовки – до 10 мм.

- 236 -

ПРИМЕЧАНИЕ: Оранжевый цвет табличек в условиях нормального использования

должен иметь координаты цветности, лежащие в поле диаграммы цветности,

ограниченной следующими координатами:

Координаты цветности точек, расположенных

по углам поля диаграммы

х 0,52 0,52 0,578 0,618

y 0,38 0,40 0,422 0,38

Коэффициент яркости светоотражающего цвета: в > 0,12.

Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света

45°, угол зрения 0°.

Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°: минимум 20 свечей

на 1 люкс на 1 м2.

5.3.2.2.2 Идентификационный номер опасности и номер ООН должны состоять из цифр черного

цвета высотой 100 мм и толщиной линий 15 мм. Номер ООН должен указываться в

нижней части таблички, а идентификационный номер опасности – в верхней. Они

должны разделяться черной горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей

табличку на половине высоты (см. пункт 5.3.2.2.3). Идентификационный номер

опасности и номер ООН должны быть нестираемыми и оставаться разборчивыми после

пребывания в огне в течение 15 минут.

5.3.2.2.3 Пример таблички оранжевого цвета с идентификационным номером опасности и

номером ООН

Идентификационный

номер опасности (2 или 3

цифры, перед которыми в

соответствующих случаях

проставляется буква "Х";

см. подраздел 5.3.2.3)

Номер ООН

(4 цифры)

Фон – оранжевый.

Окантовка, поперечная полоса и цифры – черного цвета с толщиной линий 15 мм.

33

1088

10 см

Минимум 30 см

40 см

10 см

- 237 -

5.3.2.3 Значение идентификационных номеров опасности

5.3.2.3.1 Идентификационный номер опасности состоит из двух или трех цифр. Как правило,

цифры обозначают следующие виды опасности:

2 Выделение газа в результате давления или химической реакции

3 Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости

4 Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества

5 Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения)

6 Токсичность или опасность инфекции

7 Радиоактивность

8 Коррозионная активность

9 Опасность самопроизвольной бурной реакции

ПРИМЕЧАНИЕ: Опасность самопроизвольной бурной реакции по смыслу цифры 9

включает обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва,

распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением значительного

количества тепла и легковоспламеняющихся и/или токсичных газов.

Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности.

Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной цифры, после

этой цифры ставится ноль.

Однако следующие сочетания цифр имеют особое значение: 22, 323, 333, 362, 382, 423,

44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99, см. пункт 5.3.2.3.2, ниже.

Если перед идентификационным номером опасности стоит буква "Х", то это означает,

что данное вещество вступает в опасную реакцию с водой. В случае этих веществ вода

может использоваться лишь с одобрения экспертов.

5.3.2.3.2 Идентификационные номера опасности, перечисленные в колонке 20 таблицы А

главы 3.2, имеют следующие значения:

20 ухудшающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности

22 охлажденный сжиженный газ, удушающий

223 охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся

225 охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

23 легковоспламеняющийся газ

239 легковоспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной

реакции

25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ

26 токсичный газ

263 токсичный газ, легковоспламеняющийся

265 токсичный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)

268 токсичный газ, коррозионный

30 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С–61°С,

включая предельные значения) или легковоспламеняющаяся жидкость или

твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки

выше 61°С, разогретые до температуры, равной или превышающей их

температуру вспышки, или самонагревающаяся жидкость

323 легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов

- 238 -

Х323 легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с

выделением легковоспламеняющихся газов1

33 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С)

333 пирофорная жидкость

Х333 пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой1

336 сильновоспламеняющаяся жидкость, токсичная

338 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная

Х338 сильновоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая с

водой1

339 сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к

бурной реакции

36 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С–61°С,

включая предельные значения), слаботоксичная, или самонагревающаяся

жидкость, токсичная

362 легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, реагирующая с водой с

выделением легковоспламеняющихся газов

Х362 легковоспламеняющаяся токсичная жидкость, опасно реагирующая с водой

с выделением легковоспламеняющихся газов1

368 легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, коррозионная

38 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С–61°С,

включая предельные значения), слабокоррозионная, или

самонагревающаяся жидкость, коррозионная

382 легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, реагирующая с водой с

выделением легковоспламеняющихся газов

Х382 легковоспламеняющаяся жидкость, коррозионная, опасно реагирующая с

водой с выделением легковоспламеняющихся газов1

39 легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к

бурной реакции

40 легковоспламеняющееся твердое вещество или самореактивное вещество,

или самонагревающееся вещество

423 твердое вещество, реагирующее с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов

Х423 легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с

выделением легковоспламеняющихся газов1

43 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)

44 легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии при

повышенной температуре

446 легковоспламеняющееся твердое вещество, токсичное, в расплавленном

состоянии при повышенной температуре

46 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество,

токсичное

462 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов

Х462 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов1

48 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество,

коррозионное

482 коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов

Х482 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов1

1 Вода используется исключительно с одобрения экспертов.

- 239 -

50 окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

539 легковоспламеняющийся органический пероксид

55 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество

556 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, токсичное

558 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, коррозионное

559 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

56 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное

568 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), токсичное,

коррозионное

58 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), коррозионное

59 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

60 токсичное или слаботоксичное вещество

606 инфекционное вещество

623 токсичная жидкость, реагирующая с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов

63 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С–

61°С, включая предельные значения)

638 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки

23°С –61°С, включая предельные значения), коррозионное

639 токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не

выше 61°С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

64 токсичное твердое вещество, легковоспламеняющееся или

самонагревающееся

642 токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов

65 токсичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

66 сильнотоксичное вещество

663 сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся (температура

вспышки не выше 61°С)

664 сильнотоксичное вещество, легковоспламеняющееся или

самонагревающееся

665 сильнотоксичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

668 сильнотоксичное вещество, коррозионное

669 сильнотоксичное вещество, способное самопроизвольно вести к бурной

реакции

68 токсичное вещество, коррозионное

69 токсичное или слаботоксичное вещество, способное самопроизвольно вести

к бурной реакции

70 радиоактивный материал

72 радиоактивный газ

723 радиоактивный газ, легковоспламеняющийся

73 радиоактивная жидкость, легковоспламеняющаяся (температура вспышки

не выше 61°С)

74 радиоактивное твердое вещество, легковоспламеняющееся

75 радиоактивный материал, окисляющий (интенсифицирующий горение)

76 радиоактивный материал, токсичный

78 радиоактивный материал, коррозионный

80 коррозионное или слабокоррозионное вещество

Х80 коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее с

водой1

1 Вода используется исключительно с одобрения экспертов.

- 240 -

823 коррозионная жидкость, реагирующая с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов

83 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся

(температура вспышки 23°С–61°С, включая предельные значения)

Х83 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся

(температура вспышки 23°С–61°С, включая предельные значения), опасно

реагирующее с водой1

839 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся

(температура вспышки 23°С–61°С, включая предельные значения),

способное самопроизвольно вести к бурной реакции

Х839 коррозионное или слабокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся

(температура вспышки 23°С–61°С, включая предельные значения),

способное самопроизвольно вести к бурной реакции и опасно реагирующее

с водой1

84 коррозионное твердое вещество, легковоспламеняющееся или

самонагревающееся

842 коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением

легковоспламеняющихся газов

85 коррозионное или слабокоррозионное вещество, окисляющее

(интенсифицирующее горение)

856 коррозионное или слабокоррозионное вещество, окисляющее

(интенсифицирующее горение) и токсичное

86 коррозионное или слабокоррозионное вещество, токсичное

88 сильнокоррозионное вещество

Х88 сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой1

883 сильнокоррозионное вещество, легковоспламеняющееся (температура

вспышки 23°С–61°С, включая предельные значения)

884 сильнокоррозионное твердое вещество, легковоспламеняющееся или

самонагревающееся

885 сильнокоррозионное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

886 сильнокоррозионное вещество, токсичное

Х886 сильнокоррозионное вещество, токсичное, опасно реагирующее с водой1

89 коррозионное или слабокоррозионное вещество, способное

самопроизвольно вести к бурной реакции

90 опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества

99 прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре.

1 Вода используется исключительно с одобрения экспертов.

- 241 -

5.3.3 Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре

Автоцистерны, контейнеры-цистерны, переносные цистерны, специальные

транспортные средства или контейнеры либо специально оборудованные транспортные

средства или контейнеры, для которых в соответствии со специальным положением

580, указанным в колонке 6 таблицы А главы 3.2, требуется маркировочный знак для

перевозки веществ при повышенной температуре, должны иметь на обеих боковых

сторонах и сзади, в случае транспортных средств, и на обеих боковых сторонах и на

каждой торцевой стороне (днище), в случае контейнеров, контейнеров-цистерн и

переносных цистерн, маркировочный знак треугольной формы со сторонами не менее

250 мм, красного цвета, как изображено ниже.

- 243 -

ГЛАВА 5.4

ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.4.0 Все грузы, перевозка которых регламентируется ДОПОГ, должны сопровождаться

надлежащими документами, предписанными в настоящей главе, за исключением

случаев, когда в подразделах 1.1.3.1–1.1.3.5 предусмотрены изъятия.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Список документов, которые должны находиться на

транспортных единицах, см. в разделе 8.1.2.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Применение методов электронной обработки информации (ЭОИ)

или электронного обмена данными (ЭОД) в дополнение к документации, выполненной

на бумаге, или вместо нее разрешается при условии, что процедуры, используемые для

сбора, хранения и обработки электронных данных, по крайней мере в той же степени,

что и документация, выполненная на бумаге, удовлетворяют юридическим

требованиям в отношении доказательной ценности и наличия данных в ходе перевозки.

5.4.1 Транспортный документ на опасные грузы и связанная с ним информация

5.4.1.1 Общая информация, указываемая в транспортном документе

5.4.1.1.1 Транспортный(ые) документ(ы) на опасные грузы должен (должны) содержать

следующие элементы информации по каждому опасному веществу, материалу или

изделию, предъявляемому к перевозке:

a) номер ООН, которому предшествуют буквы "UN";

b) надлежащее отгрузочное наименование, определенное в соответствии с

разделом 3.1.2, дополненное, при необходимости (см. пункт 3.1.2.8.1),

техническим названием (см. пункт 3.1.2.8.1.1);

c) – для веществ и изделий класса 1: классификационный код, указанный в

колонке 3 b таблицы А главы 3.2.

Если в колонке 5 таблицы А главы 3.2 приведены номера образцов знаков

опасности, не являющиеся номерами образцов 1, 1.4, 1.5 и 1.6, то эти номера

образцов знаков опасности должны указываться после классификационного

кода в скобках;

– для радиоактивных материалов класса 7: см. пункт 5.4.1.2.5;

– для веществ и изделий других классов: номера образцов знаков опасности,

которые указаны в колонке 5 таблицы А главы 3.2. Если указано несколько

номеров образцов, то номера образцов, которые следуют за первым номером,

должны быть заключены в скобки;

d) если она назначена, группа упаковки вещества, которой могут предшествовать

буквы "ГУ" (например, "ГУ II") или начальные буквы, соответствующие словам

"группа упаковки" на языках, используемых в соответствии с пунктом 5.4.1.4.1;

е) количество и описание упаковок;

f) общее количество каждого опасного груза, имеющего отдельный номер ООН,

надлежащее отгрузочное наименование или группу упаковки, если таковая

назначена (объем или масса брутто или масса нетто, в зависимости от

конкретного случая);

- 244 -

ПРИМЕЧАНИЕ: Если предусматривается применение подраздела 1.1.3.6, общее

количество опасных грузов каждой транспортной категории должно

указываться в транспортном документе в соответствии с пунктом 1.1.3.6.3.

g) название и адрес грузоотправителя;

h) название и адрес грузополучателя(ей);

i) декларация, требующаяся в соответствии с положениями любого специального

соглашения.

Место и порядок указания требуемых элементов информации в транспортном

документе являются факультативными, однако элементы a), b), c) и d) должны

указываться в последовательности a), b), c), d) или в последовательности b), c), a), d) без

какой-либо дополнительной информации, если в ДОПОГ не предусмотрено иное.

Примерами таких разрешенных описаний опасных грузов являются:

"UN 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), I" или

"СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1 (3), UN 1098, I".

5.4.1.1.2 Записи в транспортном документе, содержащие требуемую информацию, должны быть

разборчивыми.

Несмотря на то, что в главе 3.1 и в таблице А главы 3.2 для указания элементов,

которые должны быть частью надлежащего отгрузочного наименования, используются

прописные буквы, а в настоящей главе элементы информации, которые должны быть

внесены в транспортный документ, напечатаны прописными и строчными буквами,

выбор прописных или строчных букв для указания этой информации в транспортном

документе может быть свободным.

5.4.1.1.3 Специальные положения, касающиеся отходов

Если перевозятся отходы, содержащие опасные грузы (за исключением радиоактивных

отходов), то перед номером ООН и надлежащим отгрузочным наименованием должно

быть включено слово "ОТХОДЫ", если только этот термин не является частью

надлежащего отгрузочного наименования, например:

"ОТХОДЫ, UN 1230 МЕТАНОЛ, 3, П" или

"ОТХОДЫ, UN 1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

(толуол и этиловый спирт), 3, II".

5.4.1.1.4 Специальные положения, касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных

количествах

В случае перевозки опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах в

соответствии с главой 3.4, никаких указаний в транспортном документе, если таковой

имеется, не требуется.

5.4.1.1.5 Специальные положения, касающиеся аварийной тары

Если опасные грузы перевозятся в аварийной таре, то после описания груза в

транспортном документе должны быть добавлены слова "АВАРИЙНАЯ УПАКОВКА".

- 245 -

5.4.1.1.6 Специальные положения, касающиеся порожней неочищенной тары и порожних

неочищенных транспортных средств, контейнеров, цистерн, транспортных средств-

батарей и МЭГК

В случае неочищенных порожних средств удержания продукта, содержащих остатки

опасных грузов, за исключением грузов класса 7, описание в транспортном документе

должно, в зависимости от конкретного случая, включать такие слова, как

"ПОРОЖНЯЯ ТАРА", "ПОРОЖНИЙ СОСУД", "ПОРОЖНИЙ КСГМГ",

"ПОРОЖНЯЯ КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТАРА", "ПОРОЖНЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ

СРЕДСТВО", "ПОРОЖНЯЯ АВТОЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯЯ СЪЕМНАЯ

ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНИЙ

КОНТЕЙНЕР", "ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЕЕ

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО-БАТАРЕЯ", "ПОРОЖНИЙ МЭГК", за которыми

должен следовать номер класса. Например: "ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 3".

В случае порожних неочищенных газовых сосудов вместимостью более 1000 л,

порожних неочищенных автоцистерн, транспортных средств-батарей, съемных

цистерн, переносных цистерн, контейнеров-цистерн, МЭГК, транспортных средств и

контейнеров для перевозки грузов навалом/насыпью, это описание должно дополняться

словами "последний груз" с указанием номера ООН и надлежащего отгрузочного

наименования последнего перевозившегося груза, дополненного при необходимости

(см. подраздел 3.1.2.8), техническим названием и, если применимо, группой упаковки.

Например:

"ПОРОЖНЯЯ АВТОЦИСТЕРНА, 2, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: UN 1017 ХЛОР".

Если порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК

перевозятся к ближайшему месту, где они могут быть очищены или отремонтированы в

соответствии с положениями пунктов 4.3.2.4.3 или 7.5.8.1, то в транспортном

документе должна быть сделана следующая дополнительная запись: "Перевозка в

соответствии с пунктом 4.3.2.4.3" или "Перевозка в соответствии с

пунктом 7.5.8.1".

5.4.1.1.7 Специальные положения, касающиеся перевозки в транспортной цепи, включающей

морскую или воздушную перевозку

При перевозке, осуществляемой в соответствии с подразделом 1.1.4.2, в транспортном

документе должна быть сделана следующая запись: "Перевозка в соответствии с

подразделом 1.1.4.2".

5.4.1.1.8 Специальные положения, касающиеся использования переносных цистерн, допущенных

для морских перевозок

При перевозке, осуществляемой в соответствии с подразделом 1.1.4.3, в транспортном

документе должна быть сделана следующая запись: "Перевозка в соответствии с

подразделом 1.1.4.3".

5.4.1.1.9 (Зарезервирован)

5.4.1.1.10 Специальные положения, касающиеся изъятий, связанных с количествами,

перевозимыми в одной транспортной единице

5.4.1.1.10.1 В случае изъятий, предусмотренных в подразделе 1.1.3.6, в транспортном документе

должна быть сделана следующая запись: "Груз не превышает допустимых пределов,

предписанных в подразделе 1.1.3.6".

- 246 -

5.4.1.1.10.2 Если в одной транспортной единице перевозятся грузы, отправленные несколькими

грузоотправителями, то в транспортных документах, сопровождающих эти грузы, не

обязательно делать запись, упомянутую в пункте 5.4.1.1.10.1.

5.4.1.1.11 Специальные положения, касающиеся перевозки КСГМГ после истечения срока

действительности последнего периодического испытания или последней

периодической проверки

При перевозке, осуществляемой в соответствии с пунктом 4.1.2.2, в транспортном

документе должна быть сделана следующая запись: "Перевозка в соответствии с

пунктом 4.1.2.2".

5.4.1.1.12 (Зарезервирован)

5.4.1.1.13 Специальные положения, касающиеся перевозки в автоцистернах с несколькими

отсеками или в транспортных единицах с несколькими цистернами

Если в отступление от пункта 5.3.2.1.2 автоцистерна с несколькими отсеками или

транспортная единица с несколькими цистернами маркированы в соответствии с

положениями пункта 5.3.2.1.3, то в транспортном документе должны быть указаны

вещества, содержащиеся в каждой цистерне или в каждом отсеке цистерны.

5.4.1.1.14 Специальные положения, касающиеся веществ, перевозимых при повышенной

температуре

Если в надлежащем отгрузочном наименовании вещества, которое перевозится или

предъявляется к перевозке в жидком состоянии при температуре, равной или

превышающей 100°C, или в твердом состоянии при температуре, равной или

превышающей 240°C, не содержится указания на то, что вещество перевозится

при повышенной температуре (например, путем использования в качестве

части надлежащего отгрузочного наименования таких слов, как

"РАСПЛАВЛЕННЫЙ(АЯ)" или "ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ"), то

непосредственно после надлежащего отгрузочного наименования должно быть указано:

"ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ".

5.4.1.1.15 Специальные положения, касающиеся веществ, стабилизируемых путем регулирования

температуры

Если составной частью надлежащего отгрузочного наименования является слово

"СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ(-АЯ, -ОЕ)" (см. также подраздел 3.1.2.6), причем

стабилизация осуществляется посредством регулирования температуры,

в транспортном документе должны быть указаны контрольная и аварийная

температуры (см. пункт 2.2.41.1.17) в следующем виде:

"Контрольная температура: …°C Аварийная температура: …°C".

5.4.1.1.16 Информация, требуемая в соответствии со специальным положением 640 главы 3.3

Когда это требуется специальным положением 640 главы 3.3, в транспортный документ

должна вноситься запись "Специальное положение 640Х", где "Х" – прописная буква,

следующая после соответствующей ссылки на специальное положение 640 в колонке 6

таблицы А главы 3.2".

- 247 -

5.4.1.2 Дополнительная или специальная информация, требуемая для некоторых классов

5.4.1.2.1 Специальные положения для класса 1

а) В дополнение к требованиям пункта 5.4.1.1.1 g) в транспортном документе

должны указываться:

– общая масса нетто взрывчатого содержимого1 в кг для каждого вещества

или изделия, имеющего отдельный номер ООН;

– общая масса нетто взрывчатого содержимого1 в кг для всех веществ и

изделий, которых касается транспортный документ;

b) в случае совместной упаковки двух различных грузов описание груза в

транспортном документе должно включать номера ООН и наименования обоих

веществ или изделий, напечатанные прописными буквами в колонках 1 и 2

таблицы A главы 3.2. Если в одну и ту же упаковку укладывается более двух

различных грузов в соответствии со специальными положениями по совместной

упаковке МР1, МР2 и МР20–МР24, приведенными в разделе 4.1.10, то в описании

грузов в транспортном документе должны указываться номера ООН всех веществ

и изделий, содержащихся в упаковке, а именно: "Грузы с № ООН ...";

c) при перевозке веществ и изделий, отнесенных к какой-либо позиции "н.у.к." или

к позиции "0190 ОБРАЗЦЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ", либо упакованных в

соответствии с инструкцией по упаковке P101, изложенной в подразделе 4.1.4.1, к

транспортному документу должна прилагаться копия выданного компетентным

органом утверждения с указанием условий перевозки. Этот документ должен

быть составлен на официальном языке страны отправления и, кроме того, если

этот язык не является английским, немецким или французским, – на английском,

немецком или французском языке, если в соглашениях (когда таковые имеются),

заключенных между заинтересованными в перевозке странами, не предусмотрено

иное;

d) в случае совместной погрузки упаковок, содержащих вещества и изделия групп

совместимости B и D, в одно и то же транспортное средство в соответствии с

требованиями пункта 7.5.2.2, к транспортному документу должно прилагаться

свидетельство об утверждении изолирующего контейнера/отдельного отсека в

соответствии с пунктом 7.5.2.2, сноска а к таблице;

e) при перевозке взрывчатых веществ или изделий в таре, соответствующей

инструкции по упаковке P101, в транспортном документе должна быть сделана

следующая запись: "Тара, утвержденная компетентным органом..."

(см. подраздел 4.1.4.1, инструкция по упаковке P101);

f) (Зарезервирован)

g) при перевозке пиротехнических средств с № ООН 0333, 0334, 0335, 0336 и 0337 в

транспортном документе должна быть сделана следующая запись:

"Классификация, признанная компетентным органом…" (государство,

упоминаемое в специальном положении 645 раздела 3.3.1).

ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнение к надлежащему отгрузочному наименованию в

транспортном документе может быть указано коммерческое или техническое

название груза.

1 В случае изделий "взрывчатое содержимое" означает взрывчатое вещество, содержащееся в

изделии.

- 248 -

5.4.1.2.2 Дополнительные положения для класса 2

a) В случае перевозки смесей (см. пункт 2.2.2.1.1) в цистернах (съемных цистернах,

встроенных цистернах, переносных цистернах, контейнерах-цистернах или

элементах транспортных средств-батарей или МЭГК) должен указываться

процентный (по объему или массе) состав смеси. Компоненты, составляющие

менее 1%, не указываются (см. также пункт 3.1.2.8.1.2);

b) в случае перевозки баллонов, трубок, барабанов под давлением, криогенных

сосудов и связок баллонов в соответствии с условиями пункта 4.1.6.5 в

транспортном документе должна быть сделана следующая запись: "Перевозка в

соответствии с пунктом 4.1.6.5".

5.4.1.2.3 Дополнительные положения, касающиеся самореактивных веществ класса 4.1 и

органических пероксидов класса 5.2

5.4.1.2.3.1 Для самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2,

требующих регулирования температуры в ходе перевозки (в отношении

самореактивных веществ см. пункт 2.2.41.1.17; в отношении огранических пероксидов

см. пункты 2.2.52.1.15–2.2.52.1.17), в транспортном документе должны быть указаны

контрольная и аварийная температуры, а именно: "Контрольная температура: ... °C.

Аварийная температура: ... °C".

5.4.1.2.3.2 Если для тех или иных самореактивных веществ класса 4.1 и тех или иных

органических пероксидов класса 5.2 компетентный орган разрешил не размещать на

конкретной таре знак образца № 1 (см. пункт 5.2.2.1.9), то в транспортном документе

должна быть сделана соответствующая запись: "Знак образца № 1 не требуется".

5.4.1.2.3.3 Если органические пероксиды и самореактивные вещества перевозятся в условиях,

требующих утверждения (в отношении органических пероксидов см. пункт 2.2.52.1.8,

пункт 4.1.7.2.2 и специальное положение ТА2 в разделе 6.8.4; в отношении

самореактивных веществ см. пункт 2.2.41.1.13 и пункт 4.4.7.2.2), то в транспортном

документе должна быть сделана соответствующая запись, например: "Перевозка в

соответствии с пунктом 2.2.52.1.8".

К транспортному документу должна прилагаться копия утверждения компетентного

органа с указанием условий перевозки.

5.4.1.2.3.4 Если перевозится образец органического пероксида (см. пункт 2.2.52.1.9) или

самореактивного вещества (см. пункт 2.2.41.1.15), то в транспортном документе должна

быть сделана соответствующая запись, например: "Перевозка в соответствии с

пунктом 2.2.52.1.9".

5.4.1.2.3.5 Если перевозятся самореактивные вещества типа G [см. Руководство по испытаниям и

критериям, часть II, пункт 20.4.2 g)], то в транспортном документе может быть сделана

следующая запись: "Самореактивное вещество, не относящееся к классу 4.1".

Если перевозятся органические пероксиды типа G [см. Руководство по испытаниям и

критериям, часть II, пункт 20.4.3 g)], то в транспортном документе может быть сделана

следующая запись: "Вещество, не относящееся к классу 5.2".

5.4.1.2.4 Дополнительные положения для класса 6.2

a) Если инфекционное вещество является генетически измененным продуктом, в

транспортный документ необходимо добавить слова: "Генетически измененные

микроорганизмы".

b) (Зарезервирован)

- 249 -

c) При перевозке скоропортящихся веществ должна указываться соответствующая

информация, например: "Охладить до температуры +2./+4.C" или

"Перевозить в замороженном состоянии" или "Не замораживать".

5.4.1.2.5 Специальные положения для класса 7

5.4.1.2.5.1 Грузоотправитель должен включать в транспортные документы, прилагаемые к

каждому грузу, следующую соответствующую информацию в приведенной ниже

последовательности:

a) присвоенный данному материалу номер ООН, которому предшествуют буквы

"UN";

b) надлежащее отгрузочное наименование;

c) номер класса "7";

d) название или символ каждого радионуклида или, в случае смесей радионуклидов,

соответствующее общее описание или перечень радионуклидов, в отношении

которых действуют наибольшие ограничения;

e) описание физической и химической формы материала или запись о том, что

данный материал представляет собой радиоактивный материал особого вида или

радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию. Для химической

формы допустимо общее химическое описание;

f) максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки,

выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующей приставкой СИ

(см. пункт 1.2.2.1). Для делящегося материала вместо активности может быть

указана масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или

соответствующих кратных ему единицах;

g) категория упаковки, т. е. "I–БЕЛАЯ" (I–WHITE), "II–ЖЕЛТАЯ" (II–YELLOW),

"III–ЖЕЛТАЯ" (III–YELLOW);

h) транспортный индекс (только для категорий "II–ЖЕЛТАЯ" и "III–ЖЕЛТАЯ");

i) для грузов, содержащих делящийся материал, кроме грузов, подпадающих под

освобождение по пункту 6.4.11.2, – индекс безопасности по критичности;

j) опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного

органа (радиоактивный материал особого вида, радиоактивный материал с низкой

способностью к рассеянию, специальные условия, конструкция упаковки или

перевозка), применимый для данного груза;

k) для грузов, содержащих упаковки в транспортном пакете или контейнере, –

подробное указание содержимого каждой упаковки в транспортном пакете или

контейнере и, при необходимости, содержимого каждого транспортного пакета

или контейнера в составе груза. Если в пункте промежуточной разгрузки

упаковки предстоит извлекать из транспортного пакета или контейнера, должны

подготавливаться соответствующие транспортные документы;

l) если груз требуется перевозить в условиях исключительного использования, то

делается запись: "ПЕРЕВОЗКА В УСЛОВИЯХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ"; и

m) для материалов НУА-II и НУА-III, ОПРЗ-I и ОПРЗ-II – полная активность груза в

виде значения, кратного A2.

- 250 -

5.4.1.2.5.2 Грузоотправитель должен включать в транспортные документы указание о действиях

(если они необходимы), которые обязан предпринять перевозчик. Такое указание

должно быть на языках, которые перевозчик или соответствующие органы считают

необходимыми, и должно включать как минимум следующую информацию:

a) дополнительные требования в отношении погрузки, укладки, перевозки,

обработки и разгрузки упаковки, транспортного пакета или контейнера, включая

любые специальные предписания в отношении укладки для обеспечения

безопасного отвода тепла (см. специальное положение CV33 (3.2) в

разделе 7.5.11), или уведомление о том, что таких требований не

предусматривается;

b) ограничения в отношении вида транспорта или транспортного средства и любые

необходимые инструкции в отношении маршрута;

c) мероприятия на случай аварии для данного груза.

5.4.1.2.5.3 Действующие сертификаты, выдаваемые компетентным органом, не обязательно

следуют вместе с грузом. Грузоотправитель должен предоставить их в распоряжение

перевозчика(ов) до погрузки и разгрузки.

5.4.1.3 (Зарезервирован)

5.4.1.4 Формат и язык

5.4.1.4.1 Документом, содержащим информацию, предусмотренную в подразделах 5.4.1.1 и

5.4.1.2, может быть документ, предписываемый другими действующими правилами,

касающимися перевозки каким-либо другим видом транспорта. В случае нескольких

грузополучателей названия и адреса грузополучателей и данные о доставленных

количествах, позволяющие в любое время оценить характер и количество перевозимого

груза, могут указываться в других документах, которые должны использоваться, или в

любых других документах, которые являются обязательными в соответствии с другими

специальными правилами и которые должны находиться на транспортном средстве.

Записи в этом документе должны делаться на официальном языке страны отправления

и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, – на

английском, немецком или французском языке, при условии, однако, что

международными тарифами на дорожные перевозки, если таковые имеются, или

соглашениями, заключенными между странами, заинтересованными в перевозке, не

предусмотрено иное.

5.4.1.4.2 Если объем партии грузов не позволяет погрузить их целиком в одну транспортную

единицу, то составляется, по крайней мере, столько отдельных документов или копий

единого документа, сколько было загружено транспортных единиц. Кроме того, во всех

случаях выписываются отдельные транспортные документы на партии или части

партии грузов, которые не могут грузиться совместно в одно и то же транспортное

средство в связи с запрещениями, изложенными в разделе 7.5.2.

Информация, касающаяся видов опасности грузов, подлежащих перевозке (указанная в

подразделе 5.4.1.1), может быть включена в существующий транспортный или

перегрузочный документ или может прилагаться к нему. Расположение информации в

документе [или порядок передачи соответствующих данных методом электронной

обработки информации (ЭОИ) или методом электронного обмена данными (ЭОД)]

должно быть таким, как это предусмотрено в пункте 5.4.1.1.1.

- 251 -

Если существующий транспортный или перегрузочный документ не может быть

использован в качестве документа для мультимодальной перевозки опасных грузов, то

рекомендуется использовать документы, соответствующие примеру, приведенному в

разделе 5.4.42.

5.4.1.5 Неопасные грузы

Если грузы, перечисленные по наименованию в таблице A главы 3.2, не подпадают под

действие требований ДОПОГ, поскольку в соответствии с частью 2 они считаются

неопасными, грузоотправитель может сделать в транспортном документе

соответствующую запись, например: "Грузы, не относящиеся к классу..."

ПРИМЕЧАНИЕ: Это положение может применяться, в частности, тогда, когда

грузоотправитель считает, что ввиду химических свойств перевозимых грузов

(например, растворы и смеси) или ввиду того, что такие грузы считаются опасными

согласно другим нормативным положениям, партия груза может быть подвергнута

контролю в ходе перевозки.

2 В случае использования этого документа можно обратиться к соответствующим

рекомендациям Рабочей группы ЕЭК ООН по упрощению процедур международной торговли, и в

частности: Рекомендации № 1 (Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для

внешнеторговых документов) (ECE/TRADE/137, издание 96.1), Рекомендации № 11 (Вопросы

документации при международной перевозке опасных грузов) (ECE/TRADE/204, издание 96.1) и

Рекомендации № 22 (Формуляр-образец для стандартных транспортных инструкций)

(ECE/TRADE/168, издание 96.1). См. Справочник элементов внешнеторговых данных, том III,

Рекомендации по упрощению процедур торговли (ECE/TRADE/200) [Trade Data Elements Directory,

Volume III, Trade Facilitation Recommendations (ECE/TRADE/200) (United Nations publication Sales

No. E.96.II.E.13)].

- 252 -

5.4.2 Свидетельство о загрузке контейнера

Если перевозка опасных грузов в большом контейнере предшествует морской

перевозке, то к транспортному документу прилагается свидетельство о загрузке

контейнера, соответствующее требованиям раздела 5.4.2 МКМПОГ3, 4.

3 Международная морская организация (ИМО), Международная организация труда (МОТ) и

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) также разработали

практическое и учебное руководство по загрузке транспортных единиц, которое опубликовало ИМО

["IMO/ILO/UN-ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)"].

4 Раздел 5.4.2 МКМПОГ содержит следующие требования:

"5.4.2 Свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства

5.4.2.1 Когда опасные грузы упаковываются или грузятся в любой контейнер или любое

транспортное средство, лица, ответственные за загрузку контейнера или транспортного

средства, должны составить "свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства", в

котором указывается(ются) опознавательный(ые) номер(а) контейнера/транспортного средства и

подтверждается, что операция выполнена в соответствии с нижеследующими условиями:

1. контейнер/транспортное средство были чистыми, сухими и по внешнему виду

пригодными для приема груза;

2. упаковки, которые должны быть разделены в соответствии с применимыми

требованиями в отношении разделения, не были уложены совместно на или в

контейнер/транспортное средство [без утверждения соответствующего

компетентного органа согласно подразделу 7.2.2.3 (МКМПОГ)];

3. все упаковки были осмотрены на предмет внешних повреждений, и были погружены лишь

неповрежденные упаковки;

4. барабаны были погружены в вертикальном положении, если компетентный орган не

распорядился иначе, и все грузы были должным образом уложены и, если необходимо,

закреплены с помощью соответствующего материала сообразно способу(ам) перевозки

по предполагаемому маршруту;

5. грузы, погруженные навалом/насыпью, были равномерно распределены в

контейнере/транспортном средстве;

6. при перевозке партий, включающих грузы класса 1, за исключением подкласса 1.4,

контейнер/транспортное средство конструктивно пригодно в соответствии с

требованиями раздела 7.4.6 (МКМПОГ);

7. контейнер/транспортное средство и упаковки должным образом маркированы,

снабжены знаками опасности и табло;

8. если в качестве хладагента используется диоксид углерода (СО2-сухой лед),

контейнер/транспортное средство имеет снаружи на видном месте, например на двери,

маркировку или знак со следующей надписью: "ВНУТРИ ОПАСНЫЙ ГАЗ СО2 (СУХОЙ

ЛЕД). ПЕРЕД ВХОДОМ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИТЬ"; и

9. на каждую партию опасных грузов, погруженную в контейнер/транспортное средство,

получен транспортный документ на опасные грузы, требуемый согласно разделу 5.4.1

(МКМПОГ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для цистерн свидетельство о загрузке контейнера/транспортного

средства не требуется.

5.4.2.2 Информация, которую требуется указывать в транспортном документе на опасные

грузы и в свидетельстве о загрузке контейнера/транспортного средства, может быть сведена

в единый документ; в противном случае эти документы должны прилагаться друг к другу.

Если эта информация сведена в единый документ, то в этот документ должна быть включена

подписанная декларация следующего содержания: "Настоящим заявляю, что загрузка грузов в

контейнер/транспортное средство произведена в соответствии с применимыми

положениями". Эта декларация должна быть датирована, и в документе должны быть

приведены сведения о лице, подписавшем декларацию.

- 253 -

Транспортный документ, требуемый в соответствии с разделом 5.4.1, и указанное выше

свидетельство о загрузке контейнера могут быть сведены в единый документ; в

противном случае эти документы прилагаются друг к другу. Если указанные

документы сводятся в единый документ, то в транспортном документе достаточно

указать, что загрузка контейнера произведена в соответствии с действующими

правилами, применимыми к данному виду транспорта, а также привести данные о лице,

ответственном за выдачу свидетельства о загрузке контейнера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК

свидетельство о загрузке контейнера не требуется.

5.4.3 Письменные инструкции

5.4.3.1 На случай аварии или чрезвычайных обстоятельств, которые могут иметь место или

возникнуть во время перевозки, водителю должны быть даны письменные инструкции,

в которых для каждого перевозимого опасного вещества или изделия или для каждой

группы грузов, характеризующихся одними и теми же видами опасности, к которой

принадлежит(ат) перевозимое(ые) вещество(а) или изделие(я), кратко указываются:

a) наименование вещества или изделия или группы грузов, класс и номер ООН, а

для группы грузов – номера ООН грузов, для которых предназначены или к

которым применимы данные инструкции;

b) характер опасности, присущей этим грузам, а также меры, которые должен

принять водитель, и средства индивидуальной защиты, которые он должен

использовать;

c) меры общего характера, которые должны быть приняты, например

предупреждение пользователей дорогой и пешеходов и вызов полиции/пожарной

команды;

d) дополнительные меры, которые должны быть приняты для предотвращения

усиления незначительной утечки или просыпания, если этого можно достичь без

риска для здоровья и жизни водителя;

e) специальные меры, которые должны быть приняты в случае перевозки некоторых

грузов, когда это применимо;

f) необходимое оборудование для принятия, когда это применимо, дополнительных

и/или специальных мер.

5.4.3.2 Эти инструкции должны составляться грузоотправителем и выдаваться водителю не

позднее момента погрузки опасных грузов в транcпортное средство. Информация о

содержании инструкций должна предоставляться перевозчику не позднее момента

передачи заказа на перевозку, с тем чтобы перевозчик мог принять все необходимые

меры для обеспечения того, чтобы соответствующий персонал был ознакомлен с этими

инструкциями и был в состоянии надлежащим образом выполнять их, а также для

обеспечения наличия на транспортном средстве необходимого оборудования.

5.4.3.3 Грузоотправитель несет ответственность за содержание этих инструкций. Они

составляются на языке, на котором водитель(и), осуществляющий(ие) перевозку

опасных грузов, способен(ны) читать и который он(они) понимает(ют), а также на всех

языках стран происхождения, транзита и назначения. В случае стран, в которых

существует несколько официальных языков, компетентный орган должен указать

официальный язык или официальные языки, используемые на всей территории страны

либо в каждом районе или части ее территории.

- 254 -

5.4.3.4 Эти инструкции должны храниться в кабине водителя таким образом, чтобы их можно

было легко идентифицировать.

5.4.3.5 Предусмотренные настоящим разделом письменные инструкции, которые не

применимы к грузам, находящимся на транспортном средстве, должны храниться

отдельно от необходимых документов, чтобы их нельзя было спутать.

5.4.3.6 Перевозчик несет ответственность за то, чтобы участвующие в перевозке водители

понимали эти инструкции и могли надлежащим образом выполнять их.

5.4.3.7 В случае смешанных партий упакованных грузов, включающих опасные грузы,

принадлежащие к различным группам грузов, характеризующихся одними и теми же

видами опасности, письменные инструкции могут ограничиваться одной инструкцией

для каждого класса опасных грузов, перевозимых транспортным средством. В этом

случае в инструкциях не требуется указывать наименование груза или номер ООН.

5.4.3.8 Эти инструкции должны быть составлены в следующем формате:

ГРУЗ

– Надлежащее отгрузочное наименование вещества или изделия или наименование

группы грузов, характеризующихся одними и теми же видами опасности, класс и

номер ООН, а для группы грузов – номера ООН грузов, для которых

предназначены или к которым применимы эти инструкции.

– Описание должно быть ограничено указанием, например, физического состояния

с уточнением цвета и запаха для облегчения обнаружения утечек или

просыпаний.

ХАРАКТЕР ОПАСНОСТИ

Краткое перечисление видов опасности:

– основная опасность;

– виды дополнительной опасности, включая возможные замедленные эффекты и

виды опасности для окружающей среды;

– реакция в результате воздействия огня или нагревания (разложение, взрыв,

выделение токсичных дымов и т. д.);

– в соответствующих случаях надлежит указывать, что перевозимые грузы

вступают в опасную реакцию с водой.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Перечисление индивидуальных средств защиты, предназначенных для использования

водителем в соответствии с требованиями пунктов 8.1.5 b) и с).

- 255 -

МЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА, ПРИНИМАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ

Приводятся следующие инструкции:

– выключить двигатель;

– не использовать открытые источники света; не курить;

– расставить предупредительные знаки на дороге и предупредить других

пользователей дорогой и пешеходов;

– известить окружающих об опасности и рекомендовать им не заходить с

подветренной стороны;

– как можно скорее уведомить полицию и пожарную команду.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И/ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ

ВОДИТЕЛЕМ

Здесь следует включить соответствующие инструкции, а также перечень оборудования,

необходимого водителю для принятия дополнительных и/или специальных мер в

зависимости от класса (классов) перевозимых грузов (например, совковая лопата,

контейнер для сбора разлившихся или просыпавшихся грузов и т. д.).

Считается необходимым проинструктировать водителей транспортных средств и

обучить их принятию дополнительных мер в случае незначительной утечки или

просыпания груза, с тем чтобы предотвратить их усиление, если только этого можно

достичь без риска для водителя.

Считается, что принятие любой специальной меры, рекомендуемой грузоотправителем,

требует специальной подготовки водителя. В соответствующих случаях здесь

необходимо привести надлежащие инструкции и перечень оборудования, необходимого

для принятия специальных мер.

ПОЖАР

Информация для водителя на случай пожара:

В ходе подготовки водители должны быть обучены мерам, которые они должны

принять в случае незначительного пожара на транспортном средстве. Они не должны

пытаться бороться с пожаром, если огнем охвачен груз.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Информация для водителя на случай контакта с перевозимым(и) грузом(ами).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* * * * *

5.4.4 Пример формы документа на опасные грузы при мультимодальной перевозке

Пример формы документа, который может использоваться при мультимодальной

перевозке опасных грузов в качестве документа, объединяющего декларацию в

отношении опасных грузов и свидетельство о загрузке контейнера.

- 257 -

ФОРМА ДОКУМЕНТА НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ ПРИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ

1. Грузоотправитель 2. Номер транспортного документа

3.

Стр. 1 из __________ стр.

4. Регистрационный номер грузоотправителя

5. Регистрационный номер экспедитора

6. Грузополучатель 7. Перевозчик (заполняется перевозчиком)

ДЕКЛАРАЦИЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ

Настоящим заявляю, что содержимое данной партии груза полностью и точно

описано ниже надлежащим отгрузочным наименованием и что содержимое

классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено знаками опасности/табло

и во всех отношениях находится в должном состоянии для перевозки в соответствии

с применимыми международными и национальными правительственными правилами

8. Перевозка осуществляется с соблюдением ограничений,

установленных для: (ненужное вычеркнуть)

ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

ТОЛЬКО ГРУЗОВЫХ

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

10. Номер морского/

авиационного рейса и дата

11. Порт/аэропорт загрузки

12. Порт/аэропорт разгрузки 13. Место назначения

9. Дополнительная информация по обработке грузов

14. Маркировочные знаки * Количество и тип упаковок, описание груза Масса брутто (кг) Масса нетто Объем(м3)

15. Код и регистрационный номер

контейнера/транспортного

средства

16. Номер(а) пломб 17. Габаритные размеры и тип

контейнера/транспортного

средства

18. Вес тары (кг) 19. Общий вес брутто

(включая вес тары) (кг)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАГРУЗКЕ КОНТЕЙНЕРА/

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Настоящим заявляю, что описанные выше грузы упакованы/

загружены в контейнер/транспортное средство, указанный(ое)

выше, в соответствии с применимыми положениями**

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОЛНЕНО И

ПОДПИСАНО ДЛЯ ВСЕХ КОНТЕЙНЕРОВ/ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ ЛИЦОМ, ОТВЕЧАЮЩИМ ЗА УПАКОВКУ/ЗАГРУЗКУ

21. РАСПИСКА ПОЛУЧАТЕЛЯ

Получил указанное выше количество упаковок/контейнеров/прицепов

по внешнему виду в надлежащем порядке и состоянии, за исключением

следующего: ЗАМЕЧАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ:

20. Наименование компании Наименование транспортного

предприятия

22. Наименование компании

(ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ, ПОДГОТОВИВШЕГО

ЭТОТ ДОКУМЕНТ)

Фамилия/должность лица, подписывающего

декларацию

Регистрационный номер транспортного

средства

Фамилия/должность лица,

подписывающего декларацию

Место и дата Подпись и дата Место и дата

Подпись лица, сделавшего декларацию ПОДПИСЬ ВОДИТЕЛЯ

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Подпись лица, сделавшего

декларацию

** См. раздел 5.4..2.

* ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ: необходимо указать надлежащее отгрузочное наименование, класс опасности, номер ООН, группу упаковки (когда это требуется), а также

любые другие сведения, требуемые в соответствии с применимыми национальными и международными правилами.

ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА

- 258 -

ФОРМА ДОКУМЕНТА НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ ПРИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ (продолжение)

1. Грузоотправитель 2. Номер транспортного документа

3.

Стр. 1 из __________ стр.

4. Регистрационный номер грузоотправителя

5. Регистрационный номер экспедитора

14. Маркировочные знаки * Количество и тип упаковок, описание груза Масса брутто (кг) Масса нетто Объем(м3)

* ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ: необходимо указать надлежащее отгрузочное наименование, класс опасности, номер ООН, группу упаковки (когда это требуется), а также

любые другие сведения, требуемые в соответствии с применимыми национальными и международными правилами.

ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА ЧЕРНАЯ ШТРИХОВКА

- 259 -

ГЛАВА 5.5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.5.1 Специальные положения, касающиеся отправки инфекционных веществ,

отнесенных к группам опасности 3 и 4

5.5.1.1 За исключением случаев, когда инфекционное вещество не может быть отправлено

каким-либо другим способом, живые позвоночные или беспозвоночные животные не

должны использоваться для перевозки такого вещества. Такие животные должны

упаковываться, маркироваться, снабжаться знаками опасности и обозначениями и

перевозиться согласно соответствующим правилам, регулирующим транспортировку

животных1.

5.5.1.2 Перевозка инфекционных веществ требует координации действий грузоотправителя,

перевозчика и грузополучателя в целях обеспечения безопасности и своевременности

прибытия груза в надлежащем состоянии. Для этого должны приниматься следующие

меры:

a) Предварительная договоренность между грузоотправителем, перевозчиком и

грузополучателем. Отправка инфекционных веществ осуществляется только

после достижения предварительной договоренности между грузоотправителем,

перевозчиком и грузополучателем или только после того, как грузополучатель

получил от своих компетентных органов подтверждение в отношении того, что

соответствующие вещества могут на законном основании быть ввезены в страну

и что груз будет доставлен по назначению без каких-либо задержек;

b) Подготовка отгрузочных документов. С целью обеспечения беспрепятственной

передачи необходимо подготовить все отгрузочные документы, включая

транспортный документ (см. главу 5.4), в строгом соответствии с правилами,

регулирующими прием грузов к отправке;

c) Маршрут. Перевозка должна осуществляться по маршруту, обеспечивающему

наиболее быструю доставку. Если требуется перевалка груза, должны

приниматься меры предосторожности, обеспечивающие особую осторожность,

быструю обработку груза и контроль за веществами во время транзита;

d) Своевременное сообщение грузоотправителем грузополучателю всех

транспортных данных. Грузоотправитель заблаговременно сообщает

грузополучателю подробные транспортные данные, как-то: перевозочные

средства, номер транспортного документа и время (дата, час) предполагаемого

прибытия в пункт назначения, – с тем чтобы груз был незамедлительно забран.

Для такого сообщения должны использоваться наиболее быстрые средства связи.

1 Правила, регулирующие транспортировку живых животных, содержатся, например, в

директиве 91/628/ЕЕС от 19 ноября 1991 года о защите животных во время перевозки (Official

Journal of the European Communities No. L 340 of 11.12.1991, p. 17), а также в Рекомендациях Совета

Европы (Комитета министров) по перевозке некоторых видов животных.

- 260 -

5.5.1.3 Трупы животных, в отношении которых известно или имеются серьезные основания

считать, что они содержат инфекционное вещество, должны упаковываться,

маркироваться, снабжаться знаками опасности и перевозиться в соответствии с

требованиями2, установленными компетентным органом страны происхождения3.

5.5.2 Специальные положения, касающиеся фумигированных транспортных средств,

контейнеров и цистерн

5.5.2.1 При перевозке фумигированной единицы с № ООН 3359 (транспортного средства,

контейнера или цистерны) в транспортном документе должны быть указаны

информация, требуемая в пункте 5.4.1.1.1, дата фумигации, а также тип и количество

использованного фумиганта. Эти записи должны быть сделаны на официальном языке

страны отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким

или французским, – на английском, немецком или французском языке, если только

соглашениями, которые могут быть заключены между странами, заинтересованными в

перевозке, не предусмотрено иное. Кроме того, в них должны быть включены

инструкции по удалению любых остаточных количеств фумиганта, включая устройства

для фумигации (если таковые использовались).

5.5.2.2 На каждом фумигированном транспортном средстве, контейнере или цистерне должен

быть размещен предупреждающий знак, указанный в пункте 5.5.2.3; он должен быть

расположен в том месте, где он был бы хорошо виден для лиц, намеревающихся войти

внутрь транспортного средства, контейнера или цистерны. Надписи на

предупреждающем знаке должны быть сделаны на том языке, который

грузоотправитель считает необходимым.

5.5.2.3 Предупреждающий о фумигации знак должен иметь прямоугольную форму с

основанием не менее 300 мм и высотой не менее 250 мм. Надписи выполняются

черным цветом на белом фоне при высоте букв не менее 25 мм. Пример такого знака

приводится на рисунке ниже.

2 Такие правила содержатся, например, в директиве 90/667/ЕЕС Совета Европейских сообществ

от 27 ноября 1990 года, в которой изложены ветеринарные правила, касающиеся удаления и

переработки отходов животного происхождения, их сбыта на рынке и предотвращения

присутствия патогенных организмов в пищевых продуктах животного или рыбного происхождения,

и которая является пересмотренным вариантом директивы 90/425/ЕЕС (Official Journal of the

European Communities, No. L 363 of 27.12.1990, p. 0051–0060).

3 Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то

компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по

маршруту перевозки груза.

- 261 -

Знак, предупреждающий о фумигации

ОПАСНО

ДАННАЯ ЕДИНИЦА ПОДВЕРГНУТА ФУМИГАЦИИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ [ название фумиганта* ]

[ дата* ]

[ время* ]

НЕ ВХОДИТЬ!

* Включить необходимые данные

не менее 300 мм

не менее 250 мм